# 前  言

朝阳百盛钛业股份有限公司注册地址为辽宁省朝阳市朝阳县西营子乡五十家子村（经营场所：辽宁省朝阳市朝阳县柳城街道郭家村），公司成立于2003年11月25日。法人代表刘诗麒，公司类型为股份有限公司，经营范围包括许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属压延加工；常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；稀有稀土金属冶炼；金属材料销售；非居住房地产租赁；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑材料销售；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

为扩大企业生产能力，提供产品和服务，满足社会需求，获取经济利益的需要，朝阳百盛钛业股份有限公司拟在厂内现有空地新建1间锆还蒸生产车间、1间海绵锆破碎车间及1间锆成品库房，锆产量达2000t/a。

朝阳百盛钛业股份有限公司于2019年08月06日取得朝阳柳城经济开发区行政审批服务局下发的《关于<朝阳百盛钛业股份有限公司2.0万吨/年海绵钛、2.0千吨/年海绵锆项目>项目备案证明》（朝柳开备字〔2019〕21号），项目代码：2019-21131c-32-03-058466，项目未建设，为延续该项目，企业于2024年06月02日取得朝阳柳城经济开发区行政审批服务局下发的《关于<朝阳百盛钛业股份有限公司2.0万吨/年海绵钛、2.0千吨/年海绵锆项目>项目备案证明》（朝柳开备字〔2024〕9号），项目代码：2406-244394-04-05-728776。

按照《危险化学品目录（2022调整版）》（应急管理部等十部门公告2022年第8号），该建设项目的产品金属锆（危险化学品序号为1215）属于危险化学品，因此，该建设项目属于新建危险化学品建设项目。

本项目不涉及重点监管的危险化学品；本项目不涉及重点监管的危险化工工艺；本项目生产单元未构成危险化学品重大危险源。

根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》和《关于印发<辽宁省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则>的通知》的有关规定，为确保本项目建成投产后安全生产、经济运行，朝阳百盛钛业股份有限公司委托具有安全评价资质的辽宁诺诚安全科技有限公司对其新建项目进行设立安全评价。

辽宁诺诚安全科技有限公司在接受其委托并与其签定本项目的技术合同后，随即成立评价项目组，全面开展其新建工程项目设立安全评价工作，并按照《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》的要求编制完成《朝阳百盛钛业股份有限公司2.0万吨/年海绵钛、2.0千吨/年海绵锆项目（一期）设立安全评价报告》。

# 目  录

1安全评价工作经过	1

1.1前期准备情况	1

1.2评价目的	1

1.3评价对象和范围	2

1.4安全评价程序	3

2建设项目概况	4

2.1建设项目采用的主要技术、工艺和国内、外同类建设项目水平对比情况	5

2.2地理位置、用地面积和生产或储存规模	7

2.3主要原辅材料和品种名称、数量和储存	9

2.4工艺流程、主要装置（设备）和设施的布局及其上下游生产装置的关系	10

2.5配套和辅助工程名称、能力（或者负荷）、介质（或者物料）来源	14

2.6主要设备、设施及建构筑物	19

2.7安全生产管理机构和劳动定员	21

3危险、有害因素的辨识结果及依据说明	22

3.1化学品理化性能指标	22

3.2危险化学品的包装、储存、运输技术要求	24

3.3生产过程中的危险、有害因素辨识结果	25

3.4“两重点、一重大”辨识情况	25

4评价单元划分与安全评价方法的选择	27

4.1评价单元的划分	27

4.2安全评价方法的选择	28

5定性、定量分析危险、有害程度的结果	29

5.1固有危险程度的分析	29

5.2风险程度评价结果	30

6安全条件分析	34

6.1建设项目内在的危险、有害因素和建设项目可能发生的各类事故，对建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响	34

6.2建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活对建设项目投入生产或者使用后的影响	35

6.3建设项目所在地的自然条件对建设项目投入生产或者使用后的影响	36

7主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施及其安全可靠性	39

7.1主要技术、工艺和装置、设备、设施的安全可靠性	39

7.2主要装置、设施与危险化学品生产储存过程匹配情况分析	39

7.3配套和辅助工程满足安全生产情况分析	39

8安全对策措施与建议	41

8.1《可研》中的安全对策措施与建议	41

8.2建设项目的选址	42

8.3主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施	50

8.4生产或者储存过程配套和辅助工程	55

8.5安全管理对策措施	69

9安全评价结论	81

10与建设单位交换意见的情况结果	83

附件F1安全评价过程涉及的图表	84

F1.1总平面示意图	84

F1.2工艺流程图	84

附件F2选用的安全评价方法简介	85

F2.1安全检查表法	85

F2.2预先危险性分析法	85

F2.3作业条件危险性评价法	85

附件F3定性、定量分析危险、有害程度的过程	87

F3.1主要物料危险、有害因素	87

F3.2生产过程中的危险、有害因素	91

F3.3检维修过程的危险有害因素分析	100

F3.4重大危险源辨识	103

附录F4定性、定量分析危险、有害程度的过程	105

F4.1安全检查表法分析评价	105

F4.2预先危险性分析评价	106

F4.3作业条件危险性评价法	113

附件F5评价依据	114

F5.1法律	114

F5.2法规	114

F5.3规章	115

F5.4规范性文件	117

F5.5技术标准、规范	120

F5.6参考资料	124

附件F6被评价单位提供的原始资料目录	125

术语和定义

（1）化学品

指各种化学元素、由元素组成的化合物及其混合物，包括天然的或者人造的。

（2）危险化学品

指具有爆炸、燃烧、助燃、毒害、腐蚀等性质且对接触的人员、设施、环境可能造成伤害或者损害的化学品。

（3）新建项目

指拟依法设立的企业建设伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学品生产、储存装置（设施）和现有企业（单位）拟建与现有生产、储存活动不同的伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学品生产、储存装置（设施）的建设项目。

（4）改建项目

指企业对在役伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学品生产、储存装置（设施），在原址或者易地更新技术、工艺和改变原设计的生产、储存危险化学品种类及主要装置（设施、设备）、危险化学品作业场所的建设项目。

（5）扩建项目

指企业（单位）拟建与现有伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学品品种相同且生产、储存装置（设施）相对独立的建设项目。

（6）安全设施

指企业（单位）在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内以及预防、减少、消除危害所配备的装置（设备）和采取的措施。

（7）作业场所

指可能使从业人员接触危险化学品的任何作业活动场所，包括从事危险化学品的生产、操作、处置、储存、搬运、运输、废弃危险化学品的处置或者处理等场所。

（8）安全评价单元

根据建设项目安全评价的需要，将建设项目划分为一些相对独立部分,其中每个相对独立部分称为评价单元。

1安全评价工作经过

1.1前期准备情况

为了做好评价工作，我们在开展工作之前，首先根据建设项目的实际情况，与建设单位共同协商确定安全评价对象和范围。在此基础上成立了评价小组；确定了评价组负责人；编制了评价大纲；收集了评价工作所需法律、法规及标准规范；进行了项目风险分析等。在充分熟悉企业提供资料基础上，对建设项目的选址进行了现场勘察，为做好安全评价工作进行了较为充分的前期准备。

本设立安全评价报告主要由安全评价工作经过；建设项目概况；危险、有害因素辨识结果及依据说明；评价单元划分与安全评价方法的选择；定性、定量分析危险、有害因素程度的结果；安全条件分析；主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施及其安全可靠性；安全对策措施与建议；安全评价结论；与建设单位交换意见的情况结果等。

1.2评价目的

设立安全评价是贯彻“安全第一、预防为主，综合治理”的安全生产方针，应用安全系统工程原理和方法，对建设项目可能存在的危险、有害因素进行辨识与分析，判断其发生事故的可能性及严重程度，提出相应的对策措施，从而为建设项目初步设计提供科学依据，实现其安全措施和设施与主体工程的“三同时”，确保其建成投产后的安全生产、经济运行。同时，也为当地应急管理部门实施建设项目安全条件审查提供技术支撑。

1.3评价对象和范围

根据朝阳百盛钛业股份有限公司提供的相关资料，并经双方共同协商确定，本次设立评价的对象为盘朝阳百盛钛业股份有限公司2.0万吨/年海绵钛、2.0千吨/年海绵锆项目（一期）。

具体评价范围包括：新建1间锆还蒸车间（锆产量为2000t/a），1间海绵锆破碎车间、1间锆成品库房及1座液氩储罐。

企业其他工程不在本次评价范围内。

主要评价内容：主要评价内容为建设项目的设立安全条件，具体包括：项目是否符合国家和当地政府产业政策与布局；项目是否符合当地政府区域规划；选址及总平面布置的合理性；项目周边重要场所、区域及居民分布情况，建设项目的设施分布和连续生产经营活动情况及其相互影响情况，安全防范措施的科学、可行性；当地自然条件对建设项目安全生产的影响和安全措施可行性；主要技术、工艺成熟可靠性；新建及依托配套公辅工程的满足性。

表1.3-1  评价范围表

| 序号 | 新建内容 |  | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周边及总平面布置 |  | 对本次新建的设施与周边建筑的安全间距进行符合性评价 |
| 2 | 建（构）筑物 |  | 1间锆还蒸车间、1间海绵锆破碎车间、1间锆成品库房、1座液氩储罐 |
| 3 | 工艺 |  | 海绵锆生产工艺 |
| 4 | 公用工程 | 给排水 | 对厂区原有给水部分（水源、给水管网）、排水进行符合性评价 |
|  |  | 供配电 | 对新增供配电设施提出对策建议 |
|  |  | 防雷防静电 | 对新建装置防雷防静电提出对策建议 |
|  |  | 采暖通风 | 对厂区原有采暖通风设施与本项目进行符合性评价 |
|  |  | 供气 | 对本项目依托供气情况进行符合性评价 |
|  |  | 消防 | 对厂房原有给消防系统进行符合性评价，对本项目新增消防设施提出对策建议 |

1.4安全评价程序

项目设立安全评价程序包括前期准备；安全评价；与建设单位交换意见；编制项目设立安全评价报告。本次项目设立安全评价的评价程序，如图1.4-1所示。

前期准备

辨识危险、有害因素

划分评价单元

确定安全评价方法

定性、定量分析危险、有害程度

分析安全条件和安全生产条件

提出安全对策与建议

与建设单位交换意见

编制安全评价报告

安全评价

确定安全评价对象和范围

收集、整理安全评价所需资料

整理、归纳安全评价结论

图1.4-1  评价工作的主要内容及程序

2建设项目概况

朝阳百盛钛业股份有限公司（以下称百盛钛业）在2003年成立时名称为朝阳百盛锆业有限公司，2006年更名为朝阳百盛锆钛股份有限公司，2010年8月再次更名为朝阳百盛钛业股份有限公司，是一家以海绵钛为主导产品，集中优势资源全心致力于钛系列产业发展的综合公司。注册地址位于辽宁省朝阳市朝阳县西营子乡五十家子村（经营场所：辽宁省朝阳市朝阳县柳城街道郭家村）。公司注册资本5875万元，占地面积209亩，现有员工300余人。

百盛钛业目前已建成80000t/a四氯化钛、5000t/a四氯化锆项目（以下称四氯化锆项目）。场地占地面积113.42亩，投资18807万元，生产的四氯化锆及四氯化钛不外售，作为海绵锆项目产品的原材料，是全产业链中的一部分，如果现在单独生产四氯化锆项目无法发挥全产业链的优势，企业没有效益，因此百盛钛业拟投资建设20000t/a全流程海绵钛、2000t/a海绵锆项目，产品外售，本项目为拟投资建设项目一期，拟在厂区现有空地新建1间锆还蒸车间、1间海绵锆破碎车间、1间锆成品库房及1座液氩储罐，锆产量为2000t/a。

本项目产品金属锆属于危险化学品，属于危险化学品生产项目，该企业应当在项目安全设施竣工验收后取得安全生产许可证。

项目基本情况：

（1）项目名称：朝阳百盛钛业股份有限公司2.0万吨/年海绵钛、2.0千吨/年海绵锆项目（一期）

（2）建设单位：朝阳百盛钛业股份有限公司

（3）项目性质：新建危险化学品建设项目

（4）建设地址：辽宁省朝阳市柳城经济开发区朝阳县西营子乡仇家店村（厂区现有空地内）

（5）建设规模：新建1间锆还蒸车间（含变压器室、配电室），占地面积为3396.41m2；1间海绵锆破碎车间，占地面积为1348.65m2；1间锆成品库房，占地面积为460.65m2；1座50m3液氩储罐。

（6）项目投资：1672万元（安全投资额约为83.6万元，占总投资的5%）。

（7）年运行时间：生产装置每天运行24h，年生产时间300天，全年运行7200h；生产班制为四班三运转。

2.1建设项目采用的主要技术、工艺和国内、外同类建设项目水平对比情况

2.1.1技术方案

本项目主要采用以粗四氯化锆提纯后经过镁热还原法生产海绵锆的生产工艺。该工艺为国内普遍采用的成熟工艺，与本项目同类产品的国内、外企业情况介绍：

（1）广东东方锆业科技股份有限公司（Oriental Zirconium），成立于1995年，主要产品为工业级海绵锆、核级海绵锆、复合氧化锆、氯氧化锆等，是国内锆行业龙头企业，具备完整的锆产业链，核级锆技术逐步突破。其中海绵锆产能为约1000t/a年（含核级）。

（2）国核维科锆铪有限公司（SNWZH，原上海高泰稀贵金属），成立于2003年（2020年被国家电投收购重组），主要产品为核级海绵锆、工业级海绵锆、锆合金，是中国核级海绵锆核心供应商，技术源自法国阿海珐（AREVA）。其中海绵锆产能为约2000t/a（核级为主）。

（3）辽宁荣信达锆业有限公司，成立时间于2006年，主要产品为工业级海绵锆、电熔氧化锆、锆英砂加工，其中海绵锆产能为约500t/a。

（4）法国欧安诺（Orano，原AREVA），成立时间：2001年（继承AREVA锆业务），主要产品为核级海绵锆、锆管、锆合金，是法国核燃料循环巨头，海绵锆技术国际领先，其中海绵锆产能：约5000t/a（全球最大产能之一）。

国内、外同类企业项目目前运行正常。

本项目采用成熟的生产工艺技术，生产工艺及设备与国内同类企业基本相同，技术成熟。

2.1.2工艺技术来源

1940年卢森堡科学家WJ克劳尔发明了用金属镁还原四氯化钛（TCL）制取海绵钛的方法后，由于四氯化锆与四氯化钛性质相似，镁热还原法被用于锆的工业生产，成为目前金属锆的主要生产方法。我国的锆工业是从20世纪60年代末开始起步的，曾建成4条核级锆生产线，年产300t。

目前全球范围内拥有大规模生产能力和核心技术的工业级海绵锆生产企业中，国内生产企业主要有广东锆业、辽宁华锆、国核维科锆铪、荣信达锆业、中信锦州金属、宝钛华神钛业等企业。国外生产企业主要包括美国的华昌与西屋公司、法国FRAMATOME、欧安诺等公司。该工艺流程技术成熟、运行可靠、操作方便。

项目涉及的生产工艺设备和成品不属于《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》（应急厅〔2020〕38号）、《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）>的通知》（应急厅〔2024〕86号）、《淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技〔2016〕137号）和《推广先进与淘汰落后安全技术装备目录（第二批）》（原国家安全监管总局、科技部、工业和信息化部公告〔2017〕第19号）列出的淘汰落后的安全技术装备和安全技术工艺。项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令〔2023〕第7号）限制类和淘汰类项目，本项目采用的生产工艺、设备不属于国家明令淘汰、禁止、限制使用的工艺、设备；本项目符合当地政府产业政策。

2.2地理位置、用地面积和生产或储存规模

2.2.1地理位置

百盛钛业新建项目位于辽宁省朝阳市柳城经济开发区朝阳县西营子乡仇家店村厂区现有空地内。本项目东侧、北侧为空地，东南侧为华新燃气CNG加气站，南侧为规划路，隔路为空地，西侧为铁路。本项目地理位置图，见图2.2-1。本项目周边环境示意图，见图2.2-2；具体周边间距对照情况，见表2.2-1。

N

235m

50m

215.2m

锆还蒸车间

空地

鞍羊线支路

规划路

铁路

华新燃气CNG加气站

厂区原有一期项目

空地

空地

93.9m

海绵锆破碎车间

锆成品库房

厂区二期用地规划线

197.7m

变压器室、配电室

变压器室、配电室

液氩储罐

图2.2-2  本项目周边情况示意图

表2.2-1  本项目与厂区外周边设施之间情况间距表

| 序号 | 本项目名称 | 方位 | 设施名称 | 类别 | 规范距离（m） | 设计距离（m） | 检查依据 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锆还蒸车间（丁类） | 东南 | 华新燃气CNG加气站 | 相邻工厂围墙 | - | 132.5 | ① | 符合 |
|  |  | 南 | 规划路 | 其他公路 | - | 235 | ① | 符合 |
|  |  | 西南 | 铁路 | 厂外铁路 | - | 215.2 | ① | 符合 |
| 2 | 海绵锆破碎车间（乙类） | 东南 | 华新燃气CNG加气站 | 相邻工厂围墙 | 50 | 93.9 | ② | 符合 |
|  |  | 南 | 规划路 | 其他公路 | 20 | 243.1 | ① | 符合 |
|  |  | 西南 | 铁路 | 厂外铁路 | 35 | 205 | ① | 符合 |
| 3 | 锆成品库房 （乙类） | 南 | 华新燃气CNG加气站 | 相邻工厂围墙 | 50 | 50 | ② | 符合 |
|  |  | 西南 | 规划路 | 其他公路 | 20 | 197.7 | ① | 符合 |
|  |  | 西南 | 铁路 | 厂外铁路 | 35 | 158.5 | ① | 符合 |
| 注：本项目延续原四氯化锆项目所依据的标准规范《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》 ①根据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）表4.1.9； ②根据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）表4.1.10。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目与厂区外周边设施间距的选址符合《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）的要求。

2.2.2用地面积

本项目占地面积为62053.91m2。

2.2.3生产方案及规模

本项目产品为海绵锆，产量为2000t/a，单炉单次产出4t海绵锆坨。一个4t海绵锆坨破碎后装40桶左右，储存于锆成品库房内，一般储存天数在8天左右；副产品为氯化镁，产量为4180t/a，还原反应后排至氯化镁槽内，在锆还蒸车间自然冷却后，取出并出售。

表2.2-2  主要产品一览表

| 序号 | 产品/副产品名称 | 产量 | 最大储量（t） | 储存方式 | 储存场所 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海绵锆 | 2000t/a | 2000 | 罐装 φ420mm×480mm | 锆成品库房 | 出售 |
| 2 | 氯化镁 | 4180t/a | - | - | 锆还蒸车间氯化镁槽 | 出售 |

2.3主要原辅材料和品种名称、数量和储存

本项目原料：精四氯化锆，由原有四氯化锆车间产出装桶，通过轨道运送至锆还蒸车间；镁锭外购，暂存于四氯化锆项目原料库内，生产时直接由轨道运输至锆还蒸车间内；氩气来自厂内新建液氩储罐，本项目涉及的主要原（辅）料情况，见表2.3-1。

表2.3-1  原辅材料情况一览表

| 序号 | 名称 | 最大储存量 | 储存方式 | 形态 | 年使用量（t/a） | 火灾危险性分类 | 储存地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四氯化锆 | 5t（每桶） | 罐装 | 固 | 5616.8 | 戊 | - |  |
| 2 | 镁锭 | 180t | 堆垛 | 固 | 1163.48 | 丁 | 原料库 | 外购 |
| 3 | 液氩 | 50m3 | 储罐 | 液 | 80 | 戊 | 液氩储罐 |  |
| 注：储存地点（原料库）为利旧；四氯化锆不储存，产出后直接装桶运送至锆还蒸车间。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4工艺流程、主要装置（设备）和设施的布局及其上下游生产装置的关系

2.4.1工艺流程

本项目生产海绵锆的方法为在800℃~900℃下的氩气气氛中，用金属镁与四氯化锆反应得到海绵状的金属锆和氯化镁的生产方法。

本项目海绵锆制取工序分为3个环节：还原阶段、蒸馏阶段、精整破碎阶段。

生产过程工艺流程图，见下图2.4-1。

还原反应器

Ar

海绵锆

精整

切割、破碎

冷却

Mg、MgCl2

拆卸、取出、打取

ZrCl4、Mg、Ar

真空蒸馏

还原转蒸馏

升温、还原

Ar

MgCl2

图2.4-1  海绵锆生产工艺流程简图

（3）物料平衡表

表2.4-1  海绵锆物料平衡表

| 序号 | 入方 |  | 出方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量（t/a） | 物料名称 | 数量（t/a） |
| 1 | 精四氯化锆 | 5616.80 | 成品海绵锆 | 1998.00 |
| 2 | 镁锭 | 1163.48 | 等外海绵锆 | 2.00 |
| 3 | 氩气 | 80.00 | 破碎损失 | 6.00 |
| 4 |  |  | 还原损失 | 125.05 |
| 5 |  |  | 还原废气 | 542.18 |
| 6 |  |  | 氯化镁 | 4187.05 |
| 7 | 合计 | 6860.28 | 合计 | 6860.28 |

2.4.2主要设备、设施布局

厂区已建设完成：80000t/a四氯化钛、5000t/a四氯化锆项目，本项目新建1间锆还蒸车间，车间南、北两侧分别建设1座变压器室、配电室，其东南侧为厂区四氯化锆项目公辅用房、变配电室、主控室及附属用房，东北侧为新建海绵锆破碎车间。新建海绵锆破碎车间东南侧为厂区四氯化锆项目总开闭站及新建锆成品库房。

本项目平面布置示意图，见图2.4-2。本项目与厂区内周边设施的防火间距情况，见表2.4-2。

16m

N

16m

27m

锆还蒸车间（新建，丁类）

总开闭站

（丁/区域性重要设施）

主控室及附属用房

（丁/区域性重要设施）

变配电室（丙）

围墙

锆成品库房

（新建，乙类）

海绵锆破碎车间（新建，乙类）

公辅用房（戊）

16m

10.5m

19.9m

26.5m

32.2m

41.1m

液氩储罐

变压器室、配电室

变压器室、配电室

26.4m

图2.4-2  本项目平面布置示意图

表2.4-2  总平面布置间距情况表

| 序号 | 本项目装置 | 方位 | 周边设施名称 | 规范要求（m） | 设计距离（m） | 依据 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 锆还蒸车间（丁类） | 东北 | 海绵锆破碎车间（乙类） | 10 | 10.5 | ①② | 符合 |
|  |  | 东南 | 总开闭站（丁类/区域性重要设施） | 10 | 32.2 | ①② | 符合 |
|  |  | 东南 | 主控室及附属用房（丁类/区域性重要设施） | 10 | 16 | ①② | 符合 |
|  |  | 东南 | 变配电室（丙类） | 10 | 16 | ①② | 符合 |
|  |  | 东南 | 公辅用房（戊类） | 10 | 16 | ①② | 符合 |
|  | 海绵锆破碎车间（乙类） | 东南 | 锆成品库房（乙类） | 18.75 | 19.9 | ①注8 | 符合 |
|  |  | 东南 | 总开闭站（丁类/区域性重要设施） | 26.25 | 27 | ①注3 | 符合 |
|  |  | 西南 | 主控室及附属用房（丁类/区域性重要设施） | 26.25 | 28.2 | ①注3 | 符合 |
|  |  | 东北 | 厂区围墙 | 25 | 26.4 | ① | 符合 |
|  | 锆成品库房（乙类） | 西南 | 总开闭站（丁类/区域性重要设施） | 25.3 | 26.5 | ①注3 注8 | 符合 |
|  |  | 东北 | 厂区围墙 | 25 | 41.1 | ① | 符合 |
|  | 液氩储罐 | 东 | 总开闭站（丁类/区域性重要设施） | - | 30.7 | - | 符合 |
|  |  | 东南 | 主控室及附属用房（丁类/区域性重要设施） | - | 19 | - | 符合 |
| 注：①根据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》GB50160-2008表4.2.12； ②根据《建筑设计防火规范（2018版）》GB 50016-2014表3.4.1。 |  |  |  |  |  |  |  |

2.4.3上下游生产关系

本项目存在上下游生产关系：上游产生的四氯化锆与外购的镁锭及液氩储罐内汽化后产生的氩气输送至锆还蒸车间生成海绵锆坨，所生产的海绵锆坨经海绵锆破碎车间破碎后，储存于φ420mm×480mm白钢储料罐，放至锆成品库房内，向下游用户出售。

2.5配套和辅助工程名称、能力（或者负荷）、介质（或者物料）来源

2.5.1给排水

（1）给水

1）水源

本项目新鲜水用水由化工园区供水管道供给。

2）生产给水系统

本项目生产给水采用园区一次水管网，主要为锆还蒸车间生产用水，日用循环水量500m3，供水压力0.4MPa，厂区生产给水管网呈枝状布置，主管为DN200的PE给水管，埋地敷设。

（2）排水

1）排水系统

本项目生产车间不涉及生产废水，设置一套雨水排水管网，收集厂区雨水等。

2）事故水系统

根据《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T 50483-2019）第6.6.3条第1款和《事故状态下水体污染的预防和控制规范》（Q/SY 08190-2019）附录B的计算公式，消防事故池容积合理性分析的计算公式：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5=V2+V5=

10×486.1÷64.6×13.752961=1034.88m³。

V1---收集系统范围内发生事故的物料量，m3；

V2---发生事故的储罐或装置的消防水量，m³；

V3---发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4---发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5---发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m³。

（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。本项目不设消防水，V1+V2-V3取值为0。本项目无生产废水，V4取值为0。V5=10qf，q=qa/n，其中：

q--降雨强度，按平均日降雨量，mm；

qa--年平均降雨量，mm；

n--年平均降雨日数，d；

f--必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。

根据《石油化工给水排水系统设计规范》（SH/T 3015-2019）第5.3.4条：前5min初期雨水厚度为15~30mm，本厂区的初期雨水厚度取15mm，计算出初期雨水量为0.015×137529.61=2062.95m³。

利用原有应急池及雨水收集池，有效容积为3654m3，承担收容本项目产生的污水及初期雨水，污水及初期雨水排入公司污水处理厂。

2.5.2供配电

（1）电源

本项目供电线路为两回路66kV专用电源，一路引自柳城经济开发区东盛电所66kV母线段，另一路由兴隆变电所送至本厂66kV总开闭站，安装3台ZHSZTB-18000kVA/66kV有载调压整流变压器，2台S15-M-20000kVA/66/10kV主变压器，66kV/10kV变压器供配10kV交流电源，通过干式变压器降压0.4kV至变配电室、仪表柜间用于本项目生产。两回10kV电源可满足厂内用电负荷的供电需要。另一期原有消防泵房设1台500kW380V柴油发电机，作为本项目消防设备备用电源。

仪表控制系统电源是双回路自动切换的独立供电单元，电压等级为220VAC±10%，50±1Hz。

消防设备的供电采用双电源末端自动切换的供电方式，电压380/220V。消防负荷导线选用NH-BV-0.45/0.75kV型耐火铜导线，沿墙暗敷设在不燃烧结构体内且保护层厚度不小于30mm，明敷设处钢管刷防火涂料。

（2）用电负荷等级

本项目锆还蒸车间、海绵锆破碎车间及锆成品库房用电负荷均为二级负荷。

（3）电缆敷设

本项目生产车间用电负荷采用TN-S（三相五线制）配电方式。车间内低压电缆一般选用ZR-YJV-0.6/1kV、ZR-KVV-450/750V的铜芯电力、控制电缆，室外直埋低压电缆一般选用ZR-YJV22-0.6/1kV铜芯铠装交联聚乙烯电力电缆，高温区采用耐高温型电缆。电缆敷设方式主要为沿电缆桥架敷设，局部引至设备段为穿金属软管沿墙、柱、楼板明敷或埋地下敷设。

（4）动力及照明配电

非成套设备由配电室直接配电至设备端，成套控制设备可放在设备附近便于操作的地方。55kW以上电动机采用减压起动设备。

照明场所按工艺要求的照度，进行配置，防爆等级根据装置介质类别选用。

锆还蒸车间、海绵锆破碎车间及锆库房的主要通道和出入口处设置应急照明，灯具采用集中控制型自带蓄电池A型灯具，供电时间不小于90min。柴油发电机组作为应急电源。动力电缆选用ZR-YJV-0.6/1kV电力电缆，照明线路选用ZR-BV-500型电线，动力控制线路选用ZR-KVV-450/750V控制电缆。厂区电气线路采用电缆桥架、电缆沟或直埋敷设，局部穿保护钢管暗敷设。

本项目处于腐蚀、爆炸性危险区域的动力、控制、照明等设备应选用相应防爆等级的防腐防爆型电气设备。

本项目消防应急照明和疏散指示系统采用集中电源集中控制型系统。

系统由应急照明控制器、一体式应急照明集中电源和集中电源集中控制型消防应急灯具组成。每台设备及灯具均具有独立地址码及控制芯片，可与控制器通过总线通信，把灯具的运行状态及时反馈到控制器并对灯具进行控制。其连续供电时间不小于30min。

2.5.3防雷防静电

本项目锆还蒸车间、海绵锆破碎车间及锆成品库房均为第二类防雷建筑物。

所有工艺生产装置及其管线，按工艺及管道要求做防静电接地，接地点一般不少于两点。屋面采用避雷带或避雷针作为防直击雷措施。屋内分级采用电涌保护器作为防感应雷及操作过电压措施。接地系统采用TN-S系统，电气设备的工作接地、保护接地、防静电接地以及防雷接地共用接地极，接地电阻≤1Ω。

低压配电系统采用TN-S系统接地，所有电气设备外露可导电部分均应可靠接地。变压器中性点的接地电阻小于1Ω。

全厂变压器工作接地、各生产装置和建筑物的保护接地、防雷接地、静电接地等系统相互连接，形成全厂接地网。

2.5.4采暖、通风

- 采暖

本项目生产车间采暖热源由厂区供给，采暖热媒为0.02MPa饱和蒸汽，温度104℃。蒸汽量为0.15t/h，凝结水排至全场凝结水管网。采暖形式为双管上供下回式。散热器采用光面排管散热器，蒸汽管、冷凝水管均采用冷轧无缝钢管，焊接连接。

- 通风

本项目生产车间及库房采用自然通风，但可根据工艺需要及人员分布情况，在侧墙上设置轴流风机，加强通风换气，改善工作环境。

2.5.5供气

（1）氩气

新建50m3液氩储罐经氩气汽化器汽化后由管线输送至锆还蒸车间，为海绵锆生产提供保护气，本项目氩气用量为150m3/a。

（2）仪表用气

仪表用气依托厂区原有空压站内空压机制备的压缩空气经干燥、净化处理后提供。空压站设有4台螺杆空压机，均为风冷，空压机参数如下：Q=20m3/min、P=0.8MPa，空压机配电动机参数为：N=132kW、U=380V。最大供应量为8000m3/min，本项目压缩空气用量为Q=2000m3/min。

2.5.6消防

本项目锆还蒸车间、海绵锆破碎车间及锆成品库房涉及火灾种类为D类火灾，发生火灾时应用专用干粉灭火器（D类灭火器）、沙子或惰性干粉灭火器灭火。

建构筑物灭火器的配置应符合《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的规定。所有灭火器均置于明显易于取用处，一旦发生火灾，操作人员开启灭火设施进行灭火。

每个灭火器具设置点设置一个内容为“禁止乱动消防器材”的圆形安全警示牌；低压配电室内设置内容为“严禁吸烟”的圆形安全警示牌；在变压器安装区设置内容为“高压危险，当心触电”的三角形安全警示牌；在高、低压配电室内设置内容为“有电危险”的三角形安全警示牌；安全警示牌设置在醒目的位置并符合《消防安全标志设置要求》（GB 15630-1995）的规定。

2.5.7自动控制

（1）DCS控制系统

本项目拟采用DCS控制系统对还蒸工序生产装置进行操作、监视、管理及控制，还原蒸馏温度、压力、真空度等操作参数，时刻对这些工艺参数进行监视和控制，并对数据进行显示、存储。比如当温度超过指定温度会自动停止加温，真空度不足会有相关的信号反馈。

（2）气体浓度检测仪

精整工序破碎过程在氩气保护下完成，本项目拟在液氩储罐附近及海绵锆破碎车间内设置氩气浓度检测仪，时刻监视氩气浓度，现场可报警，同时信号传送给控制机柜。

2.6主要设备、设施及建构筑物

2.6.1主要设备、设施

（1）主要生产设备

本项目涉及的具体设备、设施情况，见表2.6-1。

表2.6-1  主要设备、设施一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 工作温度℃ | 工作压力MPa | 单位 | 数量 | 设备位号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锆还蒸车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电阻炉 | Φ3000x4500 | 1000 | 常压 | 台 | 30 | D200 |  |
| 2 | 还原反应器 | Φ1600x3800 | 800 | 常压 | 台 | 32 | F200 |  |
| 3 | 升华反应器 | Φ1900x3800 | 500 | 常压 | 台 | 16 | F201 |  |
| 4 | 滑阀真空泵 | H150-15KW | 100 | 常压 | 台 | 16 | Z101 |  |
| 5 | 油增压泵 | Z400-15KW | 200 | 常压 | 台 | 8 | Z102 |  |
| 6 | 旋片真空泵 | X70-5.5KW | 100 | 常压 | 台 | 8 | Z103 |  |
| 7 | 冷却器 | Φ1800x4300 | 200 | 常压 | 台 | 12 | L101 |  |
| 8 | 桥式起重机 | QD20/5-22.5m | 室温 | 常压 | 台 | 2 | Q101 |  |
| 海绵锆破碎车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 破碎机 | XP-P1 | 室温 | 常压 | 台 | 6 | P201 |  |
| 10 | 皮带运输机 | DTⅡ-800 | 室温 | 常压 | 台 | 1 | Y202 |  |
| 11 | 振动筛 | Z0-2509 | 室温 | 常压 | 个 | 2 | Z203 |  |
| 12 | 料罐 | Φ1500x1700 | 室温 | 常压 | 个 | 20 | L204 |  |
| 13 | 单梁起重机 | LD5-16.5 | 室温 | 常压 | 台 | 2 | Q201 |  |
| 锆成品库房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 单梁起重机 | LD1-16.5 | 室温 | 常压 | 台 | 2 | Q301 |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 液氩储罐 | 50m3 | -196 | 0.8 | 座 | 1 | - |  |
| 16 | 液氩汽化器 | 1500×2000×2000 | -196 | 2.5 | 台 | 1 | - |  |

（2）特种设备

本项涉及特种设备，见表2.6-2。

表2.6-2  特种设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 设备位号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥式起重机 | QD20/5-22.5m | 台 | 2 | Q101 | 锆还蒸车间 |
| 2 | 单梁起重机 | LD5-16.5 | 台 | 2 | Q201 | 海绵锆破碎车间 |
| 3 | 单梁起重机 | LD1-16.5 | 台 | 2 | Q301 | 锆成品库房 |
| 4 | 液氩储罐 | 50m3 | 座 | 1 | - |  |

2.6.2主要建、构筑物

本项目涉及的主要建、构筑物情况，见表2.6-2。

表2.6-2  主要建（构）筑物情况表

| 序号 | 建筑名称 | 占地面积 （m2） | 建筑面积 （m2） | 层数 | 层高 （m） | 火灾危险类别 | 结构 型式 | 耐火 等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锆还蒸车间 | 3396.41 | 3998.42 | 2 | 15.65 | 丁类 | 钢结构 | 二级 |  |
| 2 | 海绵锆破碎车间 | 1348.65 | 1348.65 | 单层 | 11.05 | 乙类 | 钢结构 | 二级 |  |
| 3 | 锆成品库房 | 460.65 | 460.65 | 单层 | 11.05 | 乙类 | 钢结构 | 二级 |  |

2.7安全生产管理机构和劳动定员

本项目生产装置每天运行24h，年生产时间300天，全年运行7200h；生产班制为四班三运转制。百盛钛业拟新增劳动定员30人，新员工经考试合格后持证上岗。安全管理组织机构及安全生产管理人员依托原有。

3危险、有害因素的辨识结果及依据说明

3.1化学品理化性能指标

根据《危险化学品目录（2022修正）》（应急管理部等十部门公告[2022]年第8号），本项目锆还蒸车间生产所需原料为四氯化锆、镁锭及氩[压缩的或液化的]，产品为金属锆，其中四氯化锆、氩[压缩的或液化的]及金属锆均属于危险化学品。

根据《易制爆危险化学品名录（2017版）》（中华人民共和国公安部公告），本项目涉及的金属锆为易制爆危险化学品。

本项目涉及的主要化学品及其理化性质分析结果，见表3.1-1。

表3.1-1  涉及的主要化学品理化性质分析结果表

| 序号 | 名称 | 序号 | CAS号 | UN编号 | 危险性类别 | 闪点℃ | 爆炸极限%（V/V） | 火灾危险性分类 | 防爆级别组别 | 职业危害mg/m3 | 毒性分级 | 剧毒 | 高毒 | 易制毒 | 易制爆 | 重点监管 | 特别管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险化学品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金属锆 | 1215 | 7440-67-7 | 2858 | 易燃固体，类别2 | / | / | 乙类 | / | / | 轻度 | / | / | / | 是 | / | / |
|  | 四氯化锆 | 2050 | 10026-11-6 | 2503 | 皮肤腐蚀/刺激，类别1C 严重眼损伤/眼刺激，类别1 | / | / | 戊类 | / | / | 中度 | / | / | / | / | / | / |
|  | 氩[压缩的或液化的] | 2505 | 7440-37-1 | 1951 | 加压气体 | / | / | 戊类 | / | / | 轻度 | / | / | / | / | / | / |
| 非危险化学品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 镁锭 | / | 7439-95-4 | / | / | / | / | 丁类 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

3.2危险化学品的包装、储存、运输技术要求

根据《化学品分类和标签规范》《危险货物运输包装通用技术条件》《危险货物运输包装类别划分原则》，并查阅《危险化学品安全技术全书》《新编危险物品安全手册》等资料，对本项目危险化学品包装、储存、运输技术要求的分析结果，见表3.2-1。

表3.2-1  危险化学品包装、储存、运输技术要求

| 一、金属锆 |  |
| --- | --- |
| 包装类别 | Ⅲ |
| 危险类别 | 4.1 |
| 储存、运输技术要求 | 【储存要求】 安瓿瓶外普通木箱。螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱等。两层塑料袋或一层塑料袋外麻袋、塑料编织袋、乳胶布袋。塑料袋外复合塑料编织袋（聚丙烯三合一袋、聚乙烯三合一袋、聚丙烯二合一袋、聚乙烯二合一袋）。按照生产商推荐的方法进行包装。 【运输安全】 装运本品的车辆排气管须有阻火装置。运输用车、船必须干燥，并有良好的防雨设施。严禁与氧化剂、酸类、食品及食品添加剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输前应先检查包装容器是否完整、密封。运输工具上应根据相关运输要求张贴危险标志、公告。 |
| 二、四氯化锆 |  |
| 包装类别 | Ⅲ |
| 危险类别 | 8 |
| 储存技术要求 | 【储存要求】 螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱；镀锡薄钢板桶（罐）、金属桶（罐）、塑料瓶或金属软管外瓦楞纸箱。 【运输安全】 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、胺类、醇类、酯类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。 |
| 三、氩[压缩的或液化的] |  |
| 包装类别 | - |
| 危险类别 | 2.2 |
| 储存技术要求 | 【储存要求】 采用钢质气瓶等压力容器包装。按照生产商推荐的方法进行包装。 【运输安全】 装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、卤素等混装混运。高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输前应先检查包装容器是否完整、密封。运输工具上应根据相关运输要求张贴危险标志、公告。 |

3.3生产过程中的危险、有害因素辨识结果

本项目的主要危险、有害因素为火灾爆炸、中毒和窒息；同时，还存在腐蚀灼烫、触电、机械伤害、物体打击、高处坠落、低温冻伤、噪声与振动、车辆伤害等。具体辨识结果，见表3.3-1。

表3.3-1  生产过程的危险、有害因素分析结果统计表

| 危险有害因素 | 存在部位 |
| --- | --- |
| 火灾、爆炸 | 锆还蒸车间、海绵锆破碎车间 |
| 中毒和窒息 | 液氩储罐、汽化器、锆还蒸车间内使用氩气时 |
| 腐蚀、灼烫 | 接触原料四氯化锆时 |
| 触电 | 用电场所、可能产生静电的场所；可能被雷击的建（构）筑物 |
| 机械伤害 | 泵类等机械设备附近 |
| 物体打击 | 操作平台下 |
| 高处坠落 | 操作平台上、设备高处 |
| 低温冻伤 | 液氩储罐 |
| 噪声与振动 | 噪声、振动负荷超标的场所 |
| 车辆伤害 | 车辆运输场地 |

3.4“两重点、一重大”辨识情况

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号），本项目不涉及重点监管危险化学品。

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》的规定，本项目不涉及重点监管危险化工工艺。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）可知，本项目生产装置单元未构成危险化学品重大危险源。具体见根据附件F3.4。

4评价单元划分与安全评价方法的选择

4.1评价单元的划分

评价单元的划分是为评价目标和评价方法服务的。为便于评价工作的进行，提高评价工作的准确性，评价单元一般根据生产工艺装置、物料的特点和特征与危险、有害因素的类别、分布等因素进行划分，还可以按评价的需要将一个评价单元再划分为若干子评价单元。

根据本项目的实际情况，主要划分成如下4个评价单元：选址及总平面布置、工艺装置、公辅工程、安全管理。

评价单元划分的情况，见表4.1-1。

表4.1-1  评价单元划分表

| 序号 | 评价单元 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 选址及总平面布置 | 地理位置、周边环境及项目区域内设备设施的平面布置 |  |
|  | 工艺装置 | 锆还蒸车间、海绵锆破碎车间、锆成品库房 |  |
|  | 公辅工程 | 给排水、供配电、防雷防静电、采暖通风、供气、自动控制、可燃气体报警器、消防系统等 |  |
|  | 安全管理 | 安全管理、事故应急等 |  |

4.2安全评价方法的选择

根据《安全评价通则》《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（安监总危化[2007]255号）对建设项目的安全评价要求，结合本项目危险、有害因素的类型及评价单元的特点，确定本安全评价采用的评价方法。

各单元评价方法选用情况详见表4.2-1，各评价方法简介见附件F2。

表4.2-1  安全评价方法及理由说明

| 序号 | 评价方法 | 应用单元 | 评价对象 | 选取理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全检查表法 | 周边与总平面布置单元 | 周边、总平面布置及道路 | 符合性检查。选用检查表法确定本项目的周边、总图布置与规范的符合性 |
| 2 | 预先危险性分析 | 主要工艺装置（设施） | 锆还蒸车间、海绵锆破碎车间、锆成品库房 | 对系统存在的各种危险因素（类别、分布）、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析，其目的是早期发现系统中存在的潜在危险因素，确定系统的危险等级，提出相应的防范措施，防止这些危险因素发展成为事故 |
| 3 | 作业条件危险性评价法 | 主要工艺装置（设施） | 锆还蒸车间、海绵锆破碎车间 | 通过评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量的评价方法。 |

5定性、定量分析危险、有害程度的结果

5.1固有危险程度的分析

5.1.1定量分析建设项目中具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品数量、浓度（含量）、状态和所在的作业场所（部位）及其状况（温度、压力）

本项目不涉及具有爆炸性、毒性的化学品。涉及具有可燃性的化学品为产品海绵锆、镁锭，涉及具有腐蚀性的化学品为原料四氯化锆。其数量、浓度（含量）、状态和所在的作业场所（部位）及其状况（温度、压力），见表5.1-1。

表5.1-1  具有可燃性、腐蚀性的化学品统计表

| 序号 | 名称 | 数量（t） | 状态 | 所在场所 | 状况（温度、压力） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锆 | 2000 | 固 | 锆成品库房 | 常温常压 | 可燃性 |
| 2 | 四氯化锆 | 5（每桶） | 固 | - | 常温常压 | 腐蚀性 |
| 3 | 镁锭 | 180t | 固 | 原料库（利旧） | 常温常压 | 可燃性 |
| 注：四氯化锆由原有四氯化锆车间产出装桶经轨道运输至锆还蒸车间 |  |  |  |  |  |  |

5.1.2定性分析建设项目总的和各个作业场所的固有危险程度

根据各个作业场所危险、有害因素的辨识结果，以及具有可燃性、腐蚀性的化学品分布情况及其存在状态、状况，并结合F4.3节中对工艺装置采用作业条件危险性的评价结果，本项目各个作业场所的固有危险程度，见表5.1-2。

表5.1-2  各个作业场所的固有危险程度

| 作业场所 | 作业岗位 | 危险有害因素 | 可能性 （L） | 频繁程度（E） | 事故后果（C） | 危险性等级（D） | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锆还蒸车间 | 生产操作、巡检、检修 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 40 | 240 | 高度危险 |
|  |  | 中毒窒息 | 1 | 6 | 7 | 42 | 比较危险 |
|  |  | 腐蚀与灼烫 | 3 | 6 | 3 | 54 | 比较危险 |
|  |  | 触电 | 1 | 3 | 1 | 3 | 稍有危险 |
|  |  | 机械伤害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 稍有危险 |
|  |  | 高处坠落 | 1 | 3 | 15 | 45 | 比较危险 |
|  |  | 物体打击 | 1 | 3 | 3 | 9 | 稍有危险 |
|  |  | 噪声与振动 | 3 | 6 | 1 | 18 | 稍有危险 |
| 海绵锆破碎车间 | 破碎、巡检、检修 | 触电 | 1 | 3 | 1 | 3 | 稍有危险 |
|  |  | 机械伤害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 稍有危险 |
|  |  | 高处坠落 | 1 | 3 | 15 | 45 | 比较危险 |
|  |  | 物体打击 | 1 | 3 | 3 | 9 | 稍有危险 |
|  |  | 噪声与振动 | 3 | 6 | 1 | 18 | 稍有危险 |

通过作业条件危险性评价可知，本项目锆还蒸车间作业危险程度为高度危险，海绵锆破碎车间作业危险程度为比较危险。

5.1.3定量分析建设项目安全评价范围内和各个评价单元的固有危险程度

（1）可燃性物质的固有危险程度

本项目涉及可燃性的化学品为海绵锆，其浓度和数量见表5.1-1。

（2）具有腐蚀性的化学品的浓度及数量

本项目涉及腐蚀性的化学品为四氯化锆，其浓度和数量见表5.1-1。

（3）毒性化学品的浓度及数量

本项目不涉及毒性化学品。

5.2风险程度评价结果

5.2.1建设项目出现具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品泄漏的可能性

本项目涉及到的危险化学品为四氯化锆、氩[压缩的或液化的]及金属锆。在生产场所，如果因设备、管道、阀门等设计不合理、选择材质不符合要求、制造质量不过关以及密封不严或因工艺控制过程中出现超压运行等情况，可能发生危险化学品的泄漏；由于作业人员违章操作或操作不当也有可能造成泄漏。

本项目可能发生泄漏的原因主要有设备故障如：管线、阀门、垫片失效，操作失误以及自然条件和外界影响等。

5.2.2出现具有爆炸性、可燃性的化学品泄漏后具备造成爆炸、火灾事故的条件和需要的时间

分析具有可燃性的化学品泄漏后具备造成火灾事故的条件和所需的时间，应从分析造成燃烧的三要素分析入手，燃烧三要素为可燃物、助燃物和引燃能量。可燃物为生产储存装置泄漏过程中逸散的危险物料，助燃物为氧气，火灾事故的重点应是分析潜在的引燃能量（点火源）上。

本项目涉及到的具有可燃性的化学品为金属锆，这些化学品一旦泄漏遇点火源容易发生火灾爆炸事故。装置潜在点火源有：电气火花、静电火花、雷电以及设备泄漏后造成自燃等。

电火花可以分为工作火花和事故火花两类。

（1）工作火花：工作火花是指电气设备正常工作时或正常操作过程中产生的火花，如直流电机电刷与整流滑动接触处，交流电机电刷与滑环滑动接触处电刷后方的小火花；电焊机电焊时产生的火花；开关或接触器开关时的火花及其插销拔出或插入时的火花等等。

电火花能否构成火灾危险，主要取决于火花能量，即引火电流、电压及作用时间；断路电感；产生电弧或电火花的电极大小、材质和形状；周围混合物的化学性质及其最小点火能。

（2）事故火花：事故火花包括线路或设备发生故障时出现的火花。如电路发生故障，保险丝熔断的火花，导线过松导致短路或接地时产生的火花。变压器、多油断路器等高压电气设备由于绝缘质量降低内部可能发生闪络，并使绝缘油分解、引起燃烧或爆炸，多油断路油面过低或操作机构失灵，不可能有效地熄灭电弧，可引起火灾或爆炸（多油断路器油面过高，由于断路时没有足够的缓冲空间，也可能引起爆炸）；导电连接松脱时会产生火花等。

事故火花还包括由外来原因产生的火花。如雷电火花、静电火花、高频感应火花等。雷电火花包括各种反击放电火花，火花能量很大，有较大的危险性。静电火花是指工艺过程中产生和积累足够的静电，以至局部电场强度超过电介质的击穿场强，发生放电，产生静电火花。若静电火花的火花能量超过周围混合物的最小引燃源能量，则有可能引起火灾和爆炸。高频能量，其导电系统开、闭时产生的火花。

以下是一起金属火灾事故案例分析，希望对企业安全生产和管理能起到借鉴作用。

1993年11月4日，阳泉市某金属厂发生自燃性火灾事故，由于灭火剂不足，火势无法有效控制，烧毁部分仓库、原料、半成品等，经济损失惨重。

一、事故描述

11月4日9时40分，某金属镁厂仓库，突然起火。起火后，该厂职工使用氟化钙灭火，但是没有奏效。在灭火期间工厂向消防队报火警，并采取了停电、停气及疏散措施。公安消防队赶到火场时，火势已凶猛肆虐，为了避免爆炸引起伤亡，救火人员退守百米以外，望火兴叹，以后又因灭火剂严重不足无法有效施救控制火势，直至大火自行熄灭为止。这场大火烧部分库房、原料、半成品等，损失23万余元。

二、事故分析

镁是银白色金属，有延展性，硬度中等。镁粉溶于酸，同时放出气。镁粉不溶于水，但能与水缓慢作用放出热和氢气，在潮湿空气中表面被氧化而变暗。能与氨激烈化合，也能与其他卤素、硫、磷、砷等化合。镁粉在空气中极易燃烧，燃烧时会发出强烈的白光和热。但它在干燥空气中较稳定。金属镁可由电解熔融的氯化镁或光卤石而制得。金属镁用途广泛，主要用于制造轻金属合金、球墨铸铁、脱硫剂和脱氢剂，也可用来制造焰火、闪光粉、盐等。

这起火灾事故后，经对事故现场调查分析，得出结论：造成金属镁自燃起火的原因，是由于该厂金属镁中的钾、钠未脱净引起自燃导致火灾。事后，该厂有关责任人受到行政和经济上的处分。

三、防范措施

这起火灾，是由于金属镁中的钾、钠未脱净引起自燃而导致的火灾，实际上也是金属镁的质量问题引起的火灾。由于镁粉是化学危险品中的二级易燃固体，因此它的储运要特别注意。应将它储存于阴凉干燥的仓库内，相对湿度不宜超过75%，远离火种及热源。应与氧化剂、酸类分仓库存放，切勿混储混运搬运时轻装轻卸，保持包装密封。一定要注意与氯气等卤素隔绝。

在金属镁的生产加工及使用过程中，必须及时清除金属镁加工件的粉尘碎屑、毛刺等，因为粉尘、碎屑以及毛刺的表面积大，在空气中受热后易燃烧如果粉尘大量增加，将会聚集漂浮在空气中与空气形成爆炸性混合物，一旦遇到火源，就会发生猛烈的爆炸燃烧事故。一旦发现金属镁起火，应采用干燥粉状物3号溶剂或防火砂、石粉扑救，严禁用水及泡沫、二氧化碳扑灭火源。

6安全条件分析

6.1建设项目内在的危险、有害因素和建设项目可能发生的各类事故，对建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响

6.1.1建设项目周边情况

百盛钛业新建项目位于辽宁省朝阳市柳城经济开发区朝阳县西营子乡仇家店村（厂区现有空地内）。本项目东侧、北侧为空地，东南侧为华新燃气CNG加气站，南侧为规划路，隔路为空地，西侧为铁路。

本项目所在区域附近348.6m处有一铁路线路，其安全间距符合国家相关标准；没有商业中心、居民区、公园等人口密集区域；没有学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施；供水水源、水厂及水源保护区；没有车站、码头（按照国家规定，经批准，专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及水路交通干线、地铁风亭及出入口；没有基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地；没有河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区及军事禁区、军事管理区；没有法律、行政法规规定予以保护的其他区域。

本项目严格按照国家相关法律、法规及标准规范布置其建（构）筑物及设备（施），采用检查表对项目选址及总平面布置进行符合性检查分析后可知，其与周边的距离均符合《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2014）等相关标准规范的要求。

6.1.2建设项目符合国家和当地政府产业政策与布局情况

经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令〔2023〕第7号），本项目不属于限制类和淘汰类工艺，项目选址符合国家和当地政府产业政策与布局。

6.1.3建设项目符合当地政府区域规划情况

本项目选址符合政府区域规划。

6.1.4重大危险源满足周边环境距离情况

按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的规定本项目生产单元未构成危险化学品重大危险源。距新建项目348.6m有一铁路线路，其安全防火间距与配套设施能达到国家标准，无《危险化学品安全管理条例》第19条规定的如下其他场所、区域：（1）居住区以及商业中心、公园等人员密集场所；（2）学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施；（3）饮用水源、水厂以及水源保护区；（4）车站、码头（依法经许可从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及通信干线、通信枢纽、道路交通干线、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口；（5）基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地；（6）湖泊、风景名胜区、自然保护区；（7）军事禁区、军事管理区；（8）法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域。

6.2建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活对建设项目投入生产或者使用后的影响

百盛钛业新建项目位于辽宁省朝阳市柳城经济开发区朝阳县西营子乡仇家店村（厂区现有空地内）。本项目东侧、北侧为空地，东南侧为华新燃气CNG加气站，南侧为规划路，隔路为空地，西侧为铁路。

华新燃气CNG加气站如果发生火灾爆炸事故，会对本公司造成一定的影响。但周边企业与本项目的安全距离符合《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2014）等相关标准规范的要求，影响可以接受。

6.3建设项目所在地的自然条件对建设项目投入生产或者使用后的影响

6.3.1自然条件

本项目地处辽宁省朝阳市朝阳县柳城经济开发区，现将有关情况介绍如下：

（1）气候条件

朝阳县属北温带大陆性季风气候，气候温和，四季分明，雨热同季，日照充足，温差较大，降水偏少。

年平均降水量                    486.1mm

年平均气温                      8.4℃

日照时数                        2861.7h

太阳辐射平均总量                5870kJ/㎡

年平均无霜期                    149d

常年主导风向                    南、西北

冬季主导风向                    西北

夏季主导风向                    南

夏季极端最高气温                40.6℃

冬季极端最低气温                -31.1℃

一昼夜最大降雨量                232.1mm

全年平均相对湿度                52％

最大冻结深度                    1.22m

（2）水文

根据地貌、地层岩性条件，本地区地下水有两种类型，分别为第四孔隙潜水和基岩裂隙水。孔隙潜水，位于山前洪积扇甲、下部岩性层；受风化作用影响，岩石表层破碎，风化岩厚度在3～5m，岩石层中含有风化及岩层裂隙水，但水量较小。

（3）地质

朝阳县版图大致呈菱形，南北较长，东西略窄。地貌属于冀北辽西侵蚀低山丘陵地区，地势由西北向东南倾斜。全县地形特点属于“七山二水一分田”。平均海拔300m，境内丘峦起伏，山脉纵贯，河流冲积形成既有连绵起伏的中低山，又有沟壑低横的丘陵和沿河缓平的冲积平原，地形较为复杂。根据地形地貌和水系特点，全县可分为两大区，东南部为小凌河流域，西北部为大凌河流域。

（4）地震烈度

根据《中国地震动参数区划图》和《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T 50011-2010）规定，该企业所在区域的抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速值为0.10g，处于设计地震分组第一组。

6.3.2建设项目所在地自然条件对该项目的影响分析

根据本项目所在地自然、地质条件资料，从本项目的生产特点和所涉及物料的危险特性，乃至事故危害及影响等因素综合考虑，必须对夏季高温时使用、生产危险物质的安全性以及寒冷季节保温的有效性予以充分的考虑，对诸如汛期、雷雨天气和地震等自然灾害极有可能造成设备设施漂浮、移位，管线断裂，阀门损坏，物料外溢，火灾、爆炸及环境污染等更大的危害予以充分重视。地震和雷电灾害后果较为严重，其对项目的影响分析如下：

（1）地震

地震灾害的特点是突发性强；破坏性大；社会影响大；防御难度大。

地震灾害分直接灾害和次生灾害。

直接灾害对本项目造成的灾害是地震波引起的强烈震动、地震断层的错动和地面变形等所造成的灾害，主要表现为断裂、隆起、平移或凹陷等形式。这些现象对本项目的建筑物、地面造成破坏，对相关设施如交通、通讯、供水、排水、供电等造成破坏。

次生灾害是由于地震时酿成的管线破裂，危险物料泄漏，以致酿成重大火灾爆炸、中毒事故，造成人员伤亡，公路等交通中断，影响生产经营和日常生活。

（2）地质、水文的影响

厂址位于不受洪水或内涝威胁的地带，该地区不属泥石流、易塌陷等地质不良地段，地质、水文条件对生产影响较小。

（3）气象条件对生产影响

雷电是自然界中的声、光、电现象，它给人类生活和生产活动带来很大的影响。如果防雷设置不当，可能发生雷电灾害。

由于雷电具有电流很大、电压很高、冲击性很强的特点，一旦被雷电击中，不但可能损坏有关设备和设施，造成大规模停电，而且还会导致火灾和爆炸，造成人员伤亡事故。

小结：从以上分析可知，本项目所在地自然条件会对生产活动、生产设施产生一定影响。当采取有效的对策、精心操作、加强管理等措施，这些不利影响是可以接受的。但应对雷、雨天气和地震等自然灾害采取切实有效的安全防范措施，以将其危害和可能造成的损失降到最低程度，将直接灾害及次生灾害降低到最小程度。

7主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施及其安全可靠性

7.1主要技术、工艺和装置、设备、设施的安全可靠性

本项目新建一间锆还蒸车间（锆产量为2000t/a），采用熔盐提纯法提纯粗四氯化锆后得到精四氯化锆，并使用金属热还原法在氩气保护下进行还原、蒸馏生产海绵锆。制锆工艺广泛使用，工艺成熟可靠。

本项目主要生产设备，从有设计、制造资质的单位采购符合标准要求的设备，设备的容量、数量按工艺要求配置。压力容器用材的选用考虑容器的使用条件（操作温度、操作压力、设计温度、设计压力、介质特性）和操作特点、材料的焊接性能和冷热加工性能、容器的制造工艺及经济合理性。

小结：本项目拟采用的工艺、技术及设备、设施成熟可靠；符合国家产业政策，未采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备。

7.2主要装置、设施与危险化学品生产储存过程匹配情况分析

本项目锆还蒸车间生产海绵锆所需原料为四氯化锆，由原有四氯化锆车间产出装桶，通过轨道运送至锆还蒸车间；镁锭为外购，暂存于厂区原有原料库，由轨道运输至车间；氩气由新建液氩储罐经汽化器汽化之后，经管线输送至车间，所生产的海绵锆坨经海绵锆破碎车间破碎后，储存于φ420mm×480mm白钢储料罐，放至锆成品库房内。

小结：通过上述分析可知，如在设计、施工过程中充分落实可研提出的方案，则本项目的主要设备设施可与危险化学品生产、储存过程相匹配。

7.3配套和辅助工程满足安全生产情况分析

本项目配套和辅助工程的需求和供应情况，见表7.3-1。

表7.3-1  配套和辅助工程的需求量和供应量情况统计表

| 序号 | 配套和辅助工程名称 | 需求情况 | 供应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水 | 本项目生产用水主要为锆还蒸车间用水 | 本项目生产给水采用园区一次水管网，主要为锆还蒸车间生产用水，日用循环水量500m3，供水压力0.4MPa，厂区生产给水管网呈枝状布置，主管为DN200的PE给水管，埋地敷设。 |
|  | 排水 | 本项目排水为雨水，本厂区的出初期雨水量为0.015×137529.61=2062.95m3。 | 原有排水系统能够满足要求；原有应急池及雨水收集池，有效容积为3654m3，能够承担收容本项目产生的污水及初期雨水。 |
| 2 | 供配电 | 本项目用电为锆还蒸车间、海绵锆破碎车间及锆成品库房生产及照明用电。 | 本项目供电线路为两回路66kV专用电源，一路引自柳城经济开发区东盛电所66kV母线段，另一路由兴隆变电所送至本厂66kV总开闭站，安装3台ZHSZTB-18000kVA/66kV有载调压整流变压器，2台S15-M-20000kVA/66/10kV主变压器，66kV/10kV变压器供配10kV交流电源，通过干式变压器降压0.4kV用于车间及库房，能够满足本项目需求。 |
| 3 | 采暖 | 锆还蒸车间采暖热媒为0.02MPa饱和蒸汽，温度104℃。蒸汽量为0.15t/h，凝结水排至全场凝结水管网。 | 采暖热源由厂区供给，采暖形式为双管上供下回式。散热器采用光面排管散热器，蒸汽管、冷凝水管均采用冷轧无缝钢管，焊接连接。 |
| 4 | 氩气 | 生产海绵锆需用氩气作为保护气。 | 新建50m3液氩储罐经氩气汽化器汽化后由管线输送至锆还蒸车间。 |
|  | 仪表用气 | 锆还蒸车间内仪表吹扫。 | 依托厂区现有的由空气机制备的压缩空气经干燥、净化处理后提供。操作压力为0.6MPa。 |
| 5 | 消防 | 本项目主要涉及金属火灾 | 配备专用干粉灭火器（D类灭火器）、沙子或惰性干粉灭火器等并设置消防标志。 |

小结：本项目的主要工艺和装置、设备、设施的安全可靠性能够满足生产需要，项目的主要装置、设备与企业的生产和储存过程匹配，项目的辅助、配套工程符合安全生产的需求，因此能够保证整个系统的安全可靠性。

8安全对策措施与建议

8.1《可研》中的安全对策措施与建议

8.1.1防电气伤害措施

严格执行工艺操作规程和安全操作规程。

电气设备应保护接地或接零。车间内电气设备应有防腐措施。

采取有效的防静电措施，各种易燃液体的贮存容器均需接地，输送管道连成一体并接地。接地电阻不超过规定值。

本项目在防雷分类中属第二类工业建、构筑物，应设有防雷击、防雷电感应和防雷电波侵入的措施。对厂房内的金属设备、管道和结构钢筋等给以接地。

8.1.2防机械伤害措施

对机械传动部分加设防护罩，设置危险警示标志外，还要加强工人的自我安全保护意识，防止意外事故的发生。

8.1.3防噪声措施

对产生噪音的机械设备应采取消音隔音措施，对于短时需接近噪音设备的，应佩戴相应的劳动保护器具。

8.1.4其他安全措施

（1）装置平台、斜梯设置安全护栏和脚踢板。孔洞设安全盖板。梯子、平台和易滑倒的操作通道地面采用防滑钢板。转动设备设防护罩。

（2）配备个体劳动保护用品。

（3）成立劳动安全卫生领导小组，设置专职安全员，巡查车间日常生产，发现事故隐患或安全事故，及时处理或按规定期限内上报。

（4）制定安全生产责任制、安全管理规章制度和事故应急救援预案。

（5）加强对工人进行劳动安全教育及应急救援预案的演练，严格执行安全操作规程，不断提高劳动安全意识和自我保护意识。

（6）企业应按国家规定给职工缴纳工伤保险。

（7）特种作业人员应持有效期内的特种作业操作证。

根据百盛钛业提供的相关资料以及《朝阳百盛钛业股份有限公司2.0万吨/年海绵钛2.0千吨/年海绵锆项目可行性研究报告》，对其拟建场地进行现场勘察后，本评价依据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）、《工业企业总平面设计规范》等相关技术标准、规范的要求，针对本项目选址及总平面布置单元编制了安全检查表，评价结果均符合要求。根据本项目的实际情况，本评价提出如下安全对策措施：

8.2建设项目的选址

8.2.1选址及总平面布置

本项目与厂内周边环境的防火间距按《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）、《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）等规范进行设计。

- 根据《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）第5.1.2条，总平面布置应节约集约用地，提高土地利用率。布置时，应符合下列规定：①在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施应采用集中、联合、多层布置。②应按企业规模和功能分区合理地确定通道宽度。③厂区功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整。④功能分区内各项设施的布置应紧凑、合理。

- 根据《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）第5.1.6条，总平面布置应结合当地气象条件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。高温、热加工、有特殊要求和人员较多的建筑物，应避免西晒。

- 根据《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）第5.5.4条，轨道衡的布置应根据车辆称重流水作业的要求和线路及站场布置条件布置，可布置在装卸地点出入口或车场牵出线的道岔区附近、交接场或调车场的外侧，也可布置在进厂联络线的一侧。

- 根据《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）第5.6.1条，仓库应根据贮存物料的性质、货流出入方向、供应对象、贮存面积、运输方式等因素，按不同类别相对集中布置，并应为运输、装卸、管理创造有利条件，且应符合国家现行有关防火、防爆、安全、卫生等标准的规定。

- 根据《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）第5.7.4条，厂区出入口的位置和数量应根据企业的生产规模、总体规划、厂区用地面积及总平面布置等因素综合确定，并应符合下列规定：①出入口的数量不宜少于2个。②主要人流出入口宜与主要货流出入口分开设置，并应位于厂区主干道通往居住区或城镇的一侧；主要货流出入口应位于主要货流方向，应靠近运输繁忙的仓库、堆场，并应与外部运输线路连接方便。

- 根据《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）第6.1.3条，运输线路的布置应符合下列规定：①应满足生产要求，物流应顺畅，线路应短捷，人流、货流组织应合理。②应有利于提高运输效率，改善劳动条件，运行应安全可靠，并应使厂区内、外部运输、装卸、贮存形成完整的、连续的运输系统。③应合理利用地形。④应便于采用先进适用的技术和设备。⑤经营管理及维修应方便。⑥运输繁忙的线路应避免平面交叉。

- 根据《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）第6.1.5条，工业企业分期建设时，运输线路布置的近期和远期应统一规划、分期实施，并应留有适当的发展余地。

- 根据《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）第6.4.1条，企业内道路的布置应符合下列规定：①应满足生产、运输、安装、检修、消防安全和施工的要求。②应有利于功能分区和街区的划分，并应与总平面布置相协调。③道路的走向宜与区内主要建筑物、构筑物轴线平行或垂直，并应呈环形布置。④应与竖向设计相协调，应有利于场地及道路的雨水排除。⑤与厂外道路应连接方便、短捷。⑤施工道路应与永久性道路相结合。

- 根据《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）第7.4.1条，场地应有完整、有效的雨水排水系统。场地雨水的排除方式应结合工业企业所在地区的雨水排除方式、建筑密度、环境卫生要求、地质和气候条件等因素，合理选择暗管、明沟或地面自然排渗等方式，并应符合下列规定：①厂区雨水排水管、沟应与厂外排雨水系统相衔接，场地雨水不得任意排至厂外。②有条件的工业企业应建立雨水收集系统，应对收集的雨水充分利用。③厂区雨水宜采用暗管排水。

- 根据《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）第9.2.3条，具有易燃的生产、贮存设施附近宜种植能减弱爆炸气浪和阻挡火势向外蔓延、枝叶茂密、含水分大、防爆及防火效果好的大乔木及灌木，不得种植含油脂较多的树种。绿化布置应保证消防通道的宽度和净空高度，并应有利于消防扑救。

- 根据《化工企业总图运输设计规范》（GB 50489-2009）第5.2.1条，生产设施的布置，应根据工艺流程、生产的火灾危险性类别安全、卫生、施工、安装、检修及生产操作等要求，以及物料输送与储存方式等条件确定。

- 根据《化工企业总图运输设计规范》（GB 50489-2009）第5.2.7条，生产装置内的布置，应符合下列要求：①装置区的管廊和设备布置，应与相关的厂区管廊、运输路线相互协调、衔接顺畅。②装置内的设备、建筑物、构筑物布置应满足防火、安全、施工安装、检修的要求。③装置的变配电室、等宜布置在装置外。

- 根据《化工企业总图运输设计规范》（GB 50489-2009）第8.2.6条，具有可燃、易爆特性的生产、储存和装卸设施及火灾危险性较大的区域附近，不应种植含油脂较多及易着火的树种，应选择水分较多、枝叶较密、根系深、萌蘖力强，且有利于防火、防爆的树种。其绿化布置，应保证消防通道的宽度和净空高度。

8.2.2建（构）筑物

- 根据《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）第3.2.19条，预制钢筋混凝土构件的节点外露部位，应采取防火保护措施，且节点的耐火极限不应低于相应构件的耐火极限。

- 根据《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）第5.5.3条，建筑的楼梯间宜通至屋面，通向屋面的门或窗应向外开启。

- 根据《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）第3.7.1条，厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。

- 根据《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）第3.7.2条，厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个。

- 根据《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）第3.7.5条，厂房内疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度，应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表8.2-1的规定计算确定。但疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.10m，疏散走道的最小净宽度不宜小于1.40m，门的最小净宽度不宜小于0.90m。当每层疏散人数不相等时，疏散楼梯的总净宽度应分层计算，下层楼梯总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算。

表8.2-1  厂房内疏散楼梯、走道和门的每100人最小疏散净宽度（m/百人）

- 根据《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）第3.8.1条，仓库的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。

- 根据《固定式钢梯及平台安全要求第3部分工业防护栏杆及钢平台》（GB 4053.3-2009）第4.1.1条，距下方相邻地面1.2m以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘应设置防护栏杆。

- 根据《固定式钢梯及平台安全要求第3部分工业防护栏杆及钢平台》（GB 4053.3-2009）第4.5.1条，防护栏杆及钢平台应采用焊接连接。

- 根据《固定式钢梯及平台安全要求第3部分工业防护栏杆及钢平台》（GB 4053.3-2009）第4.5.3条，钢平台和通道不应靠自重安装固定。

- 根据《固定式钢梯及平台安全要求第3部分工业防护栏杆及钢平台》（GB 4053.3-2009）第4.6.3条，防护栏杆及钢平台安装后，应对其至少涂一层底漆和一层（或多层）面漆或采用等效的防锈防腐涂装。

- 根据《固定式钢梯及平台安全要求第3部分工业防护栏杆及钢平台》（GB 4053.3-2009）第6.4.1条，平台地板宜采用不小于4 mm厚的花纹钢板或经防滑处理的钢板铺装，相邻钢板不应搭接。相邻钢板上表面的高度差不应大于4 mm。

- 根据《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》（GB 4053.3-2009）第4.4.1条，钢斜梯应采用焊接连接。

- 根据《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》（GB 4053.3-2009）第4.5.3条，固定式钢斜梯应有相应的防锈及防腐涂装。

- 根据《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）第4.2条，应建立危险化学品储存信息管理系统，按照储存量大小进行分层次要求，实时记录作业基础数据，包括但不限于：①危险化学品出人库记录，包括但不限于：时间、品种、品名、数量；②识别化学品安全技术说明书中要求的灭火介质、应急、消防要求以及危险特性，理化性质，搬运、储存注意事项和禁忌等，以及可能涉及安全相容矩阵表；③库存危险化学品品种、数量、库内分布、包装形式等信息；④库存危险化学品禁忌配存情况；⑤库存危险化学品安全和应急措施。

- 根据《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）第4.3条，危险化学品储存信息数据应进行异地实时备份，数据保存期限不少于1年。

- 根据《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）第4.4条，危险化学品信息系统应具有接入所在地相关监管部门业务信息系统的接口。

- 根据《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）第5.2条，应选择符合危险化学品的特性、防火要求及化学品安全技术说明书中储存要求的仓储设施进行储存。

- 根据《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）第5.3条，应根据危险化学品仓库的设计和经营许可要求，严格控制危险化学品的储存品种、数量

- 根据《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）第5.4条，危险化学品储存应满足危险化学品分类、包装、储存方式及消防要求。

- 根据《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）第5.5条，危险化学品的储存配存，应符合附录A及其化学品安全技术说明书的要求。

- 根据《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）第5.8条，储存具有火灾危险性危险化学品的仓库，耐火等级、层数、面积及防火间距应符合GB50016的要求

- 根据《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）第5.10条，易制爆危险化学品，应按规定将储存地点、储存数量、流向及管理人员的情况报相关部门备案。

- 根据《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）第7.1条，入库前应做好储存位置、搬运工具、加固材料、防护装备、交接清单的准备。

- 根据《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）第7.3条，应对入库危险化学品的品名、规格、数量与人库信息或单据的一致性进行查验。

- 根据《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）第7.4条，入库物品的包装应完好，标志、安全标签应规范、清晰。

- 根据《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）第7.5条，入库物品应附有中文化学品安全技术说明书和安全标签。

- 根据《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）第8.3条，应根据储存的危险化学品特性和气候条件，确定每日观测库内温湿度次数，并记录。

- 根据《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）第8.4条，应根据储存的危险化学品特性，正确调节控制库内温湿度。

- 根据《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）第11.2.1条，储存危险化学品的仓库和作业场所应设置明显的安全标志，并符合GB2894、AQ3047的规定。

- 根据《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）第11.2.2条，库区内严禁吸烟和使用明火。

- 根据《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）第11.2.3条，应对进人库区的人员进行登记及安全告知。

- 根据《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）第11.2.5条，危险化学品仓库的应急救援物资配备，应符合GB30077的要求。

- 根据《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）第11.3.1条，危险化学品储存作业前，应先对仓库通风。

- 根据《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）第11.3.2条，进入储存爆炸物及其他对静电、火花敏感的危险化学品仓库时，应穿防静电工作服，不应穿钉鞋，应在进入仓库前消除人体静电；应使用具备防爆功能的通信工具，不应使用易产生静电和火花的作业机具。

- 根据《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）第11.3.4条，不应在恶劣天气进行装卸作业。

- 根据《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）第12.3条，危险化学品仓库从业人员应能理解化学品安全技术说明书的内容并掌握风险防范措施，掌握岗位操作技能。

- 根据《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB 17914-2013）第4.2.1条，库房应干燥、易于通风、密闭和避光，并应安装避雷装置。

- 根据《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB 17914-2013）4.2.2.1条，易爆性商品应储存于一级轻顶耐火建筑的库房内。

- 根据《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB 17914-2013）4.3.1条，商品应避免阳光直射、远离火源、热源、电源及产生火花的环境。

- 根据《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB 17914-2013）4.4.1条，库房周围无杂草和易燃物。

- 根据《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB 17914-2013）4.4.2条，库房内地面无漏洒商品，保持地面与货垛清洁卫生。

- 根据《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB 17914-2013）4.5条，易燃固体适宜储存的温度为≤35℃。

- 根据《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB 17914-2013）5.1.1条，入库商品应附有产品检验合格证和安全技术说明书。

- 根据《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB 17914-2013）7.1.1条，库房内设置温湿度表，按规定时间进行观测和记录。

- 根据《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB 17914-2013）7.2.1.2条，定期检查库内设施、消防器材、防护用具是否齐全有效。

- 根据《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB 17914-2013）7.2.2.5条，易燃固体质量检查：检查有无溶（熔）、升华和变色、变质现象。

- 根据《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB 17914-2013）8.2条，作业人员应穿防静电工作服，戴手套和口罩等防护用具，禁止穿钉鞋。

8.3主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施

8.3.1生产设施

- 根据《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014）第4.6.1条，化工装置内有发生坠落危险的操作岗位时，应设便于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台围栏等附属设施。

- 根据《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014）第4.1.10条，具有超压危险的生产设备和管道应设计安全阀、爆破片等泄压系统。

- 根据《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014）第5.2.2条的要求，化工装置内的各种散发热量的设备和管道应采取有效的隔热措施。设备及管道的保温设计应符合《设备及管道保温技术通则》（GB4272）。

- 根据《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014）第6.1.4条的要求，化工装置的管道刷色和符号应符合现行国家标准《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》的规定。

- 根据《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023）第6.1.2条，对操作人员在设备运行时可能触及的可动零部件必须配置必要的安全防护装置。

- 根据《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023）第7.1条，生产设备易发生危险的部位必须有安全标志。

- 根据《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）第6.2.1.1条，工艺流程的设计宜使操作人员远离热源，同时根据其具体条件采取必要的隔热降温措施。

- 根据《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）第6.3.1.2条，产生噪声的车间与非噪声作业车间、高噪声车间与低噪声车间应分开布置。

- 根据《设备及管道绝热技术通则》（GB/T 4272-2024）第4.1条，具有下列工况之一的设备、管道及其附件应保温：外表面温度高于323K（50℃）且需要减少热损失的。

- 根据《设备及管道绝热技术通则》（GB/T 4272-2024）第4.2条，具有下列工况之一的设备、管道及其附件应保冷：①为减少冷介质及载冷介质在生产和输送过程中冷损失的；②为防止或降低冷介质及载冷介质在生产和输送过程中温度升高或气化的为防止273K（0℃）以上常温以下的设备或管道外表面凝露的；③与保冷设备或管道相连的仪表及其附件。

- 根据《电热装置的安全 第4部分：对电阻加热装置的特殊要求》（GB 5959.4-2008）第13.6条，电阻加热设备的表面温度：电热设备的设计、安装和运行，应考虑即使在设备无人看管或无意中合闸通电时，也不会由于设备所产生的热而对工作人员、周围环境和炉料产生任何危害。

- 根据《工业设备及管道绝热工程设计规范》（GB 50264-2013）第4.1.1条，绝热层材料应选择能提供具有随温度变化的导热系数方程式或图表的产品。

- 根据《工业设备及管道绝热工程设计规范》（GB 50264-2013）第4.1.10条，绝热层材料应选择能提供具有最高或最低使用温度、燃烧性能、腐蚀性及耐蚀性、防潮性能、抗压强度、抗折强度、化学稳定性、热稳定性指标的产品。

- 根据《工业设备及管道绝热工程设计规范》（GB 50264-2013）第4.3.1条，保护层材料应具有防水、防潮、抗大气腐蚀、化学稳定性好等性能，并不得对防潮层材料或绝热层材料产生腐蚀或溶解作用。

- 根据《工业设备及管道绝热工程设计规范》（GB 50264-2013）第4.3.2条，保护层应选择机械强度高，且在使用环境下不软化、不脆裂和抗老化的材料。

- 根据《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055-2011）第2.1.3条，电动机额定功率的选择应符合下列规定：①连续工作负载周期变化的机械应采用相应的周期工作定额的电动机，其额定功率宜根据制造厂提供的数据选择，亦可按等值电流法或等值转矩法选择，并应按允许过载转矩校验。②选择电动机额定功率时，应根据机械的类型和重要性计入储备系数。

- 根据《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055-2011）第2.1.4条，电动机的额定电压应根据其额定功率和配电系统的电压等级及技术经济的合理性确定。

- 根据《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055-2011）第2.1.5条，电动机的防护形式应符合安装场所的环境条件。

- 根据《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055-2011）第2.1.6条，电动机的结构及安装形式应与机械相适应。

- 根据《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055-2011）第2.4.5条，导线或电缆的选择应符合下列规定：①电动机主回路导线或电缆的载流量不应小于电动机的额定电流。当电动机经常接近满载工作时，导线或电缆载流量宜有适当的裕量。②电动机主回路的导线或电缆应按机械强度和电压损失进行校验。对于向一级负荷配电的末端线路以及少数更换导线很困难的重要末端线路，尚应校验导线或电缆在短路条件下的热稳定。

- 根据《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055-2011）第2.5.6条，电动机旋转方向的错误将危及人员和设备安全时，应采取防止电动机倒相造成旋转方向错误的措施。

- 根据《石油化工电加热系统设计规范》（SH/T 3203-2018）第5.1.4条，电加热器的防护等级室外安装时应不低于IP55，同时电加热器安装在压力介质或有毒有害介质中时，应避免加热器套管、焊缝、密封件等损坏造成工艺介质泄漏。

- 根据《石油化工电加热系统设计规范》（SH/T 3203-2018）第5.2.1条，外部电源接入电加热系统，正常工作条件下，其线电压应为380（660）±7%（V）的交流电，频率为50Hz±0.5Hz。

- 根据《石油化工电加热系统设计规范》（SH/T 3203-2018）第5.4.2条，电加热器的金属零器件均应进行防腐处理或采用不锈钢等特殊材料。

- 根据《石油化工电加热系统设计规范》（SH/T 3203-2018）第5.5.1条，设备布置应满足电加热系统的安装以及稳定、可靠运行的要求。

- 根据《石油化工电加热系统设计规范》（SH/T 3203-2018）第5.5.2条，设备布置应预留电热管的抽出空间以及电加热系统日常维护、检修的空间。

- 根据《石油化工电加热系统设计规范》（SH/T 3203-2018）第5.5.3条，电加热器可立式安装或卧式安装。

- 根据《石油化工电加热系统设计规范》（SH/T 3203-2018）第5.5.4条，设备布置应考虑电加热器的受热膨胀及提升设施等因素。

- 根据《石油化工电加热系统设计规范》（SH/T 3203-2018）第6.3.1条，电加热系统宜设置控制柜，控制柜宜布置在电气变电所或电气控制室内。

- 根据《起重机械安全规程 第1部分：总则》（GB/T 6067.1-2010）第3.6.1条，起重机上所有操作部位以及要求经常检查和保养的部位（包括臂架顶端的滑轮和运动部分），凡离地面距离超过2m的，都应通过斜梯（或楼梯）、平台、通道或直梯到达，梯级的两边应装设护栏，不论起重机在什么位置，通道、斜梯（或楼梯）、平台都应有安全入口。如臂架可放到地面或人员可到达的部位进行全面直接检查，或者设有其他构造能进行直观检查时，则臂架上也可以不设置通道。

- 根据《起重机械安全规程 第1部分：总则》（GB/T 6067.1-2010）第3.6.2条，起重机处在正常工作状态下的任何位置时，人员应能方便安全地进出司机室。

- 根据《起重机械安全规程 第1部分：总则》（GB/T 6067.1-2010）第3.8.1条，在起重机上的以下部位应装设栏杆：用于进行起重机安装、拆卸、试验、维修和保养，且高于地面2m的工作部位；通往离地面高度2m以上的操作室、检修保养部位的通道；在起重机上存在跌落高度大于1m的危险通道及平台。

- 根据《防止静电事故通用要求》（GB 12158-2024）第4.2.2.1条，在静电危险场所，所有对地绝缘的静电导体应接地。对金属物体应采用金属导体与大地做导通性连接。对金属以外的静电导体及亚导体则应作间接接地。

- 根据《防止静电事故通用要求》（GB 12158-2024）第4.2.2.5条，生产工艺设备应采用静电导体或静电亚导体，采用静电非导体应经试验或规范性文件确认其安全性，试验记录或确认材料应纳入静电防护管理体系。

- 根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）第4.1.6条，在生产过程中可能导致环境氧气浓度变化，出现欠氧、过氧的有人员进入活动的场所，应设置氧气探测器。当相关气体释放源为可燃气体或有毒气体时，氧气探测器可与相关的可燃气体或有毒气体探测器布置在一起。

- 根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）第6.1.2条，环境氧气探测器的安装高度宜距地坪或楼地板1.5m～2.0m。

8.3.2工艺管道

- 根据《化工装置管道布置设计工程规定》（HG/T 20549.2-1998）第1.2.2条，平行管道间净距应满足管子焊接、隔热层及组成件安装维修的要求。管道上突出部分之间的净距不应小于30mm。管道突出部分或管道隔热层的外壁最突出部分，距管架或框架的支柱、建筑物墙壁的净距不应小于100mm。

- 根据《化工装置管道布置设计工程规定》（HG/T 20549.2-1998）第1.2.4条，焊缝的位置应符合下列规定：管道对接焊口的中心与弯管起弯点的距离不应小于管子外径，且不小于100mm；管道上两相邻对接焊缝间的净距应不小于3倍管壁厚，短管净长度应不小于5倍管壁厚，且不小于50mm；对于DN大于或等于50mm的管道；两焊缝间净距应不小于100mm；管道的环焊缝不应在管托范围内。焊缝边缘与支架边缘间的净距离应大于焊缝宽度的5倍，且不小于100mm；对有加固环或支撑环的管子，加固环或支撑环的对接缝应与管子的纵向焊缝错开，且不小于100mm。加固环或支撑环距管子环焊缝应不小于50mm。

- 根据《化工装置管道布置设计工程规定》（HG/T 20549.2-1998）第1.3.1条，阀门应设在容易操作、便于安装、维修的地方。成排管道（如进出装置的管道）上的阀门应集中布置，有利于设置操作平台及梯子。埋地管道的阀门要设在阀门井内，并留有维修的空间。

8.4生产或者储存过程配套和辅助工程

8.4.1供配电

- 根据《20kV及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）第4.1.6条，低压配电装置内，应留有适当数量的备用回路。

- 根据《20kV及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）第4.2.6条，配电装置的长度大于6m时，其柜（屏）后通道应设两个出口，当低压配电装置两个出口间的距离超过15m时应增加出口。

- 根据《20kV及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）第6.4.3条，在变压器、配电装置和裸导体的正上方不应布置灯具。

- 根据《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）第10.2.2条，电力电缆不应和可燃气体管道、热力管道敷设在同一管沟。

- 根据《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）第6.1.1条，配电线路应装设短路保护和过负荷保护。

- 根据《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）第6.2.1条，配电线路的短路保护器，应在短路电流对导体和连接件产生的热作用和机械作用造成危害之前切断电源。

- 根据《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）第6.3.1条，配电线路的过负荷保护，应在过负荷电流引起的导体温升对导体的绝缘、接头、端子或导体周围的物质造成损害前切断电源。

- 根据《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）第6.4.1条，当建筑物配电系统符合下列情况时，宜设置剩余电流监测或保护电器，其应动作于信号或切断电源：①配电线路绝缘损坏时，可能出现接地故障；②接地故障产生的接地电弧，可能引起火灾危险。

- 根据《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）第6.4.2条，剩余电流监测或保护电器的安装位置，应能使其全面监视有起火危险的配电线路的绝缘情况。

- 根据《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）第6.4.3条，为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的剩余电流监测或保护电器，其动作电流不应大于300mA；当动作于切断电源时，应断开回路的所有带电导体。

- 根据《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）第7.1.2条，配电线路的敷设环境，应符合下列规定：①应避免由外部热源产生热效应带来的损害；②应防止在使用过程中因水的侵入或因进入固体物而带来的损害；③应防止外部的机械性损害；④在有大量灰尘的场所，应避免由于灰尘聚集在布线上对散热带来的影响；⑤应避免由于强烈日光辐射而带来的损害；⑥应避免腐蚀或污染物存在的场所对布线系统带来的损害；⑦应避免有植物和霉菌衍生存在的场所对布线系统带来的损害；⑧应避免有动物的情况对布线系统带来的损害。

- 根据《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB13955-2005）第4.1.2条，在发生漏电断电时，会造成事故和重大经济损失的装置和场所（如配电室等处），电动工具应装设安装剩余电流工作保护器，实现漏电保护。用于直接接触电击防护时，动作电流不超过30mA；潮湿场所不应大于15mA，动作时间不应大于0.1s。

- 根据《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB/T 50062-2008）第4.0.1条，电压为3~110kV，容量为63MV·A及以下的电力变压器，对下列故障及异常运行方式，应装设相应的保护装置：①绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地或经小电阻接地侧的单相接地短路；②绕组的匝间短路；③外部相间短路引起的过电流；④中性点直接接地或经小电阻接地的电力网中外部接地短路引起的过电流及中性点过电压；⑤过负荷；⑥油面降低；⑦7变压器油温过高、绕组温度过高、油箱压力过高、产生瓦斯或冷却系统故障。

- 根据《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB/T 50062-2008）第5.0.3条，3~10kV线路装设相间短路保护装置，应符合下列规定：①对单侧电源线路可装设两段电流保护，第一段应为不带时限的电流速断保护，第二段应为带时限的电流速断保护。两段保护均可采用定时限或反时限特性的继电器。对单侧电源带电抗器的线路，当其断路器不能切断电抗器前的短路时，不应装设电流速断保护，此时，应由母线保护或其他保护切除电抗器前的故障。保护装置应仅在线路的电源侧装设。②对双侧电源线路，可装设带方向或不带方向的电流速断和过电流保护。当采用带方向或不带方向的电流速断和过电流保护不能满足选择性、灵敏性或速动性的要求时，应采用光纤纵联差动保护作主保护，并应装设带方向或不带方向的电流保护作后备保护。对并列运行的平行线路可装设横联差动作主保护，并应以接于两回线路电流之和的电流保护作为两回线路同时运行的后备保护及一回线路断开后的主保护及后备保护。

- 根据《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）第3.1.1条，用于下列情况的电力电缆，应采用铜导体：①电机励磁、重要电源、移动式电气设备等需保持连接具有高可靠性的回路；②振动场所、有爆炸危险或对铝有腐蚀等工作环境；③耐火电缆；④紧靠高温设备布置。

- 根据《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）第3.1.1条，常用电力电缆的绝缘类型选择应符合下列规定：①低压电缆宜选用交联聚乙烯或聚氯乙烯挤塑绝缘类型，当环境保护有要求时，不得选用聚氯乙烯绝缘电缆；②高压交流电缆宜选用交联聚乙烯绝缘类型，也可选用自容式充油电缆；③高压直流输电电缆可选用不滴流浸渍纸绝缘、自容式充油类型和适用高压直流电缆的交联聚乙烯绝缘类型，不宜选用普通交联聚乙烯绝缘类型。

- 根据《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）第5.1.1条，电缆的路径选择应符合下列规定：①应避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害；②满足安全要求条件下，应保证电缆路径最短；③应便于敷设、维护；④宜避开将要挖掘施工的地方。

- 根据《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）第5.1.2条，电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位，均应满足电缆允许弯曲半径要求，并应符合电缆绝缘及其构造特性的要求。对自容式铅包充油电缆，其允许弯曲半径可按电缆外径的20倍计算。

- 根据《工业企业电气设备抗震设计规范》（GB 50556-2010）第3.0.4条，电力电容器、蓄电池、高压开关柜、整流柜、低压配电屏、控制保护屏、直流屏、不间断供电设备、动力配电箱等和本规范第3.0.3条规定以外的电气设备可不进行抗震验算，但应采取抗震措施。

- 根据《工业企业电气设备抗震设计规范》（GB 50556-2010）第3.0.8条，各类电气设备应可靠地固定在基础或支座上。

- 根据《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）第3.0.6条，应急电源的供电时间，应按生产技术上要求的允许停车过程时间确定。

- 根据《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）第3.0.7条，二级负荷的供电系统，宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时，二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路供电。

- 根据《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）第3.0.8条，各级负荷的备用电源设置可根据用电需要确定。

- 根据《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）第3.0.9条，备用电源的负荷严禁接入应急供电系统。

- 根据《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）第4.0.2条，应急电源与正常电源之间，应采取防止并列运行的措施。当有特殊要求，应急电源向正常电源转换需短暂并列运行时，应采取安全运行的措施。

- 根据《建筑照明设计标准》（GB/T 50034-2024）第5.4.1条，工业建筑一般照明标准值应符合下表的规定：

表8.4-1  工业建筑一般照明标准值

| 房间或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值（lx） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区内经常操作的区域，如泵、压缩机、阀门、电操作柱等 | 操作位高度 | 100 |  |
| 装置区现场控制和检测点，如指示仪表、液位计等 | 测控点高度 | 75 |  |
| 人行通道、平台、设备顶部 | 地面或平台 | 30 |  |

- 根据《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）第10.1.4条，消防用电按二级负荷供电的建筑，当采用自备发电设备作备用电源时，自备发电设备应设置自动和手动启动装置。

- 根据《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）第10.1.6条，消防用电设备应采用专用的供电回路，当建筑内的生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电。备用消防电源的供电时间和容量，应满足该建筑火灾延续时间内各消防用电设备的要求。

- 根据《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）第10.1.10条，消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要，其敷设应符合下列规定：①明敷时（包括敷设在吊顶内），应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护，金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施；当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时，可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护；当采用矿物绝缘类不燃性电缆时，可直接明敷；②暗敷时，应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm；③消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内；确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时，应分别布置在电缆井、沟的两侧，且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。

- 根据《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）第10.3.4条，疏散照明灯具应设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上；备用照明灯具应设置在墙面的上部或顶棚上。

- 根据《石油化工腐蚀环境电力设计规范》（SH/T 3200-2018）第5.1.2条，变配电所及35kV及以上电压等级架空输电线路等电气设施，宜远离化学腐蚀性物质释放源。其与各类腐蚀环境的直线距离不应小于表8.4-2的要求。

表8.4-2  电气设施的最小防腐蚀间距（单位：m）

- 根据《石油化工腐蚀环境电力设计规范》（SH/T 3200-2018）第5.1.4条，变配电所及电气控制室当与腐蚀环境相毗邻时，不宜设置面向1类或2类腐蚀环境的大门或可开启窗。如果应设置大门时，宜用缓冲间或走廊隔开，并采用弹门。

- 根据《石油化工腐蚀环境电力设计规范》（SH/T 3200-2018）第5.1.6条，穿越电气设备间的孔洞及施工后遗留的空隙，应采取密封措施。与户外连通时，尚应采取防止雨水倒灌的措施。

- 根据《石油化工腐蚀环境电力设计规范》（SH/T 3200-2018）第5.1.10条，腐蚀环境的电气设施应根据环境类别，按表8.4-3的规定进行选择。

表8.4-3  户内腐蚀环境电气设施的选择

- 根据《石油化工腐蚀环境电力设计规范》（SH/T 3200-2018）第5.2.1条．腐蚀环境内成套设备配套的配电及控制设备，宜集中布置在配电室内，当集中布置有困难时，应满足5.1.10条的规定。对于无法满足环境类别要求的配套电气设备，应采取防护措施。

- 根据《石油化工腐蚀环境电力设计规范》（SH/T 3200-2018）第5.2.2条，现场电气设备，如：控制箱（操作柱）、检修电源箱（插座）、分线箱、灯具等，应满足腐蚀环境电气设备的选择要求。

- 根据《石油化工腐蚀环境电力设计规范》（SH/T 3200-2018）第5.3.3条，电缆敷设路径的选择应符合下列规定：①应尽可能使电缆远离腐蚀性物质释放源，或敷设在腐蚀环境类别较轻的区域。②直接埋地敷设时，应避开可能遭受腐蚀液体侵蚀的地带。当无法避开时，应根据腐蚀介质的特性，选用适宜的电缆。③采用排管敷设时，排管材质的选择应能适应腐蚀环境的要求。

- 根据《石油化工腐蚀环境电力设计规范》（SH/T 3200-2018）第5.4.1条，在腐蚀环境内宜优先采用高效、长寿命光源，尽量减少灯具的数量及维修次数。

- 根据《石油化工腐蚀环境电力设计规范》（SH/T 3200-2018）第5.4.2条，生产区灯具的选择，应满足下列要求：①充分考虑灯具维修的安全、可行及方便性。②室外场所，不宜采用柔性固定方式。③灯具本体材质应按腐蚀性介质的特性选择。

- 根据《石油化工腐蚀环境电力设计规范》（SH/T 3200-2018）第5.4.3条，照明配电箱宜布置在非腐蚀环境或腐蚀性环境类别较低的区域。

- 根据《石油化工腐蚀环境电力设计规范》（SH/T 3200-2018）第5.4.4条，腐蚀环境的照明灯具宜选用电缆配线。

8.4.2防雷、防静电

- 根据《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）第4.1.1条，各类防雷建筑物应采取防直击雷的外部防雷装置并应采取防闪电电涌侵入的措施。

- 根据《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）第4.1.2条，各类防雷建筑物应设内部防雷装置。①在建筑物的地面层处，以下物体应与防雷装置做防雷等电位连接：建筑物金属体，金属装置，建筑物内系统，进出建筑物的金属管线。②除本条①款的措施外，尚应考虑外部防雷装置与建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统之间的间隔距离。

- 根据《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）第4.3.3条，专设引下线不应少于2根，并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置，其间距沿周长计算不宜大于18m。当建筑物的跨度较大，无法在跨距中间设引下线，应在跨距两端设引下线并减小其他引下线的间距，专设引下线的平均间距不应大于18m。

- 根据《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）第4.3.4条，外部防雷装置的接地应和防雷电感应、内部防雷装置、电气和电子系统等接地共用接地装置，并应与引入的金属管线做等电位连接。外部防雷装置的专设接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。

- 根据《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）第4.3.5条，外部防雷装置的接地应和防雷电感应、内部防雷装置、电气和电子系统等接地共用接地装置，并应与引入的金属管线做等电位连接。外部防雷装置的专设接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。

- 根据《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014）第4.2.10条，可能产生静电危害的工作场所，应配置个人防静电防护用品。

- 根据《防止静电事故通用要求》（GB 12158-2024）第5.4条，人员：在静电危险场所工作的人员，应定期接受防静电危害培训。培训应同本单位的实际工作结合，内容应包括法律法规、标准的培训、防静电措施的执行方法、必要的演习及知识的补充。对进入静电危险场所的非操作人员，包括但不限于短期来访的外来人员、维修人员、保洁人员等，应配备公用的个体防静电装备。进入静电危险场所前,应由有经验的工作人员告知有关规定。

- 根据《防止静电事故通用要求》（GB 12158-2024）第5.7条，标识与记录：所有静电危险场所应设立明显的危险标识。标识应标明静电危险场所等级，并标明静电危险场所的入口与边界。静电危险场所应有接地点、应使用的防静电物品、必备的衣物、静电危险区及活动方面的限制等标志。静电敏感物、盛装静电敏感物的防静电包装/器材设备应张贴清晰明确的风险等级标识。所有的工作都应被记录在案并保存。

8.4.3采暖、通风

- 根据《化工采暖通风与空气调节设计规范》（HG/T 20698-2009）第4.3.1条，散热器的选择：①放散粉尘或有防尘要求的厂房和仓库应选用表面光滑灰尘不易积聚的散热器。②具有腐蚀性气体，或相对湿度较大的房间宜选用铸铁或其耐腐蚀的散热器。③采用钢制、铝制散热器时，应采取必要的防腐措施，并满足产品对水质的要求，尽量避免混用。④辐射型散热器表面不应涂用含有金属的涂料。

- 根据《化工采暖通风与空气调节设计规范》（HG/T 20698-2009）第4.3.2条，散热器采暖的热媒温度，应根据建筑物性质、生产特点及安全卫生要求等因素确定。对于不放散可燃气体、蒸气以及可燃粉尘的生产厂房和仓库，热水温度不应高于150℃。

- 根据《化工采暖通风与空气调节设计规范》（HG/T 20698-2009）第4.3.4条，散热器布置应离开带压储气瓶、储液瓶及存液管道。

- 根据《化工采暖通风与空气调节设计规范》（HG/T 20698-2009）第5.1.1条，在生产过程中不可避免散出有害物质的车间，应前先满足生产安全的要求，设计控制污染源的局部机械通风：无条件设计局部机械通风时，应设计自然通风或全面通风。

- 根据《化工采暖通风与空气调节设计规范》（HG/T 20698-2009）第5.1.2条，通风设计应有合理的气流组织，应防止有害物质在室内扩散，防止空气从大量放散有害物质的区城流入不放散或少量放散有害物质的区域。

8.4.4供气

- 根据《仪表供气设计规范》（HG/T020510-2014）第3.0.1条，供气系统气源操作（在线）压力下的露点，应比工作环境或历史上当地年（季）极端最低温度至少低10℃。

- 根据《仪表供气设计规范》（HG/T020510-2014）第3.0.2条，仪表空气含尘粒径不应大于3μm，含尘量应小于1mg/m3。

- 根据《仪表供气设计规范》（HG/T020510-2014）第3.0.3条，仪表空气中油含量应小于1ppm。

- 根据《氩》（GB/T 4842-2017）第6.2.1条，在氩气氛中，人有被窒息的危险，因此在氩有可能泄漏或氩含量有可能增加的地方应设置通风装置或装置氧浓度报警仪。

- 根据《氩》（GB/T 4842-2017）第6.2.3条，液态氩属低温液体，操作不当可造成冻伤，应采取适当的防冻措施。

- 根据《空温式气化器技术要求》（T/CCGA 20020-2025）第4.1.1条，整体应有足够的强度，能够在极端环境温度、环境湿度、工作压力、工作温度下安全运行，能够抵御12级大风冲击和抗8级地震。

- 根据《空温式气化器技术要求》（T/CCGA 20020-2025）第4.1.3条，换热面积应满足在设计压力范围内最低环境温度、最大湿度工况下和连续运行时间6h~8h，其额定气化流量、运行出口温度应满足设计使用要求。

- 根据《空温式气化器技术要求》（T/CCGA 20020-2025）第4.1.4条，设计使用年限应不低于20年。

- 根据《空温式气化器技术要求》（T/CCGA 20020-2025）第5.1条，设计温度不应高于-196℃。

- 根据《空温式气化器技术要求》（T/CCGA 20020-2025）第5.4条，设计压力应不小于最大工作压力，其设计额定流量的实测值不小于铭牌标识值。

- 根据《空温式气化器技术要求》（T/CCGA 20020-2025）第5.7条，切换运行时的设计运行时间不应小于气化器的化霜时间。

- 根据《空温式气化器技术要求》（T/CCGA 20020-2025）第5.10条，管道上设有能切断的阀门时，应在阀门之间设置相应安全阀。

- 根据《空温式气化器技术要求》（T/CCGA 20020-2025）第5.15条，应设置耐低温、耐腐蚀的金属材质吊耳，便于吊装且不易腐蚀。

- 根据《空温式气化器技术要求》（T/CCGA 20020-2025）第5.16条，支座、底座、框架等可能接触低温液态气体泄漏的部位应采用低温材料制作或采取相关有效措施。

8.4.5消防设施

- 根据《有色金属工程设计防火规范》（GB 50630-2010）第7.1.8条，对钛、锂类有色金属冶炼生产及镁粉等若干介质的加工贮运作业中，凡遇水会发生燃烧或可导致严重次生灾害的场所，不得设置室内消火栓。

- 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第7.3.10条，室外消防给水引入管当设有倒流防止器，且火灾时因其水头损失导致室外消火栓不能满足第7.2.8条的要求时，应在该倒流防止器前设置一个室外消火栓。

- 根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）第5.1.3条，灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外，手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.5m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。

- 根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）第5.1.5条，灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

- 根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）第6.1.1条，一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。

- 根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）第7.1.3条，灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定，并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。

- 根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB 51309-2018）第6.3.1.2条，消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应少于90min。

8.4.6自动控制

- 根据《分散型控制系统工程设计规范》（HG/T 20573-2012）第8.3.2条，DCS的信号电缆和交流电源电缆不应敷设在同一桥架（或汇线槽）中，如要敷设在同一桥架中，应用接地的金属板相互隔开。

- 根据《分散型控制系统工程设计规范》（HG/T 20573-2012）第9.3条，DCS信号回路接地端可与屏蔽接地共用同一接地极，接地电阻不大于4Ω。

- 根据《分散型控制系统工程设计规范》（HG/T 20573-2012）第9.4条，DCS的本安回路应单独接地，接地电阻不大于4Ω。

- 根据《分散型控制系统工程设计规范》（HG/T 20573-2012）第13.1.1条，DCS应采用UPS电源装置供电。

- 根据《分散型控制系统工程设计规范》（HG/T 20573-2012）第13.2.1条，DCS接地系统应采用等电位接地技术。

- 根据《仪表配管配线设计规范》（HG/T 20512-2014）第7.2.1条，仪表信号电缆宜选多股铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套带屏蔽的软电缆。

- 根据《仪表配管配线设计规范》（HG/T 20512-2014）第7.2.2条，仪表信号电缆的屏蔽选择，宜选总屏蔽加分屏，特殊要求的电缆，应根据制造商的具体要求选用。

- 根据《仪表配管配线设计规范》（HG/T 20512-2014）第7.2.3条，当采用本安系统时，应选用本安电缆，其分布电容、分布电感参数应符合本安回路的要求。本安电缆外护套为蓝色标志。

- 根据《仪表配管配线设计规范》（HG/T 20512-2014）第7.2.4条，高、低温场所，应根据电缆的允许使用温度范围，选用耐高温、低温电缆。

- 根据《仪表配管配线设计规范》（HG/T 20512-2014）第7.2.5条，火灾危险场所架空敷设的电缆，应选用阻燃电缆。

8.4.7防粉尘爆炸安全对策措施

- 根据《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）第4.2条，企业应建立粉尘防爆相关安全管理制度（包括除尘系统管理等）和岗位安全操作规程，安全操作规程应包含防范粉尘爆炸的安全作业和应急处置措施等内容。

- 根据《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）第4.4条，企业应开展粉尘防爆安全教育及培训，普及粉尘防爆安全知识和有关法规、标准，使员工了解本企业粉尘爆炸危险场所的危险程度和防爆措施；企业主要负责人、安全管理人员和粉尘爆炸危险岗位的作业人员及设备设施检维修人员应进行专项粉尘防爆安全技术培训，并经考试合格，方准上岗。

- 根据《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）第4.7条，粉尘爆炸危险场所的出入口、生产区域及重点危险设备设施等部位，应设置显著的安全警示标识标志。

- 根据《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）第5.6条，粉尘爆炸危险场所应设有安全疏散通道，疏散通道的位置和宽度应符合GB 50016的相关规定；安全疏散通道应保持畅通，疏散路线应设置应急照明和明显的疏散指示标志。

- 根据《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）第6.2.2条，与粉尘直接接触的设备或装置（如电机外壳、传动轴、加热源等），其表面最高允许温度应低于相应粉尘的最低着火温度。

- 根据《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）第6.3.2条，当存在静电引燃危险时，除应符合GB 12158相关要求外，还应遵守下列规定：①所有金属设备、装置外壳、金属管道、支架、构件、部件等，应采用防静电直接接地措施；不便或工艺不准许直接接地的，可通过导静电材料或制品间接接地；②直接用于盛装起电粉料的器具、输送粉料的管道（带）等，应采用金属或防静电材料制成；③金属管道连接处（如法兰），应进行防静电跨接；④操作人员应采取防静电措施。

- 根据《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）第6.4.1条，粉尘爆炸危险场所设备和装置应采取防止发生摩擦、碰撞的措施。

- 根据《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）第6.4.3条，应采取有效措施防止锆等金属粉末或含有这些金属的粉末与锈钢摩擦产生火花。

- 根据《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）第6.6.3条，对于金属粉尘和与水接触可能产生爆炸性气体的粉尘，不应采用水基灭火器和水灭火。

- 根据《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）第7.1.3条，存在粉尘爆炸危险的工艺设备，应采用泄爆、抑爆和隔爆、抗爆中的一种或多种控爆方式，但不能单独采取隔爆。

- 根据《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）第9.2条，生产、加工可燃性粉尘的工艺设备应有防止粉尘泄漏的措施，工艺设备的接头、检查口、挡板、泄爆口盖等均应封闭严密。

- 根据《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）第11.2条，在工艺流程中使用惰性气体或可能释放出有毒气体的场所，应配备可保证作业人员安全的呼吸保护装置。

- 根据《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）第11.3条，粉尘爆炸危险场所作业人员不应穿化纤类易产生静电的工作服。

8.5安全管理对策措施

8.5.1安全管理

- 根据《中华人民共和国安全生产法》第二十八条，生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

- 根据《中华人民共和国安全生产法》第三十二条，矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价。

- 根据《中华人民共和国安全生产法》第三十四条，矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位必须按照批准的安全设施设计施工，并对安全设施的工程质量负责。矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收；验收合格后，方可投入生产和使用。负有安全生产监督管理职责的部门应当加强对建设单位验收活动和验收结果的监督核查。

- 根据《中华人民共和国安全生产法》第三十五条，生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

- 根据《中华人民共和国安全生产法》第三十六条，安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。

- 根据《中华人民共和国安全生产法》第四十一条，生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

- 根据《中华人民共和国安全生产法》第四十五条，生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

- 根据《中华人民共和国安全生产法》第五十一条，生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

- 根据《中华人民共和国安全生产法》第五十七条，从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

- 根据《中华人民共和国安全生产法》第五十八条，从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

- 根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十二条，企业应当依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。

- 根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十三条，企业应当建立全员安全生产责任制，保证每位从业人员的安全生产责任与职务、岗位相匹配。

- 根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十四条，企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生产规章制度：①安全生产例会等安全生产会议制度；②安全投入保障制度；③安全生产奖惩制度；④安全培训教育制度；⑤领导干部轮流现场带班制度；⑥特种作业人员管理制度；⑦安全检查和隐患排查治理制度；⑧重大危险源评估和安全管理制度；⑨变更管理制度；⑩应急管理制度；⑪生产安全事故或者重大事件管理制度；⑫防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；⑬工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；⑭动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；⑮危险化学品安全管理制度；⑯职业健康相关管理制度；⑰劳动防护用品使用维护管理制度；⑱承包商管理制度；⑲安全管理制度及操作规程定期修订制度。

- 根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十五条，企业应当根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程。

- 根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十六条，企业主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员必须具备与其从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，依法参加安全生产培训，并经考核合格，取得安全合格证书。

企业分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人应当具有一定的化工专业知识或者相应的专业学历，专职安全生产管理人员应当具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称。

企业应当有危险物品安全类注册安全工程师从事安全生产管理工作。

特种作业人员应当依照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证书。

- 根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十七条，企业应当按照国家规定提取与安全生产有关的费用，并保证安全生产所必须的资金投入。

- 根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第二十条，企业应当依法进行危险化学品登记，为用户提供化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。

- 根据《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第二十八条，企业在进行高温熔融金属冶炼、保温、运输、吊运过程中，应当采取防止泄漏、喷溅、爆炸伤人的安全措施，其影响区域不得有非生产性积水。

高温熔融金属运输专用路线应当避开煤气、氧气、氢气、天然气、水管等管道及电缆；确需通过的，运输车辆与管道、电缆之间应当保持足够的安全距离，并采取有效的隔热措施。

严禁运输高温熔融金属的车辆在管道或者电缆下方，以及有易燃易爆物质的区域停留。

- 根据《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第二十九条，企业对电炉应当采取防雨措施和有效的排水设施，防止雨水进入槽下地坪，确保电炉下没有积水。

企业对电炉等设备，应当设置熔融金属紧急排放和储存的设施，并在设备周围设置拦挡围堰，防止熔融金属外流。

- 根据《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第三十条，吊运高温熔融金属的起重机，应当满足《起重机械安全技术监察规程--桥式起重机》（TSGQ0020和《起重机械定期检验规则》（TSGQ7015）的要求。

企业应当定期对吊运、盛装熔融金属的吊具、罐体（本体、耳轴）进行安全检查和探伤检测。

- 企业应根据《安全色》（GB 2893-2008）、《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）、《图形符号 安全色和安全标志 第1部分：安全标志和安全标记的设计原则》（GB/T 2893.1-2013）、《安全色和安全标志》（GB 2894-2025）等相关规范设置安全色及安全标志。

8.5.2特种设备管理

- 根据《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条，特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。

- 根据《中华人民共和国特种设备安全法》第三十四条，特种设备使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。

- 根据《中华人民共和国特种设备安全法》第三十五条，特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容：特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件；特种设备定期检验和定期自行检查记录；特种设备日常使用状况记录；特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录；特种设备运行故障和事故记录。

- 根据《中华人民共和国特种设备安全法》第三十九条，特种设备使用单位应当对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，并作出记录。特种设备使用单位应当对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录。

- 根据《中华人民共和国特种设备安全法》第四十条，特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。未经定期检验或检验不合格的特种设备，不得继续使用。

- 根据《中华人民共和国特种设备安全法》第六十九条，特种设备使用单位应当制定特种设备事故应急专项预案，并定期进行应急演练。

- 根据《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条，特种设备作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。

- 根据《起重机械安全技术规程》（TSG 51-2023）第5.1条，基本要求：①起重机械使用单位的使用管理应当符合《特种设备使用管理规则》的规定；②使用单位应当根据用途、使用频率、载荷状态和工作环境，选择适应使用条件要求的起重机械，并且对起重机械的选型负责；③使用单位应当进行危险源辨识和风险评估，制定危险源分级管控表和隐患排查项目清单，建立隐患排查制度，做好日常隐患排查记录，建立隐患排查治理档案；④使用单位对安装起重机械的基础（含轨道）的质量和安全负责；⑤不可拆分吊具纳入整机进行管理，可拆分吊具由使用单位负责管理；使用单位应当对可拆分吊具和索具建立安全管理制度，对其进行日常检查、排查、检验、维护保养，必要时进行安全评估，确保其安全使用，并且对其安全使用负责；⑥使用单位应当加强作业区域的管理，配备安全防护装备，设置安全警示标志；⑦当起重机械作业可能与其他作业活动发生干涉，存在交叉作业、盲区等情况的，使用单位应当采取有效措施，确保作业安全；⑧对流动作业的起重机械，更换使用地后，不涉及重新安装的，使用单位应当向使用所在地的特种设备安全监督管理部门告知，告知应当采用简易方式，如通过信息化手段报告设备名称、型号、参数、使用地点等有关信息；同时使用单位应当将告知情况报告设备产权单位所在地的特种设备安全监督管理部门；⑨对流动作业的起重机械，更换使用地后，涉及重新安装的，使用单位应当向使用所在地的特种设备安全监督管理部门进行安装告知，安装告知按照规定程序进行。同时使用单位应当将安装告知情况报告设备产权单位所在地的特种设备安全监督管理部门；⑩对流动作业的起重机械，更换使用地后，如果产权单位未发生变化，不得要求使用单位重新办理使用登记，保证产权单位使用登记的唯一性和信息化数据的准确性；⑪使用单位对起重机械拆卸活动安全负责；⑫起重机械严禁以任何方式吊载人员，人货两用的施工升降机和人车共乘的机械式停车设备除外；⑬使用单位应当结合起重机械的类别（品种）和使用情况，根据相关安全技术规范、标准等要求，制定具体的操作规程，并且严格执行，做好相应记录。

8.5.3应急、检维修

- 企业根据本项目实际情况依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》编制事故应急救援预案，包括综合预案、专项预案和事故处置方案，并报地方人民政府负责安全生产监督管理的部门和有关部门备案。要按规定组织演练，做好演练记录。若有应急人员变动，须对新增人员进行培训，而且对预案的内容要及时修订，同时报当地安全生产监督管理部门备案。

- 根据《生产安全事故应急条例》第十条，易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，应当建立应急救援队伍。

- 根据《生产安全事故应急条例》第十五条，生产经营单位应当对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。

- 根据《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2023）第6条规定，在危险化学品单位作业场所，应急救援物资应存放在应急救援器材专用柜、应急站或指定地点。作业场所应急物资配备标准应符合下表的要求。

表8.5-1  作业场所救援物资配备标准表

| 序号 | 物资名称 | 主要用途或技术要求 | 配备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正压空气呼吸器 | 技术性能符合GB/T 16556-2007中第5章的要求 | 2套 | 每套配备1个备用气瓶 |
|  | 化学防护服 | 技术性能符合AQ/T 6107-2008中4.2的要求 | 2套 | 具有有毒、腐蚀性危险化学品的作业场所 |
|  | 手电筒 | 易燃易爆场所应防爆 | 1个/人 | 根据当班人数确定，包括作业人员随身携带的同类物资 |
|  | 对讲机 | 易燃易爆场所应防爆 | 1台/人 | 根据当班人数确定，包括作业人员随身携带的同类物资 |
|  | 急救箱或急救包 | 物资清单符合GBZ1-2010中表A.4的要求 | 1包 | 盛放常规外伤和化学伤害急救所需的敷料、药品和器械等 |
|  | 水带 | 消防用水的输送，技术性能符合GB 6246的要求 | 50m | ①允许用水灭火、稀释或降温的场所配备； ②按现场风险及事故后果配备，不小于50m |
|  | 多功能水枪 | 危险化学品的驱散、隔离、灭火、洗消等 | 1个 | ①具体型号可根据作业现场实际需求配备； ②允许用水灭火、稀释或降温的场所配备 |
|  | 危化品收容输转器具 | 危险化学品泄漏物的收容输转，易燃易爆场所应防爆 | 1套 | 根据泄漏介质理化性质选择配备，常用物资包括危化品真空收集器，收容桶或其他输转器具 |
|  | 吸附材料 | 处理化学品泄漏 | 200kg | ①以工作介质理化性质选择吸附材料，包括化学性吸收材料和物理性吸附材料，常用吸附材料为干沙土、吸附颗粒、吸附毡（具有爆炸危险性的除外） ②按现场风险及事故后果配备，不少于200kg |
|  | 洗消设施或清洗剂 | 洗消受污染或可能受污染的人员、设备和器材 | 1套 | 在工作地点配置 |
|  | 应急处置工具箱 | 工作箱内配备常用工具或专业处置工具、警戒绳、风向标、救生绳等 | 1套 | 易燃易爆场所应配置无火花工具 |

- 根据《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2023）9.2条规定，应急救援物资应明确专人管理。应急救援物资应严格按照产品说明书要求进行日常检查、定期维护保养。应急救援物资应存放在便于取用的固定场所，摆放整齐，不应随意摆放、挪作他用。

- 根据《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2023）9.3条规定，应急救援物资应保持完好，随时处于备战状态。物资若有损坏或影响安全使用的，应及时修理、更换或报废。

- 根据《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2023）9.4条规定，应急救援物资的使用人员，应接受相应的培训，熟悉装备的用途、技术性能及有关使用说明资料，并遵守操作规程。

- 根据《关于加强全省化工企业检维修作业安全管理的指导意见》第十九条，化工装置检维修作业前，化工企业要组织对检维修作业场所、设备、设施、生产工艺流程和作业内容开展危险有害因素辨识，严格实施作业前风险分析。施工单位应派人参与风险分析。风险分析的内容要涵盖可能存在的危险化学品、作业环境特点、检维修作业过程、步骤、所使用的工具和设备以及作业人员情况等。

- 根据《关于加强全省化工企业检维修作业安全管理的指导意见》第21条，化工企业对生产装置的工艺处理和设备的隔绝、清洗、置换等安全技术措施应满足作业安全要求，经与施工单位共同确认合格后交出。根据风险分析结果制定的安全防范措施，由施工单位具体组织落实。

- 根据《关于加强全省化工企业检维修作业安全管理的指导意见》第22条，对于吊装、动火、动土、断路、高处、盲板抽堵、受限空间和临时用电等危险作业，必须按照安全作业管理制度规定的流程办理作业许可证。化工企业各级审批人员必须到作业现场审批作业票证，重点监督确认作业安全措施的落实情况。严禁无票作业，严禁随意降低作业危险等级，严禁作业票证缺项，严禁更改作业票证日期和时间，严禁代替他人签字。

8.5.4设计、施工、试生产管理

- 根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号，国家安全监管总局令第79号修正）第七条，建设项目的设计、施工、监理单位和安全评价机构应当具备相应的资质，并对其工作成果负责。涉及重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品或者危险化学品重大危险源的建设项目，应当由具有石油化工医药行业甲级资质的设计单位设计。

- 根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令 第45号，国家安全监管总局令第79号修正）第十六条，建设单位应当在建设项目初步设计完成后、详细设计开始前，向出具建设项目安全条件审查意见书的安全生产监督管理部门申请建设项目安全设施设计审查。

- 根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令 第45号，国家安全监管总局令第79号修正）第二十一条，建设项目安全设施施工完成后，建设单位应当按照有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定，对建设项目安全设施进行检验、检测，保证建设项目安全设施满足危险化学品生产、储存的安全要求，并处于正常适用状态。

- 根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令 第45号，国家安全监管总局令第79号修正）第二十二条，建设单位应当组织建设项目的设计、施工、监理等有关单位和专家，研究提出建设项目试生产（使用）（以下简称试生产〈使用〉）可能出现的安全问题及对策，并按照有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定，制定周密的试生产（使用）方案。建设项目试生产期限应当不少于30日，不超过1年。

- 根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令 第45号，国家安全监管总局令第79号修正）第二十五条，建设项目试生产期间，建设单位应当委托有相应资质的安全评价机构对建设项目及其安全设施试生产（使用）情况进行安全验收评价，且不得委托在可行性研究阶段进行安全评价的同一安全评价机构。

- 根据《建设工程安全生产管理条例》第十三条，设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。同时，应全面落实安全设施设计的内容。设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。

- 根据《建设工程安全生产管理条例》第二十条，施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

- 根据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条、第三十七条和第四十九条，开工前应做好施工方案和事故应急救援预案，对外来施工人员必须进行安全教育和施工过程的监督管理。

- 根据《应急管理部、国家发展改革委、工业和信息化部、市场监管总局关于印发<危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）>的通知》第6.3.2.3条，建设项目应采用成熟可靠的化工工艺，严禁使用国家明令淘汰的落后工艺。

- 根据《应急管理部、国家发展改革委、工业和信息化部、市场监管总局关于印发<危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）>的通知》第6.3.5.1条，在项目可研阶段应重点做好项目选址与规划。项目选址符合当地国土空间规划、城市规划。

- 根据《应急管理部、国家发展改革委、工业和信息化部、市场监管总局关于印发<危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）>的通知》第6.3.5.5条，建设项目与下列周边重要设施的距离，应符合国家有关法律法规和标准规范的要求：①居住区及商业中心、公园等人员密集场所；②学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施；③车站、码头、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、水路交通干线、地铁风亭及地铁站出入口；④军事禁区、军事管理区；⑤法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域。

- 根据《应急管理部、国家发展改革委、工业和信息化部、市场监管总局关于印发<危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）>的通知》第6.3.6.5条，对项目所在地自然条件包括地质、水文、气象、地震等对建设项目的影响进行分析，并提出对策措施。

- 根据《应急管理部、国家发展改革委、工业和信息化部、市场监管总局关于印发<危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）>的通知》第6.3.7.1条，建设项目的规划布局应根据生产工艺流程及各组成部分的生产特点、火灾危险性、地形、风向、交通运输等条件，按生产、辅助、公用、仓储、生产管理及生活服务设施的功能分区集中布置。

9安全评价结论

根据对本项目危险、有害因素分析和定性、定量评价结果，辽宁诺诚安全科技有限公司对朝阳百盛钛业股份有限公司2.0万吨/年海绵钛、2.0千吨/年海绵锆项目（一期）设立安全评价结论如下：

9.1.1主要危险、有害因素评价结果

本项目涉及的主要危险化学品有四氯化锆、氩[压缩的或液化的]及金属锆。

通过安全检查表法进行符合性检查，本项目的周边及总平面布置符合要求。

通过预先危险性分析可知，本项目存在的主要危险是：火灾爆炸，其危险等级为Ⅲ级（危险级）；存在的其他危险是：窒息、腐蚀灼烫、触电、机械伤害、起重伤害、物体打击、低温冻伤、高处坠落、噪声与振动、车辆伤害等，其危险等级为Ⅱ级（临界级）。

本项目不涉及重点监管危险化学品；本项目生产过程中不涉及重点监管危险化工工艺；本项目生产单元和储存单元未构成危险化学品重大危险源。

9.1.2应重视的安全对策措施

针对本项目的主要危险有害因素，建设单位和设计单位应重视本报告中提出的安全对策措施，如确保建（构）筑物的防火间距满足技术标准要求；电气设备的选择满足防爆要求；消防设施齐备并能够满足灭火要求，切实做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，确保项目安全运行。

9.1.3总体结论

根据《石油化工企业设计防火规范（2018年版）》、《建筑设计防火规范（2018版）》、《化工企业安全卫生设计规范》等国家及行业相关技术标准的要求，对朝阳百盛钛业股份有限公司2.0万吨/年海绵钛、2.0千吨/年海绵锆项目（一期）进行了全面分析和评价。本评价认为：朝阳百盛钛业股份有限公司2.0万吨/年海绵钛、2.0千吨/年海绵锆项目（一期）生产工艺成熟、可靠，潜在的风险是可以接受的，且符合国家产业政策，其选址及总平面布置符合国家及行业有关技术标准的规定，符合设立安全条件，如果在设计、施工过程中认真落实可研报告中提出的及本评价报告提出的安全对策措施，则其项目建成后将符合国家及行业有关技术标准的要求，项目潜在的风险是可以接受的，可以确保安全运行。

10与建设单位交换意见的情况结果

在本次评价过程中多次与建设单位联系，从各个方面互通情况，充分商讨、研究、交换意见，对提出的一些建设性的意见，建设单位均引起了足够重视，协调解决。本报告编制完成后发给企业进行确认核实，本报告内容及评价结论均得到了企业认同。

附件F1安全评价过程涉及的图表

F1.1总平面示意图

本项目总平面布置图，见附图。

F1.2工艺流程图

本项目工艺流程图，见附图。

附件F2选用的安全评价方法简介

F2.1安全检查表法

安全检查表法分析，即为了查找工程、系统中各种设备设施、物料、工件、操作、管理和组织措施中的危险、有害因素，事先把检查对象加以分解，将大系统分割成若干小的子系统，以提问或打分的形式，将检查项目列表逐项检查，避免遗漏，通常将这种评价方法称为安全检查表分析法。

F2.2预先危险性分析法

预先危险性分析（Preliminary Hazard Analysis，简称PHA）是在进行某项工程活动（包括设计、施工、生产、维修等）制订之前，对系统存在的各种危险因素（类别、分布）、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析的系统安全分析方法。其目的是早期发现系统中存在的潜在危险因素，确定系统的危险等级，提出相应的防范措施，防止这些危险因素发展成为事故，避免考虑不周所造成的损失，此种评价方法属定性评价，即讨论、分析、确定系统存在的危险、有害因素，及其触发条件、现象、形成事故的原因事件、事故情况、结果、危险等级和采取的措施。

F2.3作业条件危险性评价法

作业条件危险性评价法中L、E、C的取值按附表2.3-1～附表2.3-3取得分值，然后再与附表2.3-4比较，确定生产作业区主要岗位危险程度。

（1）事故发生的可能性

事故发生的可能性分数取值见下表（事故发生的可能性分值表）。

附表2.3-1  事故发生的可能性分值表（L）

| 分数值 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故发生 可能性 | 完全会被 预料到 | 相当可能 | 可能,但不经常 | 完全意外,很少可能 | 可以设想，很不可能 | 极不可能 | 实际上 不可能 |

（2）人员暴露于危险环境的频繁程度

人员暴露于危险环境的频繁程度分数取值见附下表（人员暴露于危险环境的频繁程度分值表）。

附表2.3-2  人员暴露于危险环境的频繁程度分值表（E）

| 分数值 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暴露于危险环 境的频繁程度 | 连续暴露 | 每日工作 时间内暴露 | 每周一次 或偶然暴露 | 每月暴露 一次 | 每年暴露一次 | 非常罕见的暴露 |

（3）发生事故可能造成的后果

发生事故可能造成的后果见下表（发生事故可能造成的后果表）。

附表2.3-3  发生事故可能造成的后果表（C）

| 分数值 | 100 | 40 | 15 | 7 | 3 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故造成的后果 | 10人以上死亡 | 数人死亡 | 1人死亡 | 严重伤残 | 有伤残 | 需救护 |

（4）危险性等级划分标准分值

危险性等级划分标准见下表。

附表2.3-4  危险性等级划分标准表（D）

| 危险性分值 | D≥320 | 160≤D＜320 | 70≤D＜160 | 20≤D＜70 | D<20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险程度 | 极度危险 | 高度危险 | 显著危险 | 比较危险 | 稍有危险 |

附件F3定性、定量分析危险、有害程度的过程

F3.1主要物料危险、有害因素

F3.1.1金属锆

| 标 识 | 化学品中文名：金属锆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分子式：Zr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学品英文名：zirconium |  |  |  |  |  |  |  |  | CAS No.：7440-67-7 |
| 理化特性 | 外观与形状 |  | 灰色块状固体 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沸点、初沸点和沸程（°C）：3577 |  |  |  |  |  |  |  | 相对密度(水=1)：6.5 |  |
|  | 熔点/凝固点(°C)：1857 |  |  |  |  |  |  |  | 相对密度（空气=1）：不适用 |  |
|  | 引燃温度(°C)：20（粉尘） |  |  |  |  |  |  |  | 溶解性：不溶于水 |  |
|  | 易燃性：易燃 |  |  |  | 应避免的条件：不相容物质，热、火焰和火花。 |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性：在正确的使用和存储条件下是稳定的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分解产物：在正常的储存和使用条件下，不会产生危险的分解产物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险性概述 | 紧急情况概述 | 固体。易燃，其粉体与空气混合，能形成爆炸性混合物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预防措施 | 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。容器和接收设备接地/等势联接。使用防爆的电气/通风/照明等设备。戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物理化学危险 | 遇火或摩擦可被引燃，其粉体与空气混合，能形成爆炸性混合物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 吸入该物质可能会引起对健康有害的影响或呼吸道不适。意外食入本品可能对个体健康有害。通过割伤、擦伤或病变处进入血液，可能产生全身损伤的有害作用。发红。疼痛。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 一般性建议 | 急救措施通常是需要的，请将本SDS出示给到达现场的医生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 皮肤接触 | 脱去污染的衣服。冲洗，然后用水和肥皂清洗皮肤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 新鲜空气，休息。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入 | 漱口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对保护施救者的忠告 | 清除所有火源，增强通风。避免接触皮肤和眼睛。避免吸入粉尘。使用防护装备，包括呼吸面具。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防措施 | 危险特性 | 可与空气形成爆炸性混合物。重度撞击或过度受热能引起爆炸。易燃固体，燃烧时火焰容易蔓延(即使部分用水润湿)。可能会剧烈燃烧。任何点火源，即摩擦、受热、火花或火焰都可能引起火灾和爆炸。加热时，容器可能爆炸。受热或接触火焰可能会产生膨胀或爆炸性分解。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法与灭火剂 | 合适的灭火介质：金属粉尘引起的火灾需要用沙子、惰性干粉灭火剂灭火。 不合适的灭火介质：禁止用水、二氧化碳(CO2)或泡沫灭火剂灭火。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火注意事项及措施 | 灭火时，应佩戴呼吸面具（符合 MSHA/NIOSH 要求的或相当的）并穿上全身防护服。在安全距离处、有充足防护的情况下灭火。防止消防水污染地表和地下水系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序 | 保证充分的通风。清除所有点火源。采取防静电措施。迅速将人员撤离到安全区域，远离泄漏区域并处于上风方向。 使用个人防护装备。避免吸入蒸气、烟雾、气体或风尘。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境保护措施 | 在确保安全的情况下，采取措施防止进一步的泄漏或溢出。避免排放到周围环境中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏化学品的收容、清除方法及处置材料 | 少量泄漏时，可采用干砂或惰性吸附材料吸收泄漏物，大量泄漏时需筑堤控制。附着物或收集物应存放在合适的密闭容器中，并根据当地相关法律法规废弃处置。清除所有点火源，并采用防火花工具和防暴设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作处置与储存 | 操作注意事项 | 为防止静电释放引起的蒸气着火，设备上所有金属部件都要接地。使用防爆设备。在通风良好处进行操作。穿戴合适的个人防护用具。避免接触皮肤和进入眼睛。远离热源、火花、明火和热表面。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储存注意事项 | 保持容器密闭。储存在干燥、阴凉和通风处。远离热源、火花、明火和热表面。存储于远离不相容材料和食品容器的地方。储存温度不应高于35℃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接触控制/个体防护 | PC-TWA：5 |  |  |  |  |  |  | PC-STEL：10 |  |  |
|  | 工程控制 | 保持充分的通风，特别在封闭区内。确保在工作场所附近有洗眼和淋浴设施。使用防爆电器、通风、照明等设备。设置应急撤离通道和必要的泄险区。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 如果蒸气浓度超过职业接触限值或发生刺激等症状时，请使用全面罩式多功能防毒面具（US）或AXBEK型（EN14387）防毒面具筒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 佩戴化学护目镜（符合欧盟EN 166或美国NIOSH标准）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 皮肤和身体防护 |  |  | 穿阻燃防静电防护服和抗静电的防护靴。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴化学防护手套（例如丁基橡胶手套）。建议选择经过欧盟EN 374、美国US F739或AS/NZS 2161.1标准测试的防护手套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他防护 | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃处置 | 废弃处置方法 | 产品：处置之前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 不洁的包装：包装物清空后仍可能存在残留物危害，应远离热和火源，如有可能返还给供应商循环使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输信息 | 联合国危险货物编号（UN） |  |  |  |  |  | 2858 |  |  |  |
|  | 联合国运输名称 | 锆金属，干的，成卷线材、精整金属薄板、带材(厚度18-254微米) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联合国危险性分类 |  |  |  |  | 4.1 |  |  |  |  |
|  | 包装类别 | III |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 包装方法 | 安瓿瓶外普通木箱。螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱等。两层塑料袋或一层塑料袋外麻袋、塑料编织袋、乳胶布袋。塑料袋外复合塑料编织袋（聚丙烯三合一袋、聚乙烯三合一袋、聚丙烯二合一袋、聚乙烯二合一袋）。按照生产商推荐的方法进行包装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输注意事项 | 装运本品的车辆排气管须有阻火装置。运输用车、船必须干燥，并有良好的防雨设施。严禁与氧化剂、酸类、食品及食品添加剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输前应先检查包装容器是否完整、密封。运输工具上应根据相关运输要求张贴危险标志、公告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

F3.1.2四氯化锆

| 理 化 特 性 | 外观与性状：白色有光泽的结晶或粉末，易潮解。 熔点(℃)：>300(升华) 相对密度(水=1)：2.80 沸点(℃)：331 分子式：ZrCl4 分子量：233.20 主要成分：纯品 饱和蒸气压(kPa)：0.13(190℃) 溶解性：溶于冷水、乙醇、乙醚，不溶于苯、四氯化碳、二硫化碳。 主要用途：用作分析试剂、有机合成催化剂、防水剂、鞣化剂。 |
| --- | --- |
| 危险性概述 | 燃爆危险：本品不燃，具腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 禁配物：水、胺类、醇类、酸类、酯类、酮。 健康危害：吸入后引起呼吸道刺激。对眼有强烈刺激性。皮肤直接接触有强烈刺激性，可致灼伤。口服出现口腔和咽喉烧灼感、恶心、呕吐、水样便、血便、虚脱和惊厥。慢性影响：对呼吸道有轻度刺激作用。 |
| 接触控制/个体防护 | 中国MAC(mg/m3)：5。 工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴自给式呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 身体防护：穿防毒物渗透工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 消防措施 | 危险特性：受热或遇水分解放热，放出有毒的腐蚀性烟气。对金属有强腐蚀性。 有害燃烧产物：氯化氢。 灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：干燥砂土。禁止用水。 |
| 泄漏应急处理 | 应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。在专家指导下清除。 |
| 操作处置与储存 | 操作注意事项：密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与酸类、胺类、醇类、酯类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。包装必须密封，切勿受潮。应与酸类、胺类、醇类、酯类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |
| 运输信息 | 包装类别：Ⅲ类包装。 包装方法：螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱；镀锡薄钢板桶（罐）、金属桶（罐）、塑料瓶或金属软管外瓦楞纸箱。 运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、胺类、醇类、酯类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。 |

F3.1.3氩[压缩的或液化的]

| 中文名称：氩；氩气 |  |  |  | 英文名称：Argon |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分子式：Ar |  |  |  | 分子量：39.95 |  |  |
| 危编号：22011 |  |  |  | CAS号：7440-37-1 |  |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色无臭的惰性气体。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-189.2 |  | 沸点（℃）：-185.7 |  |  | 自燃点（℃）： |
|  | 相对密度（空气=1）：1.38 |  |  |  | 相对密度（水=1）：1.40／-186℃ |  |
|  | 溶解性：微溶于水。 |  |  |  |  |  |
| 健 康 危 害 | 侵入途径 | 吸入 |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 普通大气压下无毒。高浓度时，使氧分压降低而发生窒息。氩浓度达50%以上，则引起严重症状；75%以上时，可在数分钟内死亡。当空气中氩浓度增高时，先呈呼吸加速，注意力不集中，共济失调。继之，疲倦乏力、烦躁不安、恶心、呕吐、昏迷、抽搐，以至死亡。 液态氩可致皮肤冻伤，眼部接触可引起炎症。 |  |  |  |  |
|  | 急救措施 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。皮肤接触：若有皮肤冻伤，先用温水洗浴，再涂抹冻伤软膏，用消毒沙布包扎。就医。尽量防止进一步的组织损害，不要将冻结的衣服从冻伤处撕开。 |  |  |  |  |
| 燃 烧 危 险 性 | 危险特性 | 燃烧性：不燃 | 闪点（℃）：无意义 |  |  | 爆炸极限（%）：无意义 |
|  |  | 惰性气体，有窒息性，在密闭空间内可将人窒息死亡。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 不燃。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。储存容器及其部件可能向四面八方飞射很远。通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。若冷却水流不起作用(排放音量、音调升高，罐体变色或有任何变形的迹象)，立即撤离到安全区域。 |  |  |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿相应的工作服。切断气源，通风对流，稀释扩散。如有可能，即时使用。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |  |  |  |  |  |
| 防 护 措 施 | 呼吸系统防护：高浓度环境中，佩带供气式呼吸器或自给式呼吸器。高于NIOSHREL浓度或尚未建立REL，任何可检测浓度下：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。逃生：装有机蒸气滤毒盒的空气净化式全面罩呼吸器(防毒面具)、自携式逃生呼吸器。 |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护：一般不需特殊防护。 |  |  |  |  |  |
|  | 手部防护：穿工作服。 |  |  |  |  |  |
|  | 身体防护：一般不需特殊防护。 |  |  |  |  |  |
|  | 其它：避免高浓度吸入。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |
| 储 存 | 不燃性压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与易燃、可燃物分开存放。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |  |  |  |

F3.2生产过程中的危险、有害因素

根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》和《企业职工伤亡事故分类标准》等的有关规定，将本项目的危险、有害因素分为：火灾爆炸、窒息、触电、腐蚀灼烫、机械伤害、起重伤害、物体打击、高处坠落、低温冻伤、淹溺、噪声与振动、车辆伤害等。

F3.2.1火灾、爆炸

（1）锆还蒸车间

由于部分反应过程属高温、高压反应。压力容器、设备内的介质为易燃易爆和有毒的化学物质，一旦发生物理爆炸，有可能导致二次事故，如火灾爆炸等事故。带压设备由于设计、材质、制造等各环节存在问题，或设备得不到维护而锈蚀、腐蚀或若由于违章操作失误致使设备内压超过设备本身所能承受的压力极限，则会发生物理性爆炸，造成事故与伤害；同时若设备内物料具有可燃、易爆炸性，则它们的泄漏还有可能引发火灾爆炸的危险。

此外，机泵盘根安装过紧致使泵体发热冒烟，或机泵空转造成泵壳高热等，也可能是泵区发生火灾爆炸事故。

（2）海绵锆破碎车间

海绵锆为易燃固体，在破碎过程中产生粉尘及小颗粒，如果粉尘长期积聚在机器轴承等易发热的部位，导致机器散热不良，可能使得局部温度过高打到粉尘的燃点，引燃粉尘从而发生火灾、甚至粉尘爆炸事故。

（3）检维修火灾、爆炸危险性分析

检修时要执行相应的检修制度，动火时要注意防止火花飞溅，引发火灾、爆炸；检修完后，要注意清理和检查现场，防止留有火花。

在火灾爆炸区域内，设备检修时，检修的设备如果没有与系统彻底的断开、隔离，并对被检修的设备进行置换、清洗，没有进行易燃易爆物质的测定并达到合格，就违章进行动火、烧焊作业，存在发生爆炸的危险。

进反应器内作业或检修时，使用的照明灯，如果不防爆或没有保护罩，灯泡接口可能产生电火花，或因没有保护罩，作业人员不慎将灯泡碰破，造成灯丝暴露，就存在引发火灾爆炸的危险。

（4）金属火灾危险性分析

本项目主要涉及金属锆，其分子量较低，化学性质比较活跃；燃烧温度高，约是一般火灾温度的3倍，火光耀眼明亮，辐射热强；与常规灭火药剂发生化学反应，加剧火势蔓延，同时，金属火灾很容易产生浓烟，能见度低，严重影响火灾教援行动的开展，扑救难度大。

若金属火灾扑救不当易引发爆炸，常见的金属火灾引起的爆炸有以下三种形式：一是由金属与水反应生成的易燃易爆气体引发的爆炸。二是由金属与水反应发生大量热引起的爆炸。三是由金属与其他物质反应发生爆炸。

F3.2.2窒息

本项目涉及氩气，氩气常气压下无毒。高浓度时，使氧分压降低而发生窒息。氩浓度达50%以上，引起严重症状；75%以上时，可在数分钟内死亡。当空气中氩浓度增高时，先出现呼吸加速，注意力不集中，共济失调。继之，疲倦乏力、烦躁不安、恶心、呕吐、昏迷、抽搐，以至死亡。

F3.2.3腐蚀与灼烫

（1）腐蚀与化学灼伤

腐蚀与化学灼伤包括对设备、对人两个方面。设备腐蚀是导致物料泄漏、火灾、爆炸、中毒等事故发生的最重要原因之一，是装置的一个较大危险因素。

本项目使用原材料四氯化锆受热或遇水分解放热，放出有毒的腐蚀性烟气。对金属有强腐蚀性。如果操作人员操作不当、没有适当的安全防护用具，在发生意外泄漏的情况下，则可能对相关作业人员造成化学灼伤危害。

（2）高温灼烫

海绵锆生产中提纯工序、还原工序以及蒸馏工序中生产的温度都很高，如果生产作业人员没有佩戴劳动保护用品，或者高温的生产装置及管线没有采取保温隔热的措施有可能造成人员烫伤，发生灼烫事故。

该企业多处生产工序都选用电炉进行加热，电炉由耐火砖堆砌成，炉内盘绕数圈电炉丝，如果反应完后，反应器从炉内吊运走，电炉附近没有采取隔离措施，人员误入炉内，可能发生极其严重的灼烫事故。

另外，夏季室外部分作业场所存在一定程度的高温危害。操作人员将有可能受到热辐射的危害。

F3.2.4触电

（1）触电伤害

本项目电气部分主要包括电气主接线、防雷接地、操作电源、控制与信号系统、继电保护装置等。

触电是由电流形式的能量造成的，当伤害电流流过人体时，人体受到局部电能作用，使人体内细胞的正常工作遭到不同程度的破坏，产生生物学效应、热效应、化学效应和机械效应，会引起压迫感、打击感、痉挛、疼痛、呼吸困难、血压异常、昏迷、心率不齐等，严重时会引起窒息、心室颤动而导致死亡。主要是因为电气线路或电气设备在设计、安装上存在缺陷，或在运行中，缺乏必要的检修维护，使设备或线路存在漏电、过热、短路、接头松脱、断线碰壳、绝缘老化、绝缘击穿、绝缘损坏、等隐患；没有设置必要的安全技术措施（如保护接零、漏电保护、安全电压、等电位联结等）或安全措施失效；电气设备运行管理不当，安全管理制度不完善；没有必要的安全组织措施；专业电工或机电设备操作人员的操作失误，或违章作业等。

（2）静电伤害

静电接地、跨接装置不完善；测量操作不规范；设备缺乏检修和维护；人体静电防护不符合要求等产生静电火花。人体因受到静电电击的刺激，可能导致二次事故，如坠落、摔倒等；在有爆炸和火灾危险的场所，静电放电火花可能成为电击点火源，造成爆炸和火灾事故。

（3）雷电

本项目涉及的建构筑物在雷雨天存在着被雷击的危险。由于雷电具有电流很大、电压很高、冲击性很强的特点，一旦被雷电击中，不但可能损坏生产设备和设施，造成大规模停电，而且还会导致火灾和爆炸，造成人员伤亡事故。

伤害的方式：直接雷击放电、二次放电、雷电流的热量可能引起爆炸和火灾；雷电的直接击中、跨步电压的作用及火灾爆炸的间接作用会造成人员伤亡；雷击可直接毁坏建构筑物，导致电气设备击穿或烧毁：变压器、电力线路等遭受雷击，可导致大规模停电事故。

伤害的途径：由直击雷、雷电感应、雷电波的电性质、热性质、机械性质的破坏作用引起。

从雷电防护的角度分析，雷电危险因素的产生原因主要有：防雷装置设计不合理；防雷装置安装存在缺陷；防雷装置失效，防雷接地体接地电阻不符合要求；缺乏必要的人身防雷安全知识等。

F3.2.5机械伤害

本项目所涉及泵类等转动设备，其转动部位如防护措施不到位，或防护存在着一定的缺陷，或在事故及检修等状况下都存在机械伤害的可能。

其主要原因为：机械设备防护措施不到位或防护措施缺陷、设备故障或机械设备未及时检查修理、人员违章操作等。

常见机械伤害有：与运动零部件接触伤害如绞缠、卷咬、冲压，飞出物的打击伤害、刮碰、撞击伤害、坠落、磕绊与跌伤。

造成机械伤害事故的主要原因有：

（1）缺乏安全装置。

人手直接频繁接触的机械，没有完好的紧急制动装置，或者该制动钮位置不能使操作者在机械作业活动范围内随时可触及到。此外，有的机械接近地面的联轴节、皮带轮、飞轮等易伤害人体部位没有完好防护装置；还有的投料口等部位缺护栏及盖板，无警示牌，人一旦疏忽误接触这些部位，就会造成事故。

（2）检修、检查机械时忽视安全措施。

如人进行设备检修、检查作业，不切断电源，未挂不准合闸警示牌，未设专人监护等措施而造成严重后果。也有的因当时受定时电源开关作用或发生临时停电等因素误判而造成事故。也有的虽然对设备断电，但因未等至设备惯性运转彻底停住就下手工作，同样造成严重后果。

（3）电源开关布局不合理。

一种是有了紧急情况不立即停车；另一种是好几台机械开关设在一起，极易造成误开机械引发严重后果。

（4）自制或任意改造机械设备，不符合安全要求。

（5）任意进入机械运行危险作业区（采样、干活、借道、拣物等）。

（6）不具操作素质的人员上岗或其他人员乱动机械。

F3.2.6起重伤害

起重伤害是指在使用起重机械或进行起重作业中，由于操作不当、机械设备故障、作业环境不合理或其他原因导致的人员伤害或财产损失。

本项目涉及桥式起重机、单梁起重机等起重机械，在作业时，可能会发生起重伤害。发生起重伤害的主要原因如下：

（1）脱钩

1）起重工在吊运物体时，因现场无人指挥，吊物下降过快造成脱钩；

2）吊运时起吊物体不稳，致使吊钩在空中悠荡，在悠荡过程中钩头由于离心惯性力甩出而引起脱钩；

3）行车因操作不稳，紧急起动、制动可能引起钩头惯性飞出；

4）具有主、副钩头的行车吊运重物时，当另一不用钩头挂在吊索的小圈上时，因钩头粗不容易插牢在圈环内，在操作和振动、摆动时，由于离心惯性力的作用，而引起钩头脱出坠落伤人。

（2）钢丝绳折断

钢丝绳发生折断的原因很多，其主要和常见的原因是：操作前没有对钢丝绳进行安全技术检验或认真检查；对已断丝的钢丝绳没有按钢丝绳报废标准处理或降低负荷使用；吊运时严重超负荷等。

（3）安全防护装置缺乏或失灵

起重机械的安全装置（制动器、缓冲器、行程限位器、起重量限制器、防护罩等）是各类起重机不可缺少的安全防护装置，当安全装置缺乏或失灵又未检修时，因操作不慎和超负荷等原因，将发生翻车、碰撞、钢丝绳折断等事故。起重机械上的齿轮和传动轴，没有设置安全罩或其它安全设施，会将人的衣服卷入。

（4）吊物坠落

起重机吊运物体时，由于其他原因，物体突然坠落，将地面的人员砸伤，造成严重人员伤亡事故，因为坠落的重物一般都是击中人的头部（立姿）或腰部（蹲姿）。

（5）碰撞致伤

物体在吊运中，因碰撞或刹车等原因，使吊件在空中悠荡，吊件撞倒设备或积物而引起事故。

（6）指挥信号不明或乱指挥

现场起吊时，指挥者乱指挥或指挥信号不明，易使现场起重人员产生错误判断或错误操作，尤其当几台起重设备在同一场所操作时，因各自的指挥信号不同引起的错误操作往往会产生严重后果。

（7）工件紧固不牢

当起吊散装金属物体或工件时，若没有捆扎牢固，吊运或搬运过程中零星小件会脱落坠下，极易伤人。

（8）光线阴暗看不清物体

如起重现场雾大、粉尘大，能见度差，晚间光线太暗或眩目刺眼，看不清物体和周围障碍物，可能导致指挥或操作失误而造成起重伤害事故的发生。

（9）起重设备带病运转

起重设备带病运转，未定期进行检测检验或检测检验不合格，使用这类起重设备作业时极易导致设备和人身事故的发生。

（10）开车前未发开车信号

起重设备在开车前未预先发出开车信号，而导致起重伤害事故的发生。

（11）人为事故因素

起重机械作业人员在操作时违规操作或作业人员未经专业技术培训取得相应的资证持证上岗，不具备操作的技能和安全知识，导致起重伤害事故的发生。

F3.2.7物体打击

物体打击事故通常作业过程中大多是两人或两人以上的众人多工种或立体交叉作业过程中由于配合不当所致，且通常是不但伤害自己还常危及他人。如：对设备进行检修作业或巡检时，高处作业时作业人员从高处随意往下任意乱抛物体；或在检修作业过程中工器具脱落飞出；或在检修作业过程中物体受到打击后边、角飞出。或正在转动的机器设备另部件因安装不牢而飞出，从而造成对作业人员或其周围人员的伤害。

F3.2.8低温冻伤

液氩为低温物质，发生泄漏时，如果作业人员未穿戴必要的个人防护用品，现场处置不当可对作业人员造成冻伤事故。

液化的气体在液态情况下迅速气化，会造成局部低温，如果泄漏直接接触到皮肤则会造成组织冻伤以及严重的超低温灼伤和眼睛严重的低温灼伤。引发液化气体泄漏造成冻伤的原因主要有：

（1）安全装置缺失依法液化气体泄漏：

（2）低温液体泵连接管道、阀门破碎导致液化气体泄漏；

（3）人员操作失误导致液化气体泄漏。

F3.2.9高处坠落

根据《高处作业分级》的规定，凡是高于基准面2m以上（含2m），有可能坠落的高处进行的作业均为高处作业。

高处坠落的原因有以下几种：

（1）人的不安全行为分析。违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的“三违”行为，主要表现为：指派无登高架设作业操作资格的人员从事登高架设作业或不具备高处作业资格的人员擅自从事高处作业；不按规定的通道上下进入作业面；高空作业时不按劳动纪律规定穿戴好个人劳动防护用品（安全帽、安全带、防滑鞋）等等。人操作失误主要表现为：在洞口、临边作业时因踩空、踩滑而坠落；在转移作业地点时因没有及时系好安全带或安全带系挂不牢而坠落；注意力不集中，作业或行动不注意观察周围环境是否安全而轻率行动。

（2）物的不安全状态分析。高处作业的安全防护设施的材质强度不够、安装不良、磨损老化：用作防护栏杆的钢管、扣件等材料因壁厚不足、腐蚀、扣件不合格而折断、变形失去防护作用；因其他设施设备破坏导致相关人员坠落。安全防护设施不合格、装置失灵而导致事故。临边、洞口、操作平台周边的防护设施不合格；劳动保护用品缺陷：高处作业人员的安全帽、安全带、安全绳、防滑鞋等用品因内在缺陷而破损、断裂、失去防滑功能等引起的高处坠落事故，有的单位贪图便宜，购买劳动用品时只认价格高低，而不管产品是否有生产许可证、产品合格证，导致工人所用的劳动防护用品本身质量存在问题，根本起不到安全防护作用。

F3.2.10噪声与振动

噪声对人的危害是多方面的，噪声使人耳聋，还可能引起其它疾病。噪声还降低劳动生产率，在噪声的刺激下，人们的注意力很不容易集中，工作易出差错，不仅影响工作进度，而且降低工作质量，容易引起工伤事故。《工业企业噪声控制设计规范》中规定：新建企业工人作业场所噪声容许标准为85dB（A）。

泵类等基础设备产生机械性振动，电机产生电磁性振动，输送气体的管道产生流体动力性振动。振动值过大除可能造成设备损坏外还会对人体产生振动危害，长期接触大强度的生产性振动，在一定条件下可引起振动病，表现为以末梢循环、末梢神经障碍为主的全身性疾病。

F3.2.11车辆伤害

车辆伤害指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤亡事故。汽车在厂区内运行过程中，如果车辆带故障行驶，驾驶员无证上岗或违反操作规程，道路设有障碍物或转弯半径不能满足要求，在行驶过程中作业人员可能受到车辆的碰撞，造成伤害。

F3.3检维修过程的危险有害因素分析

化工企业检维修包括：全厂停车大检修；某一套或几套生产装置停车检修；系统、车间或生产储存装置的检维修；化工装置的维护保养；生产储存装置及相关设备在不停产状况下的抢修。经验表明，很多事故都是在检维修过程中发生的。企业如果需要进行检维修作业，会涉及易燃、有毒有害物质，如果进行动火、进入受限空间、盲板抽堵等危险作业，极易导致火灾及中毒和窒息事故的发生。下面对各种检维修作业存在的风险进行分析。

F3.3.1动火作业危险性分析

动火作业是指在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业。如管理不当或现场条件不符合要求，就有可能发生严重的事故，主要原因有以下几点：

（1）用火设备内未清理干净；

（2）与用火设备相连的管线未断开；

（3）用火点周围有易燃物；

（4）高处作业火花四溅；

（5）用火点周围有易燃物；

（6）用火现场消防器材不符合要求；

（7）动火前未办理动火证。

F3.3.2进入受限空间作业分析

企业生产使用的各种储罐类等容器设备，如检维修过程中需要进入其中，一旦存在下列情况，则有可能发生人员伤亡事故：

（1）作业前未进行危险性分析。

（2）没有对所有与受限空间相连的阀门、管线加盲板。

（3）设备未处理。

（4）设备内通风不良。

（5）设备上的转动设备未切断电源。

（6）受限空间进出口通道不畅。

（7）盛装可燃有毒物质的设备未分析。

（8）作业人员不清楚设备内其他危害因素。

（9）作业现场没有监护措施。

（10）未办理受限空间作业证。

F3.3.3抽堵盲板作业分析

盲板抽堵是指在设备检修及抢修中，设备、管道内存有物料（气、液、固态）及一定温度、压力情况下的作业。

（1）盲板不符合要求。

（2）进行抽堵盲板时管道内压力过高。

（3）作业人员未做好个人防护。

（4）作业现场爬梯、平台、盖板不结实。

（5）检修用的盲板混乱不清楚。

（6）未办理盲板抽堵作业证。

F3.3.4设备维修分析

设备维修过程中，会受到很多种不确定因素的影响，人、机、物各种因素都有可能导致事故的发生，主要包括以下几种情况。

- 检修工具未检查，不符合要求。

- 没有断电措施。

- 检修使用的防护器材不合格。

- 检修现场爬梯、平台、盖板不结实。

- 检修用的盲板混乱不清楚。

- 移动式电器工具无漏电保护装置。

- 有腐蚀性介质的现场无冲洗用水。

- 检修现场不平，无标志。

- 现场易燃物品及杂物较多。

- 现场消防通道、行车通道不畅通。

- 作业人员未穿戴防护用品。

F3.3.5电气检修作业

电气检修作业时可能发生电击危险、电弧危害或因线路短路产生火花造成事故等，使人体遭受电击、电弧引起烧伤、电弧引起爆炸冲击受伤等伤害。此外，电气事故还可能引发火灾、爆炸以及造成装置停电等危险。引发事故的因素主要有：

（1）切断与设备连接的电源，未上锁，未在开关箱上火总闸上挂上醒目的“禁止合闸，有人工作”对的标志牌。

（2）作业人员未按要求穿戴劳保用品。

（3）电气作业人员为取得上岗证书。

（4）电气作业时无人员监护。

（5）在维护检修和故障处理中，擅自改变、调整保护和自动装置的设定值。

（6）作业时人员进入有危险的区域，或在区域内进行其他的工作任务。

（7）对于维修中易产生静电的过程或系统，未进行静电危害分析，制定相应安全措施。

（8）在电气作业场合下使用金属梯子、椅子、凳子等。

F3.3.6高处作业分析

作业位置高于正常工作位置，容易发生人和物的坠落，产生事故。引发事故的因素主要有：

（1）未按规定检查、落实高处作业用的脚手架（梯子、吊篮）、安全带、绳等用具是否安全。

（2）未设置现场监护人员，未按要求设置警戒线。

（3）作业人员未按要求穿戴劳保用品。

（4）违反高处作业规程。

（5）夜间从事高处作业。

（6）遇有6级以上大风、雷电、暴雨、大雾等恶劣天气而影响视觉和听觉的条件下进行高处作业。

F3.4重大危险源辨识

F3.4.1重大危险源定义

（1）定义

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GBl8218-2018），危险化学品重大危险源的定义为：长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

（2）重大危险源辨识指标

重大危险源的辨识指标为：生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

生产单元、储存单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源：

S=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn≥1                                    ①

式中：q1，q2，…，qn——每种危险化学品的实际存在量，t。

Q1，Q2，…，Qn——与每种危险化学品相对应的临界量，t。

F3.4.2重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中危险化学品名称、类别及其临界量标准，本项目不涉及构成危险化学品重大危险的物质。因此，本项目生产单元和储存单元均未构成危险化学品重大危险源。

附录F4定性、定量分析危险、有害程度的过程

F4.1安全检查表法分析评价

按企业提供的相关资料，采用安全检查表法对本项目周边及总平面布置子单元进行符合性检查。有关评价的具体情况，见附表4.1-1。

附表4.1-1  选址、周边与总平面布置单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查记录 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工业企业总体规划是否符合工业企业所在区域的技术经济、自然条件等进行编制，是否满足生产、运输、防震、防洪、防火、安全、卫生、环境保护、发展循环经济和职工生活的需要，是否经多方案技术经济比较后择优确定 | 《工业企业总平面设计规范》第4.1.1条 | 拟建在百盛钛业厂区现有空地内，满足生产、运输、防震、防洪、防火、安全、卫生、环境保护、发展循环经济和职工生活的需要，经多方案技术经济比较后择优确定 | 符合 |
|  | 工业企业总体规划是否贯彻节约集约用地的原则，是否严格执行国家规定的土地使用审批程序，是否利用荒地、劣地及非耕地，是否未占用基本农田 | 《工业企业总平面设计规范》第4.1.4条 | 总体规划符合节约集约用地的要法度，严格执行国家规定的土地使用审批程序，未占用基本农田 | 符合 |
|  | 总平面布置应结合当地气象条件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。高温、热加工、有特殊要求和人员较多的建筑物，应避免西晒。 | 《工业企业总平面设计规范》第5.1.6条 | 建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件 | 符合 |
|  | 总平面布置应防止高温、有害气体、烟、雾、粉尘、强烈振动和高噪声对周围环境和人身安全的危害，并应符合国家现行有关工业企业卫生设计标准的规定。 | 《工业企业总平面设计规范》第5.1.7条 | 总平面布置采取了防止高温、有害气体、等对人身安全的危害的安全保障措施，符合规范要求 | 符合 |
|  | 本项目与厂区内周边建筑、设施的安全距离是否符合要求 | 《石油化工企业设计防火标准》第4.1.9条、4.1.10条 | 本项目与厂区内周边建筑的安全距离符合要求，详见表2.2-1 | 符合 |
|  | 本项目拟建工程在厂区内的总平面布置是否符合要求 | 《石油化工企业设计防火标准》第4.2.12条、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018年版）第3.5.1条和5.2.2条 | 总平面布置符合要求，详见表2.4-2 | 符合 |
|  | 厂址应具有建设必需的场地面积和适于建厂的地形，并应根据工厂发展规划的需要，留有适当的发展余地。 | 《化工企业总图运输设计规范》（GB50489-2009）第3.2.1条 | 地势平坦，地形坡度约5/1000。 | 符合 |
|  | 总平面布置应根据当地气象条件和地理位置等，使建筑物具有良好的朝向和自然通风。 | 《化工企业总图运输设计规范》（GB50489-2009）第5.1.9条 | 厂房建筑物具有良好的朝向和自然通风。 | 符合 |
|  | 总平面布置应防止或减少有害气体、烟雾、粉尘、振动、噪声对周围环境的污染。 | 《化工企业总图运输设计规范》（GB50489-2009）第5.1.10条 | 总平面布置合理，最大程度减少环境污染。 | 符合 |
|  | 竖向设计应符合下列要求：1场地不应受洪水、潮水及内涝水的淹没。2应满足生产、运输的要求。3场地雨水排除应顺畅，并应满足火灾事故状态下受污染消防水的有效收集和排放。 | 《化工企业总图运输设计规范》（GB50489-2009）第6.1.4条 | 场地不受洪水、潮水及内涝水的淹没。场地雨水排除顺畅，并满足火灾事故状态下受污染消防水的有效收集和排放。 | 符合 |

小结：本项目周边及总平面布置符合要求。

F4.2预先危险性分析评价

为衡量系统危险性的大小及对系统的破坏程度，将各类危险性划分为4个等级，见附表4.2-1；以下对本项目存在的主要危险因素进行分析，结果如附表4.2-2所示。

附表4.2-1  预先危险性分析危险级别划分表

| 级别 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 安全的 | 不会造成人员伤亡和系统损坏 |
| Ⅱ | 临界的 | 处于事故边缘，暂时不会造成人员伤亡、系统损坏或降低性能， 但应予以排除或采取控制措施 |
| Ⅲ | 危险的 | 会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施 |
| Ⅳ | 灾难性的 | 造成重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范 |

附表4.2-2  建设项目危险因素评价（预先危险性分析方法）

| 潜在事故 | 危险因素 | 触发事件 | 现象 | 形成事故 原因事件 | 事故 后果 | 危险 等级 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾 爆炸 | 设备内物料泄漏、破碎海绵锆产生粉尘、检维修过程 | 1）带压设备锈蚀、腐蚀； 2）设备内物料泄漏； 3）机泵体发热冒烟，机泵空转造成泵壳高热等； 4）破碎过程中产生粉； 5）设备检维修时进行动火作业。 | 遇点火源燃烧、爆炸、粉尘爆炸 | 1）作业人员点火吸烟； 2）抢修、检修时违章动火、焊接时未按有关规定动火； 3）磨擦、撞击火花； 4）静电放电，杂散电流； 5）电气不防爆或者防爆级别低； 6）焊、割、打磨产生的火花等； 7）带压设备设计、材质、制造等各环节存在问题，设备维护不当而锈蚀、腐蚀； 8）违章操作； 9）机泵盘根安装过紧； 10）粉尘长期积聚在机器轴承等易发热的部位，导致机器散热不良。 | 财产损失 人员伤亡 设备损坏 停产 | Ⅲ | 1）生产装置区严禁吸烟、明火； 2）加强动火管理，动火时必须严格按动火手续办理动火证，并采取有效防范措施； 3）防雷、防静电设施应定期检查、检测，确保完好可靠； 4）定期检查设备及附属部件的密封处，保证密封良好； 5）加强维护、维修，保证容器及其附件处于完好状态，防止设备、阀门、管道等出现腐蚀、破裂； 6）使用防爆型电气； 7）明火源安全距离符合规定要求； 8）选用有资质厂家生产合格产品； 9）采用有效的通风和除尘措施； 10）控制粉尘产生量，加强通风排尘，清除积尘。 |
| 窒息 | 窒息性气体氩气泄漏 | 1）液氩储罐阀门、管道等因质量或安装不当泄漏； 2）撞击、人为破坏或自然灾害等造成容器、管道等破裂而泄漏； 3）泵喘震引发管线破裂造成泄漏； 4）基础下沉引发设备损坏； 5）有限空间违规作业。 | 1）氩气泄漏超过容许浓度； 2）摄入人体； 3）空气氧含量低。 | 1）操作波动引发设备泄漏； 2）操作人员误操作； 3）氩气浓度超标，操作人员未戴个体防护用品； 4）防护用品选型不对或使用不当； 5）救护不当； 6）场所作业时无人监护 | 导致人员窒息 | Ⅱ | 1）定期检查设备和气体管道系统，确保其完好无损并无泄漏； 2）使用合适的密封接头和管道连接器，并确保严密密封； 3）确保气源系统处于正常工作状态，包括压力表和泄漏检测器等设备的定期维护和校准； 4）在使用氩气的区域保持良好的通风，确保室内空气流通。 5）使用氩气设备时，要确保设备处于正常工作状态，并遵循操作规程，以防止气体泄漏和意外爆炸。 |
| 腐蚀与灼烫 | 四氯化锆对设备的腐蚀 | 腐蚀性物质长时间对设备设施及其附件腐蚀 | 设备设施及其附件因腐蚀导致穿孔、破裂 | 1）设备材质选择不当； 2）防腐措施不到位； 3）维护不当 | 设备损坏 | Ⅱ | 1）应选用防腐蚀产品、精心安装； 2）做好设备设施及其附件的防腐工作，并定期检查 |
|  | 高温环境、高温物体及介质泄漏对人员的灼烫 | 高温设备、管体裸露，人体触及，高温介质泄漏 | 人体触及高温物体、物料 | 1）长时间处在高温环境工作； 2）高温物料溅及人体； 3）触及高温加热炉体、管体裸露部分。 | 人体伤害 人员烫伤 | Ⅱ | 1）防止泄漏，应选用合格产品、精心安装； 2）定期检查有无跑、冒、滴、漏，保持罐、器、阀、泵、管线等完好状态，保护保温层完整无缺； 3）涉及高温物料作业时，要穿戴好相应的防护用具； 4）在检修前，必须先将要检修的设备、管线等清洗干净，并与其它部分隔离； 5）加强预防高温危害和临时急救处理方法的培训、教育； 6）设立救护点并备有相应的器材和药品等； 7）设立标志 |
| 电伤害（触电、雷击、静电） | 漏电、绝缘损坏、雷电 | 1）设备漏电； 2）绝缘老化、损坏； 3）安全距离不够； 4）保护接地、接零不当； 5）手持电动工具绝缘损坏； 6）雷击 | 人体触及带电体 | 电流通过人体的时间超过30mA/S。 | 人员触电、伤亡 | Ⅱ | 1）按规定设备、线路采用与电压相符，使用与环境和运行条件相适应的绝缘体，并定期检查、维修，保持完好状态； 2）使用有足够机械强度和耐火性能的材料，采用遮栏、护罩、护盖、箱匣等防护装置，将带电体同外界隔绝开来，防止人体接近或触及带电体； 3）根据要求对用电设备做好保护接地或保护接零； 4）在金属容器内进行检修等作业时，应采用12V电气设备，并要有现场监护； 5）电焊机接线端不能裸露，绝缘不能损环，注意检测有否漏电现象，电焊时要正确穿戴好劳动防护用品，应注意防触电问题，在特殊环境下进行焊割要有监护，并有抢救后备措施； 6）根据作业场所要求正确选择手持电动工具，并做到安全可靠； 7）建立和健全并严格执行电气安全规章制度和安全操作规程 |
| 机械伤害 | 绞、碰、戳、压伤人体 | 1）设备安全防护装置不全； 2）工具未夹（装）牢； 3）工作场地照明不良； 4）踏板或地面不洁； 5）人员操作失误（误启动） | 物体打击、操作者局部卷入摔撞伤及损伤机械设备 | 1）操作规程不健全； 2）安全管理不严； 3）机械设备安全防护未达到标准要求； 4）违章操作； 5）衣物被绞入转动设备； 6）旋转、往复、滑动物撞击人体； 7）检修作业时，电源未切断，他人误起动设备等； 8）工作时发生“三违”； 9）工作时注意力不集中； 10）劳保用品未正确穿戴。 | 造成操作者身体受伤，设备受损 | Ⅱ | 1）严格遵守有关操作规程； 2）正确穿戴劳保用品； 3）集中注意力，工作时注意观察； 4）转动部位应有防护罩； 5）危险场地周围应设防护栏； 6）机器设备要定期检查、检修，保证其完好状态； 7）进行设备检修作业，要严格执行设备检修作业的管理规定，采取相应安全措施 |
| 起重伤害 | 使用桥式起重机、单梁起重机等起重作业时 | 1）脱钩； 2）钢丝绳折断； 3）安全防护装置缺乏或失灵； 4）吊物坠落； 5）碰撞致伤； 6）指挥信号不明或乱指挥； 7）工件紧固不牢； 8）光线阴暗看不清物体； 9）起重设备带病运转； 10）开车前未发开车信号； 11）人为事故因素。 | 砸伤周围工作人员及损坏设备 | 1）起重工在吊运物体时，吊物下降过快、起吊物体不稳； 2）操作前没有对钢丝绳进行安全技术检验或认真检查；吊运时严重超负荷； 3）起重机械的安全装置缺乏或失灵； 4）吊件撞倒设备或积物； 5）现场起吊时，指挥者乱指挥或指挥信号不明； 6）没有捆扎牢固吊运物品； 7）起重设备带病运转。 | 物件受到损坏，人员遭受伤害 | Ⅱ | 1）起重机司机必须经过专业技术训练和安全教育，经考试合格方能进行独立操作； 2）开车前应检查机械和电气传动装置、制动装置、防护装置是否完好可靠； 3）起重机司机必须在得到指挥信号后方能进行操作，起重机起动时应先响铃； 4）工作停歇时，不准将起重物件悬吊在空中； 5）运行中地面有人或落放吊物时，应响铃警告。严禁吊物在人头上越过。吊运物不得离地面过高； 6）运行时，严禁有人上下桥式起重机，严禁检修和调整机件； 7）露天的桥式起重机遇有暴雨、雷击、或六级以上大风时，应停止工作，切断电源。车轮前后应塞垫块卡牢； 8）夜间作业时，应有良好的照明。 |
| 物体打击 | 高处有浮物等 | 1）物件（如工具、配件、物料）未在指定位置落下； 2）物料堆放过高、不稳 | 物件和人处于不安全部位 | 1）安全防护措施有缺陷； 2）设备（设施）有故障； 3）人员违章操作； 4）在危险地点停留 | 物件受到损坏，人员遭受伤害。 | Ⅱ | 1）高处不能有浮物，需要时应固定好； 2）将要倒塌的设施要及时修复或拆除； 3）作业人员戴好安全帽及穿好劳动防护用品； 4）加强防止物体打击的检查和安全管理工作； 5）加强对职工进行有关的安全教育 |
| 低温冻伤 | 液氩泄漏 | 人员操作时接触低温物质 | 人员冻伤 | 1）安全装置缺失依法液化气体泄漏： 2）低温液体泵连接管道、阀门破碎导致液化气体泄漏； 3）人员操作失误导致液化气体泄漏。 | 人员冻伤 | Ⅱ | 1）生产过程采用机械化、密闭化、自动化，消除和降低高、低温危害； 2）根据工艺特点制定工艺操作规程和安全作业规程并严格按规程操作； 3）为作业人员按国家标准要求配备相应的劳动防护用品并教育、监督作业人员正确佩戴和使用； 4）加强安全管理，提高作业人员的个体防护意识。 |
| 高处坠落 | 进行登高、架设、维修、安装等作业；日常巡检 | 1）高处作业场所有洞无盖、临边无栏，不小心造成坠落； 2）无脚手架、板，造成高处坠落； 3）梯子无防滑、强度不够、人字梯无拉绳等造成坠落； 4）高空人行道、屋顶、及护栏等锈蚀损坏，强度不够，造成坠落； 5）未穿防滑鞋，未系安全带或防护用品穿戴不当，造成滑跌坠落； 6）脚手架、梯未固定好或强度不够，造成坠落； 7）在大风、暴雨、雷电、霜雪、冰冻等条件下登高作业，造成跌落； 8）吸入刺激性气体，或氧气不足或身体不适造成跌落； 9）身体突然不适或恐高症造成坠落； 10）作业时注意力不集中或戏闹，不慎坠落 | 1）2m以上高度坠落； 2）作业面下是机器设备或混凝土等硬质地面 | 1）无脚手架和防坠落措施，踩空或支撑物倒塌； 2）高处作业面下无安全网； 3）未系安全带或安全带挂结不可靠，损坏等； 4）工作时精力分散或带病作业； 5）违反“十不登高”； 6）劳动纪律松懈； 7）违章指挥、违章作业； 8）吊装口无防护栏 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1）登高作业人员必须严格执行“十不登高”； 2）登高作业人员必须戴好安全帽，系挂好安全带，穿好防滑鞋紧身工作服； 3）搭设脚手架等防坠落措施； 4）在高空人行道、屋顶、塔杆以及其它危险的高处临时作业，要装设防护栏杆或安全网； 5）进入容器工作时要检测分析、含氧量等，以确定可否进入工作，并要有现场监护； 6）上下层进行立体作业时，中间必须搭设严密牢固的中间隔板、罩棚等隔离设施； 7）临边、洞口要做到“有洞必有盖、有边必有栏”； 8）对平台、栏杆、护墙以及安全带、安全网等要定期检查，确保完好； 9）六级以上大风、暴雨、雷电、下雪、大雾等恶劣天气应停止高处作业； 10）可以在平地做的作业，尽量不要拿到高处去做，即“高处作业平地做”； 11）加强对登高作业人员的安全教育、培训、考核工作，严禁违章。 |
| 噪声与振动 | 噪声、振动 | 作业人员在机泵类等噪声、振动强度过大的场所作业 | 个体防护用品（如护耳器）缺乏或失效 | 1）装置未设置降噪减振措施； 2）未戴个体护耳器； 3）护耳器无效。 | 听力损伤、人员伤害 | Ⅱ | 1）采取隔声、吸声、消声、减振等措施； 2）佩带适宜的护耳器； 3）事先做好充分准备，尽量减少不必要的停留时间。 |
| 车辆伤害 | 运输车辆进入厂区 | 1）车辆有故障或车速太快； 2）警示标志不明显； 3）超载驾驶，疲劳驾驶，司机驾驶反应不及时； 4）路面不太好（如缺陷、障碍物、冰雪等）。 | 车辆撞击人员、设备 | 1）驾驶员违章行驶； 2）驾驶员精力不集中（如抽烟、谈话等）； 3）酒后驾车； 4）疲劳驾驶； 5）驾驶员心境差、激情驾驶。 | 人员伤害财产损失 | Ⅱ | 1）增设交通标志（包括限速行驾标志）； 2）保持路面状态良好； 3）驾驶员遵守交通规则，不违章行驶； 4）加强对驾驶员的教育和管理（如在行驶中不抽烟、不谈话、不疲劳驾驶、不激情驾驶等）； 5）不超载、超速行驶； 6）车辆保证完好状态。 |

小结：本项目存在的主要危险是：火灾爆炸，其危险等级为Ⅲ级（危险级）；窒息、腐蚀灼烫、触电、机械伤害、起重伤害、物体打击、低温冻伤、高处坠落、噪声与振动、车辆伤害等，其危险等级为Ⅱ级（临界级）。

F4.3作业条件危险性评价法

各作业场所固有危险程度见附表4.3-1。

附表4.3-1  作业条件危险性评价结果汇总表

| 作业场所 | 作业岗位 | 危险有害因素 | 可能性 （L） | 频繁程度（E） | 事故后果（C） | 危险性等级（D） | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锆还蒸车间 | 生产操作、巡检、检修 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 40 | 240 | 高度危险 |
|  |  | 窒息 | 1 | 6 | 7 | 42 | 比较危险 |
|  |  | 腐蚀与灼烫 | 3 | 6 | 3 | 54 | 比较危险 |
|  |  | 触电 | 1 | 3 | 1 | 3 | 稍有危险 |
|  |  | 机械伤害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 稍有危险 |
|  |  | 高处坠落 | 1 | 3 | 15 | 45 | 比较危险 |
|  |  | 物体打击 | 1 | 3 | 3 | 9 | 稍有危险 |
|  |  | 噪声与振动 | 3 | 6 | 1 | 18 | 稍有危险 |
| 海绵锆破碎车间 | 破碎、巡检、检修 | 触电 | 1 | 3 | 1 | 3 | 稍有危险 |
|  |  | 机械伤害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 稍有危险 |
|  |  | 高处坠落 | 1 | 3 | 15 | 45 | 比较危险 |
|  |  | 物体打击 | 1 | 3 | 3 | 9 | 稍有危险 |
|  |  | 噪声与振动 | 3 | 6 | 1 | 18 | 稍有危险 |

通过作业条件危险性评价可知，本项目锆还蒸车间作业危险程度为高度危险，海绵锆破碎车间作业危险程度为比较危险。

附件F5评价依据

主要依据国家有关的法律、法规、标准、规范和相关文献资料如下。

F5.1法律

- 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]第八十八号，2021年09月01日实施）

- 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令[2021]第八十一号，20121年04月29日实施）

- 《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令[2014]第九号，2015年01月01日实施）

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令[2024]第二十五号，2024年11月01日实施）

- 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令[2018]第二十四号，2018年12月29日实施）

- 《中华人民共和国气象法》（中华人民共和国主席令[2016]第五十七号，2016年11月07日实施）

- 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令[2013]第四号，2014年01月01日实施）

F5.2法规

- 《工伤保险条例》（国务院令〔2010〕第586号，2011年1月1日施行）

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，2013年12月7日国务院令第645号令进行修改，2013年12月7日实施）

- 《安全生产许可证条例》（国务院令第653号，2014年7月29日施行）

- 《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2019年4月1日施行）

- 《特种设备安全监察条例（2009修正）》（国务院令第549号，2009年05月01日实施）

- 《气象灾害防御条例》（国务院令第687号，2017年10月07日实施）

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国国务院令〔2007〕第493号，2007年6月1日实施）

- 《辽宁省安全生产条例》（辽宁省人民代表大会常务委员会公告〔14届〕第34号，2025年05月29日实施）

- 《辽宁省突发事件应对条例》（辽宁省人民代表大会常务委员会〔13届〕第十七次会议修订，2020年3月30日实施）

- 《辽宁省消防条例（2022年修订）》（辽宁省人民代表大会常务委员会〔13届〕第二十五次会议修订，2022年11月9日实施）

- 《辽宁省防震减灾条例》（辽宁省人民代表大会常务委员会〔11届〕，2011年06月01日实施）

F5.3规章

- 《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令〔2023〕第7号，2024年02月01日实施）

- 《易制爆危险化学品治安管理办法》（中华人民共和国公安部令第154号，2019年08月10日实施）

- 《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全生产监督管理总局令第3号，2015年5月29原国家安全生产监督管理局令第80号修订，2015年7月1日实施）

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第88号，应急管理部2019年2号令修订，2019年9月1日实施）

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安全生产监督管理总局令第30号，2015年5月29日原国家安全监督管理局令第80号修订，2015年7月1日实施）

- 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号，国家安全生产监督管理总局令第79号修订，2015年07月01日施行）

- 《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令44号，2015年5月29日原国家安全监督管理局令第80号修订，2015年7月1日实施）

- 《工作场所职业卫生监督管理规定》（原国家安全生产监督管理总局令第47号，2012年6月1日实施）

- 《防雷装置设计审核和竣工验收规定》（中国气象局令第21号(2011) 颁布，2011年9月1日起施行）

- 《防雷减灾管理办法》（中国气象局令2011年第20号，2011年9月1日起实施；中国气象局令2013年24号修订，自2013年6月1日起施行）

- 《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（国家安全生产监督管理总局令第91号，2018年03月01日实施）

- 《辽宁省雷电灾害防御管理规定》（辽宁省人民政府令第180号，2005年4月1日实施）

- 《辽宁省企业安全生产主体责任规定（2021修正二）》（辽宁省人民政府令〔2021〕第341号修改，2024年05月18日施行）

F5.4规范性文件

- 《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（国家安全监管总局 安监总危化〔2007〕255号，2007年12月12日实施）

- 《国务院安全生产委员会关于印发<安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）>的通知》（安委（2024）2号，2024年02月06日实施）

- 《应急管理部办公厅关于印发<危险化学品企业生产安全事故应急准备指南>的通知》（应急厅〔2019〕62号，2019年12月31日实施）

- 《危险化学品目录（2022修正）》（应急管理部等十部门公告[2022]年第8号，2023年01月01日实施）

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（国家安全生产监督管理总局安监总管三[2009]第116号，2009年6月12日实施）

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》（国家安全生产监督管理总局安监总管三[2011]第95号，2011年7月1日实施）

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（国家安全生产监督管理总局安监总管三[2011]第142号，2011年7月1日实施）

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（国家安全生产监督管理总局 安监总管三[2013]3号，2013年1月15日实施）

- 《易制爆危险化学品目录（2017年版）》（公安部公告2017年05月11日施行）

- 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号，2010年07月19日实施）

- 《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕第186号，2010年11月03日实施）

- 《国家安全监管总局关于印发<化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>和<烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>的通知》（安监总管三〔2017〕121号，2017年11月13日施行）

- 《应急管理部、国家发展改革委、工业和信息化部、市场监管总局关于印发<危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）>的通知》（应急〔2022〕52号，2022年06月10日实施）

- 《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财政部 应急部 财资[2022]136号，2022年11月21日起实施）

- 《国家安全生产监督管理总局、国家发展改革委员会、工业和信息化部、住房和城乡建设部关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（安监总管三〔2012〕87号，2012年06月29日实施）

- 《国家安全监管总局、住房城乡建设部关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕第76号，2013年06月20日实施）

- 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号，2013年07月29日实施）

- 《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116号，2014年11月13日实施）

- 《特种设备目录》（国家质检总局2014年第114号，2014年10月30日实施）

- 《国家安全监管总局关于印发遏制危险化学品和烟花爆竹重特大事故工作意见的通知》（安监总管三〔2016〕62号，2016年06月03日实施）

- 《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录的（第一批）>通知》（应急厅〔2020〕38号，2020年10月23日实施）

- 《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录的（第二批）>通知》（应急厅〔2024〕86号，2024年03月12日实施）

- 《淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（国家安全生产监督管理总局 安监总科技〔2016〕137号，2016年12月16日实施）

- 《推广先进与淘汰落后安全技术装备目录（第二批）》（原国家安全监管总局、科技部、工业和信息化部公告〔2017〕第19号，2017年12月21日实施）

- 《应急管理部办公厅关于印发<危险化学品企业安全分类整治目录的（2020年）>的通知》（应急厅〔2020〕84号，2020年10月31日实施）

- 《职业病危害因素分类目录》（国卫疾控发〔2015〕92号，2015年11月17日实施）

- 《职业病分类和目录》（国卫疾控发〔2013〕48号，2013年12月23日实施）

- 《辽宁省安全生产监督管理局贯彻落实〈生产安全事故应急预案管理办法〉实施细则》（辽安监应急〔2017〕5号，2017年09月13日实施）

- 《辽宁省安全生产监督管理局关于印发辽宁省遏制危险化学品和烟花爆竹重特大事故实施方案的通知》（辽安监管三〔2016〕11号，2016年07月06日实施）

- 《辽宁省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》（辽安监管三〔2016〕24号，2016年12月1日实施）

- 《辽宁省安监局关于进一步加强危险化学品安全生产许可证颁发管理工作的通知》（辽安监危化〔2018〕20号，2018年08月17日实施）

- 《关于修改关于加强全省化工企业检维修作业安全管理的指导意见的通知》（辽安监危化〔2017〕22号，2017年11月28日实施）

F5.5技术标准、规范

- 《安全评价通则》（AQ 8001-2007）

- 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）

- 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）

- 《化工企业总图运输设计规范》（GB 50489-2009）

- 《化工企业安全卫生设计规范》（HG 20571-2014）

- 《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）

- 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）

- 《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-2023）

- 《石油化工工厂布置设计规范》（GB 50984-2014）

- 《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）

- 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB 17914-2013）

- 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB 4387-2008）

- 《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）

- 《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB 50046-2018）

- 《化学工业建（构）筑物抗震设防分类标准》（GB 50914-2013）

- 《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB 50011-2010）

- 《石油化工建筑物抗爆设计标准》（GB/T 50779-2022）

- 《化工企业腐蚀环境电力设计规程》（HG/T 20666-1999）

- 《工业设备绝热工程设计规范》（GB 50264-2013）

- 《设备及管道绝热技术通则》（GB/T 4272-2024）

- 《电热装置的安全 第4部分：对电阻加热装置的特殊要求》（GB 5959.4-2008）

- 《工业设备及管道绝热工程设计规范》（GB 50264-2013）

- 《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055-2011）

- 《室外给水设计标准》（GB 50013-2018）

- 《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）

- 《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）

- 《建筑照明设计标准》（GB 50034-2024）

- 《防止静电事故通用要求》（GB 12158-2024）

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）

- 《20kV及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）

- 《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）

- 《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）

- 《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）

- 《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB/T 13955-2017）

- 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB/T 50062-2008）

- 《石油化工腐蚀环境电力设计规范》（SH/T 3200-2018）

- 《系统接地的型式及安全技术要求》（GB 14050-2008）

- 《导（防）静电地面设计规范》（GB 50515-2010）

- 《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）

- 《石油化工装置防雷设计规范（2022版）》（GB 50650-2011）

- 《石油化工静电接地设计规范》（SH/T 3097-2017）

- 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50019-2015）

- 《化工采暖通风与空气调节设计规范》（HG/T 20698-2009）

- 《氩》（GB/T 4842-2017）

- 《空温式气化器技术要求》（T/CCGA 20020-2025）

- 《分散型控制系统工程设计规范》（HG/T 20573-2012）

- 《石油化工安全仪表系统设计规范》（GB/T 50770-2013）

- 《石油化工仪表管道线路设计规范》（SH/T 3019-2016）

- 《石油化工仪表接地设计规范》（SH/T 3081-2019）

- 《石油化工仪表系统防雷设计规范》（SH/T 3164-2021）

- 《仪表配管配线设计规范》（HG/T 20512-2014）

- 《工业企业电气设备抗震设计规范》（GB 50556-2010）

- 《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018 ）

- 《石油化工自动化仪表选型设计规范》（SHT 3005-2016）

- 《石油化工电信设计规范》（SH/T 3153-2021）

- 《消防应急照明和疏散指示系统》（GB 17945-2010）

- 《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）

- 《有色金属工程设计防火规范》（GB 50630-2010）

- 《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1986）

- 《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB 36894-2018）

- 《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T 37243-2019）

- 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）

- 《安全色》（GB 2893-2008）

- 《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）

- 《图形符号 安全色和安全标志 第1部分：安全标志和安全标记的设计原则》（GB/T 2893.1-2013）

- 《安全色和安全标志》（GB 2894-2025）

- 《消防安全标志设置要求》（GB 15630-1995）

- 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231-2003）

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》（GB 4053.1-2009）

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》（GB 4053.2-2009）

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB 4053.3-2009）

- 《机械安全 避免人体各部位挤压的最小间距》（GB 12265.3-1997）

- 《起重机械安全规程 第1部分：总则》（GB/T 6067.1-2010）

- 《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》（GB 16483-2008）

- 《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB 50483-2009）

- 《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T 50087-2013）

- 《钢结构通用规范》（GB 55006-2021）

- 《高处作业分级》（GB/T 3608-2008）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）

- 《<工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素>行业标准第2号修改单》（GBZ 2.1-2019/XG2-2024）

- 《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）

- 《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ 230-2010）

- 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ 158-2003）

- 《中华人民共和国劳动部噪声作业分级》（LD 80-1995）

- 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013-2008）

- 《化学品作业场所安全警示标志规范》（AQ3047-2013）

- 《生产安全事故应急演练基本规范》（YJ/T 9007-2019）

- 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2023）

- 《个体防护装备选用规范》（GB/T 11651-2008）

F5.6参考资料

（1）《安全评价》                  煤炭工业出版社

（2）《危险化学品安全技术全书》    化学工业出版社

（3）《新编危险物品安全手册》      化学工业出版社

（4）《化工安全技术与管理》        化学工业出版社

附件F6被评价单位提供的原始资料目录

（1）营业执照

（2）项目备案证明

（3）土地证明文件

（4）总平面布置图

（5）工艺流程图