# 前  言

辽宁中信生物科技有限公司位于辽宁省铁岭市昌图县老四平工业园区，为有限责任公司，法定代表人闫石，注册资本：人民币柒仟万元整，成立于2007年08月16日，主要从事饲料、氯化胆碱等产品的生产经营活动。

目前，该企业氯化胆碱生产用原料环氧乙烷、三甲胺及盐酸属于危险化学品，且该公司危险化学品的储罐区储存的危险化学品已构成危险化学品重大危险源。

辽宁中信生物科技有限公司原法定代表人为张勇，于2025年03月26日变更法定代表人为闫石，本次评价将变更企业的法定代表人。

辽宁中信生物科技有限公司于2022年由辽宁中咨华宇环保技术有限公司编制危险化学品重大危险源安全评估报告，至此已满三年，根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》的有关规定，重大危险源安全评估已满三年的，危险化学品单位应当对危险化学品重大危险源进行安全评估并确定危险化学品重大危险源等级。构成重大危险源的危险化学品单位应当对重大危险源进行辨识、安全评估及分级，并向所在地县级以上人民政府应急管理部门备案。

为此，辽宁中信生物科技有限公司特委托具有安全评价资质的辽宁诺诚安全科技有限公司对辽宁中信生物科技有限公司进行危险化学品重大危险源辨识确认和评估分级，并编制危险化学品重大危险源安全评估报告。

在此，对本危险化学品重大危险源安全评估报告编制过程中给予大力支持的辽宁中信生物科技有限公司相关领导及负责人，表示衷心的感谢。

# 目  录

1概述	1

1.1安全评估目的	1

1.2安全评估依据	1

1.3安全评估范围	12

1.4安全评估程序	12

2重大危险源基本情况	14

2.1单位概况	14

2.2危险化学品重大危险源辨识与分级	15

2.3周边环境及总平面布置	20

2.4工艺流程、主要设备布局及其上下游生产装置的关系	29

2.5主要设备	32

2.6配套和辅助工程名称、能力（或者负荷）、介质（或者物料）来源	34

2.8组织机构和人员配备	40

3事故发生的可能性及危害程度	41

3.1物质危险因素分析	41

3.2生产、储存过程的危险、有害因素分析	45

3.3检维修中的危险、有害因素分析	56

3.4出现火灾、爆炸、中毒事故造成人员伤亡的范围及危害程度	59

4定性、定量分析	64

4.1个人风险和社会风险评价	64

4.2事故后果模拟	82

4.3外部安全防护距离	86

4.4多米诺半径	94

5可能受事故影响的周边场所、人员情况	100

5.1项目周边24小时经营和生活情况	100

5.2项目与周边单位生产、经营活动和居民生活的影响情况	100

6重大危险源辨识、分级的符合性分析	100

6.1重大危险源单元的划分的符合性	100

6.2危险化学品重大危险源分级的符合性	101

7安全管理措施、安全技术和监控措施	102

7.1重大危险源安全管理措施	102

7.2安全技术和监控措施	107

7.3符合性评价	108

8事故应急措施	120

8.1事故应预案	120

8.2应急资源	121

8.3应急措施	124

9评估结论及建议	126

9.1评估结论	126

9.2符合性评价	127

9.3建议	127

附件	130

# 1概述

## 1.1安全评估目的

贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，进一步加强重大危险源的监督管理，完成重大危险源评估分级，完善重大危险源安全管理措施、安全技术和监控措施，确保重大危险源相关信息的录入、管理和申报，实现对重大危险源的分级管理、分级监控，落实企业的安全生产主体责任，强化企业内部管理，预防重、特大事故的发生。

## 1.2安全评估依据

本次危险化学品重大危险源安全评估主要依据的法律、法规、规章和技术标准如下：

### 1.2.1法律

- 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第八十八号，2021年9月1日实施）

- 《中华人民共和国特种设备安全法》（国家主席令第四号，2014年1月1日实施）

- 《中华人民共和国消防法》（国家主席令第六号，2021年04月29日实施）

- 《中华人民共和国防震减灾法》（国家主席令第七号，2009年5月1日实施）

- 《中华人民共和国环境保护法》（国家主席令第九号，2015年1月1日起实施）

- 《中华人民共和国气象法》（国家主席令第十四号，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议第三次修正，2016年11月7日起实施）

- 《中华人民共和国劳动法》（国家主席令第二十八号，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修正，2018年12月29日实施）

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（国家主席令第三十一号，第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议第二次修正，2018年10月26日实施）

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（国家主席令第二十五号，第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订，2024年11月1日实施）

### 1.2.2法规

- 《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》（国务院令第302号，2001年4月21日实施）

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，自2007年6月1日起施行）

- 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号，自2009年5月1日起施行）

- 《气象灾害防御条例》（国务院令第687号，2017年10月07日实施）

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，国务院令第645号修订，自2013年12月7日起施行）

- 《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，自2019年4月1日起施行）

- 《辽宁省安全生产条例》（辽宁省第十四届人民代表大会常务委员会第十六次会议修订，自2025年05月29日实施）

- 《辽宁省突发事件应对条例》（辽宁省人民代表大会常务委员会公告〔13届〕第47号，自2020年4月1日起施行）

- 《辽宁省消防条例》（辽宁省人民代表大会常务委员会公告〔13届〕第103号，自2022年11月9日施行）

- 《危险化学品安全使用许可证实施办法（2017修正二）》（国安监令[2017]第89号，自2017年03月06日实施）

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定（2015修正二）》（国安监令[2015]第80号，自2015年07月01日实施）

### 1.2.3部门规章

- 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令40号，2015年3月23日国家安全生产监督管理总局令第79号修订，2015年7月1日实施）

- 《危险化学品目录（2015年版）》（原国家安全生产监督管理总局等十部委公告 2015年第5号，2015年5月1日实施）

- 《危险化学品目录（2022修正）》（应急管理部等十部门公告[2022]年第8号，2023年01月01日施行）

- 《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全生产监督管理总局令第3号；国家安全监管总局令第80号修正，2015年7月1日实施）

- 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第16号，2008年2月1日实施）

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号，自2019年7月11日施行）

- 《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令44号；国家安全监管总局令第80号修正，2015年7月1日实施）

- 《辽宁省雷电灾害防御管理规定》（辽宁省人民政府令第324号，2018年11月26日实施）

- 《辽宁省企业安全生产主体责任规定》（辽宁省人民政府令[2021]第341号，自2021年05月18日实施）

### 1.2.4规范性文件

- 《国家安全监管总局关于印发<化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定>、<烟花爆竹企业保障生产安全十条规定>和<油气罐区防火防爆十条规定>的通知》（国家安全监管总局，安监总政法[2017]15号，2017年3月24日发布）

- 《关于修改<关于加强全省化工企业检维修作业安全管理的指导意见>的通知》（辽宁省安全生产监督管理局 辽安监危化[2017]22号，2017年11月28日发布）

- 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（原国家安全生产监督管理总局 安监总管三[2013]88号，2013年7月29日实施）

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕第116号，自2009年6月12日施行）

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号，自2013年1月15日起施行）

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（原国家安全生产监督管理总局 安监总管三[2011]95号，2011年6月21日实施）

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三[2013]12号，自2013年2月5日施行）

- 《关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（原国家安全生产监督管理总局 安监总厅管三[2011]142号，2011年7月1日实施）

- 《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（原国家安全生产监督管理总局 安监总管三[2010]186号，2010年11月3日实施）

- 《辽宁省安全生产监督管理局贯彻落实〈生产安全事故应急预案管理办法〉实施细则》（辽安监应急〔2017〕5号，2017年9月13日发布）

- 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号，2010年7月19日发布）

- 《辽宁省安全生产委员会关于落实企业全员安全生产责任制的实施意见》（辽安委[2017]45号，2017年12月23日发布）

- 《辽宁省安全生产委员会办公室关于印发<企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作指南>和<城市安全风险分级管控和隐患排查治理工作指南>的通知》（辽安委办〔2017〕99号，2017年12月28日）

- 《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（原国家安全生产监督管理总局 安监总管三[2012]87号，2012年7月1日实施）

- 《关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（原国家安全生产监督管理总局 安监总管三[2014]116号，2014年11月13日实施）

- 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（原国家安全生产监督管理总局 安监总管三〔2017〕121号，2017年11月13日发布）

- 《辽宁省生产安全事故应急预案管理办法实施细则》（辽宁省安全生产监督管理局 辽安监应急[2010]30号，2010年3月30日实施）

- 《辽宁省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》（辽政发[2010]36号，2010年11月11日实施）

- 《国家安全监管总局关于印发<化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录>的通知》（安监总管三[2015]113号，2015年12月14日实施）

- 《国家安全监管总局关于印发遏制危险化学品和烟花爆竹重特大事故工作意见的通知》（安监总管三[2016]62号，2016年6月3日实施）

- 《国务院安委会办公室关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见》（安委办[2008]26号，2008年9月14日实施）

- 《国务院安委会办公室关于全面排查整治危险化学品和烟花爆竹企业安全隐患的通知》（安委办[2011]26号，2011年8月11日实施）

- 《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）》（原国家安全生产监督管理总局 公告 2014年第13号，2014年5月7日实施）

- 《应急管理部办公厅关于印发<危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）>的通知》（应急厅[2021]12号，2021年2月4日实施）

- 《应急管理部关于印发<化工园区安全风险排查治理导则（试行）>和<危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则>的通知》（应急[2019]78号，2019年8月12日实施）

- 《国务院安全生产委员会关于印发<全国危险化学品安全风险集中治理方案>的通知》（安委〔2021〕12号，2022年1月5日实施）

- 《国务院安全生产委员会印发〈关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的若干措施〉的通知》（安委〔2022〕6号）

- 《国务院安委会办公室 应急管理部关于印发<2023年全国“安全生产月”活动方案>的通知》（安委办〔2023〕5号，2023年5月9日实施）

- 《国务院安委会办公室关于印发<安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）>子方案的通知》（安委办〔2024〕1号，2024年1月23日实施）

- 《国务院安委会办公室关于学好用好重大事故隐患判定标准的通知》（安委办〔2024〕2号，2024年4月15日实施）

- 《国务院安委会办公室 应急管理部关于开展2024年全国“安全生产月”活动的通知》（安委办〔2024〕3号，2024年5月6日实施）

- 《特种设备安全监督检查办法》（国家市场监督管理总局令第57号，自2022年7月1日起施行）

- 《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（国家市场监督管理总局令第74号，自2023年5月5日起施行）

- 《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告[2021年修订]》（国家市场监督管理总局公告2021年第41号，自2022年6月1日起实施）

- 《市场监管总局办公厅关于实施<特种设备安全监督检查办法>若干问题的意见》（市监特设发〔2022〕59号，2022年6月22日实施）

- 《市场监管总局办公厅关于开展特种设备安全隐患排查整治的通知》（市监特设发〔2023〕37号，2023年5月05日实施）

- 《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日实施）

- 《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令[2023]7号，2024年2月1日施行）

- 《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）>的通知》（应急厅〔2020〕38号，2020年10月23日实施）

- 《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）>的通知》（应急厅〔2024〕86号，2024年3月12日实施）

### 1.2.5标准、规范

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）

- 《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB 36894-2018）

- 《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T 37243-2019）

- 《化工企业定量风险评价导则》（AQ/T 3046-2013）

- 《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》（AQ 3035-2010）

- 《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ 3036-2010）

- 《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》（GB 17681-2024）

- 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）

- 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）

- 《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）

- 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》（SH/T 3047-2021）

- 《石油化工生产建筑设计规范》（SH/T 3017-2013）

- 《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）

- 《化工企业安全卫生设计规范》（HG 20571-2014）

- 《石油化工安全仪表系统设计规范》（GB/T 50770-2013）

- 《石油化工分散控制系统设计规范》（SH/T 3092-2013）

- 《石油化工给水排水系统设计规范》（SH/T 3015-2019）

- 《石油化工钢结构防火保护技术规范》（SH 3137-2013）

- 《石油化工建（构）筑物抗震设防分类标准》（GB 50453-2008）

- 《石油化工装置防雷设计规范（2022版）》（GB 50650-2011）

- 《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）

- 《石油与石油设施雷电安全规范》(GB 15599-2009)

- 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231-2003）

- 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ 158-2003）

- 《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）

- 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB 17914-2013）

- 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）

- 《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》（HG/T 20660-2017）

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1986）

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2022）

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）

- 《化学品分类和危险性公示 通则》（GB 13690-2009）

- 《危险货物品名表》（GB 12268-2012）

- 《危险货物分类和品名编号》（GB 6944-2012）

- 《化学品安全标签编写规定》（GB 15258-2009）

- 《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》（GB/T 16483-2008）

- 《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T 8196-2018）

- 《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ/T 230-2010）

- 《高处作业分级》（GB/T 3608-2008）

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）

- 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分 化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）

- 《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分 物理因素》（GBZ 2.2-2007）

- 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）

- 《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）

- 《储罐区防火堤设计规范》（GB 50351-2014）

- 《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）

- 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）

- 《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-2023）

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）

- 《消防应急照明和疏散指示系统》（GB 17945-2024）

- 《消防安全标志设置要求》（GB 15630-1995）

- 《固定消防炮灭火系统设计规范》（GB 50338-2003）

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》（GB 4053.1-2009）

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》（GB 4053.2-2009）

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB 4053.3-2009）

- 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB/T 50062-2008）

- 《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）

- 《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）

- 《20kV及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）

- 《泡沫灭火系统技术标准》（GB 50151-2021）

- 《危险场所电气防爆安全规范》（AQ 3009-2007）

- 《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055-2011）

- 《工业电视系统工程设计标准》（GB/T 50115-2019）

- 《中华人民共和国劳动部噪声作业分级》（LD 80-1995）

- 《石油化工静电接地设计规范》（SH/T 3097-2017）

- 《防止静电事故通用要求》（GB 12158-2024）

- 《分散型控制系统工程设计规范》（HG/T 20573-2012）

- 《石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定》（SH/T 3043-2014）

- 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50019-2015）

- 《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T 50011-2010）

- 《化学品分类和标签规范 第7部分：易燃液体》（GB 30000.7-2013）

- 《化学品分类和标签规范 第18部分：急性毒性》（GB 30000.18-2013）

- 《化学品分类和标签规范 第19部分：皮肤腐蚀刺激》（GB 30000.19-2013）

- 《化学品分类和标签规范 第20部分：严重眼损伤∕眼刺激》（GB 30000.20-2013）

- 《化学品分类和标签规范 第25部分：特异性靶器官毒性一次接触》（GB 30000.25-2013）

- 《化学品分类和标签规范 第26部分：特异性靶器官毒性反复接触》（GB 30000.26-2013）

- 《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）

- 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）

- 《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）

- 《安全评价通则》（AQ 8001-2007）

- 《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）

- 《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）

- 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2023）

## 1.3安全评估范围

评估对象：辽宁中信生物科技有限公司

评估范围：辽宁中信生物科技有限公司厂区内涉及危险化学品重大危险源的生产装置、储存场所、与其配套的辅助设施及重大危险源安全管理等。

评估内容：三甲胺储罐、环氧乙烷储罐、装卸设施、控制室、辅助用房、公用工程房等。

辽宁中信生物科技有限公司内未构成危险化学品重大危险源的装置、设施不在本次安全评估范围内。

## 1.4安全评估程序

辽宁诺诚安全科技有限公司在与辽宁中信生物科技有限公司签署技术服务合同后，立即组织专业人员对其厂区及相关证照等法律文书等资料进行调查核实，并对其危险化学品重大危险源进行辨析，明确危险化学品重大危险源等级，对可能出现的主要事故类型和事故等级进行确认，提出安全对策措施，并编制安全评估报告。具体评估程序，见图1.4-1。

重大危险源基本情况

事故发生的可能性及危害程度

重大危险源辨识、分级的符合性分析

定性、定量分析事故发生的可能性及危害程度

是否属于一、二级重大危险源且毒性气体、爆炸品或液化易燃气体实际存在（在线）量与临界量比值之和大于或等于1的

重大危险源辨识与等级划分

评估结论

安全对策措施及应急措施

采用定量风险评价方法进行安全评估，确定个人和社会风险值

是

否

图1.4-1  危险化学品重大危险源评估程序

# 2重大危险源基本情况

## 2.1单位概况

辽宁中信生物科技有限公司位于辽宁省铁岭市昌图县老四平工业园区，为有限责任公司，法定代表人闫石，注册资本：人民币柒仟万元整，成立于2007年08月16日，主要从事饲料、氯化胆碱等产品的生产经营活动，生产规模为年产氯化胆碱10000吨。

辽宁中信生物科技有限公司于2022年12月21日取得了危险化学品重大危险源备案登记表。有效期：2022年12月21日到2025年12月20日。

辽宁中信生物科技有限公司于2023年01月17日取得危险化学品安全使用许可证，编号为辽铁危化使字[2023]000001，许可范围：环氧乙烷。

该公司现有员工95人，设有安全管理机构，并配有2名专职安全管理人员及1名注册安全工程师。

辽宁中信生物科技有限公司应急预案已于2025年07月30日在铁岭市应急管理局备案。

近三年情况：

- （1）辽宁中信生物科技有限公司于2023年01月06日完成了三甲胺储罐及相关设施安全隐患治理项目的验收，并由辽宁力康职业卫生与安全技术咨询服务有限公司出具了《辽宁中信生物科技有限公司三甲胺储罐及相关设施安全隐患治理项目验收安全评价报告》。改造后，三甲胺罐区重大危险源级别改变，变为三级危险化学品重大危险源。

- （2）据2022年辽宁中咨华宇环保技术有限公司出具的危险化学品重大危险源安全评估报告可知，2022年10月至2022年12月，辽宁中信生物科技有限公司对三甲胺储罐及相关设施安全隐患治理项目进行了整改。整改后环氧乙烷及三甲胺罐区构成三级危险化学品重大危险源，取得重大危险源备案登记表三年以来，该企业储存介质及规模无变化。

（3）辽宁中信生物科技有限公司原法定代表人为张勇，于2025年03月26日变更法定代表人为闫石，本次评价将变更企业的法定代表人。

（4）近三年周边环境及总平面布置、使用危险化学品品种及使用量、主要生产工艺、主要设备设施无变化。

（5）辽宁中信生物科技有限公司非常重视安全生产工作，强化安全管理，保证安全生产资金的投入，每年按规定比例投入安全资金用于购置、维护、检测、检验安全设施、设备；加强安全设施维护与更新；人员的安全培训；劳动保护用品的发放等。

（6）辽宁中信生物科技有限公司非常重视日常生产中的隐患排查和治理工作，近三年共排查出多项治理隐患项目，并已安全按整改计划完成整改。

## 2.2危险化学品重大危险源辨识与分级

### 2.2.1辨识依据

对重大危险源的辨识主要是依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）。

危险化学品重大危险源是长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

危险化学品重大危险源的辨识依据是危险化学品的危险特性及其数量。

重大危险源的辨识指标有两种情况：

（1）单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

（2）单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。

S=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn，若计算结果≥1则构成危险化学品重大危险源。

式中q1、q2，…，qn为每种危险物质实际存在量，t。

Q1、Q2，…，Qn为与各危险物质相对应的临界量，t。

其中，物质临界量的确定依据为《危险化学品重大危险源辨识》的表1，而未在表1中的危险化学品，依据其危险特性，根据《危险化学品重大危险源辨识》的表2确定其临界量。

### 2.2.2危险化学品重大危险源辨识

（1）危险化学品重大危险源单元划分

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）的规定，单元一般分为生产单元和储存单元，其中，生产单元指危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔接线划分为独立的单元；储存单元指用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

因此，划分为1个生产单元，为甲类车间（水剂车间）单元；2个储存单元，分别为环氧乙烷储罐区单元、三甲胺储罐区单元。

（2）危险化学品重大危险源辨识

甲类车间单元主要涉及的危险化学品为环氧乙烷和三甲胺溶液。

其中，环氧乙烷可在表1中确定其临界量，为10t。

而三甲胺溶液属于易燃液体类别3（W5.4），根据表2其临界量取5000t，但在三甲胺储存及反应过程中工作温度均高于沸点，根据表2（W5.1）临界量为10t。

表2.2-1  重大危险源设计存储量表

| 序号 | 辨识单元 | 名称 | 设计存储量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水剂车间 | 环氧乙烷 | 一共三套装置，管线和缩合反应器内存在，环氧乙烷在缩合反应器内占一半量。 管线内：0.07t 缩合反应器： 60m3/2*1.5*1.29kg/m3=58.05kg=0.05805t 三套装置共：0.384t |
|  |  | 三甲胺 | 一共三套装置，管线和成盐反应器内存在，三甲胺在成盐反应器内占一半量。 管线内：0.11t 成盐反应器： 45m3/2*2.09*1.29kg/m3=60.66225kg=0.06066225t三套装置共：0.512t |
| 2 | 环氧乙烷罐区 | 环氧乙烷 | 143m3*870kg/m3＝124410Kg＝124.41t |
| 3 | 三甲胺罐区 | 三甲胺 | 100m3*660kg/m3＝66000Kg＝66t |

表2.2-2  重大危险源辨识物质名称及临界量表

| 序号 | 辨识单元 | 名称 | 设计存储 量（t） | 临界量 （t） | 计算结果 | 辨识结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水剂车间 | 环氧乙烷 | 0.384 | 10 | 0.0385 | ∑qn/Qn=0.0385+0.0512=0.0897<1未构成重大危险源 |
|  |  | 三甲胺 | 0.512 | 10 | 0.0512 |  |
| 2 | 环氧乙烷罐区 | 环氧乙烷 | 124.41 | 10 | 12.441 | ∑qn/Qn=12.441>1 构成重大危险源 |
| 3 | 三甲胺罐区 | 三甲胺 | 66 | 10 | 6.6 | ∑qn/Qn=6.6>1 构成重大危险源 |

根据上表可知，环氧乙烷储罐区、三甲胺储罐区单元已构成危险化学品重大危险源。

### 2.2.3危险化学品重大危险源分级

根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》和《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）的要求，对危险化学品重大危险源进行分级。

（1）分级指标

采用单元内各种危险化学品实际存在量与其相对应的临界量比值，经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标。

（2）R的计算方法

式中：

R—重大危险源分级指标；

q1，q2，…，qn—每种危险化学品实际存在量（单位：t）；

Q1，Q2，…，Qn—与各危险化学品相对应的临界量（单位：t）；

β1，β2…，βn—与各危险化学品相对应的校正系数；

α—该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。

（3）校正系数β的取值

根据单元内危险化学品的类别不同，设定校正系数β值，在表2.2-2范围内的危险化学品，其β值按表2.2-2确定；未在表2.2-2范围内的危险化学品，其β值按表2.2-3确定。

表2.2-2  毒性气体校正系数β取值表

| 名称 | 校正系数β |
| --- | --- |
| 一氧化碳 | 2 |
| 二氧化硫 | 2 |
| 氨 | 2 |
| 环氧乙烷 | 2 |
| 氯化氢 | 3 |
| 溴甲烷 | 3 |
| 氯 | 4 |
| 硫化氢 | 5 |
| 氟化氢 | 5 |
| 二氧化氮 | 10 |
| 氰化氢 | 10 |
| 碳酰氯 | 20 |
| 磷化氢 | 20 |
| 异氰酸甲酯 | 20 |

表2.2-3  未在表2.2-2中列举的危险化学品校正系数β值取值表

| 类别 | 符号 | β校正系数 |
| --- | --- | --- |
| 急性毒性 | J1 | 4 |
|  | J2 | 1 |
|  | J3 | 2 |
|  | J4 | 2 |
|  | J5 | 1 |
| 爆炸物 | W1.1 | 2 |
|  | W1.2 | 2 |
|  | W1.3 | 2 |
| 易燃气体 | W2 | 1.5 |
| 气溶胶 | W3 | 1 |
| 氧化性气体 | W4 | 1 |
| 易燃液体 | W5.1 | 1.5 |
|  | W5.2 | 1 |
|  | W5.3 | 1 |
|  | W5.4 | 1 |
| 自反应物质和混合物 | W6.1 | 1.5 |
|  | W6.2 | 1 |
| 有机过氧化物 | W7.1 | 1.5 |
|  | W7.2 | 1 |
| 自燃液体和自燃固体 | W8 | 1 |
| 氧化性固体和液体 | W9.1 | 1 |
|  | W9.2 | 1 |
| 易燃固体 | W10 | 1 |
| 遇水放出易燃气体的物质和混合物 | W11 | 1 |

（4）校正系数α的取值

根据危险化学品重大危险源的厂区边界向外扩展500m范围内常住人口数量，按照表2.2-4设定暴露人员校正系数α值。

表2.2-4  暴露人员校正系数α取值表

| 厂外可能暴露人员数量 | 校正系数α |
| --- | --- |
| 100人以上 | 2.0 |
| 50人～99人 | 1.5 |
| 30人～49人 | 1.2 |
| 1～29人 | 1.0 |
| 0人 | 0.5 |

（5）重大危险源分级标准

根据计算出来的R值，按表2.2-5确定危险化学品重大危险源的级别。

表2.2-5  重大危险源级别和R值的对应关系

| 重大危险源级别 | R值 |
| --- | --- |
| 一级 | R≥100 |
| 二级 | 100>R≥50 |
| 三级 | 50>R≥10 |
| 四级 | R<10 |

辽宁中信生物科技有限公司厂区边界向外扩展500m范围内有艾斯克智能装备加工基地、辽宁沈平重型热处理有限公司、昌图县经济开发区消防救援中队、姜家油房等企业，常住人口数量在100人以上，因此，危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数α值取2。

危险化学品的校正系数β按表2.2-2和2.2-3取值，其中表2.2-3中的符号取自《危险化学品重大危险源辨识》表2。

辽宁中信生物科技有限公司危险化学品重大危险源分级情况，见表2.2-6。

表2.2-6  危险化学品重大危险源辨识表（t）

| 序号 | 单元名称 | 物质名称 | 临界量 （t） | 实际量 （t） | q/Q | α | β | R＝α×β×q/Q | 重大危险源 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三甲胺罐区 | 三甲胺 | 10 | 66 | 6.6 | 2 | 1.5 | 19.8 | 三级 |
| 2 | 环氧乙烷罐区 | 环氧乙烷 | 10 | 124.41 | 12.441 | 2 | 2 | 49.764 |  |

辽宁中信生物科技有限公司储存单元三甲胺罐区及环氧乙烷罐区构成三级危险化学品重大危险源。因此，只对三甲胺罐区及环氧乙烷罐区的安全管理、安全技术和监控等设置情况进行安全评估，其他未构成危险化学品重大危险源的装置、设施不在本次安全评估范围内。

## 2.3周边环境及总平面布置

### 2.3.1周边环境

（1）地理位置

辽宁中信生物科技有限公司位于昌图县老四平工业园区，外部交通运输条件良好，地理位置优越。其区域位置情况，见图2.3-1。

辽宁中信生物科技有限公司

图2.2-1  企业区域位置图

（2）周边环境

辽宁中信生物科技有限公司厂址东侧为创业大街，创业大街对面为艾斯克智能装备加工基地和辽宁迈斯矿山机械制造有限公司；南侧为规划用地及光辉路，隔光荣路为昌图县经济开发区消防救援中队；西侧为规划用地，隔规划用地为光辉村姜家油房（村镇）；北侧相邻为辽宁沈平重型热处理有限公司。

企业选址内没有外界电力线穿越，没有输油、输气管线穿越，没有排洪沟穿越。该企业外周围无居民区、商业中心、公园；无学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施；无供水水源、水厂及水源保护区；无车站、码头（按照国家规定，经批准，专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口；无基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地；无河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区；无军事禁区、军事管理区；无法律、行政法规规定予以保护的其他区域的距离符合国家标准或者国家有关规定。

其周边环境情况，见图2.3-2。

图2.2-2  周边环境情况示意图

### 2.3.2总平面布置

该公司总占地面积29497m2。厂区内部西南侧为环氧乙烷罐区，罐区设有1座V=100m3卧式储罐，1座V=43m3卧式储罐，总容积为143m3，火灾危险性类别为甲A类，环氧乙烷罐区东侧为三甲胺罐区，罐区设有2座V=50m3卧式储罐，总容积为100m3，火灾危险性类别为甲A类。

环氧乙烷罐区北侧为盐酸罐区，罐区设有3座V=85m3卧式储罐、1座V=50m3卧式储罐，总容积为305m3。火灾危险性类别为戊类。

盐酸储罐区北侧为消防水罐区，设有2座350m3消防水罐，水罐区北侧为中间体罐区（70%氯化胆碱），设有5座V=30m3立式储罐，1座V=48m3立式储罐，总容积为198m3。火灾危险性类别为戊类。

中间体罐区北侧为消防水池（地下）及循环水池，以及公用工程房（包括消防泵房、发电机房、循环水泵房、锅炉房）

厂区东南部设有办公楼，门卫室和控制室。

厂区中部由南向北设有水剂车间（甲类车间）、灌装间、粉剂一车间（丙类车间）。水剂车间东侧为回收车间（丙类车间）和脱色间（丙类车间）。回收车间地下有1座200m3的事故水池，脱色间北侧有2座中间体罐及1座60m3事故水罐。

厂区东部自南向北依次为辅助用房（厨房、餐厅、更衣室、卫生间）、箱式变压器、叉车充电间（半封闭）。

厂区北侧自西向东依次为环保装置、粉剂二车间（丙类车间）、备品备件库（丁类车间）、原料及成品库（内有硅载体车间，已闲置）、化验室（与原料及成品库贴建，贴建面为无孔洞防火墙）。

厂区设有围墙，设置两个出入口，厂门与厂内、外道路直接相通。

其总平面布置情况，见图2.3-3，厂内构成重大危险源的建（构）筑物与周边设施的防火间距情况，见表2.3-1，厂内构成重大危险源的设施与其他设施的防火间距情况见表2.3-2，储罐间防火间距情况见表2.3-3。

表2.3-1  厂内构成重大危险源的建（构）筑物与厂外周边情况距离表

| 建（构）筑物名称 | 方位 | 厂外周边设施名称 | 类别 | 要求 距离 | 实际 距离 | 规范依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环氧乙烷罐区（全压力式液化烃储罐，总 容积143m3，单罐容积100m3） | 东 | 创业大街 | 其它公路（路边） | 25 | 125 | ② |
|  | 南 | 昌图县经济开发区 消防救援中队 | 公共福利设施 | 150 | 163 | ③ |
|  |  | 光辉路 | 其它公路（路边） | 25 | 125 | ② |
|  | 西 | 光辉村姜家油房 | 村镇 | 150 | 175 | ③ |
|  | 北 | 辽宁沈平重型热处 理有限公司围墙 | - | 120 | 190 | ② |
| 三甲胺储罐（全压力式液化烃储罐，总容积100m3 ，单罐容积50m3） | 东 | 创业大街 | 厂外公路路边- 其它公路 | 20 | 104 | ① |
|  | 南 | 昌图县经济开发区 消防救援中队 | 重要公共建筑 | 100 | 150 | ① |
|  | 西 | 光辉村姜家油房 | 村镇 | 100 | 180 | ① |
|  | 北 | 辽宁沈平重型热处 理有限公司围墙 | - | 35 | 190 | ① |
| 注1：①《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）第4.1.5条；②《石油化工企业防火设计规范（2018年版）》（GB50160-2008）第4.1.9条；③《石油化工企业防火设计规范》（GB50160-2008）第4.1.9条。 注2：在2022年10月~2023年1月对三甲胺罐区进行了改造，安全设施设计采用的是《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）对三甲胺罐区间距进行的设计，故本次对三甲胺罐区的防火间距进行评价时采用《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）。 注3：环氧乙烷罐区按原有的设施设计，采用的是当时现行规范《石油化工企业防火设计规范》（GB50160-2008），故本次对环氧乙烷罐区的防火间距进行评价时采用《石油化工企业防火设计规范（2018年版）》（GB50160-2008），若有符合当时规范而不符合现行规范的，以当时规范为准。 |  |  |  |  |  |  |

表2.3-2  厂内构成重大危险源的设施与厂内其他设施的防火间距情况表

| 建筑名称 | 方位 | 建筑名称 | 规范距离（m） | 实际距离（m） | 依据 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环氧乙烷罐区（全压力式液化烃储罐，甲类，总 容积143m3，单罐容积100m3） | 北侧 | 盐酸罐区（戊 类） | - | 30 | - | - |
|  | 南 | 用地界线 | 30 | 30 | 《石油化工企业防火设计规范（2018年版）》（GB50160-2008） 第 4.2.12条 | 符合 |
|  | 西 | 用地界线 | 30 | 30 | 《石油化工企业防火设计规范（2018年版）》（GB50160-2008） 第 4.2.12条 | 符合 |
|  | - | 环氧乙烷储罐 | 1.5 | 2.5 | 《石油化工企业防火设计规范（2018年版）》（GB50160-2008） 第 6.3.5条注4 | 符合 |
|  | - | 防火堤 | 3 | 3 | 《石油化工企业防火设计规范（2018年版）》（GB50160-2008） 第 6.3.5条 | 符合 |
| 环氧乙烷罐区防火堤 | 东侧 | 三甲胺罐区防火堤 | 7 | 9 | GB51283-2020 第 6.2.13 条 | 符合 |
| 三甲胺储罐（全压力式液化烃储罐，甲类，总容积100m3，单罐容积50m3） | - | 防火堤 | 3 | 3 | GB51283-2020 第 6.3.4 条 | 符合 |
|  | - | 三甲胺储罐 （甲类） | 1.5 | 1.5 | GB51283-2020 第 6.3.3 条 | 符合 |
|  | 东侧 | 办公楼 | 35 | 50 | GB51283-2020 4.2.9条 | 符合 |
|  |  | 卸车鹤管 | 20 | 25 | GB51283-2020 4.2.9条 | 符合 |
|  |  | 泵区 | 15 | 15 | GB51283-2020 6.3.6条 | 符合 |
|  | 南侧 | 用地界线 | 22.5 | 28.1 | GB51283-2020 第 4.2.9条 | 符合 |
|  | 北侧 | 甲类车间（水剂车间） | 35 | 37.5 | GB51283-2020 4.2.9条 | 符合 |
| 环氧乙烷泵 （甲类） | 南 | 用地界线 | 15 | 25.8 | GB51283-2020 第 4.2.9条 | 符合 |
| 三甲胺泵 （甲类） | 南 | 用地界线 | 15 | 29.8 | GB51283-2020 第 4.2.9条 | 符合 |
| 卸车鹤位 | 南 | 泵区 | 10 | 11.8 | GB51283-2020 第 4.2.9条 | 符合 |
| 注1：在2022年10月~2023年1月对三甲胺罐区进行了改造（包括环氧乙烷卸车泵、生产泵及卸车鹤管），安全设施设计采用的是《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）对三甲胺罐区间距进行的设计，故本次对三甲胺罐区的防火间距进行评价时采用《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）。 注2：环氧乙烷罐区按原有的设施设计，采用的是当时现行规范《石油化工企业防火设计规范》（GB50160-2008），故本次对环氧乙烷罐区的防火间距进行评价时采用《石油化工企业防火设计规范（2018年版）》（GB50160-2008），若有符合当时规范而不符合现行规范的，以当时规范为准。 |  |  |  |  |  |  |

小结：环氧乙烷罐区及三甲胺罐区与厂内其他设施间的防火间距均符合《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）的要求。

### 2.3.3项目所在地自然条件，包括地质、气象、水文等

（1）气象条件

辽宁中信生物科技有限公司位于铁岭市昌图县，现将有关情况介绍如下：

极端最高气温                    36℃

极端最低气温                    -33℃

年平均气温                      7.5℃

年平均降水量                    604mm

最大积雪厚度：                  170mm

平均最大积雪厚度：              84mm

雪厚载：                        30kg/㎡

最高风速                        16.9km/h

最低风速                        9.2km/h

最大冻土深度                    1.4m

全年平均雷暴日数                26.4d

年平均降雨日数                  93.8d

（2）水文条件

昌图县西部是辽河冲积平原，西北为风沙区，河流除辽河外，主要支流有招苏台河、二道河、亮子河等，均属辽河水系。境内有辽河、东辽河、招苏台河、二道河、亮子河、马仲河等流域面积超过100平方公里的大中河流15条，已建成中小水库64座，可开发利用的水资源总量达6.1亿立方米。

（3）地震烈度

根据《建筑抗震设计规范》附录A，并结合《中国地震动峰值加速度区划图》，铁岭市昌图县属地震烈度7度区，设计地震分组第一组，设计基本地震加速度值为0.10g。

### 2.3.4主要建（构）筑物

表2.2-4  主要建（构）筑物一览表

| 序号 | 名称 |  | 建筑面积 (m2) | 层数 | 火灾危险性分类 | 耐火等级 | 结构形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公用工程房 | 锅炉房 | 616 | 1 | 丁类 | 二级 | 砖混 |
|  |  | 消防泵房 |  |  |  |  |  |
|  |  | 发电机房 | 20 | 1 | 丙类 | 二级 | 砖混 |
|  | 门卫室、控制室、 物流办公室 |  | 60.96 | 1 | 丁类 | 二级 | 砖混 |
|  | 办公室 |  | 216 | 2 | 民建 | 二级 | 砖混 |
|  | 三甲胺储罐区 |  | 300 | - | 甲类 | 二级 | 构筑物 |
|  | 环氧乙烷储罐区 |  | 260 | - | 甲类 | 二级 | 构筑物 |
|  | 辅助用房 |  | 300 | 1 | 丁类 | 二级 | 砖混 |
|  | 消防水池 |  | - | 1 | 戊类 | 二级 | 砖混 |
|  | 事故水池 |  | - | 1 | 戊类 | 二级 | 砖混 |
| 注：①消防水收容积为500m3； ②事故水池容积200m3。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.3.5生产物料情况

辽宁中信生物科技有限公司的生产主要原料和产品情况如下：

表2.2-5  主要原料和产品一览表

| 序号 | 名称 | 年用量（t） | 储存方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 |  |  |  |  |
| 1 | 三甲胺溶液 | 4300 | 罐存 | 储存于罐区，总容积100m3 ，单罐容积50m3，罐容储存周期根据生产情况为1~2d；从汽车罐车送来的液化三甲胺依次经卸车鹤管、卸车泵卸至三甲胺储罐内，然后用氮气向储罐和汽车罐车进行吹扫，将管道内残余物料吹扫干净；水剂车间生产所需三甲胺经对应生产泵送至水剂车间内。 |
| 3 | 环氧乙烷 | 3200 | 罐存 | 储存于罐区，总容积143m3，储存周期根据生产情况为1~2d；从汽车罐车送来的环氧乙烷依次经卸车鹤管、卸车泵卸至环氧乙烷储罐内，然后用氮气向储罐和汽车罐车进行吹扫，将管道内残余物料吹扫干净；生产所需环氧乙烷经对应生产泵送至反应器内。 |
| 产品 |  |  |  |  |
| 1 | 氯化胆碱（纯） | 10000 | 罐装（水剂） | 储存于罐区 |
|  |  |  | 袋装（粉剂） | 储存于成品库 |

## 2.4工艺流程、主要设备布局及其上下游生产装置的关系

（1）成盐反应工序

向成盐反应器中加入三甲胺和30%的盐酸（盐酸过量）进行初步反应，形成成盐反应液，然后关闭盐酸，再加入三甲胺进行调整，生成三甲胺盐酸盐溶液。

（2）缩合反应

将成盐生成的三甲胺盐酸盐溶液打入缩合罐，再向缩合罐内加入环氧乙烷进行缩合反应，完全反应后，生成62%的氯化胆碱溶液。

反应式为:

(CH3)3N+HCl=(CH3)3N ·HCl

(CH3)3NHCl+(CH2)2O=[HO(CH3)3N(CH2)2]Cl

（3）蒸发浓缩工序

将缩合反应生成的62%的氯化胆碱溶液打入蒸发器内进行蒸发浓缩，根据需求浓缩至70%或75%的溶液后打入氯化胆碱成品罐；或是浓缩至70%的溶液后打入中间体储罐，为粉剂生产使用。

（4）废气吸收工序

生产过程中成盐反应工序将会产生未完全反应的三甲胺废气，缩合反应工序将产生未完全反应的环氧乙烷废气。

三甲胺废气：成盐反应过程中产生的三甲胺废气通过五级吸收处理后，经过废气处理装置（内装活性炭）再一次吸附处理，然后由15m高排气筒排放。

环氧乙烷废气：缩合反应过程产生的环氧乙烷废气通过五级回收处理后，经过废气处理装置（内装活性炭）再一次吸附处理，然后由15m高排气筒排放。

（5）粉剂生产工序

将玉米芯送至混合机，同时向混合机内加入氯化胆碱溶液，充分混合后进入滚筒干燥机内干燥，干燥机出料为氯化胆碱的粉剂，粉剂经过振动筛筛分，出料即为成品。

（6）污水处理流程：

该企业设计水量为1.5m³/h，采用一体化全埋地式结构，位于粉剂一车间南侧空地地下，上部覆土，种植花木、草坪。

污水由排水系统收集后，进入污水处理站的格栅井，去除颗粒杂物后，进入调节池，进行均质均量，调节池中设置液位控制器，再经液位控制仪传递信号，由提升泵送至A级生物接触氧化池，进行酸化水解和硝化反硝化，降低有机物浓度，去除部分氨氮，然后流入O级生物接触氧化池进行好氧生化反应，在此绝大部分有机污染物通过生物氧化、吸附得以降解，从O级生物接触氧化池自流入二沉池，进行泥水分离，在该池内，脱落的生物膜以及其他悬浮物沉降到池底，上部清澈的水流入清水池，清水池内的清水自流出设备后回用或排放。

由格栅截留下的杂物定期装入小车倾倒至垃圾场，二沉池中的污泥部分回流至 A 级生物处理池，另一部分污泥至污泥池进行污泥消化后定期抽吸外运，污泥池上清液回流至调节池再处理。

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕第116号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号）的规定，本项目不涉及危险化工工艺。

工艺流程简图如下图2.4-1所示。

图2.4-1  工艺流程简图

## 2.5主要设备

辽宁中信生物科技有限公司构成重大危险源的罐区的主要设备如表2.5-1所示

表2.5-1  主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 设备规格 | 操作参数 |  | 材质 | 数量 | 安装位置 | 容器内介质名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三甲胺储罐 | 50m3 | 设计温度40℃ 工作温度-20~40℃ | 设计压力 0.5MPa 工作压力 0.3MPa | Q345R | 2 | 三甲胺罐区 | 三甲胺 | 卧式、特种设备、安全泄放装置的起跳压力为0.5Mpa，排放至尾气吸收系统 |
| 2 | 环氧乙烷储罐 | 100m3 | 设计温度40℃ 工作温度-10~20℃ | 设计压力 0.8MPa 工作压力 0.3MPa | 304 不锈钢 | 1 | 环氧乙烷罐区 | 环氧乙烷 | 卧式、特种设备、有保冷设施 |
| 3 | 环氧乙烷储罐 | 43m3 | 设计温度-25~50℃ 工作温度-24~40℃ | 设计压力 0.8MPa 工作压力 0.3MPa | 碳钢 | 1 | 环氧乙烷罐区 | 环氧乙烷 | 卧式、特种设备、有保冷设施 |
| 4 | 三甲胺卸车泵 | N32-222HBM-80-65-200-F | 流量40m3/h；扬程30m；功率6.3kw |  | 铸钢 | 1 | 泵区 | 三甲胺 | 不是特种设备 |
| 5 | 三甲胺卸车鹤管 | AL2543 | DN50mm |  | 不锈钢 | 1 | 卸车区 | 三甲胺 | 不是特种设备 |
| 6 | 环氧乙烷卸车泵 | NA72-222H4BM-65-50-160 | 流量 25m3/h；扬程30m；功率5.5kw |  | 铸钢 | 1 | 泵区 | 环氧乙烷 | 不是特种设备 |
| 7 | 环氧乙烷卸车鹤管 | AL2543 | DN50mm |  | 不锈钢 | 1 | 卸车区 | 环氧乙烷 | 不是特种设备 |
| 8 | 三甲胺生产泵 | IV72-122H4BH-40-25-200 | 流量 25m3/h；扬程 30m；功率3kw |  | 铸钢 | 1 | 泵区 | 三甲胺 | 不是特种设备 |
| 9 | 环氧乙烷生产泵 | IV72-122H4BH-40-25-200 | 流量 25m3/h；扬程30m；功率3kw |  | 铸钢 | 1 | 泵区 | 环氧乙烷 | 不是特种设备 |
| 10 | 输送管道 | Φ57×3.5 | 设计压力2.5Mpa；设计温度50℃ |  | 304 | - | - | 三甲胺、环氧乙烷 | 压力管道 管道级别：GC2 |

## 2.6配套和辅助工程名称、能力（或者负荷）、介质（或者物料）来源

### 2.6.1给排水

（1）给水

该项目新鲜水为消防用水及生活用水。生活用水由厂区内深井提供，消防水由厂区内消防水池及消防水罐提供，水池蓄水量500m3，消防水罐为2 个 350m3储罐。消防水池有低液位报警，低液位时，开启消防水罐并及时启动深井（140米深，3眼）补水泵（3台，单台流量为 10m3/h），补水能力为 30m3/h。

（2）排水

该项目生产废水经厂内统一生物A/O处理池（位于粉剂一车间南侧空地地下）统一处理后排入园区污水处理池厂。

（3）循环水

厂区内设置一个180m3循环水池供生产用，同时循环水池和消防水池之间采用阀门控制，可以作为消防水的补充。

（4）事故水

该企业设1座200m3事故水池和1座60m3的事故水罐，罐区事故水发生时打开雨污分流的污水阀门，事故水流进事故水池及水罐收集处理，达到排放标准后排放。

事故水排水：事故排水经雨水管网重力流排至事故水池及水罐。

1）初期雨水计算

V=Fh/1000=0.0395×15/1000=0.0005925m3

V—污染雨水储存容积（m3）

h—降雨深度，宜取15mm~30mm

F—污染区面积（m2）

2）事故水计算

依据《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T50483-2019）事故储存设施总有效容积的计算如下：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

注：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。

V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。

注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计；

V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V2=∑Q消t消

Q消—发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；

t消—消防设施对应的设计消防历时，h；

V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

V5=10qF

q—降雨强度，mm；按平均日降雨量；

q=qa/n

qa—年平均降雨量，mm；

n—年平均降雨日数。

F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha；

本项目发生一次火灾，（V1+V2-V3）数值最大的情况是环氧乙烷罐区：

存留最大物料量的一套装置的物料量：V1=0m3；

最大消防用水量：V2=554.91m3；

可以转输到其他储存或处理设施的物料量：V3=316.36m3；

进入收集系统的生产废水量：V4=0m3；

进入收集系统的降雨量：qa=604mm；n=93.8d；q=qa/n=6.4mm；

F=0.0395ha；

则V5=10qF=10×6.4×0.0395=2.528m3

（0m3＋554.91m3-316.36m3）+0m3＋2.528m3=241.08m3。

综上所述，厂区设有1座事故水池和2座事故水罐，总容积为260m3，满足要求。

### 2.6.2供配电

（1）供配电

该公司供电由园区统一供应，在厂区设有2台厢式变压器，厂区内各用电设备电源引自配电间，车间电源线路采用电缆直接埋地敷设。该企业生产供电负荷为三级负荷，仪表及控制系统供电、可燃气体及有毒气体报警系统、火灾报警系统的供电负荷，按一级用电负荷中特别重要负荷考虑，设有UPS备用电源。厂区消防用电负荷为二级，消防泵房内设有121kW柴油发电机（型号：R6105AZLD）作为备用电源。市电中断后自动切换至发电机供电。

自动控制系统、火灾报警系统、可燃气体及有毒气体报警系统均设有UPS 备用电源，应急照明系统采用自备蓄电池作为备用电源。

（2）爆炸危险区域划分

重大危险源罐区储存介质为环氧乙烷和三甲胺，三甲胺的级别和引燃温度组别为IIAT4；环氧乙烷的级别和引燃温度组别为IIBT2。

（3）防雷、防静电

储罐区、车间、公用工程房按照二类建筑设防，各类防雷建筑物设置接闪网，各装置利用柱内主钢筋作为引下线，并将引下线连接到主接地网。

露天布置的储罐做环形防雷接地，接地点不少于2处，金属壁厚大于4mm，另设4座避雷针。利用设备本体做接闪器、引下线，设备本体与接地装置相连接。

爆炸火灾危险场所内所有金属构件、电气装置外露可导电部分和装置外导电部分以及可能产生静电的设备、管道、容器等均按规定可靠接地。所有正常不带电的用电设备金属外壳、电缆桥架及爆炸危险区域内的工艺金属设备（容器、塔等）均作可靠接地，并作等电位联接。

各设备、建构筑接地电阻不大于4Ω，罐区等电位联接过渡电阻不大于0.03Ω。

该公司防雷装置经昌图县防雷技术中心进行检测并出具《雷电防护装置检测报告》（1062017025[2025]21679），结论为：该项目整体雷电防护装置综合评定为符合标准。

### 2.6.3通风

重大危险源罐区内储罐均采用自然通风。

### 2.6.4供气

压缩空气来源于粉剂一车间内西侧的空压机，主要用作仪表气源。

氮气来源于辅助用房里的制氮机，主要用于储罐等设备的氮气保护系统，正常压力 1.3-1.6MPa，保证压力 1.1MPa，纯度 99.5%。

### 2.6.5自动控制系统

（1）罐区自控

1）三甲胺储罐：

液位：当液位达到 2.4m 时主控室电脑显示上限报警，当液位达到2.5m时主控室电脑显示上上限报警，紧急切断阀安装在三甲胺储罐进料管线根部，如果卸车过程中出现液位高高限报警，卸车管线上的紧急切断阀联锁切断，卸车泵停止卸料；当液位达到0.3m时主控室电脑显示下限报警，当液位达到0.2m时主控室电脑显示下下限报警，连锁切断出料。

压力：当压力达到0.40MPa 时主控室电脑显示上限报警，当压力达到0.42MPa 时主控室电脑显示上上限报警并且卸车自控阀关闭、卸车泵停泵。

温度超过 40℃时主控室电脑显示上限报警，手动开启喷淋。

2）环氧乙烷储罐：

液位：当液位达到 2.4m 时主控室电脑显示上限报警，当液位达到2.5m时主控室电脑显示上上限报警并且卸车管线上的紧急切断阀联锁切断，卸车泵停止卸料。

压力：当压力达到0.38MPa 时主控室电脑显示上限报警，当液位达到

0.40MPa 时主控室电脑显示上上限报警并且卸车自控阀关闭、卸车泵停泵。温度超过5℃时主控室电脑显示上限报警，手动开启喷淋。

控制室（设在门卫室南侧）有 PLC 机柜、不间断电源柜。一旦发生断电时，不间断电源保证仪表工作60分钟后，安全停车。可燃气体报警控制、监控控制室均设置在门卫室及控制室内。

（2）火灾报警系统

企业在构成重大危险源的罐区设置火灾报警按钮。

（3）视频监控系统

厂区设有视频监控系统，具有信息远传及储存功能，显示器设置在主控室内，在罐区设置5个摄像头，监控范围可覆盖整个罐区。

- 气体探测报警系统

- 三甲胺、环氧乙烷罐区、泵区、鹤管处涉及有毒、可燃物料，依据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）规定，设置可燃、有毒气体检测器，检测器自带小型声光报警系统，一旦发生泄漏检测器所携带的声光报警器和总控室的报警控制器发出报警信号，提醒工作人员采取措施。

### 2.6.6消防

本项目设有1座 500m3地下消防水池和2座350m3消防水罐，消防泵房内配备2台固定式消防专用泵（型号 XBD5.2/50-150L，1开1备），单泵流量为 50m3/h；1台喷淋泵（型号XBD4.5/5G-JSL），单泵流量为18m3/h，供水压力为0.4Mpa。

罐区采用固定式冷却水系统统（水喷雾冷却系统），固定式冷却水系统采用水喷雾喷头，当发生火灾时主要利用罐体上的水雾喷头进行喷水冷却，同时也可利用消防车和设置在罐区道路边的消火栓对储罐进行冷却。

根据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）的要求，该企业同一时间内火灾处数按1处，为厂区消防用水量最大处。

该企业消防用水量最大的构筑物为环氧乙烷储罐区，液化烃罐区的消防冷却总用水量应按储罐固定式消防冷却用水量与移动消防冷却用水量之和计算。一次火灾持续时间为6h。

43m3环氧乙烷储罐的表面积为71.27m2，冷却水供水强度为9L/min· m2，故固定式消防冷却水量为：

71.27×9×6×60/1000=230.91m3

移动消防冷却用水量按43m3环氧乙烷储罐确定，为15L/S，故移动消防冷却用水量为：

15×3.6×6=324m3

因此，环氧乙烷储罐区消防冷却总用水量为554.91m3。

故该企业一次消防用水量为554.91m3，该企业现有500m3消防水池，2座350m3消防水罐，满足一次消防用水量需求。

厂区消防管网环状布置，消火栓间距不大于60m。

本项目还配有手提式干粉灭火器，装置区内地面平整，能为消防救援车辆提供车道，能够保证消防、救护和外协单位救助车辆的顺畅通行。该企业已经取得当地消防局出具的建筑工程消防验收意见书。

## 2.8组织机构和人员配备

辽宁中信生物科技有限公司设有完善的安全管理组织机构，并配备2名专职安全管理人员和1名注册安全工程师，负责全厂的日常安全、消防及职业卫生监督、管理工作。

# 3事故发生的可能性及危害程度

## 3.1物质危险因素分析

（1）危险化学品辨识

辽宁中信生物科技有限公司涉及的主要危险化学品为环氧乙烷和三甲胺、盐酸、氮气。

（2）重点监管危险化学品辨识

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》，该企业环氧乙烷为首批重点监管的危险化学品。

（3）特别管控危险化学品辨识

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》，该企业环氧乙烷为特别管控的危险化学品。

（4）易制毒危险化学品辨识

根据《易制毒化学品管理条例》附表“易制毒化学品的分类和品种目录” 所列，该企业盐酸属于易制毒危险化学品。

（5）易制爆危险化学品辨识

根据《易制爆危险化学品名录（2017年版）》（中华人民共和国公安部公告，2017年05月11日），该企业不涉及易制爆危险化学品。

（6）国家监控危险化学品

依据《各类监控化学品名录》(中华人民共和国工业和信息化部[2020]52号)，该企业不涉及国家监控的化学品。

辽宁中信生物科技有限公司涉及的危险化学品的危险、有害因素辨识结果，见表3.1-1。

表3.1-1  重大危险源涉及的危险化学品的危险、有害因素辨识结果

| 序号 | 名称 | 危化品 目录号 | 主要危险性类别 | 爆炸极限（V/V%） | 闪点 (℃) | 火灾危险性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环氧乙烷 | 981 | 易燃气体,类别 1 化学不稳定性气体,类别 A 加压气体 急性毒性-吸入,类别 3*皮肤腐蚀/刺激,类别 2严重眼损伤/眼刺激,类别 2 生殖细胞致突变性,类别 1B 致癌性,类别 1A 特异性靶器官毒性-一次接触,类别 3（呼吸道刺激） | 3~ 100 | <-18℃ | 甲类 | IIBT2、重 点监管危 险化学品、特别管控的危险化学品 |
| 2 | 三甲胺（无水） | 1796 | 易燃气体,类别 1加压气体 皮肤腐蚀/刺激,类别 2严重眼损伤/眼刺激,类别 1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别 3（呼吸道刺激） | 2~ 11.6 | 3.33 | 甲类 | IIAT4 |
| 3 | 盐酸 | 2507 | 皮肤腐蚀/刺激，类别1B 严重眼损伤/眼刺激，类别1 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（呼吸道刺激） 危害水生环境-急性危害，类别2 | - | - | 戊类 | 易制毒 |
| 4 | 氮气 | 172 | 加压气体 | - | - | 戊类 | - |
| 注： 1、物质的火灾危险性依据《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）划分； 2、危险化学品依据《危险化学品目录（2015版）》（国家安全生产监督管理总局等十部门公告2015年第5号）和《关于调整危险化学品目录（2015版）的公告》（中华人民共和国应急管理部等十部门公告2022年第8号）辨识； 3、特别管控的危险化学品根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》辨识； 4、重点监管危险化学品依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》辨识； 5、易制毒化学品根据《易制毒化学品管理条例》附表“易制毒化学品的分类和品种目录” 辨识； 6、物质的闪点、爆炸极限、防爆等级按《爆炸危险环境电力装置设计规范》辨识。 |  |  |  |  |  |  |  |

现对三甲胺、环氧乙烷进行辨识与分析。

### 3.1.1环氧乙烷

表3.1-2  环氧乙烷的危险、有害识别表

| 特别 警示 | 确认人类致癌物；极易燃气体；加热时剧烈分解，有着火和爆炸危险。 |
| --- | --- |
| 理 化 特 性 | 常温下为无色气体，低温时为无色易流动液体。易溶于水以及乙醇、乙醚等有机溶剂。分子量 44.05，熔点-111.3℃ , 沸点 10.7℃ , 气体密度 1.795g/L(20℃)，相对密度（水=1） 0.87，相对蒸气密度（空气=1）1.5，临界压力 7.19MPa，临界温度 195.8℃ , 饱和蒸气压 145.91kPa(20℃)，折射率 1.3597(7℃)，闪点<-18℃ , 爆炸极限 3.0%～100%（体积比），自燃温度 429℃ , 最小点火能 0.065mJ，最大爆炸压力 0.970MPa。 主要用途：主要用于制造乙二醇、表面活性剂、洗涤剂、增塑剂以及树脂等。 |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 极易燃，蒸气能与空气形成范围广阔的爆炸性混合物，遇高热和明火有燃烧爆炸危险。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。与空气的混合物快速压缩时，易发生爆炸。 【活性反应】 接触碱金属、氢氧化物或高活性催化剂如铁、锡和铝的无水氯化物及铁和铝的氧化物可大量放热。 【健康危害】 可致中枢神经系统、呼吸系统损害，重者引起昏迷和肺水肿。可出现心肌损害和肝损害。可致皮肤损害和眼灼伤。 职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m3),2(皮)。 IARC:确认人类致癌物。 |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 严加密闭，防止泄漏，工作场所提供充分的局部排风和全面通风，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。 生产、使用及贮存场所应设置泄漏检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。穿防静电工作服，戴橡胶手套，工作场所浓度超标的，操作人员应该佩戴自吸过滤式防毒面具。 储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，重点储罐需设置紧急切断装置。 避免与酸类、碱类、醇类接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。禁止撞击和震荡。运输环氧乙烷瓶时，应轻装轻卸。严禁抛、滑、滚、碰。严禁用电磁起重机和链绳吊装搬运。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）环氧乙烷作业场所的浓度必须定期测定，并及时公布于现场。生产区域内，严禁明火和可能产生明火、火花的作业（固定动火区必须距离生产区 30m 以上）。生产需要或检修期间需动火时，必须办理动火审批手续。 （2）环氧乙烷系统运行时，不准敲击，不准带压修理和紧固，不得超压，严禁负压。 （3）环氧乙烷设备、容器及管道在动火进行大、小修之前应作充氮吹扫。所用氮气的纯度应大于 98%。 （4）厂（车间）内的环氧乙烷设备、管道应按《化工企业静电接地设计技术规定》要求采取防静电措施，并在避雷保护范围之内。 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。避免光照。库房温度不宜超过 30℃。 （2）应与酸类、碱类、醇类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 （3）储存环氧乙烷的固定式储罐应符合以下要求： ——环氧乙烷储罐应设置水冷却喷淋装置，并应有充足的水源提供； ——尽量使操作温度范围在－10℃~20℃; ——环氧乙烷储罐外保冷材料应采用不燃材料，厚度应根据保冷要求确定，保温外皮不得使用铝皮； ——储罐的密封垫片应采用聚四氟乙烯材料，禁止使用石棉、橡胶材料； ——注意防雷、防静电，厂(车间)内储罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷设施。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）车辆运输钢瓶时,瓶口一律朝向车辆行驶方向的右方，堆放高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车。运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车时要有人看管。 （3）运输环氧乙烷汽车罐车应符合以下要求： ——罐体材料应优先采用不锈钢或不锈钢复合板； ——物料装卸应采用上装上卸方式，装卸管道应为不锈钢金属波纹软管，不得采用带橡胶密封圈的快速连接接头； ——盛装环氧乙烷的汽车罐车应配置高纯氮气瓶，并应设有与罐体连接的接口； ——置换用氮气纯度应不低于 99.9％ ，氮封中的氧含量不得大于 0.5%; ——汽车罐车应带有阻火器装置和导静电拖线。 盛装环氧乙烷的汽车罐车，除应符合以上要求之外，还应符合《液化气体罐车安全监察规程》和相应国家标准的规定。严禁使用盛装其它介质的汽车罐车充装或改装后充装环氧乙烷。 （4）输送环氧乙烷的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；环氧乙烷管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的环氧乙烷管道下面，不得修建与环氧乙烷管道无关的建筑物和堆放易燃物品；环氧乙烷管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。 |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少 15 分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。 【灭火方法】 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。 隔离与疏散距离：小量泄漏，初始隔离 30m，下风向疏散白天 100m、夜晚 200m；大量泄漏，初始隔离 150m，下风向疏散白天 800m、夜晚 2500m。 |

### 3.1.2三甲胺

表3.1-3  三甲胺危险、有害识别表

| 理 化 特 性 | 常温下为无色，有鱼油臭的气体。溶于水、乙醇、乙醚等。分子式：C3H9N ，分子量 59. 11，熔点-117. 1℃ , 沸点 3℃ , 相对密度（水=1）0.66（-5℃) , 相对蒸气密度（空气=1）2.09 ，临界压力 4. 15MPa ，临界温度 161℃ , 饱和蒸气压，无资料，闪点-6.7℃ , 爆炸极限 2.0%~ 11.6%（体积比），引燃温度 190℃。 主要用途：用作分析试剂和用于有机合成，也用作消毒剂等。 |
| --- | --- |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 本品易燃，具刺激性，蒸气能与空气形成范围广阔的爆炸性混合物，遇高热和明火有燃烧爆炸危险，受热分解产生有毒的烟气，与氧化剂接触猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。 【禁忌物】 强氧化剂、强酸、 卤素。 【健康危害】 对人体的主要危害是对眼、鼻、咽喉和呼吸道的刺激作用。浓三甲胺水溶液能引起皮肤剧烈的烧灼感和潮红，洗去溶液后皮肤上仍可残留点状出血。长期接触感到眼、鼻、咽喉干燥不适。 |
| 安 全 措 施 | 【操作安全】 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遭守操作规程，建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩）戴化学安兰防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种热源工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、 卤素接触。 在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 【储存安全】 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃ , 保持容器密封。应与氧化剂、酸类、 卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 【运输安全】 本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民 |

### 3.1.3氮气

表3.1-4  氮气危险、有害识别表

| 中文名称：氮 |  |  |  | 英文名称：nitrogen |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分子式：N2 |  |  |  | 分子量：28.01 |  |  |
| UN编号：1066 |  |  |  | CAS号：7727-37-9 |  |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色无臭气体。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-209.8 |  | 沸点（℃）：-195.6 |  |  | 自燃点（℃）： |
|  | 相对密度（空气=1）：0.97 |  |  |  | 相对密度（水=1）：0.81（-196℃） |  |
|  | 溶解性：微溶于水、乙醇 |  |  |  |  |  |
| 毒 害 性 及 健 康 危 害 | 毒性资料 | 无资料 |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”，可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。潜水员深替时，可发生氮的麻醉作用；若从高压环境下过快转入常压环境，体内会形成氮气气泡，压迫神经、血管或造成徽血管阻塞，发生“减压病”。 |  |  |  |  |
|  | 急救措施 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。 |  |  |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 危险特性 | 燃烧性： 不燃 | 闪点（℃）：-- |  |  | 爆炸极限（%）：-- |
|  |  | 若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 无资料 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |
| 防 护 措 施 | 呼吸系统防护：一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于18％时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。 |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护：一般不需特殊防护。 |  |  |  |  |  |
|  | 手部防护：戴一般作业防护手套。 |  |  |  |  |  |
|  | 身体防护：穿一般作业工作服。 |  |  |  |  |  |
|  | 其它: 避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |
| 运 输 | 采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |
| 储 存 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |

### 3.1.4盐酸

表3.1-5  盐酸的危险、有害识别表

| 中文名称：盐酸；氢氯酸 |  |  |  | 英文名称：Hydrochloric acid；Chlorohydric acid |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分子式：HCl |  |  |  | 分子量：36.46 |  |  |
| 危编号：81013 |  |  |  | CAS号：7647-01-0 |  |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：114．8（纯） |  | 沸点（℃）：108．6（20%） |  |  | 自燃点（℃）： |
|  | 相对密度（空气=1）：1.2 |  |  |  | 相对密度（水=1）：1.26 |  |
|  | 溶解性：与水混溶，溶于碱液。 UN1050（无水的）；UN2186（冷冻） |  |  |  |  |  |
| 毒 害 性 及 健 康 危 害 | 毒性资料 | LD50：900mg／kg（兔经口） LC50：3124ppm 1小时（大鼠吸入） 该物质对环境有危害，应特别注意对水体和土壤的污染。 |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入；食入 |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 接触其蒸气或烟雾，引起眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血、气管炎；刺激皮肤发生皮炎，慢性支气管炎等病变。误服盐酸中毒，可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能胃穿孔、腹膜炎等。 IDLH：50ppm 嗅阈：6．31ppm；在1～5ppm范围内有强烈的窒息气味 OSHA：表Z—1空气污染物 OSHA高危险化学品过程安全管理：29CFR1910．119．附录A，临界值5000lb( （2268kg）（以无水盐酸氯化氢计） 健康危害（蓝色）：3 |  |  |  |  |
|  | 急救措施 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2～4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。如果患者食入或吸入该物质不要用口对口进行人工呼吸，可用单向阀小型呼吸器或其他适当的医疗呼吸器。注意患者保暖并且保持安静。吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。 食入：误服者立即漱口，给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。 |  |  |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 危险特性 | 酸性腐蚀品 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 雾状水、砂土。消防器具（包括SCBA）不能提供足够有效的防护。若不小心接触，立即撤离现场，隔离器具，对人员彻底清污。蒸气比空气重，易在低处聚集。封闭区域内的蒸气遇火能爆炸。蒸气能扩散到远处，遇点火源着火，并引起回燃。储存容器及其部件可能向四面八方飞射很远。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。受过特殊培训的人员可以利用喷雾水流冷却周围暴露物，让火自行烧尽。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。若冷却水流不起作用(排放音量、音调升高，罐体变色或有任何变形的迹象，立即撤离到安全区域。 |  |  |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水，更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |
| 防 护 措 施 | 呼吸系统防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩带防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。NIOSH/OSHA50ppm：装药剂盒的呼吸器、装滤毒盒的空气净化式呼吸器、动力驱动滤毒盒空气净化呼吸器、供气式呼吸器、自携式呼吸器。应急或有计划进入浓度未知区域，或处于立即危及生命或健康的状况：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。逃生：装滤毒罐防酸性气体的全面罩空气净化呼吸器、自携式逃生呼吸器。 |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |
|  | 手部防护：戴橡皮手套。 |  |  |  |  |  |
|  | 身体防护：穿工作服（防腐材料制作）。 |  |  |  |  |  |
|  | 其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、干燥、通风处。应与碱类、金属粉末、卤素（氟、氯、溴）、易燃、可燃物等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。 |  |  |  |  |  |

## 3.2生产、储存过程的危险、有害因素分析

根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》和《企业职工伤害事故分类》等的有关规定，对该公司重大危险源的危险有害因素造成的事故进行分类，从人的因素、物的因素、环境因素、管理因素对储存、使用过程危险和有害因素进行辨识。事故因素主要为：火灾爆炸、中毒和窒息、触电、机械伤害、灼烫、物体打击、高处坠落、淹溺、车辆伤害、腐蚀、冻伤、噪声伤害等，见表3.2-1所示。

表3.2-1  生产过程危险有害因素汇总表

| 序号 | 事故类别 | 事故后果 | 危险部位或场所 | 危险程度 | 发生频率 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾 | 设备损坏、人员伤亡、停产、财产损失 | 罐区、装卸区、办公楼等 | 高 | 低 | 厂内、厂外 |
| 2 | 爆炸 | 设备损坏、人员伤亡、停产、财产损失 | 压力管道室等 | 高 | 低 | 厂内、厂外 |
| 3 | 中毒和窒息 | 人员伤亡 | 罐区、受限空间作业场所 | 高 | 低 | 罐区、受限空间场所内 |
| 4 | 触电 | 人员伤亡 | 配电间、用电场所、可能被雷击的建（构）筑物 | 中 | 低 | 配电间、用电场所内 |
| 5 | 机械伤害 | 人员受伤、设备损坏、财产损失 | 电机、泵类等设备转运或传动部位 | 中 | 低 | 罐区、泵区 |
| 6 | 车辆伤害 | 人员伤亡 | 厂内道路、装卸区 | 低 | 中 | 厂区内 |
| 7 | 灼烫 | 人员受伤 | 高温设备设施附近 | 低 | 低 | 罐区内、高温 设备附近 |
| 8 | 物体打击 | 人员受伤 | 厂区内 | 低 | 低 | 厂区内 |
| 9 | 高处坠落 | 人员伤亡 | 装置区、罐区 | 中 | 低 | 装置区、罐区 |
| 10 | 淹溺 | 人员伤亡 | 消防水池、事故水池 | 中 | 低 | 厂区内 |
| 11 | 腐蚀 | 人员伤亡 | 装置区、罐区 | 中 | 低 | 装置区、罐区 |
| 12 | 冻伤 | 人员伤亡 | 装置区、罐区 | 中 | 低 | 装置区、罐区 |

### 3.2.1火灾、爆炸

该企业生产中使用原料环氧乙烷和三甲胺均为液化烃，产品氯化胆碱可燃，根据《建筑设计防火规范（2018版）》GB50016-2014，该企业储罐区（包括装卸车设施）的火灾危险性为甲A，尤其在储罐区储存环氧乙烷，一旦储罐区发生故障而泄漏，即可能引起爆炸事故。根据装置爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间，按照《爆炸危险环境电力装置设计规范》对爆炸性气体环境分区划分的原则，装置内大部分为2区。

（1）储罐区

1）环氧乙烷储罐和三甲胺储罐属压力容器，当罐体及管道由于材质差、制造缺陷、腐蚀减薄等使强度下降；当超量灌装、防爆膜、安全阀泄放装置失灵等意外情况时导致罐体发生超压，在其薄弱处可能发生物理爆破；同时可能发生二次事故。

2）环氧乙烷储罐、三甲胺储罐应设置液位计、温度计、压力表、安全阀等安全装置，还应设置高液位报警或高液位自动联锁切断进料装置，如安全附件不齐全或安全附件失灵，可能导致发生事故。

3）阀门是液化烃储罐中最重要的控制部件。由于阀门频繁的开启、关闭，使阀门的密封填料磨损、老化，产生泄漏。液化烃中带有的杂质会卡在阀门的密封面上，造成阀门损坏。

4）环氧乙烷储罐设有氮气保护，当氮气系统出现故障、储罐设备密封不严时可能发生火灾爆炸。

5）环氧乙烷、三甲胺在储存、装卸和输送过程中，一旦泄漏遇到明火、液体流速过快时、罐车不熄火、罐车静电接地不良、装卸时连通软管导静电性能差、雷雨天卸车、对明火源管理不严等，都可能引发火灾爆炸事故。

6）易燃物质输送管线如果发生泄漏事故，产生静电火花、电气火花、雷电火花、明火等因素，皆可引发燃烧、爆炸事故。

7）环氧乙烷及三甲胺储罐为压力容器，可能由于安全附件失效或过载运行而发生物理爆炸的危险。容器爆炸事故不但是整个设备遭到毁坏，而且会破坏周围的设备及建筑物，并造成人员伤亡事故。因为当容器爆炸时，内部的介质卸压膨胀，瞬时释放出较大的能量，这些能量除了可以将整个容器或其碎块以很高的速度抛散外，还会产生冲击波在大气中传播，从而造成更大的破坏。

（2）其他

1）设备、储罐及管道由于材质差、制造缺陷、腐蚀减薄等使强度下降；当超量充装、防爆膜、安全阀泄放装置失灵等意外情况时导致罐体发生超压，在其薄弱处可能发生物理爆破，同时可能发生二次事故。如果设施、设备存在缺陷（包括强度不够、刚度不够、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件、操作器缺陷、制动器缺陷或控制器缺陷等）可能引起泄漏、火灾、爆炸或中毒事故。

2）如果设备没有相应的安全附件、安全防护装置或其失效（如安全阀、温度计、液压计等），则可能引起泄漏、火灾、爆炸或中毒等事故。

3）如果设备未设置相关安全技术措施，如故障报警、异常报警、事故切断等，可能导致火灾、爆炸事故。

4）运输原料和产品的汽车，在进出时排气管未按规定安装阻火帽，可能引发可燃液体发生火灾爆炸事故。

5）在检修、焊割作业时若用火制度执行不严，擅自动火，有引起火灾的可能。

6）电气绝缘破损、短路、私拉乱接、超负荷用电、过载、接线不规范、发热、电气使用管理不当等易引起电缆着火。生产现场人员吸烟或违章动火，导致明火产生。

7）装置、设备的静电接地不良，法兰未跨接等，引发静电积聚，有引发火灾爆炸的可能性。

8）开工过程中，装置设备（管道）要进行氮气吹扫、置换，工艺介质的温度、压力也要逐步从常温、常压提到规定的指标值。开工过程中操作繁杂、步骤多、操作参数变化大、要求高、环节多、时间长，包括设备（管线）

吹扫、置换、送气（液）、设备（管道）升温、升压操作等。如果操作不当，极易发生事故。

9）装置检修过程中动火作业、入罐作业等置换不合格、未使用不发火花设备等可能引发火灾爆炸事故。

10）污水处理的地埋式一体化 A/O 池内可能产生硫化氢，若池体泄露遇高温明火可能发生火灾爆炸事故。

11）在较低温度时，环氧乙烷的的自聚速度缓慢，虽然不会发生爆炸,但形成的聚合物会堵塞管道仪表、泄放设施等。达到一定温度，聚合速度很快，同时产生大量的热，引起爆炸性降解。除温度的因素，还有很多化学物质，如酸、氯化物、金属氧化物及一些有机物也能诱发环氧乙烷的自聚。铁锈是自聚的一个诱因，因此若环氧乙烷容器、管道及保温层选用容易生锈的碳钢材质也可引起环氧乙烷自聚，发生爆炸。

环氧乙烷的自聚是环氧乙烷生产过程中常见的问题，但通过采取一系列的措施，可以有效地避免自聚的发生。控制温度和压力、添加抑制剂和混合稳定剂，以及进行定期的检测和监控，都是防止环氧乙烷自聚的重要手段。

12）人的不安全行为。人的不安全因素主要表现为两个方面：①作业人员违章作业。主要表现在：阀门未关、关不严或未进行检查；违章违纪，擅离岗位或在岗睡觉；作业时，注意力不集中，思想麻痹大意。②安全管理不善。主要表现在：未能制定严格、完整的安全管理规章制度或执行力度不够；对物料的性质（理化性质、危险特性）缺乏了解；对设备、设施及工艺系统的安全可靠性缺乏认真的检验分析和评估；对生产设备设施没有及时检查维修，检验不到位，未及时修复。

### 3.2.2中毒和窒息

本项目生产中使用的环氧乙烷、三甲胺均属于有毒物质，环氧乙烷可致中枢神经系统、呼吸系统损害，重者引起昏迷和肺水肿。可出现心肌损害和肝损害。可致皮肤损害和眼灼伤。三甲胺对人体的主要危害是对眼、鼻、咽喉和呼吸道的刺激作用。浓三甲胺水溶液能引起皮肤剧烈的烧灼感和潮红，洗去溶液后皮肤上仍可残留点状出血。长期接触感到眼、鼻、咽喉干燥不适。

造成中毒窒息事故的主要原因分析如下：

（1）产生有毒物质的各作业场所缺少必要的监测、报警装置，造成有毒物质达到危险浓度后不能及时警示相关工作人员，进而造成中毒事故。

（2）入罐作业没有进行清洗置换或清洗置换不合格，以及没有进行含氧和有毒物质分析。

（3）有毒作业场所通风不良，有毒物质大量积聚导致中毒事故。

（4）有毒作业现场缺少相应的防毒过滤器、面具、空气呼吸器等相关防护用品，可能造成人员中毒。

（5）有毒作业现场缺少提示物料种类及相关安全措施的警示标志，可能造成人员误入而引发事故。

（6）缺少必要的应急救护设备、设施，人员不了解必要的救护常识等可能造成中毒后救护不及时而加重事故后果。

（7）该建设项目生产使用的氮气等窒息性气体，一旦发生泄漏会导致空间内氧分压下降，会引起人员缺氧窒息。

### 3.2.3触电

（1）触电伤害

该公司各类人员都会不同程度的接触电气设备，由于电气设备绝缘不好、接地、接零保护失效、人员操作失误等都可能造成触电伤害。

（2）静电危害

静电危险因素的产生原因主要有操作时，物质的流速过快；静电接地、跨接装置不完善；设备缺乏检修和维护；人体静电防护（穿防静电服及防静电鞋)不符合要求产生静电火花等。

该公司静电危害主要集中在储运罐区、装卸区，因此该区域的所有动静设备、汽车装卸槽车及所属管线、阀门等必须做防静电设计。

（3）雷电危害

雷电是自然中的放电现象，是一种自然灾害。雷云放电时，温度可高达 20000℃，使周围空气急剧膨胀，发出爆炸声。放电时，电流最大可达几百千安，感应过电压的幅值可达300～400kV。虽然雷击总的持续时间很短（约500ms)，但危害极大，主要包括直击雷、雷电感应和雷电波侵入三种。

1）当直击雷发生雷击时，由于流过被击物的电流极大，对电气设备会造成最大危害。

2）感应雷又分为静电感应和电磁感应两种。静电感应是由于雷云接近地面，在输配电线路或大地凸起处感应出大量电荷引起的。当雷云与大．地放电后，线路中的电荷失去束缚，以雷电波的形式向导线两侧流动形成电压。电磁感应是由于雷击时，巨大的雷电流在周围空间产生变化迅速的强磁场，使附近的金属导体架空线路由于电磁感应而出现过电压。

3）雷电侵入波是指在雷击时，在线路或金属上产生的冲击电压沿线路和金属两个方向迅速传播的雷电波。

### 3.2.4其他危险、有害因素

（1）机械伤害

机械伤害主要指机械设备运动(静止)部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等形式的伤害，不包括车辆、起重机械引起的机械伤害。本项目使用的机械设备主要是输料泵，造成机械伤害的主要原因：①机械设备制造质量不合格或设计上本身就存在缺陷；②设备控制系统失灵，造成设备误动作；③电源开关布局不合理，有了紧急情况不便立即停车或易造成误开机；④机械设备安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等;⑤机械设备有故障不及时排除，设备带有故障运行；⑥在检修和正常工作时，机器突然被别人随意启动或关闭；⑦不具备操作机械设备资格的人员操作机械设备；⑧在与机械相关联的不安全场所停留、休息，随意进入机械运行危险区域；⑨违章操作，穿戴不符合安全规定的劳动防护服进行操作。

（2）车辆伤害

该公司的原料进厂、产品出厂均需要使用汽车、叉车进行运输，如果车辆具有缺陷、安全防护装置欠缺或不完善、行车道路不通畅、作业条件（场地、堆场路况、照明）不良、 自然环境（台风、雨雪、冰冻）恶劣、行车信号及安全标志不健全、驾驶员的技术素质低、违反操作规程等，均可导致发生各类车辆伤害事故。

（3）高处坠落

根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）中高处作业定义，在距坠落基准面2m及2m以上的有可能坠落的高处进行的作业均为高处作业。该公司在储罐检修等工作中，违反高处作业规定或不严格执行操作规程等，容易发生高处坠落事故。如登高装置自身结构设计缺陷、支撑基础下沉、承载超重、违反操作规程等，都可能造成高处坠落伤害事故。

（4）灼烫

该企业生产使用蒸汽，生产过程温度较高，这些高温管线和设备，如操作工人违章操作，机械设备、管道保温措施保护不到位等，都有可能造成操作工人灼烫伤害。如果防护措施不利，操作人员在这些设备附近巡视、取样、检修等过程中容易受到高温灼烫的危害。

（5）淹溺

设有消防水池、污水池、事故水池，如果没有护栏和盖板等防护设施或防护设施失效，会使人员坠入其中造成淹溺伤亡事故。

- （6）腐蚀

- 三甲胺具有腐蚀性，能够腐蚀多种金属，包括铝、镁、锌、锡、铜和铜合金等。此外，三甲胺对眼睛和皮肤也具有腐蚀性，接触后可能会引起刺激和损伤。因此在操作中一旦不慎泄漏或未佩戴好劳动防护用品，可能发生化学性皮肤灼伤、化学性眼灼伤等伤害。

- 冻伤

- 环氧乙烷液体沾染皮肤时，由于蒸发可引起冻伤或灼伤，以40～60％溶液损害最大，皮肤接触先有刺痛和冷感，随后红肿、起疱，愈后可留有黑棕色色素。皮肤反复接触时可产生致敏反应。因此在操作中一旦不慎泄漏或未佩戴好劳动防护用品，可能发生冻伤。

- 坍塌

- 坍塌是指物体在外力和重力的作用下，超过自身极限强度，结构稳定失衡塌落。大风尤以春季多发、暴雪和外腐蚀等原因，容易造成储罐承重结构坍塌，对作业人员造成伤害。此外，若储罐设计有缺陷、施工质量不良都会导致坍塌。

- （9）噪声危害

作业人员若长期暴露在强度在 85-90dB[A]的噪声环境下，将会对作业人员产生各种危害的影响，还可能引起人体其他系统的疾病。长期暴露于过强（大于85dB[A]）的噪声环境中，会发生职业性噪声聋。

罐区使用的机泵等机械设备产生一定的噪声，作业人员的健康会不同程度地受到伤害。

## 3.3检维修中的危险、有害因素分析

该企业如果需要进行检、维修作业，大多数检维修都会涉及易燃易爆、有毒有害或腐蚀性物质，如果进行动火、进入受限空间、盲板抽堵等危险作业，极易导致火灾、爆炸及中毒和窒息事故的发生。下面对各种检维修作业存在的风险进行分析。

### 3.3.1动火作业危险性分析

动火作业是指在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和炽热表面的临时性作业。如管理不当或现场条件不符合要求，就有可能发生严重的事故，主要原因有以下几点：（1）用火设备内未清理干净。（2）与用火设备相连的管线未断开。（3）用火点周围有易燃物。（4）高处作业火花四溅。（5）用火点周围有易燃物。（6）用火现场消防器材不符合要求。（7）动火前未办理动火证。

企业动火作业前对作业现场和作业过程中存在的危险有害因素进行辨识，开展作业危险分析。进入作业现场人员佩戴合格的劳动防护用品，作业前企业对作业人员进行安全措施交底，并办理动火作业票。作业前将现场可燃物品清理干净，作业时有专人监护，明确防火责任人。

### 3.3.2进入受限空间作业

企业储罐等设备，如检维修过程中需要进入其中，一旦存在下列情况，则有可能发生人员伤亡事故：（1）作业前未进行危险性分析。（2）没有对所有与受限空间相连的阀门、管线加盲板。（3）设备未处理。（4）设备内通风不良。（5）设备上的转动设备未切断电源。（6）受限空间进出口通道不畅。（7）盛装可燃有毒物质的设备未分析。（8）作业人员不清楚设备内其他危害因素。（9）作业现场没有监护措施。（10）未办理进罐证。

企业进入受限空间作业前对作业现场和作业过程中存在的危险有害因素进行辨识，开展作业危险分析。进入作业现场人员佩戴合格的劳动防护用品，作业前企业对作业人员进行安全措施交底，并办理受限空间作业票。作业前将与受限空间连通的可能危及作业安全的管道加盲板处理，且作业前保持受限空间场所通风良好，作业前30min内对作业场所进行检测，合格后方可作业。作业时监护人全程在受限空间外进行监护，并与作业人员保持联络。

### 3.3.3抽堵盲板作业

盲板抽堵是指在设备检修及抢修中，设备、管道内存有物料（气、液、固态）及一定温度、压力情况下的作业，主要原因有以下几点：（1）盲板不符合要求。（2）进行抽堵盲板时管道内压力过高。（3）作业人员未做好个人防护。（4）作业现场爬梯、平台、盖板不结实。（5）检修用的盲板混乱不清楚。（6）未办理盲板抽堵作业证。

企业进行抽堵盲板作业前对作业现场和作业过程中存在的危险有害因素进行辨识，开展作业危险分析。作业前办理作业票，穿戴好劳动防护用品，在火灾爆炸作业时采用防爆工具。

### 3.3.4设备维修

设备维修过程中，会受到很多种不确定因素的影响，人、机、物各种因素都有可能导致事故的发生，主要包括以下几种情况：（1）检修工具未检查，不符合要求。（2）没有断电措施。（3）检修使用的防护器材不合格。（4）检修现场爬梯、平台、盖板不结实。（5）检修用的盲板混乱不清楚。（6）移动式电器工具无漏电保护装置。（7）有腐蚀性介质的现场无冲洗用水。（8）检修现场不平，无标志。（9）现场易燃物品及杂物较多。（10）现场消防通道、行车通道不畅通。（11）业人员未穿戴防护用品。

企业进行设备维修作业时，先制定设备维修方案，作业人员穿戴合格的劳动防护用品，采用合格的工具。

### 3.3.5电气检修作业

电气检修作业时可能发生电击危险、电弧危害或因线路短路产生火花造成事故等，使人体遭受电击、电弧引起烧伤、电弧引起爆炸冲击受伤等伤害。此外，电气事故还可能引发火灾、爆炸以及造成装置停电等危险。引发事故的因素主要有：（1）作业时未切断与设备连接的电源；切断电源后未上锁；未在开关箱上和总闸上挂上醒目的“禁止合闸，有人工作”的标志牌。（2）作业人员未按要求穿戴劳保用品。（3）电气作业人员未取得上岗证书就作业。（4）电气作业时无人员监护。（5）在维护检修和故障处理中，擅自改变、调整保护和自动装置的设定值。（6）作业时人员进入有危险的区域，或在区域内进行其他的工作任务。（7）对于维修中易产生静电的过程或系统，未进行静电危害分析，制定相应安全措施。（8）在电气作业场合下使用金属梯子、椅子、凳子等。

企业进行电气检修作业前先进行断电，在开关箱和总闸上挂“禁止合闸，有人工作”的标志牌，作业人员持电工证上岗，作业人员穿戴合格的劳动防护用品。

### 3.3.6高处作业

作业位置高于正常工作位置，容易发生人和物的坠落，产生事故。引发事故的因素主要有：（1）未按规定检查、落实高处作业用的脚手架（梯子、吊篮）、安全带、绳等用具是否安全。（2）未设置现场监护人员，未按要求设置警戒线。（3）作业人员未按要求穿戴劳保用品。（4）违反高处作业规程。（5）夜间从事高处作业。（6）遇有6级以上大风、雷电、暴雨、大雾等恶劣天气而影响视觉和听觉的条件下进行高处作业。

企业进行高处作业前对作业现场和作业过程中存在的危险有害因素进行辨识，开展作业危险分析。进入作业现场人员佩戴合格的劳动防护用品，作业前企业对作业人员进行安全措施交底，并办理高处作业票。作业时有监护人员进行监护，监护人员与作业人员保持通讯畅通。

综上所述，检维修作业过程中的危险、有害因素包括火灾爆炸、中毒和窒息、电气伤害、车辆伤害、高处坠落、物体打击等。

## 3.4出现火灾、爆炸、中毒事故造成人员伤亡的范围及危害程度

### 3.4.1出现具有爆炸性、可燃性的化学品泄漏后具备造成爆炸、火灾事故的条件

该企业涉及多种爆炸性、可燃性的化学品，爆炸性、可燃性的化学品泄漏后，在达到一定的条件下，可能会发生火灾、爆炸事故。

（1）泄漏的危险化学品在一定空间范围内达到爆炸极限的浓度

可燃液体泄漏后挥发出的可燃蒸气，与空气混合一旦达到爆炸极限浓度范围，遇明火、静电火花等可能会发生火灾、爆炸事故。

（2）泄漏的可燃物质遇到助燃物，一般为氧气

由于空气中含有氧气，可燃气体或蒸气一旦泄漏后，必然会与空气中的氧气接触。

（3）点火源

点火源是引发火灾、爆炸的重点因素，电气火花、明火、高热物体、静电、雷电等均可能成为点火源。在温度达到物料的燃点后，就有被点燃的危险。

### 3.4.2出现火灾、爆炸、中毒事故造成人员伤亡的范围

下面用定量分析模拟重大危险源中的储存设施发生事故后的影响结果：

输出距离是距离装置原点的距离

表3.4-1  事故后果数据表1

| 装置名称 | 泄漏模式 | 泄漏频率 | 事故类型 | 事故后果（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 死亡半径 | 重伤半径 | 轻伤半径 | 财产损失半径 |
| 环氧乙烷储罐1# | 小孔泄漏 | 0.00004 | 喷射火灾 | 2.75 | 3.37 | 5.08 | 2.10 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.12 | 1.14 | 2.22 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 中孔泄漏 | 0.0001 | 喷射火灾 | 13.73 | 16.85 | 25.42 | 10.50 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.37 | 2.65 | 5.15 | 0.27 |
|  | 大孔泄漏 | 0.00001 | 喷射火灾 | 54.94 | 67.40 | 101.69 | 41.93 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.95 | 5.30 | 10.31 | 1.08 |
|  | 完全破裂 | 0.000006 | 压力容器物理爆炸 | 7.00 | 9.00 | 12.00 | 5.00 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 2.73 | 11.67 | 22.71 | 5.26 |
| 三甲胺储罐3# | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 4.70 | 6.30 | 10.60 | 4.40 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 未达到热通量,故无法输出距离 | 0.89 | 1.74 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 4.70 | 6.30 | 10.60 | 4.50 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.15 | 1.37 | 2.66 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 4.70 | 6.30 | 10.60 | 4.50 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.15 | 1.37 | 2.66 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 4.70 | 6.30 | 10.60 | 4.60 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 2.05 | 9.44 | 18.36 | 3.44 |
| 环氧乙烷储罐2# | 小孔泄漏 | 0.00004 | 喷射火灾 | 2.47 | 3.02 | 4.56 | 2.10 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 未达到热通量,故无法输出距离 | 0.90 | 1.75 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 中孔泄漏 | 0.0001 | 喷射火灾 | 12.33 | 15.13 | 22.82 | 10.50 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.31 | 2.31 | 4.50 | 0.21 |
|  | 大孔泄漏 | 0.00001 | 喷射火灾 | 49.32 | 60.50 | 91.29 | 41.86 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.79 | 4.62 | 8.99 | 0.82 |
|  | 完全破裂 | 0.000006 | 压力容器物理爆炸 | 5.50 | 7.00 | 9.00 | 4.00 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 1.86 | 8.78 | 17.08 | 2.97 |
| 三甲胺储罐4# | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 4.70 | 6.30 | 10.60 | 4.40 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 未达到热通量,故无法输出距离 | 0.89 | 1.74 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 4.70 | 6.30 | 10.60 | 4.50 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.15 | 1.37 | 2.66 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 4.70 | 6.30 | 10.60 | 4.50 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.15 | 1.37 | 2.66 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 4.70 | 6.30 | 10.60 | 4.60 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 2.05 | 9.44 | 18.36 | 3.44 |

表3.4-2  事故后果数据表2

| 装置名称 | 泄漏模式 | 泄漏频率 | 事故类型 | 事故发生概率 | 事故后果（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环氧乙烷储罐1# | 小孔泄漏 | 0.00004 | 有毒有害物质泄漏 | 2.12E-5 | 下风向中毒危害距离（m）：1390.00 横风向中毒距离(m):180.87 下风向燃爆危害距离（m）：83.00 横风向燃爆危害距离（m）：1.75 中毒区域面积(m2):367175.10 下风向燃爆危害面积（㎡）：1353.70 |
|  | 中孔泄漏 | 0.0001 | 有毒有害物质泄漏 | 5.10E-5 | 下风向中毒危害距离（m）：7767.00 横风向中毒距离(m):843.17 下风向燃爆危害距离（m）：416.00 横风向燃爆危害距离（m）：54.00 中毒区域面积(m2):9746452.22 下风向燃爆危害面积（㎡）：31989.03 |
|  | 大孔泄漏 | 0.00001 | 有毒有害物质泄漏 | 4.60E-6 | 下风向中毒影响最远距离（m）：10446.00 下风向中毒影响最远距离形成所需时间（秒）：3369.68 下风向燃爆影响最远距离（m）：1332.00 下风向燃爆影响最远距离形成所需时间（秒）：429.68 |
|  | 完全破裂 | 0.000006 | 有毒有害物质泄漏 | 3.30E-6 | 下风向中毒影响最远距离（m）：28389.00 下风向中毒影响最远距离形成所需时间（秒）：9157.74 下风向燃爆影响最远距离（m）：3077.00 下风向燃爆影响最远距离形成所需时间（秒）：992.58 |
| 环氧乙烷储罐2# | 小孔泄漏 | 0.00004 | 有毒有害物质泄漏 | 2.12E-5 | 下风向中毒危害距离（m）：1190.00 横风向中毒距离(m):155.98 下风向燃爆危害距离（m）：71.00 横风向燃爆危害距离（m）：2.40 中毒区域面积(m2):270106.38 下风向燃爆危害面积（㎡）：1002.45 |
|  | 中孔泄漏 | 0.0001 | 有毒有害物质泄漏 | 5.10E-5 | 下风向中毒危害距离（m）：5643.00 横风向中毒距离(m):645.62 下风向燃爆危害距离（m）：311.00 横风向燃爆危害距离（m）：41.93 中毒区域面积(m2):5400139.82 下风向燃爆危害面积（㎡）：17139.29 |
|  | 大孔泄漏 | 0.00001 | 有毒有害物质泄漏 | 4.60E-6 | 下风向中毒影响最远距离（m）：9312.00 下风向中毒影响最远距离形成所需时间（秒）：3003.87 下风向燃爆影响最远距离（m）：1206.00 下风向燃爆影响最远距离形成所需时间（秒）：389.03 |
|  | 完全破裂 | 0.000006 | 有毒有害物质泄漏 | 3.30E-6 | 下风向中毒影响最远距离（m）：17398.00 下风向中毒影响最远距离形成所需时间（秒）：5612.26 下风向燃爆影响最远距离（m）：2054.00 下风向燃爆影响最远距离形成所需时间（秒）：662.58 |

小结：辽宁中信生物科技有限公司环氧乙烷储罐完全破裂发生蒸气云爆炸事故时死亡半径为2.73m，重伤半径为11.67m，轻伤半径为22.71m；三甲胺储罐完全破裂发生蒸气云爆炸事故时死亡半径为2.05m，重伤半径为9.44m，轻伤半径为18.36m，对周边环境及企业影响较小。

# 4定性、定量分析

## 4.1个人风险和社会风险评价

### 4.1.1可容许风险标准

（1）可容许个人风险标准

辽宁中信生物科技有限公司重大危险源不属于《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号，根据2015年5月27日国家安全生产监督管理总局令第79号修正）第九条规定的情形。因此，采用《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB36894-2018规定个人风险标准。危险化学品单位周边重要目标和敏感场所承受的个人风险应满足表4.1-1中可容许风险标准要求。

表4.1-1  个人风险基准

| 防护目标 | 个人风险基准/（次/年） |
| --- | --- |
|  | 危险化学品在役生产装置和储存设施 |
| 高敏感防护目标 重要防护目标 一般防护目标中的一类防护目标 | 3×10-6 |
| 一般防护目标中的二类防护目标 | 1×10-5 |
| 一般防护目标中的三类防护目标 | 3×10-5 |

（2）可容许社会风险标准

社会风险是指能够引起大于等于N人死亡的事故累积频率（F），也即单位时间内（通常为年）的死亡人数。通常用社会风险曲线（F-N曲线）表示。

可容许社会风险标准采用ALARP（As Low As Reasonable Practice）原则作为可接受原则。ALARP原则通过两个风险分界线将风险划分为3个区域，即：不可容许区、尽可能降低区（ALARP）和可容许区。

①若社会风险曲线落在不可容许区，除特殊情况外，该风险无论如何不能被接受。

②若落在可容许区，风险处于很低的水平，该风险是可以被接受的，无需采取安全改进措施。

③若落在尽可能降低区，则需要在可能的情况下尽量减少风险，即对各种风险处理措施方案进行成本效益分析等，以决定是否采取这些措施。

通过定量风险评价，危险化学品重大危险源产生的社会风险应满足图4.1-1中可容许社会风险标准要求。

图4.1-1  可容许社会风险标准（F-N）曲线

### 4.1.2定量计算及分析

根据《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018），本次评估采用“定量风险评价法”计算个人风险和社会风险。

（1）区域环境参数

表4.2-1  区域环境参数表

| 参数名称 | 参数取值 |
| --- | --- |
| 所在区域 | 铁岭 |
| 地面类型 | 草原、平坦开阔地 |
| 辐射强度 | 中等(白天日照) |
| 大气稳定度 | B |
| 环境压力（pa） | 101325 |
| 环境平均风速（m/s） | 3.1 |
| 环境大气密度（kg/m3） | 1.293 |
| 环境温度（K） | 298 |
| 建筑物占地百分比 | 0.03 |

（2）个人风险标准详细配置情况

本报告采用的个人风险标准详细配置情况，见下表：

表4.2-2  个人风险标准详细配置（单位：次/年）

| 风险等级 | 风险值 | 风险颜色 |
| --- | --- | --- |
| 一级风险 | 1.0E-5 |  |
| 二级风险 | 3.0E-6 |  |
| 三级风险 | 3.0E-7 |  |

（3）风向玫瑰图

图4.2-1  风向玫瑰图

（4）人口区域密度

区域人口密度（个/m2 ）：1.0E-4

（5）环氧乙烷装置基本参数

1）储罐装置基本信息

装置名称：环氧乙烷 1

装置编号：1

装置坐标: 217.38，517.4

物料名称: 环氧乙烷

装置类型: 固定的带压容器和储罐

是否修正: 是

修正系数: 1.0

装置体积（m³）：100

泄漏模式: 大孔泄漏，完全破裂，小孔泄漏，中孔泄漏

物料类型: 有毒且易爆气体

事故类型: 蒸气云爆炸，压力容器物理爆炸，喷射火灾，有毒有害物质泄漏

容器最大存量（kg）：87000

2）事故情景描述

物料名称：环氧乙烷
容器最大存量：87000
容器内介质绝对压力（Pa）：401325
容器内气体温度(K): 293
容器内气体温度(K): 293
气体或蒸汽的相对分子质量: 44
探测系统类型：专门设计的仪器仪表，用来探测系统的运行工况变化所造成的物质损失（即压力损失或流量损失）
连锁切断系统类型：直接在工艺仪表或探测器启动，而无需操作者干预的切断或停机系统。

| 泄漏模式 | 泄漏孔尺寸（mm） | 泄漏速率（kg/s） | 泄漏时间（s） | 泄漏总量（kg） | 事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小孔泄漏 | 5 | 0.678 | 120 | 81.36 | 喷射火灾，有毒有害物质泄漏，蒸气云爆炸 |
| 中孔泄漏 | 25 | 16.953 | 60 | 1017.18 | 喷射火灾，有毒有害物质泄漏，蒸气云爆炸 |
| 大孔泄漏 | 100 | 271.251 | 30 | 8137.53 | 喷射火灾，有毒有害物质泄漏，蒸气云爆炸 |
| 完全破裂 | 100 | / | / | 87000 | 有毒有害物质泄漏，蒸气云爆炸，压力容器物理爆炸 |

- 事故类型

蒸气云爆炸

燃料燃烧热（Kj/Kg）: 29650.397

| 泄漏模式 | 泄漏总量(kg) | 蒸气云质量(kg) |
| --- | --- | --- |
| 小孔泄漏 | 81.36 | 0.081 |
| 中孔泄漏 | 1017.18 | 1.017 |
| 大孔泄漏 | 8137.53 | 8.137 |
| 完全破裂 | 87000 | 87000 |

压力容器物理爆炸

介质相态: 气态
容器容积（m³）: 100
气体绝对压力（Pa）: 401325
气体绝热指数: 1.18

| 泄漏模式 | 泄漏速率（kg/s） | 泄漏总量(kg) |
| --- | --- | --- |
| 完全破裂 | / | 87000 |

喷射火灾

存储燃料质量（Kg）: 87000
燃料燃烧热（Kj/Kg）: 29650.397
人员暴露时间（s）: 40

| 泄漏模式 | 泄漏速率（kg/s） |
| --- | --- |
| 小孔泄漏 | 0.678 |
| 中孔泄漏 | 16.953 |
| 大孔泄漏 | 271.251 |

有毒有害物质泄漏

泄漏系数: 1
容器压力（Pa）: 401325
泄漏物质温度（K）: 298
中毒浓度（mg/m³）: 2
泄漏源高度（m）: 0.2
泄漏物质密度（Kg/m³）: 870
A:-6.8
B:1
N:1
气体绝热指数: 1.18
爆炸下限: 0.03
物质分子量: 44.05

| 泄漏模式 | 泄漏类型 | 裂口面积（m²） | 泄漏时间（s） | 泄漏物质总量（Kg）： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小孔泄漏 | 连续泄漏 | 1.9625E-5 | 120 | / |
| 中孔泄漏 | 连续泄漏 | 4.90625E-4 | 60 | / |
| 大孔泄漏 | 瞬时泄漏 | 0.00785 | 30 | 8137.53 |
| 完全破裂 | 瞬时泄漏 | 0.00785 | 30 | 87000 |

- （6）三甲胺装置基本参数

1）储罐装置基本信息

装置名称：三甲胺储罐

装置编号：2#

装置坐标: 260.58，565.4

物料名称: 三甲胺(无水)

装置类型: 固定的常压容器和储罐

是否修正: 否

装置体积（m³）：50

泄漏模式: 泄漏到大气中-中孔泄漏，泄漏到大气中-小孔泄漏，泄漏到大气中-大孔泄漏，泄漏到大气中-完全破裂

物料类型: 易燃液体

事故类型: 蒸气云爆炸，池火灾

容器最大存量（kg）：33000

- 事故情景描述

- 物料名称：三甲胺(无水)

- 容器最大存量：33000

- 容器内液体密度(kg/m3)：660

- 容器内介质绝对压力（Pa）：401325

- 泄漏孔上方液体高度（m）: 0.2

- 泄漏孔上方液体质量：100

- 探测系统类型：专门设计的仪器仪表，用来探测系统的运行工况变化所造成的物质损失（即压力损失或流量损失）

- 连锁切断系统类型：直接在工艺仪表或探测器启动，而无需操作者干预的切断或停机系统

| 泄漏模式 | 泄漏孔尺寸（mm） | 泄漏速率（kg/s） | 泄漏时间（s） | 泄漏总量（kg） | 事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 5 | 0.239 | 120 | 28.68 | 池火灾，蒸气云爆炸 |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 25 | 5.968 | 60 | 100 | 池火灾，蒸气云爆炸 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 100 | 95.495 | 30 | 100 | 池火灾，蒸气云爆炸 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 100 | / | / | 33000 | 池火灾，蒸气云爆炸 |

3）事故类型

蒸气云爆炸

燃料燃烧热（Kj/Kg）: 41331.416

| 泄漏模式 | 泄漏总量(kg) | 蒸气云质量(kg) |
| --- | --- | --- |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 28.68 | 0.028 |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 100 | 0.1 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 100 | 0.1 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 33000 | 33000 |

池火灾

危险单元类型: 有防火堤
液池面积(m2): 50
燃料燃烧热（Kj/Kg）: 41331.416
定压比热（Kj/(Kg.K)）: 2.23
液体蒸发潜热（Kj/Kg）: 608
液体常压沸点（K）: 275.87
人员暴露时间（s）: 20

| 泄漏模式 | 燃料泄漏量（kg） |
| --- | --- |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 28.68 |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 100 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 100 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 33000 |

- （7）环氧乙烷装置基本参数

1）储罐装置基本信息

装置名称：环氧乙烷储罐

- 装置编号：3#

- 装置坐标: 228.18，526.4

- 物料名称: 环氧乙烷

- 装置类型: 固定的带压容器和储罐

- 是否修正: 是

- 修正系数: 1.0

- 装置体积（m³）：43

- 泄漏模式: 大孔泄漏，完全破裂，小孔泄漏，中孔泄漏

- 物料类型: 有毒且易爆气体

- 事故类型: 蒸气云爆炸，压力容器物理爆炸，喷射火灾，有毒有害物质泄漏

- 容器最大存量（kg）：37410

- 2）事故情景描述

- 物料名称：环氧乙烷

- 容器最大存量：37410

- 容器内介质绝对压力（Pa）：401325

- 容器内气体温度(K): 293

- 容器内气体温度(K): 293

- 气体或蒸汽的相对分子质量: 44

- 探测系统类型：专门设计的仪器仪表，用来探测系统的运行工况变化所造成的物质损失（即压力损失或流量损失）

- 连锁切断系统类型：直接在工艺仪表或探测器启动，而无需操作者干预的切断或停机系统

| 泄漏模式 | 泄漏孔尺寸（mm） | 泄漏速率（kg/s） | 泄漏时间（s） | 泄漏总量（kg） | 事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小孔泄漏 | 5 | 0.678 | 120 | 40.68 | 喷射火灾，有毒有害物质泄漏，蒸气云爆炸 |
| 中孔泄漏 | 25 | 16.953 | 60 | 678.12 | 喷射火灾，有毒有害物质泄漏，蒸气云爆炸 |
| 大孔泄漏 | 100 | 271.251 | 30 | 5425.02 | 喷射火灾，有毒有害物质泄漏，蒸气云爆炸 |
| 完全破裂 | 100 | 0 | 0 | 37410 | 有毒有害物质泄漏，蒸气云爆炸，压力容器物理爆炸 |

- 3）事故类型

- 蒸气云爆炸

- 燃料燃烧热（Kj/Kg）: 29650.397

| 泄漏模式 | 泄漏总量(kg) | 蒸气云质量(kg) |
| --- | --- | --- |
| 小孔泄漏 | 40.68 | 0.04 |
| 中孔泄漏 | 678.12 | 0.678 |
| 大孔泄漏 | 5425.02 | 5.4 |
| 完全破裂 | 37410 | 37410 |

- 压力容器物理爆炸

- 介质相态: 气态

- 容器容积（m³）: 43

- 气体绝对压力（Pa）: 401325

- 气体绝热指数: 1.18

| 泄漏模式 | 泄漏速率（kg/s） | 泄漏总量(kg) |
| --- | --- | --- |
| 完全破裂 | 0 | 37410 |

- 喷射火灾

- 存储燃料质量（Kg）: 37410
燃料燃烧热（Kj/Kg）: 29650.397
人员暴露时间（s）: 30

| 泄漏模式 | 泄漏速率（kg/s） |
| --- | --- |
| 小孔泄漏 | 0.678 |
| 中孔泄漏 | 16.953 |
| 大孔泄漏 | 271.251 |

- 有毒有害物质泄漏

- 泄漏系数: 1
容器压力（Pa）: 401325
泄漏物质温度（K）: 298
中毒浓度（mg/m³）: 2
泄漏源高度（m）: 0.2
泄漏物质密度（Kg/m³）: 870
A:-6.8
B:1
N:1
气体绝热指数: 1.18
爆炸下限: 0.03
物质分子量: 44.05

| 泄漏模式 | 泄漏类型 | 裂口面积（m²） | 泄漏时间（s） | 泄漏物质总量（Kg）： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小孔泄漏 | 连续泄漏 | 1.9625E-5 | 120 | / |
| 中孔泄漏 | 连续泄漏 | 4.90625E-4 | 60 | / |
| 大孔泄漏 | 瞬时泄漏 | 0.00785 | 30 | 8137.53 |
| 完全破裂 | 瞬时泄漏 | 0.00785 | 30 | 37410 |

- （8）三甲胺装置基本参数

1）储罐装置基本信息

装置名称：三甲胺储罐

- 装置编号：4#

- 装置坐标: 267.78，570.2

- 物料名称: 三甲胺(无水)

- 装置类型: 固定的常压容器和储罐

- 是否修正: 否

- 装置体积（m³）：50

- 泄漏模式: 泄漏到大气中-中孔泄漏，泄漏到大气中-小孔泄漏，泄漏到大气中-大孔泄漏，泄漏到大气中-完全破裂

- 物料类型: 易燃液体

- 事故类型: 蒸气云爆炸，池火灾

- 容器最大存量（kg）：33000

- 2）事故情景描述

- 物料名称：三甲胺(无水)

- 容器最大存量：33000

- 容器内液体密度(kg/m3)：660

- 容器内介质绝对压力（Pa）：401325

- 泄漏孔上方液体高度（m）: 0.2

- 泄漏孔上方液体质量：100

- 探测系统类型：专门设计的仪器仪表，用来探测系统的运行工况变化所造成的物质损失（即压力损失或流量损失）

- 连锁切断系统类型：直接在工艺仪表或探测器启动，而无需操作者干预的切断或停机系统

| 泄漏模式 | 泄漏孔尺寸（mm） | 泄漏速率（kg/s） | 泄漏时间（s） | 泄漏总量（kg） | 事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 5 | 0.239 | 120 | 28.68 | 池火灾，蒸气云爆炸 |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 25 | 5.968 | 60 | 100 | 池火灾，蒸气云爆炸 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 100 | 95.495 | 30 | 100 | 池火灾，蒸气云爆炸 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 100 | 0 | 0 | 33000 | 池火灾，蒸气云爆炸 |

- 事故类型

- 蒸气云爆炸

- 燃料燃烧热（Kj/Kg）: 41331.416

| 泄漏模式 | 泄漏总量(kg) | 蒸气云质量(kg) |
| --- | --- | --- |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 28.68 | 0.028 |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 100 | 0.1 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 100 | 0.1 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 33000 | 33000 |

- 池火灾

- 危险单元类型: 有防火堤
液池面积(m2): 50
燃料燃烧热（Kj/Kg）: 41331.416
定压比热（Kj/(Kg.K)）: 2.23
液体蒸发潜热（Kj/Kg）: 608
液体常压沸点（K）: 275.87
人员暴露时间（s）: 20

| 泄漏模式 | 燃料泄漏量（kg） |
| --- | --- |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 28.68 |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 100 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 100 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 33000 |

### 4.1.3个人风险分析

（1）区域总体个人风险模拟结果，见下图。

图4.2-2  区域总体个人风险等值线图

- 环氧乙烷储罐1#个人风险模拟结果，见下图。

图4.2-3  环氧乙烷储罐1#个人风险等值线图

- 环氧乙烷储罐2#个人风险模拟结果，见下图。

图4.2-4  环氧乙烷储罐2#个人风险等值线图

- （4）三甲胺储罐1#个人风险模拟结果，见下图。

图4.2-5  三甲胺储罐1#个人风险等值线图

- （5）三甲胺储罐2#个人风险模拟结果，见下图。

图4.2-6  三甲胺储罐2#个人风险等值线图

根据个人风险等值线图，该公司的可容许个人风险 3×10-7/年的等值线（蓝色）内均无高敏感场所、重要目标及一般防护目标中的一类防护目标； 3×10-6/年的等值线（黄色）内无一般防护目标中的二类防护目标；1×10-5/年的等值线（红色）内无一般防护目标中的三类防护目标；该公司重大危险源生产装置和储存设施的个人风险是可以接受的。

因此，辽宁中信生物科技有限公司的个人风险可接受。

### 4.1.4社会风险分析

（1）区域总体社会风险等值线见下图。

图4.2-7  区域总体社会风险等值线图

- 环氧乙烷储罐1#社会风险等值线见下图。

- 图4.2-8  环氧乙烷储罐1#社会风险等值线图

- 环氧乙烷储罐2#社会风险等值线见下图。

- 图4.2-9  环氧乙烷储罐2#社会风险等值线图

- 三甲胺储罐1#社会风险等值线见下图。

- 图4.2-10  三甲胺储罐1#社会风险等值线图

- 三甲胺储罐2#社会风险等值线见下图。

- 图4.2-11  三甲胺储罐2#社会风险等值线图

从社会风险曲线图4.2-3可以看出，辽宁中信生物科技有限公司的社会风险曲线（红色线）进入“可接受区”。

因此，辽宁中信生物科技有限公司的社会风险是可以接受的。本评估报告采用定量风险评价方法，经过定量评估，辽宁中信生物科技有限公司个人风险和社会风险均可接受。

### 4.1.5潜在生命损失

| 装置/区域名称 | 潜在生命损失（PLL） |
| --- | --- |
| 区域总体 | 2.41E-4 |
| 三甲胺储罐 | 9.22E-7 |
| 环氧乙烷储罐 | 9.19E-5 |
| 环氧乙烷储罐 | 1.47E-4 |
| 三甲胺储罐 | 9.67E-7 |

## 4.2事故后果模拟

输出距离是距离装置原点的距离

表4.2-1  事故后果数据表1

| 装置名称 | 泄漏模式 | 泄漏频率 | 事故类型 | 事故后果（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 死亡半径 | 重伤半径 | 轻伤半径 | 财产损失半径 |
| 环氧乙烷储罐1# | 小孔泄漏 | 0.00004 | 喷射火灾 | 2.75 | 3.37 | 5.08 | 2.10 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.12 | 1.14 | 2.22 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 中孔泄漏 | 0.0001 | 喷射火灾 | 13.73 | 16.85 | 25.42 | 10.50 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.37 | 2.65 | 5.15 | 0.27 |
|  | 大孔泄漏 | 0.00001 | 喷射火灾 | 54.94 | 67.40 | 101.69 | 41.93 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.95 | 5.30 | 10.31 | 1.08 |
|  | 完全破裂 | 0.000006 | 压力容器物理爆炸 | 7.00 | 9.00 | 12.00 | 5.00 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 2.73 | 11.67 | 22.71 | 5.26 |
| 三甲胺储罐3# | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 4.70 | 6.30 | 10.60 | 4.40 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 未达到热通量,故无法输出距离 | 0.89 | 1.74 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 4.70 | 6.30 | 10.60 | 4.50 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.15 | 1.37 | 2.66 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 4.70 | 6.30 | 10.60 | 4.50 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.15 | 1.37 | 2.66 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 4.70 | 6.30 | 10.60 | 4.60 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 2.05 | 9.44 | 18.36 | 3.44 |
| 环氧乙烷储罐2# | 小孔泄漏 | 0.00004 | 喷射火灾 | 2.47 | 3.02 | 4.56 | 2.10 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 未达到热通量,故无法输出距离 | 0.90 | 1.75 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 中孔泄漏 | 0.0001 | 喷射火灾 | 12.33 | 15.13 | 22.82 | 10.50 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.31 | 2.31 | 4.50 | 0.21 |
|  | 大孔泄漏 | 0.00001 | 喷射火灾 | 49.32 | 60.50 | 91.29 | 41.86 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.79 | 4.62 | 8.99 | 0.82 |
|  | 完全破裂 | 0.000006 | 压力容器物理爆炸 | 5.50 | 7.00 | 9.00 | 4.00 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 1.86 | 8.78 | 17.08 | 2.97 |
| 三甲胺储罐4# | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 4.70 | 6.30 | 10.60 | 4.40 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 未达到热通量,故无法输出距离 | 0.89 | 1.74 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 4.70 | 6.30 | 10.60 | 4.50 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.15 | 1.37 | 2.66 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 4.70 | 6.30 | 10.60 | 4.50 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 0.15 | 1.37 | 2.66 | 未达到热通量,故无法输出距离 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 4.70 | 6.30 | 10.60 | 4.60 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 2.05 | 9.44 | 18.36 | 3.44 |

表4.2-2  事故后果数据表2

| 装置名称 | 泄漏模式 | 泄漏频率 | 事故类型 | 事故发生概率 | 事故后果（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环氧乙烷储罐1# | 小孔泄漏 | 0.00004 | 有毒有害物质泄漏 | 2.12E-5 | 下风向中毒危害距离（m）：1390.00 横风向中毒距离(m):180.87 下风向燃爆危害距离（m）：83.00 横风向燃爆危害距离（m）：1.75 中毒区域面积(m2):367175.10 下风向燃爆危害面积（㎡）：1353.70 |
|  | 中孔泄漏 | 0.0001 | 有毒有害物质泄漏 | 5.10E-5 | 下风向中毒危害距离（m）：7767.00 横风向中毒距离(m):843.17 下风向燃爆危害距离（m）：416.00 横风向燃爆危害距离（m）：54.00 中毒区域面积(m2):9746452.22 下风向燃爆危害面积（㎡）：31989.03 |
|  | 大孔泄漏 | 0.00001 | 有毒有害物质泄漏 | 4.60E-6 | 下风向中毒影响最远距离（m）：10446.00 下风向中毒影响最远距离形成所需时间（秒）：3369.68 下风向燃爆影响最远距离（m）：1332.00 下风向燃爆影响最远距离形成所需时间（秒）：429.68 |
|  | 完全破裂 | 0.000006 | 有毒有害物质泄漏 | 3.30E-6 | 下风向中毒影响最远距离（m）：28389.00 下风向中毒影响最远距离形成所需时间（秒）：9157.74 下风向燃爆影响最远距离（m）：3077.00 下风向燃爆影响最远距离形成所需时间（秒）：992.58 |
| 环氧乙烷储罐2# | 小孔泄漏 | 0.00004 | 有毒有害物质泄漏 | 2.12E-5 | 下风向中毒危害距离（m）：1190.00 横风向中毒距离(m):155.98 下风向燃爆危害距离（m）：71.00 横风向燃爆危害距离（m）：2.40 中毒区域面积(m2):270106.38 下风向燃爆危害面积（㎡）：1002.45 |
|  | 中孔泄漏 | 0.0001 | 有毒有害物质泄漏 | 5.10E-5 | 下风向中毒危害距离（m）：5643.00 横风向中毒距离(m):645.62 下风向燃爆危害距离（m）：311.00 横风向燃爆危害距离（m）：41.93 中毒区域面积(m2):5400139.82 下风向燃爆危害面积（㎡）：17139.29 |
|  | 大孔泄漏 | 0.00001 | 有毒有害物质泄漏 | 4.60E-6 | 下风向中毒影响最远距离（m）：9312.00 下风向中毒影响最远距离形成所需时间（秒）：3003.87 下风向燃爆影响最远距离（m）：1206.00 下风向燃爆影响最远距离形成所需时间（秒）：389.03 |
|  | 完全破裂 | 0.000006 | 有毒有害物质泄漏 | 3.30E-6 | 下风向中毒影响最远距离（m）：17398.00 下风向中毒影响最远距离形成所需时间（秒）：5612.26 下风向燃爆影响最远距离（m）：2054.00 下风向燃爆影响最远距离形成所需时间（秒）：662.58 |

小结：辽宁中信生物科技有限公司环氧乙烷储罐完全破裂发生蒸气云爆炸事故时死亡半径为2.73m，重伤半径为11.67m，轻伤半径为22.71m；三甲胺储罐完全破裂发生蒸气云爆炸事故时死亡半径为2.05m，重伤半径为9.44m，轻伤半径为18.36m。

## 4.3外部安全防护距离

以下是南京安元科技有限公司出具的区域定量风险分析报告基于风险的区域总体外部安全防护距离：

图4.4-1  外部安全防护距离图

| 起点名称 | 方向 | 风险基准值对应的外部安全防护距离(m) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 东北 | 北北东 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  | 南南东 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  | 南西 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  | 东 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  | 北 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  | 西西北 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  | 南东 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  | 南 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  | 东南东 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  | 南南西 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  | 西北北 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  | 北东 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  | 西 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 554.42，但第0.0至第509.98内安全 |
|  | 西北 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  | 西南西 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 613.93，但第0.0至第553.26内安全 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 689.7，但第0.0至第446.16内安全 |
|  | 东北东 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 0 |
| 西北 | 北北东 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  | 南南东 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  | 南西 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 450.0，但第0.0至第313.64内安全 |
|  | 东 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  | 北 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  | 西西北 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  | 南东 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  | 南 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  | 东南东 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  | 南南西 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 450.08，但第0.0至第390.32内安全 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 624.3，但第0.0至第313.79内安全 |
|  | 西北北 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  | 北东 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  | 西 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  | 西北 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  | 西南西 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  | 东北东 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 0 |
| 西南 | 北北东 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 156.92，但第0.0至第17.77内安全 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 229.63 |
|  | 南南东 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 56.05，但第0.0至第17.77，第17.77至第27.68，第27.68至第30.83内安全 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 125.2 |
|  | 南西 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 81.3 |
|  | 东 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 53.58，但第0.0至第6.8内安全 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 98.58 |
|  | 北 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 131.42，但第0.0至第55.02内安全 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 216.42 |
|  | 西西北 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 85.28 |
|  | 南东 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 55.56，但第0.0至第9.62内安全 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 108.61 |
|  | 南 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 126.78 |
|  | 东南东 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 93.95，但第0.0至第83.19内安全 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 94.58，但第0.0至第7.36，第7.36至第56.07，第56.07至第77.72，第77.72至第83.05，第83.05至第83.19内安全 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 115.6 |
|  | 南南西 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 99.82 |
|  | 西北北 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 139.02 |
|  | 北东 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 77.8，但第0.0至第44.97内安全 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 152.04，但第0.0至第9.62内安全 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 219.22 |
|  | 西 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 78.2 |
|  | 西北 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 92.93 |
|  | 西南西 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 72.69 |
|  | 东北东 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 56.07，但第0.0至第52.38内安全 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 99.0，但第0.0至第7.36内安全 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 175.13 |
| 东南 | 北北东 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  | 南南东 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  | 南西 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  | 东 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  | 北 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  | 西西北 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 375.78，但第0.0至第218.84内安全 |
|  | 南东 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  | 南 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  | 东南东 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  | 南南西 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  | 西北北 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 360.35，但第0.0至第293.14内安全 |
|  | 北东 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  | 西 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  | 西北 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 402.61，但第0.0至第275.33内安全 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 462.7，但第0.0至第243.51内安全 |
|  | 西南西 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  | 东北东 | 一级风险(3.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 二级风险(1.0E-5)对应的外部安全防护距离 | 0 |
|  |  | 三级风险(3.0E-6)对应的外部安全防护距离 | 0 |

从表中可知，外部防护距离符合要求。

## 4.4多米诺半径

| 装置名称 | 泄漏模式 | 事故类型 | 目标装置类型 | 多米诺半径（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环氧乙烷储罐 | 小孔泄漏 | 蒸气云爆炸 | 常压容器 | 1.83 |
| 环氧乙烷储罐 | 小孔泄漏 | 蒸气云爆炸 | 压力容器 | 2.22 |
| 环氧乙烷储罐 | 小孔泄漏 | 蒸气云爆炸 | 长型设备 | 1.44 |
| 环氧乙烷储罐 | 小孔泄漏 | 蒸气云爆炸 | 小型设备 | 1.27 |
| 环氧乙烷储罐 | 小孔泄漏 | 喷射火灾 | 常压容器 | 6.11 |
| 环氧乙烷储罐 | 小孔泄漏 | 喷射火灾 | 压力容器 | 3.35 |
| 环氧乙烷储罐 | 小孔泄漏 | 喷射火灾 | 长型设备 | 0.00 |
| 环氧乙烷储罐 | 小孔泄漏 | 喷射火灾 | 小型设备 | 0.00 |
| 环氧乙烷储罐 | 中孔泄漏 | 蒸气云爆炸 | 常压容器 | 4.26 |
| 环氧乙烷储罐 | 中孔泄漏 | 蒸气云爆炸 | 压力容器 | 5.15 |
| 环氧乙烷储罐 | 中孔泄漏 | 蒸气云爆炸 | 长型设备 | 3.34 |
| 环氧乙烷储罐 | 中孔泄漏 | 蒸气云爆炸 | 小型设备 | 2.96 |
| 环氧乙烷储罐 | 中孔泄漏 | 喷射火灾 | 常压容器 | 30.55 |
| 环氧乙烷储罐 | 中孔泄漏 | 喷射火灾 | 压力容器 | 16.73 |
| 环氧乙烷储罐 | 中孔泄漏 | 喷射火灾 | 长型设备 | 0.00 |
| 环氧乙烷储罐 | 中孔泄漏 | 喷射火灾 | 小型设备 | 0.00 |
| 环氧乙烷储罐 | 大孔泄漏 | 蒸气云爆炸 | 常压容器 | 8.52 |
| 环氧乙烷储罐 | 大孔泄漏 | 蒸气云爆炸 | 压力容器 | 10.30 |
| 环氧乙烷储罐 | 大孔泄漏 | 蒸气云爆炸 | 长型设备 | 6.68 |
| 环氧乙烷储罐 | 大孔泄漏 | 蒸气云爆炸 | 小型设备 | 5.93 |
| 环氧乙烷储罐 | 大孔泄漏 | 喷射火灾 | 常压容器 | 122.20 |
| 环氧乙烷储罐 | 大孔泄漏 | 喷射火灾 | 压力容器 | 66.93 |
| 环氧乙烷储罐 | 大孔泄漏 | 喷射火灾 | 长型设备 | 0.00 |
| 环氧乙烷储罐 | 大孔泄漏 | 喷射火灾 | 小型设备 | 0.00 |
| 环氧乙烷储罐 | 完全破裂 | 蒸气云爆炸 | 常压容器 | 18.76 |
| 环氧乙烷储罐 | 完全破裂 | 蒸气云爆炸 | 压力容器 | 22.69 |
| 环氧乙烷储罐 | 完全破裂 | 蒸气云爆炸 | 长型设备 | 14.71 |
| 环氧乙烷储罐 | 完全破裂 | 蒸气云爆炸 | 小型设备 | 13.06 |
| 环氧乙烷储罐 | 完全破裂 | 压力容器物理爆炸 | 常压容器 | 10.95 |
| 环氧乙烷储罐 | 完全破裂 | 压力容器物理爆炸 | 压力容器 | 13.16 |
| 环氧乙烷储罐 | 完全破裂 | 压力容器物理爆炸 | 长型设备 | 8.78 |
| 环氧乙烷储罐 | 完全破裂 | 压力容器物理爆炸 | 小型设备 | 8.00 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 蒸气云爆炸 | 常压容器 | 1.44 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 蒸气云爆炸 | 压力容器 | 1.74 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 蒸气云爆炸 | 长型设备 | 1.13 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 蒸气云爆炸 | 小型设备 | 1.00 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 池火灾 | 常压容器 | 6.79 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 池火灾 | 压力容器 | 4.09 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 池火灾 | 长型设备 | 0.00 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 池火灾 | 小型设备 | 0.00 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 蒸气云爆炸 | 常压容器 | 2.20 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 蒸气云爆炸 | 压力容器 | 2.65 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 蒸气云爆炸 | 长型设备 | 1.72 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 蒸气云爆炸 | 小型设备 | 1.53 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 池火灾 | 常压容器 | 6.79 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 池火灾 | 压力容器 | 4.09 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 池火灾 | 长型设备 | 0.00 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 池火灾 | 小型设备 | 0.00 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 蒸气云爆炸 | 常压容器 | 2.20 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 蒸气云爆炸 | 压力容器 | 2.65 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 蒸气云爆炸 | 长型设备 | 1.72 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 蒸气云爆炸 | 小型设备 | 1.53 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 池火灾 | 常压容器 | 6.79 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 池火灾 | 压力容器 | 4.09 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 池火灾 | 长型设备 | 0.00 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 池火灾 | 小型设备 | 0.00 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-完全破裂 | 蒸气云爆炸 | 常压容器 | 15.17 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-完全破裂 | 蒸气云爆炸 | 压力容器 | 18.34 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-完全破裂 | 蒸气云爆炸 | 长型设备 | 11.90 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-完全破裂 | 蒸气云爆炸 | 小型设备 | 10.56 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-完全破裂 | 池火灾 | 常压容器 | 6.79 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-完全破裂 | 池火灾 | 压力容器 | 4.09 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-完全破裂 | 池火灾 | 长型设备 | 0.00 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-完全破裂 | 池火灾 | 小型设备 | 0.00 |
| 环氧乙烷储罐 | 小孔泄漏 | 蒸气云爆炸 | 常压容器 | 1.45 |
| 环氧乙烷储罐 | 小孔泄漏 | 蒸气云爆炸 | 压力容器 | 1.75 |
| 环氧乙烷储罐 | 小孔泄漏 | 蒸气云爆炸 | 长型设备 | 1.14 |
| 环氧乙烷储罐 | 小孔泄漏 | 蒸气云爆炸 | 小型设备 | 1.01 |
| 环氧乙烷储罐 | 小孔泄漏 | 喷射火灾 | 常压容器 | 6.11 |
| 环氧乙烷储罐 | 小孔泄漏 | 喷射火灾 | 压力容器 | 3.35 |
| 环氧乙烷储罐 | 小孔泄漏 | 喷射火灾 | 长型设备 | 0.00 |
| 环氧乙烷储罐 | 小孔泄漏 | 喷射火灾 | 小型设备 | 0.00 |
| 环氧乙烷储罐 | 中孔泄漏 | 蒸气云爆炸 | 常压容器 | 3.72 |
| 环氧乙烷储罐 | 中孔泄漏 | 蒸气云爆炸 | 压力容器 | 4.50 |
| 环氧乙烷储罐 | 中孔泄漏 | 蒸气云爆炸 | 长型设备 | 2.92 |
| 环氧乙烷储罐 | 中孔泄漏 | 蒸气云爆炸 | 小型设备 | 2.59 |
| 环氧乙烷储罐 | 中孔泄漏 | 喷射火灾 | 常压容器 | 30.55 |
| 环氧乙烷储罐 | 中孔泄漏 | 喷射火灾 | 压力容器 | 16.73 |
| 环氧乙烷储罐 | 中孔泄漏 | 喷射火灾 | 长型设备 | 0.00 |
| 环氧乙烷储罐 | 中孔泄漏 | 喷射火灾 | 小型设备 | 0.00 |
| 环氧乙烷储罐 | 大孔泄漏 | 蒸气云爆炸 | 常压容器 | 7.43 |
| 环氧乙烷储罐 | 大孔泄漏 | 蒸气云爆炸 | 压力容器 | 8.98 |
| 环氧乙烷储罐 | 大孔泄漏 | 蒸气云爆炸 | 长型设备 | 5.83 |
| 环氧乙烷储罐 | 大孔泄漏 | 蒸气云爆炸 | 小型设备 | 5.17 |
| 环氧乙烷储罐 | 大孔泄漏 | 喷射火灾 | 常压容器 | 122.20 |
| 环氧乙烷储罐 | 大孔泄漏 | 喷射火灾 | 压力容器 | 66.93 |
| 环氧乙烷储罐 | 大孔泄漏 | 喷射火灾 | 长型设备 | 0.00 |
| 环氧乙烷储罐 | 大孔泄漏 | 喷射火灾 | 小型设备 | 0.00 |
| 环氧乙烷储罐 | 完全破裂 | 蒸气云爆炸 | 常压容器 | 14.11 |
| 环氧乙烷储罐 | 完全破裂 | 蒸气云爆炸 | 压力容器 | 17.06 |
| 环氧乙烷储罐 | 完全破裂 | 蒸气云爆炸 | 长型设备 | 11.06 |
| 环氧乙烷储罐 | 完全破裂 | 蒸气云爆炸 | 小型设备 | 9.82 |
| 环氧乙烷储罐 | 完全破裂 | 压力容器物理爆炸 | 常压容器 | 8.27 |
| 环氧乙烷储罐 | 完全破裂 | 压力容器物理爆炸 | 压力容器 | 9.94 |
| 环氧乙烷储罐 | 完全破裂 | 压力容器物理爆炸 | 长型设备 | 6.62 |
| 环氧乙烷储罐 | 完全破裂 | 压力容器物理爆炸 | 小型设备 | 6.04 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 蒸气云爆炸 | 常压容器 | 1.44 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 蒸气云爆炸 | 压力容器 | 1.74 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 蒸气云爆炸 | 长型设备 | 1.13 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 蒸气云爆炸 | 小型设备 | 1.00 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 池火灾 | 常压容器 | 6.79 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 池火灾 | 压力容器 | 4.09 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 池火灾 | 长型设备 | 0.00 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 池火灾 | 小型设备 | 0.00 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 蒸气云爆炸 | 常压容器 | 2.20 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 蒸气云爆炸 | 压力容器 | 2.65 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 蒸气云爆炸 | 长型设备 | 1.72 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 蒸气云爆炸 | 小型设备 | 1.53 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 池火灾 | 常压容器 | 6.79 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 池火灾 | 压力容器 | 4.09 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 池火灾 | 长型设备 | 0.00 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 池火灾 | 小型设备 | 0.00 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 蒸气云爆炸 | 常压容器 | 2.20 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 蒸气云爆炸 | 压力容器 | 2.65 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 蒸气云爆炸 | 长型设备 | 1.72 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 蒸气云爆炸 | 小型设备 | 1.53 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 池火灾 | 常压容器 | 6.79 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 池火灾 | 压力容器 | 4.09 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 池火灾 | 长型设备 | 0.00 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 池火灾 | 小型设备 | 0.00 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-完全破裂 | 蒸气云爆炸 | 常压容器 | 15.17 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-完全破裂 | 蒸气云爆炸 | 压力容器 | 18.34 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-完全破裂 | 蒸气云爆炸 | 长型设备 | 11.90 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-完全破裂 | 蒸气云爆炸 | 小型设备 | 10.56 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-完全破裂 | 池火灾 | 常压容器 | 6.79 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-完全破裂 | 池火灾 | 压力容器 | 4.09 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-完全破裂 | 池火灾 | 长型设备 | 0.00 |
| 三甲胺储罐 | 泄漏到大气中-完全破裂 | 池火灾 | 小型设备 | 0.00 |

小结：通过多米诺效应计算结果可以看出，环氧乙烷储罐大孔泄漏发生喷射火灾时，其多米诺半径为122.20m，超出厂区南侧和西侧用地边界，但厂外南侧及西侧半径范围内为空地，不会产生多米诺效应，未超出厂区北侧和东侧用地边界。

# 5可能受事故影响的周边场所、人员情况

## 5.1项目周边24小时经营和生活情况

辽宁中信生物科技有限公司厂址东侧为创业大街，创业大街对面为艾斯克智能装备加工基地和辽宁迈斯矿山机械制造有限公司；南侧为规划用地及光辉路，隔光荣路为昌图县经济开发区消防救援中队；西侧为规划用地，隔规划用地为光辉村姜家油房（村镇）；北侧相邻为辽宁沈平重型热处理有限公司。

项目与周边企业和设施的防火间距符合规范要求，外部防护距离合规，正常生产情况下对周边单位的生产、经营活动无影响。但若企业发生火灾、爆炸事故可能会对周边企业产生一定的影响。

## 5.2项目与周边单位生产、经营活动和居民生活的影响情况

三甲胺储罐区、环氧乙烷储罐区的外部安全防护距离满足要求，如果其发生事故（火灾爆炸），对周边环境及企业影响较小。

# 6重大危险源辨识、分级的符合性分析

## 6.1重大危险源单元的划分的符合性

本评估报告对危险化学品重大危险源的辨识主要是依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）。

根据《危险化学品重大危险源辨识》的要求，危险化学品重大危险源单元一般分为生产单元和储存单元，其中，生产单元指危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔接线划分为独立的单元；储存单元指用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

辽宁中信生物科技有限公司划分为1个生产单元，为甲类车间（水剂车间）单元；2个储存单元，分别为环氧乙烷储罐区单元、三甲胺储罐区单元进行辨识，符合《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）有关辨识单元划分的具体要求。

## 6.2危险化学品重大危险源分级的符合性

本评估报告根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》和《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）的要求，对构成危险化学品重大危险源的单元进行分级。

根据辽宁中信生物科技有限公司厂区周边人员分布、生产工艺特点、涉及危险化学品重大危险源辨识的物料性质，以及《危险化学品重大危险源辨识》的要求，对校正系数α、β取值，本项目厂区边界向外扩展500m范围内常驻人口数量在100人以上，因此根据表2.2-4，α取值为2；环氧乙烷根据表2.2-2，β取值为2，R值为49.764，对应表2.2-5查得，环氧乙烷罐区单元为三级重大危险源；三甲胺为易燃液体（W5.1），根据表2.2-3，β取值为1.5。经计算，R值为19.8，对应表2.2-5查得，三甲胺罐区单元为三级重大危险源，符合《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）有关重大危险源分级的具体要求。

# 7安全管理措施、安全技术和监控措施

## 7.1重大危险源安全管理措施

### 7.1.1重大危险源安全管理

（1）该企业各级人员按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》熟悉各项安全管理规章制度，岗位操作人员熟知安全操作规程的内容，并对生产过程中的危险、有害因素有深刻认识，并熟练掌握本岗位的灭火、自救常识。

（2）该企业对已确定的危险化学品重大危险源按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》落实重大危险源中关键生产设备、重点部位的责任人或者责任机构，并强化对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。事故隐患难以立即排除的，应当及时制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案。

（3）该企业按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。

（4）该企业的专职安全管理人员具有大专以上学历。企业内部定期开展岗位操作人员的安全知识和技能培训，提高岗位操作人员操作技能和安全意识。

（5）该企业根据本企业所涉及的危险化学品特性和《个体防护装备选用规范》的要求，为岗位操作人员发放适宜的劳动防护用品。通过现场勘察，岗位操作人员在进入生产现场时佩戴适合作业场所安全要求和作业特点的劳动防护用品。并且，现场定点存放的防护器具有专人负责保管，定期检查、维护和定期校验。

（6）根据《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》第四条，该企业重大危险源的主要负责人闫石，对所包保的重大危险源履行下列安全职责：①组织建立重大危险源安全包保责任制并指定对重大危险源负有安全包保责任的技术负责人为张勇、操作负责人为张文成；②组织制定重大危险源安全生产规章制度和操作规程，并采取有效措施保证其得到执行；③组织对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全技能培训；④保证重大危险源安全生产所必需的安全投入；⑤督促、检查重大危险源安全生产工作；⑥组织制定并实施重大危险源生产安全事故应急救援预案；⑦组织通过危险化学品登记信息管理系统填报重大危险源有关信息，保证重大危险源安全监测监控有关数据接入危险化学品安全生产风险监测预警系统。

（7）根据《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》第五条，该企业重大危险源的技术负责人张勇，对所包保的重大危险源履行下列安全职责：①组织实施重大危险源安全监测监控体系建设，完善控制措施，保证安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定；②组织定期对安全设施和监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证有效、可靠运行；③对于超过个人和社会可容许风险值限值标准的重大危险源，组织采取相应的降低风险措施，直至风险满足可容许风险标准要求；④组织审查涉及重大危险源的外来施工单位及人员的相关资质、安全管理等情况，审查涉及重大危险源的变更管理；⑤每季度至少组织对重大危险源进行一次针对性安全风险隐患排查，重大活动、重点时段和节假日前必须进行重大危险源安全风险隐患排查，制定管控措施和治理方案并监督落实；⑥组织演练重大危险源专项应急预案和现场处置方案。

（8）根据《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》第六条，该企业重大危险源的操作负责人张文成，对所包保的重大危险源履行下列安全职责：①负责督促检查各岗位严格执行重大危险源安全生产规章制度和操作规程；②对涉及重大危险源的特殊作业、检维修作业等进行监督检查，督促落实作业安全管控措施；③每周至少组织一次重大危险源安全风险隐患排查；④及时采取措施消除重大危险源事故隐患。

（9）根据《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》第七条，该企业在重大危险源安全警示标志位置设立公示牌，写明重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人姓名、对应的安全包保职责及联系方式，接受员工监督。

重大危险源安全包保责任人、联系方式应当录入全国危险化学品登记信息管理系统，并向所在地应急管理部门报备，相关信息变更的，应当于变更后5日内在全国危险化学品登记信息管理系统中更新。

### 7.1.2重大危险源应急管理

（1）辽宁中信生物科技有限公司将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息告知周边的企业。

（2）辽宁中信生物科技有限公司按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》的规定制定危险化学品重大危险源专项事故应急预案，组建应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用；并配合当地应急管理部门制定所在地区涉及本单位的危险化学品事故应急预案。

（3）辽宁中信生物科技有限公司按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》的规定编制重大危险源事故应急预案演练计划，每年进行事故应急预案演练。应急预案演练结束后，辽宁中信生物科技有限公司对应急预案演练效果进行评估，并编写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，对应急预案提出修订意见，并及时修订完善。

（4）辽宁中信生物科技有限公司的应急管理注重强化事故应急前期处置，注重现场安全风险科学评估和精准管控，力争在最短时间内将事故消灭在萌芽状态，控制在最小范围内，避免盲目施救和处置不当导致事故后果升级扩大。

### 7.1.3重大危险源档案管理

（1）辽宁中信生物科技有限公司按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》对危险化学品重大危险源进行登记建档。完善重大危险源档案下列文件、资料：

①辨识、分级记录；

②重大危险源基本特征表；

③涉及的所有化学品安全技术说明书；

④区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；

⑤重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程；

⑥安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果；

⑦重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告；

⑧重大危险源安全评估报告；

⑨重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称；

⑩重大危险源场所安全警示标志的设置情况；

⑪其他重大危险源相关文件、资料。

（2）辽宁中信生物科技有限公司按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》完成重大危险源的辨识、安全评估和分级、登记建档工作，并向所在地县级以上人民政府应急管理部门备案，并做好每三年重新进行一次评估。

### 7.1.4重大危险源隐患管理

（1）建立和完善排查风险和隐患的方式方法与体制机制，确保排查深入、科学、准确、全面。具体内容如下：

①及时收集、认真分析国内外各类典型事故案例，对照实际情况，借鉴事故教训，举一反三，查找存在的风险漏洞与薄弱环节。

②抓住泄漏、火灾、爆炸、中毒、窒息等致灾因素，结合危险化学品存在量大小，科学、准确的评估事故可能影响范围，排查可能存在的重大风险和隐患。

③盯紧动火、受限空间作业等特殊作业环节，排查特殊作业的风险评价、控制措施和安全规程。

④坚持底线思维，按照事故后果最大化原则，排查可能存在的风险和隐患，严防“想不到”的问题现象。

（2）辽宁中信生物科技有限公司按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》检查本单位重大危险源安全管理情况，对于不符合规定的，立即组织整改。

（3）辽宁中信生物科技有限公司应不断加强化工过程安全管理。按照《化工企业工艺安全管理实施导则》的要求，注重收集危险化学品的安全信息、开展化工过程危害分析、完善操作规程、加强人员培训、加强承包商安全管理、加强动火及进入受限空间等特殊作业管理、机械仪表电气设备完好性、公用工程可靠性、变更管理、事故查处及应急管理等方面，逐步提高化工生产过程安全管理水平。

（4）辽宁中信生物科技有限公司应全面开展隐患排查治理工作，明确责任部门、完善工作制度，确保隐患排查治理横向到边、纵向到底、全面覆盖、不留死角，实现隐患排查治理工作制度化、规范化、常态化。

（5）根据《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》，辽宁中信生物科技有限公司持标本兼治、综合治理，把安全风险管控挺在隐患前面，把隐患排查治理挺在事故前面，扎实构建事故应急救援最后一道防线。加强过程管控，通过构建隐患排查治理体系和闭环管理制度，及时发现和消除各类事故隐患，防患于未然。

（6）辽宁中信生物科技有限公司应当结合安全生产标准化建设、风险分级管控和隐患排查治理体系建设，运用信息化工具，加强重大危险源安全管理。

## 7.2安全技术和监控措施

（1）辽宁中信生物科技有限公司根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，建立健全安全监测监控体系，完善控制措施，具体内容如下：

①生产、储存设备通过PLC系统实现重点设备、系统的联锁控制，储存设施均配备温度、压力、液位等信息的不间断采集和监测系统，现场配备可燃/有毒气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能，记录的电子数据的保存时间不少于30d；

②涉及重大危险源的设备、生产装置设有PLC系统实现自动化控制；

③重大危险源设施配备安全仪表系统；

④厂内设置视频监控系统，能够对重点部位进行远程视频监控；

⑤安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定。

（2）辽宁中信生物科技有限公司按照国家有关规定，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

（3）辽宁中信生物科技有限公司在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。

（4）辽宁中信生物科技有限公司配备便携式可燃气体检测设备等应急器材和设备。

（5）对于储罐区、装车区进行严格管理，严禁出现下列情况：

①严禁储罐超液位操作和随意变更储存介质。

②装卸车时作业人员严禁离开现场。

③未进行气体检测和办理作业许可证，不得动火或进入受限空间作业。

④严禁在爆炸危险区使用非防爆照明、电气设施、工器具和电子器材。

⑤严禁培训不合格人员和无相关资质承包商进入厂作业，未经许可机动车辆及外来人员不得进入厂区。

⑥严禁设备、储罐不完好或带病运行。

（6）根据《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》，辽宁中信生物科技有限公司应强化信息化、自动化技术的应用。针对可能引发重特大事故的重点部位，加强远程监测预警、自动化控制和紧急避险、自救互救等设施设备的使用，着力完善技术防范，以及完危险化学品储存设施自动化控制系统，可燃气体泄漏报警系统，重大危险源在线监测及事故预警工程，罐区本质安全水平提升。

## 7.3符合性评价

采用安全检查表法对其重大危险源基本情况、安全管理措施、安全技术和监控措施、应急措施等进行评价。具体评价结果，见表7.3-1。

表7.3-1  重大危险源符合性检查评估结果

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 明确每一处重大危险源的主要负责人、技术负责人和操作负责人。 | 《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第三条 | 已明确罐区的主要负责人为闫石、技术负责人为张勇、操作负责人为张文成 | 符合 |
|  | 重大危险源的主要负责人，应当由危险化学品企业的主要负责人担任。重大危险源的主要负责人应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。 | 《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第十五条；《安全生产法》第二十七条；《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）第九条 | 该企业重大危险源的主要负责人由本企业的主要负责人担任（闫石），其安全生产知识和管理能力考核合格 | 符合 |
|  | 重大危险源的主要负责人督促、检查重大危险源安全生产工作。 | 《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅（2021）12号）第四条 | 该企业重大危险源的主要负责人督促、检查重大危险源安全生产工作 | 符合 |
|  | 建立重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人的安全包保履职记录，安全管理机构应当对包保责任人履职情况进行评估，纳入企业安全生产责任制考核与绩效管理。 | 《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第九条 | 该企业已建立重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人的安全包保履职记录 | 符合 |
|  | 应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。应当在重大危险源安全警示标志位置设立公示牌，写明重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人姓名、对应的安全包保职责及联系方式，接受员工监督。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）第十八条；《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅（2021）12号）第七条 | 已在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。在重大危险源安全警示标志位置设立公示牌，写明重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人姓名 | 符合 |
|  | 企业应当对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和 安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）第十七条 | 企业已对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训 | 符合 |
|  | 企业应当按照《危险化学品重大危险源辨识》标准，对本单位的危险化学品生产、经营、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识，对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）第七条、第八条；《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018） | 企业已按照《危险化学品重大危险源辨识》标准，对本单位的危险化学品储存设施进行重大危险源辨识，对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级 | 符合 |
|  | 重大危险源储存设施装备的上下游配套装置必须实现自动化控制。 | 《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》；全国危险化学品安全监管年度重点工作安排 | 重大危险源储存设施装备的上下游配套装置已实现自动化控制 | 符合 |
|  | 储罐应成组布置，并应符合下列规定：在同一罐组内，宜布置火灾危险性类别相同或相近的储罐；当单罐容积小于或等于1000m³时，火灾危险性类别不同的储罐也可同组布置。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第6.2.5条 | 环氧乙烷和三甲胺分为两个罐区 | 符合 |
|  | 可燃、易燃液体罐区的专用泵区应设在防火堤外，泵与储罐防火间距应符合GB 50160要求。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第5.3.5条 | 罐区的专用泵区布置符合要求 | 符合 |
|  | 防火堤设计应符合下列要求： 1.防火堤的材质、耐火性能以及伸缩缝配置应满足规范要求；2.防火堤容积应满足规范要求，有效容量不应小于罐组内一个最大储罐的容量，并能承受所容纳油品的静压力且不渗漏。 | 《储罐区防火堤设计规范》（GB 50351-2014）；《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第6.2.12条 | 防火堤设计符合相关要求 | 符合 |
|  | 可燃液体的管道不得穿过与其无关的建筑物。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第7.2.2条 | 可燃液体的管道没有穿过与其无关的建筑物 | 符合 |
|  | 1.重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组分等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能2.记录的电子数据的保存时间不少于30天。3.生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）第十三条；《安全生产法》第三十六条 | 重大危险源配备不间断采集和监测系统以及可燃气体泄漏检测报警装置并具有相关功能 | 符合 |
|  | 企业要装备自动化控制系统，对重要工艺参数进行实时监控预警；要采用在线安全监控、自动检测或人工分析数据等手段，及时判断发生异常工况的根源，评估可能产生的后果，制定安全处置方案，避免因处理不当造成事故。 | 《国家安全生产监督管理总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（九）条 | 企业对原料及成品罐区装备自动化控制系统，对重要工艺参数进行实时监控预警；采用在线安全监控、自动检测或人工分析数据等手段，及时判断发生异常工况的根源，评估可能产生的后果，制定安全处置方案 | 符合 |
|  | 企业要制订操作规程管理制度，规范操作规程内容，明确操作规程编写、审查、批准、分发、使用、控制、修改及废止的程序和职责。 | 《国家安全生产监督管理总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（八）条 | 企业已制订操作规程管理制度，规范操作规程内容，明确操作规程编写、审查、批准、分发、使用、控制、修改及废止的程序和职责 | 符合 |
|  | 1.安全阀、压力表等安全附件应定期检验并在有效期内使用；2.压力表的选型应符合相关要求，压力范围及检定标记明显。 | 《安全阀安全技术监察规程》（TSGZF001-2006）第B4.2（4）条；《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）第9.2.1条 | 安全阀、压力表等安全附件定期检验并在有效期内使用，压力表的选型符合相关要求，压力范围及检定标记明显 | 符合 |
|  | 储罐的进出口管道应采用柔性连接。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-200）第6.2.25条 | 储罐的进出口管道采用柔性连接 | 符合 |
|  | 1.爆炸危险区域内的电气设备应符合GB 50058要求。电缆必须有阻燃措施；电缆桥架符合相关设计规范；2.在爆炸危险场所安装的电子仪表应根据防爆危险区划分选用本安型、隔爆型或无火花限能型等防爆型仪表，防爆设计应执行GB 3836.1-2010及其系列标准。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）第5.2.3条；《电力工程电缆设计规范》（GB 50217-2018）第6.2.7条；《石油化工自动化仪表选型设计规范》（SH/T 3005-2016）第4.9条；《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》 | 爆炸危险区域内的电气设备应符合相关要求 | 符合 |
|  | 储罐罐顶平台上取样口（量油口）两侧1.5m之外，应各设一组消除人体静电设施，设施应与罐体做电气连接并接地，取样绳索、检尺等工具应与设施连接。 | 《石油化工静电接地设计规范》（SH/T 3097-2017）第5.2.2条 | 消除人体静电设施的设置符合要求 | 符合 |
|  | 罐区金属罐体应作防直击雷接地，接地点不应少于2处，并应沿罐体周边均匀布置，引下线的间距不应大于18m。每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。 | 《石油化工装置防雷设计规范》（GB 50650-2011）第5.5.1条 | 罐区金属罐体接地符合要求 | 符合 |
|  | 在全面开展过程危险分析（如危险与可操作性分析）基础上，通过风险分析确定重大危险源的安全仪表功能及其风险降低要求。在评估基础上，制定安全仪表系统管理方案和定期检验测试计划。 | 《国家安全生产监督管理总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三（2014）116号）第四条、十三条、十四条 | 企业在全面开展过程危险分析基础上，通过风险分析确定重大危险源的安全仪表功能及其风险降低要求。在评估基础上，制定安全仪表系统管理方案和定期检验测试计划 | 符合 |
|  | 1.涉及重大危险源的生产装置、储存设施的自动化系统装备投用率应达到100%；2.配备的安全仪表系统应处于投用状态。 | 《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》；《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》 | 涉及重大危险源储存设施的自动化系统装备投用率应达到100% | 符合 |
|  | 输送可燃液体的管道在进出石油化工企业时，应在围墙内设紧急切断阀。紧急切断阀应具有自动和手动切断功能。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第7.2.17条 | 输送可燃液体的管道在进出石油化工企业时，在围墙内设紧急切断阀。紧急切断阀具有自动和手动切断功能 | 符合 |
|  | 罐区储罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表应采用单独的液位连续测量仪表或液位开关，报警信号应传送至自动控制系统。 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）第5.4.5条 | 罐区储罐高高液位报警信号的液位测量仪表采用单独的液位连续测量仪表或液位开关，报警信号传送至自动控制系统 | 符合 |
|  | 1.消防用水泵的主泵应采用电动泵，备用泵应采用柴油机泵，且应按100%备用能力设置，柴油机的油料储备量应能满足机组连续运转6h的要求；2.消防水泵应能手动启停和自动启动。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第8.3.8条；《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第11.0.5条 | 消防用水泵符合相关要求 | 符合 |
|  | 罐区的消火栓应在其四周道路边设置，消火栓的间距不宜超过60m；当装置内设有消防道路时，应在道路边设置消火栓。距被保护对象15m以内的消火栓不应计算在该保护对象可使用的数量之内。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第8.5.7条 | 罐区的消火栓符合相关要求 | 符合 |
|  | 压力表的校验和维护应符合国家计量部门的有关规定，压力表安装前应进行校验，在刻度盘上应划出指示工作压力的红线，注明下次校验日期，压力表校验后应加铅封 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》第8.4.2条 | 压力表的校验和维护符合国家计量部门的有关规定；压力表安装前已进行校验；在刻度盘上划出了指示工作压力的红线，注明下次校验日期；压力表校验后应已加铅封 | 符合 |
|  | 可燃液体的储罐基础、防火堤、隔堤及管架（墩）等均应采用不燃烧材料。防火堤的耐火极限不得小于3h。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》第6.1.1条 | 储罐基础、防火堤、隔堤及管架（墩）等采用不燃烧材料，防火堤的耐火极限不小于3h | 符合 |
|  | 可燃液体储罐的保温层应采用不燃烧材料 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》第6.1.2条 | 采用不燃烧材料 | 符合 |
|  | 罐组内的储罐不应超过两排 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》第6.2.9条 | 各罐组的储罐布置符合要求 | 符合 |
|  | 罐组应设防火堤 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》第6.2.11条 | 设有防火堤 | 符合 |
|  | 设有防火堤的罐组内应按下列要求设置隔堤： 1、单罐容积大于20000m3时，应每个储罐一隔； 2、单罐容积大于5000 m3且小于或等于20000m3时，隔堤内的储罐不应超过4个；对于甲B、乙A类可燃液体储罐，储罐之间还应设置高度不低于300mm的围堰。 3、单罐容积小于或等于5000m3时，隔堤所分隔的储罐容积之和不应大于20000m3； 4、隔堤所分隔的沸溢性液体储罐不应超过2个。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》第6.2.15条 | 各储罐单罐容积均小于5000m3，隔堤所分隔的储罐容积之和不大于20000m3 | 符合 |
|  | 防火堤及隔堤应符合下列规定：1.防火堤及隔堤应能承受所容纳液体的静压，且不应渗漏；2.立式储罐防火堤的高度应为计算高度加0.2m，但不应低于1.0m（以堤内设计地坪标高为准），且不宜高于2.2m（以堤外3m范围内设计地坪标高为准）；3.立式储罐组内隔堤的高度不应低于0.5m；4.管道穿堤处应采用不燃烧材料严密封闭；5.在防火堤内雨水沟穿堤处应采取防止可燃液体流出堤外的措施；6.在防火堤的不同方位上应设置人行台阶或坡道，同一方位上两相邻人行台阶或坡道之间距离不宜大于60m；隔堤应设置人行台阶 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》第6.2.17条 | 各储罐组的防火堤及隔堤的高度、规格等均符合上述规定 | 符合 |
|  | 储罐的进料管应从罐体下部接入 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》第6.2.24条 | 从罐体下部接入 | 符合 |
|  | 罐区应设环形消防车道，当受地形条件限制时，也可设有回车场的尽头式消防车道 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》第4.3.4条 | 罐区周围设回车场的尽头式消防车道 | 符合 |
|  | 在管带适当的位置应设置跨桥，桥底面最低处距管顶（或保温层顶面）的距离不应小于80mm。 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》第5.3.5条 | 储罐区管线跨桥设置符合要求 | 符合 |
|  | 可燃液体管道阀门应用钢阀 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》第5.4.6条 | 采用钢阀 | 符合 |
|  | 储罐物料进出口管道靠近罐根处应设一个总切断阀，每根储罐物料进出口管道上应设一个操作阀 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》第5.4.7条 | 储罐物料进出口管道靠近罐根处设有一个总切断阀，每根储罐物料进出口管道上设有一个操作阀 | 符合 |
|  | 储罐的主要进出口管道，应采用挠性或弹性连接方式，并满足地基沉降和抗震要求 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》第5.4.11条 | 满足地基沉降和抗震要求 | 符合 |
|  | 可能产生静电危害的工作场所，应配置个人防静电防护用品。重点防火、防爆作业区的入口处，应安装人体导除静电装置。 | 《化工企业安全卫生设计规范》第4.2.10条 | 罐区入口、泵区设有人体静电消除装置 | 符合 |
|  | 工业管道内物质的流向用箭头表示 | 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》 （GB 7231-2003） 第5.2条 | 管道未设有流向标识 | 不符合 |
|  | 应建立完善重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，并采取有效措施保证其得到执行 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十二条 | 建立完善了重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，并采取了有效措施保证其得到执行 | 符合 |
|  | 危险化学品单位应按照国家有关规定，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十五条 | 定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，如有检测不合格，立即进行维修、整改 对各种安全设施进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行 | 符合 |
|  | 危险化学品单位应明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患，事故隐患难以立即排除的，应及时制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十六条 | 已明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患；事故隐患难以立即排除的，及时制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案 | 符合 |
|  | 危险化学品单位应将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息，以适当方式告知可能受影响的单位、区域及人员 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十九条 | 定期对员工培训，将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息告知可能受影响的人员 | 符合 |
|  | 危险化学品单位应依法制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用，应配合地方人民政府安全生产监督管理部门制定所在地区涉及本单位的危险化学品事故应急预案，对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，危险化学品单位应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备；涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源，应配备一定数量的便携式可燃气体检测设备 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十条 | 依法制定了重大危险源事故应急预案，建立了应急救援组织，配备了必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用；已配合地方人民政府安全生产监督管理部门制定所在地区涉及本单位的危险化学品事故应急预案；已配备一定数量的便携式可燃气体检测设备 | 符合 |
|  | 危险化学品单位应制定重大危险源事故应急预案演练计划，并按照要求进行事故应急预案演练 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十一条 | 制定了重大危险源事故应急预案演练计划，并按照要求进行事故应急预案演练 | 符合 |
|  | 危险化学品单位应对辨识确认的重大危险源及时、逐项进行登记建档 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十二条 | 已对辨识确认的重大危险源及时、逐项进行登记建档 | 符合 |
|  | 重大危险源与周边单位、居民区、人员密集场所等重要目标和敏感场所之间保持适当的安全距离。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第三十一条 | 周边无高敏感场所（如学校、医院、幼儿园、养老院等）；重要目标（如党政机关、军事管理区、文物保护单位等）；特殊高密度场所（如大型体育场、大型交通枢纽等） | 符合 |
|  | 操作系统、数据库和编程语言等系统软件和开发工具应选择通用、开放、可靠、成熟、界面友好、易维护和易操作的主流产品。 | 《危险化学品重大危险源安全监控预警通用技术规范》第4.6.3条 | 操作系统具有相应的功能 | 符合 |
|  | 监控系统应具有数据模拟量，以及液位高低报警等开关量的采集功能数据采集时间的间隔应可调系统应具有巡检功能 | 《危险化学品重大危险源安全监控预警通用技术规范》第4.7.1条 | 具有相应的功能 | 符合 |
|  | 压力报警高限应至少设置两级，第一级报警阈值为正常工作压力的上限，第二级为容器设计压力的80%，并低于安全阀设定值 | 《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》第4.3.3条 | 压力报警高限的设置情况符合上述要求 | 符合 |
|  | 可燃气体报警应至少分为两级，第一级报警阈值不高于25% LEL，第二级报警阈值不高于50% LEL | 《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》第4.3.5条 | 可燃气体报警的设置情况符合上述要求 | 符合 |
|  | 自动控制装备应同时设置就地手动控制装置或手动遥控装置备用？就地手动控制装置应在事故状态下安全操作 | 《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》第5.3条 | 自动控制装备同时设置手动遥控装置备用 | 符合 |
|  | 不能或不需要实现自动控制的参数，应根据储罐的实际情况设置必要的监测报警仪器，同时设置相关的手动控制装置 | 《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》第5.4条 | 设有温度、液位监测及高、低液位报警装置 | 符合 |
|  | 储罐应设置液位监测器，应具备高低位液位报警功能 | 《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》第6.3.1条 | 设置了液位监测器，并具备高低位液位报警功能 | 符合 |
|  | 液位传感器可选法兰、螺纹和安装板安装方式。安装时应确保传感器外壳良好接地 | 《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》第6.3.6条 | 液位传感器已选用上述安装方式，且安装时确保传感器外壳良好接地 | 符合 |
|  | 具有可燃气体释放源，且释放时空气中可燃气体的浓度有可能达到 25% LEL 的场所，应设置相关的可燃气体监测报警仪 | 《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》第7.1.1条 | 设置了相关的可燃气体监测报警仪 | 符合 |
|  | 一般情况安装固定式可燃气体或有毒气体监测报警仪。但是，若没有相关固定式监测报警仪或无安装固定式检报警测仪的条件，或属于非长期固定的生产场所的，可使用便携式仪器监测，或者采样监测 | 《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》第7.1.6条 | 储存场所按照相关规范标准要求设置了固定式可燃气体报警器，并根据需要配备了便携式仪器 | 符合 |
|  | 可燃气体监测报警点的确定应符合下列要求： （1）可燃气体或易燃液体储罐场所，在防火堤内每隔20m～30m设置一台可燃气体报警仪，且监测报警器与储罐的排水口、连接处、阀门等易释放物料处的距离不宜大于15m。 （2）可燃气体或易燃液体汽车装卸站，可燃气体监测报警器与装卸车鹤位的水平距离不应大于10m。 （3）压缩机或输送泵所在场所，按以下规定设置可燃气监测报警器：①可燃气体释放源处于封闭或半封闭的场所，每隔15m设置一台监测报警器，且任何一个释放源与监测报警器之间的距离不宜大于7.5m；②可燃气体释放源处于露天或半露天场所，监测报警器应设置在该场所主风向的下风侧，且每个释放源与监测报警器的距离不宜大于10m。若不便装于主风向的下风侧时，释放源与监测报警器距离不宜大于7.5m。 （4）罐区的地沟、电缆沟或其他可能积聚可燃气体处，宜设置可燃气体监测报警器；在未设置可燃气体监测报警器的场所进行相关作业时，可配置便携式可燃气体监测仪进行现场监测 | 《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》第7.2.1条 | 可能散发可燃气体的装置附近设置可燃气体报警仪，且监测报警器保护半径不大于15m 在未设置可燃气体监测报警器的场所进行相关作业时，佩戴便携式可燃气体监测仪进行现场监测 | 符合 |
|  | 可燃气及有毒气体浓度报警器的安装高度，应按探测介质的比重以及周围状况等因素来确定，当被监测气体的比重小于空气的比重时，可燃气体监测探头的安装位置应高于泄漏源0.5m以上，被监测气体的比重大于空气的比重时，安装位置应在泄漏源下方，但距离地面不得小于0.3m | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》第7.3.2条 | 可燃气体浓度报警器的安装高度已按探测介质的比重以及周围状况等因素来确定，符合上述要求 | 符合 |
|  | 可燃气体及有毒气体监测探头布线应采用三芯屏蔽电缆，单根线的截面积应大于1mm2，接线时屏蔽层应良好接地 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》第7.3.3条 | 可燃气体监测探头布线采用三芯屏蔽电缆，单根线的截面积大于1mm2；接线时屏蔽层已良好接地 | 符合 |
|  | 可燃及有毒气体监测探头安装时，应保证传感器垂直朝下固定 | 《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》第7.3.4条 | 可燃气体监测探头的安装可保证传感器垂直朝下固定 | 符合 |
|  | 可燃气体及有毒气体探测器应避开强机械或电磁干扰，避开强风尘及其他自然污染源，且周围留有不小于0.3m的净空间 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》第7.3.6条 | 避开强机械或电磁干扰，避开强风尘及其他自然污染源，且周围留有不小于0.3m的净空间 | 符合 |
|  | 应针对罐区物料的种类和性质，配备相应的个体防护用品，泄漏时用于应急防护 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》第7.6.2条 | 已针对罐区物料的种类和性质，配备了相应的个体防护用品，泄漏时用于应急防护 | 符合 |
|  | 易产生静电的危险化学品装卸系统，应设置接地装置 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》第8.4条 | 装卸系统设置了接地装置 | 符合 |
|  | 危险化学品重大危险源罐区安全监控装备应符合要求：1.摄像头的设置个数和位置，应根据罐区现场的实际情况而定，既要覆盖全面，也要重点考虑危险性较大的区域；2.摄像头的安装高度应确保可以有效监控到储罐顶部：3.有防爆要求的应使用防爆摄像机或采取防爆措施；4.视频监控系统应完好，处于24小时投用状态。 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ 3036-2010）第10.1条 | 危险化学品重大危险源罐区安全监控装备符合下列要求：（1）在罐区设置摄像头，可实现对罐区的全面覆盖；（2）摄像头安装高度为13m，可有效监控到储罐顶部；（3）有防爆要求的已采取防爆措施。 | 符合 |
|  | 本安型监测报警仪在供电或信号连接之间应安装符合要求的安全栅 | 《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》第11.3.3条 | 安装了符合要求的安全栅 | 符合 |
|  | 罐区应设置防止雷电、静电的接地保护系统，接地保护系统应符合GB12158等标准的要求 | 《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》第11.4.1条 | 罐区设置了防止雷电、静电的接地保护系统，并符合GB12158等标准的要求 | 符合 |
|  | 安全接地的接地体应设置在非爆炸危险场所，接地干线与接地体的连接点应有两处以上，安全接地电阻应小于4Ω | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》第11.4.2条 | 安全接地的接地体设置在非爆炸危险场所，接地干线与接地体的连接点有两处以上，安全接地电阻小于4Ω | 符合 |
|  | 进入爆炸危险场所的电缆金属外皮或其屏蔽层，应在控制室一端接地，且只允许一端接地 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》第11.4.3条 | 进入爆炸危险场所的电缆金属外皮或其屏蔽层在控制室一端接地 | 符合 |
|  | 对于重要的监控仪器设备，应有“冗余”设置，以便在监控仪器设备出现故障时，及时切换 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》第12.1.3条 | 重要的监控仪器设备，有“冗余”设置，以便在监控仪器设备出现故障时，及时切换 | 符合 |
|  | 压力式储罐应至少设置2套液位连续检测仪表和1个高高液位开关,或设置3套液位连续检测仪表。液位连续检测仪表应具备液位就地指示、高低液位报警、高高和低低液位报警功能,高高液位报警应联锁关闭储罐进料管道上的紧急切断阀,并对进料泵采取防憋压措施;低低液位报警应联锁切断出料 | 《危险化学品重大危险源安全监控技术规范 》第6.3.1.1条 | 储罐设置2套液位连续检测仪表和1个高高液位开关。液位连续检测仪表具备液位就地指示、高低液位报警、高高和低低液位报警功能,高高液位报警联锁关闭储罐进料管道上的紧急切断阀,并对进料泵采取防憋压措施，低低液位报警联锁切断出料 | 符合 |
|  | 可燃气体探测器、有毒气体探测器的选用,应根据探测器的技术性能、被测气体的理化性质、被测气体的组分种类和检测精度要求、探测器与现场环境的相容性、现场环境特点等因素确定。 | 《危险化学品重大危险源安全监控技术规范 》第6.4.3.10条 | 可燃气体探测器、有毒气体探测器的选用符合要求 | 符合 |
|  | 电视监视系统应具有与其他系统进行联网的接口,应能联动显示报警区域的图像。 | 《危险化学品重大危险源安全监控技术规范 》第6.5.1条 | 电视监视系统具有与其他系统进行联网的接口，能联动显示报警区域的图像。 | 符合 |

小结：共设75项评价内容，其中1项为不符合项，其余74项均符合相关规定。

不符合项为：罐区管道未设有流向标识。

# 8事故应急措施

## 8.1事故应预案

### 8.1.1应急预案

辽宁中信生物科技有限公司针对本公司的实际情况制定了应急预案，预案包括：总则、组织机构及职责、应急响应、后期处置、应急保障、附件部分组成，符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的规定，并且针对不同的事故制定了专项应急预案和现场处置方案。

辽宁中信生物科技有限公司事故应急预案已于2025年07月30日在铁岭市应急管理局备案。

### 8.1.2应急预案的响应

重大危险源事故发生后，应急指挥部按照应急预案响应等级，组织成立现场指挥部，下达启动应急程序，通知有关应急人员到位，召开现场应急会议，制定科学、合理的救援方案，明确工作要求，救援任务，调配救援所需的应急资源（包括应急队伍和物质、装备）等，并统一指挥实施。在开展自救的同时，应按照有关规定向属地政府主要部门报告，并配合政府部门做好向有关新闻媒体、社会公众通报事故信息的工作。

### 8.1.3应急预案的演练与评估

应急预案演练分班组级演练、车间级演练和公司级演练三个级别。针对公司级综合性演习每半年不少于1次，专项预案每年不少于1次，现场处置方案每半年组织1次。应急工作管理办公室针对危险化学品重大危险源专项应急预案内容要求，制定应急演练计划，做好演练的策划和演练后的总结工作。总结内容应包括：演练项目和内容；参加演练的单位、部门、人员和演练的地点；演练起止时间；演练过程中的环境条件；演练动用的设备、物资；对预案的演练进行评估，提出改进的建议；演练过程记录（文字、音像资料）。

## 8.2应急资源

### 8.2.1应急队伍

辽宁中信生物科技有限公司的应急指挥部是企业突发事件应急管理机构，下设应急办公室，日常管理由企业办公室主任负责，企业设有24h值班。发生事故时，由应急指挥部负责企业应急救援工作的组织和指挥，并根据实际情况由应急指挥部指定人员选择安全、方便的地点设立现场指挥部，应急办公室或现场指挥部下设应急救援小组。

发生紧急事故时，迅速在事故现场附近安全地带设立临时指挥部，由总经理任总指挥，负责本企业应急救援工作的组织和指挥。总经理不在时，副总经理任临时总指挥，全权负责现场指挥，事故应急处理期间，本企业范围内一切救援力量与物资必须服从调派。

本企业所有人员都有职责参与应急救援，根据各自职能特点和现场应急需要，成立五个应急救援小组，即抢险救援组、通讯联络组、医疗救护组、物资保障组、善后处理组。

### 8.2.2应急物资

根据《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2023）要求，本企业规模为从业人数300人以下，营业收入2000万元以上40000万元以下，划分为第三类危险化学品单位，辽宁中信生物科技有限公司配备应急物资及设施情况，见表8.2-1。

表8.2-1  应急资源的配置情况

| 序号 | 名称 | 所在位置 | 数量 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正压式空气呼吸器 | 门卫库房 | 3台 | 张文成、李鹏 |
| 2 | 空气罐 | 门卫库房 | 2个 | 张文成、李鹏 |
| 3 | 防化服 | 门卫库房 | 3套 | 张文成、李鹏 |
| 4 | 防毒面具 | 门卫库房 | 5个 | 张文成、李鹏 |
| 5 | 滤毒罐 | 门卫库房 | 8个 | 张文成、李鹏 |
| 6 | 自吸式长管呼吸器 | 门卫库房 | 3根 | 张文成、李鹏 |
| 7 | 半米导气管 | 门卫库房 | 10根 | 张文成、李鹏 |
| 8 | 灭火毯 | 门卫库房 | 3个 | 张文成、李鹏 |
| 9 | 滤毒盒 | 门卫库房 | 3个 | 张文成、李鹏 |
| 10 | 消防安全帽 | 微型消防站 | 6顶 | 张文成、李鹏 |
| 11 | 消防防护服 | 微型消防站 | 6套 | 张文成、李鹏 |
| 12 | 消防防护靴 | 微型消防站 | 6双 | 张文成、李鹏 |
| 13 | 安全绳 | 微型消防站 | 2条 | 张文成、李鹏 |
| 14 | 消防斧 | 微型消防站 | 4把 | 张文成、李鹏 |
| 15 | 干粉灭火器 | 微型消防站 | 6具 | 张文成、李鹏 |
| 16 | 消防水带 | 微型消防站 | 6条 | 张文成、李鹏 |
| 17 | 警戒绳 | 微型消防站 | 3根 | 张文成、李鹏 |
| 18 | 干粉灭火器 | 车间、部门 | 92台 | 张文成、张勇 马刚、李鹏 |
| 19 | 二氧化碳灭火器 | 各车间配电室、 变电所 | 25台 | 张文成、张勇 马刚、李鹏 |
| 20 | 推车式干粉灭火器 | 三甲胺、环氧乙烷罐区 | 4台 | 张文成、李鹏 |
| 21 | 消火栓 | 三甲胺、环氧乙烷罐区、各车间 | 29 | 张文成、张勇 马刚、李鹏 |

### 8.2.3其他保障措施

（1）通信与信息保障

①本企业设24h值班电话，总指挥、副总指挥、应急办公室及各应急救援小组成员的移动电话等通讯设备为事故应急提供通信保障。

②本企业内部应急救援人员联系方式以及与应急工作相关联的应急管理部门、消防救援队、医院等外部单位联系方式应定期进行更新，确保通讯信息的准确性。

③非应急期间，应急指挥部成员及现场负责人等相关人员应保证通讯畅通。

④应急期间，应急指挥部成员及现场负责人等相关人员必须保持移动通信设备24h处于开机状态。

⑤应急期间，应急指挥部安排专人24h值班，值班人员必须清楚知道各部门负责人及应急、公安、医疗、消防等救援电话。

（2）经费保障

应急经费保障（应急救援所需的经费）由专项经费列入安全生产费用，应急经费预算由应急办公室编制，由主要负责人审核、批准，财务人员按月提发应急经费，设立专用账户，做到专款专用。其使用范围、数量和监督管理严格按照本企业安全生产费用管理制度实施，保障应急状态时应急经费的及时到位。应急经费日常使用及监督情况由应急办公室负责。

应急救援资金主要用于以下事项：①开展事故隐患评估、监控和整改支出。②应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出。③事故逃生和紧急避难设施设备的配置支出。④配备和更新现场作业人员安全防护用品支出。⑤安全生产应急救援宣传、教育、培训、应急演练等支出。⑥应急救援和其他与安全生产直接相关的支出。

（3）应急运输保障

由办公室指派本企业车辆予以保障。

（4）治安保障

提供应急救援时治安警戒使用的隔离装置及其他装备，一旦发生事故后，迅速组织有关人员进行治安维护、疏散警戒，杜绝闲杂人员进入警戒线以内，维护现场及周边秩序。

（5）技术保障

定期请安全技术服务机构对本企业生产运行状况进行安全现状评价，加大应急技术含量，不断改进应急技术装备，以及聘请应急救援专家。

（6）医疗保障

轻微伤害由医疗救护组使用应急药品予以保障。伤情较重时由本企业提供车辆送至四平市第二人民医院，该医院距离本企业约5.1公里，车程约9分钟。

（7）后勤保障

企业将应急车辆、应急物资及器材备足，以便能在应急状态下保证供应顺畅，并留有应急器材采购单位联系方式，能够在最短时间内补充。企业安排专人对应急物资的运行状况进行检查，发现不良状态时立即更换，保证处于正常可使用状态。

后勤保障组负责提供应急救援需使用的通讯器材、饮食和生活必需品，确保应急期间救援人员基本生活需要。

## 8.3应急措施

### 8.3.1人员急救

辽宁中信生物科技有限公司设有应急救援小组，事故发生时可在第一时间对伤员进行救护。

### 8.3.2事故处置措施

根据《辽宁中信生物科技有限公司重大危险源专项应急预案》针对重大危险源采取以下措施：

- 环氧乙烷泄漏处置措施

- 1）消除所有点火源；2）根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区；3）应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服；4）环氧乙烷能与水以任何比例混溶，与水反应生成可燃性和毒性比环氧乙烷低的乙二醇。发生泄漏时，在敞开容器中用大量水进行稀释能使环氧乙烷的水溶液处于安全区域；5）作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源；6）喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物；7）禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统 和密闭性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽；8）隔离与疏散距离：小量泄漏，初始隔离30m，下风向疏散白天100m、夜晚200m；大量 泄漏，初始隔离150m，下风向疏散白天800m、夜晚2500m。

- 三甲胺泄漏处置措施

- 1）疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源；2）应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防静电消防防护服；3）在确保安全情况下堵漏。喷水雾可以稀释。用砂土或其它不燃性吸附剂吸收，然后收集运至废物处理场所处置；4）少量泄漏用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统；5）如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害

- 处理后废弃。

# 9评估结论及建议

## 9.1评估结论

经过现场实地考察，审阅辽宁中信生物科技有限公司提供的有关资料，并按照国家及行业有关安全技术标准和规范，以及《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》，对其危险化学品重大危险源进行分析和评估，得出以下结论：

（1）辽宁中信生物科技有限公司环氧乙烷及三甲胺罐区构成三级危险化学品重大危险源。

（2）通过区域个人风险模拟计算可知，单元的个人风险模拟结果均符合《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》的要求；社会风险曲线均落在了可接受区域。

（3）辽宁中信生物科技有限公司制定了较为完善的重大危险源安全管理规章制度及相应的安全操作规程制定，并得到有效落实。

（3）辽宁中信生物科技有限公司建立了危险化学品重大危险源的管理与监控体系，储罐区内设置可燃气体报警器。

（4）辽宁中信生物科技有限公司重大危险源安全设施和安全监测监控系统定期由当地相关检测部门进行检测、检验，并定期维护保养。

（6）辽宁中信生物科技有限公司从业人员都已通过企业内部的岗前培训，并经考核合格取得相应的上岗资格。

（7）辽宁中信生物科技有限公司根据储存场所的危险有害因素特点设置了各类安全标志。

（8）辽宁中信生物科技有限公司配备了充足的应急救援器材、设备、物资。

## 9.2符合性评价

对辽宁中信生物科技有限公司危险化学品重大危险源的安全管理措施、安全技术和监控措施，以及各作业区现场进行检查，共检查75项，1项不符合项，其余项均符合要求。

## 9.3建议

（1）按照国家法律、法规、标准等不断完善安全生产责任制、管理制度、操作规程及应急预案。当国家法律、法规、标准等对安全管理及安全设施有新的要求时，应及时完善，并根据对危险化学品重大危险源的检查情况，进行可持续的改进。

（2）根据《生产安全事故应急预案管理办法》第三十六条：有下列情形之一的，应急预案应当及时修订并归档：①依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；②应急指挥机构及其职责发生调整的；③面临的事故风险发生重大变化的；④重要应急资源发生重大变化的；⑤预案中的其他重要信息发生变化的；⑥在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的；⑦编制单位认为应当修订的其他情况。

（3）根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条，危险化学品单位应当根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，按照下列要求建立健全安全监测监控体系，完善控制措施：重大危险源配备温度、压力、液位等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能。

（4）根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十五条，危险化学品单位应当按照国家有关规定，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

（5）根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十六条，危险化学品单位应当明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。事故隐患难以立即排除的，应当及时制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案。

（6）根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十九条，危险化学品单位应当将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息，以适当方式告知可能受影响的单位、区域及人员。

（7）根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十三条，在编制完成重大危险源安全评估报告后15日内，应当填写重大危险源备案申请表，连同危险化学品重大危险源档案材料报送所在地县级人民政府应急管理部门备案。

（8）根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十条，危险化学品单位应当依法制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用；配合地方人民政府安全生产监督管理部门制定所在地区涉及本单位的危险化学品事故应急预案。

涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源，应当配备一定数量的便携式可燃气体检测设备。

（9）根据《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》第九条，该企业应当持续建立重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人的安全包保履职记录，做到可查询、可追溯，企业的安全管理机构应当持续对包保责任人履职情况进行评估，纳入企业安全生产责任制考核与绩效管理。

（10）根据《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》（GB 17681-2024）6.4.2.2，该企业构成危险化学品重大危险源的生产单元、储存单元（仓库除外）应根据SIL评估结果确定是否配备SIS，当SIL定级报告确定该生产单元、储存单元（仓库除外）具有SIL1及以上的SIF时应配备符合SIL要求的SIS。

# 附件

- 营业执照

- 不动产权证明、租赁合同

- 建筑工程消防验收意见书

- 危险化学品安全使用许可证

- 主要负责人、安全管理人员任命文件

- 主要负责人、安全管理人员证书

- 主要负责人、安全管理人员学历证明（毕业证）

- 注册安全工程师证及注册信息

- 特种作业人员资格证书及台账

- 气体检测器台账及检测报告

- 压力表、安全阀台账及检测报告

- 压力管道台账及检测报告

- 特种设备台账及检测报告

- 雷电防护装置检测报告

- 安全管理责任制、安全管理制度及安全操作规程清单

- 应急预案备案登记表

- 重大危险源备案登记表

- 应急物资配备清单

- 应急演练记录及照片

- 工伤保险

- 安全生产责任险回执单

- 总平面布置图

- 工艺流程图

- 整改确认报告1

- 评审意见

- 报告修改说明

- 整改确认报告2