# 前  言

辽宁华祥新材料有限公司住所位于辽宁省朝阳市朝阳县柳城经济开发区，法定代表人为石玢，系有限责任公司，是一家以冶金及化工基础原料生产、销售为主营业务的民营企业。

企业根据自身发展及市场需求，在朝阳市柳城经济开发区朝阳县七道岭镇双庙村投资建设年产10万吨氧氯化锆项目。该项目分为两期进行建设，2023年8月，年产2万吨氧氯化锆项目已完成验收。并取得安全生产许可证，编号：（辽）WH安许证[2023]1643，许可范围：四氯化硅（10000t/a）、四氯化锆（16440t/a）、四氯化钛（100t/a）、次氯酸钠溶液[含有效氯＞5%]（200t/a）、三氯化铁溶液（780t/a）、盐酸（20000t/a）。剩余年产8万吨氧氯化锆项目计划二期建设。本项目建成后不新增产能。

企业在正常生产过程中，对各项生产数据的不断分析中发现，氯化车间生产时产生少量的低质四氯化锆（三冷料、收尘料）含硅、铁杂质较高，其作为原料使用会造成终端产品杂质偏高。企业拟在硅渣库改建四氯化锆溶解工艺（溶解、压滤、蒸发、结晶、离心、包装），将低质四氯化锆为原料单独生产，产出物料可进行重结晶加工后转化为优质产品进行外售。同时，企业计划处理氯化工序产生的扒渣料、水解滤渣，拟在硅渣库改建扒渣料处理工艺。依托上述两个工艺设备处理辽宁华锆新材料有限公司产生的废熔盐。

企业于2024年12月16日取得了朝阳柳城经济开发区管理委员会核发的《关于<辽宁华祥新材料有限公司硅渣库技改项目>项目备案证明》（文件号：朝柳开备字[2024]32号），建设地点：辽宁省朝阳市柳城经济开发区（现有厂区硅渣库），建设规模及内容：本项目进行设备平台施工及采购闪蒸干燥机设备一套，蒸发器设备一套，溶解罐，抽滤罐，制浆罐，结晶罐，储罐，压滤机，离心机，真空泵等设备40余台套。项目总投资：660.00万元。

按照《危险化学品目录（2022调整版）》（应急管理部等十部门公告2022年第8号），该建设项目的原料四氯化锆（危险化学品序号为2050）及辅料盐酸（危险化学品序号为2507）属于危险化学品，因此，该建设项目属于改建危险化学品建设项目。

本项目不涉及重点监管的危险化学品；本项目不涉及重点监管的危险化工工艺；本项目生产单元和储存单元未构成危险化学品重大危险源。

根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》和《关于印发<辽宁省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则>的通知》的有关规定，为确保本项目建成投产后安全生产、经济运行，辽宁华祥新材料有限公司委托具有安全评价资质的辽宁诺诚安全科技有限公司对其改建项目进行设立安全评价。

辽宁诺诚安全科技有限公司在接受其委托并与其签定本项目的技术合同后，随即成立评价项目组，全面开展其新建工程项目设立安全评价工作，并按照《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》的要求编制完成《辽宁华祥新材料有限公司硅渣库技改项目设立安全评价报告》。

# 目  录

1安全评价工作经过	1

1.1前期准备情况	1

1.2评价目的	1

1.3评价对象和范围	2

1.4安全评价程序	3

2建设项目概况	4

2.1建设项目采用的主要技术、工艺和国内、外同类建设项目水平对比情况	5

2.2地理位置、用地面积和生产或储存规模	7

2.3主要原辅材料和品种名称、数量和储存	11

2.4工艺流程、主要装置（设备）和设施的布局及其上下游生产装置的关系	13

2.5配套和辅助工程名称、能力（或者负荷）、介质（或者物料）来源	21

2.6主要设备、设施及建构筑物	29

2.7安全生产管理机构和劳动定员	32

3危险、有害因素的辨识结果及依据说明	33

3.1化学品理化性能指标	33

3.2危险化学品的包装、储存、运输技术要求	35

3.3生产过程中的危险、有害因素辨识结果	35

3.4“两重点、一重大”辨识情况	36

4评价单元划分与安全评价方法的选择	37

4.1评价单元的划分	37

4.2安全评价方法的选择	38

5定性、定量分析危险、有害程度的结果	39

5.1固有危险程度的分析	39

5.2风险程度评价结果	40

6安全条件分析	41

6.1建设项目内在的危险、有害因素和建设项目可能发生的各类事故，对建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响	41

6.2建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活对建设项目投入生产或者使用后的影响	42

6.3建设项目所在地的自然条件对建设项目投入生产或者使用后的影响	43

7主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施及其安全可靠性	46

7.1主要技术、工艺和装置、设备、设施的安全可靠性	46

7.2主要装置、设施与危险化学品生产储存过程匹配情况分析	46

7.3配套和辅助工程满足安全生产情况分析	47

8安全对策措施与建议	48

8.1建设项目的选址	48

8.2主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施	50

8.3生产或者储存过程配套和辅助工程	58

8.5安全管理对策措施	68

9安全评价结论	79

10与建设单位交换意见的情况结果	81

附件F1安全评价过程涉及的图表	82

F1.1总平面示意图	82

F1.2工艺流程图	82

附件F2选用的安全评价方法简介	83

F2.1安全检查表法	83

F2.2预先危险性分析法	83

附件F3定性、定量分析危险、有害程度的过程	84

F3.1主要物料危险、有害因素	84

F3.2生产过程中的危险、有害因素	87

F3.3检维修过程的危险有害因素分析	94

F3.4重大危险源辨识	98

附录F4定性、定量分析危险、有害程度的过程	100

F4.1安全检查表法分析评价	100

F4.2预先危险性分析评价	103

附件F5评价依据	109

F5.1法律	110

F5.2法规	110

F5.3规章	112

F5.4规范性文件	113

F5.5技术标准、规范	116

F5.6参考资料	120

附件F6被评价单位提供的原始资料目录	121

术语和定义

（1）化学品

指各种化学元素、由元素组成的化合物及其混合物，包括天然的或者人造的。

（2）危险化学品

指具有爆炸、燃烧、助燃、毒害、腐蚀等性质且对接触的人员、设施、环境可能造成伤害或者损害的化学品。

（3）新建项目

指拟依法设立的企业建设伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学品生产、储存装置（设施）和现有企业（单位）拟建与现有生产、储存活动不同的伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学品生产、储存装置（设施）的建设项目。

（4）改建项目

指企业对在役伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学品生产、储存装置（设施），在原址或者易地更新技术、工艺和改变原设计的生产、储存危险化学品种类及主要装置（设施、设备）、危险化学品作业场所的建设项目。

（5）扩建项目

指企业（单位）拟建与现有伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学品品种相同且生产、储存装置（设施）相对独立的建设项目。

（6）安全设施

指企业（单位）在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内以及预防、减少、消除危害所配备的装置（设备）和采取的措施。

（7）作业场所

指可能使从业人员接触危险化学品的任何作业活动场所，包括从事危险化学品的生产、操作、处置、储存、搬运、运输、废弃危险化学品的处置或者处理等场所。

（8）安全评价单元

根据建设项目安全评价的需要，将建设项目划分为一些相对独立部分,其中每个相对独立部分称为评价单元。

1安全评价工作经过

1.1前期准备情况

为了做好评价工作，我们在开展工作之前，首先根据建设项目的实际情况，与建设单位共同协商确定安全评价对象和范围。在此基础上成立了评价小组；确定了评价组负责人；编制了评价大纲；收集了评价工作所需法律、法规及标准规范；进行了项目风险分析等。在充分熟悉企业提供资料基础上，对建设项目的选址进行了现场勘察，为做好安全评价工作进行了较为充分的前期准备。

本设立安全评价报告主要由安全评价工作经过；建设项目概况；危险、有害因素辨识结果及依据说明；评价单元划分与安全评价方法的选择；定性、定量分析危险、有害因素程度的结果；安全条件分析；主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施及其安全可靠性；安全对策措施与建议；安全评价结论；与建设单位交换意见的情况结果等。

1.2评价目的

设立安全评价是贯彻“安全第一、预防为主，综合治理”的安全生产方针，应用安全系统工程原理和方法，对建设项目可能存在的危险、有害因素进行辨识与分析，判断其发生事故的可能性及严重程度，提出相应的对策措施，从而为建设项目初步设计提供科学依据，实现其安全措施和设施与主体工程的“三同时”，确保其建成投产后的安全生产、经济运行。同时，也为当地应急管理部门实施建设项目安全条件审查提供技术支撑。

1.3评价对象和范围

根据辽宁华祥新材料有限公司提供的相关资料，并经双方共同协商确定，本次设立评价的对象为辽宁华祥新材料有限公司硅渣库技改项目。

评价范围：本项目所涉及的总平面布置、生产工艺及设备设施、配套公辅工程系统和安全管理。具体评价范围表1.3-1所示。

表1.3-1  评价范围表

| 序号 | 内容 |  | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周边及总平面布置 |  | 对本次新建设施所依托硅渣库与周边建（构）筑物的安全间距进行符合性评价 |
| 2 | 建（构）筑物 |  | 所依托的硅渣库 |
| 3 | 工艺 |  | 四氯化锆溶解工艺、扒渣料和水解滤渣处理工艺、废熔盐处理工艺 |
| 4 | 公用工程 | 给排水 | 对厂区原有给水部分（水源、给水管网）、排水进行符合性评价 |
|  |  | 供配电 | 对厂区原有供配电设施进行符合性评价 |
|  |  | 防雷防静电 | 对新建设备防雷防静电提出对策建议 |
|  |  | 通风 | 对硅渣库原有通风设施进行符合性评价 |
|  |  | 供气 | 对本项目依托供气情况进行符合性评价 |
|  |  | 自动控制 | 对新建DCS、PLC及依托控制室情况进行评价 |
|  |  | 运输 | 对本项目新增管道提出对策建议 |

厂内其他工程不在本次评价范围内，本评价仅对其是否满足生产需求做出评价。

主要评价内容为建设项目的设立安全条件，具体包括：项目是否符合国家和当地政府产业政策与布局；项目是否符合当地政府区域规划；选址及总平面布置的合理性；项目周边重要场所、区域及居民分布情况，建设项目的设施分布和连续生产经营活动情况及其相互影响情况，安全防范措施的科学、可行性；当地自然条件对建设项目安全生产的影响和安全措施可行性；主要技术、工艺成熟可靠性；新建及依托配套公辅工程的满足性。

1.4安全评价程序

项目设立安全评价程序包括前期准备；安全评价；与建设单位交换意见；编制项目设立安全评价报告。本次项目设立安全评价的评价程序，如图1.4-1所示。

前期准备

辨识危险、有害因素

划分评价单元

确定安全评价方法

定性、定量分析危险、有害程度

分析安全条件和安全生产条件

提出安全对策与建议

与建设单位交换意见

编制安全评价报告

安全评价

确定安全评价对象和范围

收集、整理安全评价所需资料

整理、归纳安全评价结论

图1.4-1  评价工作的主要内容及程序

2建设项目概况

辽宁华祥新材料有限公司住所位于辽宁省朝阳市朝阳县柳城经济开发区，法定代表人为石玢，公司类型为有限责任公司，是一家以冶金及化工基础原料生产、销售为主营业务的民营企业。

辽宁华祥新材料有限公司在朝阳市柳城经济开发区朝阳县七道岭镇双庙村投资建设年产10万吨氧氯化锆项目。该项目分为两期进行建设，一期：年产2万吨氧氯化锆项目于2023年8月完成安全设施竣工验收。二期：年产8万吨氧氯化锆项目处于拟建状态。

辽宁华祥新材料有限公司现有年产2万吨氧氯化锆项目，产品及生产规模为年产20000t氧氯化锆、16440t四氯化锆、10000t四氯化硅、20000t盐酸（20%）、200t次氯酸钠（8%）、780t三氯化铁溶液（38%）、100t四氯化钛、2t氧化钪、20t氢氧化铁。项目建成后不涉及安全生产许可证许可范围的变更。

本项目涉及硅渣库改建前主要工艺包括四氯化锆溶解、扒渣料处理、氧化物生产等，是作为生产车间使用的，本次仅对车间内部进行改造。

项目基本情况：

（1）项目名称：辽宁华祥新材料有限公司硅渣库技改项目

（2）建设单位：辽宁华祥新材料有限公司

（3）项目性质：改建危险化学品建设项目

（4）建设地址：辽宁省朝阳市朝阳柳城经济开发区朝阳县七道岭镇双庙村（柳城经济开发区园区内厂区现有硅渣库）

（5）建设规模：进行设备平台施工及采购闪蒸干燥机设备一套，蒸发器设备一套，溶解罐，抽滤罐，制浆罐，结晶罐，储罐，压滤机，离心机，真空泵等设备40余台套。

（6）项目投资：660.00万元（安全投资额约为33万元，占总投资的5%）。

2.1建设项目采用的主要技术、工艺和国内、外同类建设项目水平对比情况

本项目主要采用四氯化锆溶解工艺、扒渣料和水解滤渣处理工艺、废熔盐处理工艺。这三种工艺为国内普遍采用的成熟工艺，与本项目同类产品的国内、外企业情况介绍：

（1）四氯化锆溶解工艺

目前国内、外主要有广东东方锆业科技股份有限公司、浙江升华拜克生物股份有限公司、美国Tronox Holdings PLC、法国Arkema（阿科玛）、湖南金天钛业科技有限公司等企业使用四氯化锆溶解工艺。

四氯化锆溶解工艺主要有盐酸溶解法、溶剂萃取直接进料法、有机溶剂溶解法。

表2.1-1  四氯化锆溶解工艺技术对比表

| 序号 | 项目 | 盐酸溶解法 | 溶剂萃取直接进料法 | 有机溶剂溶解法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l | 核心原理 | 利用盐酸与ZrCl₄发生水解-溶解反应，直接生成ZrOCl₂溶液。 | 将ZrCl₄溶于有机相（如TBP-煤油），直接作为萃取工艺的进料，与水相接触后反萃得到ZrOCl₂溶液。 | 先将ZrCl₄溶解在特定的有机溶剂（如醇类）中形成络合物，再加水分解得到ZrOCl₂溶液。 |
| 2 | 原料使用情况 | 四氯化锆（ZrCl₄）盐酸（HCl）、少量纯水 | 四氯化锆（ZrCl₄）、有机萃取剂（如TBP）、稀释剂（如煤油、磺化煤油）、盐酸（用于调节酸度和反萃） | 四氯化锆（ZrCl₄）、有机溶剂（如甲醇、乙醇、异丙醇）、纯水（用于水解） |
| 3 | 产出与产能情况 | 优点：工艺简单直接，反应迅速，单位设备产能较高。适合中大规模连续生产。 缺点：对盐酸浓度和纯度要求高，杂质（如Fe²⁺）会影响产品纯度。 | 优点：产能灵活性高，可与前端锆英砂沸腾氯化工艺无缝衔接，实现“一条龙”连续生产，总产能大。产品纯度高，因萃取过程本身具有纯化分离（如除铁、钛等杂质）的作用。 缺点：工艺流程长，设备投资大。 | 优点：反应条件温和，溶解度高，适合小批量、高纯度的特种产品生产。 缺点：有机溶剂需回收套用，增加了流程复杂性和成本，限制了大规模产能。产能通常较小。 |
| 4 | 工艺内容对比 | 控制要点： 盐酸浓度。 反应为强放热，需控制温度和加料速度。 避免引入水分导致过早水解沉淀。 优缺点： 优点：流程短，操作简单，成本较低。 缺点：产品纯度受原料影响大，对设备腐蚀性强，废气（HCl）处理压力大。 | 控制要点： 有机相组成与饱和度。 萃取/反萃的酸度、相比和级数。 有机相的再生与循环。 优缺点： 优点：产品纯度高，实现了溶解与纯化一体化，是现代化大型工厂的主流选择。 缺点：技术门槛高，投资和运行成本高，存在有机溶剂挥发和夹带损失。 | 控制要点： 溶剂种类和含水量（要求无水操作）。 水解过程的控制和溶剂回收效率。 优缺点： 优点：能获得高纯度、特定形貌的氧氯化锆产品，工艺环境腐蚀性小。 缺点：溶剂昂贵且有毒性、易燃性，回收流程复杂，经济性较差，不适合大规模工业品生产。 |

综合三种方法特点及企业实际情况考虑，本项目采用盐酸溶解法。

（2）扒渣料和水解滤渣处理工艺

目前国内、外扒渣料和水解滤渣处理工艺主要有酸溶-萃取法	、高温焙烧法和直接回用法。

酸溶-萃取法	的特点为回收率高、产品纯度高、低温操作、成本高、废水处理复杂、易造成设备腐蚀。

高温焙烧法的特点为适应高硅渣、无溶剂污染、能耗极高、废气处理压力大。

直接回用法特点为成本低、操作简单，滤饼回用可降低氯化车间原料消耗（节省10-20%锆英砂）。

综合三种方法特点及企业实际情况考虑，本项目采用直接回用扒渣料和水解滤渣处理工艺。

（3）废熔盐处理工艺

采用水溶解、压滤、水洗回收的组合工艺对氯化车间提纯工序产生的废熔盐进行处理。具有资源能高效回收、减少新鲜水和盐酸消耗，降低废水处理压力、主要设备为常规化工设备，投资和运行成本较低的特点。工艺广泛应用于国、内外核燃料后处理领域、稀有金属冶炼（锆、铪分离）、太阳能熔盐（硝酸盐）处理、高放废液处理等领域，技术成熟。

综上所述，采用的四氯化锆溶解工艺、扒渣料和水解滤渣处理工艺、废熔盐处理工艺的国内、外同类企业项目目前运行正常。

本项目采用成熟的生产工艺技术，生产工艺及设备与国内同类企业基本相同，技术成熟。

项目涉及的生产工艺设备和成品不属于《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》（应急厅〔2020〕38号）、《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）>的通知》（应急厅〔2024〕86号）、《淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技〔2016〕137号）和《推广先进与淘汰落后安全技术装备目录（第二批）》（原国家安全监管总局、科技部、工业和信息化部公告〔2017〕第19号）列出的淘汰落后的安全技术装备和安全技术工艺。项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令〔2023〕第7号）限制类和淘汰类项目，本项目采用的生产工艺、设备不属于国家明令淘汰、禁止、限制使用的工艺、设备；符合当地政府产业政策。

2.2地理位置、用地面积和生产或储存规模

2.2.1地理位置

企业位于在朝阳县柳城经济开发区朝阳县七道岭镇双庙村（朝阳柳城经济开发区化工园区）现有厂区内，厂区北侧是秦沈天然气输气管线（埋地管道），南侧是园区道路，隔路是空地，东北侧是双庙村（居民区），西侧是66千伏高压电力线（塔高25m）和园区道路，路西是朝阳北方兄弟资源有限公司（已破产停业）。本项目区域位置及周边环境图，见图2.2-1；具体周边间距对照情况，见表2.2-1。

空地

空地

辽宁华祥新材料有限公司

硅渣库

（戊类）

秦沈天然气输气管线

园区道路

园区道路

北方兄弟资源有限公司（已破产，停业）

66kV高压电力线

高压走廊

530m

224m

88m

N

居民区

图2.2-2  周边环境示意图

表2.2-1  硅渣库与厂外建（构）筑物之间的防火间距检查表

| 序号 | 本项目名称 | 方位 | 设施名称 | 规范距离（m） | 设计距离（m） | 检查依据 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅渣库 （戊类） | 北 | 秦沈天然气输气管线 （埋地管道） | 50 | 88 | ① | 符合 |
| 2 |  | 东北 | 居民区 | 14 | 224 | ② | 符合 |
| 3 |  | 东 | 空地 | - | - | - | - |
| 4 |  | 西 | 66kV高压电力线 （塔高25m） | 4 | 530 | ③ | 符合 |
| 5 |  | 南 | 空地 | - | - | - | - |
| 注：①《石油天然气管道保护条例》（国务院令第313号）第十五条； ② 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）表3.4.1； ③《电力设施保护条例实施细则》（国家发改委令第11号）第五条。 |  |  |  |  |  |  |  |

硅渣库与厂外建（构）筑物之间的防火间距满足规范要求。

2.2.2用地面积

本项目硅渣库占地面积为1728m2。

2.2.3生产方案及规模

本项目产品情况如下表所示。

表2.2-2  产品情况一览表

| 序号 | 名称 | 年产量 （t/a） | 最大储存量（t） | 状态 | 包装 规格 | 储存场所 | 火灾 危险性 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 烘干渣（煅后石油焦和锆英砂）① | 1142 | 30 | 固体 | 1000kg/袋 编织袋 | 破碎车间 （依托） | 戊类 | 去氯化车间作为原料使用 |
|  | 洗涤液 | 902 | / | 液态 | 管道 | / | 戊类 | 去萃取车间处理 |
|  | 氧氯化锆 | 2000 | 2000 | 固体 | 1000kg/袋 编织袋 | 成品库1（依托） | 戊类 | 产品外售 |
|  | 盐酸（7%） | 2000 | / | 液体 | 管道 | / | 戊类 | 管道去向 ①盐酸解析处理②洗涤液区域，不出装置区 |
|  | 三次母液 | 550 | / | 液体 | 管道 | / | 戊类 | 萃取车间处理 |
|  | 氧化锆 | 450 | 30 | 固体 | 1000kg/袋 编织袋 | 破碎车间（依托） | 戊类 | 去氯化车间作为原料使用 |
|  | 锆液 | 1000 | 324.5 | 液体 | 管道 | 锆液罐 | 戊类 | 去四氯化锆溶解工序 |
| 注：①本项目产品烘干渣仅含微量未反应完全的煅后石油焦和锆英砂，因此火灾危险性类别为戊类 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3主要原辅材料和品种名称、数量和储存

表2.3-1  主要原、辅材料和产品一览表

| 序号 | 名称 | 状态 | 包装 形式及规格 | 年消 耗/产生量t | 最大 储存量t | 储存周期（天） | 储存位置 | 储存条件 | 火灾 危险性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、原辅材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 低质四氯化锆（三冷料、收尘料） | 固态 | 1000kg/袋 编织袋 | 1650 | 20 | 50 | 氯化车间 （依托） | 常温、常压 | 戊类 | 含杂质 |
|  | 稀盐酸（7%） | 液态 | 管道 | 900 | / | / | 来自化工车间 | 常温、常压 | 戊类 |  |
|  | 絮凝剂（聚丙烯酰胺） | 固态 | 25kg/袋 编织袋 | 10 | 2 | 33 | 原料库1（依托） | 常温、常压 | 丙类 |  |
|  | 扒渣料 | 固态 | 25kg/袋 编织袋 | 707 | 20 | 365 | 硅渣库 | 常温、常压 | 戊类 |  |
|  | 水解滤渣 | 固态 | 25kg/袋 编织袋 | 637 | 20 | 365 | 硅渣库 | 常温、常压 | 戊类 |  |
|  | 废熔盐 | 固态 | 25kg/袋 编织袋 | 1000 | 50 | 365 | 硅渣库 | 常温、常压 | 戊类 |  |
| 二、产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烘干渣（煅后石油焦和锆英砂） | 固体 | 1000kg/袋 编织袋 | 1142 | 30 | 50 | 破碎车间 （依托） | 常温、常压 | 戊类 | 去氯化车间作为原料使用 |
|  | 洗涤液 | 液体 | 管道 | 902 | / | / | / | 常温、常压 | 戊类 | 萃取车间处理 |
|  | 氧氯化锆 | 固体 | 1000kg/袋 编织袋 | 2000 | 2000 | 50 | 成品库1 （依托） | 常温、常压 | 戊类 | 外售 |
|  | 盐酸（7%） | 液体 | 管道 | 2000 | / | / | / | 常温、常压 | 戊类 | ①盐酸解析处理 ②洗涤液 |
|  | 三次母液 | 液体 | 管道 | 550 | / | / | / | 常温、常压 | 戊类 | 萃取车间处理 |
|  | 氧化锆 | 固体 | 1000kg/袋 编织袋 | 450 | 30 | 10 | 破碎车间 （依托） | 常温、常压 | 戊类 | 去氯化车间作为原料使用 |
|  | 锆液 | 液体 | 管道 | 1000 | 324.5 | 10 | 锆液罐 | 常温、常压 | 戊类 | 去四氯化锆溶解工序 |

2.4工艺流程、主要装置（设备）和设施的布局及其上下游生产装置的关系

2.4.1工艺流程

#### 2.4.1.1四氯化锆溶解工艺流程

化学反应方程式：ZrCl4+9H2O=ZrOCl2•8H2O↓+2HCl

（1）四氯化锆溶解工艺流程概述

来自氯化车间含杂质较高的低质四氯化锆（三冷料、收尘料），用水和7%盐酸（来自化工车间）在加热溶解罐中水解生成锆料液，水解温度90-95℃（蒸汽加热），常压，加入絮凝剂，充分搅拌。锆料液通过压滤机压滤，滤饼即为水解滤渣，送至扒渣料及水解滤渣处理工序进行处理后用作氯化车间原料；滤液用泵送至结晶罐中，冷却结晶后，用泵将氧氯化锆晶体与盐酸的混合液送至锆液抽滤罐进行抽滤，将锆液抽滤罐中氧氯化锆转至已经装有0.5m³酸的制浆罐中，再补加酸制成浆状，搅拌酸洗氧氯化锆，然后将制浆罐中的氧氯化锆浆液用泵送至离心机内，洗涤甩干后包装入库。甩干液（即母液）先进入母液罐，然后用泵送至一次母液蒸发系统进行蒸发浓缩，浓缩液用泵送至母液结晶罐进行冷却结晶后通过离心机进行洗涤甩干，甩干后包装入库待售。重复此流程两次后母液送至萃取车间进行中和后到综合车间蒸发处理，最终产生蒸发废盐。

一次母液蒸发系统蒸出的盐酸一部分用于洗涤液，剩余部分经管道送至盐酸解析工序进行处理。

溶解罐、酸罐及料液罐等所有会产生酸气的罐上有呼吸口，通过管路连接至尾气处理系统，首先经过二级水淋洗塔吸收盐酸气生成盐酸，然后经过碱洗塔再淋洗吸收使尾气达标排放，生成的氯化钠盐水用管路输送至废水处理站综合处理，盐酸输送至溶解罐中溶料使用。（尾气处理工艺和设备未发生变化，利旧，不在本次评价范围）。

（2）四氯化锆溶解工艺流程图

盐酸和水

化工车间盐酸解析

洗涤液

滤液

包装

检斤

取样分析

离心甩干

制浆罐

扒渣料处理工序

母液结晶罐

母液蒸发系统

氧氯化锆成品（外售）

锆液抽滤罐

锆液结晶罐

滤液中间罐

加热溶解罐

压滤机

一次母液

絮凝剂

水解滤渣

二次母液

盐酸

管道

去萃取车间处理

低质四氯化锆（三冷料、收尘料）

三次母液

图2.4-1  四氯化锆溶解工艺流程图

（3）物料平衡表

表2.4-1  四氯化锆溶解工艺物料平衡表

| 序号 | 投入 |  |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量（t/a） | 处理方式 | 物料名称 | 数量（t/a） | 处理方式 |
| 1 | 低质四氯化锆（三冷料、收尘料） | 1650 | 来自氯化车间 | 氧氯化锆 | 2000 | 外售 |
| 2 | 稀盐酸（7%） | 900 | 来自化工车间 | 盐酸（7%） | 2000 | ①盐酸解析处理 ②洗涤液 |
| 3 | 水 | 1000 |  | 三次母液 | 550 | 萃取车间处理 |
| 4 | 锆液 | 1000 |  |  |  |  |
| 5 | 合计 | 4550 |  | 合计 | 4550 |  |

#### 2.4.1.2扒渣料和水解滤渣处理工艺流程

（1）扒渣料和水解滤渣处理工艺流程概述

扒渣料即为氯化炉定期排放的炉底渣，水解滤渣即为水解溶料压滤产出的滤渣。扒渣料主要成分为：石油焦65%，氧化锆14%，二氧化硅17%，其他杂质（少量氯化钙、氯化镁及四氯化锆等氯化物）4%；水解滤渣主要成分为：石油焦60%，氧化锆18%，二氧化硅20%，其他杂质2%。首先把扒渣料和水解滤渣放入溶解罐中加水搅拌洗涤，使其中的氯化物全部溶于水中，过程在常温、常压下进行。然后用压滤机先进行压滤，再加水洗涤使得滤饼达到中性，再经过闪蒸干燥机烘干，烘干温度120-150℃，常压，返回氯化车间配料当做原料重新使用。洗涤液循环使用一段时间后，通过管道送至萃取车间综合处理。烘干尾气（粉尘、氯化氢）通过管道排至尾气处理系统，经三级水洗和一级碱洗处理后达标排放。

烘干尾气通过管道送至尾气处理系统，经水洗及碱洗处理后达标排放。（尾气处理工艺和设备未发生变化，利旧，不在本次评价范围）。

（2）生产工艺框图

扒渣料、水解滤渣

氯化车间原料

烘干渣

滤饼

溶解罐

压滤机

循环使用

集液罐（洗涤液）

萃取车间处理

闪蒸干燥机

尾气处理（利旧）

图2.4-2  扒渣料和水解滤渣处理工艺流程图

（3）物料平衡表

表2.4-2  扒渣料和水解滤渣处理工艺物料平衡表

| 序号 | 投入 |  |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量（t/a） | 处理方式 | 物料名称 | 数量（t/a） | 处理方式 |
| 1 | 扒渣料 | 707 |  | 烘干渣 | 1142 | 去氯化车间作为 原料使用 |
| 2 | 水解滤渣 | 637 |  | 洗涤液 | 902 | 去萃取车间处理 |
| 3 | 水 | 700 |  |  |  |  |
| 4 | 合计 | 2044 |  | 合计 | 2044 |  |

#### 2.4.1.3废熔盐处理工艺流程

（1）废熔盐处理工艺流程概述

本工艺原料为外购辽宁华锆新材料有限公司氯化车间提纯工序产生的废熔盐。废熔盐主要成分为：氧化锆67%，石油焦20%，二氧化硅8%，其他杂质5%。将外购的废熔盐加入溶解罐中用稀盐酸和水或水洗滤液进行搅拌溶解，溶解后加入絮凝剂搅拌10min后打入压滤机进行压滤，絮凝剂进入烘干渣内，将不溶物压滤后，滤液转到废熔盐锆液储罐，滤饼用皮带输送机送至水洗罐中进行两次循环水洗压滤成滤饼，两次水洗后的滤液转到废熔盐水洗中间罐，最后将滤饼用皮带输送机送至闪蒸干燥机进行烘干，得到烘干渣即氧化锆送至氯化车间作为原料使用。水洗后的滤液返回溶解罐循环使用，锆液通过管道进入四氯化锆水解工艺进行生产氧氯化锆使用。

烘干尾气通过管道送至尾气处理系统，经水洗及碱洗处理后达标排放。（尾气处理工艺和设备未发生变化，利旧，不在本次评价范围）

（2）生产工艺框图

溶解罐

压滤机

滤饼

闪蒸干燥机

压滤机

水洗罐

滤饼

废熔盐、水、盐酸

烘干渣（即氧化锆）

水洗滤液

絮凝剂溶液

锆液

循环滤液

氯化车间原料

管道

锆液槽

四氯化锆水解工序

滤液

图2.4-3  废熔盐处理工艺流程图

（3）物料平衡表

表2.4-3  废熔盐处理工艺物料平衡表

| 序号 | 投入 |  |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量（t/a） | 处理方式 | 物料名称 | 数量（t/a） | 处理方式 |
| 1 | 废熔盐 | 1000 |  | 锆液 | 1000 | 去四氯化锆溶解工序 |
| 2 | 水 | 400 |  | 烘干渣（即氧化锆） | 450 | 去氯化车间作为原料使用 |
| 3 | 稀盐酸（7%） | 50 | 来自四氯化锆溶解产生的盐酸 |  |  |  |
| 4 | 合计 | 1450 |  | 合计 | 1450 |  |

2.4.2主要设备、设施布局

硅渣库位于一期建设项目的东北侧，硅渣库北侧是厂区围墙，东侧是厂内道路及厂区围墙，西侧是检修厂房（丁类），南侧是厂内道路及成品库1（戊类）。

本项目平面布置示意图，见图2.4-5。硅渣库内布置图，见图2.4-6。硅渣库与厂内建（构）筑物之间的防火间距情况，见表2.4-4。

表2.4-4  硅渣库与厂内建（构）筑物之间的防火间距检查表

| 序号 | 厂内建（构）筑物 | 方位 | 厂内建（构）筑物 | 规范距离 （m） | 实际距离 （m） | 结论 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硅渣库（戊类） | 北侧 | 围墙 | ≥5 | 16 | 符合 | ①② |
|  |  | 东侧 | 围墙 | ≥5 | 32.1 | 符合 | ①② |
|  |  |  | 道路 | - | 5.7 | - | ① |
|  |  | 南侧 | 成品库1 （戊类） | 10 | 24 | 符合 | ①③ |
|  |  |  | 道路 | - | 7.6 | - | ① |
|  |  | 西侧 | 检修厂房（丁类/明火） | 10 | 20 | 符合 | ①③ |
| 注：厂区前期项目按《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》进行防火间距检查，本项目延续前期项目使用《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》 ①根据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》GB50160-2008表4.2.12注12； ②根据《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014第3.4.12条； ③根据《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014表3.4.1。 |  |  |  |  |  |  |  |

2.4.3上下游生产关系

（1）四氯化锆溶解工艺

来自氯化车间含杂质较高的低质四氯化锆（三冷料、收尘料）和水、7%盐酸（来自化工车间）进入加热溶解罐中，生成氧氯化锆后包装外售，三次母液送至萃取车间处理，生产盐酸送至化工车间盐酸解析。

萃取车间

氧氯化锆外售

硅渣库

盐酸

三次母液

水、7%盐酸

低质四氯化锆（三冷料、收尘料）

化工车间

氯化车间

图2.4-4  四氯化锆溶解工艺上下游生产装置关系图

（2）扒渣料和水解滤渣处理工艺

来自氯化炉排放的炉底渣及四氯化锆溶解产生的水解滤渣进入溶解罐中，产出烘干渣经后续处理送至氯化车间作为原料使用，洗涤液送至萃取车间处理。

氯化车间

硅渣库

烘干渣

洗涤液

炉底渣

萃取车间

氯化炉

四氯化锆溶解

水解滤渣

图2.4-5  扒渣料和水解滤渣处理工艺上下游生产装置关系图

（3）废熔盐处理工艺

外购的废熔盐加入溶解罐中用稀盐酸和水或水洗滤液进行搅拌溶解，产出的烘干渣及氧化锆送至氯化车间作为原料使用，锆液送至四氯化锆溶解工序。

氯化车间

硅渣库

烘干渣、氧化锆

锆液

稀盐酸和水

四氯化锆溶解

外购的废熔盐

图2.4-6  废熔盐处理工艺上下游生产装置关系图

加热溶剂罐

锆液结晶罐

锆液结晶罐

锆液结晶罐

热过滤

中间罐

压滤机

压滤机

锆液抽滤中间罐

一次母液结晶

二次母液结晶

二次母液

制浆罐

锆液制浆罐

锆液甩干罐

锆液离心机

一次母液离心机

二次母液离心机

高酸中间罐

母液蒸发系统

一次母液

制浆罐

二次母液

甩干液

一次母液

甩干液

熔盐锆料液储罐

事故罐

一次洗液储罐

一次母液储罐

酸罐

低酸罐

二次母液储罐

三次母液储罐

水罐

压滤机

压滤机

碳粉集液罐

碳粉集液罐

熔盐二次压滤中间罐

扒渣料二次压滤中间罐

洗料罐

熔盐一次压滤中间罐

扒渣料一次压滤中间罐

熔盐/扒渣料投料罐

N

注：碳粉集液罐内碳粉火灾危险性为乙类，所在生产部分占本层面积比例小于5%，且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位，因此硅渣库的火灾危险性类别仍为戊类。

图2.4-6  硅渣库内布置图

2.5配套和辅助工程名称、能力（或者负荷）、介质（或者物料）来源

2.5.1给排水

给排水系统主要包括：生产、生活给水系统、消防给水系统及排水系统。

（1）给水系统

本项目用水引自园区给水管网，日供水量为300m3，最大供水量为50m3/h，供水压力0.4～0.6MPa，原有项目用水量为0.5m3/h，本项目用水量为0.2m3/h，园区供水情况满足本项目要求。

生产给水管网由园区给水管网供给，在厂区内枝状布置，埋地敷设，厂区总出口处设水表井，各单体入户处设置阀门井，管材为PE健康环保给水塑料管。

（2）循环冷却水

循环水系统由厂区循环水站供给，系统采用混合制供水系统；循环回水先进入热水池，再由泵站内热水泵加压进入冷却塔冷却后进入循环水池内；冷却后的水再经循环水泵加压送至各车间。

现有循环水供应能力为4010m3/h，化工厂房（1）、四氯化硅吸收（1）、硅精制和废水处理站MVR已使用循环水量共计3020m3/h，目前循环水余量为990m3/h。

厂内建有一座有效容积800m3的循环水池及有效容积400m3的热水池，循环水池补水主要由蒸发器冷凝水供给，不足部分由厂区生产给水管道供给。循环水供水压力0.40MPa，回水为有压回水，回水压力0.12MPa，热水泵上塔管路管径为DN1000。分3套循环水系统进入各生产设备，其中：一套循环水泵及管网供给化工厂房1的循环水系统，循环水量为2810m3/h，DN800。本项目硅渣库设备使用循环水（依托该套循环水泵及管网）新增量为460m3/h，循环水供应能力富余量可满足本项目用循环水需求。一套循环水泵及管网供给四氯化硅吸收，硅精制的循环水系统，循环水总量为1000m3/h，DN400。循环水管埋地敷设，管材采用PE钢丝骨架管。

废水处理站的循环水系统，循环水总量为200m3/h，DN300。循环水管埋地敷设，管材采用PE钢丝骨架管。

（3）消防系统

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第3.2.2条，第3.3.2条，第3.5.2条规定，硅渣库火灾危险性为戊类，火灾延续时间为2.0h，室内消防用水量为10L/s，室外消防用水量为15L/s，一次消防用水量为180m³。厂内设有1座地下有效容积为576m3（分2格设置）的消防水池，消防水池储水量，可以满足硅渣库消防用水需求。

厂区2#办公楼顶设置了一个有效容积18m³的高位消防水箱，用于初期消防用水要求。1#办公楼配有一套消防稳压装置。

（4）排水系统

根据雨污水分流、清污水分流的原则，本项目排水系统分为：生产废水排水系统、雨水排水系统以及事故水排水系统。

厂区雨水经雨水口、管网收集后排入厂区事故水池，经检测合格后排入市政雨水管网；如不合格则需进入污水处理站处理后排入市政污水管网。

1）生产废水排水系统

本项目生产废水分为车间地面冲洗废水、检修时设备及管路冲洗废水，是酸性废水；化工、水解等尾气碱淋洗产生的高盐废水。生产废水经分析化验排水、经过单效蒸发除盐处理达标后，排至园区污水处理厂。排水管材采用HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管。

废水通过地下管路进入集水池后通过水泵提升进行格栅过滤杂物进入絮凝池，同时加药（混凝剂PAC及助凝剂PAM）处理，然后进入沉降池，经过沉降后上清达标液可以回用，也可以通过管网排入园区污水处理厂；沉降污泥通过污泥泵进入压滤机进行分离，滤水达标可以直接排放，如果浑浊返回集水池处理。污泥为一般固废外委处理。

废水为高盐废水，COD、NH3-N基本为零，通过蒸发浓缩处理，蒸发水可以回用也可以达标排放，浓缩液（含固）通过离心机分离获得固体氯化钠，离心液返回蒸发系统。

2）雨水排水系统

厂区清洁雨水经道路旁雨水口收集，通过厂区雨水排水管网排入开发区雨水排水管网。厂区生产污染区的初期雨水通过初期雨水污水排水管网排至厂区事故及初期雨水收集池，后通过提升泵排至污水处理站处理达标后排放，生产污染区清洁雨水经切换阀切换排入开发区雨水排水管网。事故时的事故水通过厂区雨水排水管网经切换阀切换至厂区事故及初期雨水收集池，后通过提升泵排至污水处理站处理达标后排放。

3）防止事故废水外排的控制措施

为防止事故消防水扩散污染附近环境，厂区设有一座有效容积2520m³的事故及初期雨水收集池。当发生事故时，关闭厂区雨水管网通往市政管网处的总阀门，打开雨水管通往事故应急池处的阀门。事故产生的污水经雨水管收集流入事故应急池暂存，避免外流。待事故后通过泵P09b01A/B提升至厂区污水处理站处理。根据《水体污染防控紧急措施设计导则》，事故水量计算如下：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

式中：V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计；

V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V2=∑Q消t消

Q消—发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；

t消—消防设施对应的设计消防历时，h；

V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

（V1+V2-V3）max——对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。

V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

V5=10qF

q—降雨强度，mm（按平均日降雨量）；

F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha；

①消防水量（V2）

本项目需要消防水量最大建（构）筑物是硅渣库，消防水量为180m³。

②物料量（V1）

物料量V1=0m³

③生产废水量（V4）

本项目实施后，正常生产废水产生量为V4=120.6m³

④污染雨水量（V5）

V5的计算公式可依据如下公式：

V5=10×q×F

q—降雨强度，mm，按平均日降雨量；

F—必须进入事故废水收集系统的汇水面积，取6.68ha（由于事故水由雨水沟进入事故池，所以需考虑在消防事故时下雨的情况，所以面积为厂区总面积）。

事故时总计汇水面积约为22.0万㎡，平均日降雨按7.97mm计算

则V5=10qF=10×7.97×22.0=1753.4m³

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5=（0+180-0）+120.6+1753.4=2054m³

本项目建有一座有效容积2520m³事故及初期雨水收集池，能完全满足事故状况时的消防水及雨水的集中收集。

2.5.2供配电

（1）电源

厂区电源由市政电源提供一路66kV电源。厂区设有一座66kV开闭所，电源进线采用电缆埋地敷设引入。消防水泵房单独设有两个隔间分别布置有一台柴油发电机和柴油储油间，柴油发电机作为备用电源，型号：QN28H1100，额定功率936kW。柴油储油间内设有一个柴油箱，其最大储存量为800L，总供电时间不小于6h。当一路市电停电或同一变配电所两台变压器同时故障时供一、二级负荷用电设施使用。自控系统设有UPS不间断电源作为备用电源。

消防水泵主泵采用电动泵，备用泵采用柴油机泵。

维修车间设有1台油浸变压器，容量为1600kVA，该变压器供电范围有制冷站、检修车间和硅渣库，目前制冷站用电负荷为500kVA，检修车间用电负荷为100KVA，剩余用电负荷为1000kVA，本项目硅渣库用电负荷为731kVA，能够满足本项目用电需求。

硅渣库设置应急照明采用自带蓄电池式供电，持续供电时间不小于90min；消防水泵房、配电室和控制室设有应急照明，照明采用蓄电池作备用电源，其连续供电时间不少于3h。

（2）用电负荷等级

本项目生产用电负荷为三级，消防用电负荷为二级，自动系统用电负荷为一级负荷中的特别重要负荷。

（3）车间配电系统

车间内低压配电系统以放射式配电为主。由低压配电屏引出的动力干线电力电缆在桥架敷设。低压母线侧设置集中低压动态滤波补偿装置，补偿后低压侧功率因数达0.90以上。

低压配电电压为AC 380/220V，三相五线制50Hz，0.4kV系统中性点为直接接地系统，接地系统采用TN-S系统。

2.5.3防雷防静电

（1）防雷

硅渣库按三类防雷进行设防。配电系统采用TN-S接地系统。

所有室内及室外电气设备之不带电金属外壳及要求接地的非用电设备可靠接地。

（2）防静电

金属设备、管道做静电接地。

输送危险介质管道及送、排风管道法兰，通过6mm2黄绿色铜芯软导线进行静电跨接。固定设备、大型移动设备、一般移动设备、振动和频繁移动的器件，采用16mm2铜芯软绞线做静电接地。

固定连接处，采用焊接或者螺栓紧固连接。在设备管道的接地端头与接地支线之间，用螺栓紧固连接。对有振动、位移的物体，连接处加挠性连接线过渡。

本项目共用一个接地系统，各单元的静电接地设施与整个接地系统相连，接地系统总接地电阻不大于1Ω。

为限制静电的产生和积聚，在处理易产生静电的危险物料的工艺设备、管线等处，选用导电性能好的材料。对储存和输送易燃易爆并可能产生静电积聚的设备和管道，均做防静电连接。

2.5.4通风

硅渣库东西两侧各安装6台轴流风机排风并利用门窗自然通风，全面排风换气次数为6次/h。

2.5.5供气

（1）蒸汽

蒸汽由园区热电厂供应，供汽能力为5t/h，蒸汽温度175℃，压力为0.8MPa，供汽管道管径为DN150，本项目蒸汽用量3600t/a。

（2）仪表空气

本项目仪表空气全部为工艺上仪表控制使用，气源源自本项目原有空压制氮站，设置1套空压机组和2套制氮机组。压缩空气产气能力为960Nm³/h，氮气产气能力为410Nm³/h，压缩空气用量最大800Nm³/h，氮气用量最大300Nm³/h，可以满足本项目使用需求。

2.5.6自动控制

本项目采用DCS控制系统及PLC控制系统对生产过程进行监控与管理。

（1）DCS控制系统

DCS控制柜设置在化工车间主控室内，主要控制蒸汽流量、进出料流量及现场磁力泵开启和关闭。

（2）PLC控制系统

PLC控制柜设置在硅渣库内，主要控制蒸汽温度、压力；控制调整离心机功率运行参数等。

2.5.7运输

厂内运输使用柴油叉车和充电叉车以及电瓶车装卸和运输。

本项目涉及盐酸（7%）、三次母液、锆液均通过管道运输，新增管道情况如表2.5-1所示。

表2.5-1  新增管道情况表

| 序号 | 起止位置 | 终止位置 | 长度 | 输送介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溶解罐 | 锆液罐 | 100m | 锆液 |
| 2 | 母液蒸发系统 | 母液结晶罐 | 30m | 三次母液 |
| 3 | 一次母液离心机 | 酸罐 | 150m | 盐酸（7%） |

2.6主要设备、设施及建构筑物

2.6.1主要设备、设施

硅渣库内原有设备部分拆除，部分利旧，并新增设备。

表2.6-1  硅渣库主要生产设备、设施

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量（台/套） | 操作温度 | 操作压力 | 介质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加热溶解罐 | 6300L | 2 | 90℃ | 常压 | 锆料液 | 新增 |
| 2 | 低酸预热罐 | 6300L | 1 | 90℃ | 常压 | 盐酸 | 新增 |
| 3 | 压滤机 | 50m2 | 2 | 80-90℃ | 0.3-0.5Mpa | 锆料液 | 利旧 |
| 4 | 锆液结晶罐 | 6300L | 3 | 50-60℃ | 常压 | 锆液浓缩液 | 新增 |
| 5 | 锆液抽滤罐 | 10m3 | 1 | 25-30℃ | 0.3Mpa | 锆液浓缩液 | 新增 |
| 6 | 锆液抽滤中间罐 | 10m³ | 1 | 30-40℃ | —0.05-—0.08Mpa | 一次母液 | 新增 |
| 7 | 锆液制浆罐 | 8m³ | 1 | 常温 | 常压 | 锆液浓缩液 | 新增 |
| 8 | 锆液离心机 | 1250 | 1 | 常温 | 常压 | 氧氯化锆 | 新增 |
| 9 | 锆液集液罐 | 5m³ | 1 | 常温 | 常压 | 一次母液 | 新增 |
| 10 | 一次母液蒸发系统 | 2.5m³ | 1 | 50-135℃ | —0.05-—0.08Mpa | 一次母液/二次母液 | 新增 |
| 11 | 一次母液结晶罐 | 6300L | 3 | 50-60℃ | 常压 | 一次母液浓缩液 | 新增 |
| 12 | 一次母液抽滤罐 | 10m³ | 1 | 25-30℃ | 0.3Mpa | 一次母液浓缩液 | 新增 |
| 13 | 一次母液抽滤中间罐 | 10m³ | 1 | 30-40℃ | —0.05-—0.08Mpa | 二次母液 | 新增 |
| 14 | 一次母液制浆罐 | 8m³ | 1 | 常温 | 常压 | 一次母液浓缩液 | 新增 |
| 15 | 一次母液离心机 | 1250 | 1 | 常温 | 常压 | 氧氯化锆 | 利旧 |
| 16 | 一次母液集液罐 | 5m³ | 1 | 常温 | 常压 | 二次母液 | 新增 |
| 17 | 二次母液结晶罐 | 6300L | 2 | 50-60℃ | 常压 | 二次母液浓缩液 | 新增 |
| 18 | 二次母液离心机 | 1250 | 1 | 常温 | 常压 | 氧氯化锆 | 利旧 |
| 19 | 二次母液集液罐 | 5m³ | 1 | 常温 | 常压 | 三次母液 | 新增 |
| 20 | 射流真空泵 | - | 1 | 25-35℃ | —0.05-—0.08Mpa | 水 | 新增 |
| 21 | 事故罐 | 50m³ | 1 | 常温 | 常压 | 盐酸/锆液 | 利旧 |
| 22 | 一次洗液罐 | 50m³ | 1 | 常温 | 常压 | 一次洗液 | 利旧 |
| 23 | 一次母液罐 | 50m³ | 1 | 常温 | 常压 | 一次母液 | 利旧 |
| 24 | 二次母液/洗液罐 | 50m³ | 1 | 常温 | 常压 | 二次母液/二次洗液 | 利旧 |
| 25 | 锆液罐 | 50m³ | 1 | 常温 | 常压 | 锆液 | 利旧 |
| 26 | 酸罐 | 50m³ | 2 | 常温 | 常压 | 盐酸 | 利旧 |
| 27 | 水罐 | 20m³ | 1 | 常温 | 常压 | 水 | 利旧 |
| 28 | 溶解罐 | 15m³ | 2 | 50-60℃ | 常压 | 扒渣料溶液 | 新增 |
| 29 | 压滤机 | 50㎡ | 1 | 常温 | 常压 | 扒渣料 | 新增 |
| 30 | 压滤机 | 50㎡ | 1 | 常温 | 常压 | 扒渣料 | 新增 |
| 31 | 皮带输送机 | - | 1 | - | - | 扒渣料 | 新增 |
| 32 | 闪蒸干燥机 | 600型 | 1 | 220℃ | 微负压 | 烘干渣 | 新增 |
| 33 | 洗液储罐 | 25m³ | 2 | 常温 | 微负压 | 扒渣料溶液 | 利旧 |
| 34 | 玻璃钢旋流塔 | Φ2400+1600*8500 | 1 | 常温 | 微负压 | 盐酸 | 尾气处理设备 利旧、不在本次评价范围内 |
| 35 | 玻璃钢吸收塔 | Φ2400+1600*8500 | 2 | 常温 | 微负压 | 盐酸 |  |
| 36 | 玻璃钢吸收塔除沫塔 | Φ2400+1600*8500 | 1 | 常温 | 微负压 | 液碱 |  |
| 37 | 玻璃钢除沫塔 | Φ1600*6500 | 1 | 常温 | 微负压 | 盐酸 |  |
| 38 | 玻璃钢烟囱 | DN800*20000 | 1 | 常温 | 微正压 | 合格尾气 |  |
| 39 | 玻璃钢离心风机 | F4-72-6C左90 变频 | 1 | 常温 | 微正压 | 合格尾气 |  |
| 40 | 槽外耐酸碱立式泵 | KD-100VP-15 | 4 | 常温 | 0.1Mpa | 盐酸/液碱 |  |
| 41 | 盐酸储罐 | DN2500X6500 | 1 | 常温 | 0.1Mpa | 盐酸 |  |
| 42 | 盐水储罐 | DN2500X6500 | 1 | 常温 | 0.1Mpa | 盐水 |  |
| 43 | 盐酸塑料管道泵 | 50FPG-25 | 1 | 常温 | 0.1Mpa | 液碱 |  |
| 44 | 液碱罐 | φ2400*6500 | 1 | 常温 | 0.1Mpa | 液碱 |  |
| 45 | 液碱塑料管道泵 | 50FPG-25 | 1 | 常温 | 0.1Mpa | 盐酸 |  |
| 46 | 液碱塑料管道泵 | 50FPG-25 | 1 | 常温 | 0.1Mpa | 盐酸 |  |

2.6.2特种设备

表2.6-2  本项目涉及特种设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起重设备 | 10T | 2台 |
| 2 | 叉车 | 5T | 1辆 |
| 3 | 叉车 | 3.5T | 4辆 |
| 4 | 蒸汽管道 | 温度175℃，压力0.8Mpa，DN150 | 1根 |

2.6.3主要建、构筑物

本项目涉及的建（构）筑物为硅渣库，利旧建筑物，情况详见下表。

表2.6-3  本项目涉及的主要建（构）筑物

| 序号 | 建筑名称 | 占地面积 （m2） | 建筑面积 （m2） | 层数 | 层高 （m） | 火灾危险类别 | 抗震设防类别 | 耐火 等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅渣库 | 1728 | 1728 | 单层 | 14.2 | 戊类 | 丙类 | 二级 | 1个防火分区 |
| 注：本项目产品均为戊类，改建后未改变原硅渣库的火灾危险性类别。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.7安全生产管理机构和劳动定员

辽宁华祥新材料有限公司已成立专职安全管理机构，并配备了6名专职安全生产管理人员，1名注册安全工程师。本项目建成后拟计划定员18人（依托原有人员），其中操作人员16人，管理人员2人。管理人员为白班制，岗位操作人员为三班两倒，全年生产300天。

3危险、有害因素的辨识结果及依据说明

3.1化学品理化性能指标

本项目原辅料是低质四氯化锆（三冷料、收尘料）、稀盐酸（7%）、絮凝剂（聚丙烯酰胺）、扒渣料、水解滤渣和废熔盐。

产出是烘干渣（煅后石油焦和锆英砂）、洗涤液、氧氯化锆、氧化锆、锆液和盐酸（7%）、锆液和三次母液。

根据《危险化学品目录（2022调整版）》（应急管理部等十部门公告2022年第8号）和《关于调整危险化学品目录（2015版）的公告》（中华人民共和国应急管理部等十部门公告2022年第8号，2023年01月01日实施），四氯化锆和盐酸是危险化学品。

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2011]95号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三[2013]12号），本项目未涉及重点监管的危险化学品。

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告2020年第3号），本项目未涉及特别管控危险化学品。

根据《易制毒化学品的分类和品种目录（2024年版）》，盐酸属于易制毒化学品。

根据《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号），本项目未涉及高毒物品。

根据《剧毒化学品目录（2002年版）》（安监管危化字[2003]196号），本项目未涉及剧毒化学品。

本项目涉及的主要危险化学品及其理化性质分析结果，见表3.1-1。

表3.1-1  涉及的主要危险化学品理化性质分析结果表

| 序号 | 危险、有害物质名称 | 危险化学品 目录序号 | CAS号 | 闪点 （℃） | 爆炸极限 | 火灾 危险性 | 危险性类别 | 职业接触限值 | 重点监管 | 特别管控 | 易制毒 | 高毒 | 剧毒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、危险化学品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四氯化锆 | 2050 | 10026-11-6 | - | - | 戊类 | 皮肤腐蚀/刺激，类别1C 严重眼损伤/眼刺激，类别1 | / | / | / | / | / | / |
|  | 盐酸 | 2507 | 7647-01-0 | - | - | 戊类 | 皮肤腐蚀/刺激，类别1B 严重眼损伤/眼刺激，类别1 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（呼吸道刺激） 危害水生环境-急性危害，类别2 | MAC=7.5mg/m3 | / | / | 是 | / | / |
| 二、非危险化学品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 煅后石油焦 | - | - | - | - | 丙类 |  | / | / | / | / | / | / |
|  | 聚丙烯酰胺（PAM） | - | - | - | - | 丙类 |  | / | / | / | / | / | / |
|  | 锆英砂 | - | - | - | - | 戊类 |  | / | / | / | / | / | / |
|  | 氧氯化锆 | - | 13520-92-8 | - | - | 戊类 | 不燃 | / | / | / | / | / | / |
|  | 扒渣料 | - | - | - | - | 戊类 |  | / | / | / | / | / | / |
|  | 水解滤渣 | - | - | - | - | 戊类 |  | / | / | / | / | / | / |
|  | 氧化锆 | - | 1314-23-4 | - | - | 戊类 |  | / | / | / | / | / | / |

3.2危险化学品的包装、储存、运输技术要求

根据《化学品分类和标签规范》《危险货物运输包装通用技术条件》《危险货物运输包装类别划分原则》，并查阅《危险化学品安全技术全书》《新编危险物品安全手册》等资料，对本项目危险化学品包装、储存、运输技术要求的分析结果，见表3.2-1。

表3.2-1  危险化学品包装、储存、运输技术要求

| 一、四氯化锆 |  |
| --- | --- |
| 包装类别 | Ⅲ |
| 危险类别 | 8 |
| 储存技术要求 | 【储存要求】 螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱；镀锡薄钢板桶（罐）、金属桶（罐）、塑料瓶或金属软管外瓦楞纸箱。 【运输安全】 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、胺类、醇类、酯类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。 |
| 二、盐酸 |  |
| 包装类别 | Ⅱ |
| 危险类别 | 8 |
| 储存技术要求 | 【储存要求】 安瓿瓶外普通木箱。螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱等。磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱。按照生产商推荐的方法进行包装。 【运输安全】 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输前应先检查包装容器是否完整、密封。 运输工具上应根据相关运输要求张贴危险标志、公告。 |

3.3生产过程中的危险、有害因素辨识结果

本项目的主要危险、有害因素为灼烫、触电、火灾、机械伤害、高处坠落、物体打击、噪声及振动和车辆伤害等。具体辨识结果，见表3.3-1。

表3.3-1  生产过程的危险、有害因素分析结果统计表

| 危险有害因素 | 存在部位 |
| --- | --- |
| 灼烫 | 接触盐酸、四氯化锆等物质；使用蒸汽的设备、设施 |
| 触电 | 用电场所；可能产生静电的场所；可能被雷击的建筑物 |
| 火灾 | 使用聚丙烯酰胺时；电气设备 |
| 机械伤害 | 使用机械设备时 |
| 高处坠落 | 操作平台上、设备高处、车间屋顶及外墙高处 |
| 物体打击 | 生产过程中工具、材料、构件等物件掉落、货物堆码过高 |
| 噪声与振动 | 噪声、振动负荷超标的场所 |
| 车辆伤害 | 原料及成品车辆运输场地 |

3.4“两重点、一重大”辨识情况

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号），本项目不涉及重点监管危险化学品。

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》的规定，本项目不涉及重点监管危险化工工艺。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）可知，本项目不涉及危险化学品重大危险源辨识物质，未构成危险化学品重大危险源。具体见附件F3.4。

4评价单元划分与安全评价方法的选择

4.1评价单元的划分

评价单元的划分是为评价目标和评价方法服务的。为便于评价工作的进行，提高评价工作的准确性，评价单元一般根据生产工艺装置、物料的特点和特征与危险、有害因素的类别、分布等因素进行划分，还可以按评价的需要将一个评价单元再划分为若干子评价单元。

根据本项目的实际情况，主要划分成如下4个评价单元：选址及总平面布置单元、硅渣库生产工艺及设备设施单元、配套公辅工程单元和安全管理单元。

评价单元划分的情况，见表4.1-1。

表4.1-1  评价单元划分表

| 序号 | 评价单元 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 选址及总平面布置单元 | 地理位置、周边环境及项目区域内设备设施的平面布置 |  |
|  | 硅渣库生产工艺及设备设施单元 | 硅渣库 |  |
|  | 配套公辅工程单元 | 给排水、供配电、防雷防静电、采暖通风、供气等 |  |
|  | 安全管理单元 | 安全管理、事故应急等 |  |

4.2安全评价方法的选择

根据《安全评价通则》《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（安监总危化[2007]255号）对建设项目的安全评价要求，结合本项目危险、有害因素的类型及评价单元的特点，确定本安全评价采用的评价方法。

各单元评价方法选用情况详见表4.2-1，各评价方法简介见附件F2。

表4.2-1  安全评价方法及理由说明

| 序号 | 评价方法 | 应用单元 | 评价对象 | 选取理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全检查表法 | 选址及总平面布置单元 | 周边、总平面布置及道路 | 符合性检查。选用检查表法确定本项目的周边、总图布置与规范的符合性 |
| 2 | 预先危险性分析 | 硅渣库生产工艺及设备设施单元、配套公辅工程单元 | 硅渣库、给排水、供配电、防雷防静电、采暖通风、供气等 | 对系统存在的各种危险因素（类别、分布）、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析，其目的是早期发现系统中存在的潜在危险因素，确定系统的危险等级，提出相应的防范措施，防止这些危险因素发展成为事故 |
| 3 | 安全检查表法 | 安全管理单元 | 安全管理等 | 符合性检查。选用检查表法确定本项目的周边、总图布置与规范的符合性 |

5定性、定量分析危险、有害程度的结果

5.1固有危险程度的分析

5.1.1定量分析建设项目中具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品数量、浓度（含量）、状态和所在的作业场所（部位）及其状况（温度、压力）

本项目不涉及具有爆炸性、毒性的化学品。涉及具有可燃性的化学品为聚丙烯酰胺，涉及具有腐蚀性的化学品为四氯化锆、盐酸。其数量、浓度（含量）、状态和所在的作业场所（部位）及其状况（温度、压力），见表5.1-1。

表5.1-1  具有可燃性、腐蚀性的化学品统计表

| 序号 | 名称 | 数量 | 状态 | 所在场所 | 状况（温度、压力） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四氯化锆 | 1650t/a | 固 | 氯化车间 （依托） | 常温常压 | 腐蚀性 |
| 2 | 盐酸 | / | 液 | 管道 | 常温常压 | 腐蚀性 |
| 3 | 聚丙烯酰胺 | 10t/a | 固 | 原料库1（依托） | 常温常压 | 可燃性 |

5.1.2定性分析建设项目总的和各个作业场所的固有危险程度

根据各个作业场所危险、有害因素的辨识结果，以及具有可燃性、腐蚀性的化学品分布情况及其存在状态、状况，本项目各个作业场所的固有危险程度，见表5.1-2。

表5.1-2  作业场所的固有危险程度

| 场所 | 主要危险因素 | 危险等级 |
| --- | --- | --- |
| 硅渣库 | 灼烫、触电、火灾、机械伤害、高处坠落、物体打击、噪声及振动、车辆伤害和起重伤害 | 中度危险 |

通过作业场所的固有危险程度可知，本项目硅渣库作业危险程度为中度危险。

5.1.3定量分析建设项目安全评价范围内和各个评价单元的固有危险程度

（1）可燃性物质的固有危险程度

本项目涉及可燃性的化学品为聚丙烯酰胺，其浓度和数量见表5.1-1。

（2）具有腐蚀性的化学品的浓度及数量

本项目涉及腐蚀性的化学品为四氯化锆、盐酸，其浓度和数量见表5.1-1。

（3）毒性化学品的浓度及数量

本项目不涉及毒性化学品。

5.2风险程度评价结果

5.2.1建设项目出现具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品泄漏的可能性

本项目涉及到的腐蚀性危险化学品为四氯化锆及盐酸。在生产场所，如果因设备、管道、阀门等设计不合理、选择材质不符合要求、制造质量不过关以及密封不严或因工艺控制过程中出现超压运行等情况，可能发生危险化学品的泄漏；由于作业人员违章操作或操作不当也有可能造成泄漏。

本项目可能发生泄漏的原因主要有设备故障如：管线、阀门、垫片失效，操作失误以及自然条件和外界影响等。

5.2.2出现具有爆炸性、可燃性的化学品泄漏后具备造成爆炸、火灾事故的条件和需要的时间

本项目不涉及爆炸性、可燃性的化学品。

6安全条件分析

6.1建设项目内在的危险、有害因素和建设项目可能发生的各类事故，对建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响

6.1.1建设项目周边情况

企业位于在朝阳县柳城经济开发区朝阳县七道岭镇双庙村（朝阳柳城经济开发区化工园区）现有厂区内，厂区北侧是秦沈天然气输气管线（埋地管道），南侧是园区道路，隔路是空地，东北侧是双庙村（居民区），西侧是66千伏高压电力线（塔高25m）和园区道路，路西是朝阳北方兄弟资源有限公司（已破产停业）。

本项目所涉硅渣库附近224m处为双庙村，其安全间距符合国家相关标准；没有商业中心、公园等人口密集区域；没有学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施；没有供水水源、水厂及水源保护区；没有车站、码头（按照国家规定，经批准，专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口；没有基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地；没有河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区及军事禁区、军事管理区；没有法律、行政法规规定予以保护的其他区域。

本项目严格按照国家相关法律、法规及标准规范布置其建（构）筑物及设备（施），采用检查表对项目选址及总平面布置进行符合性检查分析后可知，其与周边的距离均符合《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）和《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 500l6-2014）等相关标准规范的要求。

6.1.2建设项目符合国家和当地政府产业政策与布局情况

经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令〔2023〕第7号），本项目不属于限制类和淘汰类工艺，项目选址符合国家和当地政府产业政策与布局。

6.1.3建设项目符合当地政府区域规划情况

本项目选址符合政府区域规划。

6.1.4重大危险源满足周边环境距离情况

按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的规定本项目不涉及危险化学品重大危险源辨识物质，未构成危险化学品重大危险源。距本项目224m为双庙村，其安全防火间距与配套设施能达到国家标准，无《危险化学品安全管理条例》第19条规定的如下其他场所、区域：（1）居住区以及商业中心、公园等人员密集场所；（2）学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施；（3）饮用水源、水厂以及水源保护区；（4）车站、码头（依法经许可从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及通信干线、通信枢纽、道路交通干线、铁路、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口；（5）基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地；（6）湖泊、风景名胜区、自然保护区；（7）军事禁区、军事管理区；（8）法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域。

6.2建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活对建设项目投入生产或者使用后的影响

企业位于在朝阳县柳城经济开发区朝阳县七道岭镇双庙村（朝阳柳城经济开发区化工园区）现有厂区内，厂区北侧是秦沈天然气输气管线（埋地管道）和空地，南侧是园区道路，隔路是空地，东北侧是双庙村，西侧是66千伏高压电力线（塔高25m）和园区道路，路西是朝阳北方兄弟资源有限公司（已破产停业）。

秦沈天然气输气管线如果发生管线破裂，可能会导致天然气泄漏，并引发火灾爆炸事故，会对本项目造成一定的影响。但其与本项目的安全距离符合相关标准规范的要求，影响可以接受。

6.3建设项目所在地的自然条件对建设项目投入生产或者使用后的影响

6.3.1自然条件

本项目地处辽宁省朝阳市朝阳县柳城经济开发区，现将有关情况介绍如下：

（1）气候条件

朝阳县属北温带大陆性季风气候，气候温和，四季分明，雨热同季，日照充足，温差较大，降水偏少。

年平均降水量                    486.1mm

年平均气温                      8.4℃

日照时数                        2861.7h

太阳辐射平均总量                5870kJ/㎡

年平均无霜期                    149d

常年主导风向                    南、西北

冬季主导风向                    西北

夏季主导风向                    南

夏季极端最高气温                40.6℃

冬季极端最低气温                -31.1℃

一昼夜最大降雨量                232.1mm

全年平均相对湿度                52％

最大冻结深度                    1.22m

（2）水文

根据地貌、地层岩性条件，本地区地下水有两种类型，分别为第四孔隙潜水和基岩裂隙水。孔隙潜水，位于山前洪积扇甲、下部岩性层；受风化作用影响，岩石表层破碎，风化岩厚度在3～5m，岩石层中含有风化及岩层裂隙水，但水量较小。

（3）地质

朝阳县版图大致呈菱形，南北较长，东西略窄。地貌属于冀北辽西侵蚀低山丘陵地区，地势由西北向东南倾斜。全县地形特点属于“七山二水一分田”。平均海拔300m，境内丘峦起伏，山脉纵贯，河流冲积形成既有连绵起伏的中低山，又有沟壑低横的丘陵和沿河缓平的冲积平原，地形较为复杂。根据地形地貌和水系特点，全县可分为两大区，东南部为小凌河流域，西北部为大凌河流域。

（4）地震烈度

根据《中国地震动参数区划图》和《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T 50011-2010）规定，本项目所在区域的抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速值为0.10g，处于设计地震分组第一组。

6.3.2建设项目所在地自然条件对该项目的影响分析

根据本项目所在地自然、地质条件资料，从本项目的生产特点和所涉及物料的危险特性，乃至事故危害及影响等因素综合考虑，必须对夏季高温时使用、生产危险物质的安全性以及寒冷季节保温的有效性予以充分的考虑，对诸如汛期、雷雨天气和地震等自然灾害极有可能造成设备设施漂浮、移位，管线断裂，阀门损坏，物料外溢，火灾、爆炸及环境污染等更大的危害予以充分重视。地震和雷电灾害后果较为严重，其对项目的影响分析如下：

（1）地震

地震灾害的特点是突发性强；破坏性大；社会影响大；防御难度大。

地震灾害分直接灾害和次生灾害。

直接灾害对本项目造成的灾害是地震波引起的强烈震动、地震断层的错动和地面变形等所造成的灾害，主要表现为断裂、隆起、平移或凹陷等形式。这些现象对本项目的建筑物、地面造成破坏，对相关设施如交通、通讯、供水、排水、供电等造成破坏。

次生灾害是由于地震时酿成的管线破裂，危险物料泄漏，以致酿成重大火灾爆炸、中毒事故，造成人员伤亡，公路等交通中断，影响生产经营和日常生活。

（2）地质、水文的影响

厂址位于不受洪水或内涝威胁的地带，该地区不属泥石流、易塌陷等地质不良地段，地质、水文条件对生产影响较小。

（3）气象条件对生产影响

雷电是自然界中的声、光、电现象，它给人类生活和生产活动带来很大的影响。如果防雷设置不当，可能发生雷电灾害。

由于雷电具有电流很大、电压很高、冲击性很强的特点，一旦被雷电击中，不但可能损坏有关设备和设施，造成大规模停电，而且还会导致火灾和爆炸，造成人员伤亡事故。

小结：从以上分析可知，本项目所在地自然条件会对生产活动、生产设施产生一定影响。当采取有效的对策、精心操作、加强管理等措施，这些不利影响是可以接受的。但应对雷、雨天气和地震等自然灾害采取切实有效的安全防范措施，以将其危害和可能造成的损失降到最低程度，将直接灾害及次生灾害降低到最小程度。

7主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施及其安全可靠性

7.1主要技术、工艺和装置、设备、设施的安全可靠性

本项目改建硅渣库，将来自氯化车间含杂质较高的四氯化锆在硅渣库内经溶解、压滤、蒸发、结晶、离心、包装一系列工艺后，产出氧氯化锆优质产品进行外售。同时，在硅渣库内处理氯化工序产生的扒渣料、水解滤渣，返回氯化车间配料当做原料重新使用。采用的四氯化锆溶解工艺及扒渣料和水解滤渣处理工艺广泛使用，工艺成熟可靠。

本项目主要生产设备，从有设计、制造资质的单位采购符合标准要求的设备，设备的容量、数量按工艺要求配置。

小结：本项目拟采用的工艺、技术及设备、设施成熟可靠；符合国家产业政策，未采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备。

7.2主要装置、设施与危险化学品生产储存过程匹配情况分析

本项目原辅料是低质四氯化锆（三冷料、收尘料）、稀盐酸（7%）、絮凝剂（聚丙烯酰胺）、扒渣料、水解滤渣和废熔盐。产品是烘干渣（煅后石油焦和锆英砂）、洗涤液、氧氯化锆、氧化锆、锆液和盐酸（7%）、锆液和三次母液。四氯化锆储存于原有氯化车间内，盐酸（7%）、洗涤液及三次母液由管道输送，絮凝剂（聚丙烯酰胺）储存于原有原料库1内，扒渣料、水解滤渣和废熔盐储存于硅渣库内，烘干渣（煅后石油焦和锆英砂）及氧化锆储存于原有破碎车间内，氧氯化锆储存于原有成品库1内，锆液经管道输送至锆液罐内储存。

小结：通过上述分析可知，如在设计、施工过程中充分落实可研提出的方案，则本项目的主要设备设施可与危险化学品生产、储存过程相匹配。

7.3配套和辅助工程满足安全生产情况分析

本项目配套和辅助工程的需求和供应情况，见表7.3-1。

表7.3-1  配套和辅助工程的需求量和供应量情况统计表

| 序号 | 配套和辅助工程名称 | 需求情况 | 供应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水 | 生产用水、生活用水、消防用水。 | 本项目用水引自园区给水管网，日供水量为300m3，最大供水量为50m3/h，供水压力0.4～0.6MPa，园区供水情况满足本工程要求。 |
|  | 排水 | 生活污水排水系统、生产废水排水系统、雨水排水系统以及事故水排水系统。 | 原有排水系统能够满足要求。 |
| 2 | 供配电 | 本项目用电为硅渣库生产及照明用电。 | 厂区电源由市政电源提供一路66kV电源。厂区设有一座66kV开闭所，电源进线采用电缆埋地敷设引入。 维修车间设有1台油浸变压器，容量为1600kVA，该变压器供电范围有制冷站、检修车间和硅渣库，本项目硅渣库用电负荷为731kVA，能够满足本项目用电需求。 硅渣库设置应急照明采用自带蓄电池式供电，持续供电时间不小于90min。 |
| 3 | 防雷、防静电 | 硅渣库及生产设备、设施等建构筑物防雷、防静电 | 硅渣库按三类防雷进行设防。配电系统采用TN-S接地系统。 所有室内及室外电气设备之不带电金属外壳及要求接地的非用电设备可靠接地。 金属设备、管道做静电接地。 |
| 4 | 通风 | 硅渣库内通风 | 硅渣库东西两侧各安装6台轴流风机排风并利用门窗自然通风。 |
| 5 | 供气 | 蒸汽 | 蒸汽由园区热电厂供应，蒸汽温度175℃，压力为0.8MPa。 |

小结：本项目的主要工艺和装置、设备、设施的安全可靠性能够满足生产需要，项目的主要装置、设备与企业的生产和储存过程匹配，项目的辅助、配套工程符合安全生产的需求，因此能够保证整个系统的安全可靠性。

8安全对策措施与建议

8.1建设项目的选址

8.1.1选址及总平面布置

本报告根据《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）和《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 500l6-2014）采用安全检查表法对总平面布置单元进行检查，检查结论为合格。因此不在本章节提出相应的安全对策措施。

8.1.2建（构）筑物

- 根据《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046-2018）第3.2.6条，生产车间内局部受腐蚀性介质作用时，应采取局部防护措施。

- 根据《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046-2018）第4.2.8条，浇筑在混凝土中并部分暴露在外的吊环、支架、紧固件、连接件等预埋件，应采取与腐蚀环境相适应的防腐蚀措施，并宜与受力钢筋隔离，需在梁上设置永久性起重吊点时，应预埋耐腐蚀套管。

- 根据《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046-2018）第4.8.4条，基础附近有腐蚀性溶液的储槽或储罐的地坑时，基础的底面应低于储槽或地坑的底面不小于500mm。

- 根据《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046-2018）第5.1.5条，地面隔离层的材料应符合下列规定：①隔离层应具有耐腐蚀性、整体性和严密性；②当面层厚度小于30mm且结合层为刚性材料时，隔离层不应选用柔性材料；③树脂砂浆、树脂细石混凝土、树脂自流平涂料等整体地面和采用树脂胶泥或砂浆砌筑的块材地面，其隔离层应采用厚度不小于1mm的树脂纤维增强塑料；树脂纤维增强塑料的含胶量应不小于45％。

- 根据《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046-2018）第5.1.9条，地面排水应符合下列规定：①受液态介质作用的地面，应设朝向排水沟或地漏的排泄坡面；底层地面排泄坡面的坡度不宜小于2％，楼层地面排泄坡面的坡度不宜小于1％，底层地面宜采用基土找坡，楼层地面宜采用找平层找坡；②排水沟和地漏应布置在能迅速排除液体的位置，排泄坡面长度不宜大于9m，各个方向的排泄坡面长度不宜相差太大；③排水沟内壁与墙边、柱边的距离，不应小于300mm；④地漏中心与墙、柱、梁等结构边缘的距离，不应小于400mm，地漏的上口直径不宜小于150mm，地漏应采用耐腐蚀材料制作，与地面的连接应严密。

- 根据《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046-2018）第5.1.11条，地面与墙、柱交接处、应设置耐腐蚀的踢脚板，其高度不宜小于250mm。

- 根据《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046-2018）第5.1.14条，设备基础的防护应符合下列规定：①设备基础表面的防护层不宜直接作为结构荷载受力面。②设备基础顶面高出地面面层不应小于100mm。③设备基础的地上部分，应根据介质的腐蚀性等级、设备安装、检修和使用要求，结合基础的型式及大小等因素，选择防腐蚀材料和构造。当基础顶面与所在地面的高差小于300mm时，基础的防护面层宜与地面一致。振动设备基础宜采用整体或大块石材等耐冲击、抗振动的面层材料。④液态介质作用较多的设备基础，其基础顶面及四周地面宜采取集液、排液措施。⑤设备基础锚固螺栓孔的灌浆材料，上部应采用耐腐蚀材料，其深度不宜小于50mm。

- 根据《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）第4.2.2条，硅渣库内不应设置员工宿舍。

- 根据《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）第7.1.5条，在疏散通道、疏散走道、疏散出口处，不应有任何影响人员疏散的物体，并应在疏散通道、疏散走道、疏散出口的明显位置设置明显的指示标志。疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m。疏散走道在防火分区分隔处应设置疏散门。

- 根据《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）第3.7.4条，厂房内任一点到最近安全出口的距离不应大于25m。

8.2主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施

8.2.1生产设施

#### 8.2.1.1一般要求

- 根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号）第三十八条，生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）第5.1.1条，工艺设备（以下简称设备）、管道和构件的材料应符合下列规定：①设备本体（不含衬里）及其基础，管道（不含衬里）及其支、吊架和基础应采用不燃烧材料，但储罐底板垫层可采用沥青砂；②设备和管道的保温层应采用不燃烧材料，当设备和管道的保冷层采用阻燃型泡沫塑料制品时，其氧指数不应小于30；③建筑物的构件耐火极限应符合《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）的有关规定。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）第5.1.2条，设备和管道应根据其内部物料的火灾危险性和操作条件，设置相应的仪表、自动联锁保护系统或紧急停车措施。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）第5.2.28条，凡在开停工、检修过程中，可能有可燃液体泄漏、漫流的设备区周围应设置不低于150mm的围堰和导液设施。

- 根据《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023）第4.2条，生产设备（包括零部件）应有符合产品安全性能的力学特性、稳定性和可靠性。

- 根据《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023）第5.2.4条，使用环境或介质易致其腐蚀的生产设备（包括零部件）应选用相应的耐腐蚀材料制造，并应采取防腐蚀措施。

- 根据《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023）第5.2.6条，内部介质具有火灾、爆炸危险的生产设备，其基础和本体应采用不燃烧材料制造。

- 根据《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023）第5.4条，在不影响使用功能的情况下，生产设备可能被人员接触到的部分及其零部件不应设计成不带易伤人的锐角、利棱、凹凸不平的表面和较突出的部位。

- 根据《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023）第5.5条，设计、选用和配置操纵器应符合人类工效学要求，应与人体操作部位的特性（特别是功能特性）以及控制任务相适应，并符合下列要求：①危险性较大的生产设备关键部位的操纵器应设电气或机械联锁装置；②可能出现误动作或被误操作的操纵器，应采取相应的保护措施。

#### 8.2.1.2防机械伤害、高处坠落等意外伤害安全措施

- 根据《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014）第4.6.1条，化工装置内有发生坠落危险的操作岗位时，应设计用于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等附属设施。

- 根据《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏及钢平台》（GB4053.3-2009）第4.1.1条，第4.1.2条，距下方相邻地板或地面1.2m及以上的平台、通道护工作面的所有敞开边缘应设置带踢脚板防护栏杆。

- 根据《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏及钢平台》（GB4053.3-2009）第4.5.1条，防护栏杆及钢平台应采用焊接连接。

- 根据《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏及钢平台》（GB4053.3-2009）第4.5.4条，安装后的平台钢梁应平直、铺板应平整，不应有歪斜、翘曲、变形及其它缺陷。

- 根据《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏及钢平台》（GB4053.3-2009）第4.6.2条，应对防护栏杆及钢平台进行合适的防锈剂防腐涂装。

- 根据《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏及钢平台》（GB4053.3-2009）第5.2.1条，第5.2.2条，当平台、通道及作业场所距基准面高度小于2m时，防护栏杆高度应不低于900mm。在距基准面高度大于等于2m并小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1050mm。

- 根据《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏及钢平台》（GB4053.3-2009）第6.2.1条，平台地面到上方障碍物的垂直距离应不小于2000mm。

- 根据《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014）第4.6.2条，告诉旋转或往复运动的机械零部件位置应设计可靠的防护设施、挡板或安全围栏。

- 根据《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014）第4.6.3条，传动运输设备、皮带运输现应设计带有栏杆的安全走道或跨越走道。

- 根据《带式输送机 安全规范》（GB 14784-2013）第4.1.11条，输送机（或输送线）应（宜）装设安全保护装置如下：①倾斜向上运料的输送机，当其满载停车后逆转力矩大于零时，应装设防止逆转的制动器或逆止器；②倾斜向下运料的输送机，当其满载运行时驱动力矩为负值时，应装设防止超速的安全装置；③应装设防止输送带跑偏的保护和报警装置；④宜设输送带在传动滚筒上打滑的检测装置；⑤有动力张紧装置的自动控制的输送机宜设瞬时张力检测器；⑥运送大块、坚硬物料的钢绳芯输送机应装设防止输送带纵向撕裂的保护装置；⑦沿输送机人行通道的全长应设置急停拉绳开关。拉绳开关的间距不得大于60m。当输送机的长度小于30m时，允许不设拉绳开关而用急停按钮代替，但从输送机长度方向上的任何一点到急停按钮的距离不得大于10m。

- 根据《带式输送机 安全规范》（GB 14784-2013）第4.1.4.1条，应在垂直重锤拉紧装置上部两改向滚筒的两侧（或四周）及顶部设防护网。在重锤下方的地面上设置由防护板组成的高度为2.5m的防护区。应在防护板上装设两块永久性的警示牌，分别写明“非经批准的人员不得入内”和“输送机运转时不得对拉紧滚筒进行检修和人工注油”等字样。若拉紧滚筒下方是厂房时，应在重锤箱上加装防坠装置。在张紧行程的极限位置应设限制器。如果拉紧钢丝绳设置在走台或走廊处的，应该设防护罩。

- 根据《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023）第6.1.5条，以作业人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在2m之内的所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮。

- 根据《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023）第5.6.4.1条，调整、检查、维修时需要察看危险区域或人体局部（手或臂）需要伸进危险区域的生产设备，设计上采取如下防止意外启动的措施：①对危险区域进行防护（例如机械式防护）的同时，还应能强制切断生产设备的启动控制和动力源系统；②由于误操作可能导致危险能量意外释放的操作部位，应采取上锁、挂牌等措施；③控制或联锁元件应位于危险区域，并只应由此处启动或停止；④用可拔出的开关钥匙；⑤生产设备上具有多种操纵和运转方式的选择器，应能锁闭在按预定的操作方式所选择的位置上，选择器的每一位置仅能与一种操纵方式或运转方式相对应；⑥使生产设备的势能处于最小值。

- 根据《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023）第5.6.4.3条，应设置止动控制装置，防止意外切断的动力源自动接通，避免生产设备产生危险运转。

- 根据《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023）第5.6.5.1条，生产设备应设计能使其安全停止的控制装置，停止装置和启动装置应在颜色或标志上加以区别。生产设备的停止控制应优先于启动控制。

- 根据《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023）第5.6.6.1条，存在下列情况时，生产设备应配置急停装置：①发生事故或出现生产设备故障时，不能快速通过停止装置终止危险运行；②不能通过一个停止装置快速中断若干个能造成危险的单元；③由于切断某个单元会导致其他危险发生；④在操纵台处不能看到所控制的全貌。

- 根据《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023）第6.1.2条，运行过程中可能超过极限位置的生产设备或零部件，应配置可靠的限位装置。

- 根据《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023）第6.1.4条，可动零部件安全卫生防护装置的设计符合下列要求：①使作业人员触及不到运转中的可动零部件，其防护距离应根据危险区域范围和人体部位接触方式确定；②在作业人员接近可动零部件并可能发生危险的紧急情况下,生产设备应无法启动，或应能立即自动停止；③应防止在安全卫生防护装置和可动零部件之间产生接触危险；④应便于调节、检查和维修，并不应成为危险源；⑤应符合产品标准规定的可靠性指标要求；⑥链轮、电锯等外露危险零部件及危险部位，均应设置安全卫生防护装置。

#### 8.2.1.3防灼烫安全措施

- 根据《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）第3.2.18条，设备或管道表面温度大于50℃时进行隔热，或设立标志。

- 根据《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023）第6.3条，生产设备的过冷或过热部位可能造成危险时，应采取防接触屏蔽措施。

- 根据《化工企业安全卫生设计规范》（HG 20571-2014）第5.1.6条，洗眼器、淋洗器服务半径应不大于15m。

- 根据《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014）第5.6.1条，设计具有化学灼伤危害物质的生产过程时，应合理选择流程、设备和管道结构及质料，防备物料外泄或喷溅。

- 根据《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014）第5.6.2条，具有化学灼伤危害的作业应采用机械化、管道化和自动化，并安装必要的信号报警、安全联锁和保险装置，不得使用玻璃等易碎材料制成的管道、管件、阀门、流量计、压力计等。

- 根据《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014）第5.6.3条，具有化学灼伤危险的生产装置，其设备布置应保证作业场所有足够空间，并保证作业场所畅通，避免交叉作业。如果交叉作业不可避免，在作业危险点应装设避免化学灼伤危险的防护措施。

- 根据《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014）第5.6.4条，具有酸碱性腐蚀的作业区中的建（构）筑物地面、墙壁、设备基础，应进行防腐处理。

- 根据《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014）第5.6.5条，具有化学灼伤危险的作业区，应设计洗眼器、淋洗器等安全防护措施，洗眼器、淋洗器的服务半径不应大于15m。

- 根据《化工企业安全卫生设计规范》（HG 20571-2014）第5.6.5条，具有化学灼伤危险的作业场所，应设计洗眼器、淋洗器等安全防护措施，淋洗器、洗眼器的服务半径应不大于15m。淋洗器、洗眼器的冲洗水上水水质应符合现行国家相关标准的规定，并应为不间断供水；淋洗器、洗眼器的排水应纳入工厂污水管网，并在装置区安全位置设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。

#### 8.2.1.4防噪声及振动安全措施

- 根据《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014）第5.3.2条，化工企业噪声（或振动）控制设计应根据生产工艺特点和设备性质，采取综合防治措施，采用新工艺、新技术、新设别以及生产过程机械化、自动化和密闭性，实现远距离或隔离操作。

- 根据《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014）第5.3.4条，化工设计中选定的各类机械设备应有噪声控制（必要时加振动）指标，设计中应选用低噪声的机械设备，对单机超标的噪声源，在设计中应根据噪声源特性采取有效的防治措施。

- 根据《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014）第5.3.5条，对于较强振动或冲击引起固体声传播及振动辐射噪声的机械设备，或振动对人员、机械设备运行以及周围环境产生影响与干扰时，应采取防振和隔振设计。

- 根据《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014）第5.3.6条，在高噪声作业区工作的操作人员应配备必要的个人噪声防护用具，必要时应设置隔音操作室。

- 根据《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T 50087-2013）第3.0.1条，生产车间及作业场所，在每天连续接触噪声8小时的情况下，噪声应限制在85dB。

#### 8.2.1.5防腐蚀安全措施

- 根据《化工企业腐蚀环境电力设计规程》（HG/T 20666-1999）第5.0.5条，腐蚀环境中使用的风机、泵等成套设备，其配套电动机和现场控制设备应依据腐蚀环境类别选用相应的防腐型电动机和防腐型控制设备。

- 根据《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046-2018）第5.1.11条，地面与墙、柱交接处，应设置耐腐蚀的踢脚板；踢脚板的高度不宜小于250mm。

- 根据《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046-2018）第5.1.12条，支承在地面上的钢构件，应设置耐腐蚀的底座。钢支架的底座高度不宜小于300mm，钢梯、钢栏杆的底座高度不应小于100mm。

- 根据《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046-2018）第5.1.14条，设备基础的防护应符合下列规定：①设备基础表面的防护层不宜直接作为结构荷载受力面。②设备基础顶面高出地面面层不应小于100mm。③设备基础的地上部分，应根据介质的腐蚀性等级、设备安装、检修和使用要求，结合基础的型式及大小等因素，选择防腐蚀材料和构造。当基础顶面与所在地面的高差小于300mm时，基础的防护面层宜与地面一致。振动设备基础宜采用整体或大块石材等耐冲击、抗振动的面层材料。④液态介质作用较多的设备基础，其基础顶面及四周地面宜采取集液、排液措施。⑤设备基础锚固螺栓孔的灌浆材料，上部应采用耐腐蚀材料，其深度不宜小于50mm。

- 根据《石油化工金属管道布置设计规范》（SH 3012-2011）第3.1.22条，腐蚀性介质的管道布置应避免由于阀门及易发生泄漏的管道附件造成对人身和设备的危害，易发生泄漏部位不应布置在人行道或机泵上方，否则应设防护。

- 根据《石油化工金属管道布置设计规范》（SH 3012-2011）第4.2.1条，管道布置宜符合下列规定：腐蚀性介质管道宜布置在下层，但腐蚀性介质管道不应布置在电动机的正上方。

- 根据《石油化工金属管道布置设计规范》（SH 3012-2011）第10.1.4条，强腐蚀性介质的管道和设备上的阀门不应布置在人的头部高度范围。

8.2.2工艺管道

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）第7.1.1条，全厂性工艺及热力管道宜地上敷设；沿地面或低支架敷设的管道不应环绕工艺装置或罐组布置，并不应妨碍消防车的通行。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）第7.1.2条，管道及其桁架跨越厂内道路的净空高度不应小于5m。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）第7.1.4条，永久性的地上、地下管道不得穿越或跨越与其无关的工艺装置、系统单元或储罐组；在跨越罐区泵房的可燃气体和可燃液体的管道上不应设置阀门及易发生泄漏的管道附件。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）第7.1.6条，各种工艺管道及含可燃液体的污水管道不应沿道路敷设在路面下或路肩上下。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》GB50160-2008，第7.2.7条，公用工程管道与可燃气体的管道或设备连接时应符合下列规定：①连续使用的公用工程管道上应设止回阀，并在其根部设切断阀；②间歇使用的公用工程管道上应设止回阀和一道切断阀或设两道切断阀，并在两切断阀间设检查阀；③仅在设备停用时使用的公用工程管道应设盲板或断开。

8.3生产或者储存过程配套和辅助工程

8.3.1供配电

- 根据《低压配电设计规范》（GB50054-2011）第5.1.7条，当裸带电体采用遮拦或外护物防护有困难时，在电气专用房间或区域宜采用栏杆或网状屏障等阻挡物进行防护及警示标识。阻挡物应能防止人体无意识地接近裸带电体和在操作设备过程中人体无意识地触及裸带电体。

- 根据《低压配电设计规范》（GB50054-2011）第7.1.2条，配电线路的敷设环境，应符合下列规定：①应避免由外部热源产生热效应的带来的损害；②应防止在使用过程中因水的侵入或因进入固体物而带来的损害；③应防止外部的机械性损害而带来的影响；④在有大量灰尘的场所，应避免由于灰尘聚集在布线上所带来的影响；⑤应避免由于强烈日光辐射而带来的损害；⑥应避免有动物的情况对布线系统带来的损害。

- 根据《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）第4.4.1条，下列设备和场所应安装末端保护RCD：①属于Ⅰ类的移动式电气设备及手持式电动工具；②工业生产用的电气设备；③安装在户外的电气装置；④临时用电的电气设备；⑤其他需要安装RCD的场所。

- 根据《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）第5.1.2条，电气线路应具有足够的绝缘强度、机械强度和导电能力，其安装应符合相应产品标准的规定。当系统接地的形式采用保护接地系统（TT系统）时，应在电路采用剩余电流保护器进行保护，并且保护应具有选择性。保护接地线应采用焊接、压接、螺栓联结或其他可靠方法联结，严禁缠绕或挂钩。电缆线中的绿/黄双色线在任何情况只能用作保护接地线。

- 根据《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）第5.1.3条，插头插座的安装应符合相应产品标准的规定。插拔插头时，应保证电气设备和电气装置处于非工作状态，同时人体不得触及插头的导电极，并避免对电源线施加外力。插头与插座应按规定正确接线，插座的保护接地极在任何情况下都应单独与保护接地线可靠连接，不得在插头（座）内将保护接地极与工作中性线连接在一起。

- 根据《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）第5.2.1条，正确选用用电产品的规格型式、容量和保护方式（如过载保护等），不得擅自更改用电产品的结构、原有配置的电气线路以及保护装置的整定值和保护元件的规格等。选择用电产品，应确认其符合产品使用说明书规定的环境要求和使用条件，并根据产品使用说明书的描述，了解使用时可能出现的危险及应采取的预防措施。用电产品检修后重新使用前应再次确认。用电产品应该在规定的使用寿命期间内使用，超过使用寿命期限的应及时报废或更换，必要时按照相关规定延长使用寿命。任何用电产品在运行过程中，应有必要的监控或监视措施；用电产品不允许超负荷运行。用电产品因停电或故障等情况而停止运行时，应及时切断电源。在查明原因、排除故障，并确认已恢复正常后才能重新接通电源。正常运行时会产生飞溅火花或外壳表面温度较高的用电产品，使用时应远离可燃物质或采取相应的密闭、隔离等措施，用完后及时切断电源。

- 根据《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T50065-2011）第7.2.10条，低压电气装置采用接地故障保护时，建筑物内电气装置应采用保护总等电位联结系统。

- 根据《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB /T13955-2017）第4.1.2条，在发生漏电断电时，会造成事故和重大经济损失的装置和场所（如配电室等处），电动工具应装设安装剩余电流工作保护器，实现漏电保护。用于直接接触电击防护时，动作电流不超过30mA；潮湿场所不应大于15mA，动作时间不应大于0.1s。

- 根据《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB /T13955-2017）第4.4.2条，低压配电线路根据具体情况采用二级或三级保护时，在电源端、负荷群首端或线路末端（农业生产设备的电源配电箱）安装RCD。

- 根据《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）第3.0.4条，电气装置的下列金属部分，均必须接地：①电气设备的金属底座、框架及外壳和传动装置。②携带式或移动式用电器具的金属底座和外壳。③箱式变电站的金属箱体。④互感器的二次绕组。⑤配电、控制、保护用的屏（柜、箱）及操作台的金属框架和底座。⑥电力电缆的金属护层、接头盒、终端头和金属保护管及二次电缆的屏蔽层。⑦电缆桥架、支架和井架。⑧变电站构、支架。⑨装有架空地线或电气设备的电力线路杆塔⑩配电装置的金属遮拦。⑪电热设备的金属外壳。

- 根据《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》 GB50169-2016第4.13.1条，携带式和移动式电气设备应用专用的绿/黄双色绝缘多股软铜线接地。移动式用电设备的接地线截面积不应小于2.5mm2，携带式用电设备的接地线截面积不应小于1.5mm2。

- 根据《低压配电设计规范》GB50054-2011第3.1.12条，采用剩余电流动作保护电器作为间接接触防护电器的回路时，必须装设保护导体。

- 根据《低压配电设计规范》GB50054-2011第4.2.1条，落地式配电箱的底部应抬高，高出地面的高度室内不应低于50mm，室外不应低于200mm，其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。

- 根据《化工企业安全卫生设计规范》（HG 20571-2014）第4.4.2条，移动式电气设备应采用漏电保护装置。

- 根据《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）第6.1.1条，新增配电箱外壳必须接地（PE）或接零（PEN）可靠；装有电器的可开启门，门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接，且有标识。

- 根据《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）第10.2.2条，电力电缆不应和可燃气体管道、热力管道敷设在同一管沟。

- 根据《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）第3.1.1条，用于下列情况的电力电缆，应采用铜导体：①电机励磁、重要电源、移动式电气设备等需保持连接具有高可靠性的回路；②振动场所、有爆炸危险或对铝有腐蚀等工作环境；③耐火电缆；④紧靠高温设备布置。

- 根据《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）第3.1.1条，常用电力电缆的绝缘类型选择应符合下列规定：①低压电缆宜选用交联聚乙烯或聚氯乙烯挤塑绝缘类型，当环境保护有要求时，不得选用聚氯乙烯绝缘电缆；②高压交流电缆宜选用交联聚乙烯绝缘类型，也可选用自容式充油电缆；③高压直流输电电缆可选用不滴流浸渍纸绝缘、自容式充油类型和适用高压直流电缆的交联聚乙烯绝缘类型，不宜选用普通交联聚乙烯绝缘类型。

- 根据《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）第5.1.1条，电缆的路径选择应符合下列规定：①应避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害；②满足安全要求条件下，应保证电缆路径最短；③应便于敷设、维护；④宜避开将要挖掘施工的地方。

- 根据《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）第5.1.2条，电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位，均应满足电缆允许弯曲半径要求，并应符合电缆绝缘及其构造特性的要求。对自容式铅包充油电缆，其允许弯曲半径可按电缆外径的20倍计算。

- 根据《工业企业电气设备抗震设计规范》（GB 50556-2010）第3.0.4条，电力电容器、蓄电池、高压开关柜、整流柜、低压配电屏、控制保护屏、直流屏、不间断供电设备、动力配电箱等和本规范第3.0.3条规定以外的电气设备可不进行抗震验算，但应采取抗震措施。

- 根据《工业企业电气设备抗震设计规范》（GB 50556-2010）第3.0.8条，各类电气设备应可靠地固定在基础或支座上。

- 根据《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）第3.0.6条，应急电源的供电时间，应按生产技术上要求的允许停车过程时间确定。

- 根据《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）第3.0.7条，二级负荷的供电系统，宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时，二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路供电。

- 根据《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）第3.0.8条，各级负荷的备用电源设置可根据用电需要确定。

- 根据《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）第3.0.9条，备用电源的负荷严禁接入应急供电系统。

- 根据《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）第4.0.2条，应急电源与正常电源之间，应采取防止并列运行的措施。当有特殊要求，应急电源向正常电源转换需短暂并列运行时，应采取安全运行的措施。

- 根据《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）第10.3.4条，疏散照明灯具应设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上；备用照明灯具应设置在墙面的上部或顶棚上。

8.3.2防雷、防静电

- 根据《石油化工静电接地设计规范》（SH/T 3097-2017）第5.1.1条，固定设备（塔、容器、机泵、换热器、过滤器等）的外壳，应进行静电接地。覆土设备一般可不做静电接地。

- 根据《石油化工静电接地设计规范》（SH/T 3097-2017）第5.2.1条，储罐内各金属构件（搅拌器、升降器、仪表管道、金属浮体等），必须与罐体等电位连接并接地。

- 根据《石油化工静电接地设计规范》（SH/T 3097-2017）第5.2.5条，在扶梯进口处，应设置消除人体静电设施，或在已接地的金属栏杆上留出1m长的裸露金属面。

- 根据《石油化工静电接地设计规范》（SH/T3097-2017）第3.3.3条，平行管道净距小于100mm时，应每隔20m加跨接线。当管道交叉且净距小于100mm时，应加跨接线。

- 根据《导（防）静电地面设计规范》（GB 50515-2010）第6.1.2条，导（防）静电接地系统严禁与独立避雷针的杆塔、架空避雷线的端部、架空避雷网的支柱及其引下线连接。

- 根据《导（防）静电地面设计规范》（GB 50515-2010）第6.1.5条，静电接地网（带）与接地干线的连接必须牢固，每块地面接地网（带）与接地干线的连接不应少于2处；超过100m2的导（防）静电地面的接地网（带）应增加与接地干线的连接点。

- 根据《导（防）静电地面设计规范》（GB 50515-2010）第6.2.3条，接地网（带）的引出端应避开人流、物流集中的区域。

- 根据《化工企业安全卫生设计规范》（HG 20571-2014）第4.2.4条，化工装置在爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的金属设备、管道应设置静电接地，不允许设备及设备内部件有与地相绝缘的金属体。非导体设备、管道等应采用间接接地或静电屏蔽方法，屏蔽体应可靠接地。

- 根据《防止静电事故通用要求》（GB 12158-2024）第4.2.2.1条，在静电危险场所，所有对地绝缘的静电导体应接地。对金属物体应采用金属导体与大地做导通性连接。对金属以外的静电导体及亚导体则应作间接接地。

- 根据《防止静电事故通用要求》（GB 12158-2024）第4.2.2.5条，生产工艺设备应采用静电导体或静电亚导体，采用静电非导体应经试验或规范性文件确认其安全性，试验记录或确认材料应纳入静电防护管理体系。

- 根据《防止静电事故通用要求》（GB 12158-2024）第5.4条，人员：在静电危险场所工作的人员，应定期接受防静电危害培训。培训应同本单位的实际工作结合，内容应包括法律法规、标准的培训、防静电措施的执行方法、必要的演习及知识的补充。对进入静电危险场所的非操作人员，包括但不限于短期来访的外来人员、维修人员、保洁人员等，应配备公用的个体防静电装备。进入静电危险场所前，应由有经验的工作人员告知有关规定。

- 根据《防止静电事故通用要求》（GB 12158-2024）第5.7条，标识与记录：所有静电危险场所应设立明显的危险标识。标识应标明静电危险场所等级，并标明静电危险场所的入口与边界。静电危险场所应有接地点、应使用的防静电物品、必备的衣物、静电危险区及活动方面的限制等标志。静电敏感物、盛装静电敏感物的防静电包装/器材设备应张贴清晰明确的风险等级标识。所有的工作都应被记录在案并保存。

8.3.3消防设施

- 根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）第5.1.3条，灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。

- 根据《消防设施通用规范》（GB55036-2022）第10.0.2条，灭火器设置点的位置和数量应根据被保护对象的情况和灭火器的最大保护距离确定，并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。灭火器的最大保护距离和最低配置基准应与配置场所的火灾危险等级相适应。

- 根据《消防设施通用规范》（GB55036-2022）第10.0.5条，灭火器不应设置在可能超出其使用温度范围的场所，并应采取与设置场所环境条件相适应的防护措施。

- 根据《消防设施通用规范》（GB55036-2022）第10.0.7条，灭火器应定期维护、维修和报废。灭火器报废后，应按照等效替代的原则更换。

8.3.4腐蚀性物质储存安全对策措施

- 根据《腐蚀性商品储存养护技术条件》（GB17915-2013）第4.1.1条，腐蚀性商品储存场所应阴凉、干燥、通风、避光。

- 根据《腐蚀性商品储存养护技术条件》（GB17915-2013）第4.3.1条，腐蚀性商品应避免阳光直射、曝晒，远离热源、电源、火源。（GB17915-2013，第4.3.1条）

- 根据《腐蚀性商品储存养护技术条件》（GB17915-2013）第4.3.2条，腐蚀性商品应按照不同类别、性质、危害程度、灭火方法等分区分类储存，性质和消防施救方法相抵的商品不应同库储存。

8.3.5安全色、安全标志

- 根据《化工企业安全卫生设计规范》（HG 20571-2014）第6.2.2条，硅渣库应设置永久性“严禁烟火”标志。

- 根据《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014）第5.2.3条，化工装置内的各种散发热量的设备和管道应采取有效的隔热措施。设备及管道的保温设计应符合《设备及管道绝热技术通则》GB/T 4272。

- 根据《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003）第6.1条，生产装置的物料管道上应有危险标识，标识方法：在管道上涂150mm宽黄色，在黄色两侧各涂25mm宽黑色的色环或色带，并标明介质流动方向。

- 根据《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003）第4.1条，管道外壁漆色标识应符合下表的规定。

表8.3-1  管道颜色配置表

| 物质种类 | 管道颜色 |
| --- | --- |
| 水 | 艳绿 |
| 水蒸汽 | 大红 |
| 空气 | 淡灰 |
| 气体 | 中黄 |
| 可燃液体 | 棕 |
| 其它液体 | 黑 |

- 根据《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003）第6.2条，工业生产中设置的消防专用管道应遵守GB13495-1992的规定，并在管道上标识“消防专用”识别符号。

8.3.6自动控制

- 根据《分散型控制系统工程设计规范》（HG/T 20573-2012）第4.2.1条，DCS独立应用。DCS执行生产过程监控职能应满足下列要求：①对生产过程的操作参数实施集中显示、自动控制、远程操作、信息管理。②对顺控生产过程实施步进式或条件式或步进式＋条件式控制。

- 根据《分散型控制系统工程设计规范》（HG/T 20573-2012）第9.4.1条，DCS局域通信网络及其各级通信子网络应冗余配置。

- 根据《分散型控制系统工程设计规范》（HG/T 20573-2012）第10.2.2条，DCS的应用软件应满足过程监控功能强大、生产操作方便、信息管理功能周详、软件组态容易等要求。

- 根据《分散型控制系统工程设计规范》（HG/T 20573-2012）第13.1.1条，DCS应采用UPS电源装置供电。

- 根据《分散型控制系统工程设计规范》（HG/T 20573-2012）第13.2.1条，DCS接地系统应采用等电位接地技术。

- 根据《石油化工仪表系统防雷设计规范》（SH/T 3164-2021）第4.2条，仪表防雷工程应同时采用下列方法：①设置电涌防护器；②仪表系统接地；③仪表信号电缆的屏蔽；④仪表设备的屏蔽。

- 根据《石油化工仪表系统防雷设计规范》（SH/T 3164-2021）第4.3条，仪表的保护接地、工作接地、本质安全接地、屏蔽接地、防静电接地、电涌防护器接地应最终接到电气接地装置，接地电阻应遵从电气接地装置的接地电阻。

- 根据《石油化工仪表系统防雷设计规范》（SH/T 3164-2021）第6.4.1条，接地导线应采用尽可能短的路径，并应拉直敷设，不应保留多余导线或将导线卷曲。

- 根据《石油化工仪表系统防雷设计规范》（SH/T 3164-2021）第6.4.2条，所有接地导线、接地连接导体的敷设均应避免可能产生机械损伤的路径，或应采取防护措施。

- 根据《石油化工仪表系统防雷设计规范》（SH/T 3164-2021）第6.6.1条，控制室内各类接地导线、接地连接导体、接地排等的施工应易于检查和维护，并应设置明显标志。

- 根据《石油化工仪表系统防雷设计规范》（SH/T 3164-2021）第6.6.2条，与电气接地板的连接处应设置明显的标志。

- 根据《石油化工仪表系统防雷设计规范》（SH/T 3164-2021）第7.4.1条，仪表防雷工程应设置电涌防护器，实施防雷工程的仪表应按本节设置电涌防护器；不应以其他方法代替电涌防护器。对于确实没有适用的或无法安装电涌防护器的现场仪表，应将仪表安装在钢铁材质的保护箱或防护罩内：同时宜根据检测需要和实际情况配备冗余的现场仪表，并宜采用不同路径分别敷设电缆。

- 根据《石油化工仪表系统防雷设计规范》（SH/T 3164-2021）第8.1.1条，控制室仪表宜安装于钢铁材质的机柜或金属外壳内，机柜的门、顶、底、侧板等分离部件应采用截面积≥2.5mm2绝缘多股铜芯导线或其他有效的方式进行导电连接。

- 根据《石油化工仪表系统防雷设计规范》（SH/T 3164-2021）第8.1.2条，机柜内应装有与机柜本体相连接的保护接地汇流条，并应就近接到机柜下方的接地排。

- 根据《石油化工仪表系统防雷设计规范》（SH/T 3164-2021）第8.2.2条，控制室仪表电涌防护器应安装在机柜内。

- 根据《石油化工仪表系统防雷设计规范》（SH/T 3164-2021）第8.2.3条，仪表电缆进入控制室后，应先接电涌防护器，再接后续仪表（包括险类端子）。

- 根据《石油化工仪表系统防雷设计规范》（SH/T 3164-2021）第9.1.1条，仪表应避免安装在室外设备、平台、建筑物等物体的顶端或突出位置而成为接闪物体。

- 根据《石油化工仪表系统防雷设计规范》（SH/T 3164-2021）第9.2.1条，现场仪表应采用装配式电涌防护器，对于无法安装装配式电涌防护器的仪表可以采用内置式电涌防护器：电涌防护器的参数应符合7.3的规定。现场仪表宜采用线-线保护型电涌防护器。

- 根据《石油化工仪表系统防雷设计规范》（SH/T 3164-2021）第9.3.1条，现场仪表的接地应为保护接地，应符合表8.3-2的规定，应采用外壳接地端子或通过安装自然接地的方式。

表8.3-2  现场仪表接地

### 8.3.7循环水

- 根据《工业循环水冷却设计规范》（GB/T 50102-2014）第3.1.1条，冷却塔在厂区总平面规划中的位置应根据生产工艺流程的要求，结合冷却塔与周围环境之间的相互影响及工业企业的发展扩建规模等因素综合考虑确定，并应符合下列规定：①寒冷地区冷却塔宜布置在厂区主要建（构）筑物及露天配电装置的冬季主导风向的下风侧或侧风侧；②冷却塔宜远离厂内露天热源；③冷却塔之间或冷却塔与其他建（构）筑物之间的距离除应满足冷却塔的通风要求外，还应满足管、沟、道路、建（构）筑物的防火和防爆要求，以及冷却塔和其他建（构）筑物的施工和检修场地要求；④冷却塔的位置宜远离对噪声敏感的区域；⑤冷却塔宜靠近主要用水车间；⑥冷却塔布置时宜避开地质不均匀地段。

- 根据《工业循环水冷却设计规范》（GB/T 50102-2014）第3.1.6条，冷却塔可不设备用；冷却塔检修时应有不影响生产的措施。

- 根据《工业循环水冷却设计规范》（GB/T 50102-2014）第3.1.25条，冷却塔的配水系统应满足在同一设计淋水密度区域内配水均匀、通风阻力小和便于维修等要求，并应根据塔的类型、循环水质和水量等条件，横流式冷却塔宜采用池式或管式。

- 根据《工业循环水冷却设计规范》（GB/T 50102-2014）第3.1.33条，冷却塔的集水池应符合下列要求：①集水池的深度可为2.0m，当集水池有其他贮备水量要求时深度可适当增加。当循环水采用阻垢剂、缓蚀剂处理时，集水池的容积应满足水处理药剂在循环水系统内允许停留时间的要求。②集水池应有溢流、排空及排泥措施。③池壁的超高不宜小于0.3m，小型机械通风冷却塔不宜小于0.15m。④出水口和集水池四周应设安全防护设施。⑤集水池周围应设回水台，其宽度宜为1.0m~3.0m，坡度宜为3%～5%。回水台外围应有防止周围地表水流入池内的措施。⑥同一单元循环水系统中，各冷却塔集水池水位高程应一致。⑦敷设在集水池内的管掏应满足抗浮要求。

- 根据《工业循环水冷却设计规范》（GB/T 50102-2014）第3.1.35条，冷却塔内外与水汽接触的金属构件、管道和机械设备均应采取防腐蚀措施。

- 根据《工业循环水冷却设计规范》（GB/T 50102-2014）第3.1.37条，寒冷和严寒地区的冷却塔，根据具体条件应按下列规定采取防冻措施：①在冷却塔的进风口上缘沿塔内壁可设置向塔内斜下方喷射热水的防冻管，喷射热水的总量可为冬季进塔总水量的20%～30%。②淋水填料内外围宜采用分区配水，冬季可采用外围配水运行。③当同一循环冷却水系统中冷却塔的数量较多时，可减少运行的塔数。停止运行的塔的集水池应保持一定量的热水循环或采取其他保温措施。④塔的进水阀门及管道应有防冻放水管或其他保温措施。

- 根据《石油化工循环水场设计规范》（GB/T 50746-2012）第4.3.1条，冷却塔框架宜采用钢筋混凝土结构，特殊条件下可采用钢结构，当框架采用钢结构时，应采取防腐措施。

- 根据《石油化工循环水场设计规范》（GB/T 50746-2012）第4.3.5条，冷却塔在保证结构安全的条件下应减小挡风面积和通风阻力，阻力构件的迎风面宜为流线型。

- 根据《石油化工循环水场设计规范》（GB/T 50746-2012）第4.3.6条，冷却塔应设有下列必要的安全与巡检设施：①通向塔顶平台的梯子；②相邻冷却塔组平台间的过桥；③向外开启的风筒检修门；④通向淋水填料的直梯或斜梯；⑤风机四周检修平台；⑥风筒检修门与风机检修平台间的通道；⑦防雷、接地等防静电保护和安全巡检的照明设施；⑧平台、过桥及通道的安全护栏。

- 根据《石油化工循环水场设计规范》（GB/T 50746-2012）第4.3.9条，冷却塔风机应符合下列规定：①应采用效率高、噪声低、耐腐蚀、运行安全可靠、安装维修方便的冷却塔用轴流风机。②电机应为户外型，当处于防爆场所时应采用防爆电机。

- 根据《石油化工循环水场设计规范》（GB/T 50746-2012）第4.3.15条，当冷却塔周围环境对噪声有限制要求时，可采取下列降低噪声的措施：①可选用低噪声型风机、电机。②可提高配水均匀性或降低淋水噪声。③可设置隔声与吸声设施。

- 根据《石油化工循环水场设计规范》（GB/T 50746-2012）第5.1.3条，循环水泵宜露天布置；在寒冷地区，可设在泵房内。

8.4安全管理对策措施

8.4.1安全管理

- 根据《中华人民共和国安全生产法》第二十五条，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：①组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；②组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；③组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；④组织或者参与本单位应急救援演练；⑤检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；⑥制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；⑦督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

- 根据《中华人民共和国安全生产法》第二十八条，生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

- 根据《中华人民共和国安全生产法》第三十五条，生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

- 根据《中华人民共和国安全生产法》第三十六条，安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。

- 根据《中华人民共和国安全生产法》第四十一条，生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

- 根据《中华人民共和国安全生产法》第四十五条，生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

- 根据《中华人民共和国安全生产法》第五十一条，生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

- 根据《中华人民共和国安全生产法》第五十七条，从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

- 根据《中华人民共和国安全生产法》第五十八条，从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

8.4.2应急、检维修

- 企业根据本项目实际情况依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》编制事故应急救援预案，包括综合预案、专项预案和事故处置方案，并报地方人民政府负责安全生产监督管理的部门和有关部门备案。要按规定组织演练，做好演练记录。若有应急人员变动，须对新增人员进行培训，而且对预案的内容要及时修订，同时报当地安全生产监督管理部门备案。

- 根据《生产安全事故应急条例》第十五条，生产经营单位应当对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。

- 根据《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2023）第6条规定，在危险化学品单位作业场所，应急救援物资应存放在应急救援器材专用柜、应急站或指定地点。企业属于第二类危险化学品单位，作业场所应急物资配备标准应符合下表的要求。

表8.4-1  作业场所救援物资配备标准表

| 序号 | 物资名称 | 主要用途或技术要求 | 配备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正压空气呼吸器 | 技术性能符合GB/T 16556-2007中第5章的要求 | 2套 | 每套配备1个备用气瓶 |
|  | 化学防护服 | 技术性能符合AQ/T 6107-2008中4.2的要求 | 2套 | 具有有毒、腐蚀性危险化学品的作业场所 |
|  | 自吸过滤式防毒面具 | 技术性能符合GB2890要求 | 1个/人 | 类型根据有毒有害物质确定 |
|  | 气体检测仪 | 技术性能符合GB12358要求 | 2台 | 检测气体浓度，根据作业场所有毒有害气体的种类确定 |
|  | 手电筒 | 易燃易爆场所应防爆 | 1个/人 | 根据当班人数确定，包括作业人员随身携带的同类物资 |
|  | 对讲机 | 易燃易爆场所应防爆 | 1台/人 | 根据当班人数确定，包括作业人员随身携带的同类物资 |
|  | 急救箱或急救包 | 物资清单符合GBZ1-2010中表A.4的要求 | 1包 | 盛放常规外伤和化学伤害急救所需的敷料、药品和器械等 |
|  | 移动式消防炮 | 扑救可燃化学品火灾 | 2台 |  |
|  | 水带 | 消防用水的输送，技术性能符合GB 6246的要求 | 50m | ①允许用水灭火、稀释或降温的场所配备； ②按现场风险及事故后果配备，不小于50m |
|  | 常规器材工具 | 按所配车辆技术标准要求配备 | 1套 | 扳手、水枪、分水器、接口、包布、护桥、泡沫钩管等常规器材工具 |
|  | 多功能水枪 | 危险化学品的驱散、隔离、灭火、洗消等 | 1个 | ①具体型号可根据作业现场实际需求配备； ②允许用水灭火、稀释或降温的场所配备 |
|  | 危化品收容输转器具 | 危险化学品泄漏物的收容输转，易燃易爆场所应防爆 | 1套 | 根据泄漏介质理化性质选择配备，常用物资包括危化品真空收集器，收容桶或其他输转器具 |
|  | 吸附材料 | 处理化学品泄漏 | 200kg | ①以工作介质理化性质选择吸附材料，包括化学性吸收材料和物理性吸附材料，常用吸附材料为干沙土、吸附颗粒、吸附毡（具有爆炸危险性的除外） ②按现场风险及事故后果配备，不少于200kg |
|  | 输转器具 | 收容、输转各种液体、粉体危化品的输转泵、危化品真空收集器等输转器具；易燃易爆场所应为防爆 | 1台 |  |
|  | 洗消设施或清洗剂 | 洗消受污染或可能受污染的人员、设备和器材 | 1套 | 在工作地点配置 |
|  | 应急处置工具箱 | 工作箱内配备常用工具或专业处置工具、警戒绳、风向标、救生绳等 | 1套 | 易燃易爆场所应配置无火花工具 |
|  | 各类警示牌 | 灾害事故现场警戒警示 | 1套 |  |
|  | 隔离警示带 | 灾害事故现场警戒,双面反光 | 5盘 | 备用2盘 |
|  | 移动电话 | 易燃易爆环境应防爆 | 2部 |  |
|  | 对讲机 | 易燃易爆环境应防爆 | 1台/人 |  |
|  | 自动体外除颤器（AED） | 用于抢救心源性猝死患者 | 1套 |  |
|  | 缓降器 | 高处救人和自救；安全负荷不低于1300N，绳索防火、耐磨 | 2套 |  |
|  | 逃生面罩 | 灾害事故现场被救人员呼吸防护 | 10个 | 备用5个 |
|  | 折叠式担架 | 运送事故现场受伤人员，为金属框架，高分子材料表面材质，便于洗消，承重不小于100kg | 1架 |  |
|  | 安全绳 | 长度50m | 2组 |  |
|  | 液压破拆工具组 | 灾害现场破拆作业 | 1套 | 根据企业实际情况选择其中一项配备 |
|  | 无齿锯 | 切割金属和混凝土材料，包括链条锯等 |  |  |
|  | 手动破拆工具组 | 灾害现场破拆作业 |  |  |
|  | 洗消帐篷 | 消防人员洗消；配有电动充气泵、喷淋、照明等系统 | 1顶 |  |
|  | 移动照明灯组 | 灾害现场的作业照明，照度符合作业要求 | 1组 |  |
|  | 应急水幕 | 阻挡或稀释有毒和易燃易爆气体或液体蒸气 | 1套 | 包括水幕水带、移动式水幕等器材 |
|  | 救援三脚架 | 金属框架，配有手摇式绞盘，牵引滑轮最大承载2500N，绳索长度不小于30m | - |  |
|  | 救生软梯 | 登高救生作业，技术性能符合GB21976.3的要求 | - |  |
|  | 木制堵漏楔 | 各类孔洞状较低压力的堵漏作业。经专门绝缘处理，防裂，不变形 | 1套 | 每套不少于28种规格 |
|  | 无火花工具 | 易燃易爆事故现场的手动作业，铜制材料 | 1套 |  |
|  | 粘贴式堵漏工具 | 各种罐体和管道表面点状、线状泄漏的堵漏作业；无火花材料 | - |  |
|  | 注入式堵漏工具 | 间门或法兰盘堵漏作业；无火花材料;配有手动液注入式堵漏工具压泵，泵缸压力≥70MPa，使用温度-100℃~400℃ | - |  |
|  | 移动发电机 | 灾害现场等的照明 | - |  |

- 根据《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2023）9.2条规定，应急救援物资应明确专人管理。应急救援物资应严格按照产品说明书要求进行日常检查、定期维护保养。应急救援物资应存放在便于取用的固定场所，摆放整齐，不应随意摆放、挪作他用。

- 根据《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2023）9.3条规定，应急救援物资应保持完好，随时处于备战状态。物资若有损坏或影响安全使用的，应及时修理、更换或报废。

- 根据《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2023）9.4条规定，应急救援物资的使用人员，应接受相应的培训，熟悉装备的用途、技术性能及有关使用说明资料，并遵守操作规程。

- 根据《关于加强全省化工企业检维修作业安全管理的指导意见》第十九条，化工装置检维修作业前，化工企业要组织对检维修作业场所、设备、设施、生产工艺流程和作业内容开展危险有害因素辨识，严格实施作业前风险分析。施工单位应派人参与风险分析。风险分析的内容要涵盖可能存在的危险化学品、作业环境特点、检维修作业过程、步骤、所使用的工具和设备以及作业人员情况等。

- 根据《关于加强全省化工企业检维修作业安全管理的指导意见》第21条，化工企业对生产装置的工艺处理和设备的隔绝、清洗、置换等安全技术措施应满足作业安全要求，经与施工单位共同确认合格后交出。根据风险分析结果制定的安全防范措施，由施工单位具体组织落实。

- 根据《关于加强全省化工企业检维修作业安全管理的指导意见》第22条，对于吊装、动火、动土、断路、高处、盲板抽堵、受限空间和临时用电等危险作业，必须按照安全作业管理制度规定的流程办理作业许可证。化工企业各级审批人员必须到作业现场审批作业票证，重点监督确认作业安全措施的落实情况。严禁无票作业，严禁随意降低作业危险等级，严禁作业票证缺项，严禁更改作业票证日期和时间，严禁代替他人签字。

8.4.3设计、施工、试生产管理

- 根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号，国家安全监管总局令第79号修正）第七条，建设项目的设计、施工、监理单位和安全评价机构应当具备相应的资质，并对其工作成果负责。涉及重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品或者危险化学品重大危险源的建设项目，应当由具有石油化工医药行业甲级资质的设计单位设计。

- 根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令 第45号，国家安全监管总局令第79号修正）第十六条，建设单位应当在建设项目初步设计完成后、详细设计开始前，向出具建设项目安全条件审查意见书的安全生产监督管理部门申请建设项目安全设施设计审查。

- 根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令 第45号，国家安全监管总局令第79号修正）第二十一条，建设项目安全设施施工完成后，建设单位应当按照有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定，对建设项目安全设施进行检验、检测，保证建设项目安全设施满足危险化学品生产、储存的安全要求，并处于正常适用状态。

- 根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令 第45号，国家安全监管总局令第79号修正）第二十二条，建设单位应当组织建设项目的设计、施工、监理等有关单位和专家，研究提出建设项目试生产（使用）（以下简称试生产〈使用〉）可能出现的安全问题及对策，并按照有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定，制定周密的试生产（使用）方案。建设项目试生产期限应当不少于30日，不超过1年。

- 根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令 第45号，国家安全监管总局令第79号修正）第二十五条，建设项目试生产期间，建设单位应当委托有相应资质的安全评价机构对建设项目及其安全设施试生产（使用）情况进行安全验收评价，且不得委托在可行性研究阶段进行安全评价的同一安全评价机构。

- 根据《建设工程安全生产管理条例》第十三条，设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。同时，应全面落实安全设施设计的内容。设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。

- 根据《建设工程安全生产管理条例》第二十条，施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

- 根据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条、第三十七条和第四十九条，开工前应做好施工方案和事故应急救援预案，对外来施工人员必须进行安全教育和施工过程的监督管理。

9安全评价结论

根据对本项目危险、有害因素分析和定性、定量评价结果，辽宁诺诚安全科技有限公司对辽宁华祥新材料有限公司硅渣库技改项目设立安全评价结论如下：

9.1.1主要危险、有害因素评价结果

本项目涉及的主要危险化学品有四氯化锆及盐酸。

通过安全检查表法进行符合性检查，本项目的选址及总平面布置、安全管理符合要求。

通过预先危险性分析可知，硅渣库生产工艺及设备设施单元存在的主要危险是：灼烫、触电、火灾、机械伤害、噪声与振动、起重伤害，其危险等级为Ⅱ级（临界级）。配套公辅工程单元存在的主要危险是：火灾、触电、高处坠落、物体打击、车辆伤害，其危险等级为Ⅱ级（临界级）。

本项目不涉及重点监管危险化学品；本项目生产过程中不涉及重点监管危险化工工艺；本项目生产单元和储存单元未构成危险化学品重大危险源。

9.1.2应重视的安全对策措施

针对本项目的主要危险有害因素，建设单位和设计单位应重视本报告中提出的安全对策措施，如确保建（构）筑物的防火间距满足技术标准要求；电气设备的选择满足防爆要求；消防设施齐备并能够满足灭火要求，切实做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，确保项目安全运行。

9.1.3总体结论

根据《石油化工企业设计防火规范（2018年版）》、《建筑设计防火规范（2018版）》、《化工企业安全卫生设计规范》等国家及行业相关技术标准的要求，对辽宁华祥新材料有限公司硅渣库技改项目进行了全面分析和评价。本评价认为：辽宁华祥新材料有限公司硅渣库技改项目的选址及设备设施的布局合理；拟采用的生产工艺、技术成熟、可靠，公用及辅助工程满足项目需求；厂区现有事故应急救援措施和器材、设备能够满足该项目的要求。若在设计中落实本评价提出的安全对策措施，则项目潜在的风险是可以接受的。

综上所述，辽宁华祥新材料有限公司硅渣库技改项目符合设立安全条件。

10与建设单位交换意见的情况结果

在本次评价过程中多次与建设单位联系，从各个方面互通情况，充分商讨、研究、交换意见，对提出的一些建设性的意见，建设单位均引起了足够重视，协调解决。本报告编制完成后发给企业进行确认核实，本报告内容及评价结论均得到了企业认同。

附件F1安全评价过程涉及的图表

F1.1总平面示意图

本项目总平面布置图，见附图。

F1.2工艺流程图

本项目硅渣库生产工艺流程图，见附图。

附件F2选用的安全评价方法简介

F2.1安全检查表法

安全检查表法分析，即为了查找工程、系统中各种设备设施、物料、工件、操作、管理和组织措施中的危险、有害因素，事先把检查对象加以分解，将大系统分割成若干小的子系统，以提问或打分的形式，将检查项目列表逐项检查，避免遗漏，通常将这种评价方法称为安全检查表分析法。

F2.2预先危险性分析法

预先危险性分析（Preliminary Hazard Analysis，简称PHA）是在进行某项工程活动（包括设计、施工、生产、维修等）制订之前，对系统存在的各种危险因素（类别、分布）、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析的系统安全分析方法。其目的是早期发现系统中存在的潜在危险因素，确定系统的危险等级，提出相应的防范措施，防止这些危险因素发展成为事故，避免考虑不周所造成的损失，此种评价方法属定性评价，即讨论、分析、确定系统存在的危险、有害因素，及其触发条件、现象、形成事故的原因事件、事故情况、结果、危险等级和采取的措施。

附件F3定性、定量分析危险、有害程度的过程

F3.1主要物料危险、有害因素

F3.1.1四氯化锆

| 理 化 特 性 | 外观与性状：白色有光泽的结晶或粉末，易潮解。 熔点(℃)：>300(升华) 相对密度(水=1)：2.80 沸点(℃)：331 分子式：ZrCl4 分子量：233.20 主要成分：纯品 饱和蒸气压(kPa)：0.13(190℃) 溶解性：溶于冷水、乙醇、乙醚，不溶于苯、四氯化碳、二硫化碳。 主要用途：用作分析试剂、有机合成催化剂、防水剂、鞣化剂。 |
| --- | --- |
| 危险性概述 | 燃爆危险：本品不燃，具腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 禁配物：水、胺类、醇类、酸类、酯类、酮。 健康危害：吸入后引起呼吸道刺激。对眼有强烈刺激性。皮肤直接接触有强烈刺激性，可致灼伤。口服出现口腔和咽喉烧灼感、恶心、呕吐、水样便、血便、虚脱和惊厥。慢性影响：对呼吸道有轻度刺激作用。 |
| 接触控制/个体防护 | 中国MAC(mg/m3)：5。 工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴自给式呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 身体防护：穿防毒物渗透工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 消防措施 | 危险特性：受热或遇水分解放热，放出有毒的腐蚀性烟气。对金属有强腐蚀性。 有害燃烧产物：氯化氢。 灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：干燥砂土。禁止用水。 |
| 泄漏应急处理 | 应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。在专家指导下清除。 |
| 操作处置与储存 | 操作注意事项：密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与酸类、胺类、醇类、酯类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。包装必须密封，切勿受潮。应与酸类、胺类、醇类、酯类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |
| 运输信息 | 包装类别：Ⅲ类包装。 包装方法：螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱；镀锡薄钢板桶（罐）、金属桶（罐）、塑料瓶或金属软管外瓦楞纸箱。 运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、胺类、醇类、酯类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。 |

F3.1.2盐酸

| 中文名称：盐酸；氢氯酸 |  |  |  | 英文名称：Hydrochloric acid；Chlorohydric acid |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分子式：HCl |  |  |  | 分子量：36.46 |  |  |
| 危编号：81013 |  |  |  | CAS号：7647-01-0 |  |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：114．8（纯） |  | 沸点（℃）：108．6（20%） |  |  | 自燃点（℃）： |
|  | 相对密度（空气=1）：1.2 |  |  |  | 相对密度（水=1）：1.26 |  |
|  | 溶解性：与水混溶，溶于碱液。 UN1050（无水的）；UN2186（冷冻） |  |  |  |  |  |
| 毒 害 性 及 健 康 危 害 | 毒性资料 | LD50：900mg／kg（兔经口） LC50：3124ppm 1小时（大鼠吸入） 该物质对环境有危害，应特别注意对水体和土壤的污染。 |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入；食入 |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 接触其蒸气或烟雾，引起眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血、气管炎；刺激皮肤发生皮炎，慢性支气管炎等病变。误服盐酸中毒，可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能胃穿孔、腹膜炎等。 IDLH：50ppm 嗅阈：6．31ppm；在1～5ppm范围内有强烈的窒息气味 OSHA：表Z—1空气污染物 OSHA高危险化学品过程安全管理：29CFR1910．119．附录A，临界值5000lb( （2268kg）（以无水盐酸氯化氢计） 健康危害（蓝色）：3 |  |  |  |  |
|  | 急救措施 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2～4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。如果患者食入或吸入该物质不要用口对口进行人工呼吸，可用单向阀小型呼吸器或其他适当的医疗呼吸器。注意患者保暖并且保持安静。吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。 食入：误服者立即漱口，给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。 |  |  |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 危险特性 | 酸性腐蚀品 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 雾状水、砂土。消防器具（包括SCBA）不能提供足够有效的防护。若不小心接触，立即撤离现场，隔离器具，对人员彻底清污。蒸气比空气重，易在低处聚集。封闭区域内的蒸气遇火能爆炸。蒸气能扩散到远处，遇点火源着火，并引起回燃。储存容器及其部件可能向四面八方飞射很远。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。受过特殊培训的人员可以利用喷雾水流冷却周围暴露物，让火自行烧尽。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。若冷却水流不起作用(排放音量、音调升高，罐体变色或有任何变形的迹象，立即撤离到安全区域。 |  |  |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水，更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |
| 防 护 措 施 | 呼吸系统防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩带防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。NIOSH/OSHA50ppm：装药剂盒的呼吸器、装滤毒盒的空气净化式呼吸器、动力驱动滤毒盒空气净化呼吸器、供气式呼吸器、自携式呼吸器。应急或有计划进入浓度未知区域，或处于立即危及生命或健康的状况：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。逃生：装滤毒罐防酸性气体的全面罩空气净化呼吸器、自携式逃生呼吸器。 |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |
|  | 手部防护：戴橡皮手套。 |  |  |  |  |  |
|  | 身体防护：穿工作服（防腐材料制作）。 |  |  |  |  |  |
|  | 其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、干燥、通风处。应与碱类、金属粉末、卤素（氟、氯、溴）、易燃、可燃物等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。 |  |  |  |  |  |

F3.2生产过程中的危险、有害因素

根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》和《企业职工伤亡事故分类标准》等的有关规定，将本项目的危险、有害因素分为：灼烫、触电、火灾、机械伤害、高处坠落、物体打击、噪声及振动、车辆伤害和起重伤害等。

F3.2.1灼烫

灼烫是指火焰烧伤、高温物体烫伤、化学灼伤（酸、碱、盐、有机物引起的体内外的灼伤）、物理灼伤（光、放射性物外的灼伤）。

生产过程中使用盐酸和四氯化锆等物质对皮肤、粘膜有较强的刺激性，对中枢神经系统具有麻醉作用。当操作人员操作不当，没有适当的安全防护用具，在发生物料泄漏的情况下，有可能导致皮肤灼伤，严重者眼睛永久失明以及粘膜发炎等化学灼伤的危害。

生产过程中使用蒸汽，所涉及的设备、设施虽然都有保温材料进行隔热保温，但当保温材料脱落、蒸汽设备、管道未采取有效的保温隔离措施、高温介质泄漏或反应失控，冲料、溢料，可导致高温灼烫事故。

F3.2.2触电

（1）触电伤害

本项目电气部分主要包括电气主接线、防雷接地、操作电源、控制与信号系统、继电保护装置等。

触电是由电流形式的能量造成的，当伤害电流流过人体时，人体受到局部电能作用，使人体内细胞的正常工作遭到不同程度的破坏，产生生物学效应、热效应、化学效应和机械效应，会引起压迫感、打击感、痉挛、疼痛、呼吸困难、血压异常、昏迷、心率不齐等，严重时会引起窒息、心室颤动而导致死亡。主要是因为电气线路或电气设备在设计、安装上存在缺陷，或在运行中，缺乏必要的检修维护，使设备或线路存在漏电、过热、短路、接头松脱、断线碰壳、绝缘老化、绝缘击穿、绝缘损坏、等隐患；没有设置必要的安全技术措施（如保护接零、漏电保护、安全电压、等电位联结等）或安全措施失效；电气设备运行管理不当，安全管理制度不完善；没有必要的安全组织措施；专业电工或机电设备操作人员的操作失误，或违章作业等。

（2）静电伤害

静电接地、跨接装置不完善；测量操作不规范；设备缺乏检修和维护；人体静电防护不符合要求等产生静电火花。人体因受到静电电击的刺激，可能导致二次事故，如坠落、摔倒等；在有爆炸和火灾危险的场所，静电放电火花可能成为电击点火源，造成爆炸和火灾事故。

（3）雷电

本项目涉及的建构筑物在雷雨天存在着被雷击的危险。由于雷电具有电流很大、电压很高、冲击性很强的特点，一旦被雷电击中，不但可能损坏生产设备和设施，造成大规模停电，而且还会导致火灾和爆炸，造成人员伤亡事故。

伤害的方式：直接雷击放电、二次放电、雷电流的热量可能引起爆炸和火灾；雷电的直接击中、跨步电压的作用及火灾爆炸的间接作用会造成人员伤亡；雷击可直接毁坏建构筑物，导致电气设备击穿或烧毁：变压器、电力线路等遭受雷击，可导致大规模停电事故。

伤害的途径：由直击雷、雷电感应、雷电波的电性质、热性质、机械性质的破坏作用引起。

从雷电防护的角度分析，雷电危险因素的产生原因主要有：防雷装置设计不合理；防雷装置安装存在缺陷；防雷装置失效，防雷接地体接地电阻不符合要求；缺乏必要的人身防雷安全知识等。

F3.2.3火灾

（1）物质固有危险性

本项目不涉及易燃易爆化学品。聚丙烯酰胺具有可燃性，遇点火源，有发生火灾的危险。

（2）电气火灾

电气设备缺陷，保护装置失灵或选用产品不合适，线路老化、破损漏电，没有按规定设置漏电保护器，电缆电线敷设不合理，用电设施或火灾危险场所缺少应有的标志和信号等，均可能导致电气火灾事故的发生。从实际发生的电气火灾事故案例统计结果看，因继电器开关打火而引发的火灾事故占有较大的比例。

电气系统中的电力电缆存在一定的火灾危险性。电缆的绝缘材料多为可燃物，当电缆的防护层破损、老化、被腐蚀、接头不良或过载运行时，电缆绝缘均可能被击穿，产生的电弧会引燃绝缘材料，并迅速沿着敷设电缆的沟槽蔓延，造成严重后果。

F3.2.4机械伤害

本项目所涉及转动设备，其转动部位如防护措施不到位，或防护存在着一定的缺陷，或在事故及检修等状况下都存在机械伤害的可能。

其主要原因为：机械设备防护措施不到位或防护措施缺陷、设备故障或机械设备未及时检查修理、人员违章操作等。

常见机械伤害有：与运动零部件接触伤害如绞缠、卷咬、冲压，飞出物的打击伤害、刮碰、撞击伤害、坠落、磕绊与跌伤。

造成机械伤害事故的主要原因有：

（1）缺乏安全装置。

人手直接频繁接触的机械，没有完好的紧急制动装置，或者该制动钮位置不能使操作者在机械作业活动范围内随时可触及到。此外，有的机械接近地面的联轴节、皮带轮、飞轮等易伤害人体部位没有完好防护装置；还有的投料口等部位缺护栏及盖板，无警示牌，人一旦疏忽误接触这些部位，就会造成事故。

（2）检修、检查机械时忽视安全措施。

如人进行设备检修、检查作业，不切断电源，未挂不准合闸警示牌，未设专人监护等措施而造成严重后果。也有的因当时受定时电源开关作用或发生临时停电等因素误判而造成事故。也有的虽然对设备断电，但因未等至设备惯性运转彻底停住就下手工作，同样造成严重后果。

（3）电源开关布局不合理。

一种是有了紧急情况不立即停车；另一种是好几台机械开关设在一起，极易造成误开机械引发严重后果。

（4）自制或任意改造机械设备，不符合安全要求。

（5）任意进入机械运行危险作业区（采样、干活、借道、拣物等）。

（6）不具操作素质的人员上岗或其他人员乱动机械。

F3.2.5高处坠落

根据《高处作业分级》（GB/T3608-2008）的规定，凡是高于基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行的作业均称为高处作业。

人员如在车间外墙和屋顶维护，当无防护栏杆或个人防护设施佩戴不齐全或安全标志缺失，则会有高处坠落的危险。

在操作平台操作过程中，处于高处作业状态，存在高处坠落伤害的危险性。

高处坠落的原因有以下几种：

（1）人的不安全行为分析。违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的“三违”行为，主要表现为：指派无登高架设作业操作资格的人员从事登高架设作业或不具备高处作业资格的人员擅自从事高处作业；不按规定的通道上下进入作业面；高空作业时不按劳动纪律规定穿戴好个人劳动防护用品（安全帽、安全带、防滑鞋）等等。人操作失误主要表现为：在洞口、临边作业时因踩空、踩滑而坠落；在转移作业地点时因没有及时系好安全带或安全带系挂不牢而坠落；注意力不集中，作业或行动不注意观察周围环境是否安全而轻率行动。

（2）物的不安全状态分析。高处作业的安全防护设施的材质强度不够、安装不良、磨损老化：用作防护栏杆的钢管、扣件等材料因壁厚不足、腐蚀、扣件不合格而折断、变形失去防护作用；因其他设施设备破坏导致相关人员坠落。安全防护设施不合格、装置失灵而导致事故。临边、洞口、操作平台周边的防护设施不合格；劳动保护用品缺陷：高处作业人员的安全帽、安全带、安全绳、防滑鞋等用品因内在缺陷而破损、断裂、失去防滑功能等引起的高处坠落事故，有的单位贪图便宜，购买劳动用品时只认价格高低，而不管产品是否有生产许可证、产品合格证，导致工人所用的劳动防护用品本身质量存在问题，根本起不到安全防护作用。

F3.2.6物体打击

物体打击是指物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体造成伤害事故。

在生产过程中工具、材料、构件等物件会发生因放置不稳或受其他外力作用下坠落，对下方人员可能造成伤害。

由于货物码放较高，在码放不牢的情况下，或放置在高处货架上的物品在重力作用下掉落下来，均有可能造成物体打击伤害。

F3.2.7噪声与振动

噪声作用于人体会产生各方面影响及危害，长期接触高强度噪声会使听力下降，甚至耳聋，噪声作用于人体的神经系统，从而诱发许多疾病，如头晕、失眠多梦、消化不良及高血压，降低脑力工作效率，使人体疲劳，降低劳动生产率。另外噪声干扰报警信号，引发事故，影响安全生产。高强度的噪声还能造成建筑物结构的破坏。

噪声危害源主要来自于设备运转等。其声级值最高可达90dB（A）。噪声对人的危害是多方面的，噪声使人耳聋，还可能引起其它疾病。

同时设备在运行过程中会产生较大的振动。长时间受到振动危害，可引起身体器官、内分泌系统、循环系统、消化系统和植物神经功能等一系列改变，并能产生不良的心理效应。

F3.2.8车辆伤害

原料和成品均使用汽车运输，装、卸车过程中可能发生车辆伤害，导致车辆伤害事故发生的原因主要有：（1）司机违章驾驶、疲劳驾驶、酒后驾驶、超速驾驶等；（2）机车故障（刹车失灵、转向失灵、指示灯失灵等）；（3）无驾驶资格人员驾驶车辆；（4）现场指挥人员违章指挥；（5）误操作；（6）气候条件恶劣、作业环境不良。（7）未按厂内转运线路运输。

F3.2.9起重伤害

起重伤害是指在使用起重机械或进行起重作业中，由于操作不当、机械设备故障、作业环境不合理或其他原因导致的人员伤害或财产损失。

本项目涉及起重机，在作业时，可能会发生起重伤害。发生起重伤害的主要原因如下：

（1）脱钩

1）起重工在吊运物体时，因现场无人指挥，吊物下降过快造成脱钩；

2）吊运时起吊物体不稳，致使吊钩在空中悠荡，在悠荡过程中钩头由于离心惯性力甩出而引起脱钩；

3）行车因操作不稳，紧急起动、制动可能引起钩头惯性飞出；

4）具有主、副钩头的行车吊运重物时，当另一不用钩头挂在吊索的小圈上时，因钩头粗不容易插牢在圈环内，在操作和振动、摆动时，由于离心惯性力的作用，而引起钩头脱出坠落伤人。

（2）钢丝绳折断

钢丝绳发生折断的原因很多，其主要和常见的原因是：操作前没有对钢丝绳进行安全技术检验或认真检查；对已断丝的钢丝绳没有按钢丝绳报废标准处理或降低负荷使用；吊运时严重超负荷等。

（3）安全防护装置缺乏或失灵

起重机械的安全装置（制动器、缓冲器、行程限位器、起重量限制器、防护罩等）是各类起重机不可缺少的安全防护装置，当安全装置缺乏或失灵又未检修时，因操作不慎和超负荷等原因，将发生翻车、碰撞、钢丝绳折断等事故。起重机械上的齿轮和传动轴，没有设置安全罩或其它安全设施，会将人的衣服卷入。

（4）吊物坠落

起重机吊运物体时，由于其他原因，物体突然坠落，将地面的人员砸伤，造成严重人员伤亡事故，因为坠落的重物一般都是击中人的头部（立姿）或腰部（蹲姿）。

（5）碰撞致伤

物体在吊运中，因碰撞或刹车等原因，使吊件在空中悠荡，吊件撞倒设备或积物而引起事故。

（6）指挥信号不明或乱指挥

现场起吊时，指挥者乱指挥或指挥信号不明，易使现场起重人员产生错误判断或错误操作，尤其当几台起重设备在同一场所操作时，因各自的指挥信号不同引起的错误操作往往会产生严重后果。

（7）工件紧固不牢

当起吊散装金属物体或工件时，若没有捆扎牢固，吊运或搬运过程中零星小件会脱落坠下，极易伤人。

（8）光线阴暗看不清物体

如起重现场雾大、粉尘大，能见度差，晚间光线太暗或眩目刺眼，看不清物体和周围障碍物，可能导致指挥或操作失误而造成起重伤害事故的发生。

（9）起重设备带病运转

起重设备带病运转，未定期进行检测检验或检测检验不合格，使用这类起重设备作业时极易导致设备和人身事故的发生。

（10）开车前未发开车信号

起重设备在开车前未预先发出开车信号，而导致起重伤害事故的发生。

（11）人为事故因素

起重机械作业人员在操作时违规操作或作业人员未经专业技术培训取得相应的资证持证上岗，不具备操作的技能和安全知识，导致起重伤害事故的发生。

F3.3检维修过程的危险有害因素分析

化工企业检维修包括：全厂停车大检修；某一套或几套生产装置停车检修；系统、车间或生产储存装置的检维修；化工装置的维护保养；生产储存装置及相关设备在不停产状况下的抢修。经验表明，很多事故都是在检维修过程中发生的。企业如果需要进行检维修作业，会涉及易燃、有毒有害物质，如果进行动火、进入受限空间、盲板抽堵等危险作业，极易导致火灾及中毒和窒息事故的发生。下面对各种检维修作业存在的风险进行分析。

F3.3.1动火作业危险性分析

动火作业是指在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业。如管理不当或现场条件不符合要求，就有可能发生严重的事故，主要原因有以下几点：

（1）用火设备内未清理干净；

（2）与用火设备相连的管线未断开；

（3）用火点周围有易燃物；

（4）高处作业火花四溅；

（5）用火点周围有易燃物；

（6）用火现场消防器材不符合要求；

（7）动火前未办理动火证。

F3.3.2进入受限空间作业分析

企业生产使用的各种储罐类等容器设备，如检维修过程中需要进入其中，一旦存在下列情况，则有可能发生人员伤亡事故：

（1）作业前未进行危险性分析。

（2）没有对所有与受限空间相连的阀门、管线加盲板。

（3）设备未处理。

（4）设备内通风不良。

（5）设备上的转动设备未切断电源。

（6）受限空间进出口通道不畅。

（7）盛装可燃有毒物质的设备未分析。

（8）作业人员不清楚设备内其他危害因素。

（9）作业现场没有监护措施。

（10）未办理受限空间作业证。

F3.3.3抽堵盲板作业分析

盲板抽堵是指在设备检修及抢修中，设备、管道内存有物料（气、液、固态）及一定温度、压力情况下的作业。

（1）盲板不符合要求。

（2）进行抽堵盲板时管道内压力过高。

（3）作业人员未做好个人防护。

（4）作业现场爬梯、平台、盖板不结实。

（5）检修用的盲板混乱不清楚。

（6）未办理盲板抽堵作业证。

F3.3.4设备维修分析

设备维修过程中，会受到很多种不确定因素的影响，人、机、物各种因素都有可能导致事故的发生，主要包括以下几种情况。

- 检修工具未检查，不符合要求。

- 没有断电措施。

- 检修使用的防护器材不合格。

- 检修现场爬梯、平台、盖板不结实。

- 检修用的盲板混乱不清楚。

- 移动式电器工具无漏电保护装置。

- 有腐蚀性介质的现场无冲洗用水。

- 检修现场不平，无标志。

- 现场易燃物品及杂物较多。

- 现场消防通道、行车通道不畅通。

- 作业人员未穿戴防护用品。

F3.3.5电气检修作业

电气检修作业时可能发生电击危险、电弧危害或因线路短路产生火花造成事故等，使人体遭受电击、电弧引起烧伤、电弧引起爆炸冲击受伤等伤害。此外，电气事故还可能引发火灾、爆炸以及造成装置停电等危险。引发事故的因素主要有：

（1）切断与设备连接的电源，未上锁，未在开关箱上火总闸上挂上醒目的“禁止合闸，有人工作”对的标志牌。

（2）作业人员未按要求穿戴劳保用品。

（3）电气作业人员为取得上岗证书。

（4）电气作业时无人员监护。

（5）在维护检修和故障处理中，擅自改变、调整保护和自动装置的设定值。

（6）作业时人员进入有危险的区域，或在区域内进行其他的工作任务。

（7）对于维修中易产生静电的过程或系统，未进行静电危害分析，制定相应安全措施。

（8）在电气作业场合下使用金属梯子、椅子、凳子等。

F3.3.6高处作业分析

作业位置高于正常工作位置，容易发生人和物的坠落，产生事故。引发事故的因素主要有：

（1）未按规定检查、落实高处作业用的脚手架（梯子、吊篮）、安全带、绳等用具是否安全。

（2）未设置现场监护人员，未按要求设置警戒线。

（3）作业人员未按要求穿戴劳保用品。

（4）违反高处作业规程。

（5）夜间从事高处作业。

（6）遇有6级以上大风、雷电、暴雨、大雾等恶劣天气而影响视觉和听觉的条件下进行高处作业。

F3.4重大危险源辨识

F3.4.1重大危险源定义

（1）定义

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GBl8218-2018），危险化学品重大危险源的定义为：长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

（2）重大危险源辨识指标

重大危险源的辨识指标为：生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

生产单元、储存单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源：

S=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn≥1                                    ①

式中：q1，q2，…，qn——每种危险化学品的实际存在量，t。

Q1，Q2，…，Qn——与每种危险化学品相对应的临界量，t。

F3.4.2重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中危险化学品名称、类别及其临界量标准，本项目不涉及构成危险化学品重大危险的物质。因此，本项目生产单元和储存单元均未构成危险化学品重大危险源。

附录F4定性、定量分析危险、有害程度的过程

F4.1安全检查表法分析评价

按企业提供的相关资料，采用安全检查表法对本项目选址及总平面布置单元、安全管理单元进行符合性检查。有关评价的具体情况，见附表4.1-1。

附表4.1-1  选址及总平面布置单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总平面布置，应合理地组织货流和人流，并应符合下列要求： 1.运输线路的布置，应保证物流顺畅、径路短捷、不折返； 2.应避免运输繁忙的铁路与道路平面交叉； 3.应使人、货分流，应避免运输繁忙的货流与人流交叉； 4.应避免进出厂的主要货流与企业外部交通干线的平面交叉。 | 《工业企业总平面设计规范》 GB50187-2012 第5.1.8条 | 运输线路的布置，保证物流顺畅、径路短捷、不折返；人、货分流。 | 符合 |
|  | 化工企业厂区总平面应满足现行国家标准《化工企业总图运输设计规范》GB 50489的要求。应根据厂内各生产系统及安全、卫生要求进行功能明确合理分区的布置，分区内部和相互之间保持一定的通道和间距 | 《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014 第3.2.1条 | 功能分区明确 | 符合 |
|  | 厂区道路应根据交通、消防和分区和要求合理布置，力求顺通。危险场所应为环行，路面宽度按交通密度及安全因素确定，保证消防、急救车辆畅行无阻 | 《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014 第3.2.6条 | 厂内道路能够满足消防车辆的通行，有足够的回车场地 | 符合 |
|  | 工厂、仓库区内应设置消防车道。 道应符合下列要求： 1.车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m； 2.转弯半径应满足消防车转弯的要求； 3.消防车道与建筑之间不应设置方案消防车操作的树木、架空管线等障碍物。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）第7.1.3条 第7.1.8条 | 硅渣库四周设置环形消防车道，宽度、转弯半径符合要求，且无障碍物。 | 符合 |
|  | 硅渣库与相邻工厂或设施的防火间距应满足规范要求。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》 GB 50160-2008 表4.1.9 | 硅渣库与厂外建（构）筑物的防火间距符合规范要求，具体详见本报告表2.2-1。 | 符合 |
|  | 硅渣库与厂内建（构）筑物之间的防火间距满足规范要求。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》 GB 50160-2008 表4.2.12注12 《建筑设计防火规范(2018年版)》GB50016-2014 第3.4.12条、 表3.4.1 | 硅渣库与厂内建（构）筑物之间的防火间距满足规范要求，具体详见本报告表2.4-3。 | 符合 |

小结：本项目选址及总平面布置符合要求。

附表4.1-2  安全管理单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员 | 《中华人民共和国安全生产法》 第二十一条 | 企业已成立专职安全管理机构，并配备了6名专职安全生产管理人员，1名注册安全工程师 | 符合 |
|  | 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力 | 《中华人民共和国安全生产法》 第二十四条 | 主要负责人和6名专职安全生产管理人员已取得资格证书 | 符合 |
|  | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费 | 《中华人民共和国安全生产法》 第四十八条 | 企业已为员工缴纳工伤保险 | 符合 |
|  | 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 特种作业人员的范围由国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门确定。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第二十七条 | 企业特种作业人员已取得资格证书，并持证上岗 | 符合 |
|  | 企业应当建立、健全安全生产责任制度； 企业应当依据法律、法规和国家、行业标准，制定本企业安全生产管理制度和安全操作规程，并结合岗位标准化操作实际定期分析实施效果，适时修订。 企业应当保障安全生产管理制度的落实，建立与之相适应的安全生产管理档案，教育从业人员掌握和遵守安全生产管理制度，不得违章指挥、违规作业、违反劳动纪律和超能力、超强度、超定员组织生产。 | 《辽宁省安全生产主体责任规定》辽宁省人民政府令[2011]第264号，根据辽宁省人民政府令[2013]第286号修改，第六条 | 企业已建立安全生产责任制、安全管理制度和操作规程。本项目建成后，建议企业及时修订。 | 符合 |

小结：本项目安全管理符合要求。

附表4.1-3  重大隐患判定单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 安监总管三〔2017〕121号 | 企业主要负责人和安全生产管理人员均依法考核合格，取得了资格证书 | 符合 |
| 2 | 二、特种作业人员未持证上岗。 | 安监总管三〔2017〕121号 | 特种作业人员持证上岗 | 符合 |
| 3 | 三、涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。 | 安监总管三〔2017〕121号 | 本项目不涉及“两重点一重大”的生产装置及储存设施 | 无关 |
| 4 | 四、涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。 | 安监总管三〔2017〕121号 | 本项目不涉及危险化工工艺 | 无关 |
| 5 | 五、构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。 | 安监总管三〔2017〕121号 | 本项目不涉及一级、二级重大危险源。 | 无关 |
| 6 | 六、全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。 | 安监总管三〔2017〕121号 | 本项目未涉及液化烃储罐 | 无关 |
| 7 | 七、液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。 | 安监总管三〔2017〕121号 | 本项目未涉及液化烃、液氨、液氯 | 无关 |
| 8 | 八、光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域。 | 安监总管三〔2017〕121号 | 本项目不涉及以上气体 | 无关 |
| 9 | 九、地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。 | 安监总管三〔2017〕121号 | 架空电力线路不穿越生产区 | 符合 |
| 10 | 十、在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。 | 安监总管三〔2017〕121号 | 所有现场生产设备及装置均有正规设计 | 符合 |
| 11 | 十一、使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 安监总管三〔2017〕121号 | 本项目现场生产工艺和设备均不属于淘汰类 | 符合 |
| 12 | 十二、涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。 | 安监总管三〔2017〕121号 | 本项目所有爆炸危险场所均安装相应级别的防爆电气设备 | 符合 |
| 13 | 十三、控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。 | 安监总管三〔2017〕121号 | 本项目依托控制室满足国家标准关于防火防爆要求 | 符合 |
| 14 | 十四、化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。 | 安监总管三〔2017〕121号 | 企业由市政电源提供一路66kV电源并设置柴油发电机作为备用电源，自动化控制系统设置UPS不间断电源 | 符合 |
| 15 | 十五、安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。 | 安监总管三〔2017〕121号 | 安全阀等安全附件均投入正常使用 | 符合 |
| 16 | 十六、未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 | 安监总管三〔2017〕121号 | 企业建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制和生产安全事故隐患排查治理制度 | 符合 |
| 17 | 十七、未制定操作规程和工艺控制指标。 | 安监总管三〔2017〕121号 | 企业制定了操作规程和工艺控制指标 | 符合 |
| 18 | 十八、未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。 | 安监总管三〔2017〕121号 | 制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，并有效执行 | 符合 |
| 19 | 十九、新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。 | 安监总管三〔2017〕121号 | 企业未采用新开发的危险化学品生产工艺、未使用国内首次使用的化工工艺 | 符合 |
| 20 | 二十、未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。 | 安监总管三〔2017〕121号 | 企业按国家标准分区分类储存危险化学品，品种与数量均未超标，单独存放 | 符合 |

小结：本项目重大隐患判定符合要求。

F4.2预先危险性分析评价

为衡量系统危险性的大小及对系统的破坏程度，将各类危险性划分为4个等级，见附表4.2-1；以下对本项目存在的主要危险因素进行分析，结果如附表4.2-2所示。

附表4.2-1  预先危险性分析危险级别划分表

| 级别 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 安全的 | 不会造成人员伤亡和系统损坏 |
| Ⅱ | 临界的 | 处于事故边缘，暂时不会造成人员伤亡、系统损坏或降低性能，但应予以排除或采取控制措施 |
| Ⅲ | 危险的 | 会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施 |
| Ⅳ | 灾难性的 | 造成重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范 |

附表4.2-2  硅渣库生产工艺及设备设施单元预先危险性分析表

| 序号 | 事故类别 | 起因 | 后果 | 危险等级 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 灼烫 | 1.腐蚀性物质发生泄漏，接触人体。 2.使用蒸汽的设备、管道材质不符合要求，导致蒸汽外溢。 3.表面较热的设备保温隔热措施不足。 | 人员可能受伤 | Ⅱ | 1.加强腐蚀性物质的储存、使用的安全管理。 2.为人员配备符合要求的防护用品。 3.严格管理设备的选型、选材，保证质量。 4.表面较热的设备做好保温及隔热。 |
|  | 触电 | 1.电气线路或电气设备在设计、安装上存在缺陷，或在运行中，缺乏必要的检修维护，使设备或线路存在漏电、过热、短路、接头松脱、断线碰壳、绝缘老化、绝缘击穿、绝缘损害等隐患；没有设置必要的安全技术措施（如保护接零、漏电保护、安全电压、等电位联结等），使安全措施失效；电气设备运行管理不当，或违章作业、无证人员操作等； 2.没有设置必要的安全技术措施或安全措施失效； 3.电气设备运行管理不当，安全管理制度不完善，没有必要的安全组织措施； 4.专业电工或机电设备操作人员的操作失误，或违章作业等； 5.雷击，包括直接雷、感应雷； 6.未使用安全电压。 7.静电接地、跨接装置不完善；操作不规范；设备缺乏检修和维护；人体静电防护不符合要求等产生静电火花。 | 人员可能受伤或死亡 | Ⅱ | 1.电气设备裸露带电部分与人行道、栏杆等有足够的安全距离； 2.设置过电压保护和接地装置； 3.设置漏电保护开关； 4.低压配电装置应符合GB50054（55）中的有关要求； 5.各种设备的金属外壳必须接地或接零； 6.正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋和完好的工作服等劳动防护用具； 7.可采用避雷针或避雷线对直击雷进行防护； 8.严格遵守安全操作规程。 9.保证设备管道的静电接地良好，确保人员穿戴防静电服装。 |
|  | 火灾 | 1.导致可燃物质泄漏遇高热或明火。 2.作业场所电气设备的管理、维护、检查不严格，造成电气设备过载运行。 3.作业场所电气设备温度过热造成绝缘性能降低发生击穿。 4.作业场所电气设备短路、绝缘老化、破损。 | 系统损坏和人员伤亡 | Ⅱ | 1.作业场所应该严禁烟火，禁止员工在作业场所吸烟。 2.在作业场所进行动火作业、维修作业应办理工作票，并派专人进行监护、管理。 3.作业场所均应配备消防器材。 4.作业场所使用合格的电气设备，并定期进行维护、检查。 5.严格规范电气设备的管理、维护及检查制度。 6.加强安全管理人员和作业员工的日常安全培训。 7.加强作业现场的管理，制定具有针对性的安全操作规程。 8.作业场所严禁违规存放易燃物、可燃物。 9.设置防雷防静电设施。 |
|  | 机械 伤害 | 1.机械转动部位、齿轮啮合等处安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等。 2.设备有故障不及时排除，带有故障运行。 3.操作人员不穿戴合适的防护用具作业被锋利的边角划伤、戳伤。 4.不停机从事设备的清理、修理等工作。 5.在检修和正常工作时，机器突然被别人随意启动。 | 人员可能受伤 | Ⅱ | 1.在易伤人、裸露的旋转部位加装防护罩或栏杆或设置危险标志。 2.机械设备正常进行维护保养，不带故障运行。 3.禁止在转动部位进行维护等操作。 4.作业人员穿戴合适的防护品进行作业。 5.严格遵守操作规程。 6.安装检修完善安全措施，做好联系确认，维修、检修人员撤离后才可送电启动设备。 7.设备清扫、处理粘料时停机进行。 |
|  | 噪声与振动 | 1.机械设备在运转时会产生噪声。噪声对人的危害是多方面的。噪声使人耳聋，还可能引起其它疾病。 2.个人防护用品失效； 3.设备故障； 4.装置未采取减振、降噪措施； | 临界状态，人员听力可能受损及产生振动病。 | Ⅱ | 1.采取隔声、吸声、消声等降噪措施； 2.佩带适宜的护耳器； 3.及时维修故障设备，使设备能良好的运行； 4.对有噪声和振动大的设备采取必要的减震、降噪措施。 |
|  | 起重伤害 | 1.起重工在吊运物体时，吊物下降过快、起吊物体不稳； 2.操作前没有对钢丝绳进行安全技术检验或认真检查；吊运时严重超负荷； 3.起重机械的安全装置缺乏或失灵； 4.吊件撞倒设备或积物； 5.现场起吊时，指挥者乱指挥或指挥信号不明； 6.没有捆扎牢固吊运物品； 7）起重设备带病运转。 | 物件受到损坏，人员遭受伤害 | Ⅱ | 1.起重机司机必须经过专业技术训练和安全教育，经考试合格方能进行独立操作； 2.开车前应检查机械和电气传动装置、制动装置、防护装置是否完好可靠； 3.起重机司机必须在得到指挥信号后方能进行操作，起重机起动时应先响铃； 4.工作停歇时，不准将起重物件悬吊在空中； 5.运行中地面有人或落放吊物时，应响铃警告。严禁吊物在人头上越过。吊运物不得离地面过高； 6.运行时，严禁有人上下桥式起重机，严禁检修和调整机件； 7.夜间作业时，应有良好的照明。 |

小结：生产工艺及设备设施单元存在的主要危险是：灼烫、触电、火灾、机械伤害、噪声与振动和起重伤害，其危险等级为Ⅱ级（临界级）。

附表4.2-3  配套公辅工程单元预先危险性分析表

| 序号 | 事故类别 | 起因 | 后果 | 危险等级 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 火灾 | 1.配电柜会因绝缘老化和层间绝缘损坏引起短路导致火灾，或由于绝缘套管损坏爆裂起火。配电柜爆炸起火后，火势极易迅速蔓延扩大，如果没有有效的防护措施，会导致严重的后果。 2.电缆本身是一种易燃物，特别是塑料电缆，更易着火蔓延。 3.电缆本身受潮，终端、接头爆炸及过负荷，或者由于电缆短路等都是导致电缆火灾的主要原因； 4.由于直击雷放电、二次放电、球雷侵入、雷电流转化的高温、冲击电压击穿电气设备绝缘而短路，可能引起电器设备爆炸、火灾、事故停电或设备、设施的毁坏等危险事故的发生。 | 人员可能受伤或死亡 | Ⅱ | 1、生产设备要采用合格产品，并保证安装质量，经检验合格后才能投入使用，减少或消除发生泄漏的可能性； 2禁止在电缆附近放置可燃物，对电线、电缆应定期检查，防止电线、电缆等已破损还继续使用； 3对电器设施应设置围栏或警示标志，防止人员不慎触摸；作业人员应配备相应的防护用品，按操作规程作业； 4要配备充足的灭火器材。 5加强安全管理，杜绝违章操作，定期对设备进行检测，排除隐患； |
|  | 触电 | 1.电气线路或电气设备在设计、安装上存在缺陷，或在运行中，缺乏必要的检修维护，使设备或线路存在漏电、过热、短路、接头松脱、断线碰壳、绝缘老化、绝缘击穿、绝缘损害等隐患；没有设置必要的安全技术措施(如保护接零、漏电保护、安全电压、等电位联结等)，使安全措施失效；电气设备运行管理不当，或违章作业、无证人员操作等。 2.电气设备运行管理不当，安全管理制度不完善，没有必要的安全组织措施。 3.雷击，包括直接雷、感应雷。 4.未使用安全电压。 5.静电接地、跨接装置不完善；操作不规范；设备缺乏检修和维护；人体静电防护不符合要求等产生静电火花。 | 人员可能受伤或死亡 | Ⅱ | 1.电气设备裸露带电部分与人行道、栏杆等有足够的安全距离。 2.设置过电压保护和接地装置。 3.设置漏电保护开关； 4.低压配电装置应符合GB50054(55)中的有关要求； 5.各种设备的金属外壳必须接地或接零； 6.正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋和完好的工作服等劳动防护用具； 7.可采用避雷针或避雷线对直击雷进行防护； 8.严格遵守安全操作规程。 |
|  | 高处坠落 | 1.人员如在建筑物屋顶维护时，当无防护栏杆或个人防护设施佩戴不齐全或安全标志缺失，则会有高处坠落的危险； 2. 操作人员不按操作规程操作，发生坠落危险等； 3. 放置在高处的工具、材料、构件等物件放置不稳或受其他外力作用坠落； | 人员可能受伤 | Ⅱ | 1.人员按规定佩戴个人防护用品； 2.要在相应地点设立警示标志； 3.严格按作业规程作业。 |
|  | 物体打击 | 1.放置在高处的工具、材料、构件等物件放置不稳或受其他外力作用坠落； 2.放置在高处货架上的物品在重力作用下掉落下来。 | 人员可能受伤 | Ⅱ | 1.操作人员注意自身防护； 2.严格按操作规程作业； 3.作业场所设置安全警示标志。 |
|  | 车辆伤害 | 1.驾驶员疲劳驾驶、酒后驾驶、驾驶人员精力不集中等； 2.道路设置不合理，没有道路交通标志； 3.路况不好。 | 人员 受伤 | Ⅱ | 1.合理设计厂区道路，设置交通标志； 2.在厂区内，要限制车速； 3.保持路况良好，有良好的照明； 4.要保持车况良好。 |

小结：配套公辅工程单元存在的主要危险是：火灾、触电、高处坠落、物体打击、车辆伤害，其危险等级为Ⅱ级（临界级）。

F4.3外部安全防护距离

依据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T 37243-2019）的规定，外部安全防护距离的确定方法如下图：

危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定

该装置或设施是否涉及爆炸物

否

该装置或设施是否涉及毒性气体或易燃气体，且设计最大量与其在GB18218中规定的临界量比值之和大于或等于1

是

事故后果法

外部安全防护距离

是

定量风险评价法

外部安全防护距离

执行相关标准规范距离的要求

否

附图4.3-1  外部安全防护距离确定方法程序图

本项目未涉及爆炸物，未涉及毒性气体及易燃气体，根据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T 37243-2019）第4.4条的规定，本标准第4.2条、第4.3条规定以外的危险化学品生产装置和储存设施的外部安全防护距离应满足相关标准规范的要求，因此本项目外部安全防护距离执行《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）的有关要求，详见表2.2-1，外部安全防护距离符合要求，所以一旦发生火灾、其他爆炸等事故，受伤害人员均为厂内作业人员，不会波及到厂外周边单位，不产生多米诺效应。

附件F5评价依据

主要依据国家有关的法律、法规、标准、规范和相关文献资料如下。

F5.1法律

- 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]第八十八号，2021年09月01日实施）

- 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令[2021]第八十一号，2021年04月29日实施）

- 《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令[2014]第九号，2015年01月01日实施）

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令[2024]第二十五号，2024年11月01日实施）

- 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令[2018]第二十四号，2018年12月29日实施）

- 《中华人民共和国气象法》（中华人民共和国主席令[2016]第五十七号，2016年11月07日实施）

- 《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令[2018]第二十四号，2018年12月29日实施）

F5.2法规

- 《工伤保险条例》（国务院令〔2010〕第586号，2011年1月1日施行）

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号令，2013年12月7日实施）

- 《安全生产许可证条例》（国务院令第653号，2014年7月29日施行）

- 《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2019年4月1日施行）

- 《特种设备安全监察条例（2009修正）》（国务院令第549号，2009年05月01日实施）

- 《气象灾害防御条例》（国务院令第687号，2017年10月07日实施）

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，2007年6月1日实施）

- 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例（2024修正）》（国务院令797号，2025年01月20日实施）

- 《易制毒化学品管理条例》（国务院令703号，2018年09月28日实施）

- 《石油天然气管道保护条例》（国务院令第313号，2001年08月02日实施）

- 《辽宁省安全生产条例》（辽宁省人民代表大会常务委员会公告〔14届〕第34号，2025年05月29日实施）

- 《辽宁省突发事件应对条例》（辽宁省人民代表大会常务委员会公告〔13届〕第47号，2020年3月30日实施）

- 《辽宁省消防条例（2022年修订）》（辽宁省人民代表大会常务委员会公告〔13届〕第103号，2022年11月9日实施）

- 《辽宁省防震减灾条例》（辽宁省人民代表大会常务委员会公告第40号，2011年06月01日实施）

F5.3规章

- 《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令〔2023〕第7号，2024年02月01日实施）

- 《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全生产监督管理总局令第3号，原国家安全生产监督管理局令第80号修订，2015年7月1日实施）

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第88号，应急管理部2019年2号令修订，2019年9月1日实施）

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安全生产监督管理总局令第30号，原国家安全监督管理局令第80号修订，2015年7月1日实施）

- 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号，国家安全生产监督管理总局令第79号修订，2015年07月01日施行）

- 《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令44号，原国家安全监督管理局令第80号修订，2015年7月1日实施）

- 《工作场所职业卫生监督管理规定》（原国家安全生产监督管理总局令第47号，2012年6月1日实施）

- 《防雷装置设计审核和竣工验收规定》（中国气象局令第21号（2011）颁布，2011年9月1日起施行）

- 《防雷减灾管理办法》（中国气象局令第44号，2025年06月01日实施）

- 《电力设施保护条例实施细则》（国家发改委令第11号，2024年03月01日实施）

- 《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第58号，2023年10月30日实施）

- 《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号，2021年02月01日实施）

- 《雷电防护装置设计审核和竣工验收规定》（中国气象局令第37号，2021年01月01日实施）

- 《辽宁省雷电灾害防御管理规定》（辽宁省人民政府令第324号，2018年11月26日实施）

- 《辽宁省企业安全生产主体责任规定（2021修正二）》（辽宁省人民政府令〔2021〕第341号修改，2024年05月18日施行）

F5.4规范性文件

- 《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（国家安全监管总局 安监总危化〔2007〕255号，2007年12月12日实施）

- 《易制毒化学品的分类和品种目录（2024年版）》（国务院国办函58号，2024年9月1日施行）

- 《国务院安全生产委员会关于印发<安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）>的通知》（安委（2024）2号，2024年02月06日实施）

- 《应急管理部办公厅关于印发<危险化学品企业生产安全事故应急准备指南>的通知》（应急厅〔2019〕62号，2019年12月31日实施）

- 《危险化学品目录（2022调整版）》（应急管理部等十部门公告[2022]年第8号，2023年01月01日实施）

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发企业非药品类易制毒化学品规范化管理指南的通知》（安监总厅管三〔2014〕70号，2014年6月16日施行）

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（国家安全生产监督管理总局安监总管三[2009]第116号，2009年6月12日实施）

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》（国家安全生产监督管理总局安监总管三[2011]第95号，2011年7月1日实施）

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（国家安全生产监督管理总局安监总管三[2011]第142号，2011年7月1日实施）

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（国家安全生产监督管理总局 安监总管三[2013]3号，2013年1月15日实施）

- 《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部工业和信息化部公安部交通运输部公告[2020]第1号，2020年5月30日实施）

- 《高毒物品目录》（卫法监发〔2003〕142号）

- 《剧毒化学品目录（2002年版）》（安监管危化字〔2003〕196号）

- 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号，2010年07月19日实施）

- 《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕第186号，2010年11月03日实施）

- 《国家安全监管总局关于印发<化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>和<烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>的通知》（安监总管三〔2017〕121号，2017年11月13日施行）

- 《应急管理部、国家发展改革委、工业和信息化部、市场监管总局关于印发<危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）>的通知》（应急〔2022〕52号，2022年06月10日实施）

- 《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财政部 应急部 财资[2022]136号，2022年11月21日起实施）

- 《国家安全生产监督管理总局、国家发展改革委员会、工业和信息化部、住房和城乡建设部关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（安监总管三〔2012〕87号，2012年06月29日实施）

- 《国家安全监管总局、住房城乡建设部关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕第76号，2013年06月20日实施）

- 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号，2013年07月29日实施）

- 《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116号，2014年11月13日实施）

- 《国家安全监管总局关于印发遏制危险化学品和烟花爆竹重特大事故工作意见的通知》（安监总管三〔2016〕62号，2016年06月03日实施）

- 《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录的（第一批）>通知》（应急厅〔2020〕38号，2020年10月23日实施）

- 《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录的（第二批）>通知》（应急厅〔2024〕86号，2024年03月12日实施）

- 《应急管理部办公厅关于印发<危险化学品企业安全分类整治目录的（2020年）>的通知》（应急厅〔2020〕84号，2020年10月31日实施）

- 《职业病危害因素分类目录》（国卫疾控发〔2015〕92号，2015年11月17日实施）

- 《职业病分类和目录》（国家卫生健康委、人力资源社会保障部、国家疾控局、全国总工会 国卫职健发〔2024〕39号，2025年08月01日实施）

- 《易制毒化学品的分类和品种目录》（公安部、商务部、卫生健康委、应急管理部、海关总署、国家药监局联合公告，2025年7月20日实施）

- 《辽宁省安全生产监督管理局贯彻落实〈生产安全事故应急预案管理办法〉实施细则》（辽安监应急〔2017〕5号，2017年09月13日实施）

- 《辽宁省安全生产监督管理局关于印发辽宁省遏制危险化学品和烟花爆竹重特大事故实施方案的通知》（辽安监管三〔2016〕11号，2016年07月06日实施）

- 《辽宁省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》（辽安监管三〔2016〕24号，2016年12月1日实施）

- 《辽宁省安监局关于进一步加强危险化学品安全生产许可证颁发管理工作的通知》（辽安监危化〔2018〕20号，2018年08月17日实施）

- 《关于修改关于加强全省化工企业检维修作业安全管理的指导意见的通知》（辽安监危化〔2017〕22号，2017年11月28日实施）

F5.5技术标准、规范

- 《安全评价通则》（AQ 8001-2007）

- 《安全预评价导则》（AQ 8002-2007）

- 《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）

- 《化工企业安全卫生设计规范》（HG 20571-2014）

- 《化工企业总图运输设计规范》（GB 50489-2009）

- 《石油化工工厂布置设计规范》（GB 50984-2014）

- 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）

- 《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-2023）

- 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB 4387-2008）

- 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）

- 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）

- 《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）

- 《化工装置设备布置设计规定》（HG/T 20546-2009）

- 《化工设备基础设计规定》（HG/T 20643-2012）

- 《化工设备、管道外防腐设计规范》（HG/T 20679-2014）

- 《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）

- 《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T 50011-2010）

- 《建筑照明设计标准》（GB/T 50034-2024）

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）

- 《工业电视系统工程设计标准》（GB/T 50115-2019）

- 《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046-2018）

- 《化工企业腐蚀环境电力设计规程》（HG/T 20666-1999）

- 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50019-2015）

- 《室外给水设计标准》（GB 50013-2018）

- 《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）

- 《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）

- 《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017）

- 《工业循环水冷却设计规范》（GB/T 50102-2014）

- 《输送流体用无缝钢管》（GB/T 8163-2018）

- 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231－2003）

- 《工业金属管道设计规范（2008版）》（GB 50316-2000）

- 《工业设备及管道绝热工程设计规范》（GB 50264-2013）

- 《工业设备及管道绝热工程施工规范》（GB 50126-2008）

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）

- 《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）

- 《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）

- 《防止静电事故通用导则》（GB 12158-2024）

- 《石油化工静电接地设计规范》（SH/T 3097-2017）

- 《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）

- 《电气设备安全设计导则》（GB/T 25295-2010）

- 《20kV及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）

- 《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB /T13955-2017）

- 《分散型控制系统工程设计规范》（HG/T 20573-2012）

- 《石油化工仪表接地设计规范》（SH/T 3081-2019）

- 《石油化工仪表系统防雷设计规范》（SH/T 3164-2021）

- 《消防应急照明和疏散指示系统》（GB 17945-2024）

- 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB 51309-2018）

- 《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T 8196-2018）

- 《机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB/T 23821-2022）

- 《机械安全 防止人体部位挤压的最小间距》（GB/T 12265-2021）

- 《机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件》（GB/T 5226.1-2019）

- 《带式输送机 安全规范》（GB 14784-2013）

- 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》行业标准第1号修改单（GBZ 2.1-2019/XG1-2022）

- 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》行业标准第2号修改单（GBZ 2.1-2019/XG2-2024）

- 《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分 物理因素》（GBZ 2.2-2007）

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》（GB 4053.1-2009）

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》（GB 4053.1-2009）

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB 4053.3-2009）

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2022）

- 《企业职工伤害事故分类》（GB 6441-1986）

- 《高处作业分级》（GB/T 3608-2008）

- 《中华人民共和国劳动噪声作业分级》（LD 80-1995）

- 《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ/T 230-2010）

- 《危险货物分类和品名编号》（GB 6944-2025）

- 《化学品分类和标签规范 第1部分：通则》（GB 30000.1-2024）

- 《危险货物品名表》（GB 12268-2025）

- 《仓储场所消防安全管理通则》（XF 1131-2014）

- 《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）

- 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB 17914-2013）

- 《腐蚀性商品储存养护技术条件》（GB 17915-2013）

- 《毒害性商品储存养护技术条件》（GB 17916-2013）

- 《石油化工安全仪表系统设计规范》（GB/T 50770-2013）

- 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2023）

- 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）

- 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020）

- 《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》（GB 39800.2-2020）

- 《化学品作业场所安全警示标志规范》（AQ 3047-2013）

- 《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）

- 《图形符号 安全色和安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求》（GB/T 2893.5-2020）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）

- 《生产安全事故应急演练基本规范》（YJ/T 9007-2019）

- 《生产安全事故应急演练评估规范》（YJ/T 9009-2015）

F5.6参考资料

（1）《安全评价》                  煤炭工业出版社

（2）《危险化学品安全技术全书》    化学工业出版社

（3）《新编危险物品安全手册》      化学工业出版社

（4）《化工安全技术与管理》        化学工业出版社

附件F6被评价单位提供的原始资料目录

（1）营业执照

（2）项目备案证明

（3）	消防验收件

（4）不动产权证明

（5）国有建设用地使用权出让合同

（6）总平面布置图

（7）硅渣库生产工艺流程图

（8）专家意见

（9）报告修改说明