前  言

海城市荣富耐火材料有限公司成立于1998年06月30日，企业性质为有限责任公司，矿区行政区划属海城市马风镇，法定代表人为：董宝华。矿区位于海城市东南约130°方位，直线距离约20km，地理坐标为东经：XXXXXXX，北纬：XXXXXXX。2022年10月25日，辽宁省自然资源厅颁发《采矿许可证》（证号：XXXXXXXXXXXXXXXXX），采矿权人为海城市荣富耐火材料有限公司，生产规模XXXXXXX。

矿山始建于2000年，2007年海城市荣富耐火材料有限公司（北采区）与海城市东方滑镁公司（南采区）进行整合，整合后矿山名称为海城市荣富耐火材料有限公司镁矿，采矿权人为海城市荣富耐火材料有限公司。

2019年，为了合理有效的利用矿区内的矿产资源，根据《自然资源部关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行）》（自然资规〔2019〕7号）文件要求，海城市荣富耐火材料有限公司委托辽宁省第七地质大队有限责任公司，先后投入了槽探、钻探等地质工作，对矿区内的菱镁矿、滑石矿进行地质勘查。

2020年7月28日，辽宁溪源土地矿产资源评估有限公司组织相关专家对《辽宁省海城市红土岭矿区荣富菱镁矿、滑石矿资源储量核实报告》进行了评审，出具了《<辽宁省海城市红土岭矿区荣富菱镁矿、滑石矿资源储量核实报告〉评审意见书》（辽溪评（储）字辽[2020]016号）。2020年9月14日，辽宁省自然资源厅以辽自然资储备字[2020]079号文对《<辽宁省海城市红土岭矿区荣富菱镁矿、滑石矿资源储量核实报告>评审意见书》予以备案。

2022年5月，海城市荣富耐火材料有限公司，委托沈阳一方正和工程技术咨询有限公司编制《海城市荣富耐火材料有限公司镁矿（菱镁矿、滑石矿）矿产资源开发利用方案》，并经过辽宁省自然资源事务服务中心审查备案，出具了《审查意见书》（辽自然资事矿（开）审字〔2022〕C058号）。

2023年1月，海城市荣富耐火材料有限公司，委托沈阳嘉纳工程技术有限公司，编制完成了《海城市荣富耐火材料有限公司镁矿（菱镁石、滑石）露天矿山建设项目初步设计》和《海城市荣富耐火材料有限公司镁矿（菱镁石、滑石）露天矿山建设项目安全设施设计》。经鞍山市应急管理局组织专家审查通过，下发了《关于海城市荣富耐火材料有限公司镁矿（菱镁石、滑石）露天矿山建设项目安全设施设计的批复》(鞍应急矿设复〔2023〕3号)。设计中确定采用公路开拓，汽车运输方案，开采矿种为菱镁矿、滑石，矿山生产规模为XXXXXXX，开采深度从+320m至-60m标高，采用自上而下水平分台阶开采。

该项目于2023年4月开工建设，于2025年2月竣工，基建期共22个月；企业委托辽宁泓远建设有限公司，对项目基建工程进行了施工，工程竣工后，施工单位出具了《海城市荣富耐火材料有限公司镁矿（菱镁石、滑石）露天矿山建设项目竣工报告》(以下简称《竣工报告》)；企业委托吉林东北亚国际工程技术集团有限公司，对项目基建工程进行了监理，工程建设完成后，监理单位出具了《海城市荣富耐火材料有限公司镁矿（菱镁石、滑石）露天矿山建设项目监理报告》(以下简称《监理报告》)，经过一个月时间的试生产，各项安全设施达到设计要求，未发生安全事故。

2025年3月，海城市荣富耐火材料有限公司委托辽宁诺诚安全科技有限公司，承担海城市荣富耐火材料有限公司镁矿（菱镁石、滑石）露天矿山建设项目安全设施验收评价工作。

公司在接受海城市荣富耐火材料有限公司安全设施验收评价工作的委托之后，组成了安全验收评价组，组织专业评价人员，按照《安全评价通则》、《金属非金属露天矿山建设项目安全设施验收评价报告编写提纲》（安监总管一〔2016〕49号）以及相关的法律、法规、标准、文件的要求对该项目进行了评价，并本着科学、公正的原则，编制完成了《海城市荣富耐火材料有限公司镁矿（菱镁石、滑石）露天矿山建设项目安全设施验收评价报告》。

目  录

1 评价范围与依据	1

1.1 评价对象和范围	1

1.2 评价依据	3

2 项目建设概述	13

2.1 建设单位概况	13

2.2 自然环境概况	18

2.3 地质概况	19

2.4 建设概况	24

2.5 施工及监理概况	52

2.6 试运行概况	52

2.7 安全设施概况	55

3 安全设施符合性评价	57

3.1 安全设施“三同时”程序单元	57

3.2 露天采场单元	58

3.3 矿岩运输系统单元	61

3.4 采场防排水系统单元	62

3.5 供配电与通讯系统	63

3.6 总平面布置	64

3.7 个人安全防护	66

3.8 安全标志	68

3.9 安全管理	68

3.10 重大事故隐患判定评价	73

4 安全对策措施建议	75

5 评价结论	77

5.1 安全设施验收评价综述	77

5.2 各评价单元评价结果	77

5.3 安全总体评价结论	79

6 附件	80

7 附图	82

评价范围与依据

评价对象和范围

评价对象

本次验收评价对象为：海城市荣富耐火材料有限公司镁矿（菱镁石、滑石）露天矿山建设项目。

评价范围

本次验收评价对象为：海城市荣富耐火材料有限公司镁矿（菱镁石、滑石）露天矿山建设项目开采境界范围内，设计圈定的的露天开采系统、公用辅助设施、基本安全设施、专用安全设施与安全生产管理。

- （1）本次安全验收评价的范围及开采标高

1、采矿许可证范围

根据辽宁省自然资源厅于2022年10月25日，换发的《采矿许可证》（证号：CXXXXXXXXXXXXXXXXX），有效期限叁年零陆个月，自2022年6月19日至2025年12月19日，生产规模XXXXXXX，矿区面积为0.3908km2，划定的矿区范围共由8个拐点圈定，开采深度由+320m至-70m。《采矿许可证》划定的矿区范围拐点坐标见表1.1-1。

表1.1-1  《采矿许可证》许可范围拐点坐标表

2、设计范围

根据《初步设计》，设计进行分两期开采，矿区范围内设置1套露天生产系统，一期开采Mg1、Mg3菱镁矿体和滑石矿体-30m以上资源；二期开采Mg2矿体。首先开采一期，待一期开采结束后，再开采二期，两期工程均采用露天开采。

设计露天开采境界内的北采区为一期工程，主要开采Mg1、Mg3菱镁矿体和滑石矿体-30m以上资源；南采区为二期工程，主要开采Mg2矿体。

设计开采范围由8个拐点圈定，设计开采区域面积0.3504km²，开采顺序为先开采一期工程，即北采区，北采区开采范围为110～-30m，开采深度140m；然后开采二期工程，即南采区，南采区开采范围为250m～110m，开采深度140m。矿区范围拐点坐标见表1.1-2。

表1.1-2 设计开采范围拐点坐标表

③验收评价范围

根据《安全设施设计》，北采区为一期工程，采场顶部标高110m，采场底部标高-30m，开采深度140m。矿山以矿界4和8号拐点划分南北采区分界线，北采区由1、2、3、4、8号拐点圈定。

因此，本次评价范围为北采区一期工程范围，平面由5个拐点圈定，深度由北采区顶部标高+110m至北采区底部采标高-30m，开采深度140m面积为0.1506km2，拐点坐标见表1.1-3。

表1.1-3  验收评价矿区范围拐点坐标

说明：

1、本次评价开采范围坐标及高程系统均为国家统一坐标（2000国家大地坐标系）；

2、本项目爆破器材库存储及运输不在评价范围内；

3、凡涉及本项目的职业病及防治、环保等问题，不在本次评价范围之内；

4、露天采场破碎站及其设备不在本次评价范围内。

评价依据

国家法律

（1）《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过　根据2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改<中华人民共和国安全生产法>的决定》第三次修正)；

（2）《中华人民共和国矿山安全法》(1992年11月7日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过 1992年11月7日中华人民共和国主席令第65号公布　根据2009年8月27日中华人民共和国主席令第18号《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正)；

（3）《中华人民共和国矿产资源法》，(1986年3月19日第六届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过  2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订)；

（4）《中华人民共和国突发事件应对法》(2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过　2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订)；

（5）《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议于2013年6月29日通过，自2014年1月1日起施行）；

（6）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于2014年4月24日修订通过，自2015年1月1日起施行）；

（7）《中华人民共和国劳动法》(1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过  根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正)；

（8）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令〔2008〕第6号，2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》第三次修正）。

行政法规

（1）《中华人民共和国矿产资源法实施细则》（1994年3月26日国务院令152号，1994年3月26日起施行）

（2）《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（1996年10月11日国务院批准，1996年10月30日劳动部发布并施行）

（3）《地质灾害防治条例》（2003年11月24日中华人民共和国国务院令第394号公布，自2004年3月1日起施行）

（4）《民用爆炸物品安全管理条例》（2006年5月10日中华人民共和国国务院令第466号公布　根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订）

（5）《安全生产许可证条例》（根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》进行修订）

部门规章

（1）《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全生产监督管理总局令第75号，已经2015年1月30日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过，自2015年7月1日起施行）

（2）《生产安全事故应急预案管理办法》（根据2019年7月11日应急管理部令第2号《应急管理部关于修改<生产安全事故应急预案管理办法>的决定》修正）

（3）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号，根据国家安全生产监督管理总局令第77号《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》修改，自2015年5月1日起施行）

（4）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国家安全生产监督管理总局令第77号《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》已经2015年1月16日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过，予以公布，自2015年5月1日起施行）

（5）《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号）

（6）《矿山救援规程》（中华人民共和国应急管理部令第16号）

地方性规范

（1）《辽宁省安全生产条例》（根据 2022年4月21日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议《关于修改<辽宁省食品安全条例>等10件地方性法规的决定》第二次修正）

地方政府规章

（1）《辽宁省建设项目安全设施监督管理办法》（2009年3月19日辽宁省人民政府令第229号公布，自2009年5月1日起施行，根据2021年5月18日辽宁省人民政府令第341号第二次修正）

（2）《辽宁省民用爆炸物品安全管理办法》（根据2015年6月14日辽宁省人民政府令第294号《辽宁省人民政府关于废止和修改部分省政府规章的决定》修正的《辽宁省民用爆炸物品安全管理办法（2015年修正本）》）

（3）《辽宁省企业安全生产主体责任规定》（2011年12月8日辽宁省人民政府令第264号公布，自2012年2月1日起施行，根据2021年5月18日辽宁省人民政府令第341号第三次修正）

规范性文件

（1）《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（安监总管一[2013]101号）

（2）《国家安全监管总局关于严防十类非煤矿山生产安全事故的通知》（安监总管一[2014]48号）

（3）《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一[2015]13号）

（4）《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）

（5）《国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（安监总管一[2016]60号）

（6）《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管—〔2016〕14号）

（7）《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全设施设计重大变更范围的通知》（安监总管一〔2016〕18号）

（8）《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号）

（9）《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号）

（10）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国务院2010年7月19日公布，国发[2010]23号）

（11）《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办[2016]3号）

（12）《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财政部，应急部，财资〔2022〕136号）

（13）《国家矿山安全监察局关于印发执行安全标志管理的矿用产品目录的通知》（矿安〔2022〕123号，2022年12月10日施行）。

（14）《国家矿山安全监察局关于印发<非煤矿山建设项目安全设施重大变更范围>的通知》（矿安〔2023〕147号，2023年11月14日发布）

（15）《国家矿山安全监察局关于印发2024年矿山安全生产工作要点的通知》（矿安〔2024〕1号，2024年1月19日发布）

（16）《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》的通知（安委〔2024〕1号）

（17）《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日发布）

（18）《关于印发<“学铁规、明责任、硬落实、保安全 ” 专项活动方案>的通知》（矿安〔2024〕72号）

（19）《辽宁省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》（辽政发〔2010〕36号，2010年11月23日发布）

（20）《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》（辽安监非煤）〔2018〕29号

（21）《辽宁省人民政府办公厅关于推进辽宁省矿产资源管理改革若干事项的意见》（辽政办〔2020〕46号）

标准规范

（1）《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)；

（2）《爆破安全规程》(GB6722-2014)；

（3）《厂矿道路设计规范》(GBJ22-1987)；

（4）《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986)；

（5）《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2020)；

（6）《矿区水文地质工程地质勘查规范》(GB12719-2021)；

（7）《爆炸危险场所安全规定》(劳部发[1995]56号)；

（8）《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB 51016-2014）；

（9）《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-2023)；

（10）《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》(GB/T 8196-2018)；

（11）《工作场所有害因素职业接触限值：化学有害因素》(GBZ2.1-2019)；

（12）《工作场所有害因素职业接触限值：物理因素》(GBZ2.2-2007)；

（13）《用电安全导则》(GB/T 13869-2017)；

（14）《矿山安全术语》(GB/T15259-2008)；

（15）《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB4387-2008)；

（16）《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB50062-2008)；

（17）《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》(GB 39800.1-2020)；

（18）《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》(GB 39800.4-2020)；

（19）《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)；

（20）《矿山安全标志》(GB/T14161-2008)；

（21）《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)；

（22）《防洪标准》(GB50201-2014)。

建设项目合法证明文件

（1）关于《海城市荣富耐火材料有限公司菱镁矿、滑石矿山建设项目》项目备案证明（海发改备〔2022〕31号）；

（2）《采矿许可证》，证号：CXXXXXXXXXXXXXXXXX，辽宁省自然资源厅，有效期：2022年6月19日至2025年12月19日；

（3）《营业执照》，统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXXXXX，海城市市场监督管理局，2023年10月17日；

（4）海城市荣富耐火材料有限公司镁矿（菱镁石、滑石）露天矿山建设项目《安全设施设计》审查的批复（鞍山市应急管理局，2023年3月30日，鞍应急矿设复〔2023〕3号）；

（5）海城市荣富耐火材料有限公司镁矿（菱镁石、滑石）露天矿山建设项目基建期延期的批复（鞍山市应急管理局，2024年10月30日，鞍应急矿设复〔2024〕3号）。

建设项目技术资料

（1）《辽宁省海城市红土岭矿区荣富菱镁矿、滑石矿资源储量核实报告》，辽宁省第七地质大队有限责任公司，2020年6月；

（2）《〈辽宁省海城市红土岭矿区荣富菱镁矿、滑石矿资源储量核实报告〉评审意见书》，辽溪评（储）字辽[2020]016号，2020年7月28日；

（3）《〈辽宁省海城市红土岭矿区荣富菱镁矿、滑石矿资源储量核实报告〉评审备案证明》，辽自然资储备字[2020]079号，2020年9月14日；

（4）《辽宁省海城市荣富耐火材料有限公司2021年储量年度报告》，辽宁省第五地质大队有限责任公司，2021年11月；

（5）《〈辽宁省海城市荣富耐火材料有限公司2021年储量年度报告〉审查验收意见》，2021年12月24日；

（6）《海城市荣富耐火材料有限公司镁矿（菱镁石、滑石）露天矿山建设项目可行性研究报告》，沈阳嘉纳工程技术有限公司，2022年12月；

（7）《海城市荣富耐火材料有限公司菱镁石、滑石矿山露天矿山建设项目安全预评价报告》，辽宁力康职业卫生与安全技术咨询服务有限公司，2023年1月；

（8）《海城市荣富耐火材料有限公司菱镁石、滑石矿山露天矿山建设项目初步设计》，沈阳嘉纳工程技术有限公司，2023年1月；

（9）《海城市荣富耐火材料有限公司菱镁石、滑石矿山露天矿山建设项目安全设施设计》，沈阳嘉纳工程技术有限公司，2023年1月；

（10）《海城市荣富耐火材料有限公司镁矿（菱镁石、滑石）露天矿山建设项目竣工报告》，辽宁泓远建设有限公司，2025年2月；

（11）《海城市荣富耐火材料有限公司镁矿（菱镁石、滑石）露天矿山建设项目监理报告》，吉林东北亚国际工程技术集团有限公司，2025年2月；

（12）《海城市荣富耐火材料有限公司镁矿（菱镁矿、滑石矿）隐蔽致灾因素普查治理报告》，四川省坤运环境建设有限公司，2025年2月；

（13）企业提供的有关图纸、其他有关书面资料、文件和数据等。

其他评价依据

（1）安全验收评价项目委托书；

（2）安全验收评价技术服务合同；

（3）安全管理科文件；

（4）全员安全生产责任制；

（5）安全管理规章制度、操作规程；

（6）主要负责人安全生产知识和管理能力考试证明；

（7）安全管理人员安全生产知识和管理能力考试证明；

（8）特种作业人员资格证；

（9）安全生产费用提取及使用计划；

（10）爆破合同及爆破作业单位许可证；

（11）其他相关资料。

项目建设概述

建设单位概况

企业概况

（1）《营业执照》

统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXXXXX；

名    称：海城市荣富耐火材料有限公司；

类    型：有限责任公司；

法定代表人：董宝华；

经营范围：菱镁矿、滑石；销售：镁石、镁砂、轻烧镁、滑石粉、电熔镁、钢材、喷补料（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）；

成立日期：1998年06月30日；

经营住所：海城市马风镇梨树村；

登记机关：海城市市场监督管理局。

（2）《采矿许可证》

证    号：CXXXXXXXXXXXXXXXXX；

采矿权人：海城市荣富耐火材料有限公司；

地    址：海城市马风镇梨树村；

矿山名称：海城市荣富耐火材料有限公司镁矿；

经济类型：有限责任公司；

开采矿种：菱镁矿、滑石；

开采方式：露天/地下开采；

核准生产规模：XXXXXXX；

核准矿区面积：0.3908km2；

核准开采标高：+320m至-70m；

有效期限：2022年6月19日至2025年12月19日；

发证机关：辽宁省自然资源厅。

建设项目历史沿革

矿山始建于2000年，2007年海城市荣富耐火材料有限公司（北采区）与海城市东方滑镁公司（南采区）进行整合，整合后矿山名称为海城市荣富耐火材料有限公司镁矿，采矿权人为海城市荣富耐火材料有限公司。

2019年，为了合理有效的利用矿区内的矿产资源，根据《自然资源部关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行）》（自然资规〔2019〕7号）文件要求，海城市荣富耐火材料有限公司，委托辽宁省第七地质大队有限责任公司，先后投入了槽探、钻探等地质工作，对矿区内的菱镁矿、滑石矿进行地质勘查。2020年7月28日，辽宁溪源土地矿产资源评估有限公司组织相关专家对《辽宁省海城市红土岭矿区荣富菱镁矿、滑石矿资源储量核实报告》进行了评审，出具了《<辽宁省海城市红土岭矿区荣富菱镁矿、滑石矿资源储量核实报告〉评审意见书》（辽溪评（储）字辽〔2020〕016号）。2020年9月14日，辽宁省自然资源厅以辽自然资储备字[2020]079号文对《<辽宁省海城市红土岭矿区荣富菱镁矿、滑石矿资源储量核实报告>评审意见书》予以备案。

2022年5月，海城市荣富耐火材料有限公司委托沈阳一方正和工程技术咨询有限公司编制《海城市荣富耐火材料有限公司镁矿（菱镁矿、滑石矿）矿产资源开发利用方案》，并经过辽宁省自然资源事务服务中心审查备案。

2022年10月25日，辽宁省自然资源厅下发了海城市荣富耐火材料有限公司《采矿许可证》，开采矿种菱镁矿、滑石，开采方式露天/地下开采，生产规模XXXXXXX，矿区面积0.3908km2。

2023年1月，海城市荣富耐火材料有限公司，委托沈阳嘉纳工程技术有限公司，完成了《海城市荣富耐火材料有限公司镁矿（菱镁石、滑石）露天矿山建设项目初步设计》和《海城市荣富耐火材料有限公司镁矿（菱镁石、滑石）露天矿山建设项目安全设施设计》的编制工作。经鞍山市应急管理局组织专家审查通过，并下发了《关于海城市荣富耐火材料有限公司镁矿（菱镁石、滑石）露天矿山建设项目安全设施设计的批复》(鞍应急矿设复[2023]3号)。

建设项目于2023年4月开工建设，于2025年2月竣工，基建期共22个月。企业委托辽宁泓远建设有限公司，对项目基建工程进行了施工，工程竣工后，施工单位出具了《竣工报告》；企业委托吉林东北亚国际工程技术集团有限公司，对项目基建工程进行监理，工程建设完成后，监理单位出具了《监理报告》。

项目竣工后，海城市荣富耐火材料有限公司镁矿（菱镁石、滑石）露天矿山建设项目随即进入一个月的试运转，试运转期间，安全设施运行效果良好，未发生安全生产事故。

矿山位置

海城市荣富耐火材料有限公司镁矿（菱镁矿、滑石矿）地处辽宁省海城市析木镇红土岭村郭家窑，行政隶属于海城市析木镇红土岭村管辖。

矿区位于海城市东南约130°方位，直线距离约20km处，地理坐标为东经：XXXXXXX；北纬：XXXXXXX。汤析线村级公路自矿区东部通过，距丹锡高速（G16）析木出入口运距约12km，另有S322、S312省级公路自矿区周边经过，交通极为方便（详见图2.1-1交通位置图）。

图2.1-1  交通位置图

矿区周边环境

1、厂房

矿区西北侧为海城市宇鑫矿产品销售有限公司，加工车间与矿界的最近距离为109m，该公司从事非金属矿及制品销售，非金属矿物制品制造，选矿，矿物洗选加工，耐火材料销售；

矿区东北侧为海城市旭东洋矿产品有限公司，该公司一个厂房和一个库房的部分区域位于矿界内。该公司主要生产加工轻烧镁、镁砂、镁石、滑石、滑石粉及镁制品；

矿区中部为海城市勇胜镁制品制造有限公司，该公司位于矿界内。该公司主要经营范围为轻烧粉、轻烧镁球、耐火材料生产。

矿区东南侧为海城天泽矿业有限公司，该公司位于矿界内。该公司经营范围主要包括镁制品等。

矿山与海城市宇鑫矿产品销售有限公司、海城市勇胜镁制品制造有限公司、海城天泽矿业有限公司、海城市旭东洋矿产品有限公司签订了避炮协议，各方共同做好安全警戒工作，确保相互生产安全。

2、矿山

矿区西北侧10m相邻矿山为海城远东矿业有限公司菱镁矿，海城远东矿业有限公司菱镁矿露天开采境界与设计露天开采境界最近距离为320m。爆破警戒范围部分重叠，目前两家矿山签订安全互保协议书。本矿山与相邻矿山按照爆破协议进行爆破作业，可保证矿山安全。

3、河流

矿区东侧约80m为海城河，根据地质资料分析及矿山以往开采经验，未发现断层等导水构造与露天采场相沟通，且矿区水文地质条件属简单类型。

4、村庄

矿区南侧为麻耳峪村，露天开采终了境界距离该村最近民房为330m，位于爆破警戒范围以外。

除此之外，矿区周边300m范围内无其他建筑、居民及矿山，矿山500m范围内无高压线、公路、旅游景点和名胜古迹等需要保护的建（构）筑物，1000m范围内无铁路，输油管路。此外矿区范围内不涉及保护区、公益林和生态红线保护范围。（详见矿区周边环境图2.1-2）。

企业厂房

相邻矿山

矿界范围

图2.1-2  矿区周边环境图

自然环境概况

矿区地处长白山系千山山脉向南延伸部分，属构造剥蚀丘陵地貌。区内最高标高为340m，最低标高为57.4m，相对高差282.6m，山谷上陡下缓，坡度一般为18～23°，最大可达25°，山脉走向近东西方向，山势总体南西高北东低，区内基岩基本裸露，植被不发育。

矿区东部发育有太子河上源支流海城河，该河流为常年性河流，总体流向北西向，于海城市牛庄镇附近汇入太子河，最大宽度约40m，最小宽度约8m，雨季时水量较大，秋冬季水量锐减。据以往水位地质资料及本次调查，当地最低侵蚀基准面标高约52m。

矿区所处位置气候属于北温带湿润区大陆性季风气候，冬夏温差较大，年平均气温为8.4℃，最高气温为36.9℃（1919年8月5日），最低气温为-34.9℃（1985年1月28日）。区内年平均降水量750mm，年最大降水量的1080mm（1964年），最小降水量为343mm（1958年），日最大降水量为175mm（1985年7月20日）。

区内物产丰富，经济状况较好，农业以玉米为主，其次为水稻、高粱、大豆。矿产主要为菱镁矿、滑石矿、石灰石矿及金矿等，工业有采矿和加工业。矿区有富余的劳动力和充足的电力资源，具有较好的矿业发展条件。

地质概况

区域地质概况

矿区区域大地构造位置位于中朝准地台（Ⅰ）胶辽台隆（Ⅰ1）营口～宽甸抬拱（Ⅰ13）凤城凸起（Ⅰ13-1）英落～草河口复向斜西端北翼，铧子峪～范家堡子倒转背斜南东翼。

（1）地层

区域出露地层主要为古元古界辽河群及新生界第四系全新统。

- （2）构造

矿区位于英落～草河口复向斜西端北翼，铧子峪～范家堡子倒转背斜南东翼，区域地层总体走向北东，褶皱构造与区域构造线一致。

区域断裂构造较为发育，按方向可划分为北东向、北西向及近东西向三组，其中北东向断裂构造基本为顺层产出，为区域内最为发育的断裂构造；北西向断裂构造总体晚于北东向断裂，多切穿地层和北东向断裂，错距较大，对地层的连续性有一定的影响；近东西向断裂发育程度一般，规模较小，对地层的连续性基本没有影响。

- （3）岩浆岩

区域岩浆岩发育程度一般，在区域内零星出露有三叠纪的黑云母花岗岩，岩石具细粒～粗粒及不等粒、半自形粒状结构、花岗结构及似斑状结构，块状构造，岩浆岩总体呈岩株状、小岩体状。另外区域内发育有中生代的花岗伟晶岩、花岗细晶岩等，多呈脉状产出。

（4）区域矿产

由于受到较强烈和频繁的变质作用，区域矿产资源较丰富，在辽河群变质岩地层内，发育有菱镁矿、滑石矿及白云石矿等，上述矿床均具有较明显的共性，层控特征明显。

矿区地质概况

矿区区域大地构造位置位于中朝准地台（Ⅰ）胶辽台隆（Ⅰ1）营口～宽甸抬拱（Ⅰ13）凤城凸起（Ⅰ13-1）英落～草河口复向斜西端北翼，铧子峪～范家堡子倒转背斜南东翼。

（1）地层

矿区内出露地层为古元古界辽河群大石桥组三段及新生界第四系。

- （2）构造

1、褶皱构造

矿区内地层总体呈北东走向、倾向南东的单斜构造产出，岩层倾向在155～178°之间，倾角在65～80°之间。

2、断裂构造

矿区内断裂构造不发育，探采工程内仅局部见有小规模的层间断裂，对矿体的连续性没有影响。

（3）岩浆岩

矿区内岩浆岩不发育，经地表路线勘查和探采工程内的调查，未见岩浆岩产出。

矿床特征

矿床赋存在古元古界辽河群大石桥组三段地层的菱镁大理岩层中，菱镁矿体及滑石矿体呈层状产出，矿体的形态、空间分布受单斜构造控制，按矿体的赋存层位、构造、岩浆岩的影响程度、形态等特征，该矿床成因属于沉积变质型菱镁、滑石矿床。

根据《储量核实报告》矿区内发现3条菱镁矿体，编号依次为：Mg1、Mg2、Mg3，另发现1条滑石矿体，编号为：Tc1，各矿体具体特征如下：

- 1、Mg1菱镁矿体：位于矿区北部，地表出露部分由露天采坑、TC4-1、TC4-2控制，倾向延深由ZK4-80-1、ZK4-80-2、ZK4-80-3、ZK4+50-1、ZK4+50-2、ZK4+50-3、ZK5-40-1控制，地表控制长度大于850m，向西延伸至矿界以外，推测倾斜延深420m，矿体水平厚度87～144m，厚度变化系数Vm=25.11%，厚度稳定。形态呈层状，连续性较好，矿体中局部发育有少量夹石。矿体走向在60～90°之间，倾向在155～178°之间，倾角在65～80°之间，MgO平均品位44.11%、CaO平均品位1.43%、SiO2平均品位1.21%。矿体赋存标高147～-70m，埋藏深度0～217m，顶底板围岩为菱镁大理岩，局部顶板围岩为滑石片岩。

2、Mg2菱镁矿体：位于矿区南部，地表出露部分由TC1、TC2、TC3、TC4-3控制，倾向延深由ZK2-1、ZK2-2、ZK3-1、ZK3-2控制，地表出露控制长度大于900m，向西延伸至矿界以外，最大推测倾斜延深225m，矿体水平厚度67～158m，厚度变化系数Vm=37.18%，厚度较为稳定，矿体形态呈层状，连续性较好，矿体中局部发育有少量夹石，夹石岩性为白云石大理岩。矿体倾向在165～178°之间，倾角在65～77°之间，MgO平均品位44.68%、CaO平均品位1.17%、SiO2平均品位1.34%。矿体赋存标高314～-70m，埋藏深度0～232m，顶底板围岩为菱镁大理岩，局部底板围岩为白云石大理岩。

3、Mg3菱镁矿体：位于Mg1菱镁主矿体南部，属于单独控制的矿体，地表出露部分由TC4-1控制，倾向延深由ZK4+50-1控制。出露控制长度30米，推测倾斜延深84米。矿体水平厚度9～19m，厚度变化系数Vm=36.42%，厚度较为稳定。矿体走向在60～90°之间，倾向在155～178°之间，倾角在65～80°之间，MgO平均品位44.08%、CaO平均品位0.89%、SiO2平均品位1.99%。矿体赋存标高79～-70m，埋藏深度0～133m，顶底板围岩为菱镁大理岩。

4、Tc1滑石矿体：位于矿区北部，Mg1菱镁矿体的上盘，由露天采坑、TC4-1及井下-38m、-22m中段穿脉巷道控制，最大控制延长165m，推测倾斜延深125m。矿体倾向在160～170°之间，倾角在65～78°之间。水平厚度4.40～12.75m，平均水平厚度7.74m，真厚度4.00～11.55m，平均真厚度7.43m，厚度变化系数Vm=38.91%。矿体中滑石平均含量52.20%、Fe2O3平均品位0.69%、白度平均87.64%，滑石含量变化系数Vc=1.80%。矿体赋存标高94～-60m，埋藏深度0～154m，顶底板围岩为菱镁大理岩。

矿区水文地质概况

- （1）矿区水文地质条件现状

矿区地处长白山系千山山脉向南延伸部分，属构造剥蚀丘陵地貌。区内最高标高为340m，最低标高为57.4m，相对高差282.6m，山谷上陡下缓，坡度一般为18～23°，最大可达25°，区内基岩基本裸露，植被不发育，地表自然泄水条件良好。

矿区属于北温带湿润区大陆性季风气候，年平均降水量750mm，年最大降水量的1080mm（1964年），最小降水量为343mm（1958年），日最大降水量为175mm（1985年7月20日）；矿区东部发育有太子河上源支流海城河，该河流为常年性河流，雨季时水量较大，秋冬季水量锐减，矿区内除上述河流外，无其他地表水体存在。据以往水位地质资料及本次调查，当地最低侵蚀基准面标高约52m，目前矿山露天开采的最低标高为-10m，开采范围部分位于当地最低侵蚀基准面以上，部分位于当地最低侵蚀基准面以下。

（2）矿区地下水类型及含水岩组的组合特征

据该地区以往地质资料显示，矿区及周边的地下水有第四系松散岩类孔隙水、岩溶裂隙水和构造裂隙水三种类型。

1、第四系松散岩类孔隙水

该含水岩组主要由砂、砾石、泥质物质组成，层厚一般在0.2～15m，透水性较强，含水性较好，水位埋深一般在4.5m。主要接受大气降水、地表径流补给，以蒸发、渗入方式排泄，富水性中等。

2、构造裂隙水

矿区内断裂构造不发育，露天采坑内仅见有小规模的层间断裂构造，未对矿体及围岩产生破坏，也未见层间断裂构造有渗水现象，总体反映该岩组富水性弱。

3、大理岩类岩溶裂隙水

经调查，露天采坑及巷道已揭露的矿体为菱镁大理岩及白云石大理岩，岩石质地较为致密，裂隙不发育，透水性较差。现场调查未见有溶蚀现象，总体反映该岩组富水性弱。

工程地质概况

矿山菱镁矿开采方式为露天开采，采场内岩石岩性主要为白云岩大理石、菱镁大理岩及菱镁矿，为坚硬—半坚硬岩石，以坚硬岩石为主。矿山经多年开采，开采菱镁矿已形成一定规模采坑，开采平台岩体总体较为稳定，部分分段边坡角较陡，高差较大，存在一定安全隐患。建议矿山应做好边坡防护工作、控制段高做到安全生产。随着开采深度增加，矿体的标高低于当地侵蚀基准面，容易引发水流倒灌等灾害问题，矿山应做好采坑涌水监测，及时排水，以免发生意外。

综合上述，矿区工程地质条件属中等型。

环境地质概况

根据中国地震反应谱特征周期区划图（第四代），地震动峰值加速度0.15g，反应谱特征周期0.40s，处于Ⅶ度烈度带，是地震活动较强的地区。

矿区内人为工程活动较强烈，主要表现为开采活动形成的露天采坑、井口、废石渣台、矿区简易路及地表各类生产设施等，上述人为工程活动均对本区自然地质环境及生态环境造成一定破坏，现状条件下矿山开采活动未引发相关的地质灾害。

经调查，矿区现状条件下未发生相关地质灾害。矿区及周边地区无文物古迹及自然保护区。区内建筑物均为一般简易工房，密度不大。矿区距居民区较远，总体评价矿区环境地质条件中等。

建设概况

矿山开采现状

（1）原有采场情况

矿山原已开采多年，原设计分为南北采区，均采用公路开拓汽车运输矿石，北采区现已经形成一个较大的露天采坑（CK1），东西长度约345m，南北宽度约240m，边坡最高约129m，坑底最低标高至17m，已经形成多个台阶，台阶高度为10m（靠帮并段后20m~40m)，台阶坡面角约为60°~70°，北采区采场为深凹露天采场，采用机械排水方式排水。

矿山建设以来南采区一直未进行回采，存在8处（CK2~CK9）历史民采采坑。

表2.4-1  原南北采区露天采坑情况表

| 名称 | 长度（m） | 宽（m） | 采场 最高标高 | 采场 底标高 | 深（m） | 台阶个数 | 边坡角（°） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CK1 | 345 | 240 | 146 | 17.53 | 128.47 | 10 | 44 | 北采区 |
| CK2 | 195 | 120 | 172.24 | 118.79 | 53.45 | 4 | 46 | 南采区 |
| CK3 | 60 | 40 | 278.9 | 238.4 | 40.5 | 2 | 45 | 南采区 |
| CK4 | 70 | 60 | 216.5 | 190.7 | 25.8 | 2 | 45 | 南采区 |
| CK5 | 55 | 40 | 201.8 | 187.2 | 14.6 | 1 | 55 | 南采区 |
| CK6 | 20 | 20 | 151.8 | 149.6 | 2.2 | 1 | 55 | 南采区 |
| CK7 | 35 | 30 | 165.3 | 149 | 16.3 | 1 | 55 | 南采区 |
| CK8 | 60 | 40 | 163.4 | 147.5 | 15.9 | 1 | 45 | 南采区 |
| CK9 | 85 | 45 | 88.12 | 82.40 | 5.72 | 1 | 45 | 南采区 |

矿区内以往地下开采过程中，在地表形成了1处竖井和1处斜井（回风井），深部现有两处盲竖井，形成了-60m、-38m、-22m三个水平中段，2021年储量核实至今，矿山没有进行过地下开采活动，地表井口均已封闭。

竖井SJ：井口标高54m，井底标高13m，井深41m，圆形断面，净直径Φ=3.6m。

盲竖井1：井口标高23m，井底标高-32m，井深55m，圆形断面，净直径Φ=3.6m。

盲竖井2：井口标高-22m，井底标高-70m，井深48m，圆形断面，净直径Φ=3.6m。

回风井：井口标高70.7m，井底标高-38m，斜长114m，坡度73°。三心拱断面，尺寸为2.3m×2.5m。

矿山总共动用菱镁矿资源量1118.51千吨，回采率约95%，损失率5%。矿山开采至今，一直在北采区内进行露天开采活动，开采对象为Mg1号菱镁矿体，Mg2号菱镁矿体及滑石矿体未动用。

根据四川省坤运环境建设有限公司2025年2月编制提交的《海城市荣富耐火材料有限公司镁矿（菱镁矿、滑石矿）隐蔽致灾因素普查治理报告》：

1、资料分析叙述为：井下仅施工了部分开拓工程，未进行回采作业，井下未形成采空区。

2、物探普查成果叙述为：1剖面控制范围内未发现明显的地下大规模采空区特征；2剖面控制范围内未发现明显的地下大规模采空区特征；3剖面控制范围内未发现明显的地下大规模采空区特征。

（2）高陡边坡现状

由于历史原因，北采区西南侧存在一处高36m的边坡（+115m~+141m），该处边坡位于西侧矿界边缘，若进行整改，会动用矿界外土地和资源。2023年4月7日，由海城市人民政府常务会议决定，由马风镇政府负责，委托有资质单位编制排险方案，并经专家论证，委托企业进行隐患整改，由市自然资源局、市财政局、市应急局、市公安局、生态环境局海城分局、市矿产品整治办、辽宁菱镁矿业有限公司等部门协调配合，对排险过程和产生的矿产品依法依规进行处理。目前企业在+110m以上已剥离出一个安全平台，平台宽度为13.5m，部分区域已进行复垦植被，并在靠近平台外侧边缘设置一处滚石挡墙，尺寸：1.5m×2m×2.5m，40m长，基建工程量0.04万m3，块石堆砌，石笼捆扎，阻挡上部浮石滚落，防止下部工作台阶的人员和设备收到伤害。

（3）周边环境现状

矿区西北侧为海城市宇鑫矿产品销售有限公司，加工车间与矿界的最近距离为109m；东北侧为海城市旭东洋矿产品有限公司，该公司一个厂房和一个库房的部分区域位于矿界内；中部为海城市勇胜镁制品制造有限公司，该公司位于矿界内。；东南侧为海城天泽矿业有限公司，该公司位于矿界内。该公司经营范围主要包括镁制品等。

按照《辽宁省人民政府办公厅关于推进菱镁产业可持续发展的意见》《辽宁省菱镁矿浮选及镁砂行业产能置换办法》和鞍山市工信局下发的《鞍山市菱镁矿浮选及镁砂行业产能置换实施细则（试行）》（鞍工信[2021]113号）要求，海城市荣富耐火材料有限公司现制定产能置换方案。

表2.4-2  置换产能方案

| 建设项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | 建设地点 | 设备名称、型号及数量 | 核定产能（万吨/年） | 拟开工 时间 | 拟投产 时间 | 置换 比例 |
| 海城市荣富耐火材料有限公司 |  | 海城市马风镇梨树村 | 悬浮炉1座 | 11.67 | 2024年1月 | 2025年6月 | 1.2:1 |
| 退出产能情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 企业名称 | 建设地点 | 设备名称、型号及数量 | 核定产能（万吨/年） | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
| 1 | 海城市荣富耐火材料有限公司 | 海城市马风镇梨树村 | 轻烧反射窑8座 | 14 | 2025年10月31日 | 2025年12月31日 |  |

- （4）利用工程

根据矿山现状，运输线路尽量布置在水文地质、工程地质较好的地段，矿山运输线路总出入沟布置在矿区东侧，利用外部村路为外部运输道路。利用矿区原有的山坡道路，修筑由底部工作平台通向顶部生产台阶的上山道路，用于潜孔钻和挖掘机上山作业使用。

- （5）矿山现状

矿山开采方式为露天开采，开采矿种为菱镁矿、滑石。开采方式，采用公路开拓、汽车运输方案，自上而下分台阶式开采。露天开采使用KQL-100B型潜孔钻机钻孔，中深孔爆破，爆破后的矿岩集中用挖掘机装车、汽车运输。

由于南采区地面林地征占手续未能办理，露天矿区现状主要开采北采区，现状共形成2个生产台阶，分别为+110m生产台阶、+100m作业台阶，台阶高度为10m，安全平台宽度9m，工作台阶坡面角为39~51°，边坡角为42°。在采区+80m水平形成工作平台，主要进行矿岩的装载和运输，下部旧采坑，通过隐患治理，形成6个台阶，留设安全平台宽度为6~15m，台阶坡面角为29~50°。现状北采区已形成山坡露天采场和凹陷露天采场，并设置了安全警示标志、警戒围栏等安全设施。

总平面布置

（1）工业场地

1、设计情况

《初步设计》确定工业场地位于矿区东侧，标高为56~58m。（历史最高洪水位52m）工业场地主要包括办公室、仓库、机修厂地等。

矿区用油由油罐车运送，剩余油量反回到当地供销商，做到矿区不存放易燃易爆等危险源。

爆破器材由当地民爆公司统一配送，不单独设置炸药库。

矿山不设置排土场，矿山已与鞍山君畅建筑工程有限公司签订废石废渣清运协议书，剥离物少量用于维护修缮挡墙及运输道路，其余均外卖。矿山设置临时储料场，废石销售淡季时储存与临时储料场。

- 2、建设情况

经现场踏勘，矿山目前处于试运行期间，利用矿区原有东侧+56m标高处的工业场地，主要包括办公室、休息室、食堂、仓库及机修车间。矿山在露天采场上部境界外边界安全护栏。

矿山原已开采多年，北采区现已经形成一个较大的露天采坑，故基建期间剥离量较少，部分用于平整场地和修建道路，矿山剥离的表土能够用于矿山复垦。另外，矿山在80m铲装运输水平设置设置临时堆土场，用于废石堆放。

矿区不设置炸药库，民爆器材由民爆公司统一领用和清退。

矿区用油采用当地供应商的油罐车加注，不存放易燃易爆等危险品。

- （2）矿山道路

1、设计情况

根据《初步设计》，矿山现有开拓运输方案，考虑尽量利用原有运输设备，减少基建投资，设计采用公路开拓汽车运输方案。

根据矿体的赋存条件，地表地形特点及运输矿石和排弃废石的走向等综合考虑，矿区北部露天采矿场总出入沟设在57m水平标高（历史最高洪水位52m），露天采场在57m水平以上为山坡露天，在57m水平标高以下为深凹露天。矿区南部底标高为90m，90m标高以上均为山坡露天。

通过境界内各工作水平的道路与境界外公路道路，把露天采场内外，矿山内外相互连通起来，使之成为完整的公路运输系统。

露天矿采场境界内与境界外主干线公路行车路面宽度双车道8m，支线单车道4.5m，道路纵向限制坡度为8%，最小曲线半径为15m，主干线为Ⅲ级道路。

矿区内固定公路为碎石路面，移动线路为简易路面。为了保证路面的平整，应经常碾压维护，以改善行车条件，减少机械及轮胎磨损消耗，延长运输设备的使用寿命。采矿场内临时道路，须经推土机整平清理和碾压成路后方可行车。

①矿石运输

山坡露天开采时境界内的矿石重车下坡经57m水平标高出入口运至境界外，再经境界圈外的公路运至矿石堆场。采场转入深凹露天时，矿石运输由自卸汽车沿采场内固定线路重车上坡经57m水平出入口接境界圈外的固定公路，将矿石运输至临时储料场。

②岩石运输

露天采场在57m标高以上时为山坡露天，此时各水平台阶的岩石沿地形等高线由自卸汽车重车下坡，经境界内移动线路直进式运输至境界外，再由境界外半固定线路运输至碎石加工厂外卖（海城市荣富耐火材料厂与鞍山君畅建筑工程有限公司签订了废石、废渣清运协议书）。当露天采场转入深凹露天时，岩石运输沿固定线路下至各个作业水平，经自卸汽车重车上坡将各个水平台阶的岩石运至碎石加工厂外卖或运至临时储料场。

2、建设情况

矿山采用公路开拓、汽车运输方案，道路等级为Ⅲ级，碎石铺路，双车道路面宽度8m，单车道路面宽度4.5m，最大纵向坡度为8%，最小回转曲线半径为15m。外部运输道路主要依靠位于矿区外东侧的村级公路。运输道路平整且设置限速等安全警示标志。矿岩采用18台20t自卸卡车进行运输，可以满足矿山生产能力需要。在运输道路外侧设置车挡安全设施，车挡为梯形，底宽1.1m、顶宽0.5m、高度为0.7m。

开采范围

（1）设计情况

1、开采范围

根据《初步设计》，设计进行分两期开采，矿区范围内设置1套露天生产系统，一期开采Mg1、Mg3菱镁矿体和滑石矿体-30m以上资源；二期开采Mg2矿体。首先开采一期，待一期开采结束后，再开采二期，两期工程均采用露天开采。

设计露天开采境界内的北采区为一期工程，主要开采Mg1、Mg3菱镁矿体和滑石矿体-30m以上资源；南采区为二期工程，主要开采Mg2矿体。

设计开采范围由8个拐点圈定，设计开采区域面积0.3504km²，开采顺序为先开采一期工程，即北采区，北采区开采范围为110～-30m，开采深度140m；然后开采二期工程，即南采区，南采区开采范围为250m～110m，开采深度140m。矿区范围拐点坐标见表2.4-3。

表2.4-3  设计开采范围拐点坐标表

2、开采顺序

采用自上而下台阶式开采方式，即挖掘机装车、汽车运输，自上而下分台阶开采的回采工艺。从境界内最高水平至开采底盘逐层设开采台阶，采用纵向采剥、水平装车、回返式采装运输。

3、开采方式

根据矿山剥采比，海城市荣富耐火材料有限公司菱镁矿、滑石采用露天开采方式，公路开拓、汽车运输开采方式。

- （2）建设情况

根据矿区地形、岩石力学性质及矿床赋存条件、开采技术条件及现有机械设备情况，开采方式：矿山目前采用山坡露天至上而下分台阶方式开采。

1、开采范围

矿山以矿界4和8号拐点划分南北采区分界线，北采区由1、2、3、4、8号拐点圈定。根据《安全设施设计》，北采区为一期工程，采场顶部标高110m，采场底部标高-30m，开采深度140m。

因此，矿山现开采范围为北采区范围，平面由5个拐点圈定，深度由北采区顶部标高+110m至北采区底部采标高-30m，开采深度140m，面积为0.1506km2，拐点坐标见表2.4-4。

表2.4-4  现状开采范围拐点坐标

- 2、开采顺序

露天采场采用自上而下分台阶的开采顺序。

3、开采方式

本项目采用露天开采，可采用大型设备，由于机械化程度高，生产作业条件好，所以劳动生产率高，安全性好。

生产规模及工作制度

（1）地质储量及范围

辽宁溪源土地矿产资源评估有限公司对《辽宁省海城市荣富耐火材料有限公司2021年储量年度报告》予以评审，并出具了《〈辽宁省海城市荣富耐火材料有限公司2021年储量年度报告〉审查验收意见》，截止2021年9月26日，矿山保有菱镁矿3021.069万吨，其中控制储量（KZ）1169.165万吨，推断资源量（TD）1851.904万吨；矿山保有滑石矿（TD）30.045万吨。

- （2）设计利用储量

根据《初步设计》，露天境界圈定菱镁矿储量为1577.533万吨，其中控制资源量691.733万吨，推断资源量885.8万，设计菱镁资源量占总资源量的52.22%。境界圈定滑石矿资源量12.5万吨，占滑石总资源量的41.6%。

菱镁矿按品级划分：Ⅱ级品35.12万吨，Ⅲ级品1410.643万吨，Ⅳ级品131.77万吨。滑石矿12.5万吨全部为Ⅲ级品。

综上，菱镁矿和滑石矿设计利用资源量合计为1590.033万吨。

Mg1矿体最低开采标高为-60m，Mg2矿体最低开采标高为90m、Mg3矿体最低开采标高为-10m。滑石矿最低开采标高为-15m。

矿山设计露天境界以外的Mg1、Mg2、Mg3、滑石矿体，暂不开采，设计利用储量为1590.033万t，剩余资源储量为1443.536万t，做为后期矿山开采的备采资源量。

（3）矿山生产规模、服务年限、产品方案

确定矿山生产能力为年产菱镁矿、滑石XXXXXXX。根据设计利用资源量以及生产规模，确定矿山服务年限为50a，产品方案为菱镁矿、滑石矿原矿。

- （4）工作制度

采剥作业采用间断工作制，年工作330天，每天工作1班，每班8小时。

采矿方法

- （1）露天开采境界

根据《安全设施设计》中露天采场参数表，采场露天开采境界参数如下表。

表2.4-5  北采区采场露天开采境界参数表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 露天采场 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一期工程 |  |  |  |
| 1 | 采场上部尺寸（北采区） | m×m | 448×365 |
| 2 | 采场底部尺寸（北采区） | m×m | 217×158 |
| 3 | 采场顶部标高（北采区） | m | 110 |
| 4 | 采场底部标高（北采区） | m | -30 |
| 5 | 露天开采深度（北采区） | m | 140 |

（2）采剥方法

1、设计情况

根据矿体赋存条件，设计采用露天开采，采矿方法为自上而下逐水平台阶开采方法。

采矿工艺分穿孔、爆破、装载、运输四个环节。根据矿床的特点，设计采用纵采、横剥的采矿方法。

开沟位置：在矿岩交界处岩石中开沟，然后沿下盘方向推进进行采矿，向上盘方向推进进行剥岩。设计利用斗容1.4m3挖掘机铲装矿岩，采用20t自卸汽车运输，矿石运往矿石堆场，岩石外卖。

2、建设情况

矿山以矿界4和8号拐点划分南北采区分界线，北采区由1、2、3、4、8号拐点圈定。根据《安全设施设计》和现场实际踏勘，北采区为一期工程，采场顶部标高110m，采场底部标高-30m，开采深度140m。

矿区经过基建期，目前北采区已一个采场，开拓道路由矿区东侧进入，经过采场南侧，经采场南帮折返式布置至西侧上部工作面。北采区现共形成2个生产台阶，分别为+110m剥离水平、+100m生产水平，台阶高度为10m，生产平台宽度9m，工作台阶坡面角为39~51°，边坡角为42°。在采区+80m铲装运输水平形成工作平台，主要进行矿岩的装载和运输，下部旧采坑，通过隐患治理，形成6个台阶，留设安全平台宽度为6~15m，台阶坡面角为29~50°。现状北采区已形成山坡露天采场和凹陷露天采场，并设置了安全警示标志、围栏等安全设施。

矿区开拓道路已修缮至上部+110m和+100m开采水平，上部矿岩均已剥离，为满足二级矿量要求。目前已按照设计工程要求施工，生产台阶爆破后，矿石在+80m工作平台进行挖掘机和装载机进行铲装，装入自卸汽车后，运至加工场地，目前生产台阶参数能够满足设计要求。

图2.4-1  +110m剥离水平和+110m生产水平照片

图2.4-2  110n剥离水平复垦区域照片

图2.4-3  110n剥离水平滚石挡墙照片

图2.4-4  80m铲装运输水平照片

图2.4-5  下部凹陷采场照片

图2.4-6  避炮棚照片

（3）穿孔爆破

1、设计情况

穿孔作业：地表浅部风化带部分岩石、矿石可以用挖掘机直接剥离、装车，不必进行爆破。根据矿岩的物理机械性质，国内露天矿山穿孔设备的装备水平，设计利用KQL-100B型潜孔钻机，利用配套移动式空压机为其供风，露天钻孔采用干式凿岩，潜孔钻机配备机械除尘装置和灭火器。

爆破作业：爆破采用中深孔爆破，炮孔深度10m，超深1m，最小抵抗线3.0m，填塞长度3.0m，孔径110mm，炮孔间排距3.5m×3.0m。炸药选用乳化炸药，起爆方法为采用数码雷管，引爆炸药。采场边坡采用KQL-100B型潜孔钻机开凿预裂爆破孔，预裂孔直径120mm，孔距1.2m，抵抗线1.2m，预裂孔先行爆破后，在最终边帮台阶坡顶线上形成一条较平整的预裂缝，可减弱其后续爆破所产生的爆轰波对最终边帮的冲击与破坏作用。以上穿孔爆破参数可根据实际爆破条件进行优化设计、调整，改善爆破效果。爆破前，应将潜孔钻机、挖掘机、空压机等移动设备开到安全地点。在机械开采区域改为大型液压劈裂机劈裂矿岩石或采用液压挖掘机改装破碎锤破碎矿岩石。机械开采时台阶高度为10m，并段后台阶高度为20m，与设计台阶高度一致。在露天采场附近设置1个避炮棚安全设施，避炮棚背向采场，以供爆破员避炮之用。根据《爆破安全规程》(GB6722-2014)相关规定，结合矿山实际地形条件，设计矿体爆破警戒圈为300m。

- 2、建设情况

矿区爆破工作均委托给海城市聚威爆破有限公司，该企业具备爆破作业单位许可证，资质等级为三级，资质有效期至2025年6月2日，具备相应的《爆破作业单位许可证》（营业性，编号2100001300223）和《营业执照》，且证件均在有效期内，为矿区提供爆破一体化服务。矿山现采用KQL-100B型潜孔钻机进行穿孔作业，配XRHS666空压机（额定流量21m3/min，额定转速2200r/min，额定压力2.07MPa）供风，空压机具备相应特种设备检测报告，设备运转正常且合格，露天凿岩采用干式凿岩配备机械除尘装置。爆破采用中深孔爆破，炮孔深度10m，超深1m，最小抵抗线3.0m，填塞长度3.0m，孔径110mm，炮孔间排距3.5m×3.0m。采场爆破采用矿用乳化炸药，人工装药，数码毫秒雷管起爆系统，爆破警戒范围设为300m，在距爆破作业点保证爆破冲击波安全允许距离设置可移动式钢结构避炮棚，并且避炮棚开口背向爆破飞石方向。

图2.4-7  潜孔钻机照片

矿区东侧及北侧有工业厂房，为保证厂房安全，在厂房75m范围内采用机械开采方式进行开采。在机械开采区域采用大型液压劈裂机劈裂矿岩石或采用液压挖掘机改装破碎锤破碎矿岩石。

表2.4-6  机械开采与爆破开采分界线拐点坐标表

- （4）铲装作业

1、设计情况

根据该露天采场的生产规模、矿体的赋存条件、开采技术条件及与运输、穿孔设备相配套等要求，设计采用矿山原有3台斗容1.4m3挖掘机进行铲装作业。矿山年平均采剥总量为23.4万m3/a。

- 2、建设情况

- 根据矿山生产能力及每天出矿要求，采矿剥离采用矿山原有3台斗容1.4m3液压挖掘机进行铲装作业。铲装出来的矿石由18台20t的运输汽车运往矿石加工厂进行加工后运往外部销售。另外，矿山在80m铲装运输水平设置设置临时堆土场，用于废石堆放。矿区运输设备能力和型号与安全设施设计一致，铲装、运输工艺和运输设备能力，符合安全设施设计要求。

图2.4-8  装载机照片

图2.4-9  挖掘机照片

图2.4-10  运输汽车照片

开拓运输

（1）设计情况

通过境界内各工作水平的道路与境界外公路道路，把露天采场内外，矿山内外相互连通起来，使之成为完整的公路运输系统。

露天矿采场境界内与境界外主干线公路行车路面宽度双车道8m，支线单车道4.5m，道路纵向限制坡度为8%，最小曲线半径为15m，主干线为Ⅲ级道路。

矿区内固定公路为碎石路面，移动线路为简易路面。为了保证路面的平整，应经常碾压维护，以改善行车条件，减少机械及轮胎磨损消耗，延长运输设备的使用寿命。采矿场内临时道路，须经推土机整平清理和碾压成路后方可行车。

（2）建设情况

露天采场场内采用公路开拓汽车运输，矿山运输道路采用三级道路，碎石铺路，折返式布置至+110m生产平台，矿区内行车路面宽度双车道8m，支线单车道4.5m，运输道路最大纵坡小于8%，最小曲线半径为15m。运输设备采场用1.4m3液压挖掘机采装作业，现有运输设备为20t自卸汽车运矿、岩，辅助设备主要为推土机和洒水车等。汽车最大爬坡角度为29%，汽车最小转弯半径为≤8.5m。在运输道路两侧设置了限速标志及“运输道路、减速慢行”等安全警示标志，工作平台和靠近露天边坡道路处设置安全挡墙。

图2.4-11  运输道路照片

采场防排水

（1）设计情况

矿区南部境界90m水平以上均为山坡露天开采，北部57m以上为山坡露天采场，可自流排水。北部57m水平标高以下为深凹露天采场，采用机械排水方式排水。57m水平以下部分的降水采用机械排水方式排出。遇超过设计防洪频率的洪水时，允许最低一个台阶临时淹没，淹没前应撤出一切人员和重要设备。排水方式采用露天采场坑底移动泵站集中上排系统，泵站设置在坑底集水坑附近，随采场工作面的下降而下降，集水坑尺寸为20m×10m×10m（长×宽×深）。

矿山未来服务期在开采时，日常露天采坑涌水量（Q1）+汇入采坑水量（Q2）+降水渗入水量（Q3）之和约367m3/d，雨季时短期最大水量可达28787m3/d。

设计利用坑底处现有250DL(R)432-60×2型水泵3台，水泵主要工作参数为：流量Q=504m3/h，扬程H=150m，电动机型号Y355M1-4，电机功率N=220kw。正常涌水时，1台工作，1台备用，1台检修。当出现最大涌水时，3台工作，满足排水要求。

排水管路敷设Ф273×6.5无缝钢管2条，管路敷设至固定帮，通过运输道路时采取埋地措施并增加防冻措施。

（2）建设情况

露天采场上部为山坡露天开采，进入57m水平以下为凹陷采坑，现状坑底标高为-10m，在坑底设置一处集水坑，尺寸为20m×10m×10m（长×宽×深）。并在坑底布置3台250DL(R)432-60×2型水泵进行排水，排水管路为2条Ф273×6.5的无缝钢管。

矿山于2024年11月27日委托中矿检测（辽宁）有限公司对露天采场内的3台水泵进行检测，并出具合格的《检测报告》，检测结果表示各项参数符合相关检验规范的要求。

图2.4-12  排水管路

图2.4-13  水泵铭牌

供配电

（1）设计情况

矿山电源引自地区附近的10kv供电线路上。矿山供电负荷属于二类负荷，要求供电系统安全较为可靠，采用单回路供电系统。采用一台三相四线制变压器。

矿山主要采掘设备和柴油空压机为柴油机驱动，矿山除了采场水泵、照明以外无用电设备，用电引自杆式变压器。采场选择S11-600/10 10/0.4kV 500kVA变压器一台，位置设在采场附近，供水泵、照明、维修等用电，另设容量为单项变压器供照明用电。采场水泵采用380V电压，照明用电采用220V电压，由架空线送到用电点。该变压器满足生产需要。矿山用电设备必须设完善的控制保护功能的设备，并且要100%的监控和受控。

（2）建设情况

矿区主供电源引自当地10kV变电所接入，采用架空线路接入矿区变电所内的1台变压器。利用矿区一台500kVA变压器为露天矿区排水、照明、维修供电。

在架空进线处及架空线路的引上引下处，设置阀型避雷器。低压配电系统的接地形式，采用TN-C系统。各用电单位、变压器的中性点接地，高压设备的保护接地，低压设备的接地保护，其接地电阻值均不大于4Ω。

通讯系统

（1）设计情况

为了保障通讯畅通、及时，矿区通讯依靠工人随身携带的移动通讯设备，在生产调度、信息传达等方面可以发挥灵活作用。另外应在矿区范围内布置扩声器，在爆破警戒时，利用扩声器向外传播警戒信息。

（2）建设情况

矿区范围内各通讯网络已覆盖整个矿区，矿山工作人员通讯主要采用个人移动电话，露天采场现场和个人也均配置对讲机进行通讯联络，同时，矿区设置了扩声器，以便爆破前用以播报爆破警戒信息。

个人安全防护

（1）设计情况

生产单位应按照《工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范》、《个体防护装备选用规范》和《劳动防护用品配备标准（试行）》等国家法律法规的规定为劳动者提供劳动防护用品。矿山必须建立安全生产责任险等保险制度，为职工购买工伤保险。采矿作业人员在生产过程中受到的击打、伤害、高处坠落是生产过程中容易发生的事故。所以在保证各生产设备和设施的正常运转的同时，必须加强对工人的个体防护。此外还应加强安全管理和安全培训，提高工人的操作水平和整体素质，减少事故的发生。

（2）建设情况

矿山按照《个体防护装备选用规范》和《劳动防护用品配备标准（试行）》的标准，为作业人员配备了相应的工作服、安全帽、手套、口罩等劳保用品，并在日常工作中督促员工在上班期间正确佩戴，检查企业内业资料，有相应的劳保产品购买发票及其发放记录，为在职职工缴纳了安全生产责任险和工伤保险。

安全标志

（1）设计情况

根据《矿山安全标志》和《安全标志及使用导则》，充分利用红（禁止、危险）、黄（警告、注意）、蓝（指令、遵守）、绿（通行、安全）四种传递安全信息的安全色，正确使用安全色，使人员能够迅速发现或分辨安全标志，及时得到提醒，以防止事故、危害的发生。安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四类：

1、禁止标志：表示不准或制止人们的某种行动。

2、警告标志：使人们注意可能发生的危险。

3、指令标志：表示必须遵守，用来强制或限制人们的行为。

4、提示标志：示意目标地点或方向。

（2）建设情况

矿山设置了比较齐全的安全警示标志，露天采场台阶设置有“注意滚石伤人”，运输道路设置有“下坡道路、减速慢行”、“前方弯道、注意安全”和“15km/h限速”等交通安全警示标志，露天采场边界设置有彩旗和界桩等警示标志，现场警示标志设置较完善，可以发挥安全警示作用。

图2.4-14  安全标志

安全管理

（1）企业证照

通过现场检查确认，该矿山的《营业执照》（有效期限1998年06月30日至长期）和《采矿许可证》（有效期限2022年6月19日至2025年12月19日）均在有效期限内，其证照符合安全验收要求。

（2）安全生产管理机构

矿山成立了安全科，任命了贺青富为安全科长，韩庆星、周金来为安全员。并任命了代显帅为注册安全工程师。

（3）技术管理机构

矿山成立了技术科，任命了张哲为采矿工程师，唐浩为地质工程师，王晓辰为机电工程师。

（4）管理人员资格

矿山主要负责人（罗锦）、安全管理人员（贺青富、韩庆星、周金来）已经过培训并考试合格，均持证上岗且在有效期内。

（5）特种作业人员资格

矿山水泵工（唐鹏程、胡强），电工（张志壮、贾宏浩），焊工（王勇、冯维维）已经过培训并考试合格，均持特种作业人员操作证上岗且在有效期内。

（6）人员安全教育与培训

矿山制定了安全教育培训计划，进行了安全培训及考试，对新录用的职工进行了安全知识培训，建立了职工安全教育档案，并对职工进行了考试。经过现场检查有关材料，企业具备安全教育培训试卷、考试成绩单、签到表等材料。

（7）安全生产责任制、安全生产管理制度、操作规程

海城市荣富耐火材料有限公司，制定了全员安全生产责任制包括主要负责人生产责任制、安全负责人安全生产责任制、技术部门安全生产责任制、办公室安全生产责任制、铲车司机岗位责任制、挖掘机司机岗位责任制、水泵工岗位责任制、维修工岗位责任制等全员安全生产责任制。制定了隐患排查治理制度、安全生产教育培训制度、安全生产事故管理制度、安全费用提取管理、爆破管理管理制度、劳动管理制度等安全管理制度。制定了挖掘机司机安全操作规程、装载机司机安全操作规程、自卸式汽车驾驶员安全操作规程、电气焊工安全操作规程、维修工安全操作规程等安全操作规程。

（6）事故应急预案

海城市荣富耐火材料有限公司，已编制了《海城市荣富耐火材料有限公司生产安全事故应急预案》，该应急预案已于2023年8月16日在海城市应急管理局进行备案（备案编号：210381-2023-0084）。海城市荣富耐火材料有限公司，严格按照有关文件要求进行应急预案演练和应急物资的更新完善工作。

海城市荣富耐火材料有限公司与周边矿山海城市远东矿业有限公司，签订了《安全互保协议》，两企业建立联合救援队，组织救援人员，配备救援器材、建立救援联系方式，共同担负应急救援责任。

（7）安全检查及现场管理

海城市荣富耐火材料有限公司，定期对露天采场进行安全检查，现场施工及作业有专职安全员进行安全管理，具有较完善的安全内业材料。

安全设施投入

海城市荣富耐火材料有限公司，在2024年安全设施实际投入费用为92.3万元，目前已全部投入使用，用于安全设施设备、劳保及培训费用等投入。安全设施投入一览表（详见表2.4-7）。

表2.4-7   矿山建设情况安全设施投资表

| 序号 | 费用大类 | 使用明细 | 费用(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完善、改造和 维护安全防护、 检测 、设备、设施支出 | ①矿山道路挡墙、路排洪沟等防护、防滑设施 | 2.6 |
|  |  | ②安全警示标识及安全宣传标语等购买、制作安装、维修、维护 | 5.2 |
|  |  | ③特种设备、大型施工机械、支架等检测、检验，设备维修养护 | 4.8 |
| 2 | 应急救援器材、设备和现场作业人员 安全防护用品支出 | ①各种应急救援设备及器材，急救药箱及器材 | 10.2 |
|  |  | ②安全帽、安全带、手套、雨衣、雨鞋等现场作业人员安全防护用品 | 4.2 |
|  |  | ③其他专门为应急救援所需而准备的物资、设备工具 | 2.2 |
| 3 | 安全检查与 评价支出 | ①日常安全生产检查、评估 | 12.3 |
|  |  | ②聘请专家参与安全检查和评估 | 6.2 |
| 4 | 安全技能培训及进行应急救援演练支出 | ①安全员和特种作业人员的安全教育培训、复训 | 5.2 |
|  |  | ②内部组织的安全技术、知识培训教育 | 4.6 |
|  |  | ③组织应急救援演练 | 5.2 |
| 5 | 其他与安全 成产直接 相关的 支出 | ①召开安全生产专题会议等相关活动 | 5.5 |
|  |  | ②举办安全生产为主题的知识竞赛、技能比赛等等活动 | 5.6 |
|  |  | ③安全经验交流、现场观摩 | 3.5 |
|  |  | ④购置、编印安全生产制度、书籍、刊物、影像等资料 | 4.8 |
|  |  | ⑤安全生产奖励费用：发给专职安全员工资以外的安全目标考核奖励，安全生产工作先进的个人、集体的奖励 | 5.0 |
| 6 | 保险 | 为从业人员缴纳工伤保险 | 1.9 |
|  |  | 为从业人员缴纳意外保险、安全生产责任保险 | 3.3 |
| 安全生产费用总额 |  |  | 92.3 |

施工及监理概况

海城市荣富耐火材料有限公司镁矿（菱镁石、滑石）露天矿山建设项目，于2023年4月开始施工建设，竣工日期为2025年2月。项目建设单位为海城市荣富耐火材料有限公司；施工单位为辽宁泓远建设有限公司，资质证书编号为D321175827，资质等级：矿山工程施工总承包叁级；项目监理单位为吉林东北亚国际工程技术集团有限公司，资质证书编号为E122001599，资质等级：矿山工程监理甲级。

海城市荣富耐火材料有限公司镁矿（菱镁石、滑石）露天矿山建设项目，按照相关法律法规、标准规范和设计要求，进行了施工建设，监理部门严格按照国家法律、法规、安全设施设计及施工图的要求，对施工单位的整个施工过程进行了全方位的监理，各项记录完整，企业资料齐全，并出具了《竣工报告》和《监理报告》，工程施工进度和监理控制情况良好。

试运行概况

取得设计批复后，矿山按照设计批准的基建工程进行施工，2025年2月竣工，施工阶段进度完成时间及基建工程如下。

（1）施工准备阶段：2023年4月～2023年5月；

（2）测量、放线、定位：2023年6月～2023年7月；

（3）运输道路：2023年8月～2024年2月；

（4）工作台阶施工：2024年3月～2024年12月；

（5）其他配套工程：2025年1月～2025年2月。

基建工程主要包括剥离台阶和工作台阶及运输道路，计划基建期为18个月，根据现场实际地质条件、疫情影响等因素影响，海城市荣富耐火材料有限公司申请基建延期并最终完成基建工程，最终实际工期22个月。基建工程量具体为：

（1）整修矿山道路（含路边沟），并布置运输道路至+110m、+100m水平，工程量约7.2万m³，约合21.6万t；

（2）将北采场南帮、西端帮+110m以上第四系及风化层全部剥离，形成+110m安全平台，工程量约12.4万m³，约合37.2万t；

（3）将露天采场+100m以上水平各帮坡推至设计最终境界，并在+100m水平形成穿孔作业平台，工程量约10.5万m³，约合31.5万t；

（4）形成+80m铲装作业平台，工程量约8.5万m³，约合25.5万t；

（5）在运输道路沿线布置警示标志、指示标志等安全设施；

（6）在矿区周边靠帮处设置边界警戒带。

基建期工程量为115.8万t，基建工程完成后获得开拓矿岩量26.5万t，备采矿量29.1万t。第二年达产，达产规模为年产矿石量30.5万t。

工程竣工后，矿山于2025年2月20日随即进入试生产阶段，试生产一个月至2025年3月22日结束。试运转期间各系统情况如下：

（1）穿孔爆破

矿区北部露天采矿场总出入沟设在57m水平标高，露天采场在57m水平以上为山坡露天，在57m水平标高以下为深凹露天，矿山现状共形成2个生产台阶，分别为+110m生产台阶和+100m生产台阶，在采区+80m水平形成工作平台。采场选用KQL-100B型潜孔钻机穿孔作业，配1台XRHS666空压机供风。

试运行期间，露天采场穿孔作业运行正常，穿孔设备工况良好。

（2）爆破

矿山企业与海城市聚威爆破有限公司签订了爆破施工合同，海城市聚威爆破有限公司负责露天开采建设项目爆破工程相关事宜。

试运行期间爆破作业运行正常，无任何生产安全事故。

（3）运输

矿山运输道路利用矿区原有道路，折返式布置至+110m生产平台，矿区内行车路面宽度双车道8m，支线单车道4.5m，运输道路最大纵坡小于8%，最小曲线半径为15m。现有运输设备为20t自卸汽车运矿、岩。

试运行期间，运输系统运行正常，露天采场运输道路可以满足汽车的安全运输要求。

（4）排水系统

露天采场上部为山坡露天开采，进入57m水平以下为凹陷采坑，现状坑底标高为-10m，在坑底设置一处集水坑，尺寸为20m×10m×10m（长×宽×深）。并在坑底布置3台250DL(R)432-60×2型水泵进行排水，排水能力满足要求。

试运行期间，矿山排水系统运行正常。

（5）供电系统

矿区主供电源引自当地10kV变电所接入，采用架空线路接入矿区变电所内的1台变压器。利用矿区一台500kVA变压器为露天矿区排水、照明、维修供电。

试运行期间，设备运行工况良好。

（6）安全管理

矿山基建期内完成的开拓运输系统及地表配套的安全设施均已建成并投产，企业已建立了比较完善的安全管理体系。在安全管理上，矿山已建立健全与贯彻执行了全员安全生产责任制；设置了矿山专职安全管理人员，安全管理人员对该矿山的安全生产工作负责，各级负责人对分管部门的安全生产工作负责，技术负责人对其安全技术工作负责；各级领导和安全员了解国家的安全生产方针、政策、法规、规章制度等，熟悉安全管理方法，掌握基本的矿山安全技术知识和所管辖范围的各工种安全操作规程；企业已严格按照有关规定的要求，提取了安全措施费用，以保持日常安全投入；为改善企业劳动条件，购买了劳动防护用品，防止伤亡事故和职业病；矿山生产时制定了年度生产计划，每天均有安全生产管理人员对现场进行勘察，并及时作出调整；按期召开安全会议，进行安全教育培训，以班组为单位，采取班前会的形式进行安全教育，并根据厂部安排，进行全员安全教育。

试运行期间，矿山安全管理体系运转正常，未发生任何生产安全事故，试运行工况良好。

安全设施概况

表2.7-1安全设施统计表

| 基 本 安 全 设 施 | 1露天采场 | （1）安全平台宽度6m，清扫平台宽度8m，台阶高度10m，并段后20m，最小工作平台宽度30m。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | （2）运输道路为双车道宽度为8m，单车道宽度4.5m，最大坡度小于8%，最小转弯半径15m。 |
|  |  | （3）车挡断面为等腰梯形，顶部宽0.5m，底部宽度1.1m，高度0.7m，废石堆砌。 |
|  |  | （4）工作台阶坡面角为65°，最终边坡角46-53°。 |
|  |  | （5）爆破安全距离300m警戒线。 |
|  | 2防排水 | 现采场为露天山坡开采，采用自流排水方式，运输道路设置排水沟，遇暴雨时停止生产，撤离人员及设备。 |
|  | 3供、配电设施 | 矿区主供电源引自当地10kV变电所，采用架空线路至矿区变电所。 矿区变电所利用矿区原有一台型号S9-315/10的变压器为露天矿区照明供电。 |
|  | 4排土场 | 矿山不设置性排土场。矿山已与鞍山君畅建筑工程有限公司签订废石废渣清运协议书，剥离物少量用于维护修缮挡墙及运输道路，其余均外卖。 |
|  | 5通讯系统 | 主要负责人、安全员等重要岗位人员各配备1台移动电话和对讲机。在办公室至少应配备1台固定电话，保证与外界联系。 |
| 专 项 安 全 设 施 | 1露天采场 | 注意滚石伤人，注意安全，下坡道路、减速慢行，前方弯道，15km限速，当心触电等标志，边界围栏及警示旗，接矿平台安全挡墙，避炮棚。 |
|  | 2汽车运输 | 运输线路的安全警示、挡车设施、错车道。 |
|  | 3供配电 | （1）配备绝缘杆、绝缘鞋、绝缘手套。 |
|  |  | （2）所有带电设备接地处理。 |
|  |  | （3）防触电、禁止靠近等标志。 |
|  | 4矿山应急救援器材及设备 | 灭火器、急救箱、安全帽、安全绳、手套、口罩等。 |
|  | 5个人安全防护用品 | 劳保服、安全帽、手套、口罩、绝缘鞋、绝缘手套、安全绳、耳塞等。 |
|  | 6安全标志 | 矿山电气、交通、安全等安全警示标志、标语。 |

安全设施符合性评价

安全设施“三同时”程序单元

根据《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）及金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表，采用安全检查表法，对海城市荣富耐火材料有限公司镁矿（菱镁石、滑石）露天矿山建设项目，程序符合性进行检查，对该项目安全设施“三同时”程序及实施情况的合法性进行评价。

建设项目“三同时”程序符合性评价

评价组使用安全检查表法，对该项目安全设施“三同时”程序进行安全分析、评价（见表3.1-1）。

表3.1-1程序符合性检查表

| 序 号 | 检查 内容 | 检查依据 | 检查方法 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业 执照 | 《公司法》 | 现场查阅材料 | 2023年10月17日，取得海城市市场监督管理局颁布的营业执照，企业营业执照（统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXXXXX） | 符合 |
| 2 | 采矿 许可证 | 《矿产资源法》 | 现场查阅材料 | 2022年10月25日，取得辽宁省自然资源厅颁布的《采矿许可证》（证号：CXXXXXXXXXXXXXXXXX），有效期为2022年6月19日至2025年12月19日，有效期限：叁年零陆个月。 | 符合 |
| 3 | 安全 预评价 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》 | 现场查阅材料 | 辽宁力康职业卫生与安全技术咨询服务有限公司于2023年1月提交的《海城市荣富耐火材料有限公司菱镁石、滑石矿山露天开采建设项目安全预评价报告》，预评价单位具备非金属矿山行业评价资质APJ-(辽)-009。 | 符合 |
| 4 | 安全设施设计 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》 | 现场查阅材料 | 2023年1月，沈阳嘉纳工程技术有限公司编制了《海城市荣富耐火材料有限公司镁矿（菱镁石、滑石）露天矿山建设项目安全设施设计》，安全设施设计经过海城市应急管理局组织评审，且在2023年3月30日取得海城市应急管理局颁发的《安全设施设计审查批复》。 | 符合 |
| 5 | 安全 设施 验收 评价 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》 | 现场查阅材料 | 2025年2月，由辽宁诺诚安全科技有限公司编制安全设施验收评价报告，验收评价单位资质证书编号：APJ-（辽）-021，验收评价单位具备金属非金属矿山行业评价资质。 | 符合 |
| 6 | 施工 单位 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》 | 现场查阅材料 | 施工单位为辽宁泓远建设有限公司，具有矿山工程资质、具有有效的《安全生产许可证》。安全设施与主体工程同时施工，符合《安全设施设计》。工程结束后，绘制竣工图并编写施工《竣工报告》。 建筑业企业资质证书编号：D321175827，资质类别及等级：矿山工程施工总承包叁级。 | 符合 |
| 7 | 监理 单位 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》 | 现场查阅材料 | 工程监理单位为吉林东北亚国际工程技术集团有限公司，具备矿山工程监理资质，工程结束后编写施工《监理报告》。证书编号：E122001599；业务范围：矿山工程监理甲级。 | 符合 |
| 8 | 试运行 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》 | 现场查阅材料 | 该项目进行了30天试生产运行，在试生产运行期间，企业根据试生产的实际情况，进行了自查，并编制了自查及试运行报告。 | 符合 |

评价单元小结：

该项目具有合法资质、核准批复文件、《初步设计》、《安全设施设计》、《竣工报告》及《监理报告》，项目完工及试运行情况良好，编制单位合法合规。通过对该项目的建设程序符合性进行检查，该项目的建设程序符合国家有关法律、法规、标准和规范的规定和要求。

露天采场单元

根据《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）和金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表，评价组采用检查表法，对该矿山露天采场进行符合性检查、评价（见表3.2-1）。

表3.2-1露天采场符合性检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全平台宽度为6m。 | 《安全设施设计》 | 现场检查 | 安全平台宽度6m | 符合 |
| 2 | 清扫平台宽度为8m。 | 《安全设施设计》 | 现场检查 | 清扫平台宽度8m | 符合 |
| 3 | 工作台阶高10m，并段后20m。 | 《安全设施设计》 | 现场检查 | +100m工作台阶高10m | 符合 |
| 4 | 最小工作平台宽度为30m。 | 《安全设施设计》 | 现场检查 | +80m水平形成工作平台宽度大于30m | 符合 |
| 5 | 台阶坡面角为65°。 | 《安全设施设计》 | 现场检查 | 生产台阶坡面角65° | 符合 |
| 6 | 最终边坡角为46-53°。 | 《安全设施设计》 | 现场检查 | 阶段边坡角为53° | 符合 |
| 7 | 爆破采用控制爆破，减轻上部作业对安全层的影响。 | 《安全设施设计》 | 现场检查 | 爆破采用控制爆破 | 符合 |
| 8 | 露天采场所设的边界安全护栏 | 《安全设施设计》 | 现场检查 | 采场设置有边界安全护栏 | 符合 |
| 9 | 设立滚石挡墙 | 《安全设施设计》 | 现场检查 | 在110m水平设置滚石挡墙，尺寸：1.5m×2m×2.5m，80m长 | 符合 |
| 10 | 应保持设备撤离退路畅通，确保发生险情时能及时将设备撤离至安全地带。 | 《安全设施设计》 | 现场检查 | 通行路线顺畅 | 符合 |

表3.2-2穿孔爆破安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜孔钻机应使用湿式凿岩，作业人员应佩戴防尘口罩。 | 《安全设施设计》 | 现场检查 | 钻孔作业人员配备防尘口罩。 | 符合 |
| 2 | 民爆公司负责编制《爆破设计》，采用逐孔起爆等控制爆破方法。 | 《安全设施设计》 | 现场检查 | 制定了爆破作业安全规程。规程以规定相应的内容，并严格按照此规定执行。 | 符合 |
| 3 | 为保证爆破作业安全，在采场附近合适位置设置可移动式避炮棚。 | 《安全设施设计》 | 现场检查 | 露天采场现场已设置，避炮棚采用钢板制作。 | 符合 |
| 4 | 本项目爆破危险距离为背坡方向+200m、顺坡方向300m。爆破前应将潜孔钻机、挖掘机、装载机、自卸汽车等移动设备开到安全地点，起爆前应将采场内、临时办公室和机修间等无关人员及采场内设备全部撤出，并在爆破警戒线处挂上“爆破危险区，禁止通行”的标志；做好安全警戒工作，爆破期间严禁车辆及人员进入爆破警戒线内。 | 《安全设施设计》 | 现场检查 | 矿山圈定了爆破警戒（300m），设置了安全警示标志，爆破时撤离至安全地点。 爆破作业由爆破公司实施，配置有警示旗、报警器、警戒带。 | 符合 |
| 5 | 爆破作业必须严格执行国家有关民用爆炸物品和爆破作业的安全规定，由取得爆破作业人员资格证书的专职爆破员进行爆破作业，设置爆破警戒范围。 | 《安全设施设计》 | 查阅资料 现场检查 | 民爆公司具有爆破资质，海城市聚威爆破有限公司，资质号：2100001300223，有效期至2025年6月2日 | 符合 |
| 6 | 严格爆破器材的使用管理，当日剩余的爆破器材必须清点返回民爆公司保管，严禁乱放、乱扔、私存和转让他人。 | 《安全设施设计》 | 现场检查 | 民爆公司负责爆破器材的统一管理，按照制度执行。 | 符合 |

表3.2-3铲装作业安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铲装矿石时，严禁超载。 | 《安全设施设计》 | 现场检查 | 未见超载现象。 | 符合 |
| 2 | 采掘设备运转时，禁止人员对其转动部分进行检修、注油和清扫。 | 《安全设施设计》 | 现场检查 | 禁止人员对其转动部分进行检修、注油和清扫。 | 符合 |
| 3 | 挖掘机的停留、挖掘作业等，严格执行挖掘机的安全操作规程。 | 《安全设施设计》 | 现场检查 | 严格执行挖掘机的安全操作规程。 | 符合 |
| 4 | 挖掘机工作时，其平衡装置外型的垂直投影到阶段坡底的水平距离，应不小于1m。 | 《安全设施设计》 | 现场检查 | 平衡装置外型的垂直投影到阶段坡底的水平距离不小于1m。 | 符合 |
| 5 | 装车时，禁止检查、维护车辆；驾驶员不得离开驾驶室，并不得将头和手臂伸出驾驶室外。 | 《安全设施设计》 | 现场检查 | 按规定操作执行。 | 符合 |
| 6 | 禁止采用溜车方式发动车辆，下坡行驶严禁空档滑行。在坡道上停车时，司机不能离开，必须使用停车制动，并采取安全措施。 | 《安全设施设计》 | 现场检查 | 按规定操作执行。 | 符合 |
| 7 | 铲装作业时，防止铲装设备发生高处坠落。 | 《安全设施设计》 | 现场检查 | 按规定操作执行。 | 符合 |
| 8 | 为保证装车安全，卸矿时铲斗不得从汽车驾驶室上方转过，铲斗下张放矿时其斗尖应保证高于车厢内矿面1.0m以上，对正常尺寸大块不得装于车厢侧邦一侧，对超尺寸大块不得装车。 | 《安全设施设计》 | 现场检查 | 现场检查符合要求。 | 符合 |

边坡稳定性分析与评价：

2024年6月，沈阳一方正和工程技术咨询有限公司编制《海城市荣富耐火材料有限公司菱镁矿边坡稳定性评价报告》，根据赤平投影图对岩层和节理裂隙产状与坡面的关系分析，以及对边坡稳定性计算分析，可以得出如下结论：

北侧为岩质边坡，边坡裸露岩石为菱镁大理岩和白云石大理岩。坡面与岩层面倾向一致，但岩层倾角大于边坡倾角，属于较稳定结构，但是内部存在有一组破碎带，推测为层间破碎，经计算分析，假设存在最大荷载情况下沿该层间破碎带滑动的稳定系数为19.546，边坡整体处于稳定状态。

评价单元小结：

通过用安全检查表对该矿山采场单元进行了24项的检查，全部符合要求。检查结果表明，海城市荣富耐火材料有限公司镁矿（菱镁石、滑石）露天矿山建设项目露天采场单元符合设计要求，满足安全生产条件。

矿岩运输系统单元

根据《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表，评价组使用安全检查表法，对该项目矿岩运输系统进行符合性评价（见表3.3-1）。

表3.3-1矿岩运输符合性安全检查表

| 序号 | 检查 内容 | 检查 依据 | 检查方法 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运输道路道路等级为三级，采用双车道，根据《厂矿道路设计规范》的要求，双车道道路宽度8m，单车道4.5m，道路最大限坡8%。 | 《安全设施设计》 | 现场检查 | 矿区内运输道路采用三级道路，碎石铺路，双车道道路宽度8m，单车道4.5m，最大纵坡坡度8%。 | 符合 |
| 2 | 矿区运输道路应设置道路安全警示标志，主要包括（限速、禁止超车等），在道路外侧应设置挡墙。 | 《安全设施设计》 | 现场检查 | 矿山设置了“下坡道路、减速慢行”和“15km限速”等警示标志，道路外坡设置挡车墙 | 符合 |
| 3 | 车辆在矿区道路上宜中速行驶，弯道和坡道应限速行驶，转弯处严禁超车。 | 《安全设施设计》 | 现场检查 | 车辆在运输道路居中缓慢行驶。 | 符合 |
| 4 | 装车时，禁止检查、维护车辆；驾驶员不得离开驾驶室，并不得将头和手臂伸出驾驶室外。 | 《安全设施设计》 | 现场检查 | 装车时，驾驶员不离开车辆，头手不伸出窗外，不检查车辆。 | 符合 |
| 5 | 装矿平台要有足够的调车场地，并在边坡处设置挡车墙。 | 《安全设施设计》 | 现场检查 | 装矿平台宽度30m，边坡底部设置顶部宽0.5m，底部宽度1.1m，高度0.7m，废石堆砌的挡车墙。 | 符合 |
| 6 | 禁止采用溜车方式发动车辆，下坡行驶严禁空档滑行。在坡道上停车时，司机不能离开，必须使用停车制动，并采取安全措施。 | 《安全设施设计》 | 现场检查 | 按规定操作执行。 | 符合 |

评价单元小结

对该矿山矿岩运输单元进行了6项检查，全部符合要求。检查结果表明，海城市荣富耐火材料有限公司镁矿（菱镁石、滑石）露天矿山建设项目矿岩运输单元符合设计要求，满足安全生产条件。

采场防排水系统单元

对采场防排水单元采用安全检查表法进行评价，检查结果详见下表3.4-1。

表3.4-1 防排水单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿区北部57m以上为山坡露天采场，可自流排水。北部57m水平标高以下为深凹露天采场，采用机械排水方式排水。 | 《安全设施设计》 | 矿山北部57m标高以上为山坡露天开采，57m标高以下为深凹露天采场，在-10m标高设有3台250DL（R）432-60×2型水泵，排水管路为两条273×6.5mm无缝钢管。 | 符合 要求 |
| 2 | 泵站设置在坑底集水池附近，随采场工作面的下降而下降。集水池尺寸为20m×10m×10m（长×宽×深）。 | 《安全设施设计》 | 在坑底设置一处集水坑，尺寸为20m×10m×10m。 | 符合 要求 |
| 3 | 受洪水威胁的露天采场应设置地面防洪工程 | 《金属非金属矿山安全规程》 （GB 16423- 2020）5.7.1.4条 | 采场不受洪水倒灌的影响 | 符合 要求 |

评价单元小结：

对该矿山采场防排水单元进行了3项检查，全部符合要求。检查结果表明，海城市荣富耐火材料有限公司镁矿（菱镁石、滑石）露天矿山建设项目采场防排水单元符合设计要求，满足安全生产条件。

供配电与通讯系统

供配电与通讯系统符合性评价

根据《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）及金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表，评价组采用检查表法，对该矿山供配电与通讯系统单元，进行符合性评价（见表3.5-1）。

表3.5-1供配电及通讯系统符合性检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山电源、线路、地面。 | 《安全设施设计》 | 现场检查 | 矿区主供电源引自当地10kV变电所，采用架空线路至矿区变电所。 矿区变电所利用矿区原有一台型号S11-600/10 10/0.4kV 500kVA的变压器为露天矿区照明供电。 | 符合 |
| 2 | 通信联络系统。 | 《安全设施设计》 | 现场检查 | 矿区为中国移动、中国电信和中国联通网络覆盖区，通信极为方便。 | 符合 |
| 3 | 信号系统。 | 《安全设施设计》 | 现场检查 | 矿区为中国移动、中国电信和中国联通网络覆盖区，通信极为方便。 | 符合 |

评价单元小结：

对该矿山供配电单元进行了3项检查，全部符合要求。检查结果表明，海城市荣富耐火材料有限公司镁矿（菱镁石、滑石）露天矿山建设项目矿山供配电系统单元符合设计要求，满足安全生产条件。

总平面布置

工业场地子单元

（1）工业场地符合性评价

根据《安全设施设计》、《工业企业设计卫生标准》等规范，采用安全检查表法，对矿山工业场地进行符合性评价。

本节针对安全设施设计提出的安全对策措施，对该项目工业场地子单元符合性进行检查、评价（见表3.6-1）。

表3.6-1总平面布置安全有效性检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法 | 建设情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总平面布置应节约集约用地，提高土地利用率。布置时并应符合下列要求： 1.应按企业规模和功能分区，合理地确定通道宽度；2.厂区功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整；3.功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。 | GB50187-2012 第5.1.2条 | 现场检查 | 矿区东侧山下布置工业广场，按功能需求布置办公室、机修间等。 | 符合 |
| 2 | 总平面布置，应充分利用地形、地势、工程地质及水文地质条件，布置建筑物、构筑物和有关设施，应减少土（石）方工程量和基础工程费用，并应符合下列要求： 当厂区地形坡度较大时，建筑物、构筑物的长轴宜顺等高线布置。 | GB50187-2012 第5.1.5条 | 现场检查 | 矿山各构筑物布置合理，设计时充分考虑了地形条件。 | 符合 |
| 3 | 总平面布置应采取防止高温、有害气体、烟、雾、粉尘、强烈振动和高噪声对周围环境和人身安全的危害的安全保障措施，并应符合现行国家有关工业企业卫生设计标准的规定。 | GB50187-2012 第5.1.7条 | 现场检查 | 矿山主要产尘点均为露天布置，通过配备防尘口罩来保障人身安全。 | 符合 |
| 4 | 产生高温、有害气体、烟、雾、粉尘的生产设施，应布置在厂区全年最小频率风向的上风侧且地势开阔、通风条件良好的地段，并不应采用封闭式或半封闭式的布置形式。产生高温的生产设施的长轴，宜与夏季盛行风向垂直或呈不小于45°交角布置。 | GB50187-2012 第5.2.3条 | 现场检查 | 矿山主要产尘部位为采场、运矿道路、矿石加工厂，均布置在通风良好地段。 | 符合 |
| 5 | 矿山用电铲、钎凿设备等检修设施，宜靠近露天采矿场或井（硐）口布置，并应有必要的露天检修和备件堆放场地。 | GB50187-2012 第5.4.7条 | 现场检查 | 工业场地进行简单的维修。 | 符合 |
| 6 | 对于逸散粉尘的生产过程，应对产尘设备采区密闭措施；设置适宜的局部排风除尘设施对尘源进行控制；生产工艺和粉尘性质可采取湿式作业的，应采取湿法抑尘。当湿式作业仍不能满足卫生要求时，应采用其他通风、除尘方式。 | GBZ1-2010 第6.1.1.3条 | 现场检查 | 矿山产生粉尘主要是穿孔、爆破、铲装、运输等作业，钻孔采取干式作业配备捕尘装置，对爆堆、运输道路洒水降尘，粉尘影响在矿区范围内。 | 符合 |

评价单元小结：

对该项目的总平面布置通过检查表的6项检查中，均符合要求。检查结果表明，海城市荣富耐火材料有限公司镁矿（菱镁石、滑石）露天矿山建设项目总平面布置符合设计要求，能够满足安全生产条件。

建（构）筑物防火

（1）建（构）筑物防火符合性评价

根据《安全设施设计》，采用安全检查表法，对矿山建（构）筑物防火，进行符合性安全检查、评价（见表3.6-2）。

表3.6-2安全设施设计提出的措施落实情况检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法 | 建设情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业建筑厂房等，其生产类别为戊类，厂房的耐火等级按二级设计，每个厂房可作为一个防火分区进行设计。 | 《安全设施设计》 | 现场检查 | 矿山电气室、破碎站均设置了消防灭火器，并有道路联通。 | 符合 |
| 2 | 工作场地定点放置灭火装置。 | 《安全设施设计》 | 现场检查 | 配备了消防灭火器，并满足要求。 | 符合 |

评价单元小结：

通过对矿山防灭火单元用安全检查表法进行了2项检查，均符合安全要求。检查结果表明，海城市荣富耐火材料有限公司镁矿（菱镁石、滑石）露天矿山建设项目防灭火单元符合设计要求，能够保证矿山安全生产条件。

个人安全防护

个人安全防护符合性安全检查表

根据《安全设施设计》，评价组采用安全检查表法，对该项目个人防护设施，进行符合性检查、评价（见表3.7-1）。

表3.7-1  个人防护符合性安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法 | 建设情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山企业是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 《安全设施设计》 | 查阅资料 | 给职工定期发放劳动防护用品，并严格监督其劳动保护用品的使用。 | 符合 |
| 2 | 矿山应当安排用于配备劳动防护用品的专项经费。 | 《安全设施设计》 | 查阅资料 | 按要求提取安全生产费用用于购买劳动防护用品等。 | 符合 |
| 3 | 矿山不得以货币或者其他物品替代应当按规定配备的劳动防护用品。 | 《安全设施设计》 | 查阅资料 | 劳动用品发放均有发放表。 | 符合 |
| 4 | 矿山为从业人员提供的劳动防护用品，必须符合国家标准或者行业标准，不得超过使用期限。 | 《安全设施设计》 | 查阅资料 | 劳保用品符合要求。 | 符合 |
| 5 | 矿山应当督促、教育从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。 | 《安全设施设计》 | 现场检查 | 矿山制定劳动防护用品使用制度，按制度佩戴。发放的劳动用品有安全帽、工作服、劳保鞋等劳动保护用品。 | 符合 |
| 6 | 矿山应当建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度。 | 《安全设施设计》 | 查阅资料 | 矿山制定劳动防护用品制度。 | 符合 |
| 7 | 矿山不得采购和使用无安全标志的特种劳动防护用品；购买的特种劳动防护用品须经本单位的安全生产技术部门或者管理人员检查验收。 | 《安全设施设计》 | 查阅资料、现场检查 | 现场检查，购买的防护用品有有合格证和安全标志。 | 符合 |
| 8 | 从业人员在作业过程中，必须按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品；未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业。 | 《安全设施设计》 | 查阅资料、现场检查 | 矿山制定劳动防护用品使用制度，按制度佩戴。 | 符合 |
| 9 | 防尘措施：对破碎操作工应发放相应的劳动防护用品。 | 《安全设施设计》 | 查阅资料、现场检查 | 对采剥、运输作业等岗位发放防尘口罩。 | 符合 |
| 10 | 矿山为从业人员配备了安全帽、防尘口罩、手套等个人劳动防护用品，并督促从业人员正确使用。 | 《安全设施设计》 | 现场检查 | 矿山制定劳动防护用品管理制度，按要求监督佩戴。 | 符合 |
| 11 | 根据国家的规定按工种给工人及时发放个人防护用品、劳保津贴，并设置保健站等福利设施，定期为工人检查身体以确保工人的健康。实施轮班制作业，按周实行倒班制，维护劳动者的生活习惯。制定设备操作规程，保证设备和人员的安全。 | 《安全设施设计》 | 现场检查 | 定期发放劳动防护用品，制定合理的作业制度，保证劳动者定期组织职工体检。 | 符合 |

评价单元小结：

通过对个人安全防护单元的11项检查中，均符合要求。检查结果表明，海城市荣富耐火材料有限公司镁矿（菱镁石、滑石）露天矿山建设项目矿山个人安全防护单元符合设计要求，能够满足矿山安全生产条件。

安全标志

安全标志符合性安全检查表

根据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）、《安全设施设计》，评价组采用安全检查表法，对该项目安全标志单元，进行符合性评价（见表3.8-1）。

表3.8-1  安全标志符合性安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法 | 建设情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161要求的安全警示标志。 | 《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号） | 现场检查 | 矿山在采场、运输道路、工业场地、矿区边界等危险位置设置了相应的安全警示标志标语。 | 符合 |
| 2 | 矿区各危险区域均应设置安全警示标志。 | 《安全设施设计》 | 现场检查 | 设置了相应的安全警示标志。 | 符合 |
| 3 | 所设各类安全标志应牢固、醒目、易于识别，真正起到应有警示作用。 | 《安全设施设计》 | 现场检查 | 设置的标志牌为钢材底座，铁牌标识，牢固醒目。 | 符合 |

评价单元小结：

通过对安全标志单元的3项检查中，符合要求。检查结果表明，海城市荣富耐火材料有限公司镁矿（菱镁石、滑石）露天矿山建设项目安全标志单元符合设计要求，能够满足矿山安全生产条件。

安全管理

组织与制度

根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全设施设计》，评价组采用安全检查表法，对该项目矿山组织与制度单元，进行符合性检查、评价（见表3.9-1）。

表3.9-1 组织与制度符合性安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法 | 建设情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 查阅资料 | 设置了安全生产管理机构，配备了3名专职安全员，证书均在有效期内。 | 符合 |
| 2 | 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。建立安全生产教育和培训档案。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 查阅资料 | 进行了安全生产培育和培训，有部分的培训记录、考核记录和管理台帐。 | 符合 |
| 3 | 特种作业人员是否经有关业主主管部门考核合格，取得特种操作资格证书。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 查阅资料 | 矿山电工和焊工均具备特种作业人员操作证。 | 符合 |
| 4 | 检查内容：矿山企业是否建立健全以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责任制，健全完善安全目标管理、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度，以及各类安全技术规程、操作规程等。 | 《安全设施设计》 | 查阅资料 | 矿山制定了相应的安全生产制度。 | 符合 |
| 5 | 有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 查阅资料 | 按照规定提取和使用安全生产费用。设置了台账。 | 符合 |
| 6 | 生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 查阅资料 | 安全经费有劳动防护用品配备及安全生产培训费用。 | 符合 |

评价单元小结：

对该矿山的组织与制度单元用安全检查表法进行了6项检查，均符合安全要求，检查结果表明，海城市荣富耐火材料有限公司镁矿（菱镁石、滑石）露天矿山建设项目组织与制度单元符合设计要求，能够满足矿山安全生产条件。

安全管理运行

根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全设施设计》，评价组采用安全检查表法，对该项目矿山安全管理运行单元，进行符合性检查、评价（见表3.9-2）。

表3.9-2 安全管理运行符合性安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法 | 建设情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。 | 《安全设施设计》 | 现场检查 | 建立了隐患整改制度和隐患排查治理制度。 | 符合 |
| 2 | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志 | 《安全设施设计》 | 现场检查 | 矿山露天采场边坡、采场入口、运输道路等危险位置设置了相应的警示标志。 | 符合 |
| 3 | 矿山主要负责人应经常性督促、定期检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。 | 《安全设施设计》 | 现场检查 | 矿山主要负责人定期召开安全生产检查会议，定期对矿山安全生产工作进行检查。 | 符合 |
| 4 | 安全生产管理人员应当根据本单位的实际情况，对本单位生产状况进行经常性检查，对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案。 | 《安全设施设计》 | 现场检查 | 矿山安全员定期对矿山安全生产进行检查，检查出隐患及时处理或上报。 | 符合 |

评价单元小结：

对该矿山的安全运行管理单元用安全检查表法进行了4项检查，均符合安全要求，检查结果表明，海城市荣富耐火材料有限公司镁矿（菱镁石、滑石）露天矿山建设项目安全运行管理单元符合设计要求，能够满足矿山安全生产条件。

应急救援

根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全设施设计》，评价组采用安全检查表法，对该项目矿山应急救援单元，进行符合性检查、评价（见表3.9-3）。

表3.9-3  矿山应急救援符合性安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法 | 建设情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山企业应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。 | 《安全设施设计》 | 查阅资料 | 应急救援器材、设备和物资完善，保存良好，并定期对应急物资等进行维护保养。 | 符合 |
| 2 | 矿山设置事故应急救援组织机构。 | 《安全设施设计》 | 查阅资料 | 矿山以主要负责人为总指挥的成立应急救援组织机构。 | 符合 |
| 3 | 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接。 | 《安全设施设计》 | 查阅资料 | 建立了应急预案，且定期进应急演练。 | 符合 |
| 4 | 矿山应按国家相关法律、法规及有关行业标准，结合企业实际编制应急救援预案，制定事故现场处置方案，并到属地安监部门进行备案。 | 《安全设施设计》 | 查阅资料 | 矿山编制了综合应急预案、专项应急预案和处置方案，经过专家评审，在海城市应急管理局进行备案登记。 | 符合 |

评价单元小结：

对该矿山的应急救援单元用安全检查表法进行了4项检查，均符合安全要求，检查结果表明，海城市荣富耐火材料有限公司镁矿（菱镁石、滑石）露天矿山建设项目应急救援单元符合设计要求，能够满足矿山安全生产条件。

安全管理符合性评价

根据《安全设施设计》，评价组采用安全检查表法，对该项目矿山安全管理单元，进行符合性检查、评价（见表3.9-4）。

表3.9-4  安全管理符合性安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查方法 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产责任制、规章制度与操作规程 | 《安全设施设计》 | 查阅资料、现场检查 | 按照设计要求建立了安全生产责任制、规章制度和操作规程。 | 符合 |
| 2 | 档案类别 | 《安全设施设计》 | 查阅资料、现场检查 | 建立完善了安全管理档案，设计资料、竣工资料、监理资料齐全。 | 符合 |
| 3 | 教育培训 | 《安全设施设计》 | 查阅资料、现场检查 | 企业定期组织了安全教育培训，未经安全生产教育和培训合格的不上岗作业。有安全教育培训试卷等，见附件。 | 符合 |
| 4 | 安全管理机构 | 《安全设施设计》 | 查阅资料、现场检查 | 企业成立了成立了安全科，安全管理人员均持证上岗且证书均在有效期内。 | 符合 |
| 5 | 工伤保险 | 《安全设施设计》 | 查阅资料、现场检查 | 企业已缴纳了工伤保险并为职工投保了安全生产责任险。 | 符合 |
| 6 | 应急预案 | 《安全设施设计》 | 查阅资料、现场检查 | 企业编制了应急救援预案，并在灯塔市应急管理局进行备案，且定期进行应急演练。 | 符合 |
| 7 | 应急组织与设施 | 《安全设施设计》 | 查阅资料、现场检查 | 矿山成立了应急救援领导小组，明确了应急救援人员职责，配备了如必要的应急器材设备等。 | 符合 |

评价单元小结：

对该矿山的安全管理单元用安全检查表法进行了7项检查，均符合安全要求，检查结果表明，海城市荣富耐火材料有限公司镁矿（菱镁石、滑石）露天矿山建设项目安全管理单元符合设计要求，能够满足矿山安全生产条件。

重大事故隐患判定评价

根据国家安全监管总局关于印发《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》（矿安〔2022〕88号）和《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形》的通知规定，涉及金属非金属露天矿山重大事故隐患判定标准共有表3.10-1规定的十三项内容。

表3.10-1  金属非金属露天矿山重大事故隐患判定表

| 序号 | 检查内容 | 检查方法 | 事实记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下开采转露天开采前，未探明采空区和溶洞，或者未按设计处理对露天开采安全有威胁的采空区和溶洞。 | 现场 勘查 | 井下仅施工了部分开拓工程，未进行回采作业，井下未形成采空区 | 不构成重大事故隐患 |
| 2 | 使用国家明令禁止使用的设备、材料或者工艺。 | 现场 勘查 | 没有使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。 | 不构成重大事故隐患 |
| 3 | 未采用自上而下的开采顺序分台阶或者分层开采。 | 现场 勘查 | 采用自上而下分台阶方式开采。 | 不构成重大事故隐患 |
| 4 | 工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或者最终边坡台阶高度超过设计高度。 | 现场 勘查 | 符合设计要求。 | 不构成重大事故隐患 |
| 5 | 开采或者破坏设计要求保留的矿（岩）柱或者挂帮矿体。 | 现场 勘查 | 没有开采或破坏规定保留的矿柱。 | 不构成重大事故隐患 |
| 6 | 按有关国家标准或者行业标准对采场边坡、排土场边坡进行稳定性分析。 | 现场 勘查 | 进行了边坡稳定性分析。 | 不构成重大事故隐患 |
| 7 | 边坡存在下列情形之一的： 高度200米及以上的采场边坡未进行在线监测；高度200米及以上的排土场边坡未建立边坡稳定监测系统；关闭、破坏监测系统或者隐瞒、篡改、销毁其相关数据、信息。 | 现场 勘查 | 边坡高度小于+200m。 | 不构成重大事故隐患 |
| 8 | 边坡出现滑移现象，存在下列情形之一的：边坡出现横向及纵向放射状裂缝；坡体前缘坡脚处出现上隆（凸起）现象，后缘的裂缝急剧扩展；位移观测资料显示的水平位移量或者垂直位移量出现加速变化的趋势。 | 现场 勘查 | 边坡不存在滑移现象。 | 不构成重大事故隐患 |
| 9 | 运输道路坡度大于设计坡度10%以上。 | 现场 勘查 | 符合设计要求。 | 不构成重大事故隐患 |
| 10 | 凹陷露天矿山未按设计建设防洪、排洪设施。 | 现场 勘查 | 符合设计要求。 | 不构成重大事故隐患 |
| 11 | 排土场存在下列情形之一的： 在平均坡度大于1:5的地基上顺坡排土，未按设计采取安全措施；排土场总堆置高度2倍范围以内有人员密集场所，未按设计采取安全措施；山坡排土场周围未按设计修筑截、排水设施。 | 现场 勘查 | 不涉及。 | -------- |
| 12 | 露天采场未按设计设置安全平台和清扫平台。 | 现场 勘查 | 符合设计要求。 | 不构成重大事故隐患 |
| 13 | 擅自对在用排土场进行回采作业。 | 现场 勘查 | 不涉及。 | -------- |
| 14 | 办公区、生活区等人员集聚场所设在危崖、塌陷区、崩落区，或洪水、泥石流、滑坡等灾害威胁范围内。 | 现场 勘查 | 办公区、生活区地质结构稳定。 | 不构成重大事故隐患 |
| 15 | 遇极端天气露天矿山未及时停止作业、撤出现场作业人员。 | 现场 勘查 | 极端天气立即撤人，停止作业。 | 不构成重大事故隐患 |

评价单元小结：

对该矿山的重大事故隐患判定标准单元用安全检查表法进行了15项检查，除2项不涉及项以外，均符合安全要求，检查结果表明，海城市荣富耐火材料有限公司镁矿（菱镁石、滑石）露天矿山建设项目重大事故隐患判定标准单元符合设计要求，能够满足矿山安全生产条件。

安全对策措施建议

- 矿山应严格按照《海城市荣富耐火材料有限公司镁矿（菱镁石、滑石）露天矿山建设项目安全设施设计》的要求进行开采作业，严格执行先剥离、后开采，自上而下分台阶开采，生产过程中的生产平台、安全平台、台阶高度及边坡角应满足设计要求。

- 在今后的开采过程中，矿山应加强管理，严格按照设计要求控制边坡参数，禁止超挖、掏采；禁止超设计规定的范围开采。

- 矿山应定期维护专用安全设施。

- 矿山临近厂房区域爆破时，应采用控制爆破，减少装药量，采用逐孔起爆技术，降低爆破对周边设施的影响，且每次爆破时都要进行单独设计，经审批后再实施爆破，确保证周边厂房安全。

- 对于严重受矿山生产活动影响厂房，必须按设计如期进行搬迁或拆除。

- 矿山应加强对露天采场边坡监测与检查，在边坡危险区域设置相应的安全警示标志；建立健全边坡安全管理和检查制度；每1年至少进行1次边坡稳定性分析；待边坡高度达到150m以上时，及时设置边坡在线监测设施。

- 矿山要定期检查运输道路，及时清理边坡浮石，保证运输道路的安全。

- 矿山要注意凹陷处的排水工作，修缮采场内的排水沟，将积水导流至坑底集水池，然后由水泵集中进行排水。

- 结合国家最新法律法规文件要求，有序开展提高负责人、安全管理人员和工作人员的学历、技能、职称等工作。

- 定期组织全体从业人员学习培训安全知识和技能，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，提高职工安全生产与危险防范的能力。

- 矿山严格按照设计进行开采，对于接近最终边坡位置时，要进行控制爆破，严格落实安全对策措施。

评价结论

安全设施验收评价综述

依据国家相关法律、法规、规程和《安全设施设计》内容，对海城市荣富耐火材料有限公司镁矿（菱镁石、滑石）露天矿山建设项目的各个评价单元进行了直接、全面的符合性检查、评价，本次安全设施验收评价认定，其安全生产管理能够满足安全生产需要，该项目安全设施设计确定的设计方案合理，建设单位已按照安全设施设计设置了相应的安全设施，能够保证该项目的安全生产。

各评价单元评价结果

安全设施“三同时”程序单元

通过使用安全检查表，对荣富耐火菱镁、滑石矿的建设程序符合性，进行了8项检查，8项被检查内容全部符合国家有关法律、法规、标准、规范和设计要求。检查结果表明，该矿山建设项目安全设施“三同时”程序单元，符合安全生产要求。

露天采场单元

通过使用安全检查表，对荣富耐火菱镁、滑石矿的露天采场单元进行了24项检查，24项被检查内容全部符合国家有关法律、法规、标准、规范和设计要求。检查结果表明，该矿山露天采场单元，符合安全生产要求。

矿岩运输系统单元

通过使用安全检查表，对荣富耐火菱镁、滑石矿的矿岩运输系统单元进行了6项检查，6项被检查内容全部符合国家有关法律、法规、标准、规范和设计要求。检查结果表明，该矿山矿岩运输系统单元，符合安全生产要求。

采场防排水系统

通过用安全检查表对荣富耐火菱镁、滑石矿采场防排水系统单元进行了3项检查，被检查的3项内容全部符合国家有关法律、法规、标准、规范和设计要求。检查结果表明，该矿山防排水系统单元符合设计要求，满足安全生产条件。

供配电与通信单元

通过使用安全检查表，对荣富耐火菱镁、滑石矿的供配电与通讯系统进行了3项检查，被检查的3项内容全部符合国家有关法律、法规、标准、规范和设计要求。检查结果表明，该矿山供配电与通讯系统单元，符合安全生产要求。

总平面布置单元

通过使用安全检查表，对荣富耐火菱镁、滑石矿的总平面布置单元进行了8项检查，被检查的8项内容全部符合国家有关法律、法规、标准、规范和设计要求。检查结果表明，该矿山总平面布置单元，符合安全生产要求。

个人安全防护单元

通过使用安全检查表，对荣富耐火菱镁、滑石矿的个人安全防护单元进行了11项检查，被检查的11项内容全部符合国家有关法律、法规、标准、规范和设计要求。检查结果表明，该矿山个人安全防护单元，符合安全生产要求。

安全标志单元

通过使用安全检查表，对荣富耐火菱镁、滑石矿的安全标志单元进行了3项检查，被检查的3项内容全部符合国家有关法律、法规、标准、规范和设计要求。检查结果表明，该矿山安全标志单元，符合安全生产要求。

安全管理单元

通过使用安全检查表，对荣富耐火菱镁、滑石矿的安全生产管理单元进行了21项检查，被检查的21项内容全部符合国家有关法律、法规、标准、规范和设计要求。检查结果表明，该矿山安全生产管理单元，符合安全生产要求。

重大事故隐患判定单元

通过使用安全检查表，对荣富耐火菱镁、滑石矿的重大事故隐患判定标准单元进行了15项检查，其中不涉及内容2项，其它13项内容均不符合重大事故隐患判定标准。因此，该项目不构成重大事故隐患。

安全总体评价结论

按照科学、严谨、客观、公正的原则，本着对工作高度负责的精神，依据国家及地方政府的相关法律、法规、文件及规范的规定，对照按照安监总管一〔2016〕14号文“关于金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的要求”，以设计的内容进行现场检查，共检查102项，其中否决项5项，全部符合要求，一般项97项，除2项不涉及项以外，其余全部符合要求，不符合率小于5%。海城市荣富耐火材料有限公司镁矿（菱镁石、滑石）露天矿山建设项目安全设施各项指标达到竣工验收条件，符合安全设施设计及国家有关法律法规、标准、规章及规范的要求，满足安全生产条件。本次安全设施验收评价认定：海城市荣富耐火材料有限公司镁矿（菱镁石、滑石）露天矿山建设项目符合《安全设施设计》要求，具备竣工验收条件。

附件

- 营业执照；

- 采矿许可证；

- 建设项目备案证明；

- 施工单位营业执照、建筑业企业资质证书和安全生产许可证；

- 监理单位营业执照、工程监理资质证书和负责人证件；

- 安全设施设计审查批复；

- 《关于任命矿山主要负责人的通知》（海荣富发[2024] 10 号）；

- 《关于成立矿山安全科和任命安全员的通知》（海荣富发[2024]15号）；

- 主要负责人及安全生产管理人员证件；

- 《关于任命注册安全工程师的通知》（海荣富发[2024] 20号）及注册安全工程师证件；

- 《关于成立生产技术科的通知》（海荣富发[2024] 18 号）及技术工程师毕业证书；

- 特种作业人员证书；

- 《关于发布安全生产岗位责任制的通知》（海荣富发[2024] 5号）；

- 安全生产责任制汇编；

- 《关于发布安全管理制度的通知》（海荣富发[2024] 6 号）；

- 安全生产管理制度汇编封面及目录；

- 《关于发布安全操作规程的通知》（海荣富发[2024] 7 号）；

- 安全技术操作规程汇编封面及目录；

- 《2024 年安全生产费用提取计划》、2024 年度安全技术措施费用落实使用台账、2024年安全技术措施费用落实发票；

- 社会保险缴费申报表；

- 安全生产责任保险、安全责任险修改回执单（增5人）；

- 《关于设置事故应急救援组织机构的通知》（海荣富发[2024] 21号）；

- 应急预案备案登记表；

- 应急演练方案及演练记录；

- 培训考试试卷；

- 劳保用品领取明细；

- 爆破施工合同；

- 爆破作业单位许可证；

- 水泵及空压机检测报告；

- 边坡稳定性评价报告封面及结论页；

- 试运行报告；

- 安全互保协议；

- 安全避炮协议书；

- 货场租赁协议；

- 废石、废渣清运协议书；

- 洪水位标高。

附图

- 地质地形图；

- 采场终了境界平面图；

- 露天开采现状总平面布置竣工图；

- 基建工程及排水系统平面图；

- 基建工程竣工剖面图；

- 采矿方法示意图；

- 供电系统竣工图。