本溪市溪湖区积磊鑫选矿厂尾矿库

闭库工程安全现状评价

（备案稿）

辽宁诺诚安全科技有限公司

资质证书编号：APJ-（辽）-021

2025 年 10 月 14  日

NCAP/KS-XZ-2025-026

本溪市溪湖区积磊鑫选矿厂尾矿库

闭库工程安全现状评价

（备案稿）

法定代表人：孙同辉

技术负责人：张廷辉

项目负责人：孙同辉

2025 年 10 月 14 日

（安全评价机构公章）

前言

本溪市溪湖区积磊鑫选矿厂位于本溪市溪湖区下堡二道沟，法定代表人：张雄华，公司主要经营范围：铁精粉加工、销售。

本溪市溪湖区积磊鑫选矿厂尾矿库（以下简称：该尾矿库）位于xx。

企业于 2006 年 11 月委托鞍钢集团矿业设计院编制《本溪市溪湖区积磊鑫选矿厂尾矿库初步设计》；于 2019 年 10 月委托本钢设计研究院有限责任公司编制《本溪市溪湖区积磊鑫选矿厂尾矿库整改初步设计》；于 2020年 7 月委托本钢设计研究院有限责任公司编制《本溪市溪湖区积磊鑫选矿厂尾矿库安全设施整改工程初期坝工程变更说明书》。本溪市溪湖区积磊鑫选矿厂为了解现状尾矿库的安全状况，并为后续尾矿库闭库设计工程提供依据，委托我公司对该尾矿库进行闭库工程安全现状评价。

xx，我公司评价组对该尾矿库进行实地勘察、测量和资料收集工作。在评价的基础上提出了相应的建议，最终得出了该项目的闭库工程安全现状评价结论，并于 2025 年 10 月编制完成了《本溪市溪湖区积磊鑫选矿厂尾矿库闭库工程安全现状评价》。

本闭库工程安全现状评价报告的格式和内容，按照《安全评价通则》 （AQ 8001-2007）以及《尾矿库安全规程》（GB 39496-2020）的要求确定。

在此，对评价过程中给予我公司评价组帮助和配合的各位领导、工程师、现场工作人员表示由衷的感谢！

目录

1 安全评价的目的、依据及范围与工作程序 	 1

1.1 安全评价的目的 	 1

1.2 安全评价的范围 	 1

1.3 安全评价的依据 	 1

1.4 安全评价的工作程序 	 7

2 评价项目概况 	 9

2.1 企业概况 	 9

2.2 自然环境概况 	 10

2.3 地质概况 	 11

2.4 尾矿库设计概况 	 14

2.5 尾矿库现状 	 20

3 主要危险、有害因素辨识及分析 	 32

3.1 主要危险因素辨识及分析 	 32

3.2 主要有害因素辨识及分析 	 38

4 评价单元划分与评价方法选择 	 40

4.1 评价单元划分 	 40

4.2 评价方法选择 	 40

4.3 各评价单元采用的评价方法 	 41

5 定性定量评价 	 42

5.1 周边环境单元 	 42

5.2 尾矿坝单元 	 43

5.3 防排洪系统单元 	 49

5.4 安全监测设施单元 	 51

5.5 辅助设施单元 	 52

5.6 安全管理单元 	 53

6.建议补充的安全对策措施 	 55

7.评价结论 	 57

7.1 安全现状综合评述 	 57

7.2 各评价单元评价结果 	57

7.3 总体评价结论 	 58

8.附件	 59

9. 附图 	 60

# 1 安全评价的目的、依据及范围与工作程序

# 1.1 安全评价的目的

安全评价的目的是贯彻“安全第一，预防为主，综合治理 ”方针，预防事故发生，保护企业的财产安全及人员的健康和生命安全。本次闭库工程安全现状评价的主要目的如下：

（1）排查尾矿库存在的安全隐患，针对存在的危险有害因素及隐患情况，提出合理安全对策措施。

（2）充分了解该尾矿库的运行情况，为后续该尾矿库闭库工程提供依据和技术支撑。

（3）为政府应急管理部门进行尾矿库安全监督、监察及闭库提供依据。

# 1.2 安全评价的范围

本次安全评价的范围包括：本溪市溪湖区积磊鑫选矿厂尾矿库基本安全设施、专用安全设施及安全管理，其中包括尾矿坝、排水设施、安全监测设施、辅助设施、周边环境、安全管理，回水系统不在本次评价范围之内。

# 1.3 安全评价的依据

### 1.3.1 法律

#### 1.3.1.1 法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第 22号公布，1989 年 12 月 26  日施行；根据中华人民共和国主席令第 9 号修正， 2015 年 1 月 1  日施行）；

（2）《中华人民共和国水土保持法》（中华人民共和国主席令第 49号公布，1991 年 6 月 29  日施行；根据中华人民共和国主席令第 39 号第二次修正，2011 年 3 月 1  日施行）；

（3）《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第 65

辽宁诺诚安全科技有限公司                    1

号公布，1993 年 5 月 1  日施行；根据中华人民共和国主席令第 18 号修正， 2009 年 8 月 27  日施行）；

（4）《中华人民共和国防洪法》（中华人民共和国主席令第 88 号公布，1998 年 1 月 1  日施行；根据中华人民共和国主席令第 48 号第三次修正，2016 年 7 月 2  日施行）；

（5）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第 4 号公布， 1998 年 9 月 1  日施行；根据中华人民共和国主席令第 81 号第二次修正， 2021 年 4 月 29  日施行）；

（6）《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第60 号公布，2002 年 5 月 1  日施行；根据中华人民共和国主席令第 24 号第四次修正，2018 年 12 月 29  日施行）；

（7）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第 70号公布，2002 年 11 月 1  日施行；根据中华人民共和国主席令第 88 号第三次修正，2021 年 9 月 1  日施行）；

（8）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69 号公布，2007 年 11 月 1  日施行；中华人民共和国主席令[2024]25 号

, 2024 年 6 月 28  日修订通过）。

#### 1.3. 1.2 行政法规

（1）《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（原劳动部令第 4 号， 1996 年 10 月 30  日施行）；

（2）《工伤保险条例》（中华人民共和国主席令第 375 号，中华人民共和国主席令第 586 号修正，2011 年 1 月 1  日施行）；

（3）《安全生产许可证条例》（国务院令第 653 号，2014 年 7 月 29日施行）；

（4）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号，国家安全生产监督管理总局令第 77 号修订，2015 年 5 月 1  日施行）；

（5）《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国主席令第 708 号， 2019 年 4 月 1  日施行）。

#### 1.3. 1.3 部门规章

（1）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》 （国发[2010]23 号，2010 年 7 月 19  日施行）；

（2）《关于进一步加强尾矿库监督管理工作的指导意见》（国家安全监管总局、国家发展改革委、工业和信息化部、国土资源部、环境保护部，安监总管[2012]32 号，2012 年 3 月 12  日施行）；

（3）《尾矿库安全监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第38 号；国家安全生产监督管理总局令第 78 号修正，2015 年 7 月 1  日施行）；

（4）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第 20 号；根据国家安全监管总局令第 78 号修正，2015 年 7月 1 日施行；应急部公告[2018]12 号进行修整）；

（5）《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全生产监督管理总局第 75 号令，2015 年 7 月 1  日施行）；

（6）《生产安全事故应急预案管理办法》（2016 年 6 月 3  日，国家安全生产监督管理总局令第 88 号公布；根据 2019 年 7 月 11  日应急管理部令第 2 号《应急管理部关于修改<生产安全事故应急预案管理办法> 的决定》修正，2019 年 9 月 1  日施行）；

（7）《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步加强非煤矿山企业特种作业人员管理的通知》（辽安监管[2016]29 号，2016 年 8 月 16  日施行）；

（8）《辽宁省安全生产条例》（2017 年 1 月 10  日，辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过；2020 年 3 月 30   日，辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第十七次会议第一次修正；2022 年 4月 21 日，辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议第二次修正）；

（9）《用人单位劳动防护用品管理规范（2018 修改）》（安监总厅安健[2018]3 号，2018 年 1 月 15  日施行）；

（10）《关于印发防范化解尾矿库安全风险工作方案的通知》（应急[2020]15 号，2020 年 2 月 21  日施行）；

（11）《国家矿山安全监察局关于全面深入开展非煤地下矿山和尾矿库安全生产大排查的通知》（矿安[2021]10 号，2021 年 3 月 5  日施行）；

（12）《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见> 的通知》（矿安[2022]4 号，2022 年 2 月 8  日施行）；

（13）《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准> 的通知》（矿安[2022]88 号，2022 年 9 月 1  日施行）；

（14） 《财政部、应急部关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法> 的通知》（财资[2022]136 号，2022 年 12 月 13  日施行）；

（15）《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻< 中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见> 的通知》（安委办[2023]7 号）；

（16）《国家矿山安全监察局关于印发< 防范非煤矿山典型多发事故六十条措施> 的通知》（矿安[2023]124 号，2023 年 9 月 12  日施行）；

（17）《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形> 的通知》（矿安[2024]41 号，2024 年 4 月 23 日施行）；

（18）《国务院安全生产委员会印发<关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施> 的通知》（安委[2024]1 号）；

（19）《国家矿山安全监察局关于做好尾矿库隐蔽工程专项检查等汛期安全生产工作的通知》（矿安[2024]6 号）；

（20）《国家矿山安全监察局关于<进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作> 的通知》（矿安[2024]70 号）；

（21）《国家矿山安全监察局关于印发<“学铁规、明责任、硬落实、保安全 ”专项活动方案> 的通知》（矿安[2024]72 号）；

（22）《国家矿山安全监察局关于加强汛期矿山安全防范工作的通知》 （矿安[2024]75 号）。

#### 1.3.1.4 地方政府规章

（1）《辽宁省应急管理厅印发高危行业安全生产责任保险实施方案》 （辽宁省应急管理厅）；

（2）《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》（辽安监非煤[2018]29 号）；

（3）《辽宁省安全生产委员会印发<辽宁省关于进一步加强矿山安全生产工作的若干措施> 的通知》（辽安委[2024]11 号）。

### 1.3.2 标准规范

（1）《岩土工程勘察规范[2009 年版]》（GB 50021-2001）；

（2）《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）；

（3）《建筑抗震设计规范（附条文说明）》(GB 50011-2010[2024 年版])；

（4）《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）；

（5）《构筑物抗震设计规范》（GB 50191-2012）；

（6）《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）；

（7）《尾矿设施施工及验收规范》（GB 50864-2013）；

（8）《防洪标准》（GB 50201-2014）；

（9）《尾矿库在线安全监测系统工程技术规范》（GB 51108-2015）；

（10）《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）；

（11）《尾矿库安全规程》（GB 39496-2020）；

（12）《 一般 工业 固 体废 物贮存 和 填 埋 污 染控 制 标 准 》 （ GB

18599-2020）；

（13）《厂矿道路设计规范》（GBJ 22-1987）；

（14）《土工合成材料应用技术规范》（GB/T 50290-2014）；

（15）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》 （GB/T 29639-2020）；

（16）《安全评价通则》（AQ 8001-2007）；

（17）《尾矿库安全监测技术规范》（AQ 2030-2010）；

（18）《水工混凝土结构设计规范》（SL 191-2008）；

（19）《碾压式土石坝设计规范》（SL 274-2020）；

（20）《碾压式土石坝施工规范》（DL/T 5129-2013）；

（21）《水电工程水工建筑物抗震设计规范》（行业标准第一号修改单，NB 35047-2015/XG1-2021）；

（22）《非煤矿山建设项目安全设施设计编写提纲 第 6 部分：尾矿库

闭库项目安全设施设计编写提纲》（KA/T 20.6-2024）。

### 1.3.3 建设项目技术资料

（1）本溪市溪湖区积磊鑫选矿厂和辽宁诺诚安全科技有限公司双方签订的安全评价技术服务合同；

（2）《本溪市溪湖区积磊鑫选矿厂尾矿库初步设计》（鞍钢集团矿业设计院，2006 年 11 月）；

（3）《本溪市溪湖区积磊鑫选矿厂尾矿库岩土工程勘察报告》（辽宁有色勘察研究院，2012 年 5 月）；

（4）《本溪市溪湖区积磊鑫选矿厂尾矿库整改初步设计》（本钢设计

研究院有限责任公司，2019 年 10 月）；

（5）《本溪市溪湖区积磊鑫选矿厂尾矿库安全设施整改设计》（本钢设计研究院有限责任公司，2019 年 10 月）。

（6）《本溪市溪湖区积磊鑫选矿厂尾矿库安全设施整改工程初期坝工程变更说明书》（本钢设计研究院有限责任公司，2020 年 7 月）；

（7）《本溪市溪湖区积磊鑫选矿厂尾矿库现状安全性复核报告》（中图设计有限公司，2023 年 9 月）；

（8）《本溪市溪湖区积磊鑫选矿厂尾矿库排洪构筑物质量检测》（沈

阳北方建筑材料试验有限责任公司，2024 年 5 月）；

（9）本溪市溪湖区积磊鑫选矿厂提供的其他有关书面资料、文件和数据。

# 1.4  安全评价的工作程序

本次安全评价的程序主要包括：前期准备；危险、有害因素辨识与分析；划分评价单元；选择评价方法；进行定性、定量评价；提出相应安全对策措施及建议；确定评价结论；编制安全现状评价报告。具体的安全现状评价工作程序如图 1.4-1 所示：

前期准备

辨识与分析危险、有害因素

划分评价单元

选择评价方法

定性、定量评价

提出安全对策措施及建议

做出评价结论

编制安全现状评价报告

图 1.4-1  安全现状评价工作程序

# 2 评价项目概况

# 2.1 企业概况

### 2.1.1 企业简介

本溪市溪湖区积磊鑫选矿厂位于本溪市溪湖区下堡二道沟；性质：个人独资企业 ； 法定代表人 ： 张雄华 ； 统一社会信用代码 ： 91210503768347917T；注册时间：2005 年 1 月 12  日；注册资本：680 万元；经营范围：铁精粉加工、销售。

本溪市溪湖区积磊鑫选矿厂于 2006 年 11 月委托鞍钢集团矿业设计院编制《本溪市溪湖区积磊鑫选矿厂尾矿库初步设计》；于 2019 年 10 月委托本钢设计研究院编制《本溪市溪湖区积磊鑫选矿厂尾矿库整改初步设计》；于 2020 年 7 月委托本钢设计研究院有限责任公司编制《本溪市溪湖区积磊鑫选矿厂尾矿库安全设施整改工程初期坝工程变更说明书》，企业按照整改设计对该尾矿库进行施工改造。

Xx

该尾矿库使用多年，现因资源有限，企业已停产并计划将该尾矿库进行闭库处理。

### 2.1.2 地理位置及交通

本溪市溪湖区积磊鑫选矿厂位于xx，行政区划隶属于辽宁省本溪市溪湖区。

该尾矿库位于xx。

尾矿库中心坐标：xx。

图 2. 1-1  交通位置图

# 2.2 自然环境概况

### 2.2.1 地形地貌

该尾矿库库址所在区域地貌类型属剥蚀残山，微地貌单元属山间谷地，地形起伏较大，最高海拔 450m ，相对高差 230m 。区内植被一般，第四季覆盖较薄。库区地处山间谷地内，谷内较为平坦开阔，库区纵向平均坡度约 11%。

### 2.2.2 气象条件

该区属北温带半湿润大陆性气候，冬季严寒、干燥，夏季温热、多雨，四季分明。年平均气温为 7.8℃ , 极端最高气温 37.3℃ , 极端最低气温-33.5℃。年太阳辐射 125.4 kcal/cm，全年日照射时数为 2381.6 小时。雨量比较充足，年平均降水量 793.7mm，年最大降雨量 1157.3mm ，日最大降雨量 109mm。其中一半集中在七、八月份。年平均最大相对湿度 62% 。年平均降雪天数10.9 天，最大积雪厚度 33cm 。年平均风速 2.5m/s ，年最大风速 12.6m/s ，最大风速 16.3m/s ，全年主导风向东风。本溪地区标准冻结深度为 1.2m。

区内有细河、太子河通过，太子河是辽宁省较大河流之一，为辽河水系重要的支流，发源于新宾县大红石碰子，流经本溪、鞍山、辽阳三市，至三岔河与浑河汇入大辽河，蜿蜒南下至营口入渤海，干流全长为 363km，流域面积 13493km²。太子河上现已建有观音阁、蔓窝、汤河三座大型水库。境内太子河水面宽度，平水期 100-200m ，洪水期 300-1500m，河道安全泄洪量 6000m³/s ，相应水深 5-10m。

### 2.2.3 地震效应

根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)  规定，本地区抗震设防烈度为6 度，设计基本地震加速度值为0.05g，地震动反应谱特征周期0.35s。根据《建筑抗震设计规范》 (GB 50011-2010)  第 4.31 条规定，可不对该尾矿坝进行地震液化判别。

### 2.2.4 不良地质作用

经现场工程地质调查、收集资料，库区植被发育，其两岸未发现滑坡、崩塌、泥石流等其他不良地质作用。

# 2.3 地质概况

### 2.3.1  地层岩性构成及其分布

尾矿库的地层由天然地层、尾矿堆积物及人工堆积层构成，天然地层、人工堆积层较为简单，尾矿堆积物构成及分布较复杂。

（1）人工堆积层

①素填土(坝坡及坝顶覆盖层)：灰褐色，稍湿，稍密，主要由碎石土、粘性土及尾矿砂堆积压实而成。

①1 素填土(初期坝体):灰色，稍密-中密(表层松散)，主要由块石、碎石、砂砾石等堆积碾压而成。

①2素填土(初期坝下游覆盖层):灰色，稍密-中密，主要由碎石、砂砾石堆积而成；

（2）尾矿堆积物

根据试验室颗粒分析实验结果表明，该尾矿库的尾矿堆积物主要由尾中砂、尾细砂、尾粉砂及尾粉质粘土组成，其特征及分布情况描述如下：

②尾细砂：灰色、灰褐色，潮湿-饱和，稍密，局部见尾中砂薄层。剖面 1-1 钻孔揭露厚度为 2-4m ，平均厚度为 3m ，该层下部呈连续层状分布②1 尾中砂，分布在 ZK104#和 ZK105#钻孔，厚度一般在 2-6m ，平均厚度约为 4m，上部呈连续层状分布②2 尾粉砂，分布在 ZK104#和 ZK105#钻孔，厚度一般在 6.5-7m，平均厚度约为 6.8m。剖面 2-2'钻孔揭露厚度为4-21.2m，平均厚度为 11.9m ，层内夹②2 尾粉砂及②3尾粉质粘土，均呈透镜体状，

②2尾粉砂分布在 ZK205#钻孔，层顶埋深为 5m，层底埋深为 9m，②3尾粉质粘土分布在 ZK205#钻孔，层顶埋深为 0m ，层底埋深为 3m ，剖面 3-3 钻孔揭露厚度为 8-12.9m，平均厚度为 8.9m，层内夹②3尾粉质粘土，可塑、呈透镜体状，分布在 ZK304#钻孔，层顶埋深为 12m ，层底埋深为 14m。

③尾粉砂：灰色，饱和，稍密，局部中密，局部夹尾细砂薄层。剖面1-1'钻孔揭露厚度为 14.4-19. 1m，平均厚度为 16.9m，层内夹③2尾粉质粘土，可塑、呈透镜体状，分布在 ZK104#和 ZK105#钻孔，层顶埋深为 24-30m，

层底埋深为 26.0-33.6m；剖面 2-2'钻孔揭露厚度为 2-14m，平均厚度为 6.7m，层内夹③1尾细砂及③2尾粉质粘土，均呈透镜体状，③1尾细砂分布在

ZK203#、ZK204#钻孔，层顶埋深为 29m和 35m，层底埋深为 33.2m 和 33.3m；

③2尾粉质粘土分布在 ZK205#钻孔，层顶埋深为 17m 和 27m，层底埋深为19m 和 30.9m；剖面 3-3 钻孔揭露厚度为 4-11.5m ，平均厚度为 7.2m。

从以上尾矿分布特点可知，总体上尾矿堆积物的分布呈有规律的韵律分布特点，但是由于尾矿浓度、排矿速度、放矿周期、放矿位置和方式的差异，浸润线不断变化、库内微地形的影响，造成较多的夹层，增加了尾矿堆积物分布的复杂性。该尾矿库中，库内微地形对尾矿堆积物的分布起着一定的控制作用。

天然地层

④全风化花岗岩：黄褐色，结构及构造已破坏，岩芯呈土状及碎片状。该层连续分布，钻探揭露厚度为 0.9-5.0m ，平均厚度为 2.43m 。表层分布有薄层④1 表土，主要成分为粉质粘土混碎石，富含腐殖质及植物根系，层厚一般为 0.5m。

⑤强风化花岗岩：黄褐色，中粗粒结构，块状构造，主要矿物为长石、石英等，节理裂隙发育，岩芯呈碎块状。该层连续分布，钻探揭露厚度为

0.9-2.6m。

从以上可以看出，主轴剖面和辅助剖面所揭露尾矿堆积层整体上分布韵律一致，总体上尾矿沉积次序为尾细砂、尾粉砂基本符合上粗下细的分布规律，但是由于上游法排放尾矿造成的尾矿分布的复杂性以及地形等条件的影响，局部有所差别。

### 2.3.2 水文地质条件

勘察期间采取到地下水样 2 件，进行水质分析，根据《岩土工程勘察规范[2009 年版]》(GB 50021-2001)第 12.2 条判定，该水对混凝土结构有微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋有微腐蚀性。

### 2.3.3 不良地质作用

经现场工程地质调查、收集资料，库区植被发育，其两岸未发现滑坡、崩塌、泥石流等其他不良地质作用。

# 2.4 尾矿库设计概况

企业于 2019 年 10 月委托本钢设计研究院有限责任公司《本溪市溪湖区积磊鑫选矿厂尾矿库整改初步设计》；于 2020 年 7 月委托本钢设计研究院有限责任公司编制《本溪市溪湖区积磊鑫选矿厂尾矿库安全设施整改工程初期坝工程变更说明书》。

### 2.4.1 尾矿坝

#### 2.4.1.1 初期坝

xx。

#### 2.4.1.1 堆积坝设计

xx。

#### 2.4.1.3 滩面整治设计

xx。

#### 2.4.1.4 坝肩、坝面排水明沟

xx。

#### 2.4.1.5 排渗设计

xx。

### 2.4.2  排洪系统

#### 2.4.2.1 新建排洪系统

xx。

### 2.4.3 后期放矿设计

xx。

### 2.4.4 尾矿库观测设施

xx。

# 2.5 尾矿库现状

### 2.5.1 库址与周边环境

xx。

2.5-1  尾矿库卫星图

### 2.5.2 库容、等别及建设标准

xx。

表 2.5-1  尾矿库防洪标准

| 尾矿库各使用期等别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洪水重现期（年） | 1000-5000 或 PMF | 500-1000 | 200-500 | 100-200 | 100 |

注：PMF  为可能最大洪水

表 2.5-2    尾矿库等别表

| 等别 | 全库容 V×104m3 | 坝高 H（m） |
| --- | --- | --- |
| 一 | V≥50000 | H≥200 |
| 二 | 10000≤V＜50000 | 100≤H＜200 |
| 三 | 1000≤V＜10000 | 60≤H＜100 |
| 四 | 100≤V＜1000 | 30≤H＜60 |
| 五 | V＜100 | H＜30 |

### 2.5.3 尾矿坝

依据企业提供的实测图纸及评价人员现场勘察，尾矿库具体情况如下：

xx

图 2.5-4  坡脚块石压坡

图 2.5-5  现状堆积坝及干滩

### 2.5.4 排洪系统

xx。

图 2.5-6  排水斜槽

### 2.5.5 安全监测设施

Xx

见图 2.5-7  在线监测设施

图 2.5-8  视频监测设施

图 2.5-9  干滩标尺

### 2.5.6 辅助设施

图 2.5-10  道路

### 2.5.7 安全标志

xx。

### 2.5.8 个人安全防护

企业按照《个体防护装备配备规范 第 4 部分： 非煤矿山》 （GB 39800.4-2020）要求，根据尾矿库的实际情况为其工作人员配备对讲机、工作服、安全帽、照明矿灯、防水雨鞋、帆布手套、劳保鞋等安全防护用品。

### 2.5.9 企业安全生产管理

xx

# 3 主要危险、有害因素辨识及分析

尾矿库是矿山生产过程中，可能导致人员伤亡、财产损失的不安全因素，属于危险源之一。尾矿库的危害不只涉及企业内部，亦涉及尾矿库周围环境。一旦溃坝将会对其下游的工业、民用建筑、公路、输电线路、农田及其它建、构筑物造成巨大危害，甚至导致人员伤亡、财产损失，后果是非常严重的。国内外尾矿库事故案例类型繁多，有：坝体失稳、洪水漫顶、因地震造成坝体液化、渗流造成管涌、坝基过度沉陷等。随着现代科学技术的发展，通过对尾矿库已发生事故进行科学的分析和总结，制定安全标准和对策措施，进行综合比较和评价，来预防事故的发生。为使对危险、有害因素的辨识与分析全面、清晰和条理化，采取按生产过程危险和有害因素分类对其致害原因进行总结，并按导致事故的直接原因进行辨识和分析。

# 3. 1 主要危险因素辨识及分析

### 3.1.1 溃坝

造成尾矿库溃坝的因素有：

（1）坝体边坡过陡

过陡的坝体边坡往往增加尾矿坝边坡范围内的最危险滑动面上的滑动土体的下滑力，减小阻滑力，使得尾矿坝体的安全系数减小。

（2）坝体浸润线过高

过高的浸润线不仅导致滑动土体下滑力的增加，阻滑力的减小，同时还可导致坝体渗流破坏，严重的会造成尾矿溃坝。

（3）防洪能力不足

防洪能力不足将使库水位急剧升高，库区调洪能力有限加之泄洪能力不足，会直接造成洪水漫坝，使坝体决口。由于库水位增高也将使坝体浸润线升高，从坝坡溢出，引发坝体渗流形成管涌、流土，使坝体塌滑破坏。

（4）不良的尾矿性质及不规范的放矿方法

1）尾矿性质：尾矿颗粒粒度、矿物组成对尾矿坝抗剪强度有直接的影响，一般来说粗颗粒原生矿物的内摩擦角φ的数值比较高，强度高；细颗粒氧化黏土矿物内摩擦角φ的数值低，强度低。

2）放矿方法：采用不同的放矿方法，尾矿堆积坝附近的沉积滩的尾矿粒度的组成和坡度是不同的，堆积坝的基础强度和坝壳的强度以及尾矿库的调洪高度等都会受到一定的影响。

（5）不合理的坝体的几何参数及坝体结构

坝体的几何参数及坝体结构对尾矿坝的安全的影响主要体现在边坡和坝体的防、排渗处理上。对于尾矿堆积坝来说，合理的边坡、良好的坝体防排渗措施是坝体稳定性的基本保证。

（6）尾矿库排洪设施的破坏

尾矿库排洪设施的破坏导致尾矿外泄的事故在尾矿工程事故中也是比较常见的事故类型之一。其原因主要是排水设施强度低，不能满足承载要求，多是设计或施工中人为造成的。

（7）不良工程地质

不良的工程地质或工程地质不清，地基处理不到位，可能造成坝体不均匀沉陷，从而造成溃坝事故的发生，造成排水构筑物坍塌。

（8）施工质量不佳

没有按照设计规范施工，或施工质量达不到规范与设计要求，如坝体施工中清基不彻底，坝体密实度不均，筑坝材料不符合要求，反滤层铺设不当，坝体边坡比陡于设计值等。

（9）安全管理不善

尾矿库的日常管理工作主要包括尾矿排放、排水设施检查维护、监测设施观测及管理等，不当的管理维护工作皆可对尾矿库安全性带来不利影响。尾矿排放不当，库区无法形成设计所需的防洪库容，将导致洪水漫顶，严重时造成溃坝。排水设施维护不当发生淤堵、坍塌等事故，轻者导致漏

砂、严重时造其成泄流能力不足而发生溃坝事故。尾矿库监测设施未按规定进行观测，坝体等存在事故隐患未能及时修复。

### 3.1.2  洪水漫顶

造成洪水漫顶的因素有：

（1）设计防洪标准过低、洪水计算错误、尾矿库调洪计算有误、排水设施布置不当或尺寸不足导致设计泄洪能力不足。

（2）排水设施因施工质量不佳或后期维护管理不善造成堵塞、损坏，丧失部分或全部泄洪能力。

（3）库区水位控制不善，造成汛前库内水位过高。

（4）尾矿库放矿不当，未形成设计要求的沉积滩坡度或干滩长度，或形成严重的偏滩、扇形滩。

### 3.1.3  结构破坏

尾矿库排洪设施多为混凝土结构，结构受损、失事比例较高，应是排洪设施安全检查和维护的重点之一。按照国家工程结构可靠度设计统一标准，必须满足承载能力、正常使用、耐久性和坚固性四项功能要求。

混凝土建筑物病害的主要现象有三种：裂缝、渗漏和剥蚀。

（1）裂缝：裂缝对水工混凝土建筑物的危害程度不一，严重的裂缝不仅危害建筑物的整体性和稳定性，而且还会产生大量的漏水，使坝体及其他水工建筑物的安全运行受到严重威胁。另外，裂缝往往会引起其他病害的发生与发展，如渗漏溶蚀、环境水侵蚀、冻融破坏及钢筋锈蚀等。这些病害与裂缝形成恶性循环，会对水工混凝土建筑物的耐久性产生很大危害。

（2）渗漏：水工混凝土建筑物的主要任务是挡水、引水、输水和泄水，因此，渗漏也是水工混凝土建筑物常见的主要病害之一。渗漏会使建筑物内部产生较大的渗透压力和浮托力，甚至危及建筑物的稳定与安全；渗漏还会引发溶蚀、侵蚀、冻融、钢筋锈蚀、地基冻胀等病害，加速混凝土结构老化，缩短建筑物的使用寿命。

（3）剥蚀：水工混凝土产生剥蚀破坏是由于环境因素（包括水、气、温度、介质）与混凝土及其内部的水化产物、砂石骨料、掺合料、外加剂、钢筋相互之间产生一系列机械的、物理的、化学的复杂作用，从而形成大于混凝土抵抗能力（强度）的破坏应力所致。

排洪构筑物断裂造成大量泄漏，垮塌造成堵塞，排洪能力急剧下降，危及坝体安全。造成排洪系统结构破坏的因素有：

1）未进行设计或设计强度不足；

2）未按设计规范施工或施工质量不满足设计规范要求；

3）沿线地质条件不佳，地基处理不当；

4）出现不均匀或集中荷载。

### 3.1.4  渗流破坏

渗流破坏是尾矿坝中最常见的病险症状之一，尾矿水受重力作用，由高水位区向低水位区流动，水在尾矿坝体、坝肩和坝基土中的运动，称作尾矿坝的渗流。尾矿坝是一种散粒体堆筑的水工构筑物，当上游存在高势能水位时，坝体内必然形成复杂的渗流场。在渗流作用下，坝体有可能发生渗流破坏，严重时将导致溃坝。

渗流破坏主要有四种破坏形式，即管涌、流土、接触冲刷和接触冲砂。但无论何种形式引起的渗流破坏，导致尾矿坝溃决，总是表现为集中渗流，发展成管涌、流砂，冲刷周边通道不断坍塌、扩大，管涌无法控制而最终溃坝。当尾矿坝渗、漏水“跑浑 ”或下游坝面出现管涌、流土迹象时，应及时处理，以避免加剧渗流破坏。

渗流破坏的主要类型有：

（1）坝面局部管涌、流土、隆起、坍塌；

（2）后期坝下游坡面、沉积滩面或库水区出现陷坑；

（3）坝肩和岸坡接触处出现裂缝；

（4）坝体下游坡面或坝肩渗水量增加或渗透水浑浊；

（5）坝顶高不一致；

（6）坝底、坝基漏砂。

造成渗流破坏的因素有：

（1）筑坝未按设计要求施工，施工质量没达到设计要求；

（2）排渗、反滤层等重要措施设计不能满足渗流要求；

（3）排渗设施在运行过程中出现淤塞或局部破损；

（4）尾矿排放违规，方式不当；

（5）坝体沉降、裂缝或塌陷等形成集中渗流；

（6）干滩长度达不到要求、库内蓄水水位过高，造成坝面、坝坡渗流出逸，坝面出现沼泽化；

（7）管理不善，没有认真的经常性检查与观测，没能及时发现问题，及时采取措施，防止事故发生。

### 3.1.5  坝坡失稳

坝坡失稳造成滑坡，是尾矿坝的危险因素之一，较大规模的滑坡，往往是垮坝事故的前兆，即使是较小的滑坡也不能掉以轻心。有些滑坡时突然发生的，有的先由裂缝开始，如不及时处理，逐步扩大和蔓延，则可能造成垮坝重大事故。造成滑坡的主要因素有：

（1）为片面追求库容，尾矿坝边坡陡于设计值，坝体抗滑安全系数不足；

（2）勘察时未查明坝基有淤泥层或其他高压缩性软土层，设计时未采取适当措施；

（3）坝面维护不善，雨水冲刷拉沟，严重时会造成局部坝段滑坡；

（4）为增加蓄水量，提高库内水位，造成尾矿坝安全超高不足，降低坝体稳定性；

（5）尾矿坝坝顶安全超高、沉积干滩长度不满足规范要求；

### 3.1.6  严寒冰冻

地区低温导致堆积坝冻结，形成冻土。堆积坝冻土分为表层冻土和深层冻土，表层冻土指的是在当地最大冻土深度以上的冻土，深层冻土是指在浸润线以下（一般浸润线深度大于当地最大冻土深度）的冻土。冻土会造成冻结时冻胀、融化时土体融陷，进而给尾矿库安全带来一系列问题。

（1）坝体浸润线升高

表层冻土在春季或是气温较高的时候，因冻结的冰融化，而润湿原表层冻结层尾砂，导致表层较潮湿。深层冻土位于堆积坝内，为略向上游微倾的冰冻层，相当于不透水的隔水层，其上部来的渗流水流至此层时，受此冰冻层的阻隔，无法继续下渗，被迫转为水平渗流，直至此冰冻层下游侧边缘才能下渗，导致浸润线大幅提升。同时，由于深层冻土层隔水作用，不论是垂直排渗还是水平排渗，都因为受水平冰冻层隔水作用，很难形成垂直降水漏斗，降低排渗设施的排水效果，导致堆积坝浸润线升高。

（2）坝体稳定性降低

冻土层存在，提升了浸润线，必然会降低坝体稳定性。再者，深层冰冻层在坝坡附近时，可导致坝坡长期渗水沼泽化，冻土解冻可能出现流水甚至局部滑移。春暖来临时，表层冻土融化快，冰晶析水导致上部来水量大，而此时深层冻土融化慢且基本不透水，导致冻土上游水位上升快，渗透坡降增大，容易造成流土等渗流破坏，甚至导致坝体失稳。深层冻土因受地热传递而温度升高，同时在长期高压力下，深层冻土会融化，融化的冰冻层强度急剧降低，可能会导致坝体失稳。

（3）降低抗渗强度

尾砂冻结时，水分冻结成冰，导致体积膨胀，尾砂间空隙胀大。当冻土融化时，由于尾砂的渗透性差，水不能及时下渗，融化开始时，尾砂悬浮在水中，在水下渗后，尾砂空隙较大，呈松散状态，抗渗强度降低，甚至形成流土或管涌。

（4）破坏建构筑物

土体在冻结时由于土中水冻结成冰与周围迁移来的水冻结产生体积膨胀，土体冻胀会使排水管隆起、脱节甚至裂缝，排水管两侧冻胀不均匀时可使管线弯曲、偏斜。土体冻胀不均匀可导致排水设施偏斜甚至倒塌。冻土在融化时强度降低，会产生大的沉降变形，如果排水设施等构筑物基础在冻土层内，构筑物产生沉降变形，产生不均匀沉降会导致构筑物裂缝甚至破坏。

### 3.1.7  触电与雷击

尾矿库区的供电、照明等用电设施由于电线架设不当，绝缘老化、损坏，接地不良，用电设备短路、过载，人员操作不当以及雷电等原因，可能造成设备事故或触电、雷击事故。

### 3.1.8  淹溺

库区内存有一定量的尾矿水，作业人员在检查、维修、封堵排洪或回水设施设备时，有发生淹溺事故的可能；外来人员误入，亦可造成淹溺事故。

### 3.1.9 高处坠落

由于尾矿库设施和环境条件的特殊性，在尾矿库生产过程中，其巡查人员在坝顶及其坝坡面上从事尾矿库安全巡查，检查人员在坝顶、山坡等处进行巡查和检测工作时，由于防护设施缺失和缺陷，或由于人员不小心，易于发生高处坠落（滑落）事故发生的可能性，造成人员伤亡。

# 3.2 主要有害因素辨识及分析

### 3.2.1 粉尘

尾砂的粒度较小，且库内干滩面积较大，在干旱季节和久晴无雨的情况下，遇上刮风时尾矿库的干滩面上的尾砂将会被风扬起，产生扬尘，对人体产生危害，或对环境产生污染。

### 3.2.2 高温

在盛夏酷暑季节，尾矿库作业环境温度较高，巡检人员易发生眩晕、中暑等症状。长期高温作业可出现高血压、心肌受损和消化功能障碍等病症。

### 3.2.3 低温

在严冬，尾矿库巡检人员在寒冷的环境中作业，如果劳动防护不好，容易冻伤手脚，轻则红肿疼痛，重则可能造成终身残疾。

### 3.2.4  地震液化

地震液化发生的原因主要有以下几点：尾矿坝长期处于饱状态、设计抗震标准低于规范标准、干滩长度和安全超高不能满足安全要求。根据浸润线观测数据可知，尾矿坝内浸润线较低，设计抗震标准满足规范要求，在生产过程中，应严格控制干滩长度及安全超高，避免尾矿坝发生液化。

# 4 评价单元划分与评价方法选择

# 4. 1 评价单元划分

安全评价是以实现系统安全为目的，应用安全系统工程原理和方法，对系统中存在的危险、有害因素进行辨识和分析，判断系统发生事故和职业危害的可能性及其危害程度，从而为制定防范措施和管理决策提供科学依据。根据该尾矿库的特点，本次安全现状评价单元划分如下：

（1）周边环境单元；

（2）尾矿坝单元；

（3）排洪系统单元；

（4）安全监测设施单元；

（5）辅助设施单元；

（6）安全管理单元。

# 4.2 评价方法选择

本溪市溪湖区积磊鑫选矿厂尾矿库存在的危险、有害因素既具有尾矿库的共性，也有其固有的特殊性。针对实际情况和危险、有害因素性质，本次安全评价选用定性法和定量分析法。

（1）定性法

安全检查表法是定性的安全评价方法，可用于评价项目的任何时期。通过对检查对象进行详细调查研究和全面分析，所制定出来的安全检查表比较系统、完善，能包括控制事故发生的各种因素，可避免检查过程中的走过场和盲目性，从而提高安全检查工作的效果和质量。

安全检查表法有如下优点：

1）安全检查表示是根据法律、法规、安全技术规程和标准制定

辽宁诺诚安全科技有限公司                    40

的，因此检查目的明确，内容具体，易于实现安全要求；

2）安全检查表对所拟定的检查项目进行逐项检查的过程，也是对系统危险因素辨识、评价和制定出措施的过程，既能准确地查出隐患，又能得出确切的结论，从而保证了有关法规的全面落实；

3）安全检查表是与有关责任人紧密相联系的，所以易于推行安全生产责任制，检查后能够做到事故清、责任明、整改措施落实快；

4）安全检查表使用起来简单易行，易于安全管理人员和广大职工掌握和接受，可经常自我检查。

（2）定量分析法

按照国家和行业技术规范标准的相关规定，利用经验公式或理论计算公式，根据设施的相关技术参数进行校验计算，得出项目安全设施是否满足闭库的要求，进一步提出安全对策措施。

# 4.3 各评价单元采用的评价方法

本《安全现状评价报告》根据该尾矿库特点，尾矿库生产系统划分为 6 个评价单元，采用了多种评价方法，具体情况如下表所示：

表 4.3-1 各评价单元采用的评价方法一览表

| 评价方法 评价单元名称 |  | 安全检查表法 | 定量分析法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周边环境单元 | √ |  |
| 2 | 尾矿坝单元 | √ | √ |
| 3 | 排洪系统单元 | √ |  |
| 4 | 安全监测设施单元 | √ |  |
| 5 | 辅助设施单元 | √ |  |
| 6 | 安全管理单元 | √ |  |

辽宁诺诚安全科技有限公司                    41

# 5 定性定量评价

# 5. 1 周边环境单元

### 5.1.1 安全检查表法评价

根据相关法律法规、技术标准的规定，借鉴同类尾矿库的经验，运用安全检查表的评价方法对该尾矿库周边环境单元进行符合性评价，详见表 5.1-1。

表 5.1-1 周边环境单元安全检查表

### 5.1.2 尾矿库与周边环境相互影响评价

xx。

### 5.1.3 评价单元小结

评价组通过查阅相关报告及现场踏勘对尾矿库周边环境单元进行定性评价：尾矿库库区内未发现大面积滑坡、塌方及泥石流迹象，库区边坡整体稳定性较好；库区范围内无违章爆破、采石、放牧、取土等危及尾矿库安全的行为；尾矿库与周边环境的相互影响在可控范围内；尾矿库库区、上坝道路等位置未设置有明显的安全警示标志。尾矿库周边环境单元不符合有关安全生产法律法规、规章、规范性文件和标准的规定。

# 5.2 尾矿坝单元

### 5.2.1 安全检查表法评价

根据相关法律法规、技术标准的规定，借鉴同类尾矿库的经验，运用安全检查表的评价方法对该尾矿库坝体单元进行符合性评价，详见表 5.2-1。

表 5.2-1 尾矿库坝体单元安全检查表

辽宁诺诚安全科技有限公司                    43

### 5.2.2 尾矿坝现状稳定性分析

本次尾矿坝现状稳定性分析结果参考《本溪市溪湖区积磊鑫选矿厂尾矿库现状安全性复核报告》（2023年 9 月，中图设计有限公司）。

#### 5.2.2.1 坝体整体抗滑稳定性分析方法原理

尾矿库的稳定性极为复杂，分析条件很少是常规的，由于尾矿坝技术起步较晚，至今还未形成自身的独立分析体系，因此，到目前为止，仍沿用基于极限平衡理论的传统条分法对其进行抗滑稳定性分析。极限平衡法的基本思想是假定一个可能的简单形状的破坏面，求出沿这个面调动起来的应力状态和可能获得的强度，把此强度与应力相比较，即与沿该面引起破坏所必需的应力相比较，求出极限平衡状态下的安全系数。安全系数 Fs 定义为使破坏面之上滑体处于静平衡状态，可获得的抗剪强度应当除以（缩小）的系数（倍数）。目前，对于尾矿坝抗滑稳定性评价方法中，以瑞典圆弧法和 Bishop 法最为常用，

下面对他们分别介绍如下：

（1）瑞典圆弧法

该法假设条块之间的作用力对圆弧形滑动面上的法向应力分布没有影响，则作用于各垂直条块上的力如图 5.2-1 所示，其抗滑力与下滑力之比即为安全系数 Fs：

式中：i 为第 i 条块；r 为圆弧半径；αi 为条块地面中点切线与水平线夹角；Ui 是条块地面中点处孔隙水压力；Wi 为条块重量；Qi为作用在条块重心处的水平向地震惯性力，Q'i 为作用在条块重心处的垂向地震惯性力（向下为正），Mc 为 Qi 对圆心的力矩之和；Li为条块底部长度；ci 和φi 是条块地面中点处的内聚力和内摩擦角。在不考虑地震影响时，公式中的 Qi 、Q'i 和 Mc 均取为零。

图 5.2-1  瑞典圆弧法中垂直条块受力情况示意图

在公式中，左右两边都含有未知量k，计算时一般采用迭代法进行计算。

#### 5.2.2.2 荷载组合及安全系数

本次计算依据《尾矿库安全规程》(GB 39496-2020)主要采用瑞典圆弧法进行稳定性评价，同时采用 Bishop 法进行对比评价。依据规范，坝体在各种运行情况下的荷载组合及最小安全系数为：

### 5.2.3 坝体边坡稳定分析

#### 5.2.3.1 计算指标

辽宁诺诚安全科技有限公司                    46

尾矿的岩土物理力学性质指标如下：

表 5.2-3 岩土体物理力学参数表

#### 5.2.3.2 渗流稳定分析

（1）渗流计算参数

### 5.2.4 评价单元小结

评价组通过查阅相关报告及现场踏勘，利用定性、定量评价法对尾矿坝单元进行评价：该尾矿库坝体结构完好，马道排水沟不符合设计要求，无渗漏、管涌、沼泽化、裂缝和滑坡现象。

# 5.3 防排洪系统单元

### 5.3.1 安全检查表法评价

根据有关法律法规、技术标准的相关规定，借鉴同类尾矿库的经验，运用安全检查表的评价方法对该尾矿库排洪系统单元进行符合性评价，详见表 5.3-1。

表 5.3-1 排洪系统单元安全检查表

### 5.3.2 评价单元小结

xx。

# 5.4 安全监测设施单元

### 5.4.1 安全检查表法评价

根据相关法律法规、技术标准的规定，运用安全检查表的评价方法对该尾矿库安全监测设施单元进行评价，详见表 5.4-1。

5.4-1 安全监测设施单元安全检查表

### 5.4.2 评价单元小结

评价组通过现场查阅监测记录及相关设计报告对安全监测设施单元进行定性评价：该尾矿库安全监测系统运行正常，监测设施无损坏，坝体无突变现象，逐渐趋于稳定，但尾矿库排洪设施附近未布置水位观测标尺不符合设计要求。

辽宁诺诚安全科技有限公司                    51

# 5.5 辅助设施单元

### 5.5.1 安全检查表法评价

根据相关法律法规、技术标准的规定，借鉴同类尾矿库的经验，运用安全检查表的评价方法对该尾矿库辅助设施单元进行评价，详见表 5.5-1。

表 5.5-1  辅助设施单元安全检查表

### 5.5.2 评价单元小结

# 5.6 安全管理单元

### 5.6.1 安全检查表法评价

根据相关法律法规、技术标准的规定，借鉴同类尾矿库的经验，运用安全检查表的评价方法对该尾矿库安全管理单元进行符合性评价，详见表 5.6-1。

表 5.6-1 安全管理单元安全检查表

### 5.6.2 评价单元小结

本溪市溪湖区积磊鑫选矿厂编制生产安全事故应急预案并在应急管理部门备案；建立、健全全员安全生产责任制、安全生产管理制度和岗位安全操作规程；未配备尾矿库专职安全管理人员；尾矿库无特种作业人员、安全管理人员和技术人员；企业未为从业人员缴纳安全生产责任险。

辽宁诺诚安全科技有限公司                    54

# 6 建议补充的安全对策措施

在上述安全评价的基础上，建议在已有一定的安全技术和安全管理措施的前提下，补充以下安全对策措施：

（1）坝坡失稳会产生严重的危害，闭库的安全设施设计中应对闭库后尾矿坝进行稳定性计算并分析，确保坝体稳定性满足规范及规程要求。

（2）闭库前应检查坝体有无纵、横向裂缝。坝体出现裂缝时，应查明裂缝的长度、宽度、深度、走向、形态和成因，判断危害程度，妥善处理；

（3） 闭库前应请专业机构进行排水构筑物的检测，验证其安全可靠性；并平整滩面，满足自流要求。

（4）闭库安全设施设计中应说明已有排洪设施的可靠性。

（5）闭库安全设施设计应根据现状尾矿库防洪能力复核结果和排洪设施现状检测情况 ，确定闭库后尾矿库已有防排洪系统的利用情况及增设排洪系统的布置。

（6） 闭库安全设施设计中若对原有排洪系统进行封堵，应说明封堵体的设计 、封堵质量及封堵时期。

（7）闭库安全设施设计应说明尾矿库闭库后需要保留和增加的排渗设施； 结合排渗设施及现状渗流情况说明排渗设施的设计是否满足尾矿坝坝体控制浸润线的要求。

（8）闭库安全设施设计应说明闭库后尾矿库需要保留和完善的安全监测设施的设置情况。

辽宁诺诚安全科技有限公司                    55

（9）闭库安全设施设计应说明尾矿库闭库时需要保留及完善的辅助设施。

（ 10） 闭库安全设施设计应说明闭库后尾矿库库区周边应设置的符合要求的安全标志。

（ 11 ） 闭库安全设施设计中应根据尾矿库闭库后的实际情况提出尾矿库的具体管理要求 ， 同时列出闭库后尾矿库的主要控制指标。

（12）闭库安全设施设计中应采取措施防止尾砂外流，减少扬尘对环境的影响。

辽宁诺诚安全科技有限公司                    56

# 7 评价结论

# 7.1 安全现状综合评述

通过本次安全评价可以确认，本溪市溪湖区积磊鑫选矿厂尾矿库安全设施较健全，安全管理较不完善，与周边环境相互影响风险可控。

# 7.2 各评价单元评价结果

（1）周边环境单元

通过现场勘察及安全检查表法对尾矿库周边环境单元进行评价：该尾矿库区域构造稳定，库区周边没有发现诸如爆破、采石、挖砂、取水、放牧、开垦等违章活动。尾矿库内未发现大面积滑坡、塌方及泥石流迹象，库区边坡整体稳定性较好，尾矿库库区、上坝道路等位置未设置有明显的安全警示标志。

（2）尾矿坝单元

评价组采用安全检查表法和定量分析法对尾矿坝单元进行评价：该尾矿库坝体结构完好，无渗漏、管涌、沼泽化、裂缝和滑坡现象。尾矿坝稳定性满足设计要求但未按设计要求设置马道排水沟。

（3）排洪系统单元

评价组采用安全检查表法对排洪系统单元进行评价：该尾矿库排水斜槽结构完好，断面尺寸符合设计要求，运行正常；排水管为混凝土现浇圆管。现状尾矿库排洪设施与设计不符，若继续利用需说明排洪设施的可靠性。

（4）安全监测设施单元

评价组采用安全检查表法对尾矿库安全监测设施单元进行评价：

辽宁诺诚安全科技有限公司                    57

该尾矿库安全监测系统运行正常，监测设施无损坏，排洪设施附近未按设计要求设置水位观测标尺。

（5）辅助设施单元

评价组采用安全检查表法对尾矿库辅助设施单元进行评价：尾矿库按照设计要求建设上坝道路及通讯设施，各设施安全有效。该尾矿库未按设计要求设置固定照明设施、管理站、防护栏等设施。

（6）安全管理单元

评价组采用安全检查表法对尾矿库安全管理单元进行评价：企业现无安全科，无特种作业人员及安全管理人员。企业制定了全员安全生产责任制、安全生产规章制度和岗位操作规程，定期组织应急演练。安全管理单元未满足规范、规程要求。

# 7.3 总体评价结论

按照科学、严谨、客观、公正的原则，本着对工作高度负责的精神，依据国家及地方政府的相关法律法规、标准、规程的规定，本次评价认定，本溪市溪湖区积磊鑫选矿厂尾矿库现状安全设施符合闭库要求，但安全管理不完善。

设计单位落实本评价报告提出的安全对策措施，严格按照安全闭库相关法律法规、技术标准进行设计，尾矿库闭库安全管理的责任单位严格按照规定做好闭库工程的施工、监理、竣工验收，确保施工质量，并做好闭库后尾矿库的安全维护和管理，可以实现尾矿库安全稳定。

辽宁诺诚安全科技有限公司                    58

# 8 附件

(1)营业执照

(2)应急预案备案

(3)邻矿救援协议

辽宁诺诚安全科技有限公司                    59

# 9 附图

（1）尾矿库现状平面图；

（2）尾矿库现状剖面图

辽宁诺诚安全科技有限公司                    60