前  言

灯塔市银盛建衡矿业有限公司红旗九矿矿区位于灯塔市东北约30km，隶属于灯塔市柳河子镇管辖，东北部至沈丹铁路及沈丹高速公路通过的歪头山车站约7km，其间以柏油公路相连，交通较为方便。

灯塔市银盛建衡矿业有限公司，开采矿种为铁矿，采用地下开采方式。灯塔市银盛建衡矿业有限公司共分为2个采区，红旗九矿南段和红旗九矿北段两个矿段开采，采矿权人为灯塔市银盛建衡矿业有限公司。之前仅对北段进行了开采，开采方式为露天开采。2013年北段已完成开采并闭坑，该矿至今处于停产状态。本次评价红旗九矿南段，采用斜坡道开拓，对角抽出式通风，设计能力为10万t/a，采矿方法为沿走向布置浅孔留矿嗣后充填法。灯塔市银盛建衡矿业有限公司红旗九矿（铁矿）地下开采建设项目为新建项目。

2024年2月，该项目经辽宁省发展和改革委员会核准，并取得了《省发展改革委关于灯塔市银盛建衡矿业有限公司红旗九矿地下开采建设项目核准的批复》（辽发改工业[2024]82号），2024年3月，企业委托辽宁智诚中安安全技术服务有限公司编制了《灯塔市银盛建衡矿业有限公司红旗九矿（铁矿）地下开采建设项目可行性研究报告》；2024年3月，由沈阳奥思特安全技术服务集团有限公司编制了《灯塔市银盛建衡矿业有限公司红旗九矿（铁矿）地下开采建设项目安全预评价报告》；2024年3月由辽宁智诚中安安全技术服务有限公司编写了《灯塔市银盛建衡矿业有限公司红旗九矿（铁矿）地下开采建设项目初步设计》（以下简称“初步设计”）及《灯塔市银盛建衡矿业有限公司红旗九矿（铁矿）地下开采建设项目安全设施设计》（以下简称“安全设施设计”），2024年6月辽宁省地方矿山安全监督管理局组织专家进行了评审并通过，2024年6月3日下发了《辽宁省地方矿山安全监督管理局关于灯塔市银盛建衡矿业有限公司红旗九矿（铁矿）地下开采建设项目安全设施设计的批复》（辽矿安函字[2024]26号），批准基建期从2024年6月4日至2025年9月3日。
该项目建设单位为灯塔市银盛建衡矿业有限公司，施工单位为温州中勋建设有限公司，监理单位为辽宁中言监理有限公司。该项目于2024年6月开始施工，2024年11月竣工，工程竣工后，进行了试生产，试生产期间各系统运行状态良好，未发生轻伤以上安全事故。
灯塔市银盛建衡矿业有限公司红旗九矿（铁矿）地下开采建设项目基建结束后，委托我辽宁诺诚安全科技有限公司对其进行安全设施验收评价。

我公司接受委托后，成立了安全评价项目组，对该矿安全设施进行了现场调查，收集、查阅了相关资料，反复与企业沟通，提出了整改意见，并对整改结果进行了现场复核确认，并编制了《灯塔市银盛建衡矿业有限公司红旗九矿（铁矿）地下开采建设项目安全设施验收评价报告》。

验收报告按照《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）、《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）、国家安监总局下发《关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号）等文件和规范的要求进行编制。

目录
1

1.评价范围与依据

1

1.1评价对象和范围

3

1.2评价依据

15

2.建设项目概述

15

2.1建设单位概况

21

2.2自然环境概况

22

2.3地质概况

44

2.4建设项目原有工程情况概述及设计概况

62

2.5建设概况

99

2.6施工及监理概况

100

2.7试运行概况

101

2.8安全设施概况

105

3.安全设施符合性评价

106

3.1安全设施“三同时”程序

109

3.2矿床开采

114

3.3运输系统

115

3.4排水系统

117

3.5通风系统

118

3.6供配电系统

120

3.7井下供水和消防系统

121

3.8安全避险“六大系统”单元

125

3.9 总平面布置

126

3.10 个人安全防护

127

3.11安全标志

128

3.12安全管理

132

3.13金属非金属地下矿山重大事故隐患判定

140

4.安全对策措施建议

141

5.评价结论

141

5.1各评价单元评价结果

144

5.2安全评价总体结论

145

6.附件

147

7.附图



1.评价范围与依据

1.1评价对象和范围

1.1.1评价对象

本次安全设施验收评价对象为 “灯塔市银盛建衡矿业有限公司红旗九矿（铁矿）地下开采建设项目”。

1.1.2评价范围

本次安全验收评价的范围包括：灯塔市银盛建衡矿业有限公司红旗九矿（铁矿）地下开采建设项目的开拓系统、采掘系统、运输系统、通风系统、排水系统、供配电系统、安全避险“六大系统”、所涉及的基本安全设施和专用安全设施以及安全管理情况。
（1）本次安全验收评价的平面位置拐点坐标及开采标高

①矿区范围

根据辽宁省自然资源厅于2021年4月12日核发的《采矿许可证》（证号：C2100002010112120083293），采矿许可证的有效日期为2016年3月24日至2026年6月24日，开采矿种为铁矿，开采方式：地下开采，矿区面积为0.7931km2，矿区范围由11个拐点圈定，开采深度由260m至-200m，生产规模10万t/a。矿区各拐点坐标及高程详见下表1.1-1：

表1.1-1    矿区范围拐点坐标表
	矿段名称
	拐点号
	拐点坐标

	
	
	X
	Y

	北矿段
	1
	4592282.5065
	41553540.0644

	
	2
	4592256.5057
	41553606.0659

	
	3
	4591986.5059
	41553660.0763

	
	4
	4591816.5005
	41553300.0781

	
	5
	4591397.4973
	41552942.0728

	
	6
	4591151.4975
	41552570.0660

	
	7
	4591806.4993
	41552570.0633

	
	采区面积：0.5135 km2，开采深度：260m至110m标高

	南矿段
	8
	4591294.4975
	41553015.0744

	
	9
	4590314.4966
	41553015.0626

	
	10
	4590929.4965
	41552380.0629

	
	11
	4590994.4980
	41552666.0670

	
	采区面积：0.2796 km2，开采深度：260m至-200m标高

	矿区面积：0.7931km2，开采深度：260m至-200m标高


②设计范围

设计开采对象为红旗九矿南段，北矿段已开采完毕不在设计范围内。设计开采平面范围由4个拐点圈定，设计开采面积为0.2796km2；为保护西南侧、矿体上盘的红旗堡村居民住宅，设计-150m标高以下作为矿柱暂不开采，因此设计开采深度为+170m~-155m（含水仓深度）。设计开采范围各拐点坐标详见表1.1-2。

表1.1-2设计开采范围拐点坐标表
	拐点编号
	X
	Y

	8
	4591294.4975
	41553015.0744

	9
	4590314.4966
	41553015.0626

	10
	4590929.4965
	41552380.0629

	11
	4590994.4980
	41552666.0670

	开采面积：0.2796 km2，设计开采深度：+170至-155m标高


③验收评价范围

本次验收的平面范围与设计范围一致，验收高程为+170m~-155m，具体验收范围见表1.1-3。
表1.1-3    验收范围拐点坐标表
	拐点编号
	X
	Y

	8
	4591294.4975
	41553015.0744

	9
	4590314.4966
	41553015.0626

	10
	4590929.4965
	41552380.0629

	11
	4590994.4980
	41552666.0670

	开采面积：0.2796 km2，验收开采深度：+170至-155m标高


（2）本次安全验收评价包含的主要工程

主要包括斜坡道、回风竖井及50m回风巷道、10m运输巷道，以及-150m井底水仓、水泵房，以及相关地面配套设施的建设，设备的安全、调试等。

（3）本次安全设施验收评价包含的安全设施

本次安全设施验收评价的安全设施包括基本安全设施和专用安全设施，基本安全设施主要包括安全出口、运输系统、排水系统、通风系统、供配电系统，专用安全设施主要包括采场、人行天井、供配电设施、通风设施、安全避险“六大系统”设施、消防系统、矿山应急救援器材及设备、个人安全防护用品和矿山、电气安全标志等。

说明：
 eq \o\ac(○,1)根据《中华人民共和国职业病防治法》（2018年12月29日修正）中的第十七条规定，新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目可能产生职业病危害的，建设单位应当向卫生行政部门提交职业病危害评价报告，因此，本评价不对该项目的职业危害因素进行评价，建议建设单位委托具有相应资质的评价单位进行评价。
②井下不设爆破器材分库，地表未设置爆破器材库，本次不对爆破器材的储存、运输进行评价，只对井下使用过程评价。

1.2评价依据

1.2.1法律法规及规范性文件
（1）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号，2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订，2024年11月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国防震减灾法》（1997年中华人民共和国主席令第九十四号公布，2008年第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订，2008年12月27日施行）；

（3）《中华人民共和国矿山安全法》（1992年中华人民共和国主席令第六十五号公布，2009年中华人民共和国主席令第十八号令修正，2009年8月27日施行）；

（4）《中华人民共和国矿产资源法》（根据中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议于2024年11月8日修订）；

（5）《中华人民共和国特种设备安全法》（2013年中华人民共和国主席令第四号公布，2014年1月1日施行）；

（6）《中华人民共和国劳动法》（1994年中华人民共和国主席令第二十八号公布，2018年第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修正，2018年12月29日施行）；

（7）《中华人民共和国消防法》（1998年中华人民共和国主席令第四号公布，2021年第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议第二次修正，2021年4月29日施行）；

（8）《中华人民共和国安全生产法》（2002年中华人民共和国主席令第七十号公布，2021年第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议第三次修正，2021年9月1日施行）；
（9）《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令第4号，于1996年10月11日经国务院批准，10月30日发布，自发布之日起施行）；

（10）《中华人民共和国水土保持法实施条例》（1993年8月1日中华人民共和国国务院令第120号，2011年01月08日根据《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订）；

（11）《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，自2004年2月1日起施行）；

（12）《地质灾害防治管理条例》（中华人民共和国国务院令第394号公布，自2004年3月1日起施行）；

（13）《民用爆炸物品安全管理条例》（国国务院令第466号，2006年9月1日，2014年7月29日国务院令第653号）；

（14）《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，自2007年6月1日起施行）；

（15）《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号，自2009年5月1日起施行）；

（16）《工伤保险条例》（2010年12月20日中华人民共和国国务院令第586号，自2011年1月1日起施行） ；

（17）《安全生产许可证条例 》（2004年01月13日中华人民共和国国务院令第397号公布，根据2013年07月18日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订，根据2014年07月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订，2015年03月25日起施行）；

（18）《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号， 2019年4月1日起实施）。
（19）《地质灾害防治管理条例》（中华人民共和国国务院令第394号公布，自2004年3月1日起施行）；

（20）《民用爆炸物品安全管理条例》（国国务院令第466号，2006年9月1日，2014年7月29日国务院令第653号）；

（21）《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，自2007年6月1日起施行）；

（22）《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号，自2009年5月1日起施行）；

（23）《工伤保险条例》（2010年12月20日中华人民共和国国务院令第586号，自2011年1月1日起施行） ；

（24）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理局局长令[2009]20号，自2009年6月8日起施行，国家安全生产监督管理总局78号令修改，自2015年7月1日起施行）；

（25）《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第80号，2015年7月1日实施）；

（26）《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管理总局34号令，2010年11月15日实施）；

（27）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）；

（28）《金属非金属矿山建设项目安全设施目录》（国家安全生产监督管理总局令第75号2015年7月1日实施）；

（29）《生产安全事故应急预案管理办法》（中华人民共和国应急管理部令第2号，2019年9月1日实施）；

（30）《工程监理企业资质管理规定》（建设部令第45号，2018年12月22日实施）；

（31）《建筑业企业资质管理规定》（建设部令第45号，2018年12月22日实施）；

（32）《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日施行）；

（33）《关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（安监总管一〔2013〕101号，2013年9月6日实施）；
（34）《关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一〔2015〕13号，2015年2月13日实施）；
（35）《关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号，2016年2月5日实施）；
（36）《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号，2016年5月30日实施）；

（37）《关于进一步加强非煤矿山企业特种作业人员管理的通知》（辽安监管一〔2016〕29号）；

（38）《国家安全监管总局 、保监会、财政部关于印发<安全生产责任保险实施办法>的通知》（安监总办〔2017〕140号，2017年12月12日）；

（39）《国家矿山安全监察局关于<严格非煤地下矿山建设项目施工安全管理>的通知》（矿安[2021]7号，2021年1月24日）；

（40）《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强金属非金属地下矿山外包工程安全管理的若干规定>的通知》（矿安[2021]55号，2021年7月5日）；

（41）《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号，2022年2月8日）；

（42）《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日发布）；

（43）《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，2022年9月1日起施行）；
（44）《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，2022年9月1日起施行）；
（45）《国家矿山安全监察局关于印发执行安全标志管理的矿用产品目录的通知》（矿安〔2022〕123号，2022年12月10日施行）；
（46）《国家矿山安全监察局关于印发<地下矿山动火作业安全管理规定>的通知》（矿安[2023]149号，2023年11月29日发布）；        
（47）《国家矿山安全监察局关于印发<防范非煤矿山典型多发事故六十条措施>的通知》（矿安〔2023〕124号，2023年9月12日施行）；
（48）《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日）；
（49）《国家矿山监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号，2024年6月28日施行）；

（50）《辽宁省安全生产条例》（辽宁省第十届人民代表大会常务委员会公告（第61号）2020年3月30日实施， 2022年4月21日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议第二次修正）；

（51）《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》（辽安监非煤〔2018〕29号，2018年07月19日施行）；

（52）《辽宁省民用爆炸物品安全管理办法》（辽宁省人民政府令第294号修订，2015年06月14日施行）；

（53）《关于印发辽宁省安全生产监督管理局贯彻落实〈生产安全事故应急预案管理办法〉实施细则的通知》（辽安监应急〔2017〕5号，2017年9月13日施行）；

（54）《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》（辽安监非煤〔2018〕29号，2018年7月19日发布实施）；
（55）《关于进一步做好非煤矿山隐蔽致灾因素普查报告审查工作的通知》（辽矿安监三〔2025〕7号，2025年1月24日发布实施）。

1.2.2标准规范

（1）《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）；

（2）《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987）；

（3）《MP型平板防水闸门》（MT/T 788-1998）；

（4）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

（5）《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005）；

（6）《矿用产品安全标志标识》（AQ1043-2007）；

（7）《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）；

（8）《安全评价通则》（AQ8001-2007）；

（9）《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444-2008）；

（10）《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；

（11）《矿山安全标志》（GB/T 14161-2008）；

（12）《安全色》（GB2893－2008）；

（13）《用电安全导则》（GB/T13869-2017）；

（14）《金属非金属地下矿山通风安全技术规范》（AQ2013-2008）；

（15）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（16）《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）；

（17）《供配电系统设计规范》（GB50052－2009）；

（18）《机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB23821-2022）；

（19）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

（20）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

（21）《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》（AQ 2031—2011）；

（22）《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》（AQ 2032—2011）；

（23）《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》（KA/T 2033-2023）；

（24）《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》（KA/T 2034-2023）；

（25）《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》（KA/T 2035-2023）；

（26）《金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范》（AQ 2036—2011）；

（27）《冶金矿山采矿设计规范》（GB50830-2013）；

（28）《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）；

（29）《建筑设计防火规范[2018版]》（GB50016-2014）；

（30）《压缩空气站设计规范》（GB50029-2014）；

（31）《防洪标准》（GB50201--2014）；

（32）《中国地震动参数区划图》（GB 18306—2015）；

（33）《金属非金属地下矿山通信联络系统通用技术要求》（KA/T2052-2016）；

（34）《金属非金属地下矿山监测监控系统通用技术要求》（KA/T2053-2016）

（35）《爆破安全规程》（GB 6722-2014/XG1-2016）；

（36）《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》（AQ 2054-2016）；

（37）《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第1部分：固定式空气压缩机》（AQ 2055-2016）；

（38）《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB/T 13955-2017）；

（39）《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）；

（40）《金属非金属地下矿山防治水安全技术规范》（AQ 2061-2018）；

（41）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（42）《重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》（GB/T 29328-2018）；

（43）《机械安全防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018）；

（44）《安全生产责任保险事故预防技术服务规范》（AQ 9010-2019 ）；
（45）《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ2.1-2019）；

（46）《生产安全事故应急演练基本规范》（YJ/T9007-2019）；
（47）《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（AQT9007-2019）；

（48）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）；

（49）《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016/XG1-2020）；

（50）《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）；

（51）《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020）；

（52）《矿山电力设计标准》（GB50070-2020）；

（53）《机械安全 防止人体部位挤压的最小间距》（GB/T 12265-2021）；

（54）《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T 12719-2021）；

（55）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2022）；
（56）《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第1部分：总则》（KA/T 22.1-2024）；

（57）《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第3部分：金属非金属矿山及尾矿库》（KA/T 22.3-2024）。
1.2.3建设项目合法证明文件

XXXXXXXXXXXXX。
1.2.4建设项目技术资料

（1）XXXXXXXXXXXXX。

1.2.5其他评价依据

（1）《安全验收评价合同》。

2.建设项目概述

2.1建设单位概况

（1）基本情况

灯塔市银盛建衡矿业有限公司红旗九矿位于辽宁省灯塔市柳河子镇，该项目为新建项目，采矿权人为灯塔市银盛建衡矿业有限公司，企业性质为有限责任公司。该矿采矿权首次设立时间为2004年，矿区分为红旗九矿南段和红旗九矿北段两个矿段开采，之前仅对北段进行了开采，开采方式为露天开采。2013年北段已完成开采并闭坑，该矿至今处于停产状态。

依据沈阳万宝隆昌矿业咨询有限公司2017年12月编制的《灯塔市银盛建衡矿业有限公司红旗九矿（铁矿）矿产资源开发利用方案》，开采对象为红旗九矿南段，变更开采方式为地下开采，并提高生产规模至10万t/a。方案设计采用斜坡道开拓、竖井回风，浅孔留矿法回采矿石，设计服务年限为5.12a；设计与方案确定的开拓方式及采矿方法基本一致。
2024年2月，该项目经辽宁省发展和改革委员会核准，并取得了《省发展改革委关于灯塔市银盛建衡矿业有限公司红旗九矿地下开采建设项目核准的批复》（辽发改工业[2024]82号），2024年3月，企业委托辽宁智诚中安安全技术服务有限公司编制了《灯塔市银盛建衡矿业有限公司红旗九矿（铁矿）地下开采建设项目可行性研究报告》；2024年3月，由沈阳奥思特安全技术服务集团有限公司编制了《灯塔市银盛建衡矿业有限公司红旗九矿（铁矿）地下开采建设项目安全预评价报告》；2024年3月由辽宁智诚中安安全技术服务有限公司编写了《初步设计》及《安全设施设计》，2024年6月辽宁省地方矿山安全监督管理局组织专家进行了评审并通过，2024年6月3日下发了《辽宁省地方矿山安全监督管理局关于灯塔市银盛建衡矿业有限公司红旗九矿（铁矿）地下开采建设项目安全设施设计的批复》（辽矿安函字[2024]26号），批准基建期从2024年6月4日至2025年9月3日。

该项目建设单位为灯塔市银盛建衡矿业有限公司，施工单位为温州中勋建设有限公司，监理单位为辽宁中言监理有限公司。该项目于2024年6月开始施工，2024年11月竣工，工程竣工后，进行了试生产，试生产期间各系统运行状态良好，未发生轻伤以上安全事故。

（2）地理位置及交通

灯塔市银盛建衡矿业有限公司红旗九矿矿区位于灯塔市东北约30km，隶属于灯塔市柳河子镇红旗村管辖，东北部至沈丹铁路及沈丹高速公路通过的歪头山车站约7km，其间以柏油公路相连，交通较为方便（见交通位置图）。

矿区中心地理坐标：东经：123°37′42″，北纬：41°26′33″。

（3）周边环境

XXXXXXXXXXXXX 
2.2自然环境概况

该矿区地貌属低山丘陵区，地势是东高西低，最高山峰海拔标高为385m（山城沟），最低侵蚀基准面标高约103m（贾家堡子河边），相对高差282m。山坡角5～35°不等，植被较发育。

该区属大陆性季风气候区，四季分明。多年平均气温7～8℃，最高气温37.3℃，最低气温-32.3℃；全年无霜期平均为156天左右，冰冻期5个月左右，多年平均降水量772.5mm左右，多集中在七、八两个月，约占全年降水量的二分之一。年蒸发量1557～1715mm，冻土深度0.8～1.35m。地震烈度6度。

区内水系不甚发育，仅有一条近东西向小溪流经矿区中央，最后于区外注入柳河。小溪属季节性溪流，暴雨时可能形成短期山洪，平时则只有微细流水。据2009年7月采用浮漂法进行流量观测结果小溪河床宽1～2m不等，水深0.03～0.20m.流量为0.04 m3/s，补给来源主要为大气降水和部分生活污水。对矿床开采不构成威胁。

区内物产丰富，经济状况较好，农业以粮食为主，主要为玉米、高梁、大豆及谷类，粮食自给有余。工业有采矿业和选矿业，以采选铁矿为主。区内电力及劳动力资源较充足。

2.3地质概况

2.3.1矿区地质概况

（1）地层
矿区东南部出露有太古代鞍山群茨沟组，其它地段被第四系覆盖，根据钻探验证表明第四系下为鞍山群茨沟组岩石。
1）茨沟组
茨沟组地层呈似层状被大面积的二长花岗岩包围和穿插，并受多次褶皱和断裂的改造破坏，变质程度属于角闪岩相。岩石主要由斜长角闪岩、黑云斜长片麻岩（局部含石榴石）、阳起磁铁石英岩、磁铁透闪岩互层组成，其间夹薄层磁铁方解大理岩、绿泥石英片岩，顶部见薄层黑云变粒岩。

斜长角闪岩（PHb）：层厚一般为20~200m，局部小于2m，在铁矿层顶底部均可见及。岩矿显微镜下常见变余的玄武岩，表明其由玄武岩变质而成。由于受后期热液蚀变及退变质作用，常形成绿泥石化斜长角闪岩、黑云斜长角闪岩、绿泥片岩等。局部表现为角闪片岩。岩石呈灰绿色~灰黑色，呈纤柱变晶结构，块状、片状构造，组成矿物主要为普通角闪石40~65%左右、斜长石30~45%左右，其次含有极少量的黑云母、石英、绿帘石及钛磁铁矿等。普通角闪石呈纤柱状，粒度大小一般在0.5~2mm之间，晶体稍有退色，呈淡绿色—淡黄色，沿解理缝有的退变为黑云母，分布杂乱，相互交织展现，不显定向排列；斜长石呈它形粒状，多数双晶不太明显，有的表面已纳黝帘石化或绿帘石化，交代蚀变强烈处呈板状假像。

黑云斜长片麻（BGn）：层厚一般为10~130m，局部小于2m。出露于地表处因受到较强烈的风化作用，形成较松散的岩石或者成为砂粒。岩石呈灰白色，当二长花岗岩对其同化混染时呈灰白色与浅肉红色交织状，鳞片粒状变晶结构，片麻状构造。矿物成分：斜长石（中~更长石）40~50%，黑云母10~25%，石英20~30%，含少量钾长石（微斜长石）、辉石、副矿物磁铁矿。斜长石半形~它形粒状，粒度0.5~3mm，具绢云母化、绿帘石化、黝帘石化。黑云母叶片状集合体，叶片长0.2~1mm，部分碳酸盐（方解石）化强烈，同时具绿泥石化。石英它形粒状，粒度0.2~3mm不等。钾长石它形粒状，粒度0.5~1.5mm，个别颗粒具碳酸盐（方解石）化。辉石菱形粒状，粒度1.5mm左右。磁铁矿半自形粒状，粒度0.05~0.4mm。在ZK909钻孔见灰绿色含石榴黑云斜长片麻岩。

（透闪）阳起磁铁石英岩：是矿区的主要含矿层位，常夹有薄层磁铁方解大理岩等。厚度一般10~35m，局部0.3~5m，地表未见出露。岩石呈灰白色~黑色，纤柱粒状变晶结构，条带状构造。矿物成分：石英40~55%，磁铁矿15~40%，阳起石5~20%，透闪石5~20%。石英它形粒状，粒度0.03~1mm。磁铁矿半自形~它形粒状，粒度0.03~0.4mm，主要填隙在石英粒间，少量包裹在石英粒内。阳起石纤柱状，柱长0.15~2mm，柱的长轴方向平行铁矿条带方向。石英和少量磁铁矿、阳起石形成宽0.5~2mm浅色条带；磁铁矿和少量石英、阳起石形成宽1~2.5mm宽暗色条带；二者相间展布形成浅暗相间条带状。

磁铁透闪石英岩：灰绿色，纤柱粒状变晶结构，条纹状构造。矿物成分：石英50%，透闪石25%，磁铁矿17%，含少量阳起石、角闪石。石英它形粒状，粒度0.05~0.5mm。透闪石、阳起石纤柱状，柱长0.1~4mm不等。磁铁矿它形粒状与透闪石伴生，粒度0.035~0.35mm。石英和少量透闪石、阳起石形成浅色条纹，透闪石和磁铁矿、少量石英、阳起石形成灰黑色条纹，二者相间展布形成浅暗相间条纹状。

黑云斜长变粒岩（BGr）：只见于矿区西部的ZK904钻孔内。呈灰绿色，鳞片细粒柱状变晶结构，片状构造为主。由于长英质细脉沿片理注入，局部形成片麻理构造。主要矿物成分斜长石30~50%、黑云母35%，石英25%，含少量磁铁矿。斜长石由中长石和更长石组成，普遍具绢云母化，部分具绿帘石化和黝帘石化。黑云母部分已绿泥石化。磁铁矿部分已褐铁矿化。

磁铁方解大理岩：在磁铁石英岩中经常可见薄层含磁铁方解大理岩（0.1~1.2m厚），局部团块状磁铁矿含量较高，且见蛇纹石。岩石呈鳞片粒状变晶结构，块状构造。矿物成分：方解石30~50%，蛇纹石0~25%，磁铁矿10~30%，含少量透闪石。方解石它形粒状，粒度0.1~1.5mm。蛇纹石鳞片集合体组成粒状分布，粒度0.035~3.5mm。磁铁矿自形~它形粒状不均匀分布，粒度0.05~1mm。透闪石似被蛇纹石交代后残留物，纤柱状伴生在蛇纹石中或边部，柱长0.5~1.5mm。

2）第四系：山坡堆积物及冲积物层
主要为砾石、砂砾、粘土及腐殖土，多分布在山坡及溪流沟谷和较平坦的耕地上，少部分山洪暴发时带出的冲积物或淤塞在河沟下游，或在沟谷的出口处呈扇面状展布，规模一般不大。
（2）构造
区内构造发育，经历了多期褶皱与断裂的叠加破坏，构造形变具有由早期塑性流动变形向晚期韧脆性变形的演变特征。

1）褶皱构造
可分为早期褶皱与晚期褶皱。

早期褶皱：主要为残破而不协调的紧闭同斜型向斜构造，向斜走向北北西，倾向西，倾角50~70°。在26、25线剖面图上即可见Fe3、Fe4、Fe5矿体具有向斜构造特征。不论是磁铁石英岩的条带、斜长角闪岩的片理或片麻理，还是黑云斜长片麻岩的片麻理，均是这期褶皱的产物。它们是伴随着区域变质而形成的。

晚期褶皱：在早期褶皱的走向方向进一步叠加了略显宽缓的褶皱，使区内铁矿体在平面上呈开口向北的“W”型断续分布，此为晚期褶皱的构造形迹，由100m、0m、-100m水平切面图及磁法等值线图可见这一特征。

在钻孔岩芯中，经常可见地层内有紧密的无根褶皱及舒缓褶皱，可与早期褶皱和晚期褶皱对应。这也表明，早期褶皱及晚期褶皱的规模，大到宏观、小到手标本均可见及。

区内的这种褶皱发育特征表明，褶皱从早期到晚期，由明显不协调紧闭同斜型向开阔等厚型褶皱过渡，表现出从早到晚，岩石从塑性流动变形向韧脆性变形的演变历程。由于褶皱的多次叠加、多期断裂的破坏，以及花岗岩的侵入，褶皱构造呈极其复杂的残破形态，甚至难以辨认。

经常见到二长花岗岩、伟晶岩顺层侵入地层后，与地层共同弯曲，形成相对宽缓褶皱，这说明二长花岗岩侵入后仍有褶皱现象，并进一步说明二长花岗岩侵入于早期褶皱形成后、晚期褶皱形成前。

2）断裂构造
区内断层较发育，常和脉岩对矿体造成错动。断层中岩石经强烈搓碎和研磨，具有明显的定向构造，出现大量的新生矿物绿泥石、绢云母，呈千糜岩。断面上见有明显的擦痕和阶步，断层性质多为正断层，上盘下降。断层面倾角多为70~85°。

区内断裂构造较发育，可分为走向断裂和横断裂，有的被岩脉充填。横断裂以北东东向断裂为主，其次为北北东向断裂。北东东向横断裂直接叠加在矿体上，将矿体分为多段。断裂形成时间顺序由早到晚为：走向断裂→北东东向横断裂→北东向横断裂。

①北东东向断裂

北东东向断裂在区内最发育，以50~60m等间距平行分布，并具有压扭性左行走滑特征。该组断裂主要有3条，由北向南编号为Ft1、Ft2、Ft3。这些断裂走向55~65°，倾向北北西，倾角70~80°，局部呈舒缓波状，倾角50~60°。受北东向断裂干扰时，局部走向变为40~50°。断裂断续长100~600m不等，有的延出区外，宽1~20m。

断裂通过不同岩石时表现特征不同，但总体上为压扭性。当断裂通过茨沟组的黑云斜片麻岩、斜长角闪岩、磁铁石英岩时，断裂形态较为舒缓宽大，可见次棱角状、扁豆状角砾，局部可见断层泥或糜棱岩，塑性特征明显。当断裂通过花岗岩等刚性较强的岩石时，断裂形态较为笔直、狭窄，片理化发育，并呈发散趋势，角砾多呈棱角状、次棱角状，脆性特征明显。

根据现有工程控制程度绘制的水平切面图上看，该组断裂的水平断距不大，断距2~35m，并以Ft2断裂的断距最为突出。Ft1、Ft2对矿体完整性的影响，主要表现在25、24剖面上，断裂使矿体在东部突然断失，在水平切面图上，可见被断失的矿体稍向北东错动了一下，断距并不大。

值得提出的是，区内北北东向的闪长玢岩脉普遍发育，也应是北北东向断裂通过部位，而这些岩脉主要分布在矿区的中西部。

②北东向断裂

该组断裂不甚发育，主要发育于矿区中西部，并被正长斑岩充填。岩脉走向35~40°，倾向北西，倾角65~75°，长80~210m，宽2~6m。在—100m水平切面图上，可见北北东向的正长斑岩脉将北东东向的闪长玢岩脉切断，并表现为左行走滑断裂特征，断距约125m。这一断裂使矿区的东西两侧岩层出现明显不协调分布，应是一条影响较大的断裂。

③走向断裂

走向断裂沿地层走向发育，呈北北西走向，倾向西，倾角70°。目前发现的走向断裂在25线和24线的Fe3矿体上盘发育，被石英脉充填。在—200m水平切面可以见到这一现象。石英脉长140m，宽1m，在23线南被二长花岗岩侵位。
（3）岩浆岩

区内岩浆岩较发育，主要为大面积的二长花岗岩（ηγ）及多期多类型的岩脉。区内已发现的岩脉有闪长玢岩脉（δπ）、煌斑岩脉（χ）、闪长岩脉（δ）、正长斑岩脉（ξπ）、石英脉（q）、花岗伟晶岩（ρ）、橄榄岩脉（ζ）等。

二长花岗岩：粉红色~浅肉红色，中粗粒花岗结构，块状构造。矿物成份钾长石（微斜长石）30~50%，石英20~25%，斜长石（更长石）15~20%，含少量黑云母、白云母。钾长石它形粒状，粒度1~3.5mm。石英它形粒状，粒度0.5~3mm。斜长石半自形粒状，粒度1~3mm，具弱的绢云母化。云母叶片状集合体，叶片长0.5mm左右，有的黑云母基本上已绿泥石化。

闪长玢岩脉：发育最为普遍，规模最大，常被热液蚀变，主要分布于矿区中西部，向东则规模变小且不甚发育了。有的横向侵入于矿体之中。闪长玢岩脉主要有3条，断续长50~260m，宽1~15m，倾向北北西，倾角55~70°，并被正长斑岩脉错断。岩石呈灰绿色~暗红色，斑状结构，基质半自形粒状结构，块状构造。矿物成份斑晶由斜长石（中长石）、绿泥石组成，含量10%左右；基质由细粒斜长石（中长石）、绿泥石、少量石英、铁质氧化物组成，含量90%。斜长石斑晶半自形板粒状，粒度1~2mm，发育绢云母化、碳酸盐（方解石）化；绿泥石斑晶鳞片集合体保持角闪石柱状假象，柱长0.5~1mm。基质中斜长石粒度0.1mm左右，具绢云母化和碳酸盐化；绿泥石保持角闪石纤柱状假象；石英细粒状填隙，粒度0.05mm左右；铁质氧化物尘点状较均匀分布。另外，沿岩石裂隙有碳酸盐（方解石）细脉充填，脉宽0.035~0.5mm。

正长斑岩脉：浅肉红色，中粗粒结构，局部为细粒结构使手感滑腻（良好石材），块状构造。主要矿物成分钾长石（30~40%）、斜长石（10~20%）、石英（20~30%）、黑云母（2~5%）。沿节理面普遍有绿帘石化。

石英脉、花岗伟晶岩脉等常沿地层顺层侵入，规模较小，其中花岗伟晶岩脉可能是二长花岗岩分异而成。

（4）变质作用

矿区内的变质作用主要为区域变质作用，鞍山群茨沟岩组均由变质岩组成。变质作用将原来的硅铁质、泥质、钙碱质火山沉积岩改造成一套由磁铁石英岩、角闪质岩（斜长角闪岩）、长英质岩（黑云斜长片麻岩）组成的变质岩石组合。它们应属中级变质岩，变质相为绿帘角闪岩相。

另外，区内还普遍见有后期热液蚀变而成的绿泥石化、绿帘石化、云英岩化、绢英岩化、碳酸盐化、磁铁矿化，磁铁方解大理岩中常有蛇纹石化，在黑云斜长片麻岩中局部见石榴石（24线ZK909孔）。
2.3.2矿床地质特征

（1）矿床特征

灯塔市红旗九矿分为南北两个矿段。

在九矿北部矿段已知有FeⅠ、FeⅡ两个磁铁矿体，目前已被开采完毕。

由于九矿北段铁矿体已开采完毕，以下对九矿南段铁矿特征进行叙述。
（2）矿体特征

1）Fe2铁矿体特征

位于Fe3矿体上部26~35m，矿石质量较好。发现于24线、24.5线，由ZK904、ZK905、ZK909、ZK24.5-1、ZK131共5个钻孔控制此矿体。

矿体呈透镜状，上盘围岩为厚20~23m的斜长角闪岩，下盘为厚约1.2m的二长花岗岩，并以厚约25~30m的黑云斜长片麻岩与Fe3矿体相隔。沿倾斜向深处被二长花岗岩侵位。控制矿体延深96m，推测延长120m，控制最低标高-0.13~-121.45m。走向340°，倾向南西，倾角60°。矿体厚度1.56~11.95m，平均厚度6.76m。在ZK905钻孔矿体最厚，在ZK909钻孔矿体最薄。矿体总体厚度变化系数为67.30％，属中等变化。矿体矿石平均品位TFe 28.85％，mFe 25.25％。

2）Fe3铁矿体特征

分布于矿区中部的25～23线之间，由3条主剖面、1条付剖面、12个钻孔控制，矿体较为连续，矿石质量较好。控制钻孔为ZK901、ZK805、ZK903、ZK801、ZK802、ZK904、ZK905、ZK909、ZK902、ZK907、ZK24.5-1、ZK1310，其中26线的ZK901、23线的ZK907钻孔未见矿。控制矿体延长315m、延深106~195m，控制标高74.16~-200m。

本次施工了ZK24.5-1孔，与以往的ZK1310在-89~-270m控制了该矿体。

矿体呈似层状，在剖面上呈紧闭向斜状，在平面上呈开口向北西的褶曲状，总体形态为开口向北西、向南东逐渐收敛的簸箕状向斜。矿体走向330~350°，倾向南西，倾角50～60°，向南东侧伏，侧伏角约40~45°。矿体产状总体稳定，沿走向和倾向上普遍被褶皱叠加，使矿体呈舒缓波状。矿体厚度2.69~40.18m，平均厚度27.46m。矿体厚度沿走向方向有中间厚、两端薄的特征，而矿体沿倾向方向上厚度变化较小。矿体厚度变化系数为96.80％，属中等变化。

矿体工业矿石平均品位TFe 31.59％，mFe 26.05％。

3）Fe4铁矿体特征

在Fe3矿体东侧下部116~122m。位于26～24线间，由26线的ZK908孔、25线的ZK803孔和ZK914孔控制。控制矿体延长106m、延深102m，控制最低标高154.91 ~ -28.67m。

矿体为呈似层状的紧闭同斜向斜。与Fe3矿体相似，矿体在剖面上呈紧闭向斜状，在平面上呈开口向北西的褶曲状，总体形态为开口向北西、向南东逐渐收敛的簸箕状向斜。

矿体走向330~340°，倾向南西，倾角70～80°。矿体厚度3.44 ~ 9.83m，平均厚度6.97m。矿体厚度沿倾向方向有上厚下薄以致尖灭的特点。矿体总体厚度变化系数为217.60％，属复杂变化。

矿体被一近于垂直断层错断，上盘工业矿石平均品位TFe 27.29％，mFe19.02％，下盘工业矿石平均品位TFe29.77％，mFe 23.01％。

近矿围岩有黑云斜长片麻岩、斜长角闪岩、二长花岗岩等。矿体向斜两翼间有厚约2~4m的斜长角闪岩夹石，25线可见花岗伟晶岩脉对其穿插。

4）Fe5铁矿体特征

见于26线的ZK908孔，控制标高-67 ~ -144.70m。

同Fe3、Fe4矿体的形态相近，Fe5矿体呈似层状向斜，所不同的是Fe5矿体内夹有较厚的的含磁铁石英岩（厚约30m），而无其它岩石。向斜两翼外侧为斜长角闪岩，其中上盘斜长角闪岩厚7m，下盘斜长角闪岩厚23m，并有1.3m的花岗伟晶岩脉紧贴矿体发育。

矿体走向310~320°，倾向南西，倾角50～60°。矿体上盘厚度7.65m，下盘厚度7.69m，累计厚度15.34m。矿体工业矿石平均品位TFe27.93％，mFe 21.38％。

（3）矿石质量特征

1） 矿石类型和品级
本次核实共采集36件岩芯样品，22件达到工业标准。在36件基本分析样品中有15件样品mFe／TFe值大于85%，占41.67%，有29件mFe／TFe值大于50%，占80.56%，全矿床36件样品平均磁性铁占有率位68.61％，属易于磁选的近原生矿石。矿石品位均小于40%，工业矿石TFe平均含量30.85%，为需选磁铁矿石。

矿区内矿石自然类型主要是未氧化的透闪（阳起）磁铁贫矿。

透闪（阳起）磁铁矿石：灰～灰黑色，粒状变晶结构，条带状构造。矿石矿物为磁铁矿，脉石矿物为透闪石、阳起石、石英等，偶见黄铁矿和黄铜矿。磁铁矿：自形，半自形晶，颗粒0.05～0.2mm，其中以0.1mm左右者为主。透闪（阳起）石：无色纤维状集合体，他形柱状，柱长0.1～0.5mm，晶体多沿条带方向平行排列，分布于磁铁矿条带间者居多。石英：半自形，它形晶，颗粒0.05～0.2mm，较粗粒石英晶体中包裹有细粒自形晶磁铁矿。
2） 矿石物质组成
区内铁矿以鞍山式铁矿中的磁铁贫矿类型为主，有部分低品位磁铁碳酸盐型矿石和含磁铁辉（变辉）绿岩型矿石。

磁铁贫矿型：矿石矿物以磁铁矿（含量25%~40%）为主，局部含少量褐铁矿、有害硫化物黄铁矿、黄铜矿等；脉石矿物以石英为主，其次为阳起石、透闪石、角闪石、黑云母、碳酸盐矿物（方解石）、绿泥石中的一种或几种。

碳酸盐型矿石：矿石矿物以磁铁矿（10%~20%）为主，局部有镜铁矿、褐铁矿；脉石矿物以碳酸盐矿物（以方解石为主，局部为白云石）为主，其次为透闪石、蛇纹石中的一种或两种。

辉（变辉）绿岩型：矿石矿物以磁铁矿（2%~5%）为主，含少量褐铁矿、黄铁矿、微量黄铜矿等；脉石矿物以斜长石、辉石（角闪石、绿泥石）为主（矿石矿物成分统计表2.3-1）。

表2.3-1   矿石矿物成分统计表
	矿石类型
	主要矿物
	次要矿物
	少量矿物
	少量有害矿物

	
	矿石矿物
	脉石矿物
	
	
	

	磁铁贫矿型
	磁铁矿
	石英
	阳起石、透闪石、角闪石、黑云母、方解石、绿泥石
	褐铁矿
	黄铁矿

	磁铁碳酸盐型
	磁铁矿、镜铁矿
	方解石、

白云石
	透闪石、蛇纹石、黑云母
	褐铁矿
	黄铁矿

	含磁铁辉（变辉）绿岩型
	磁铁矿
	斜长石、辉石（角闪石）
	绿泥石、阳起石
	褐铁矿
	黄铁矿、黄铜矿


磁铁矿：磁铁矿多呈单晶粒状，粒度0.003~1mm不等。以自形~半自形居多，少数磁铁矿单晶及集合体呈它形粒状存在。铁矿物单晶与石英的接触边界较平直，集合体的磁铁矿与石英接触边界形状不一，有时呈港湾状。少量微细粒铁矿物呈包体形式存在石英晶粒内或石英间隙中。铁矿物单晶边界较平直这有利于铁矿物的单体解离。

褐铁矿：一般分布在磁铁矿晶粒边缘或裂隙中，为磁铁矿氧化形成，呈不规则粒状或断续细脉状分布。

镜铁矿：热液作用形成。

黄铁矿、黄铜矿：呈较自形或它形粒状浸染于矿石中。

石英：是磁铁贫矿最主要脉石矿物，以它形粒状晶形为主，粒度0.003~1.5mm不等。矿石中石英多为不等粒粒状变晶结构，少数粗大石英纯净且晶形较好，表明是在固态下重结晶的结果。一些石英呈细脉状横切铁矿条带，表明热液作用多期性。

闪石类矿物（阳起石、透闪石、角闪石）：呈纤柱状自形或半自形晶分布于矿石中，其延长方向平行或近于平行铁矿条带（纹）方向，在以铁质为主体形成暗色条带中，铁矿物多数与闪石类矿物相伴生。

黑云母：叶片状集合体分布于矿石中，其叶片延长方向平行或近于平行铁矿条带（纹）方向，在以铁质为主体形成暗色条带中，铁矿物多数与黑云母相伴生。

碳酸盐矿物：在磁铁贫矿型矿物中分布在矿石的局部地段，以细粒状填隙或细粒集合体组成断续细脉状沿矿石裂隙充填。在磁铁碳酸盐型矿石中为主要脉石矿物，以它形粒状分布为主，颗粒间呈紧密状镶嵌。

绿泥石：呈细鳞片状集合体分布在矿石中，在以铁质为主体形成暗色条带中，磁铁矿多数与绿泥石相伴生。
3）矿石结构、构造
①矿石结构：主要为区域变质过程形成的的各种不等粒粒状变晶结构及包含结构。

粒状变晶结构：主要是磁铁矿、石英的不等粒状变晶结构。磁铁矿的不等粒粒状变晶结构主要表现在铁矿物单晶大小不等，在以铁矿物为主体的暗色条带中，铁矿物颗粒粗大，呈自形~它形粗粒变晶结构；在以石英为主体的浅色条带中，铁矿物颗粒呈较细小粒状变晶特点。石英也呈不等粒状变晶结构，其特点与上述磁铁矿情况恰好相反。

纤柱状变晶结构：各种闪石类矿物平行或近于平行铁矿条带方向分布形成纤柱状变晶结构。

鳞片状变晶结构：绿泥石、黑云母、蛇纹石等片状矿物形成的变晶结构。

包含结构：主要是指石英包裹细小铁矿物颗粒或铁矿物包含石英形成的结构。

②矿石构造：主要以细条带（纹）状构造为主，在此基础上，部分矿石叠加有次一级的柔皱状构造。

条带（纹）状构造：以石英为主体与少量磁铁矿、闪石、绿泥石、黑云母等硅酸盐矿物形成浅色条带（纹）状，条带（纹）宽一般0.05~15mm不等；以磁铁矿为主体与少量石英、闪石、绿泥石、黑云母等硅酸盐矿物形成暗色条（纹）带，条带（纹）宽0.05~5mm不等；两者共同形成浅、暗相间条带（纹）状。

柔皱构造 ：是后期动力作用对矿石破坏的结果，由于不同动力作用，矿石形成各种变形状态。

4）矿石的化学成分

全矿床工业矿石TFe平均品位26.19%、mFe平均品位19.50%、FeO平均品位16.60%。矿石中 TFe和mFe含量稳定，矿体TFe品位变化系数为4.90~40.50%，mFe品位变化系数为0.30~36.90%，皆为均匀变化。

经23件组合样化学分析分析得知：二氧化硅与铁具有消长关系，铁与SiO2具有负相关关系，相关系数为-0.83，即矿石含铁品位愈高则SiO2含量愈低，矿石中SiO2平均含量为47.25％。硫含量平均0.247％，P平均含量为0.070％，Mn平均含量为0.083％，这说明S、P、Mn含量均很低。

上述分析结果表明，区内铁矿属磁铁贫矿，S、P、Mn含量较低，对矿床开采利用均无不良影响，矿石质量稳定，有利于工业生产利用。

5）风（氧）化带

矿石类型较简单，本区多为隐伏矿体，矿体埋藏较深，矿石为原生矿石。铁矿体多呈层状或块状致密结构，受节理裂隙、矿石没有风氧化影响，多为原生矿石。

原生矿为磁铁贫矿（磁铁石英岩），该区内的赤铁石英岩矿主要分布在23线至26线之间，深度已深达-550m标高。此外，Fe2、Fe4、Fe5等处也有零星分布。
6）矿床围岩及夹石

①矿体围岩

该区铁矿，其上下盘围岩也不相同，主要有斜长角闪岩、石英黑云母钠长石变粒岩、云母石英片岩、石榴镁铁闪石岩和绿泥岩等。

②矿体夹石

区内各矿层中均有规模大小不等的夹层，主要岩性有斜长角闪岩、绿泥云母石英岩、石榴镁铁闪石岩、绿泥片岩以及含铁石英岩和花岗岩等。

2.3.3水文地质概况

一、区水文地质概况

（1）岩石的赋水特征

区内广泛分布鞍山群变质岩系及不同时期的火成岩。第四系分布在山坡、沟谷等地，由粘土、砂、砂砾、砾卵石组成。依岩性和地下水赋存条件，可划分以下含水岩组：

1）第四系松散岩类孔隙潜水含水岩组（Q4~Q3）

①全新统冲洪积孔隙含水岩组（Q4ai+pl）

分布于矿区西南部小溪两岸地带。岩性为亚粘土、亚砂土及砂砾卵石，厚5~32m不等，含弱—中等孔隙水。本次调查的J3、J4、J 5、J6、J7、民井属此类，水位埋深1.32~4m，水量约100~300m3/d。地下水受到一定程度的污染，水化学类型多样，以重碳酸硫酸钙和重碳酸钙为主，PH值6.55~.24，矿化度0.20~0.55g/L，为大气降水下渗补给，或丰水期受河水反补，地表迳流条件较好，以地下径流和人工开采形式排泄。

②上更新统残坡积孔隙潜水含水岩组（Q3el+dl）、

分布于山麓地带，岩性为粘土、亚粘土及少量砂砾、碎石透镜体，厚1.5~37m，含微弱—弱的孔隙水，据J1、J2、J3民井调查水位埋深0.19~2.34m，水量约50~150m3/d。调查的q1、q2泉流量1.21~2.85m3/d。地下水化学类型一般为重碳酸硫酸钙，PH值6.85~7.21，矿化度0.20~0.24g/l。总体上水质较好。地下水为大气降水下渗补给，地表迳流条件较好，以地下径流、泉和人为工开采形式排泄。

根据民井调查所测井深、水位埋深及访问所见岩性分析，该弱的孔隙含水岩组与下伏的基岩风化裂隙水直接接触，水力联系密切。

2）块状与层状岩类裂隙潜水含水岩组（Mγ、MP、Arandy）

区内主要岩性为阳起磁铁铁石英岩、斜长角闪片麻岩、二长花岗岩、黑云母二长花岗岩、黑云斜长片麻岩以及脉岩等。以黑云斜长片麻岩、斜长角闪片麻岩、二长花岗岩为主，占全矿区总面积的比例分别为30%、25%和25%以上。根据本次工作成果及以往邻近相似矿区水文地质成果资料分析认为，风化裂隙水很小，属微弱—弱富水性，而构造裂隙水属弱—中等富水性，总体为富水性很不均一。地下水的类型以潜水为主局部块段属承压转无压类型。平均水位标高128.044m。地下水化学类型多属重碳酸硫酸钙或重碳酸硫酸钙钠型，矿化度小于0.5g/l，多为中性水。补给来源主要为大气降水，地表迳流条件较好，以地下径流和人工开采形式排泄。

（2）地下水的补迳排条件及含水层之间的水力联系

大气降水后，一部分水呈现地表迳流形式排泄注入主河道，形成地表水体。另一部分水沿松散岩类孔隙、基岩风化裂隙、构造裂隙下渗，分别形成孔隙水、风化裂隙水和构造裂隙水。而孔隙含水层与裂隙含水层或裂隙含水层与构造裂隙含水体（带）之间，在一定程度上并无绝对的隔水层（带），且有一定程度的水力联系，故之间的相互补给是绝对的，最终达到相对的平衡状态。其间的迳流条件好坏，则取决于岩石孔隙、表层裂隙及深部构造裂隙的发育程度、连通程度及充填性质等。本区地下水迳流条件一般或较好，以地下径流和人为开采形式排泄。各含水层（带）之间存在一定程度的水力联系。
二、矿床水文地质
矿床位于矿区东北部的丘陵地带，控制面积为0.5km2。矿床附近最低标高约126m左右，最高海拔标高为212m，相对比高86m，山坡角5~15°，植被较发育。

矿床范围内出露的地层岩性主要为第四系残坡积物及冲洪积物，基岩主要为鞍山群变质岩系，以黑云斜长片麻岩居多，其次为斜长角闪片麻岩、二长花岗岩、绿泥石英岩等。

（1）岩石的含水性

依矿区水文地质条件，考虑矿床所处位置和地层、岩性分布情况及赋水特征，从实际应用出发，可划分如下两个含水岩组：

1）第四系松散岩类孔隙潜水含水岩组（Q4~Q3）

①全新统冲洪积孔隙潜水含水岩组（Q4ai+pl）

广泛分布于小溪两岸，论述同矿区部分。其地下水补给来源主要为大气降水，属中等富水性。

②上更新统残坡积孔隙潜水含水岩组（Q3el+dl）

分布于矿床西部山麓地带，岩性主要是粘性土，底部含少量砂砾、碎石，含水甚少，属弱富水性。其它有关具体论述同矿区部分。应指出的是，以上两个含水岩组的孔隙水均与其下伏基岩风化裂隙水紧密相通。

2）基岩裂隙潜水含水岩组（Mγ、MP、Arandy）

区内主要岩性为为阳起磁铁铁石英岩、斜长角闪片麻岩、二长花岗岩、黑云母二长花岗岩、黑云斜长片麻岩以及脉岩等。以黑云斜长片麻岩、斜长角闪片麻岩居多。针对铁矿层而言，其顶底板岩性多为黑云斜长片麻岩和斜长角闪片麻岩，局部二长花岗岩亦为矿层顶底板，也可成为铁矿层的直接顶底板，无法严格划分块状岩类和层状岩类，均属裂隙含水岩组，均含风化裂隙水和构造裂隙水，但富水性、透水性很不均一。地下水的类型以潜水为主局部块段属承压转无压类型，根据简易钻孔水文地质记录的钻孔水位分析整个含水带存在一个自由水面，平均水位标高128.044m。根据邻近同类矿区的勘探中所进行的水文地质试验结果是：SK920、SK921、SK922抽水试验求得渗透系数分别为：0.0387、0.0325、0.0236m/d，单位涌水量分别为0.0315、0.0435、0.030、0.046 l/s·m，均小于0.1 l/s·m，为弱富水性。

根据部分钻孔的漏水和涌水情况分析，在不同部位不同地层均有不同程度的现象出现，通过记录也可以看出漏水、涌水强度不大大部分为轻微程度。结合抽水试验成果共同分析总的含水岩组的富水性不强。通过邻近同类矿区的SK920、SK921、SK922三个钻孔的抽水试验结果，其单位涌水量分别为0.0315、0.0435、0.030、0.046 l/s·m，求得渗透系数分别为：0.0387、0.0325、0.0236m/d，属弱富水性，且具有不均一性。整体地下水位趋势随地形东高西低，水位平均标高128.044m

综合以上成果资料分析可认为，基岩风化裂隙水为弱富水性，构造裂隙水为中等富水性潜水含水带，局部为承压转无压类型，各岩层具有较强的不均一性。地下水化学类型一般为重碳酸硫酸钙或钙钠型，PH值7.19~7.80，矿化度0.27~0.35g/l。补给来源主要为大气降水，迳流条件一般或较好，以地下径流和人工开采形式排泄。
（2）地下水补迳排条件

矿床地下水直接接受大气降水下渗补给外，尚接受区域性地下迳流补给，迳流条件取决于地形地貌和岩石本身的裂隙发育程度及其连通程度等，总的看一般或较好；自然排泄条件不佳，以人工开采和地下迳流形式排泄。

依矿床所处地形地貌、地质构造、地表水体发育状况和岩石富水性、透水性以及地下水补迳排条件，考虑矿床埋藏较深虽然有小溪和第四系覆盖等因素，其水文地质条件仍属简单类型。
三、矿坑涌水量预测
（1）矿床开采情况

该矿床北部矿体以露天形式进行了开采，目前采坑标高120m左右，已开采完毕。

（2）矿坑充水因素

南部矿体根据矿床水文地质条件、地形地貌和矿体埋深、厚度、产状等情况，未来开采将是井巷开采方式。矿坑充水因素主要是基岩本身的裂隙水，特别是构造裂隙水，而其他方面的因素将是间接的补给关系：一是大气降水下渗通过基岩水地下径流补给矿坑这是主要的；二是大气降水下渗通过第四系水地下径流垂向补给基岩裂隙水进入矿坑，这是有限的常量补给；三是矿床中部小溪的补给，河水要补给矿坑尚需通过第四系水，再下渗补给基岩裂隙水进入矿坑，这是很有限的常量补给。总之可认为，未来井巷开采的主要也是唯一的直接充水因素应是基岩本身的裂隙水。

（2）计算方法及公式的选择

[image: image1.png]


《勘探报告》根据矿床水文地质条件及井巷开采方式，选择地下水动力学法中“大井”法计算矿坑涌水量。考虑矿床基岩裂隙含水岩组总体为单一的潜水状态，其公式为：

式中：Q大—“大井”法计算的矿坑涌水量（m3/d）

      H—含水层厚度（m）

      Kcp—基岩裂隙水平均渗透系数（m/d）

      S—矿坑中的水位降低，S=H（m）

R0=R+r0

R—矿坑的影响半径（m）

r0—矿坑的引用半径（m）

（4）涌水量预测

依据《勘探报告》，计算该矿正常涌水量为482.19m³/d，井下生产用水量一般为80m³/d。结合辽宁省水文水资源勘查局编制的《辽宁省中小河流（无资料地区）设计暴雨洪水计算方法》，同时根据《采矿设计手册》选取相对应的径流、渗流系数，预测计算该矿正常涌水量及最大涌水量，设计暴雨频率P=10%。计算结果详见下表。
表2.3-2 涌水量预测计算表

	范围
	设计频率暴雨量Hp（m）
	渗水面积F（m2）
	设计频率暴雨迳流渗入系数（φmax）
	设计频率暴雨迳流渗入量Qp（m3/d）
	正常降雨迳流渗入量Qz （m3/d）

	
	
	
	
	
	

	汇水径流面积
	0.154
	81066
	0.1
	1254.90
	125.50

	地下水渗流量
	482.19

	生产用水量
	80

	涌水量计算结果
	1817.09
	687.69


预测井下正常涌水量为687.69m³/d，最大涌水量为1817.09m³/d。
四、最高洪水位
依据辽阳市水务局出具的最高洪水位证明，该矿所处区域历史最高洪水位在+105m标高以下。
五、矿区水资源综合评价

矿区水文地质条件简单，矿床西南部有一小溪，流量为0.04 m3/s ，其补给源主要为河流两岸第四系冲积、残坡积渗流侧向补给。随季节变化趋势明显，对小溪两岸居住的人员灌溉农田有一定实用意义。

鉴于矿区范围内第四系冲积层含水层属于中等富水性，水位埋深1.32~4m较浅，水量约100~300m3/d的情况，可以作为居住人员的生活、生产用水，并部分满足矿山对用水的需求。
2.3.4工程地质概况

矿床内分布的主要岩石为鞍山群大峪沟组的斜长角闪岩及其间的铁矿层，太古代花岗岩分布广泛，为铁矿层的间接顶底板，但由于侵入穿插频繁，时成铁矿层的直接顶底板岩石。各类岩石软硬程度差异性相对较大。现将勘探钻孔及邻近矿区钻孔中所做的岩石力学性质试验成果列于表2.3-3。
表2.3-3 灯塔市第九铁矿南矿段钻孔岩石物理力学性质试验成果表

	岩样编号
	岩石名称
	采样地点及深度(m)
	容重

g/cm3
	天然抗压强度MPa
	抗剪强度

	
	
	
	
	
	内聚力C(MPa)
	内摩擦角φ(°)

	YL1
	斜长角闪片麻岩
	SK920，59.35-59.65m
	2.73
	152.22
	15.21
	56.13

	YL2
	斜长角闪片麻岩
	SK920，154.50-154.70m
	2.72
	113.40
	12.08
	53.69

	YL3
	斜长角闪片麻岩
	SK920，190.00-190.20m
	2.65
	35.89
	4.65
	48.52

	YL4
	斜长角闪片麻岩
	SK920，403.00-403.30m
	2.67
	44.36
	5.08
	50.12

	YL5
	阳起磁铁石英岩
	SK922，580.00-580.20m
	3.48
	81.33
	8.58
	53.86

	YL6
	阳起磁铁石英岩
	SK922，682.25-682.55m
	3.46
	141.08
	13.79
	55.32

	YL7
	黑云斜长片麻岩
	ZK909，121.72-121.97m
	2.72
	35.39
	3.68
	48.56

	YL8
	黑云斜长片麻岩
	ZK914，382.70-383.10m
	2.56
	35.32
	3.72
	49.02

	YL9
	二长花岗岩
	ZK912，513.60-513.90m
	2.67
	60.25
	5.38
	51.37


从表中可看出，按岩石抗压强度与定性划分的岩石坚硬程度的对应关系的表中数值对应几种岩石都属于坚硬等级。

岩石质量指标RQD统计结果，总的说岩石质量多为中等和好的，岩体中等完整和较完整，大致有如下特点：

（1）浅部岩石质量多为劣的，个别为极劣的，岩体破碎，局部完整性差；约60m以下岩石质量多为中等和好的，少量极好的，岩体多为中等完整和较完整，少量为完整。

（2）个别孔或地段由于受断裂构造、层间裂隙或岩脉穿插致使岩性频繁变化等因素影响，使岩石质量和岩体完整性受到一定的破坏。

（3）矿床内铁矿层及其顶底板各类岩石强度多为坚硬的，少量为较硬的，统计结果表明岩石质量和岩体完整性与岩性关系不大。

矿床内基岩均属于坚硬的块状或厚层状工程地质岩组，岩石质量、岩体完整性及其稳定性除浅部较差外，一般还是较好的，矿床工程地质条件可属简单类型。对于未来井下开采而言，一般不易发生较大的不良工程地质问题。
2.4建设项目原有工程情况概述及设计概况

2.4.1建设项目原有工程情况
（1）原有井巷

矿山现形成了一条斜坡道XPD、一条风井FJ、50m中段巷道、10m中段巷道及-35m倾斜上山。

现有斜坡道XPD硐口位于矿区11拐点号点东侧、地表岩石移动范围20m以外。硐口坐标：X=4591007，Y=41552748，Z=144m，现有斜坡道底部标高约为-87m，综合坡度约为12%，斜长约为1939m；斜坡道断面为三心拱形，净断面尺寸为4.5×4.3m；采用碎石路面；斜坡道内设置宽度不小于1.2m人行道；缓坡段每隔300~400m设置了一处约20m的缓坡段兼错车道。该斜坡道一般未支护，局部破碎段采用了锚喷支护，围岩条件较好，现有斜坡道参数满足现行规范要求，利旧并延伸至-150m水平，作为主运斜坡道XPD。

现有风井FJ位于矿区中部、矿体下盘，井口位于斜坡道口南侧、划定地表岩石移动范围15m以外。井口坐标为X=4590823，Y=41552764，Z=166m，井底标高约为-70m；风井断面为圆形，净断面尺寸约为Φ3.0m；风井内设管缆间及梯子间；该风井围岩条件较好，井口采用钢砼浇筑支护，深部围岩稳固的未支护，局部采用喷砼支护。该风井现状条件较好，利旧并延伸至-150m水平，作为该矿的回风井。

50m中段巷道原拟作为总回风巷道，巷道标高约为50m，长约200m；断面为三心拱形，净断面尺寸约为3.7×2.5m；10m中段巷道原拟作为运输巷道，巷道标高约为10m，长约220m；断面为三心拱形，净断面尺寸约为4.5×4.3m。该斜坡道一般未支护，局部破碎段采用了锚喷支护，围岩条件较好，利旧作为回风巷道及运输巷道。

-35m倾斜上山连接与现有斜坡道-40m标高位置，为一条倾斜巷道，长约130m；上口标高约为-31m，该巷道拟废弃处理。巷道与斜坡道连接处采用浆砌石挡墙密闭，下部留设泄水孔。

（2）原有采空区

XXXXXXXXXXXXX
2.4.2《安全设施设计》概述

本章节引用的设计内容为辽宁智诚中安安全技术服务有限公司于2024年3月编制的《灯塔市银盛建衡矿业有限公司红旗九矿（铁矿）地下开采建设项目安全设施设计》，以下简称及“安全设施设计”以及辽宁智诚中安安全技术服务有限公司出具的设计变更单。

2.4.2.1设计开采方式、开采对象及回采顺序

《安全设施设计》明确采用地下开采方式，开采对象为南矿段范围内的Fe2、Fe3铁矿体，矿山总体采用自上而下分中段开采；中段内由回风侧向入风侧后退式开采；矿房内自下而上开采。平行矿体先采上盘矿体，后采下盘矿体。
2.4.2.2矿山生产能力及服务年限

矿山采用连续工作制，年工作时间300d，每天工作3班，每班8h。生产能力为10万t/a。矿山服务年限5.2年（不含基建期）。

2.4.2.3开拓系统

根据矿体赋存条件，设计采用斜坡道开拓、竖井回风的开拓方案。

斜坡道XPD：为设计利旧现有斜坡道XPD，并延伸至-150m标高，作为该矿的主运斜坡道。斜坡道硐口位于矿区11拐点号点东侧、划定地表岩石移动范围20m以外。硐口坐标：X=4591007，Y=41552748，Z=144m，设计斜坡道底部标高为-150m，设计斜坡道最小转弯半径15m，坡度为12%，斜长2450m（不含错车道）；斜坡道断面采用三心拱形，净断面尺寸为4.5×4.3m；采用碎石路面，总厚度为200mm。斜坡道内设置不小于1.2m宽的人行道，人行道一侧设置水沟，水沟采用梯形断面，上宽310mm，下宽280mm，高300mm，水沟上部设置预制盖板；缓坡段每隔300~400m设置一处不小于20m的缓坡段兼错车道，坡度不超过3%，断面采用三心拱形，净断面尺寸为7.5×5.3m。该斜坡道XPD作为矿石、物料及人员运输的主运输巷道，兼做入风井和主要安全出口。

巷道掘进施工应采用光面爆破，以保障围岩完整；硐口采用砼支护，厚度300mm，支护长度应深入基岩段5m，深部依据围岩分级进行支护，掘进施工和日常维护应采用撬毛台车进行撬毛。

回风井FJ：利旧现有回风井FJ，并延伸至-150m标高，作为该矿的回风井。井口位于矿区中部、矿体下盘，斜坡道口南侧、划定地表岩石移动范围15m以外。井口坐标：X=4590823，Y=41552764，Z=166m，设计井底标高-150m；设计风井断面为圆形，净断面尺寸为Φ3.0m；风井内设管缆间及梯子间；井口安装主扇风机，作为全矿的回风井及应急安全出口。

巷道掘进施工应采用光面爆破，以保障围岩完整；锁口处应采用钢筋混凝土浇筑支护，支护长度应深入基岩段5m；深部依据围岩分级进行支护，一般采用C25混凝土支护，支护厚度300mm。
斜坡道断面采用三心拱形，净断面尺寸为4.5×4.3m；采用碎石路面，总厚度为200mm。斜坡道内设置宽度不小于1.2m的人行道，管缆悬挂于人行道一侧，下方设置水沟，水沟采用梯形断面，上宽310mm，下宽280mm，高300mm，水沟上部设置预制盖板。

每个中段端部采用回风井FJ及倒段天井与上中段相连，设计倒段天井断面为矩形，净断面尺寸为1.5×2.5m，天井内布置梯子间。与回风井FJ共同作为下部开采的回风通道及应急安全出口。

巷道的掘进施工应采用光面爆破，以保障围岩完整；巷道成型好且无节理、裂隙等地质弱面可以不支护，局部围岩条件较差的依据围岩分级，选择锚杆、锚网、锚喷及砼支护等方式。中段巷道及车场施工和维护应采用撬毛台车进行撬毛。
井下设计采用集中排水，井下配电硐室及泵房集中布置在最低-150m中段车场处，硐室一侧与中段车场相连，另一侧通过管子道与回风井FJ相连作为水泵硐室的应急出口；水泵房断面为三心拱形，净断面尺寸为5×3.5m，地面高出车场连接处巷道底板0.5m。

硐室的掘进施工应采用光面爆破，以保障围岩完整；硐室一般采用喷浆支护；若开挖发现围岩条件较差，应采用锚喷及混凝土浇筑支护，支护厚度应不小于300mm。硐室施工应采用撬毛台车进行撬毛。
设计井下共设置6个中段，其中50m中段为总回风中段，10m中段、-30m中段、-70m中段、-110m中段和-150m中段为运输中段。

2.4.2.4运输系统

矿井运输采用无轨运输方案，运输设备选用UQ-35型矿用汽车3台（2工1备）。整车尺寸为8.6×2.5×2.8m；汽车额定载重量35t，装载高度1350mm，车厢容积16m³，爬坡能力14°，最小转弯半径为12m；额定功率276kw。

设计选用WJ-3型铲运机2台。设备外观尺寸为9.1×2.3×2.3m；铲斗容积3m³，额定载重7t，卸载高度1810mm，设备最小转弯半径3.5m，满载爬坡能力20°；额定功率为160kW。

设计选用RU-9型矿用人车1台作为人员出入井设备。设备外观尺寸为4.95×2.0×2.0m；额定载人9人，设备最小转弯半径8.5m，满载爬坡能力14°；额定功率为88kW。
《设计变更单》明确原设计选用WJ-3型铲运机2台，选用RU-9型矿用人车1台作为人员出入井设备。变更为选用的铲运机型号为ZL50E型铲运机1台，选用的人车型号为RU-10（D）1台，矿山实际选用的辅助生产设备外观尺寸及设备参数可以满足在井巷工程中运行的要求。

2.4.2.5通风系统

设计采用机械式通风方式。

矿山通风布置形式为侧翼对角式，新鲜风流由斜坡道进入井下，后经各中段的沿脉运输巷道、送至井下各作业面。污风经采区人行通风天井汇集到上部回风巷经；经倒段天井或回风井，最后由安装在回风井口处的主扇抽至地表。
矿井通风采用连续工作制，即300d/a，1班/d，8h/班。
矿井需风量仍为51.2m3/s。

通风竖井最容易时期通风阻力为501.8Pa，最困难时期通风阻力为738.8Pa。

回风竖井现有FKZ№15/110（即原K40-4-No15）型矿用通风机1台作为通风主扇，该型风机额定风量28.7～62.6m³/s，风压378～1746Pa，配套电机型号为Y315-4，功率110kW，可反转反风，反风率不小于60%，主扇配置一台备用电机。

选用3台FBD NO6.0/2×11kW型局扇用于加强辅助通风。该型局扇压风量230~400m³/min，风压960~4400Pa，功率22kW，主要布置在中段掘进、采场穿脉等独头掘进及采准工作面处，风筒选用阻燃风筒，风筒直径400mm。
2.4.2.6排水系统

依据《勘探报告》，计算该矿正常涌水量为482.19m³/d，井下生产用水量一般为80m³/d。结合辽宁省水文水资源勘查局编制的《辽宁省中小河流（无资料地区）设计暴雨洪水计算方法》，预测井下正常涌水量为687.69m³/d，最大涌水量为1817.09m³/d。

矿山采用斜坡道开拓方式，井下采用集中排水，井下最低-150m中段风井井底处联合布置井底水泵房和变电站。泵房底板高出通道与车场连接处巷道底板0.5m，泵房和变电站硐室一端设置安全出口通往井底车场，另一端利用管子道与回风竖井相连作为应急安全出口，出口距离泵房底板高度不下于7m。水泵房和变电站的进口装设防水门，防水门压力等级不低于0.1MPa。水仓与水泵房之间应采用隔墙隔开，水仓与配水井之间的配水阀的压力等级不低于0.1MPa。水泵采用单排布置，管路布置方式为环形。

排水系统由水沟、清理斜巷、水仓、配水井、吸水井、排水泵硐室、管子道等组成。

设计采用巷道型水仓，由两个独立巷道组成，分为主水仓和副水仓。

设计水仓总容积为200m³，其中主水仓容积120m³，副水仓容积80m³。
-150m中段选用水泵D46-50×8型水泵3台，1台工作，1台备用，1台检修。该水泵可降低扬程增大排水流量，选择水泵额定流量为46m3/h，水泵扬程为400m，转速2950转，效率70%。配套电机型号为Y2-280-M2，配套电机功率为90kW。
排水管路沿回风竖井敷设φ108×5mm无缝钢管两条。

2.4.2.7压风及供水系统

（1）压风系统

《安全设施设计》明确：计算总需风量为21.0m³/min。设计选用SAH132型空压机2台（1工1备）作为井下各掘进及采切工作面压气来源，单台空压机风量为22m3/min，工作压力0.8MPa，电动机功率132kW。
压风管路选择1条φ114×4.0mm型无缝钢管，由空压机站经回风竖井铺设至用风水平。
《设计变更单》明确原设计选用SAH132型空压机2台（1工1备），根据设计单位提供的设计变更单，矿山实际安装1台空压机型号为SAH132，备用1台LG-22/8G型空压机。总供风量满足生产需求；同时电机功率与原设计选用设备功率一致，依据现场生产实际，装备的变压器及电缆参数可以满足设备运行需求。

（2）供水系统

生产用水主要满足井下采矿用水，其对用水水质要求不高，地下涌水可以满足生产用水要求，生产及消防用水取自高位水池。场区生活用水取自附近自来水。
在风井FJ北侧设置高位水池，标高约为标高约为163m，容积为200m³；该高位水池兼做井下消防用水的水源。修筑位置挖方至弱风化层，墙体采用浆砌石结构；上部加设预制水泥盖板，盖板设泄气口和起吊钩；修筑完毕后将表土回填至水池周围，采用半埋式布置。

供水管网与井下生产、消防供水管网共用。主干管从高位水池接入，采用静压供水，供水管路选择φ108×5mm无缝钢管。
室内消防管道为镀锌钢管，其余均采用焊接钢管。在所有的矿区建筑物、构筑物内的重要部位设置手提式干粉灭火器。

根据《设计变更单》可知：③供水管路敷设路径变更：因井下供水管路需兼做消防供水管路，因此变更供水管路沿斜坡道敷设至井下。供水系统及相关安全设施均不变。

2.4.2.8供电系统

（1）电源

地表采用单回路供电，电源引自附近10KV变电所，经架空线路接入本矿区杆式变压器，配备柴油发电机组作为一级负荷备用电源。

井上、井下均采用低压供电。井上供电电源由外部引入，变压器采用三相四线制，中性点接地，地面照明用电采用220V，动力用电电压380V；井下供电隔离变压器采用三相制，中性点不接地，井下采用专用照明变压器，照明电压36V。井下用电设备必须安装可靠性强、灵敏度高的漏电保护设备。

（2）地面供配电

设计地表变电所布置1台S11-630/10/04型变压器用于地表主扇、空压机及办公用电电源。

（3）井下供配电

低压电缆选用WDZ-YJV42-0.6/1kV-3×240+1×120 mm2型铜芯无卤低烟阻燃粗钢丝铠装电力电缆。
根据《设计变更单》明确：井下供电变更为低压下井，井下配电硐室内装备1台KSG-315/04隔离变压器作为井下用电设备的电源；同时井下水泵作为一级负荷，备用电源引至地表400kW柴油发电机组。原设计的供电系统及相关安全设施均不变。
2.4.2.9采矿方法

根据上述特点，结合矿区实际，周边有村镇，公路等原因，设计采用分段凿岩阶段矿房法及浅孔留矿法嗣后充填的开采工艺。对于矿体厚度大于8m的采用分段凿岩阶段矿房法嗣后充填，对于矿体厚度小于8m的矿体采用沿走向布置浅孔留矿法嗣后充填。

（1）沿走向布置浅孔留矿法回采工艺
1）矿块布置及构成要素

矿块沿走向布置，矿块长50m，矿块高40m，矿块宽为矿体厚度（≤8m），间柱6m，顶柱3m，底柱高3m。

2）采准、切割工作

脉外运输巷道布置在矿体下盘岩石中；从脉外运输巷道每隔50m向矿体掘穿脉巷道，穿脉由脉外运输巷道垂直矿体掘进至矿体处，穿脉巷道规格为2.0×2.0m；从脉外运输巷道每隔8m向矿房掘一个装矿巷道，装矿巷道由脉外运输巷道掘进至矿体上盘，规格为4.5×4.3m。天井布置在间柱内，规格为1.5×2.5m；垂直方向上每隔5m从天井向矿房掘一条联络道，规格为2.0×2.0m；沿矿块底部掘切割（拉底）巷道，形成初始回采自由面，切割（拉底）巷道长度为矿块长度，宽度为矿体厚度。

穿脉巷道、人行通风天井等根据围岩条件采取锚杆护顶，保证开采过程安全。

上述凿岩设备均采用YT-28型凿岩机和YSP-45型凿岩机。

3）矿房回采

从拉底巷道开始自下而上分层回采，分层高度2.0～2.5m。在每一个分层中进行落矿、通风、局部放矿、撬顶及平场等作业。

采用YT-28型凿岩机在联络道向采场内打水平炮孔，采场内呈下向正台阶开采，工作面高度2.0～2.5m，炮孔直径φ40mm，最小抵抗线1.0m，孔深一般为1.8～2.4m，炮孔交错布置，排距0.8～1m，孔间距0.8～1m。

采用岩石炸药爆破，人工装药，电子导爆管、起爆器起爆。

4）采场通风

爆破后要先进行通风，及时排出爆破产生的有害气体和粉尘。新鲜风流由人行通风天井经联络道进入采场，污风由另一侧联络道及天井进入上中段回风巷道，最后经回风井排出地表。

5）出矿

采场通风结束后进行局部放矿。一次放出崩落矿量的1/3左右，其余的矿石则留在采场内作为下次凿岩的工作台，暂留矿石与采场工作面之间保证1.8~2.2m高的空间。每次放矿时要注意观察工作面的情况，防止留矿堆产生空洞。局部放矿后，工人进入矿房后要进行撬顶、平场和二次破碎工作，然后进行下一循环作业。大块采用二次爆破的方式进行破碎，二次爆破应采用穿孔装药的方式进行，并做好炮孔填塞；禁止采用糊炮的方式二次爆破；爆破时人员需撤离至安全位置，并严格落实一炮三检制度。

待矿房回采至顶柱，方可进行大量放矿工作。采场出矿地点在下部出矿穿脉处，采用铲运机装矿车运输至地表。

6）顶板管理

在回采过程中，应严格控制顶板暴漏面积不超过400㎡，对于不稳定的局部上盘围岩地段，采用喷锚加固进行支撑。

7）矿柱回采

矿柱作为永久损失，不得回采。

8）空区处理

矿房回采结束后，立即进行嗣后充填工作，所留矿柱均不回收。充填工作开始前，利用浆砌石挡墙密闭通往采场的底部通道。中段回采完毕后、大量出矿前，在矿房走向长度上平均施工3个充填井，自下而上施工至回风中段出矿穿脉处，充填井断面尺寸为1.5×2.5m。

废石经运输系统运至充填中段，利用铲运机沿采场天井及充填井充填至天井和采空区内；后期废石不足的通过外购的方式进行补充。为防止人员误入，穿脉处应设置醒目的警示标志，充填井上口应设置隔筛。

废石充填粒度应控制在350mm以下，大块采用二次爆破的方式破碎。沿走向布置矿房宽度相对较窄，因此不考虑倾向废石的安息角度，根据岩石自然安息角33°，采用投影法计算单个矿房的废石充填率为91.5%。

（2）分段凿岩阶段矿房法回采工艺
1）矿块布置及构成要素

矿块高度即为中段高度。采场长度为30~40m，采场宽度为矿体厚度。间柱长度为10m。间柱内布置下中段的回风穿脉。分层高度为11m左右，留设顶柱高度为7m，底柱高度为11m。矿房上盘布置人行通风天井，将出矿巷道与上中段回风穿脉相连，构成采场回风巷道及应急安全出口。

设计留设的矿房顶柱、底柱和间柱不回采。

2）采准切割工作

采准工程包括分段沿脉巷道、出矿巷道、出矿进路、回风穿脉、人行天井等工程。分段沿脉布置在矿体下盘20m处；出矿进路在矿房中心垂直矿体布置，尽头布置人行通风天井与上中段回风穿脉相连；出矿进路布置在出矿巷道内、与出矿巷道成45°斜交，出矿进路间距10m。其中分段沿脉巷道、出矿巷道、出矿进路等需满足设备运输要求，因此规格为4.5×4.3m；回风穿脉及人行天井仅作为回风巷道和应急安全出口，因此人行天井规格为1.5×2.5m，回风穿脉规格为2.0×2.0m。

切割工程包括阶段上盘的切割巷道和切割天井，切割工程仅作为首个工作面的碎胀补偿空间，因此设计规格一般为2.0×2.0m。

3）回采工作

分段凿岩阶段矿房法嗣后充填采矿法采用中深孔分段凿岩，铲运机阶段出矿，嗣后充填的回采工艺。

回采均采用中深孔凿岩，采用YGZ90型中深孔钻机凿上向扇形孔，炮孔直径Φ65mm，炮孔排距1.5m～2m，孔底距2.5m～3m。每次爆破1排～2排炮孔。回采采用井下装药器装药，数码电子雷管起爆。先施工切割天井，以切割天井为自由面形成切割槽，以切割槽为自由面侧向崩矿，崩下矿石铲出1/3，其余矿石留在矿块内，待整个矿块矿石全部崩落后集中出矿，出矿完毕立即进行充填。

生产前要进行爆破试验，根据实验资料确定经济合理的炮孔、装药参数。

4）采场通风

新鲜风流由斜坡道、出矿巷道进入采场、冲洗工作面后，污风经上盘人行通风天井、回风穿脉进入回风水平。最后经回风巷道、端部天井及风井抽出至地表。

采场布置可以实现贯穿风流，凿岩巷道及出矿进路因方法限值，需加设局扇辅助通风。

5）顶板管理

设计采矿方法在凿岩巷道内凿岩落矿、出矿进路内出矿；阶段崩落的矿石暂留在矿房内支撑矿房，大量放矿在底柱下出矿，因此顶板暴漏空间为切割巷道和凿岩巷道，基本无暴漏。

在回采过程中，对于不稳定的采准工程应采用喷锚加固进行支撑。

6）矿柱回采

矿柱作为永久损失，不得回采。

7）空区处理

矿房回采结束后，立即进行嗣后充填工作，所留矿柱均不回收。充填工作开始前，利用浆砌石挡墙密闭出矿进路；同时在上中段出矿巷道内、出矿进路位置施工充填井，充填井断面尺寸为1.5×2.5m。

废石经运输系统运至充填中段（即上水平回风中段），利用铲运机沿采场天井及充填井充填至天井和采空区内；后期废石不足的通过外购的方式进行补充。为防止人员误入，穿脉处应设置醒目的警示标志，充填井上口应设置隔筛。

废石充填粒度应控制在350mm以下，大块采用二次爆破的方式进行破碎。分段凿岩阶段矿房法布置矿房宽度相对较宽，根据岩石自然安息角33°，采用圆锥公式进行充填率计算，计算单个矿房的废石充填率为67.9%。

2.4.2.10总平面布置
该矿区主要有采场工业场区，辅助生产设施等组成。

利旧并延伸斜坡道XPD，硐口位于矿区11拐点号点东侧、划定地表岩石移动范围20m以外；硐口坐标：X=4591007，Y=41552748，Z=144m。设计井口布置井口办公室，西侧设置临时休息室。

利旧并延伸回风井FJ，井口位于斜坡道口南侧、划定地表岩石移动范围15m以外；X=4590823，Y=41552764，Z=166m。风井口布置风机房，附近布置变电所、空压机房及高位水池等设施。
矿区办公室、空压机室、临时休息室及高位水池等设施组成。矿山工人在当地雇佣，因此不设置职工宿舍等生活区，仅设置食堂及临时职工休息室；空压机室与变电所的距离为12m，办公室与临时休息室的距离为60m。

风井北侧、岩石移动范围外设置高位水池，标高约为163m，容积为200m³；该高位水池兼做井下消防用水的水源。修筑位置挖方至弱风化层，墙体采用浆砌石结构；上部加设预制水泥盖板，盖板设泄气口和起吊钩；修筑完毕后将表土回填至水池周围，采用半埋式布置。

炸药选择外购方式，炸药由当地有资质的民爆公司配送，地表及井下不设置爆破器材库。
矿区道路按三级标准设计，道路一般纵坡：8%，局部不超过10%；最小平曲线半径：15m；路面宽度：6.5m；泥结碎石路面，层厚15cm。
2.4.2.11废石场
设计不设永久废石场，利用已闭坑的北矿段设置临时废石堆场作为前期基建和后期生产少量废石的堆放场地。

设计临时废石场为单台阶排放，堆置高度为10m，坡面角为岩石自然安息角约33°，有效容积约2万m³。废石场排弃时，应有合理堆放顺序，坚硬的位于底部，小块易风化的位于上部，以利废石场的稳定。废石场边坡下部修筑干石堆积坝防止废石场泥石流发生。废石场基底的植被和软弱层（包括最终范围20m内）全部清除，并将地基削成阶梯型。

该废石场周边环境较好，土场下方300m范围内无居民，废石场工程地质较好，无断裂、裂隙构造，无泉水露头，废石场地基承载力较高，废石场场地地形横坡约为16°，采取前述的措施，矿山废石排放安全有保证。

2.4.2.12安全避险“六大系统”
（1）监测监控系统

1）有毒有害气体监测
设计首采中段（即10m中段及-30m中段）入风侧（入风穿脉口）和回风侧（回风天井）各设置1个一氧化碳传感器，合计井下共设置4个一氧化碳传感器，中段回采完毕后随生产下移。传感器型号为KGA5，垂直悬挂，距顶板应不大于0.3m，报警浓度设置为24ppm。

设计首采中段回风侧（即10m中段及-30m中段）设置1个风速传感器，因此井下共设置2个风速传感器，中段回采完毕后随生产下移。传感器型号为GFW15，报警风速最低设置为0.25m/s，最高风速设定为8m/s。

在主扇和局扇供电电缆处设置开停传感器，用以监测井下通风设备的开停情况，共需设置4处开停传感器。开停传感器型号为KGT15。

风机房内应布置有1个风压传感器、1个风速传感器。风压传感器型号为KGY3A。

人员下井时，每个班组安全员或班长应携带一台便携式多气体检测仪，用于进入独头掘进工作面和通风不良的采场前的检测，进入前携带便携式气体检测报警仪从进风侧进入，一旦报警应立即撤离。
2）视频监控
地表监控摄像头分别布置在：进矿道路、工业场地、办公室、回风平竖口、斜坡道口及需监测北侧道路。井下监控摄像头分别布置在：井下水泵硐室及井下各中段马头门处。基建完成时，应布置10个视频监控摄像头，下部开掘至各中段时应补充安装。
3）便携式多气体检测
地下矿山应配置足够的便携式气体检测报警仪，气体检测报警仪应能测量一氧化碳、氧气、二氧化氮浓度，并具有报警参数设置和声光报警功能。

结合矿山规模和开采方式，设计配置3台多气体检测仪。一氧化碳浓度设置为24ppm，二氧化氮浓度设置为2.5ppm。
4）地表形变监测
为监测开采对周边设施的影响，主要为矿区北侧的小小线及矿区西南的居民住宅。此两处为I级保护对象，设计在被保护对象靠近矿界20m处（设计地表岩石移动范围边界处）设置监测线，一般采用GNSS进行在线实时监测；系统应支持北斗等卫星导航，其平面静态解算精度应优于2.5mm，高程静态解算精度应优于5.0mm，设备年度综合在线率不低于90％；每个监测线的监测点位应不小于3个，基准监测站应布置在基础稳定且不受扰动的地段。
（2）人员定位系统

1）人员定位系统组成：

矿井人员管理系统主要由以下设备组成：

①地面设备：中心站主机（工控机），信息传输接口（工业以太网方式可不用），UPS不间断电源，打印机，系统软件，避雷器（光纤入井方式可不用）；

②井下设备：矿用读卡分站，矿用隔爆兼本安型稳压电源，识别卡，CAN转以太网适配器，通讯电缆，电力电缆，接线盒。

2）人员定位分站的数量

井下综合基站的安装位置主要在井下各中段的车场，主要的行人巷道、应急安全出口及水泵房等重要硐室入口位置。
（3）紧急避险系统

设计选ZYX-45型隔绝式压缩氧自救器，其额定保护时间不低于45min。设计配备76个自救器（其中10%备用）。要求入井人员随身携带。
每个工作点均配置一台便携式气体检测仪，下井前，矿长或管理员需对井下工作点数量进行确定，要求入井人员随身携带便携式气体检测仪。

（4）压风自救系统

本矿根据安全避险的实际需要，建设压风自救系统，设计压风自救系统与生产压风系统共用。压风自救系统利用地面的1台SAH132、1台LG-22/8G 型空压机作为井下压缩空气来源。

本矿井施工设备多以压缩空气作为动力源，所以各作业点均接通了压风管道。矿井压风自救系统风源取自供风管网，所以压风自救系统管网与矿井供风管网共用。压气管为1条φ114×4.0mm无缝钢管，从压气站经过回风竖井送至井下各工作水平，以满足井下生产用气要求。在压风管路上安装三通及阀门，人员集中处设压风自救装置。

生产中段压风管道上每隔200m设置一处压风自救及供水施救一体箱，内置三通及阀门及油水分离器。装置应安装在宽敞、支护良好、没有杂物堆的人行道侧，便于现场人员自救应用。

（5）供水施救系统

供水施救系统是指在矿山发生灾变时，为井下提供生活饮用水的系统，包括水源、过滤装置、供水管路、三通及阀门等。金属非金属地下矿山应根据安全避险的实际需要，建设完善供水施救系统。本矿根据安全避险的实际需要，建设供水施救系统，供水施救系统与生产供水系统共用。

水源来自高位水池，沿供水管网与井下生产、消防供水管网共用。主干管从高位水池接入，沿斜坡道敷设下井，供水管路为φ108×5mm无缝钢管。每隔200m设置一处压风自救及供水施救一体箱，内置三通、阀门及过滤装置。装置应安装在宽敞、支护良好、没有杂物堆的人行道侧，便于现场人员自救应用。
（6）通信联络系统

1）矿用电话

通信系统采用矿用一体化调度系统。本系统ZXECSIBX综合业务交换设备为整个调度系统的核心设备，整个矿山所有的调度和语音功能均通过此设备来实现，在地面总调度室布置一台KJJ24和一套ZXECS2000的调度系统。井上及井下各工作面的设备通过SIP中继上联至ZXECS2000综合业务交换设备来实现井上工作区和井下工作面的语音调度功能。

在调度室设置一台KJJ24设备，满配语音端口数可接入24部重要电话机，以备在紧急或特殊情况下能够提供正常的语音调度。在调度室另配置一台9806H接入单元，将井上下电话统一接入，实现井上下一体化调度功能。

本矿通信调度指挥中心设在矿调度室内，行政、调度系统合为一体。程控交换机引出两条通信线路，分别从斜坡道和回风竖井分别送入井下，能够保证其中任何一条通信线缆发生故障时，另外一条线缆的容量能担负井下各通信终端的通信能力。

地表电话安装于地表办公室、调度室内及斜坡道口和回风竖井口处。井下矿用电话安装于各生产中段车场、应急出口及水泵房内，合计7部矿用电话，4部普通电话。

2）矿用广播

设计井下布置一套KT190型矿用广播系统。KT190矿用广播通信系统由KXT12矿用本安型音箱，隔爆兼本安型电源等设备组成。可在井下各地点传达通知、紧急呼叫等功能。在发生突发事件，需要紧急撤离时，地面调度指挥人员可利用本系统以扩音喊话的方式向现场发送指令，指挥现场人员迅速、有序、安全地撤离危险区域。

广播系统通信线缆与检测监控系统网络共用，一般采用光纤通信。设计在每个生产中段马头门处及采场附近安装一套KXT12矿用本安型音箱，中段开采完毕后随生产下移。

2.4.2.13基建工程
《安全设施设计》明确矿山基建工程主要包括斜坡道、回风竖井及50m回风巷道、10m运输巷道，以及-150m井底水仓、水泵房，以及相关地面配套设施的建设，设备的安全、调试等。基建完成后，斜坡道和风井需施工到最低中段，-150m运输中段完成联通至风井、形成全风压通风，同时在风井井底施工并完成水仓及泵房的施工和安装；上部10m运输中段和-30m运输中段完成施工掘进，并通过倒段风井联通至50m总回风水平；首采中段完成首采矿房布置。

合计基建工程长度1928m，基建工程量为26381.6m³；设计基建工期为15个月。矿山基建工程量见表2.4-1。

表2.4-1 基建工程量表

	序号
	工程名
	支护形式
	断面m²
	长度m
	工程量m³

	1
	斜坡道
	局支
	18.8
	529
	9945.2

	2
	错车道
	局支
	37.3
	40
	1492

	3
	回风竖井
	素喷混凝土
	7.1 
	80
	565.2 

	4
	倒段天井
	素喷混凝土
	3.75
	80
	300

	5
	10m运输中段
	局支
	18.8
	90
	1692

	6
	-30m运输中段
	局支
	18.8
	327
	6147.6

	7
	-150m运输中段
	局支
	18.8
	192
	3609.6

	8
	井底水泵房
	素喷混凝土
	17.5
	20
	350

	9
	水仓
	
	4
	50
	200

	10
	采准工程
	
	4
	520
	2080

	合计
	
	
	
	1928
	26381.6


2.4.3《设计变更单》情况

应企业要求，-90m标高以下斜坡道的掘进位置变化，需对-70m中段、-110m中段、-150m中段及井底水仓和泵房的位置进行变更；同时井下供电变更为低压下井；并且井下供水管路兼做消防供水管路，变更供水管路沿斜坡道敷设至井下；相关开采设备包括人车、铲运机和铲运机型号与设计不一致，因此需对原设计进行变更。

变更内容：

（1）-70m中段、-110m中段、-150m中段及井底水仓和泵房的位置变更
因-90m标高以下斜坡道的位置变化，需重新布置井下-70m中段、-110m中段、-150m中段及井底水仓和泵房的位置。原设计确定的断面尺寸、坡度、错车道、路面形式等参数及相关安全设施均不变，水仓泵房的布置形式、排水设备、排水管路、水仓容积等参数及相关安全设施均不变。
（2）井下供电形式变更
井下供电变更为低压下井，井下配电硐室内装备1台KSG-315/04隔离变压器作为井下用电设备的电源；同时井下水泵作为一级负荷，备用电源引至地表400kW柴油发电机组。原设计的供电系统及相关安全设施均不变。
（3）供水管路敷设路径变更
因井下供水管路需兼做消防供水管路，因此变更供水管路沿斜坡道敷设至井下。供水系统及相关安全设施均不变。
（4）设备型号变更
原设计选用WJ-3型铲运机2台，选用RU-9型矿用人车1台作为人员出入井设备；更改为铲运机型号为ZL50E，矿山选用的人车型号为RU-10（D）。

原设计选用SAH132型空压机2台（1工1备）；更改为安装1台空压机型号为SAH132，备用1台LG-22/8G型空压机。
2.5建设概况

企业已按照《安全设施设计》要求完成基建工程：斜坡道、回风竖井及50m回风巷道、10m运输巷道，以及-150m井底水仓、水泵房，以及相关地面配套设施的建设，设备的安全、调试等。

XXXXXXXXXXXXX
3.安全设施符合性评价

根据国家的相关法律、法规、规程和文件，以及《初步设计》和《安全设施设计》，结合现场实际检查、竣工验收资料、施工记录、监理记录、检测检验数据等相关资料，采用安全检查表法进行检查如下：

说明：表中，《中华人民共和国安全生产法》简称《安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程（GB16423-2020）》简称（GB16423-2020）、《中华人民共和国劳动法》简称《劳动法》、《中华人民共和国矿山安全法》简称《矿山安全法》、《中华人民共和国矿产资源法》简称《矿产资源法》、《中华人民共和国公司法》简称《公司法》、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》简称《矿山安全法实施条例》、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》简称《许可证实施办法》、《工业企业总平面设计规范（GB50187－2012）》简称GB50187－2012、《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管理总局34号令）简称《国家安全生产监督管理总局34号令》、《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》（AQ2031-2011）简称（AQ2031-2011）、《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》（AQ2032-2011）简称（AQ2032-2011）、《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》（KA/T 2033-2023）、《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》（KA/T 2034-2023）、《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》（KA/T 2035-2023）、《金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范》（AQ 2036-2011）、《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号）简称（矿安〔2022〕4号）、《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强金属非金属地下矿山外包工程安全管理的若干规定>的通知》（矿安﹝2021﹞55号）简称（矿安﹝2021﹞55号）。

根据评价单元划分原则，结合该项目的生产工艺特点，将该项目划分为以下13个评价单元：

（1）安全设施“三同时”程序单元

（2）矿床开采单元

（3）运输系统单元

（4）井下防治水与排水系统单元

（5）通风系统单元

（6）供配电系统单元

（7）井下供水和消防系统单元

（8）安全避险“六大系统”单元

（9）总平面布置单元

（10）个人安全防护单元

（11）安全标志单元

（12）安全管理单元

（13）金属非金属地下矿山重大事故隐患判定
3.1安全设施“三同时”程序

（1）通过查阅相关资料，编制安全设施“三同时”程序单元安全检查表如表3.1-1所示。

表3.1-1   安全设施“三同时”程序符合性单元安全检查表

	项目
	检查内容
	检查依据
	检查方法
	XXXXXXXXXXXXX
	结论

	安全设施“三同时”程序符合性单元
	1.依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。
	《公司法》第七条
	查阅资料
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	
	2.开采相关矿产资源的，根据生产规模和矿种应由相应的地质矿产主管部门审批，并颁发采矿许可证。
	《矿产资源法》第十六条
	查阅资料
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	
	3. 生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构，对其建设项目进行安全预评价，并编制安全预评价报告。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）
	查阅资料
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	4. 生产经营单位在建设项目初步设计时，应当委托有相应资质的设计单位对建设项目安全设施进行设计，编制安全设施设计。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）
	查阅资料
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	5. 安全设施设计（即安全设施设计）完成后，应当按照本办法向安全生产监督管理部门提出审查申请，并审查备案。作重大变更的，需报原审查部门审查同意。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）
	查阅资料
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	6. 安全设施的施工应当由取得相应资质的施工单位进行，并与建设项目主体工程同时施工。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）
	查阅资料
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	7. 实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）
	查阅资料
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	8.建设项目安全设施竣工或者试运行完成后，生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构对安全设施进行安全验收评价，并编制建设项目安全验收评价报告。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》第二十三条。
	查阅资料
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	9. 安全设施需要试运行（生产、使用）的，应当提供自查报告。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》第二十四条。
	查阅资料
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求


（2）评价单元小结：

该项目具备了营业执照、采矿许可证，由具有相应资质的单位先后编制完成了《安全预评价报告》、《初步设计》及《安全设施设计》并进行了评审和备案；委托有资质的单位进行了矿山基建工程施工和工程监理，施工和监理资质等级符合相关文件的要求；安全设施符合“三同时”的要求；在基建结束后按要求进行了试运行，并编制了试运行及自查报告。

该项目的安全设施“三同时”程序符合性单元通过检查表的9项检查中，均符合要求。检查结果表明，该项目的安全设施“三同时”程序符合国家有关法律、法规、标准和规范的规定和要求。
3.2矿床开采

3.2.1安全出口

采用安全检查表法对该项目安全出口进行检查，详见表3.2-1。

 表3.2-1 安全出口安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	XXXXXXXXXXXXX
	结论

	1.通往地表的安全出口的布置。
	《安全设施设计》、《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）
	现场勘查与施工、竣工报告
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	2.井巷内部用于安全出口的设施。
	《安全设施设计》
	现场勘查与施工、竣工报告
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	3.服务的中段水平安全出口。
	《安全设施设计》、《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）
	现场勘查与施工、竣工报告
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	4.风井井口风门。
	《安全设施设计》
	现场勘查与施工、竣工报告
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求


3.2.2硐室及其安全通道和独立回风道

该项目井下无动力油储存硐室、无机修硐室、所有设备大修均在地表机修室进行，井下不设破碎站。

采用安全检查表法对硐室及其安全通道和独立回风道进行检查，详见表3.2-2。
表3.2-2  硐室及其安全通道和独立回风道安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	XXXXXXXXXXXXX
	结论

	1.配电室。
	《安全设施设计》
	现场勘查与施工、竣工报告
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	2.硐室内应配备消防器材。
	《GB16423-2020》之6.7.4.3

	现场勘查与施工、竣工报告
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	3.中央变电所的地面应比其入口处巷道底板高出 0.5m 以上；与水泵房毗邻时，应高于水泵房地面 0.3m；


	GB16423-2020之6.7.4.1

	现场勘查与施工、竣工报告
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求


3.2.3井巷工程支护

采用安全检查表法对该项目井巷工程支护进行检查，详见表3.2-3。

表3.2-3  井巷工程支护安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	XXXXXXXXXXXXX
	结论

	1.设计斜坡道口处采用光面爆破，硐口采用砌碹支护，支护深度为深入基岩5m，深部巷道依据围岩分级进行支护。斜坡道上部边坡采用锚网并喷浆支护，喷浆厚度为100~200mm，支护范围为斜坡道口两侧10m范围内。
	《安全设施设计》、《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）
	现场勘查与施工、竣工报告
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	2.局部岩石不稳固地段加强支护，严格按设计施工。

	《安全设施设计》
	现场勘查与施工、竣工报告
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	3．不应用木材或者其他可燃材料作永久支护。
	GB16423-2020之6.2.7.1
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	4. 为保护西南侧、矿体上盘的红旗堡村居民住宅，设计-150m标高以下作为矿柱暂不开采，留设矿柱对象为Fe3矿体
	《安全设施设计》
	现场勘查与施工、竣工报告
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	5. 为保护矿区北侧端部的小小线，设计矿区北侧端部留设保安矿柱，矿柱对象为Fe2及Fe3矿体，北侧小小线留设20m的安全距离，以70°向深部划定保安矿柱。
	《安全设施设计》
	现场勘查与施工、竣工报告
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求


3.2.4防火隔离设施

采用安全检查表法对该项目防火隔离设施进行检查，详见表3.2-4。

表3.2-4 防火隔离设施安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1.水泵房与变电硐室之间设置防火栅栏两用门。
	《安全设施设计》
	现场勘查与施工、竣工报告
	-150m中段水泵房设置了防水门，泵房配电室设有防火栅栏门，可以达到防水、防火的要求。
	符合要求


3.2.5井下爆破作业

该矿井下未设置爆破器材库，采用安全检查表法对该项目井下爆破作业进行检查，详见表3.2-5。
表3.2-5    井下爆破作业安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	XXXXXXXXXXXXX
	结论

	1.井下爆破时应设置报警器。
	《安全设施设计》
	询问，现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	2.井下爆破作业时警戒旗的设置情况。
	《安全设施设计》
	询问，现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	3.建立健全爆破器材领取、登记、运输、贮存、清退和销毁制度情况。
	GB6722-2014之7.3、7.4、7.5
	询问，现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	4.独头巷道掘进工作面爆破时，应保持工作面与新鲜风流巷道之间畅通，爆破后作业人员进入工作面之前，应进行充分通风，并用水喷洒爆堆。
	GB6722-2014中5.3.2.3
	查阅制度、现场勘查、询问
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求


3.2.6采矿方法和采场

采用安全检查表法对该项目采矿方法和采场进行检查，详见表3.2-6。

表3.2-6    采矿方法和采场安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	XXXXXXXXXXXXX
	结论

	1.采场支护、采场安全出口。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	2. 矿体厚度大于8m的采用分段凿岩阶段矿房法嗣后充填，对于矿体厚度小于8m的矿体采用沿走向布置浅孔留矿法嗣后充填。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	3. 矿块宽为矿体厚度（≤8m），矿块沿走向布置，设计矿块长50m，矿块高40m，间柱6m，顶柱3m，底柱高3m。当矿体厚度（>8m）时，矿块沿走向布置，采场长度为30~40m，间柱长度为10m，分层高度为11m左右，留设顶柱高度为7m，底柱高度为11m。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	4.应建立采场顶板分级管理制度。对顶板不稳固的采场，应有监控手段和处理措施。

	GB16423-2020之6.3.1.12
	现场勘查及查阅资料
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	5.对凿岩、装药、爆破、通风和出矿等采场生产作业活动所采取安全措施。
	《安全设施设计》
	现场勘查、询问、查看记录
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	6.人行天井的梯子间、防护网、隔离栅栏设施、井口防护设施设置。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	7.人员需要进入的采场应有良好的照明。
	GB16423-2020之6.3.1.11
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	8.在不稳固的岩层中掘进时应进行支护；在松软、破碎或流砂地层中掘进时应在永久性支护与掘进工作面之间进行临时支护或特殊支护。
	GB16423-2020之6.2.7.2
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求


3.2.7评价小结

对该项目矿床开采单元使用安全检查表进行了25项检查，均符合要求。检查结果表明，该项目矿床开采可以保证矿井安全生产。
3.3运输系统

（1）安全检查表法

采用安全检查表法对该项目运输系统单元进行评价，详见表3.3-1。

表3.3-1   运输系统子单元安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	XXXXXXXXXXXXX
	结论

	1.ZL50E矿用装载机。
	《安全设施设计》、变更单
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	2.UQ-35地下自卸车
	《安全设施设计》、变更单
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	3.RU-10型矿用人车
	《安全设施设计》、变更单
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	4.中段运输巷道内设有人行道，人行道宽度1.2m。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	5.人车等运输装置，应当按规定进行定期检测。
	《安全设施设计》
	查看检测报告
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求


（2）评价单元小结：

对该项目的运输系统单元用安全检查表进行了5项检查，均符合要求。检查结果表明，该项目的运输系统可保证安全生产。
3.4排水系统

（1）安全检查表法

采用安全检查表法对该项目防排水子单元进行评价，详见表3.4-1。

表3.4-1  防排水子单元安全检查表

	项目
	检查内容
	检查依据
	检查方法
	XXXXXXXXXXXXX
	结论

	防排水
	1.-150m中段以上井下涌水经斜坡道一侧水沟自流至-150m中段水仓内，通过水泵将坑内涌水沿回风井排至地表高位水池或矿区外。
	《安全设施设计》
	现场勘察
	XXXXXXXXXXXXX
	符合
要求

	
	2.井下-150m水泵房设有3台MD46-50×8多级卧式离心泵。
	《安全设施设计》
	现场勘察、查阅检测报告
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	
	3.沿回风井敷设φ108×5mm无缝钢管两条。
	《安全设施设计》
	现场勘察
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	
	4.水泵房水仓口应设置安全护栏、水泵房栅栏门、防水门
	《安全设施设计》
	现场勘察
	XXXXXXXXXXXXX
	符合
要求

	
	5. 做好井内防探水，坚持“有疑必探，先探后掘，边探边掘”的原则。
	《安全设施设计》
	现场勘查、询问
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	6.水泵流量计量
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	7.泵房地面标高高出其入口处巷道地板标高0.5m，设置斜管子道，管子道斜巷上口高出泵地面标高7m以上。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	8. 水泵房和变电站硐室一端设置安全出口通往井底车场，另一端利用管子道与回风竖井相连作为应急安全出口。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求


（2）评价单元小结：

对该项目的防排水系统用安全检查表进行了8项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目本次验收的防排水系统可保证安全生产。

3.5通风系统

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目通风系统子单元进行评价，详见表3.5-1。

表3.5-1  通风系统单元安全检查表

	项目
	检查内容
	检查依据
	检查

方法
	XXXXXXXXXXXXX
	结论

	通风系统
	1.井下应设置通风构筑物
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	2.通风井巷内的风量、风速、检测及报警设施
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	3.主扇和局扇应设置开停传感器
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	4.设计选用FKZ№15/110（即原K-4-No15）型矿用通风机1台作为通风主扇，该型风机额定风量28.7～62.6m³/s，风压378～1746Pa，配套电机型号为Y315-4，功率110kW。可反转反风，反风率不小于60%，主扇配置一台备用电机。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	5.风机进风口的安全护栏和防护网。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	6.主扇必须保证能够正常运行，备件齐全，有备用电机，反风装置启闭正常。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	7.主扇应有使矿井风流在l0min内反向的措施。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	8.主要进风巷和回风巷，应经常维护，保持清洁和风流畅通，不应堆放材料和设备。
	GB16423-2020第6.6.2.4条
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	9.建立机械通风系统。
	矿安[2022]4号、GB16423-2020第6.6.2.1条
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	10.行人通风天井处的安全护栏。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	11.主通风机的反风设施和备用电机及快速更换装置。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求


（2）评价单元小结：

对该项目的通风系统用安全检查表进行了11项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目的通风系统能够满足矿井通风需求。

3.6供配电系统

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目供配电系统单元进行评价，详见表3.6-1。

表3.6-1  供配电系统单元安全检查表

	项目
	检查内容
	检查依据
	检查方法
	XXXXXXXXXXXXX
	结论

	矿山电气
	1.采用双重电源供电，一路10kV供电电源引至本矿井变电所，另一路由柴油发电机供电，以保证一级负荷的保安电源。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	2. 设计地表变电所布置1台S11-630/10/04型变压器用于地表主扇、空压机及办公用电电源。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	3. 变配电所内选用GKG型矿用高压开关柜、GKD型矿用低压配电柜
	《安全设施设计》
	现场勘查、安标证书
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	4.井下变压器和向井下供电的变压器中性点不准接地。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	5.井下供配电系统的各级配电电压等级。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合
要求

	
	6.井下所有工作地点、安全人行道和通往工作地点的人行道，都应有照明。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	7.变配电硐室应急照明
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合
要求

	
	8.对井下低压配电系统故障防护装置
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合
要求

	
	9.井下各用电设备和配电线路应设置继电保护装置。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	10.井下各用电设备应进行保护接地。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	11. 设计井下配电硐室内布置1台KSG-315/10/04型隔离变压器作为井下局扇、水泵等用电设备的电源。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	
	12. 井下电缆均采用低烟、低卤或无卤的矿用阻燃电缆，并应有矿用安全标志。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求


（2）评价单元小结：

对该项目的矿山电气单元用安全检查表进行了12项检查，均符合要求。检查结果表明，该项目供配电系统可保证其矿井的安全生产。
3.7井下供水和消防系统

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目井下供水和消防系统单元进行评价，详见表3.7-1。

表3.7-1   井下供水和消防系统单元安全检查表 

	项目
	检查内容
	检查依据
	检查方法
	XXXXXXXXXXXXX
	结论

	供水和消防
	1.在回风井北侧修建了一座200m3高位水池，由其提供全矿生产及消防用水。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	
	2.消防供水利用井下生产供水系统。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	
	3.井下供水管路的设置情况。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	
	4．主要中段井底车场设置消火栓，每个消火栓应配有水枪和水带，水带长度应能满足消火栓设置间距内的消防要求。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	
	5.地表办公室、采场、通风机房、空压机房均应设置干粉灭火器。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	
	6.每个灭火器配置点的灭火器数量不少于 2 具，灭火器应能扑灭 150m 范围内的初始火源。


	GB16423-2020第6.9.1.8条
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	
	7.井口和平硐口 50m 范围内的建筑物内不得存放燃油、油脂或其它可燃材料。


	GB16423-2020第6.9.1.9条
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求


（2）评价单元小结：

对该项目井下供水和消防系统单元用安全检查表进行了7项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目的井下供水和消防系统基本可保证其正式投产后安全生产。

3.8安全避险“六大系统”单元

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目安全避险“六大系统”单元进行评价，详见表3.8-1。

表3.8-1  安全避险“六大系统”单元安全检查表
	项目
	检查内容
	检查

依据
	检查

方法
	XXXXXXXXXXXXX
	结论

	监测监控系统
	1.监测监控系统应进行设计，并按照设计要求进行建设。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	
	2.井口人员进出场所应设视频监控。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	
	3.井下总回风巷、各个生产中段和分段的回风巷应设置风速传感器。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	
	4.主要通风机应设置风压传感器，传感器的设置应符合AQ2013.3中主要通风机风压的测点布置要求。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	
	5.每个生产中段和分段的进、回风巷靠近采场位置应设置一氧化碳或二氧化氮传感器。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	
	6.一氧化碳报警浓度不应高于24ppm，二氧化氮报警浓度不应高于2.5ppm。
	《安全设施设计》
	查阅资料
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	
	7.主要通风设施等应安装开停传感器。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	井下人员定位管理系

统
	1.设置井下人员定位系统。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	
	2.人员定位系统应满足监测及管理功能，主机应安装在地面，并双机备份。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	
	3. 基建期到井下最低-150m中段需设置5个人员定位读卡分站。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	紧急避险系统
	1.每个矿井至少要有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口间距不小于30m；每个生产中段必须有至少两个便于行人的安全出口，并和通往地面的安全出口相通。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	
	2.应为入井人员配备额定防护时间不少于30min的自救器，并按入井总人数的10%配备备用自救器。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	
	3.应编制事故应急预案，制定各种灾害的避灾路线，绘制井下避灾线路图。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	压风自救系统
	1.压风自救系统应进行设计，并按照设计要求进行建设。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合
要求

	
	2.压风自救系统的空气压缩机应安装在地面，并能在10min内启动。空气压缩机安装在地面难以保证对井下作业地点有效供风时，可以安装在风源质量不受生产作业区域影响且围岩稳固、支护良好的井下地点。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合
要求

	
	3.压风管道敷设应牢固平直，并延深到井下采掘作业场所、紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点等主要地点。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合
要求

	
	4.各主要生产中段进风巷道的压风管道上每隔200~300m应安设一组三通及阀门。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合
要求

	
	5.主压风管道中应安装油水分离器。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合
要求

	供水施救系统
	1.供水施救系统应进行设计，并按照设计要求进行建设。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合
要求

	
	2.供水施救系统可以与生产供水系统共用，施救时水源应满足生活饮用水水质卫生要求。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	
	3.供水管道敷设应牢固平直，并延伸到井下采掘作业场所、爆破时撤离人员集中地点等主要地点。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	
	4.各主要生产中段和分段进风巷道的供水管道上每隔200~300m应安设一组三通及阀门。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合
要求

	通讯联络系统
	1.通信联络系统应进行设计，并按设计要求进行建设。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合
要求

	
	2.安装通信联络终端设备的地点应包括：井下各中段采区、主要通风机房、爆破时撤离人员集中地点等。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合
要求

	
	3.通信线缆的敷设应符合《金属非金属矿山安全规程》的相关规定。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合
要求

	
	4.终端设备应设置在便于使用且围岩稳固、支护良好、无淋水的位置。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合
要求


（2）评价单元小结：

通过对该项目的安全避险“六大系统”单元用安全检查表共进行了26项检查，均符合要求。检查结果表明，该项目本次验收的安全避险六大系统可保证其正式投产后能够安全生产。

3.9 总平面布置

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目总平面布置单元进行检查，详见表3.9-1。

表3.9-1  总平面布置安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	XXXXXXXXXXXXX
	结论

	1.斜坡道和回风井井口均位于移动带20m外。
	《安全设施设计》
	现场勘查、查阅竣工图
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	2.两安全出口的间距大于30m。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	3．厂址应具有满足生产、生活及发展规划所必需的水源和电源，且用水、用电量特别大的工业企业，宜靠近水源、电源。
	《工业企业总平面设计规范》第2.0.5条
	现场勘查、查阅资料
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	4．厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。
	《工业企业总平面设计规范》第2.0.7条
	现场勘查、查阅资料
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	5.矿山地表岩层移动范围周边设置护栏、隔离网等设施，并设立警示标志，禁止人员进入。
	《安全设施设计》
	现场勘查、查阅资料
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求


（2）评价单元小结：

对该项目的总平面布置单元用安全检查表进行了5项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目本次验收的总平面布置满足安全生产要求。

3.10 个人安全防护

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目个人安全防护进行检查，详见表3.10-1。
表3.10-1  个人安全防护安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1．按规定为从业人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。
	《安全设施设计》
	现场查看、查阅相关记录
	为从业人员发放了劳动保护用品，保护用品符合国家标准。
	符合

要求

	2.井下作业人员应配备安全帽、工作服、防水胶靴、手套佩戴。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	井下人员能够按要求佩戴劳动用品，包括安全帽、工作服、防水胶靴、手套佩戴。
	符合要求

	3.安全帽的强度应符合相关规范的要求。
	《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020）
	现场检查
	矿山为现场所有作业人员和安全管理人员配备了符合《头部防护 安全帽》（GB 2811-2019）要求的安全帽。
	符合
要求

	4.井下接尘人员应佩戴防尘口罩。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	矿山为井下作业人员配备了防尘口罩。
	符合
要求


（2）评价单元小结：

对该项目的个人安全防护单元用安全检查表进行了4项检查，均符合要求。检查结果表明，该项目本次验收的个人安全防护满足安全生产要求。
3.11安全标志

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目安全标志进行检查，详见表3.11-1。

表3.11-1  安全标志安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1.矿山安全标志。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	该矿在地表矿山入口、斜坡道和回风井井口、空压机房、风机房；井下各中段巷道、水泵房、采场、硐室等位置均设置了安全警示标示。
	符合要求

	2.电气标志。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	地表变电所、井下配电硐室均及变压器均设置有电气安全警示标示，动力电缆挂有标识牌，明确了电缆型号等内容。
	符合要求

	3.井下道路的指示标志。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	井下各中段、分叉口、斜坡道等地均设置了指示标志。
	符合要求


（2）评价单元小结：

对该项目的安全标志单元用安全检查表进行了3项检查，均符合要求。检查结果表明，该项目本次验收的安全标志满足安全生产要求。
3.12安全管理

3.12.1组织与制度

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目组织与制度单元进行评价，详见表3.12-1。

表3.12-1    组织与制度安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	XXXXXXXXXXXXX
	结论

	1.主要负责人持有安全管理资质证及有效性。
	《矿山安全法》第26条、《许可证实施办法》、《GB16423-2020》之4.2
	检查、查阅
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	2.企业应成立安全生产组织机构，配备专职的安全生产管理人员。
	《安全生产法》第19条、《许可证实施办法》
	查阅
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	3.特种作业人员参加岗位专业技能培训以及取得特种作业人员岗位操作证书及有效情况。
	《许可证实施办法》
	查阅
	XXXXXXXXXXXXX
	符合
要求

	4.建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。
	《GB16423-2020》、《许可证实施办法》
	查阅
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	5.制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度。
	《矿山安全生产法实施条例》

《GB16423-2020》、《许可证实施办法》第二章第五条第一款
	查阅制度
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	6.制定作业安全规程和各工种操作规程。
	《矿山安全生产法实施条例》
	查阅
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	7.其他从业人员按照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。
	《矿山安全生产法实施条例》第35条、
	查阅教育记录、询问
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	8.安全生产投入符合安全生产要求，按照有关规定提取安全技术措施专项经费。
	《许可证实施办法》第二章第五条第二款
	查阅账单、询问
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	9.作业单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。
	《安全生产法》、

《许可证实施办法》第二章第五条第七款
	查看保险单
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求


（2）评价单元小结：

对该项目的组织与制度用安全检查表进行了9项检查，均符合要求。检查结果表明，该项目的组织与制度可保证井下的安全生产。

3.12.2安全运行管理

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目安全运行管理单元进行评价，详见表3.12-2。

表3.12-2   安全运行管理安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	XXXXXXXXXXXXX
	结论

	1、安全生产检查记录和隐患整改等记录。
	《矿山安全法》第五章第三条
	现场勘查、查阅记录
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	2、对作业环境安全条件和危险性较大的设备进行定期检测检验，有预防事故的安全技术保障措施。
	《安全生产许可证实施办法》第二章第五条第十款
	现场勘查、查阅检测报告
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	3、伤亡事故报告、处理及结案情况。
	《安全生产许可证实施办法》第二章第十七条第六款
	询问
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求


（2）评价单元小结：

通过对安全运行管理子单元的3项检查中，均符合要求。综合认定，该项目安全运行管理能够保证矿山安全生产的要求。
3.12.3应急救援

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目应急救援管理单元进行评价，详见表3.12-3。

表3.12-3    应急救援安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	XXXXXXXXXXXXX
	结论

	1．矿山应建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备。
	《许可证实施办法》第二章第五条第十三款
	查阅
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	2．矿山应制订各种事故的应急预案。
	《许可证实施办法》第二章第五条第十二款
	查阅
	XXXXXXXXXXXXX
	符合要求

	3.应急预案应到当地的安全生产监督管理部门进行评审备案。
	《生产安全事故应急预案管理办法》第18条
	查阅
	XXXXXXXXXXXXX
	 符合要求

	4.井下作业人员应熟悉应急救援预案和避灾路线，具有自救、互救和安全避灾知识，熟练掌握 自救器和紧急避灾系统的使用方法。
	GB16423-

2020之8.6
	调查、了解、记录
	XXXXXXXXXXXXX
	 符合要求


（2）评价单元小结：

通过对应急救援子单元的4项检查，全部符合要求。综合认定，该项目应急救援能够保证矿山安全生产的要求。

3.13金属非金属地下矿山重大事故隐患判定

根据国家矿山安全监察局2022年7月8日印发的《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》（矿安〔2022〕88号）以及2024年4月23日发布的《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》，采用安全检查表法对该矿山重大事故隐单元进行评价，详见表3.13-1。

表3.13-1 重大事故隐安全检查表

	序号
	检查内容
	XXXXXXXXXXXXX
	结论

	1


	安全出口存在下列情形之一的：
	XXXXXXXXXXXXX
	直达地面的安全出口为斜坡道和回风井，与设计一致。
	符合

要求

	
	
	XXXXXXXXXXXXX
	斜坡道和回风井口距离186m，直达地表的两个安全出口间距大于30m。矿体一翼走向长度未超过1000米。
	符合

要求

	
	
	XXXXXXXXXXXXX
	矿井为斜坡道开拓。
	不涉及

	
	
	XXXXXXXXXXXXX
	生产中段、矿块均有2个安全出口以上，并与通往地面的安全出口相。
	符合

要求

	
	
	XXXXXXXXXXXXX
	安全出口通畅、梯子及扶手能正常使用。
	符合

要求

	2
	使用国家明令禁止使用的设备、材料或者工艺。
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	3
	不同矿权主体的相邻矿山井巷相互贯通，或者同一矿权主体相邻独立生产系统的井巷擅自贯通。
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	4
	地下矿山现状图纸存在下列情形之一的：
	XXXXXXXXXXXXX
	图纸保存齐全。
	符合

要求

	
	
	XXXXXXXXXXXXX
	岩体移动范围内的地面建构筑物、运输道路及沟谷河流与实际相符。
	符合

要求

	
	
	XXXXXXXXXXXXX
	开拓工程和采准工程的井巷，井下采区均与实际相符。
	符合

要求

	
	
	XXXXXXXXXXXXX
	矿区周边相邻矿山位置与实际一致。
	符合

要求

	
	
	XXXXXXXXXXXXX
	废弃井巷均已封闭，与实际相符。
	符合

要求

	5
	露天转地下开采存在下列情形之一的：
	XXXXXXXXXXXXX
	矿山以地下开采方式开采。不属于露天转地下项目。
	不涉及

	
	
	XXXXXXXXXXXXX
	
	

	
	
	XXXXXXXXXXXXX
	
	

	6
	矿区及其附近的地表水或者大气降水危及井下安全时，未按设计采取防治水措施。
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	7
	井下主要排水系统存在下列情形之一的：
	XXXXXXXXXXXXX
	该矿井下水泵房水泵均为3台，型号与设计一致。
	符合

要求

	
	
	XXXXXXXXXXXXX
	井下设有工作管路和备用排水管路，且泵房排水管路环形布置与水泵进行了有效连接。
	符合

要求

	
	
	XXXXXXXXXXXXX
	井下水泵房设有防水门，另一出口通往上中段，高于泵房地面7m以上。
	符合

要求

	
	
	XXXXXXXXXXXXX
	未利用采空区或者其他废弃巷道作为水仓。
	符合

要求

	8
	井口标高未达到当地历史最高洪水位1米以上，且未按设计采取相应防护措施。
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	9
	水文地质类型为中等或者复杂的矿井，存在下列情形之一的：
	XXXXXXXXXXXXX
	
	不涉及

	
	
	XXXXXXXXXXXXX
	该矿山水文地质条件简单。
	

	
	
	XXXXXXXXXXXXX
	
	

	10
	水文地质类型复杂的矿山存在下列情形之一的：
	XXXXXXXXXXXXX
	该矿山水文地质条件简单。
	不涉及

	
	
	XXXXXXXXXXXXX
	
	

	11
	在突水威胁区域或者可疑区域进行采掘作业，存在下列情形之一的：
	XXXXXXXXXXXXX
	矿山制定了相关安全、技术措施和操作规程。
	符合

要求

	
	
	XXXXXXXXXXXXX
	矿山制定了相关安全、技术措施和操作规程。
	符合

要求

	12
	受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或者其来水上游发生洪水期间，未实施停产撤人。
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	13
	有自然发火危险的矿山，存在下列情形之一的：
	XXXXXXXXXXXXX
	该矿不属于有自然发火危险的矿山。
	不涉及

	
	
	XXXXXXXXXXXXX
	
	

	
	
	XXXXXXXXXXXXX
	
	

	14
	相邻矿山开采岩体移动范围存在交叉重叠等相互影响时，未按设计留设保安矿（岩）柱或者采取其他措施。
	XXXXXXXXXXXXX
	不涉及

	15
	地表设施设置存在下列情形之一，未按设计采取有效安全措施的：
	XXXXXXXXXXXXX
	岩体移动范围内不存在居民村庄和重要设备设施；
	符合

要求

	
	
	XXXXXXXXXXXXX
	该矿主要开拓工程为斜坡道，不易受地表滑坡、滚石、泥石流等地质灾害影响。
	符合

要求

	16
	保安矿（岩）柱或者采场矿柱存在下列情形之一的：
	XXXXXXXXXXXXX
	按设计留设矿（岩）柱。
	符合

要求

	
	
	XXXXXXXXXXXXX
	按设计回采可采矿柱。
	符合

要求

	
	
	XXXXXXXXXXXXX
	未擅自开采、损毁矿（岩）柱。
	符合

要求

	17
	未按设计要求的处理方式或者时间对采空区进行处理。
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	18
	工程地质类型复杂、有严重地压活动的矿山存在下列情形之一的：
	XXXXXXXXXXXXX
	该矿床工程地质条件属于简单型。
	不涉及

	
	
	XXXXXXXXXXXXX
	
	

	
	
	XXXXXXXXXXXXX
	
	

	19
	巷道或者采场顶板未按设计采取支护措施。
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	20
	矿井未采用机械通风，或者采用机械通风的矿井存在下列情形之一的：
	XXXXXXXXXXXXX
	正常生产情况下，主通风机做到了连续运转。
	符合

要求

	
	
	XXXXXXXXXXXXX
	建设单位制定了相关制度及规程。
	符合

要求

	
	
	XXXXXXXXXXXXX
	配备了同型号备用电机，配备有能迅速调换电动机的设备及工具。
	符合

要求

	
	
	XXXXXXXXXXXXX
	作业工作面风速、风量、风质符合要求。
	符合

要求

	
	
	XXXXXXXXXXXXX
	该矿设有“监测监控系统”其中包括风速、负压和CO在线监测，主机位于地表调度室，可实时显示相关数据，且矿山委托检测机构出具了《通风系统检测报告》，报告结论为合格，报告位于有效期内。
	符合

要求

	
	
	XXXXXXXXXXXXX
	主扇设有正反转开关，能在10分钟内实现矿井反风。
	符合

要求

	21
	未配齐或者随身携带具有矿用产品安全标志的便携式气体检测报警仪和自救器，或者从业人员不能正确使用自救器。
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	22
	担负提升人员的提升系统，存在下列情形之一的：
	XXXXXXXXXXXXX
	矿山为斜坡道开拓，不涉及提升内容。
	不涉及



	
	
	XXXXXXXXXXXXX
	矿山为斜坡道开拓，不涉及提升内容。
	

	
	
	XXXXXXXXXXXXX
	矿山为斜坡道开拓，不涉及提升内容。
	

	
	
	XXXXXXXXXXXXX
	矿山为斜坡道开拓，不涉及提升内容。
	

	
	
	XXXXXXXXXXXXX
	矿山为斜坡道开拓，不涉及提升内容。
	

	23
	井下无轨运人车辆存在下列情形之一的：
	XXXXXXXXXXXXX
	RU-10运人车具有金属非金属矿山矿用产品安全标志。
	符合

要求

	
	
	XXXXXXXXXXXXX
	载人数量未超过25人也未超过核载人数；
	

	
	
	XXXXXXXXXXXXX
	同时配备行车制动系统、驻车制动系统和应急制动系统
	

	
	
	XXXXXXXXXXXXX
	按国家规定对车辆进行检测检验。
	

	24
	一级负荷未采用双重电源供电，或者双重电源中的任一电源不能满足全部一级负荷需要。
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	25
	向井下采场供电的6kV～35kV系统的中性点采用直接接地。
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	26
	工程地质或者水文地质类型复杂的矿山，井巷工程施工未进行施工组织设计，或者未按施工组织设计落实安全措施。
	XXXXXXXXXXXXX
	不涉及

	27
	新建、改扩建矿山建设项目有下列行为之一的：
	XXXXXXXXXXXXX
	《安全设施设计》经辽宁省地方矿山安全监督管理局组织专家评审并通过，并于2024年6月3日取得了《安全设施设计的批复》（辽矿安函字[2024]26号）。
	符合

要求

	
	
	XXXXXXXXXXXXX
	竣工验收前组织了试运行生产。
	符合

要求

	28
	矿山企业违反国家有关工程项目发包规定，有下列行为之一的：
	XXXXXXXXXXXXX
	该矿为小型矿山，承包单位未超过国家规定，为1家（温州中勋建设有限公司）。该承包单位具备矿山承包二级资质。
	符合

要求

	
	
	XXXXXXXXXXXXX
	承包单位相关人员符合上述条件。
	符合

要求

	29
	井下或者井口动火作业未按国家规定落实审批制度或者安全措施。
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	30
	矿山年产量超过矿山设计年生产能力幅度在20%及以上，或者月产量大于矿山设计年生产能力的20%及以上。
	XXXXXXXXXXXXX
	不涉及

	31
	矿井未建立安全监测监控系统、人员定位系统、通信联络系统，或者已经建立的系统不符合国家有关规定，或者系统运行不正常未及时修复，或者关闭、破坏该系统，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	32
	未配备具有矿山相关专业的专职矿长、总工程师以及分管安全、生产、机电的副矿长，或者未配备具有采矿、地质、测量、机电等专业的技术人员。
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	33
	地表距进风井口和平硐口50m范围内存放油料或其他易燃、易爆材料。
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	34
	受地表水威胁的矿井，未查清矿山及周边地面裂缝、废弃井巷、封闭不良钻孔、采空区、水力联系通道等隐蔽致灾因素或者未采取有效治理措施，在井下受威胁区域组织生产建设。
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	35
	办公区、生活区等人员集聚场所设在危崖、塌陷区、崩落区，或洪水、泥石流、滑坡等灾害威胁范围内。
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求

	36
	遇极端天气地下矿山未及时停止作业、撤出现场作业人员。
	XXXXXXXXXXXXX
	符合

要求


评价单元小结：

对该矿山的重大生产安全事故隐患判定用安全检查表法进行了36项检查，10项不涉及，除不涉及项外全部符合。检查结果表明，灯塔市银盛建衡矿业有限公司红旗九矿现状条件下无重大事故隐患。

4.安全对策措施建议
通过本次安全设施验收评价，可以确定灯塔市银盛建衡矿业有限公司红旗九矿（铁矿）地下开采建设项目基本上按《初步设计》、《安全设施设计》进行了施工建设，安全设施落实较好，但应需进一步完善，因此，本次验收评价建议补充如下安全对策措施：

（1）井下通风构造物及局部扇风机应定期检修和维护，并加强局部通风，保证井下通风顺畅；

（2）应加强对阶段运输巷道内排水沟的定期清理，保证排水通畅；

（3）应定期对生产中段和采场的安全人道进行检查、维护，保证行人便捷；

（4）加强安全避险“六大系统”设备设施的检查、维护，随着生产作业地点的不断变化，应对安全避险“六大系统”的设备设施及时进行调整，并定期检查维修；

（5）做好坑内防探水，应坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的原则，超前探水，加强井下排水设施管理，确保其完好有效。

（6）对所有支护的井巷，均应进行定期检查，人员活动频繁的采矿巷道，应每班进行检查，检查发现的问题，应及时处理，并作好记录。特别是矿井及中段的安全出口，应保证其内的行人设施、照明、安全指示标志完好。

（7）严格按照《安全设施设计》设计生产，加强停采线管理，严禁越界开采。

5.评价结论
5.1各评价单元评价结果

5.1.1安全设施“三同时”程序单元

通过安全检查表对该项目安全设施“三同时”程序符合性进行了检查，该项目共检查了9项，全部符合要求，检查结果表明，该项目的安全设施“三同时”程序符合国家有关法律、法规、标准、规范的规定和要求。

5.1.2矿床开采单元

通过用安全检查表对该项目矿床开采单元进行了检查，该项目共检查了25项，全部符合要求。检查结果表明，该项目的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》的规定和要求。

5.1.3运输系统单元

采用安全检查表法对该项目运输系统单元进行了5项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目运输系统的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》的规定和要求。

5.1.4排水系统单元

采用安全检查表法对该项目井下防排水系统单元进行了7项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目井下防排水系统的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》的规定和要求。

5.1.5通风系统单元

采用安全检查表法对该项目通风系统单元进行了11项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目通风系统的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》的规定和要求。

5.1.6供配电系统单元

该项目供配电单元用安全检查表进行了10项检查，均符合要求。检查结果表明，该项目矿山电气的安全设施、设备按照《安全设施设计》的要求进行了施工建设，符合国家有关法律、法规、标准、规范的规定和要求。

5.1.7井下供水及消防系统单元

采用安全检查表法对该项目井下供水及消防系统单元进行了7项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目井下供水及消防系统的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》的规定和要求。

5.1.8安全避险“六大系统”单元

采用安全检查表法对该项目安全避险“六大系统”单元进行了26项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目安全避险“六大系统”的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》的规定和要求。

5.1.9总平面布置

通过用安全检查表对该项目总平面布置单元进行了检查，该项目共检查了5项，全部符合要求。检查结果表明，该项目总平面布置按照《安全设施设计》的要求设置，符合国家有关法律、法规、标准、规范的规定和要求。

5.1.10个人安全防护

通过用安全检查表对该项目个人安全防护单元进行了检查，该项目共检查了4项，全部符合要求。检查结果表明，该项目个人安全防护用品按照《安全设施设计》的要求发放和佩戴，符合国家有关法律、法规、标准、规范的规定和要求。

5.1.11安全标志单元

通过用安全检查表对该项目安全标志单元进行了检查，该项目共检查了3项，全部符合要求。检查结果表明，该项目安全标志按照《安全设施设计》的要求设置，符合国家有关法律、法规、标准、规范的规定和要求。

5.1.12安全管理单元

通过安全检查表对该项目安全生产管理进行了16项检查，检查结果全部符合要求。检查结果表明，该项目的安全生产管理符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》的规定和要求，该项目安全生产管理能适应安全生产需要。

5.1.13金属非金属地下矿山重大事故隐患判定

对该矿山的重大生产安全事故隐患判定用安全检查表法进行了36项检查，10项不涉及，除不涉及项外全部符合。检查结果表明，灯塔市银盛建衡矿业有限公司红旗九矿（铁矿）地下开采建设项目现状条件下无重大事故隐患，该项目满足安全生产需要。

5.2安全评价总体结论
通过使用安全检查表法对第三章各单元安全设施进行的检查，共检查164项（含重大事故隐患判定36项），除不涉及项以外全部符合要求。根据国家安监总局下发《关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号），本次安全设施验收评价认定，灯塔市银盛建衡矿业有限公司红旗九矿（铁矿）地下开采建设项目按照《初步设计》、《安全设施设计》以及《设计变更单》进行了施工，并设置了满足设计要求的安全设施，符合安全设施验收的条件。

6.附件
建设单位附件:

1、营业执照

2、采矿许可证

3、《安全设施设计》的批复及审查意见

4、建设项目施工单位营业执照、资质证书、安全生产许可证

5、监理单位营业执照、资质证书

6、关于公司设立安全管理机构的通知

7、主要负责人及专职安全管理人员资格证

8、特种作业人员操作证

9、安措费提取计划和落实证明

10、工伤保险和安全生产责任保险证明

11、应急预案备案登记表、救援协议、成立应急救援组织等文件
12、安全生产责任制、各种规章制度目录、操作规程目录

13、自查报告及试运行报告

14、特种设备及通风系统检测报告、安标证书

15、五职矿长资格证书

16、技术人员资格证书

17、设计变更单

18、动火作业审批表
19、爆破单位资质
20、外包工程安全生产管理协议

21、劳保用品发放记录

22、教育培训计划及培训考试试卷
23、聘用注册安全工程师任命文件及注册记录
24、矿井反风试验记录
25、隐蔽致灾备案证明

7.附图
1. 图纸目录

2. 地质地形及矿区范围图

3. 地质剖面图

4. 总平面布置竣工图

5. 并上下工程对照竣工图

6. +50m中段掘进工程平面竣工图
7. +10m中段掘进工程平面竣工图
8. -30m中段据进工程平面竣工图
9. -70m中段掘进工程平面竣工图
10. -110m中段掘进工程平面竣工图
11. -150m中段掘进工程平面竣工图
12. 开拓系统纵投影竣工图

13. 运输系统竣工图

14. 通风系统竣工图

15. 通风系统立体示意图

16. 排水系统竣工图

17. 避灾路线竣工图

18. 监测监控及人员定位系统竣工图

19. 通信联络系统竣工图

20. 压风自救及供水能救系统竣工图

21. 井巷工程断面图竣工图

22. 浅孔留矿嗣后充填采矿法竣工图

23. 供配电系统竣工图

24. 水文地质图

25.水文地质剖面图
26. 水泵房竣工平面图
27. 水泵房竣工段面图（1）
28. 水泵房竣工段面图（2）
29. 水泵房水仓竣工平面图
30. 水泵房水仓竣工段面图
31. 水泵房设备安装竣工平面图
32. 水泵房设备安装竣工平面图
33. 水泵房配电柜竣工系统图
� EMBED  \* MERGEFORMAT ���








[image: image2][image: image3.wmf]0

0

lg

lg

)

2

(

366

.

1

r

R

S

S

H

K

Q

cp

-

-

=

大

_1234567890.unknown

