# 前言

北票市富贵鸟矿业有限责任公司位于辽宁省朝阳市北票市龙潭乡马架子村，企业类型为有限责任公司，成立于2010年3月31日，法定代表人为陈秀生，登记机关为北票市市场监督管理局。本次评价对象为北票市富贵鸟矿业有限公司铁帽子采区露天开采建设项目初步设计重大变更的排土场单元。

北票市富贵鸟矿业有限公司铁帽子采区露天开采建设项目于2021年4月由辽宁力康职业卫生与安全技术咨询服务有限公司编制了《北票市富贵鸟矿业有限公司铁帽子采区露天开采建设项目安全预评价报告》；2021年4月《北票市富贵鸟矿业有限公司铁帽子采区露天开采建设项目初步设计及安全设施设计》由兰州有色冶金设计研究院有限公司沈阳分公司编制,经专家评审后通过，于2021年4月13日取得由辽宁省应急管理厅下发的关于北票市富贵鸟矿业有限公司铁帽子采区露天开采建设项目安全设施设计的批复（辽应急函字[2021]17号），基建期为0.5年，后经验收通过后，于2021年10月11日取得由辽宁省应急管理厅所颁发的《安全生产许可证》编号：（辽）FM安许证字[2021]XN014008L，有效期至2024年10月10日，于2024年9月30日对安全生产许可证进行了重新换证，现持有安全生产许可证：（辽）FM安许证字[2024]N0108，有效期至2027年10月10日。

由于该矿山生产期剥离量较大，企业考虑未来拟提升产能及扩大开采范围，同时根据矿山征地范围，2024年该企业在矿区范围外东北侧建设一座排土场。2024年10月北票市应急管理局检查时发现该排土场与原设计不符，下发了《安全生产行政执法文书行政处罚告知书》（北）应急告（2024）29号，故设计重大变更取消原设计设置的临时废石场，根据现已经形成排土场的现状，拟建设一永久排土场。

基于以上原因，根据《国家矿山安全监察局关于印发<非煤矿山建设项目安全设施重大变更范围>的通知》（矿安〔2023〕147号）》等相关文件要求，企业委托兰州有色冶金设计研究院有限公司沈阳分公司编制《北票市富贵鸟矿业有限公司铁帽子采区露天开采建设项目初步设计重大变更》（以下简称《初步设计重大变更》）（代可研），对该项目的排土场进行变更。

北票市富贵鸟矿业有限责任公司为了贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，确保建设工程项目符合国家相关规定，保障劳动者在生产过程中的安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》以及《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》等文件精神的要求，委托我辽宁诺诚安全科技有限公司，针对北票市富贵鸟矿业有限公司铁帽子采区露天开采建设项目初步设计重大变更项目进行安全预评价。

本次《安全预评价报告》的格式和内容，是按照《安全评价通则》（AQ8001-2007）和《安全预评价导则》（AQ8002-2007）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第77号）以及《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）等要求确定的。

目  录

1.评价对象与依据	1

1.1评价对象和范围	1

1.2评价依据	3

2.建设项目概述	9

2.1建设单位概况	9

2.2自然环境概况	14

2.3建设项目地质概况	15

2.4初步设计概况	17

2.5初步设计重大变更	22

3.定性、定量评价	29

3.1场址选择单元	29

3.2排土工艺单元评价	33

3.3运输单元	42

3.4防排水单元	45

3.5安全管理与监测单元	46

3.6重大危险源辨识单元	48

4安全对策措施建议	49

4.1本预评价补充的安全对策措施	49

4.2安全设施设计原则	51

5评价结论	52

6附件	53

7附图	54

1.评价对象与依据

1.1评价对象和范围

1.1.1评价对象

根据建设项目《北票市富贵鸟矿业有限公司铁帽子采区露天开采建设项目初步设计重大变更》（以下简称为：《初步设计重大变更》）、《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）和有关法律法规等，确定本次安全预评价的评价对象为“北票市富贵鸟矿业有限公司铁帽子采区露天开采建设项目初步设计重大变更的排土场”。

1.1.2评价范围

本次安全评价范围内生产系统具体评价内容包括：兰州有色冶金设计研究院有限公司沈阳分公司2025年2月编制的《初步设计重大变更》变更后涉及到的排土场单元进行安全预评价。因该项目于2021年4月由辽宁力康职业卫生与安全技术咨询服务有限公司编制了《北票市富贵鸟矿业有限公司铁帽子采区露天开采建设项目安全预评价报告》，该预评价报告对本项目进行了系统性安全评价，因此本次预评价报告仅针对2025年2月编制的《初步设计重大变更》所涉及到变更之处未执行的安全措施进行评价。

根据北票市富贵鸟矿业有限责任公司采矿许可证（证号：C2100002009092120037844），矿区范围由25个拐点圈定，共划分三个采区，分别为马架子采区、铁帽子采区和东大线采区。开采方式为露天/地下开采，开采矿种为铁矿，生产规模为20万t/a，矿区面积5.4958km2，有效期：壹拾肆年壹拾个月，自2016年4月7日至2031年2月7日，矿区范围拐点坐标详见表1.1-1。

《初步设计重大设计变更》明确变更对象为铁帽子采区排土场，设计范围共由23个拐点圈定，本次评价范围与设计范围一致，排土标高从538m至390m，具体评价范围平面各拐点坐标及高程见表1.1-2。

表1.1-1《采矿许可证》矿区范围拐点坐标表

| 采区 | 拐点编号 | 坐标（2000国家大地坐标系） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |
| 铁帽子采区 | 1 | 4633258.4328 | 40529462.9979 |
|  | 2 | 4633918.3966 | 40529462.9960 |
|  | 3 | 4633918.4019 | 40530157.9960 |
|  | 4 | 4633218.4051 | 40530337.9994 |
|  | 5 | 4632598.4054 | 40530157.9951 |
|  | 6 | 4632598.4073 | 40530607.9927 |
|  | 7 | 4632158.4120 | 40530608.0037 |
|  | 8 | 4632158.4079 | 40530113.0087 |
|  | 9 | 4631358.4472 | 40530113.0196 |
|  | 10 | 4631358.4207 | 40528763.0023 |
|  | 11 | 4633258.4247 | 40528762.9979 |
|  | 开采深度600.00-330.00m |  |  |
| 东大线采区 | 12 | 4631808.4506 | 40531062.9993 |
|  | 13 | 4631808.4493 | 40531742.9913 |
|  | 14 | 4632158.4468 | 40531742.9878 |
|  | 15 | 4632158.4457 | 40532462.9864 |
|  | 16 | 4631258.4470 | 40532462.9881 |
|  | 17 | 4631258.4468 | 40532262.9881 |
|  | 18 | 4630538.4464 | 40532262.9903 |
|  | 19 | 4630538.4427 | 40531063.0006 |
|  | 开采深度440.00-300.00m |  |  |
| 马架子采区 | 20 | 4633624.4453 | 40532763.0138 |
|  | 21 | 4633624.4472 | 40533063.0173 |
|  | 22 | 4633808.4471 | 40533063.0166 |
|  | 23 | 4633808.4474 | 40533263.0197 |
|  | 24 | 4633258.4516 | 40533263.0185 |
|  | 25 | 4633258.4495 | 40532763.0135 |
|  | 开采深度347.00-230.00m |  |  |
| 矿区面积：5.4958km2 |  |  |  |

表1.1-2《初步设计重大变更》设计范围和本次评价范围拐点坐标表

| 拐点编号 | 坐标（2000国家大地坐标系） |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 4635404.16 | 40530463.95 |
| 2 | 4634779.76 | 40531138.37 |
| 3 | 4634248.06 | 40531335.08 |
| 4 | 4633906.24 | 40531036.54 |
| 5 | 4633891.98 | 40530690.8 |
| 6 | 4634323.85 | 40529854.79 |
| 7 | 4634370.17 | 40529814.25 |
| 8 | 4634546.51 | 40530047.02 |
| 9 | 4634782.07 | 40530146.23 |
| 10 | 4634985.59 | 40530435.26 |
| 11 | 4635003.72 | 40530573.61 |
| 12 | 4635089.2 | 40530576.04 |
| 13 | 4635102.73 | 40530405.04 |
| 14 | 4634880.54 | 40530026.96 |
| 15 | 4634804.36 | 40529688.42 |
| 16 | 4634876.31 | 40529564.85 |
| 17 | 4635007.75 | 40529590.76 |
| 18 | 4635161.86 | 40529533.76 |
| 19 | 4635189.35 | 40529545.77 |
| 20 | 4635273.27 | 40529654.49 |
| 21 | 4635278.96 | 40529708.36 |
| 22 | 4635232.98 | 40529750.16 |
| 23 | 4635031.32 | 40529877.82 |
| 设计排土面积：1.4538km2，开采深度：538.00-390.00m |  |  |

1.2评价依据

1.2.1法律法规

- 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号，2014年08月31日发布，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议修改通过，自2021年9月1日起施行）。

- 《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第六十五号，2009年中华人民共和国第十八号令修订，2009年08月27日施行）。

- 《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第二十八号，1995年1月1日实施，2018年12月29日修正）。

- 《中华人民共和国矿产资源法》（根据中华人民共和国第十四

届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议于2024年11月8日修订）。

- 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号公布，2014年01月01日施行）。

- 《中华人民共和国气象法》（中华人民共和国主席令第二十三号，2014年中华人民共和国主席令第十四号修订，2014年08月31日施行）。

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第二十五号，根据中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议于2024年6月28日修订通过，2014年11月1日施行）。

- 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第六号，2008年10月28日发布，2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修改）。

- 《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号，2004年03月01日施行）。

- 《国务院关于修改〈特种设备安全监察条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第549号，2009年05月01日施行）。

- 《民用爆炸物品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第466号，2006年05月10日发布，2014年国务院令第653号修订，2014年07月29日施行）。

- 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（2009年6月8日国家安全监管总局令第20号公布，根据2015年5月26日国家安全监管总局令第78号修正）。

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号，应急部令第2号修订，2019年09月01日施行）。

- 《矿山地质环境保护规定》（自然资源部令第五号令，2015年05月06日国土资源部第2次部务会议第一次修正，2016年1月5日国土资源部第1次部务会议第二次修正，2019年7月16日自然资源部第2次部务会议第三次修正，2019年07月24日施行）；

- 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号，国家安全生产监督总局77号令修订，2015年05月01日实施）。

- 《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全生产监督管理总局令第75号，2015年07月01日施行）。

- 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号，2010年07月19日发布）。

- 《关于金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（安监总管一〔2013〕101号，2013年09月06日施行）。

- 《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一〔2015〕13号，2015年02月13日施行）。

- 《国家矿山安全监察局关于印发<非煤矿山建设项目安全设施重大变更范围>的通知》（矿安〔2023〕147号，2023年11月14日发布）。

- 《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日发布）。

- 《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，2022年7月8日施行）

- 《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号，2016年05月30日发布施行）。

- 《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日发布）。

- 《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号，2022年2月8日发布）。

- 《国家矿山安全监察局关于印发执行安全标志管理的矿用产品目录的通知》（矿安〔2022〕123号，2022年12月10日施行）。

- 《辽宁省安全生产条例》（辽宁省第十届人民代表大会常务委员会公告（第61号）2020年3月30日实施，2022年4月21日修正）。

- 《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》（辽安监非煤〔2018〕29号，2018年07月19日施行）

- 《辽宁省应急管理厅关于印发<辽宁省金属非金属地下矿山动火作业安全管理指导意见>的通知》（辽应急规范〔2021〕15号，2021年12月21日发布）。

- 《辽宁省民用爆炸物品安全管理办法》（辽宁省人民政府令第294号修订，2015年06月14日施行）。

- 《关于印发辽宁省安全生产监督管理局贯彻落实〈生产安全事故应急预案管理办法〉实施细则的通知》（辽安监应急〔2017〕5号，2017年9月13日施行）。

### 1.2.2标准和规范

- 《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987）；

- 《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005）；

- 《安全评价通则》（AQ8001-2007）；

- 《安全预评价导则》（AQ8002-2007）；

- 《矿用产品安全标志标识》（AQ 1043-2007）

- 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；

- 《矿山安全标志》（GB/T14161-2008）；

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

- 《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T 50011-2010）；

- 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）；

- 《爆破安全规程》（GB6722-2014）；

- 《防洪标准》（GB50201-2014）；

- 《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）；

- 《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014）；

- 《冶金矿山排土场设计规范》（GB51119-2015）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

- 《头部防护 安全帽》（GB2811-2019）；

- 《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》（KA/T 2075-2019）；

- 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）；

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）；；

- 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020）；

- 《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020）：

- 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；

- 《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB∕T 12719-2021）；

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）；

- 《建筑照明设计标准》（GB/T 50034-2024）。

1.2.3建设项目技术资料

xxxxxxxxxxxxxxx

。

1.2.4其他评价依据

xxxxxxxxxxxxxxx

2.建设项目概述

2.1建设单位概况

2.1.1建设项目基本情况

xxxxxxxxxxxxxxx

北票市富贵鸟矿业有限公司铁帽子采区露天开采建设项目于2021年4月由辽宁力康职业卫生与安全技术咨询服务有限公司编制了《北票市富贵鸟矿业有限公司铁帽子采区露天开采建设项目安全预评价报告》；2021年4月《北票市富贵鸟矿业有限公司铁帽子采区露天开采建设项目初步设计及安全设施设计》由兰州有色冶金设计研究院有限公司沈阳分公司编制，经专家评审后通过，于2021年4月13日取得由辽宁省应急管理厅下发的关于北票市富贵鸟矿业有限公司铁帽子采区露天开采建设项目安全设施设计的批复（辽应急函字[2021]17号），基建期为0.5年，后经验收通过后，于2021年10月11日取得由辽宁省应急管理厅所颁发的《安全生产许可证》编号：（辽）FM安许证字[2021]XN014008L，有效期至2024年10月10日，于2024年9月30日对安全生产许可证进行了重新换证，现持有安全生产许可证：（辽）FM安许证字[2024]N0108，有效期至2027年10月10日。

由于该矿山生产期剥离量较大，企业考虑未来拟提升产能及扩大开采范围，同时根据矿山征地范围，2024年该企业在矿区范围外东北侧建设一座排土场。2024年10月北票市应急管理局检查时发现该排土场与原设计不符，下发了《安全生产行政执法文书行政处罚告知书》（北）应急告（2024）29号，故设计重大变更取消原设计设置的临时废石场，根据现已经形成排土场的现状，拟建设一永久排土场。

基于以上原因，根据《国家矿山安全监察局关于印发<非煤矿山建设项目安全设施重大变更范围>的通知》（矿安〔2023〕147号）》等相关文件要求，企业委托兰州有色冶金设计研究院有限公司沈阳分公司编制《北票市富贵鸟矿业有限公司铁帽子采区露天开采建设项目初步设计重大变更》，对该项目的排土场进行变更。

2.1.2建设项目隶属行政区划、地理位置及交通

北票市富贵鸟矿业有限公司矿区位于朝阳市北部40km处， 行政区划隶属于辽宁省北票市龙潭乡管辖。矿区距北票市西北50km，矿区所在地与北票市、朝阳市之间有县乡道连接。北票市境内有6条铁路通过，直通北京、沈阳、大连、锦州、承德等城市，公路有贯通关内外的大动脉 G101国道、长深高速公路、G305国道，交通十分方便。（见交通位置图）。

铁帽子山采区中心点地理坐标：

东经：120°21′14″；北纬：41°49′45″。

2.1-1交通位置图

2.1.3建设项目周边环境

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

图2.1-3排土场周边环境卫星图

2.2自然环境概况

2.2.1地形地貌

区域地貌类型可分为构造剥蚀低山和侵蚀堆积山间沟谷两种类型。山体多由混合花岗岩等变质岩组成。

2.2.2气候条件

本区雨量较少，受太平洋副热带高压影响，降雨带七月份推移到本区，故雨量多集中于七、八、九月份，其中七、八月份各占总量58%，八月份最大降雨量为116.5mm，年降雨量387～610mm，蒸发量1600～1850mm，为年降雨量的2.9倍，年平均降水量509mm，年平均湿度52～59%，冰冻期为当年11月至翌年4月，无霜期153天。

2.2.3区域经济地理概况

区内工业基础雄厚、门类齐全，形成了以机械、食品、轻纺、建材、冶金、化工为主的六大行业，构成了该区主要的工业体系，农业主要以种植粮食作物玉米、高粱为主。该区用电为东北电网电力，电力充足。

2.2.4地震烈度

场地抗震设防烈度7度。根据《中国地震动参数区划图》GB18306-2015中附录C中表C.7数值，场地基本地震动峰值加速度值为0.10g，场地地震动加速度反应普特征周期值为0.35s。各建（构）筑物的抗震设防类别及抗震设防标准应按《工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）中的规定执行。

场地抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第一组。特征周期为0.35s，场地地基土20m内等效剪切波速度平均值250m/s≥υS＞150m/s，场地覆盖层厚度大于3m，建筑场地类别为Ⅱ类。场地为对建筑抗震的一般地段。可不考虑液化问题。

2.3建设项目地质概况

2.3.1厂区工程地质概况

2.3.1.1地层的组成及其分布规律

根据野外钻探、土工试验资料，经综合分析、概化后将排土场堆积物划分为以下3层，岩性详细描述如下：

①碎石（排土场堆积物）：主要为黄褐色,为采场剥离物,成分主要为第四系堆积物和矿区岩石等经爆破后形成的大小不等的毛石堆置在排土场中，一般粒径30mm～80mm约占40%，粘土含量约占20%，最大粒径为约800mm，稍湿。主要以粗颗粒为主，少部分经碎石加工车间处理后产生的粉砂，不含水。

②碎石混粘性土：黄褐色，混粒结构，颗粒交错排列，完全充填，粒径一般为20-100mm，最大300mm，颗粒呈次棱角状，母岩成分为花岗片麻岩，粘性土含量约为30%，稍湿。

③花岗混合岩（强风化）：灰色-浅肉红色，鳞片粗粒变晶结构，块状构造，局部为片麻状构造，主要由长石、石英、黑云母、角闪石等组成。岩心为碎石状-短柱状，金刚石冲水钻进进尺缓慢。本次钻探未穿透该层，最大揭露厚度10.00m。

2.3.1.2各岩土层的物理力学指标统计

（1）物理力学指标统计方法

根据土的室内试验、野外原位测试结果，将场地各层土的主要物理力学性质指标进行统计，详见各岩土层物理力学性质指标统计表。内容包括常规物性指标（包括天然含水量，比重，天然密度）、压缩性指标、抗剪强度指标、渗透系数、标准贯入试验、动力触探试验等。

统计方法是：当子样数大于等于6时，提供岩土参数的子样个数、最大值、最小值、平均值、标准差、变异系数、标准值；当子样数小于6时，提供岩土参数的子样数、最大值、最小值、平均值。各层岩土的统计结果见物理力学性质指标统计表。

（2）场地地基土工程特性表

从工程地质剖面图可以看出，由于该堆场为干堆方式，堆积物基本为碎石（少部分经碎石加工车间处理后产生的粉砂），沉积韵律无明显规律，纵横向上无差别。

2.3.2水文地质概况

根据勘察资料，堆场无地下水，根据《证明》（详见附件），铁帽子山采区历史最高洪水位在393.00米以下。

2.4初步设计概况

2.4.1矿山开采现状

铁帽子采区建矿以来一直采用露天开采，采区西端为整个采区的最高点，最顶标高为585m，该位置已形成最终帮。采场最低点位于采区北端，最低点标高413m，采区内台阶高度7～35m，台阶边坡角45°～65°，仅局部工作帮边坡角较陡为70°。采区内共形成约8个作业平台，边坡间断性较强未形成连续边坡。设计确定矿山基建期间对道路两侧及采场内现有高陡边坡进行削坡降段处理，控制台阶坡面角不大于65°。

2.4.2建设规模及工作制度

- 地质储量及范围

根据《〈辽宁省北票市龙潭乡东大线铁矿资源储量核实报告〉评审备案证明》，辽国土资储备字[2017]027号。截止2016年12月底，铁帽子采区3条矿体，保有超贫磁铁矿（333）252.205万t，平均品位mFe9.22%。

表2.4-1超贫磁铁矿保有资源储量估算结果表

| 采区 | 矿体 | 资源储量 类型 | 矿石量 （万t） | 平均品位(%) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TFe | mFe |  |
| 铁帽子 | 4 | 333 | 97.265 | 16.01 | 9.80 |  |
|  | 5 |  | 92.198 | 15.28 | 9.18 |  |
|  | 6 |  | 62.742 | 15.45 | 8.36 |  |
| 合计 |  | 333 | 252.205 | 15.60 | 9.22 |  |

（2）设计可采储量

《初步设计》利用资源储量为140.835万t。。

（3）矿山生产规模

《初步设计》中矿山生产规模为年产矿石15万t。

（4）服务年限

《初步设计》中矿山服务年限10年（含基建期0.5年）。

（5）工作制度

《初步设计》中矿山年工作300天，每天工作3班，每班工作8小时。

2.4.3开采范围

- 开采对象

开采对象为铁帽子采区内的4号、5号、6号矿体。

- 开采范围

开采范围详见表2.4-2。

2.4-2 开采范围

| 拐点号 | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 4633258.4328 | 40529462.9979 |
| 2 | 4633918.3966 | 40529462.9960 |
| 3 | 4633918.4019 | 40530157.9960 |
| 4 | 4633218.4051 | 40530337.9994 |
| 5 | 4632598.4054 | 40530157.9951 |
| 6 | 4632598.4073 | 40530607.9927 |
| 7 | 4632158.4120 | 40530608.0037 |
| 8 | 4632158.4079 | 40530113.0087 |
| A | 4631950.0000 | 40530113.0115 |
| B | 4631950.0000 | 40528763.0010 |
| 11 | 4633258.4247 | 40528762.9979 |
| 开采标高：从585m至400m 设计开采面积：2.591km² |  |  |

- 矿区开采方式

《初步设计》中矿区开采方式为露天开采。

2.4.5开拓运输

- 开拓运输方式

《初步重大设计变更》设计确定采用公路开拓汽车运输方案，总出入沟分别布置于采区北侧448m标高处和西北侧503m标高处。

（2）矿石运输

当由503m标高总出入沟口运输矿石时，标高503m以上境界内矿石重车下坡运至矿山选矿厂。标高503m以下露天采场境界内的矿石重车上坡经503m标高总出入沟口运至境界外，再经境界圈外的公路运至矿山选厂。

当由448m标高总出入沟口运输矿石时，标高448m以上境界内矿石重车下坡运至矿山选矿厂。标高448m以下露天采场境界内的矿石重车上坡经448m标高总出入沟口运至境界外，再经境界圈外的公路运至矿山选厂。

（3）岩石运输

当由503m标高总出入沟口运输岩石时，标高503m以上境界内岩石重车下坡运至排土场。标高503m以下露天采场境界内的岩石重车上坡经503m标高总出入沟口运至境界外，再经境界圈外的公路运至排土场。

当由448m标高总出入沟口运输岩石时，标高448m以上境界内岩石重车下坡运至排土场。标高448m以下露天采场境界内的岩石重车上坡经448m标高总出入沟口运至境界外，再经境界圈外的公路运至排土场。

2.4.6采矿工艺

（1）露天采场境界

1、台阶高度：H=12m（并段后H=24m）

2、工作台阶坡面角：70º

3、最终台阶坡面角：65º

4、道路纵坡：8%

5、运输道路路面宽度：8m

（2）采剥方法

沿矿体上盘向下盘推进。上下台阶同时开采时，上一个台阶作业面超前下一个台阶作业面30m以上。

（3）采剥工艺及参数

采剥工艺采用中深孔松动爆破，挖掘机铲装，矿用自卸式汽车运输。

（4）穿孔爆破参数

穿孔设备利用现有的JK358H露天潜孔钻机（配套空压机型号为XRHS1096），穿孔效率为35m/台·班，穿孔直径130mm，为垂直孔，孔深11.00m，其中包括超深约1.0m。

（5）装载

采用的2台中联重科ZE485E-10型（斗容2.65m3）挖掘机铲装矿岩。

2.4.7矿山供配电设施

矿山主要采掘设备和柴油空压机为柴油机，矿山除了水泵、照明以外无用电设备，水泵为高压设备，工业照明用电引自杆式变压器，北侧总出入沟口附近选择S11-50/10 10/0.4kV 50kVA变压器，供道路照明、排土场照明、维修等用电。采场选择S11-50/10 10/0.4kV 50kVA变压器，供采场照明等用电，随生产位置移动而移动。照明电压为220V。

2.4.8防排水系统

采区为山坡兼深凹露天采场，采场424m以上为山坡露天采场，该露天采场在424m标高的接渣平台上设置截水沟（水沟上口宽2m，下口宽1m，深度1m，坡度3‰），将上部大气降水引出露天采场。采场424m以下为深凹露天采场，采用机械排水方式排出。排水方式采用露天采场坑底移动泵站集中上排系统，泵站设置在采场底部，随采场工作面的推进（或下降）而移动。

选择QKSG800-80-300型潜水泵2台，Ф426×9mm的无缝钢管两条，正常涌水量时，1台工作，1条管路工作（能在19.55h内排出一昼夜的正常涌水量），备用1台；最大涌水量时不设备用，2台工作，2条管路工作（能在35.75h内排出一昼夜的最大涌水量），能满足排水要求。

2.4.10排土场

矿山剥离围岩大部分磁性铁含量在4%～5%，矿山可对其进行回收利用，因此大部分岩石直接运至矿山自有干选场，仅有少量不含品位岩石需要进行处理。矿山现已与朝阳瑞利建材贸易有限公司签订废石外卖协议，废石定期进行外运。故设计不设置永久排土场，利用采区北侧一处现有排土场作为排土场。排土场位于采区北侧，为单阶排土场，顶部标高430m，底部标高为402m，垂高28m，坡度38°，排土场总容积为12.8万m³，现状条件下排土场剩余有效容积为4.7万m³。采场与排土场之间采用临时道路连通，岩石平均运距2.0km。排土场下游60m范围内无保护对象。

剥离产生的废石由汽车运至排土场，然后由推土机进行排土作业。矿山剥离中的表土应单独堆放，以便以后利用。

地表水和雨水对于排土场滑坡和泥石流起着重要作用，需要采取一系列的工程措施进行水的治理和疏排工作。首先对排土场上方坡汇水截流，将水疏排至外围的低洼处。其次是排土场平台本身的汇水不致浸蚀和冲刷边坡，而将排岩平台修成3°左右的反坡，使水流向坡跟处的排水沟而排出界外。沿排土场坡脚20m外设置大块干石堆积石坝。

2.5初步设计重大变更

2.5.1排土场现状

xxxxxxxxxxxxxxx

表2.5-1最小安全系数计算结果表

| 序号 | 计算剖面 | 简易毕肖普法计算得到的坡体稳定安全系数 | 规程规定坡体稳定安全系数 | 是否符合 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A-A’ | 4.051 | 1.25 | 符合 |
| 2 | E-E’ | 2.736 | 1.25 | 符合 |
| 3 | H-H’ | 2.436 | 1.25 | 符合 |

2.5.2排土场等级

排土场的等级根据场地条件、排土场堆置高度及排土容积按照下表规定划分为四级，设计拟建排土场为二级排土场。

表2.5-2排土场等级表

| 等级 | 场地条件 | 堆置高度H（m） | 排土容积V（104m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 不良 | H＞180 | V＞20000 |
| 二 | 复杂 | 120＜H≤180 | 5000＜V≤20000 |
| 三 | 一般 | 60＜H≤120 | 1000＜V≤5000 |
| 四 | 良好 | H≤60 | V≤1000 |

2.5.3 排土场参数

xxxxxxxxxxxxxxx

。

2.5.4排土场位置选择的原则

针对矿山的实际情况及地形地貌特点，采用分散与集中相结合的原则，以方便矿山排土作业。

在不影响矿山下步发展的前提下，尽可能地靠近采场，从而缩短排土运距。

以不占农田或少占农田为原则，尽量利用山沟、山谷荒地，并考虑覆土造田。

2.5.5排土场方案

排土场堆置高度分为：①单水平高台阶；②多水平低台阶两种方式。

（1）单水平高台阶排土场

单水平高台阶排土场适用于岩石力学性质较好，地形高差悬殊的陡峭山坡或沟谷，其优点是一次排土标高高，排土场单位长度容量大，外移速度慢，运距相对短；缺点是下沉量大，往往排土场稳定性也较差。适用于深凹露天矿集中排土作业。也就是说适用于矿山进入封闭圈以后排土作业。就我国国内排土场堆排方式，其一次最大堆高可接近于200m。矿业2006年以前采用此方法排弃作业的矿山较多。

（2）多水平低台阶排土场

多水平低台阶排土方法适用于岩石力学性质较差，地形高差较小的平缓山丘地带，尤其是山坡露天采场更为适合采用此种方法，其优点是每个排土台阶高度较小，一般在40m以内或与台阶高度一致，排土台阶的堆积容积小，但是安全性高。

设计排土场为永久排土场，考虑到安全、管理等因素，设计采用多水平低台阶排土工艺。

2.5.6排土场堆高及容积

本着既要少占地（农用、造林地）又要运输距离短的原则，根据《北票市富贵鸟矿业有限公司老排渣场现状勘察稳定性分析岩土工程勘察报告》拟建场地位于一个山沟中，根据排土场的现有实际堆存情况、拟建范围及堆置高度，采用剖面法计算容积，剖面积约为60174㎡，剖面长度约为1277m，经计算本次排土场设计可排放总容积约为7684.28万m³，现已排放体积约为4021.26万m3。（该矿山正在编制《勘探报告》及《矿产资源开发利用方案》，目的为提升规模至600-800万t/a。本次设计排土场容积，考虑维持该矿山今后的生产需要）。

采用为防止废石滚落，在排土场底部边缘设置毛石挡墙，防止滚石滚落。

2.5.7排土场服务年限、排土顺序及排土场运输道路

2.5.7.1排土场服务年限

排土作业工作制度为年工作300天，每天3班，每班8小时。

该排土场可排放总容积约为7684.28万m³，现已排放体积约为4021.26万m3，剩余可排放体积约为3663.02万m3。现阶段矿山年生产规模为15万t，年剥离废石约为133.5万t，废石体重按2.7t/m³进行折算，压实系数取1.1，松散系数取1.5，折合年剥离废石所需排土场容积为67.4万m³，经计算，该排土场可服务年限为54.35年，同时该矿山正在编制《勘探报告》及《矿产资源开发利用方案》，目的为提升矿山生产规模至600-800万t/a。本次设计排土场容积，考虑维持该矿山今后的生产需要，待矿山生产规模提升后，需要对排土场进行重新另行设计。

2.5.7.2排土顺序

排土场排弃应按照上土上排，下土下排，就近排弃，由南向北逐步推进的排土方式。并分层排土作业，自下而上作业。

根据排土台阶高度，确定安全超前距离65m，为保持这个距离，上层特别是最上一层排土工作要加强，否则会影响下层的排土推进。

排土场受天气变化，矿山实施爆破等其它因素的影响，将会产生局部滚石下落砸伤下层通行的行人和设备，为保证安全生产，也为了通往各层排土工作面的需要，台阶与台阶之间应预留足够宽的运输通道，其宽度不小于40m。

2.5.7.3排土方式

结合该排土场条件及特点本次设计采用胶带倒装至汽车再采用推土机排土方式。

2.5.7.4排土场运输

通过排土场各水平台阶的初始路基的形成，应充分依托排土场北部山坡地形展线，线路最大纵坡度控制在8%以内，最小转弯半径为25m。

2.5.8排土场防排水

设计排土标高最低为390m，最高排弃高度为523m，排土场外留设截洪沟，场外的地表水流入截洪沟。排土场平台留设有2%-5%的反坡，排土场边坡每隔约100m留设排水沟（排水沟为矩形，尺寸0.4m×0.4m），排水沟采用水泥毯或毛石混凝土砌筑而成， 场内的地表水流入截洪沟及排水沟，并引出境界之外。设计要求排土场坡脚采用大块石填筑高2m～3m的渗水层。

排土场外部设截洪沟，将境界外的大气降水自流排出，截洪沟断面为0.175m2，截洪沟槽内用块石砌筑而成。截洪沟由采场中央向两端坡降，坡度为3‰。

3.定性、定量评价

根据项目建设特点，结合该矿山主要危险、有害因素的性质和存在部位，划分为4个单元。

表3评价单元划分表

| 序号 | 评价单元划分 | 评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总平面布置 | 专家评议法 |
| 2 | 排土场单元 | 安全检查表法、预先危险性分析法 |
| 3 | 安全管理 | 安全检查表法 |
| 4 | 重大危险源辨识 | 专家评议法 |

根据《金属非金属矿山露天矿山建设项目安全预评价报告编写提纲》，本章节采用如下评价方法进行评价：安全检查表法、专家评议法、工程类比法、预先危险性分析法等定性评价方法。

3.1场址选择单元

### 3.1.1危险、有害因素辨识

总平面布置单元涉及到的危险、有害因素有山体滑坡、泥石流、暴雨、山洪等。

造成山体滑坡、泥石流、暴雨、山洪等危险因素均来自于排土场周边的山体，如果矿山的排土场选址不合理，在山体滑坡、泥石流、暴雨及洪水影响范围内，可能造成排土场被埋没、被洪水淹没的后果。

### 3.1.2安全分析及符合性评价

表3.1-1场址选择单元安全检查表

| 编号 | 评价内容 | 依据标准 条款 | xxxxx | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排土场不应受洪水威胁或者由于上游汇水造成滑坡、塌方、泥石流等灾害。 | GB16423-2020 5.5.1.1 | xxxxx | 符合 |
| 2 | 排土场不应给采矿场、工业场地、居民区、铁路、公路和其他设施造成安全隐患。 | GB16423-2020 5.5.1.2 | xxxxx | 符合 |
| 3 | 排土场不应影响露天矿山边坡稳定，不应产生滚石、滑塌等危害。 | GB16423-2020 5.5.1.3 | xxxxx | 符合 |
| 4 | 排土场应靠近采场 | GB51119-2015 4.2.3 | xxxxx | 符合 |
| 5 | 排土场设计应进行现场勘查或工程地质、水文地质勘查工作 | GB51119-2015 .3.1.4 | xxxxx | 符合 |
| 6 | 内部排土场不应影响矿山正常开采和边坡稳定，排土场坡脚与开采作业点之间应留设安全距离，必要时设置滚石或泥石流拦挡设施。 | GB51119-2015 5.1.5 | xxxxx | 符合 |

由以上检查表分析可知，《初步重大设计变更》充分考虑了场址选择方面潜在的危险、有害因素，由安全检查表得出的结论为：该项目选址合理。

3.1.3边环境子单元

排土场周边环境

排土场范围内西南侧为原有排土场，利用原有排土场向东北侧扩大排土面积，对现有排土场范围内顶部不进行加高，排土场南侧现有堆存高度为103m（顶部标高523m，底部标高420m），南侧下游的宿舍楼已进行迁移，因此排土场对宿舍楼无影响，排土场西侧有碎石加工车间，距离最近距离约为146m，该方向排土场最大堆高51m，远大于二倍堆高距离，满足安全生产要求。排土场西南侧为露天采场，与排土场最近距离为466m，因此该排土场对露天采场无影响。

排土场单台阶坡面角为38°，各个台阶之间留设不小于6m安全平台，最终边坡角为17-29°，小于自然安息角38°。

2025年6月，辽宁诺诚安全科技有限公司根据《北票市富贵鸟矿业有限公司排土场岩土工程勘察报告》及企业现在施工记录，施工初期企业对排土场基底进行剥离（详见：排土场基底剥离复查记录），编制完成了《北票市富贵鸟矿业有限公司铁帽子采区排土场安全现状评价报告》，结论如下：“北票市富贵鸟矿业有限公司铁帽子采区排土场现状情况下是安全稳定的，该排土场现状情况下对下游建构筑物无影响，满足安全生产要求。”

南侧下游为企业自用通往工业场地的道路，距离道路最近距离约为8m。经现场踏勘，企业现已根据《北票市富贵鸟矿业有限公司治理工程初步设计》对排土场下游道路两侧现已修筑挡墙，挡墙总长度达到2.0km，挡墙规格详见下图。

挡墙：挡墙顶宽0.6m，墙身高2.5m，基础埋深1.5m，墙顶为 10cm厚C25细石砼压顶，砼压顶上方砌筑浆砌砖城墙垛口，浆砌砖垛宽0.5m、全高0.5m；挡墙及垛口砌筑砂浆标号为M10 。

对现有排土场范围不再进行加高，通过上述《工程勘察报告》、《现状评价报告》、“基底剥离复查记录”、“排土场边坡稳定分析报告”及矿山企业已经修建的2.0km挡墙，该排土场对下游建构筑物无影响，满足安全生产要求（与现状评价结论一致）。

挡墙示意图

表3.1-2周边环境子单元安全检查表

| 编号 | 评价内容 | 依据标准 条款 | xxxxx | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内部排土场不应影响矿山正常开采和边坡稳定，排土场坡脚与开采作业点之间应留设安全距离，必要时设置滚石或泥石流拦挡设施。 | GB51119-2015 5.1.5 | xxxxx | 符合 |
| 2 | 排土场不宜设在工程地质或水文地质条件不良的地带 如因地基不良而影响安全,必须采取有效措施: | AQ2005-2005 5.2.2 | xxxxx | 符合 |
| 3 | 初步设计阶段勘察应以工程地质及水文地质测绘为基础并应针对场地特征选用物探、钻探、槽(井)探等方法进行 | GB51119-2015 3.5.3 | xxxxx | 符合 |
| 5 | 排土场设计应进行现场勘查或工程地质、水文地质勘查工作 | GB51119-2015 .3.1.4 | xxxxx | 符合 |
|  | 不具有形成泥石流条件、基底工程地质或水文地质条件良好的排土场,设计最终坡底线与主要设施、场地、居住区等的安全距离应满足下列规定:当设置防护工程时,应按采取工程措施要求确定 | GB51119-2015 5.4.1 | xxxxx | 符合 |

由安全检查表得出的结论为：该项目周边环境单元合理。

3.1.4结果小结

综上所述，建设单位在建设和生产中落实《初步设计重大变更》及本预评价报告提出的相关安全措施并严格执行后，本项目场址选择单元符合安全要求。

3.2排土工艺单元评价

3.2.1 排土子单元

3.2.1.1危险、有害因素辨识

该项目在排土作业过程中将使用推土机、矿用自卸汽车等机械设备，在机械运行过程中，存在人员被机械伤害、高处坠落及物体打击的危险。

机械伤害和其它事故一样，是由人的不安全行为或物的不安全状态造成的：

（1）人的不安全行为

1）作业人员违反操作规程或者某些失误造成不安全的行为；没有穿戴合适的防护用品而得不到良好的保护；

2）正在检修机器或者刚检修好尚未离开，因他人误开动而被机器伤害；

3）在机器运转时进行检查、保养或做其它工作，因误入某些危险区域和部位造成伤害；

4）操作方法不当或不慎造成事故。

（2）设备的不安全状态

机械设备先天不足，缺乏安全防护装置，结构不合理，强度达不到要求，或者设备安装维修不当，是导致机械伤害的主要原因之一。

1）机械传动部分没有防护罩而轧伤人员，或传动部件的螺丝松脱而飞出伤人；

2）机械某些零件强度不够或受损伤，突然断裂伤人；

3）缺乏必要的安全保险装置，或其失灵而不能起到应有的作用。

（3）工作场所环境不良

机械设备所处的环境条件不好，会妨碍作业人员的工作，容易引起人员操作失误，造成伤害。

此外，运输车辆、作业人员临近边坡作业时，若防护设施欠缺，易造成高处坠落事故；

推土机在进行作业时，操作失误或推土板直接从车辆驾驶室上方通过易造成物体打击事故，这些事故多是由于人的不安全行为造成的。

3.2.1.2评价小节

通过对排土作业子单元存在的危险、有害因素进行辨识和分析，确定该单元存在的危险因素为“机械伤害”、“高处坠落”、“物体打击”。

3.2.2边坡稳定性子单元

#### 3.2.2.1危险、有害因素的辨识和分析

排土场的滑坡是由于松散固体大规模错动、滑移，对环境造成破坏性的危害。排土场滑坡原因大致有以下五种；

- 建设初期排土场勘察设计、建设不符合要求。

（2）生产中排土不科学，没有严格按照设计要求组织排土作业。初期排士场底部排弃的疏水性块石厚度不够，或在生产的某一时期，进行岩土混排，从而人为地在排土场内部形成了软弱面。

（3）排水设施不健全。导致排土场滑坡的另一重要原因是大气降雨和地表水对排土场的浸润作用，排土场初始稳定状态发生改变，稳定性条件迅速恶化。如果在暴雨时，排土场排水不及时，大量的地表水便汇入排土场。雨水入内部后，排土场原来的平衡状态便会发生变化，排土场充水饱和，一方面增加了排土场重量，同时又降低了排土场内部潜在滑动面的摩擦力，从而形成排土场滑坡。

（4）人为因素，在靠近排土场的坡底和两侧进行采石、取土活动，削弱了排土场的底部抗剪力和两侧的阻挡力；此外临近排土场的爆破振动效应对排土场稳定性的影响也是不容忽视的。上述危害排士场安全的人为因素极有可能引起排士场滑坡。

（5）其他人力不可抗拒因素。排土场滑坡除了设计、施工和生产管理方面的原因外，有时人力不可抗拒因素也会造成排士场滑坡，例如，地震、大暴雨等。

形成泥石流的三个基本条件:泥石流区内含有丰富的松散岩土；山坡地形陡峻，具有较大的沟床纵坡；泥石流区的上中游有较大的汇水面积和充足的水源。产生原因主要有两种情况：

（1）水动力成因泥石流是大量松散的固体物料堆积在汇水面积大的山谷地带，在动水冲刷作用下沿陡坡地形急速流动,这种成因的泥石流主要是受发达地表水系的影响。

（2）重力成因泥石流是吸水岩土遇水软化，当含水量达到一定时，便转化为黏稠状流体。此外，亦可能由坍塌、滑坡体直接转变为泥石流。根据R·A拜格诺的颗粒流理论，黏滞流体中的固体颗粒在动能作用下，彼此撞击频繁，使颖粒及相邻滑移层间动量交换，进而使流体中的固体颗粒具有弥散压力，被水软化成似液态的泥化母者(如黏土、风化岩)与岩士块及水混合成浆体(液固相)在滑坡势能转化来的动能作用下，促使滑体向流动转化，酿成泥石流。

一旦发生泥石流将对下游环境造成严重危害后果。

通过对采场边坡子单元存在的危险、有害因素进行辨识和分析，确定该单元存在的危险因素为“滑坡”、“泥石流”。

3.2.2.2预先危险性分析法

采用预先危险性分析法对边坡稳定性子单元存在的危险、有害因素进行评价，见下表3.2-1。

表3.2-1边坡稳定性子单元预先危险性分析检查表

| 存在的危险 | 引发事故的原因 | 导致的事故后果 | 危险等级 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 滑坡、泥石流 | 1.拟扩建的排土场堆积高度过大，排弃作业时违反规程造成坡面较陡。 2.排土场堆积坡角、分层高度等参数设计不合理或设计合理，但未按设计施工 3.防排水工作不力，未在排土场上游设置截洪沟，暴雨冲刷排土场。 4.雨洪水冲刷排土场。 5.排土场内未设反坡或坡度不合理。 6.在暴雨、大雪、大风等天气进行卸载作业。 | 排土场发生滑坡、泥石流，造成人员伤亡或财产损失并影响生产。 | Ⅱ | 1. 按要求设计排土场堆积坡角、总堆置高度、分层高度等参数。 2. 在排土场周围设置截洪沟与排水设施。 3. 排土场内必须设反坡，坡度符合要求。 8. 汽车卸载时必须设置专人指挥。 4．在同一地段进行卸车和推土作业时，设备之间应保持足够的安全距离。 5．在排土场边缘，推土机不得沿平行坡顶线方向推土。 6．在暴雨、大雪、大风等天气不得进行排土作业。 |

#### 3.2.2.3边坡稳定性分析计算

xxxxx。

## 3.3运输单元

### 3.3.1危险、有害因素的辨识和分析

《初步重大设计变更》提出，该项目选用7台20t级矿用自卸汽车运输矿岩，若道路（或其局部）不符合要求：坡度过大、转弯半径过小、路宽不够、路面不平，路面缺乏维护保养等，易发生意外事故，主要表现为车辆挤人、压人、撞车或撞人、车辆倾覆等。

（1）运输道路设计不符合要求，如坡度大，转弯半径过小，路宽不够，路面不平等。

（2）运输道路路面缺乏维护保养。

（3）车辆驾驶员没有经过培训考试持证上岗，或没有严格执行行车规则和驾驶操作规程。

（4）车辆没有按照有关规定进行保养，其安全防护装置有缺陷。

（5）自然条件恶劣，如雾天影响视线，冰雪和雨水使路面变滑等。

此外，由于该项目使用的车辆较多，行车公路上将经常沉积大量粉尘，在大风干燥天气下车辆运行时，导致尘土弥漫，空气中每立方米的粉尘量可能高达几十甚至几百毫克。运输车辆在行使过程中，产尘量的大小与路面种类、路面上积尘多少、天气干湿、有无雨雪以及汽车行驶速度等因素有关。

粉（矿）尘对人的主要危害是能引起尘肺病。尘肺病是由于长期大量吸入微细矿尘而引起的一种慢性职业病。尘肺病是矿工的主要职业病，发病率高，对身体影响大，迄今尚无根治的方法。

通过对排土场运输单元存在的危险、有害因素进行辨识和分析，确定该单元存在的危险因素为“车辆伤害”，有害因素为“尘毒”。

### 3.3.2预先危险性分析法评价

采用预先危险性分析法对开拓运输单元进行安全评价，见表3.2-1。

表3.3-1开拓运输单元预先危险性分析检查表

| 危险有害因素 | 致因因素 | 事故后果 | 危险等级 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车辆伤害 | 1.车辆老化，设备损坏。 2.道口未设有明显的警示标志。 3.采场道路外侧未设有安全车挡。 4.道路盲区，道口交叉。 5.违章驾驶。 6.信号警示差，安全距离不够。 7.运输道路不标准，检修道路不及时。 8.驾驶室外平台、脚踏板及车斗不应载人；不应在运行中升降车斗。 9.冰雪或多雨季节道路较滑时，未设防滑措施。 10.同类车超车，前后车距离应保持适当。生产干线、坡道上无故停车。 11.采用溜车方式发动车辆，下坡行驶空档滑行。 | 人员伤亡。 | Ⅲ | 1.经常检查与维护车辆，损坏车辆维修前严禁作业。 2.道口设置明显的警示标志。 3.采场或排土场道路外侧设不小于车辆轮胎高度1/2的安全车挡。 4.人员加强道路盲区及道路交叉处的了望，增设醒目的警示牌。 5.司机持证上岗，按规程驾驶车辆。 6.设置明显的警示指示信号。 7.经常检查与维护道路。 8.按照设计要求修建矿区道路。 9.遵守岗位操作规程，冰雪或多雨季节制定防滑措施。 10.车辆之间保持足够的安全距离。 11.严禁采用溜车方式发动车辆，下坡行驶空档滑行。 |
| 尘毒 | 汽车作业时产生尾气、粉尘。 | 影响人员健康。 | Ⅱ | 1.汽车安装尾气净化装置； 2.加强洒水作业； 3.加强个体防护等。 |

### 3.3.3评价结果

车辆伤害是常见的运输事故，且事故结果较为严重，因此，本项目运输过程中造成的伤害危险等级定为Ⅱ～Ⅲ级。

《初步设计重大变更》明确现有运输道路连接采场与排土场，采场道路出入口位于矿区北侧方向，运输道路长度约为2.0km，道路宽度8-10m不等，运输道路路面为碎石路面，本次预评价认为该项目道路建设方案基本满足《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）要求，因此建设单位只要按照设计要求日常维护排土场道路，对运输车辆及时检修保持车况良好，并杜绝驾驶人员违章，运输过程中造成的伤害可以控制在可接受范围内。

## 3.4防排水单元

### 3.4.1危险、有害因素的辨识和分析

矿区水文地质条件简单，主要危险、有害因素为大气降水。

### 3.4.2预先危险性分析法评价

采用预先危险性分析法对防排水单元进行评价，见下表3.4-1。

表3.4-1防排水单元预先危险性分析检查表

| 存在的危险因素 | 引发事故的原因 | 导致的事故后果 | 危险等级 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水灾 | 1.出现特大、罕见的暴雨。 2.边坡台阶未设置排水沟。 | 1.淹没台阶，威胁排土场内作业人员和设备的安全。 2.直接或间接造成泥石流或滑坡，造成人员伤亡或设备损坏。 3.雨季突遇暴雨，雨水冲刷坡面有可能引发滚石、塌翻、泥石流等地质灾害。 | Ⅲ | 1.按照设计要求进行排土。 2.出现特大、罕见的暴雨时，将下部台阶的人员和设备及时撤出，力求将损失降到最小。 3.在上部、工作台阶上开挖截排水沟；在雨季来临之前和雨季过后，对排土场边坡进行安全检查，发现孤石、浮土及时清理。 |

### 3.4.3安全检查表法

（1）安全检查表法

根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）中的相关内容对该项目《初步设计重大变更》中的防排水系统进行对照检查，见表3.4-2。

表3.4-2防排水、防灭火单元安全检查表

| 编号 | 评价内容 | 依据标准 条款 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山坡排土场周围应修筑可靠的截、排水设施 | GB16423-2020 5.5.1.7 | 《初步设计重大变更》排土场已设置截、排水设施 | 符合 |
| ##### 2 | ##### 山坡排土场内的平台应设置 2%~5%的反坡,并在靠近山坡处修筑排水沟 | GB16423-2020 5.5.1.7 | 《初步设计重大变更》已设置2%~5%的反坡并在山坡处设置排水沟 | 符合 |

### 3.4.4评价结果

以上分析可知，《初步设计重大变更》明确了排水设施，检查结果表明北票市富贵鸟矿业有限公司铁帽子采区排土场的防排水能适应基本安全生产的要求。

《初步设计重大变更》未核对汇水面积给出排水沟尺寸，未对排水能力进行核对，建议下一步安全设施设计进行完善。

## 3.5安全管理与监测单元

### 3.5.1安全管理与监测单元评价

该项目属重大设计变更项目，《初步重大设计变更》中提出了部门安全生产管理方面和监测方面的建议，但还存在一些不足，评价组对其进行补充完善。

（1）矿山应建立排土场监测系统，定期进行排土场监测。排土场发生滑坡时，应加强监测工作；

（2）发生泥石流的矿山应建立泥石流观测站和专门的气象站。泥石流沟谷应定期进行剖面测量，统计泥沙淤积量，为排土场泥石流防治提供资料；

（3）排土场应进行下列安全检查；

—排土场台阶高度、排土线长度；

—排土场的反坡坡度,每100m检查剖面不少于2个；

—排土场边缘的汽车车挡尺寸；

—排土机排土时履带与台阶坡顶线之间的距离；

—截排水系统、拦挡坝的完好情况及淤储空间情况。

—发现拦挡坝淤储空间不足,排土场出现不均匀沉降、裂缝、隆起时,应查明情况、分析原因并及时处理。

（4）矿山企业应建立排土场边坡稳定监测制度，边坡高度超过200m的，应设边坡稳定监测系统，防止发生泥石流和滑坡；

（5）安全设施检查的主要内容包括；钢丝绳、大卸扣的配备数量和质量；照明设施能否满足要求；安全警示标志牌、灭火器、通讯工具等配置及完好情况；

（6）企业应建立下列排土场管理档案

—建设文件及有关原始资料。

—组织机构和规章制度建设。

—排土场观测资料和实测数据。

—车故隐患的整改情况建立各项安全管理制度；

（7）在汛期，应根据实际情况对排士场增加检查次数。检查中如发现重大隐患，应立即采取措施进行整改，并向省级以上安全生产监督管理部门报告；

### 3.5.2评价结果

《初步设计重大变更》中对该项目提出的安全生产管理方面的对策措施尚不够完善，本预评价报告给予了补充。建设单位在以后的生产中，只要落实本报告在安全管理方面提出的措施，以确保安全生产管理有效的运用于施工及生产的各个环节，就能够最大限度的确保本项目的安全生产。

《初步设计重大变更》未明确监测设施的布置情况，建议下一步安全设施设计阶段进行完善。

3.6重大危险源辨识单元

重大危险源是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元（包括场所和设施）。

评价组对该项目进行重大危险源辨识。结论为该生产系统不构成危险化学品重大危险源。

4安全对策措施建议

4.1本预评价补充的安全对策措施

《初步重大设计变更》提出的安全对策措施合理可行，但还存在一些不足，本安全预评价报告依据国家的相关安全标准、规范的要求，本着应具有针对性，可操作性和经济合理性原则，补充以下安全对策措施：

4.1.1场址选择单元

- 排土场应满足工业企业近期所必需的场地面积和适宜的地形坡度。根据工业企业远期发展规划的需要，适当留有发展的余地。

- 按功能分区，合理地确定通道宽度。

- 厂区、功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整；功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。

### 4.1.1排土场单元

（1）矿山应急预案应包括排土场滑坡、泥石流等事故。

（3）矿山企业应设专职人员负责排土场的安全管理工作。

（4）卸载作业应按经过批准的安全设施设计进行。

（5）排土场防洪应遵守下列规定:

--排土场周围应修筑可靠的截、排水设施；

--排土场内的平台应设置2%-5%的反坡，并在靠近山坡处修筑排水沟；

--排土场范围内有出水点的，应在作业之前进行处理；

--疏浚排土场外截洪沟和排土场内的排水沟，确保排洪设施可以正常工作；

--及时了解和掌握水情以及气象预报情况，保证排土场下游安全；

--洪水过后立即对排土场和排洪设施进行检查，发现问题立即处理。

（6）排土场作业区应符合下列要求:

--有良好的照明；

--配备通信工具；

--设置醒目的安全警示标志。

（7）汽车排土应遵守下列规定:

--排土平台应平整，排土线应整体均衡推进；

--在排土卸载平台边缘设置安全车挡，车挡高度不小于车轮轮胎直径的1/2，顶宽不小于车轮轮胎直径的1/4，底宽不小于车轮轮胎直径的3/4；

--由经过培训考核合格的人员指挥；

--进入作业区内的人员、车辆服从指挥；非作业人员未经允许不得进入排土作业区；无关人员不得进入；

--汽车与排土工作面距离小于200m时，车速不大于16km/h；与坡顶线距离小于50m时，车速不大于8km/h；

--重车卸载时的倒车速度不大于5km/h；

--能见度小于30m时停止排土作业。

（8）推土机作业应遵守下列规定:

--推土机作业的工作面坡度符合设备要求；

--刮板不超出平台边缘；

--距离平台边缘小于5m时，推土机低速运行；

--推土机不后退开向平台边缘；

--不在排土平台边缘沿平行坡顶线方向推土；

--人员不站在推土机上；

--司机不离开驾驶室。

4.2安全设施设计原则

（1）下一步设计阶段补充排土场照明设施具体布设要求和使用参数；

（2）下一步设计阶段应明确排土作业区应设置警示标识；

（3）下一步设计阶段应明确排土场后期建设的底部毛石挡墙具体参数要求；

（4）下一步设计阶段建议补充边坡稳定性分析和监测设施的设置情况；

（5）下一步设计阶段建议核对汇水面积给出排水沟尺寸核对排水能力；优化排土场参数等。

5评价结论

按照《安全评价通则》、《安全预评价导则》的要求，依据国家及行业的相关法律、法规、规范、标准和规程，评价组对北票市富贵鸟矿业有限公司铁帽子采区露天开采建设项目初步设计重大变更进行了安全预评价。本报告利用安全检查表法、预先危险性分析法、专家评议法等定性定量评价方法对项目建成后可能存在的有害因素进行分析和评价，提出了相应的对策措施，进而形成如下评价结论。

北票市富贵鸟矿业有限公司铁帽子采区露天开采建设项目初步设计重大变更安全预评价在评价时的条件下符合国家有关法律、法规、标准、规章、规范的要求，可行性研究报告提出的安全对策措施较完善，拟采取的预防危险因素和有害因素的各项技术措施和防范设施可行。建设单位如能按照《初步设计重大变更》和本《预评价报告》提出的安全对策措施和建议实施，能够将该建设项目潜在的危险有害因素控制在可接受范围之内，该建设项目在安全上是可行的。

6附件

- 营业执照；

- 采矿许可证；

- 安全生产许可证正本；

- 辽宁省应急管理厅关于北票市富贵鸟矿业有限公司铁帽子采区露天开采建设项目安全设施设计的批复；

- 安全生产行政执法文书行政处罚告知书。

7附图

- 图纸目录

- 地形地质图（现状图）

- 排土场终了平面图

- 排土场终了剖面图

- 排土场绿化工程示意图

- 截洪沟及排水沟断面图

- 排水工程布置图

- 第一年年末图

- 第二年年末图

- 第三年年末图

- 第四年年末图

- 第五年年末图