前  言

沈阳浑南矿业有限责任公司辽宁省沈阳市立新铁矿采矿权人为沈阳浑南矿业有限责任公司（以下简称“浑南矿业”），企业类型为有限责任公司，法定代表人陈旭东。

浑南矿业目前持有《省发展改革委关于沈阳浑南矿业有限责任公司(铁矿)地下开采建设项目核准的批复》（辽发改工业〔2025〕304号），沈阳市苏家屯区市场监督管理局2024年8月23日签发的《营业执照》，辽宁省自然资源厅2024年7月30日签发的《采矿许可证》以及2025年6月由兰州有色冶金设计研究院有限公司沈阳分公司出具的《沈阳浑南矿业有限责任公司（铁矿）地下开采建设项目可行性研究报告》（以下简称《可研报告》）为进行安全预评价提供了依据。

浑南矿业始建于上世纪70年代，始建时采用露天开采方式。1985年矿山因选矿技术等原因停产。2004年成立沈阳浑南矿业有限责任公司，矿山办理了采矿许可证，矿山恢复生产。批准生产规模25万t/a，开采方式为露天开采，矿区面积0.1023km2，开采标高95m至0m。

2015年矿山在原采矿许可证范围内完成深部扩界，取得新采矿许可证，批准生产规模30万t/a，开采方式为露天/地下开采，矿区面积0.1023km2，开采标高103m至-120m。

2015年8月露天开采结束，全面转为地下开采。采用斜坡道开拓，回风井回风的对角抽出式通风系统，采矿方法采用无底柱分段崩落采矿方法。

2020年企业着手办理扩界、提高产能等相关手续。2023年后，矿山因原采矿许可证到期，停产至今。

2024年7月30日，取得扩界后的采矿许可证，生产规模为60万t/a，开采方式为地下开采，矿区面积0.8135km2，开采标高103m至-580m。

2025年4月11日取得辽宁省发展和改革委下发的《省发展改革委关于沈阳浑南矿业有限责任公司(铁矿)地下开采建设项目核准的批复》（辽发改工业〔2025〕304号）。

浑南矿业为了贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，确保建设工程项目符合国家相关规定，保障劳动者在生产过程中的安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》以及《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》等文件精神的要求，委托我辽宁诺诚安全科技有限公司，针对沈阳浑南矿业有限责任公司（铁矿）地下开采建设项目进行安全预评价。

为有利于加强建设工程项目安全设施“三同时”工作，切实达到安全预评价的目的，为建设项目初步设计和安全设施设计的编制提供科学依据，提高建设项目的本质安全程度，兹提出《沈阳浑南矿业有限责任公司（铁矿）地下开采建设项目安全预评价报告》。

本次《安全预评价报告》的格式和内容，是按照《安全评价通则》（AQ8001-2007）和《安全预评价导则》（AQ8002-2007）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号）以及《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）等要求确定的。

目  录

1 评价目的与依据	1

1.1 评价对象和范围	1

1.2 评价依据	3

2 建设项目概述	12

2.1 设单位概况	12

2.2 自然环境概况	18

2.3 建设项目地质概况	19

2.4 工程建设方案概况	35

3 定性、定量评价	80

3.1 总平面布置单元	80

3.2 开拓系统单元评价	85

3.3 提升和运输单元评价	91

3.4 采掘单元评价	95

3.5 通风防尘评价	106

3.6 矿山电气单元评价	110

3.7 防排水与防灭火单元评价	116

3.8 废石场单元	122

3.9 安全避险“六大系统”子单元	124

3.10 安全管理子单元	126

3.11 重大危险源辨识单元	128

4 安全对策措施建议	129

4.1 本预评价补充的安全对策措施	129

4.2 安全设施设计原则	136

5 评价结论	138

6 附件	139

7 附图	140

评价目的与依据

评价对象和范围

安全预评价项目名称：沈阳浑南矿业有限责任公司（铁矿）地下开采建设项目安全预评价报告。

本次安全预评价的对象：浑南矿业《采矿许可证》划定矿区范围之内（见表1.1-1），《可研报告》确定的103m～-455m标高之间的地下开采工程。

有关评价范围的说明：

（1）本次安全评价范围内生产系统具体评价内容包括：总平面布置、开拓、提升运输、采掘系统、通风防尘、防排水与防灭火、矿山电气、安全避险“六大系统”和安全管理的安全性评价；地面设施包括工业场地、提升机房、通风机房、空压机房、配电室、废石场选址的合理性。

（2）本次评价的具体空间范围拐点坐标及标高与《可研报告》设计范围一致，见表1.1-2及表1.1-3。

（3）本项目爆破所需爆破器材由爆破服务公司统一配送，爆破服务公司负责爆破器材的购买、运输、贮存、清退，建设单位不设置爆破器材库。因此，本次安全预评价内容不包括爆破器材的购买、运输、贮存和清退，只评价地下爆破作业安全可靠性。不包括选矿厂。

表1.1-1  《采矿许可证》矿区范围拐点坐标表（2000国家大地坐标系）

| 拐点编号 | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 4597192.7060 | 41538588.5590 |
| 2 | 4597317.8510 | 41538912.5580 |
| 3 | 4597594.8910 | 41538795.1160 |
| 4 | 4597595.3900 | 41538887.8720 |
| 5 | 4598026.5580 | 41538746.4190 |
| 6 | 4598027.1820 | 41538862.3570 |
| 7 | 4597596.0160 | 41539003.8170 |
| 8 | 4596891.6400 | 41539958.4950 |
| 9 | 4596767.4660 | 41539820.0280 |
| 10 | 4596952.5730 | 41539819.0070 |
| 11 | 4596950.6620 | 41539471.1410 |
| 12 | 4596611.3000 | 41539472.9960 |
| 13 | 4596612.5720 | 41539704.9180 |
| 14 | 4596209.7280 | 41539382.4160 |
| 矿区面积：0.8135km² |  |  |
| 开采深度：由103m至-580m标高 |  |  |

表1.1-2  《可研报告》设计范围拐点坐标表（2000国家大地坐标系）

| 拐点编号 | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 4597192.7060 | 41538588.5590 |
| 2 | 4597317.8510 | 41538912.5580 |
| 3 | 4597594.8910 | 41538795.1160 |
| 4 | 4597595.3900 | 41538887.8720 |
| 5 | 4598026.5580 | 41538746.4190 |
| 6 | 4598027.1820 | 41538862.3570 |
| 7 | 4597596.0160 | 41539003.8170 |
| 8 | 4596891.6400 | 41539958.4950 |
| 9 | 4596767.4660 | 41539820.0280 |
| 10 | 4596952.5730 | 41539819.0070 |
| 11 | 4596950.6620 | 41539471.1410 |
| 12 | 4596611.3000 | 41539472.9960 |
| 13 | 4596612.5720 | 41539704.9180 |
| 14 | 4596209.7280 | 41539382.4160 |
| 矿区面积：0.8135km² |  |  |
| 开采深度：由103m至-455m标高 |  |  |

表1.1-3  本次评价范围拐点坐标表（2000国家大地坐标系）

| 拐点编号 | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 4597192.7060 | 41538588.5590 |
| 2 | 4597317.8510 | 41538912.5580 |
| 3 | 4597594.8910 | 41538795.1160 |
| 4 | 4597595.3900 | 41538887.8720 |
| 5 | 4598026.5580 | 41538746.4190 |
| 6 | 4598027.1820 | 41538862.3570 |
| 7 | 4597596.0160 | 41539003.8170 |
| 8 | 4596891.6400 | 41539958.4950 |
| 9 | 4596767.4660 | 41539820.0280 |
| 10 | 4596952.5730 | 41539819.0070 |
| 11 | 4596950.6620 | 41539471.1410 |
| 12 | 4596611.3000 | 41539472.9960 |
| 13 | 4596612.5720 | 41539704.9180 |
| 14 | 4596209.7280 | 41539382.4160 |
| 矿区面积：0.8135km² |  |  |
| 开采深度：由103m至-455m标高 |  |  |

评价依据

法律法规

- 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号，2014年08月31日发布，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议修改通过，自2021年9月1日起施行）。

- 《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第六十五号，2009年中华人民共和国第十八号令修订，2009年08月27日施行）。

- 《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第二十八号，1995年1月1日实施，2018年12月29日修正）。

- 《中华人民共和国矿产资源法》（中华人民共和国主席令第三十六号，2009年第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订，2024年2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订，2025年7月1日起施行）。

- 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号公布，2014年01月01日施行）。

- 《中华人民共和国气象法》（中华人民共和国主席令第二十三号，2014年中华人民共和国主席令第十四号修订，2014年08月31日施行）。

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第二十五号，自2024年11月1日起施行）。

- 《中华人民共和国消防法（2008年修订）》（中华人民共和国主席令第六号，2008年10月28日发布，2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修改）。

- 《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号，2004年03月01日施行）。

- 《国务院关于修改〈特种设备安全监察条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第549号，2009年05月01日施行）。

- 《民用爆炸物品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第466号，2006年05月10日发布，2014年国务院令第653号修订，2014年07月29日施行）。

- 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法（2009年修订）》（2009年6月8日国家安全监管总局令第20号公布，根据2015年5月26日国家安全监管总局令第78号修正）。

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号，应急部令第2号修订，2019年09月01日施行）。

- 《矿山地质环境保护规定》（中华人民共和国国土资源部令第44号，2015年05月06日国土资源部第2次部务会议修正，2016年1月5日国土资源部第1次部务会议修正，2019年7月16日自然资源部第2次部务会议修正，规定自2009年5月1日起施行）。

- 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号，国家安全生产监督总局77号令修订，2015年05月01日实施）。

- 《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全生产监督管理总局令第75号，2015年07月01日施行）。

- 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号，2010年07月19日发布）。

- 关于金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（安监总管一〔2013〕101号，2013年09月06日施行）。

- 《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一〔2015〕13号，2015年02月13日施行）。

- 《国家安全监管总局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，2022年7月8日施行）

- 《国家矿山安全监察局关于印发＜金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形＞的通知》（矿安〔2024〕41号）。

- 《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号，2016年05月30日发布施行）。

- 《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日发布）。

- 《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号，2022年2月8日发布）。

- 《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号）。

- 《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》的通知（安委〔2024〕1号）。

- 《辽宁省安全生产条例》（辽宁省第十届人民代表大会常务委员会公告（第61号）2022年4月21日实施）。

- 《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》（辽安监非煤〔2018〕29号，2018年07月19日施行）

- 《辽宁省安全生产监督管理规定》（辽宁省人民政府令第178号，辽宁省第十二届人民政府第100次常务会议修订，2016年11月19日施行）。

- 《辽宁省民用爆炸物品安全管理办法》（辽宁省人民政府令第294号修订，2015年06月14日施行）。

- 《关于印发辽宁省安全生产监督管理局贯彻落实〈生产安全事故应急预案管理办法〉实施细则的通知》（辽安监应急〔2017〕5号，2017年9月13日施行）。

- 《国家矿山安全监察局关于印发执行安全标志管理的矿用产品目录的通知》（矿安〔2022〕123号，2022年12月10日施行）。

标准规范

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）；

- 《厂矿道路设计设计规范》（GBJ22-1987）；

- 《破碎设备 安全要求》（GB 18452-2001）；

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

- 《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005）；

- 《矿用辅助绞车安全要求 》（GB20180-2006）；

- 《矿用产品安全标志标识》（AQ1043-2007）；

- 《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2-2007）；

- 《安全评价通则》（AQ8001-2007）；

- 《建设灭火器配置验收及检查规范》（GB50444-2008）；

- 《地下矿用无轨轮胎式运矿车 安全要求》（GB21500-2008）；

- 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；

- 《矿山安全标志》（GB14161-2008）；

- 《安全色》（GB2893－2008）；

- 《用电安全导则》（GB/T13869-2017）；

- 《金属非金属地下矿山通风安全技术规范》（AQ2013-2008）；

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

- 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）；

- 《金属非金属矿山在用提升绞车安全检测检验规范》（AQ 2022-2008）；

- 《供配电系统设计规范》（GB50052－2009）；

- 《固定式钢梯及平台安全要求》（GB4053.1/2/3－2009）；

- 《机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB23821-2009）；

- 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

- 《竖井罐笼提升信号系统安全技术要求》（GB16541-2010）；

- 《罐笼安全技术要求》（GB16542-2010）；

- 《地下铲运机 安全要求》（GB25518-2010）；

- 《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》（AQ 2031-2011）；

- 《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》（AQ 2032-2011）；

- 《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》（KA/T 2033-2023）；

- 《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》（KA/T 2034-2023）；

- 《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》（KA/T 2035-2023）；

- 《金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范》（AQ 2036-2011）；

- 《冶金矿山采矿设计规范》（GB50830-2013）；

- 《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）；

- 《建筑设计防火规范[2018版]》（GB50016-2014）；

- 《压缩空气站设计规范》（GB50029-2014）；

- 《防洪标准》（GB50201--2014）；

- 《中国地震动参数区划图》（GB 18306—2015）；

- 《金属非金属地下矿山通信联络系统通用技术要求》（AQ/T2052-2016）；

- 《金属非金属地下矿山监测监控系统通用技术要求》（AQ/T2053-2016）

- 《爆破安全规程》（GB 6722-2014/XG1-2016）；

- 《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》（AQ 2054-2016）；

- 《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第1部分：固定式空气压缩机》（AQ 2055-2016）；

- 《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB/T 13955-2017）；

- 《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）；

- 《钢丝绳 术语、标记和分类》（GB/T 8706-2017）；

- 《金属非金属地下矿山防治水安全技术规范》（AQ 2061-2018）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

- 《重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》（GB/T 29328-2018）；

- 《机械安全防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018）；

- 《单绳缠绕式矿井提升机》（GB/T 20961-2018）；

- 《安全生产责任保险事故预防技术服务规范》（AQ 9010-2019 ）；

- 《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ2.1-2019）；

- 《生产安全事故应急演练基本规范》（AQT9007-2019）；

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（AQT9007-2019）；

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）；

- 《防爆安全门》（GA/T1707-2020）；

- 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016/XG1-2020）；

- 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）；

- 《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020）；

- 《矿山电力设计标准》（GB50070-2020）；

- 《机械安全 防止人体部位挤压的最小间距》（GB/T 12265-2021）；

- 《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T 12719-2021）；

- 《矿用自动控制防水闸门》（NB/T 10522-2021）；

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2022）。

建设项目技术资料

- 《省发展改革委关于沈阳浑南矿业有限责任公司(铁矿)地下开采建设项目核准的批复》（辽发改工业〔2025〕304号）；

- 《辽宁省沈阳市立新铁矿资源储量核实报告》，东煤沈阳地质物探勘察工程公司，2019年9月；

- 《辽宁省沈阳市立新铁矿资源储量核实报告》评审备案证明，辽自然资储备字[2019]164号，2019年12月17日；

- 《辽宁省沈阳市立新铁矿资源储量核实报告》评审意见书，辽储评（储）字[2019]132号，辽宁省矿产资源储量评审中心，2019年12月2日；

- 《辽宁省沈阳市立新铁矿资源储量核实报告》，朝阳东盛地质有公司，2024年10月；

- 《辽宁省沈阳市立新铁矿资源储量核实报告》评审意见书，辽溪评（储）字沈[2025]001号，辽宁溪源土地矿产资源评估有限公司，2025年2月21日；

- 《沈阳浑南矿业有限责任公司（铁矿）矿产资源开发利用方案》审查意见书，辽地会审字[2020]C013号，2020年3月18日；

- 关于《沈阳浑南矿业有限责任公司（铁矿）矿产资源开发利用方案》改变开采顺序的说明补充意见，辽自然资事矿(开)补字〔2025〕C018号，辽宁省自然资源事务服务中心，2025年8月15日；

- 《关于沈阳浑南矿业有限责任公司矿区扩界范围内居民搬迁的承诺函》，沈苏十办发[2020]64号，2020年9月14日；

- 《沈阳浑南矿业有限责任公司（铁矿）矿产资源开发对矿区范围内基本农田影响论证报告》，辽宁鼎唐生态环境咨询有限公司，2020年4月；

- 《关于对沈阳浑南矿业有限责任公司（铁矿）划定矿区范围涉及基本农田保护区和永久基本农田审核和论证情况报告》，沈阳市自然资源局苏家屯分局，2020年7月27日；

- 《沈阳浑南矿业有限责任公司隐蔽致灾因素普查报告》，中享设计集团有限公司，2025年01月；

- 《沈阳浑南矿业有限责任公司隐蔽致灾因素普查报告》专家组确认意见，朝阳市应急管理局，2025年4月1日。

- 企业关于居民搬迁的承诺。

- 尾砂采购合同。

其他评价依据

- 《营业执照》统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXXXXX；

- 《采矿许可证》证号：XXXXXXXXXXXXXXXXX；

- 《最高洪水位证明》。

建设项目概述

设单位概况

建设单位简介

矿山名称：沈阳浑南矿业有限责任公司辽宁省沈阳市立新铁矿；

采矿权人：沈阳浑南矿业有限责任公司；

企业类型：有限责任公司；

住    所：沈阳市苏家屯区大沟乡蟒公村；

法定代表人：陈旭东；

注册资本：人民币柒佰伍拾万元整；

登记机关：沈阳市苏家屯区市场监督管理局；

营业期限：自2004年08月09日至无固定期限；

统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXXXXX。

2015年矿山在原采矿许可证范围内完成深部扩界，取得新采矿许可证，批准生产规模30万t/a，开采方式为露天/地下开采，矿区面积0.1023km2，开采标高103m至-120m。

2015年8月露天开采结束，全面转为地下开采。采用斜坡道开拓，回风井回风的对角抽出式通风系统，采矿方法采用无底柱分段崩落采矿方法。

2020年企业着手办理扩界、提高产能等相关手续。2023年后，矿山因原采矿许可证到期，停产至今。

2024年7月30日，取得扩界后的采矿许可证，生产规模为60万t/a，开采方式为地下开采，矿区面积0.8135km2，开采标高103m至-580m。

2025年4月11日取得辽宁省发展和改革委下发的《省发展改革委关于沈阳浑南矿业有限责任公司(铁矿)地下开采建设项目核准的批复》（辽发改工业〔2025〕304号）。

沈阳浑南矿业有限责任公司（铁矿）地下开采建设项目，属于改、扩建项目。

地理位置及交通

沈阳浑南矿业有限责任公司辽宁省沈阳市立新铁位于沈阳市苏家屯区东南山区，矿区行政区划隶属于沈阳市苏家屯区大沟乡管辖。

矿区西距沈大（G15）高速12km，西距沈营公路8km，东距沈丹（G1113高）速15km，东距304国道9km，省道十大线(S107)从矿区内东南部通过，矿区距沈阳市30km，距苏家屯16km，矿区附近有铁路两条，距陈相屯火车站8Km，交通十分方便（详见交通位置图）。

矿区中心地理坐标：东经 XXXXXX；

北纬 XXXXXXX；

图2.1-1  交通位置图

矿区周边环境

（1）尾矿库

矿山北侧为自有尾矿库，该尾矿库为“山谷型”，尾矿库由初期坝及后期堆积坝组成，堆积坝由碎石堆筑，采用“下游式”。尾矿库现状总库容约为72万m³，尾矿库现状等别为五等。尾矿坝位于库区北侧，背离本次开采范围。现该尾矿库正在履行闭库手续，现状条件下库内已完成复垦，无积水区。该尾矿库距离原地下开采岩石移动范围23m，距离最近井口（斜坡道硐口）187m。

（2）东山口水库

矿山东北侧为沈阳市苏家屯区东山口水库，东山口水库位于苏家屯区东山口自然村，所在河流为北沙河支流，属于Ⅱ型水库，东山口水库与本项目原地下开采岩石移动范围最小距离772m，与本项目之间相隔两道山梁。

（3）地表水塘

矿区西侧地表现有七处大小不等的地表水池，为原选矿厂回水水池。矿山计划利用西侧的三个水塘作为生产水池和事故池，在地下基建工程完成前将不再利用地表水池全部进行回填，恢复地表地貌。

（4）S107省道

本项目南侧为S107省道，根据《公路安全保护条例》及公路未来发展规划要求，沈阳浑南矿业有限责任公司应将公路保护矿柱设置在距公路用地外缘108m以外（由于省道的公路用地外缘起向外100m禁止从事采矿活动，公路用地范围为公路两侧边沟或外坡1m，未来发展规划需要公路两侧增加7m，因此该公路保护矿柱设置在距公路用地108m以外），确保S107省道的安全。留设保护矿柱后S107省道与矿山新地下开采岩石移动监测范围最小距离为108m。

（5）民房

矿区北侧为东山口村，与矿界最近距离为170m，与地下开采岩石移动监测范围最近距离870m。

矿区南侧为德胜号村，与矿界最近距离为300m，与地下开采岩石移动监测范围最近距离780m。

矿区范围内有莽公屯村民房共计101户，经统计位于岩石移动监测范围内和井巷工程施工影响范围内的居民共计77户，上述居民需要进行搬迁，同时为改善剩余居民的生活环境，由企业出资将剩余的24户一并考虑进行搬迁。搬迁工作由企业出资，已上交当地政府动迁款7000万用于上述居民搬迁工作，沈阳市苏家屯区十里河街道办事处组织实施，并承诺在矿山正式生产前全部搬迁完毕。

根据搬迁计划，按居民受影响程度划分三期进行搬迁，一期搬迁为岩石移动监测范围内的居民（43户），二期搬迁岩石移动监测范围周边及受井巷工程施工影响的居民（34户），三期搬迁远离开采范围不受开采影响的其余居民（24户）。一期和二期居民（共计77户）目前已经搬迁完毕，企业已出具承诺，极力配合政府搬迁工作，力争在2025年年底完成三期居民搬迁工作。

莽公屯村范围内还有两处厂房和村部不在动迁范围内，其中厂房与地下开采岩石移动监测范围最近距离108m，村部与地下开采岩石移动监测范围最近距离228m。

（6）信号塔

矿区周边分布两个信号塔，分别位于矿区的东西两侧。其中西侧信号塔位于村部边缘，与地下开采岩石移动监测范围最近距离231m；东侧信号塔位于矿区外3m，与地下开采岩石移动监测范围最近距离202m。

（7）基本农田

矿区范围内共分布7个地块为基本农田。矿区内基本农田总面积为17.0809公顷，基本农田土地类型为水田、旱地。

2020年4月委托辽宁鼎唐生态环境咨询有限公司编制《沈阳浑南矿业有限责任公司（铁矿）矿产资源开发对矿区范围内基本农田影响论证报告》，2020年7月27日沈阳市自然资源局苏家屯分局出具了《关于沈阳浑南矿业有限责任公司（铁矿）划定矿区范围涉及基本农田保护区和永久基本农田审核和论证情况报告》，经专家充分论证和核实审查，矿山地上设施和其他建设不涉及占用永久基本农田，地下开采活动不会对耕作层造成破坏。

除此之外，矿区范围周边300m范围内无村庄、居民、学校、医院、文物古迹、旅游风景区、饮用水源保护区等需要保护的重要公共设施；500m范围内无高压线等电力设施、名胜古迹等；1000m及1000m外可视范围内无铁路、高速公路、国道。经苏家屯自然资源局核实，该矿不存在或涉及各级保护区，包括：土地、林业、环境等保护区，周边环境良好。

信号塔

基本农田

露天采坑

办公楼

斜坡道

回风井

矿区范围

莽公屯村

地表水塘

S107省道

东山口水库

尾矿库

图2.1-2  周边环境卫星图

图2.1-3  矿山周边环境示意图

自然环境概况

（1）地形地貌

矿区地处千山山脉中北部，辽东山地西部边缘地带，其地貌类型为丘陵区，海拔高度一般在60m～121m，相对高差61m，地势较低，地形起伏较大。地形坡度15°。沟谷不甚发育。

当地侵蚀基准面标高为60m，矿体大部分位于侵蚀基准面以下。

综上所述；地貌类型单一，地形起伏变化较大，地形地貌中等复杂。

（2）气象水文

矿区属大陆性季风气候，地处中温带湿润区，受山地气候影响，冬寒夏爽，温差大，气侯较湿润。多年平均气温5～8℃左右，一月最冷，7～8月平均气温最高，月平均最低气温-25℃，月平均最高气温28.7℃，日最高极端气温达36.3℃，日最低极端气温-35.2℃。矿区内多年平均降水量800mm左右，降水量的年际变化较大，丰水年和枯水年相差2倍以上。降雨在年内分配极不均匀，雨量多集中在夏季，6~9月约占全年降水量的72％，其中7、8两月更为集中，占全年50％左右。矿区内多年平均蒸发量1100mm。5-6月份相对湿度小，气温上升快，风速大，是蒸发量最大时期。11～3月为结冰期，蒸发量最小。全年晴天平均为93天，阴天为76天，云天为196天，年平均雾天为25.3天，最多为41天。

矿区内冬季受西伯利亚冷空气南下及地形影响，多西南风、西北风，多年平均风速在1.5m／s～3.4m／s之间，最大风速可达20m／s，多发生在4月～5月之间。地面冻土深度为1.2～1.4m，冰厚0.5m，无霜期145天。矿区地表无水系。

建设项目地质概况

矿区地质概况

- 矿区地层

矿区出露的地层主要为太古界鞍山群的大峪沟组二段（Ar3d2）和新元古界青白口系钓鱼台组（Pt31bd）。本区铁矿赋存在鞍山群大峪沟组二段（Ar3d2）地层中，为“鞍山式”沉积变质铁矿床。

1、太古界鞍山群的大峪沟组二段（Ar3d2），主要分布于矿区中部，为本区主要的含铁层位。

矿区内出露的层位相当于大峪沟组上部含铁层位，岩性以角闪斜长变粒岩及二云石英岩为主，为区内主要岩性。北矿段磁铁石英岩（铁矿层）呈扁豆体赋存于角闪斜长变粒岩段中，南矿段磁铁石英岩（铁矿层）呈扁豆体赋存于二云石英岩中；磁铁石英岩（铁矿层）分布不稳定。近矿围岩为角闪斜长变粒岩及二云石英岩。

本组经历区域变质作用，岩性复杂，主要以二云石英岩、角闪斜长变粒岩、透闪片岩、石榴石英黑云片岩、二云斜长变粒岩、矽线石英白云母片岩等为主，夹有磁铁石英岩，局部穿插混合花岗岩及二长花岗岩。

a．二云石英岩：浅灰色，片状粒状变晶结构，条带状构造。岩石主要由黑云母（15％）、白云母（3％）、石英（65％）、斜长石（7％）及微斜长石（10％）组成。斜长石（7％）及微斜长石（10％）组成。黑云母，片状，片径为0.1-0.3mm±；白云母，片状，无色，片径为0.2-0.3mm±；石英，他形晶，粒状，粒径为0.2-0.3mm±；斜长石，半自形晶，板状，发育有聚片双晶，具绢云母化，粒径为0.3mm±；微斜长石：半自形晶，板状，粒径为0.3mm±。

b．石榴石英黑云片岩：斑状变晶结构，粒状片状变晶结构，片状构造。岩石主要由石榴石（8％）、石英（35％）、黑云母（55％）及不透明矿物（2％）组成。石榴石，为变斑晶，呈圆形及椭圆形粒状，粒径为0.5-1.5mm±；黑云母，片状，连续方向性分布，具绿泥石化，片径为0.5mm±；石英，他形晶，粒状，粒径为0.1-0.5mm±；不透明矿物，他形粒状，定向拉长，粒径为0.5mm±。

c．二云斜长变粒岩：灰色，细粒片状粒状变晶结构，弱片麻状构造。岩石主要由黑云母（20％）、白云母（10％）、石英（30％）及斜长石（40％）组成。黑云母，片状，片径0.2mm；白云母，片状，无色，片径0.2mm；石英，他形晶，粒状，粒径0.1-0.3mm；斜长石，半自行晶，板状，发育有聚片双晶，粒径0.2-0.5mm.

d、角闪斜长变粒岩：岩石呈灰绿色，中粒变晶结构，块状构造。暗色矿物以角闪石为主，含量约占25%，黑云母5%，含少量石榴石、紫苏辉石。浅色矿物占65%，由石英和斜长石组成。

e、透闪片岩：岩石呈灰色，柱状变晶结构，片状构造。岩石主要由透闪石（100％）组成。透闪石：柱状，部分呈碎裂状，具简单双晶，单偏光下无色，正中突起，干涉色二级蓝绿，二轴晶负光性，正延性，连续方向性分布，粒径为0.5-2mm±。

f．矽线石英白云母片岩：片状粒状变晶结构，片状构造。岩石主要由矽线石（1％）、黑云母（5％）、白云母（59％）及石英（35％）组成。矽线石，发丝状，粒径0.2mm；石英，他形晶，粒状，粒径为0.2-0.5mm；黑云母，片状，片径0.5mm；白云母，片状，无色，片径0.5-1mm。

2、新元古界青白口系钓鱼台组（Pt31bd）

为震旦系下部层位。与下部太古代二长花岗质片麻岩呈角度不整合接触。区域上岩石组合为中厚层、厚层石英砂岩、薄层粉砂岩、页岩、厚层石英砂岩及底砾岩。矿区出露岩石以中厚层、厚层石英砂岩为主。

- 矿区构造

矿区内无褶皱构造，岩层为单斜，走向南北，北矿段总体走向160°，倾向北东，倾角46-84°；南矿段总体走向296°，倾向北东，倾角56-72°。区内北东向断裂F2为区内重要的断裂构造，F2断裂错断地层，将矿区分成北矿段和南矿段。F2断裂走向210°，倾向120°，倾角70°-80°，为正断层，断层面北后期闪长岩脉充填。本次钻探中3线钻探工程ZK301、ZK302、ZK303距F2断裂较近，3个钻孔已控制到标高-153- -321m，但并未钻至断层，从此标高看，判断F2断层倾角较大或断层直立，对南矿段矿体无破坏作用。

- 岩浆岩

区内岩浆岩分布较少，为二长花岗岩及闪长岩。二长花岗岩在矿区呈南北向分布，闪长岩在中部呈脉状沿北东向断裂侵入于太古代二长花岗岩及太古界鞍山群大峪沟组。

二长花岗岩：变余半自形粒状结构，块状构造。岩石主要由黑云母（2％）、白云母（8％）、石英（30％）、斜长石（25％）及微斜长石（35％）组成。黑云母，片状，片径为0.3mm±；白云母，片状，无色，片径为0.5-1mm±；石英，他形晶，粒状，部分交代微斜长石及斜长石，呈港湾状，粒径为0.5-2mm±；斜长石：半自形晶，板状，发育有聚片双晶，具绢云母化及黝帘石化，粒径为0.5-3mm±；微斜长石：半自形晶，板状，粒径为1-2mm±。

闪长岩：风化色及新鲜面均为灰黑色。岩石主要由斜长石、角闪石、黑云母、石英组成。其中斜长石（70%±），近半自形板状－它形粒状，略显定向分布，绢云母化明显；角闪石（15%±），它形柱、粒状，与黑云母、石英等混杂定向分布。黑云母（10%±），片状，主与角闪石混杂相对显条纹状定向分布；石英（5%±），石英它形粒状，零散或集合体呈似条纹状等定向分布。

- 变质作用及围岩蚀变

矿区铁矿赋存在鞍山岩群茨沟岩组地层中，为“鞍山式”沉积变质铁矿床。鞍～本地区是太古宙花岗岩～绿岩带主要分布区之一。太古宙层状岩系（绿岩带）惯称鞍山群，也称为含铁岩系。主要含铁层位为茨沟岩组；茨沟岩组相当于绿岩带中部岩系的上部，原岩为含沉积岩的基性～中酸性火山岩建造。在这些绿岩建造中，成矿所需的铁与硅质是由地幔喷气或喷浆作用提供的，进入海水后形成铁硅质化学沉积岩；硅铁质岩经区域变形变质作用，变质分异作用，形成条带状硅铁建造（BIF）型铁矿，相当于阿尔戈马型铁矿，通称“鞍山式”铁矿。后期太古宙花岗岩对铁矿及其围岩的侵入、改造，使其呈大小不等的包体状赋存在太古宙花岗质岩石中。

“鞍山式”铁矿为火山～沉积成因，工作区铁矿主要富集在茨沟岩组中。北矿段矿体顶底界面近矿围岩为角闪斜长变粒岩和太古代混合花岗岩，南矿段矿体顶底界面围岩岩性有石榴石英黑云片岩、透闪片岩、二云石英岩。

水文地质概况

- 矿区水文地质概述

2003年10月，辽宁省矿产勘查院提交了《沈阳市立新铁矿北矿段1号矿体储量核实报告》，报告由辽宁富源矿产资源储量评估公司评审，省国土资源厅备案（辽国土资储备字〔2004〕042号）；2004年4月13日，辽宁省矿产勘查院提交了《沈阳市立新铁矿北矿段2—1号、2号矿体储量核实报告》，报告由辽宁富源矿产资源储量评估公司评审，省国土资源厅备案（辽国土资储备字（2004）076号）；2019年9月东煤沈阳地质物探勘察工程公司提交了《辽宁省沈阳市立新铁矿资源储量核实报告》（辽自然资储备字[2019]164号）。

上述报告中水文地质、工程地质工作达到了详查程度，报告中水文地质条件均为简单。再次核查工作的目的任务是详细查明矿区的水文地质、工程地质和环境地质条件；查明矿床的充水因素及边界条件；进行矿坑涌水量的预测，为矿山未来开采提供依据。

储量标高位于-12～-487m之间，矿体位于当地侵蚀基准面以下，未来采取地下开采方式。矿山采矿许可证最低开采标高-580m。地下水主要接受大气降水补给，沿沟谷迳流排泄。

矿山前期开采方式为露天/地下开采，生产规模为30.0万吨/年，矿区面积0.1023km2，开采标高：由103～-120m标高。据调查，矿山前期已开采至-96m标高，据矿山提供开采时的排水记录，生产时日排水量350-900m3/d。

矿山前期开采在地表形成了较大的露天采坑，露天采坑位于丘陵坡地上，为凹形采坑，采坑中汇集的雨水和基岩裂隙水不能自行排泄，调查时坑内见积水。

- 岩（矿）层的富水性

1、根据矿区内出露岩性特征及地下水的赋存条件，本区地下水含水层有第四系孔隙潜水含水层、基岩裂隙含水层两种。处于第四系地层之下的基岩风化裂隙带水常与孔隙潜水构成统一含水体。

第四系孔隙潜水含水层：分布于丘陵坡地松散堆积物中。该层主要为粉质粘土、砾、碎石混粉土，厚度3.0～15.0 m。地下水位埋深2.60～12.50m，富水性弱，单井涌水量＜100m3/d。据区域水文地质资料，地下水渗透系数为6.95m/d。地下水动态受季节控制明显，主要接受大气降水及侧向基岩裂隙水补给，水化学类型为重碳酸、硫酸钙型。矿化度0.73g/L。

基岩裂隙含水层：分布于坡麓地带及第四系地层以下基岩的风化裂隙带和成岩裂隙中，地层岩性主要为二云石英岩、二长花岗岩、角闪斜长变粒岩及石英砂岩等。二长花岗岩、角闪斜长变粒岩为矿体主要围岩，含水层受基岩裂隙发育控制，分布不均。基岩风化带厚度约35～55m，风化裂隙含水层位于基岩风化带中。基岩风化裂隙含水层厚度一般5～10m，地下水位埋深变化较大，一般10.0-15.0m。据收集矿区前期水文地质钻孔抽水试验资料，该含水层渗透系数K为0.092～0.156m/d，单位涌水量0.044～0.126L/s·m，富水性弱～中等。地下水水化学类型为重碳酸、硫酸钙及重碳酸、硫酸钙镁型水，矿化度0.45～0.48g/L。主要接受大气降水补给，随季节性变化较大。

矿区内有一条北东向断层F2出露，走向210°，倾向SE，倾角70°～80°，为正断层，断层面被后期闪长岩脉充填。在构造带及岩、矿脉附近发育次生构造裂隙，地下水呈脉状赋存其间，受裂隙发育程度影响，该含水带具有不均匀性或略具承压性的特征，与基岩裂隙水含水层为统一含水体。

2、井巷充水的主要含水层为基岩裂隙含水层，井巷中出水点位置多位于矿脉与围岩接触部位的裂隙发育地带及小型破碎带附近，多以点滴状、串珠状形式渗出，随丰、枯水期大气降水的变化呈现涌水量的同步增减，动态变化明显。

3、隔水层

区内无绝对意义的隔水层，由于构造运动和成矿作用的影响，裂隙较发育但连通性较差。

- 地下水动态特征及其补给、径流与排泄

矿区内地下水为第四系孔隙潜水、基岩裂隙潜水，主要接受大气降水入渗补给。以地貌上的分水岭为汇水边界，基岩区坡麓地段为补给迳流区，沟谷地段为迳流排泄区，由于地形坡差较大，迳流条件良好。第四系松散堆积孔隙潜水含水层除接受大气降水外，还接受周边坡地基岩裂隙水补给，由高向低迳流排泄，除部分为人工开采利用外，多以地下迳流方式流出区外，地下水位枯、丰水期变化明显，年变化幅度一般2-3m。

- 矿床充水因素分析

矿区附近无地表水体，矿床充水主要与大气降水、基岩裂隙水相关。矿山前期为露天/地下开采。露天开采的充水主要因素是大气降水；地下开采的主要充水因素是基岩裂隙水，大气降水是矿床充水的间接因素。基岩裂隙水含水层富水性弱，不会对矿床开采形成较大威胁。矿床开采可能引起局部地下水水位的下降。据收集矿山前期地下开采时井下排水资料，雨季时排水量约900m3/d，日常排水量350m3/d，动态变化明显。充水水源为基岩裂隙水，沿裂隙发育带呈点滴状、串珠状渗出。

- 矿坑涌水量

1、大井法

Q=1.366K(2H−S)SlgR0+lgr0	（1）

R0=R+r0	（2）

R=2SHK（潜水含水层）	（3）

r0=Fπ=0.565F（不规则形）	（4）

式中：Q——矿坑排水量（m3/d）

R0——矿坑排水地下水引用影响半径（m）

R——“大井”的影响半径（m）

H——潜水含水层厚度（m）

r0——“大井”的引用半径（m）

F——采坑分布范围所圈定的面积（km3）

K——含水层渗透系数（m/d）

S——水位降深（m）

2、比拟法

预测采用公式：Q=Q0(FF0)n(SS0)1m（n≤1，m ≥2）

式中：Q0—现有矿坑的正常或最大涌水量(m3/d)

F0—现有矿坑系统面积（m2）

S0—现有矿坑水位降深(m)

Q—设计矿坑的正常或最大涌水量(m3/d)

F—设计矿坑面积（m2）

S—设计矿坑水位降深(m)

m、n—地下水流态系数（据矿坑涌水量变化速度，m取值2.0，n取值1.0）

3、参数确定

根据矿区水文地质钻孔抽水试验资料，基岩裂隙含水层渗透系数K取平均值0.124m/d；矿山前期生产时排水量350-900m3/d，地下水位平均值取70.30m，矿山前期开采最低标高-96m，水位降深166.3m，本次最低储量计算标高-450m。未来开采至储量最低标高时水位降深520.3m。

4、计算结果

将所有参数分别代入以上计算公式，计算结果见表2.3-1、表2.3-2。

表2.3-1  大井法矿坑涌水量预测计算结果表

| 最低计算标高(m) | 渗透系数（m/d） | 引用半径（m） | 影响半径（m） | 引用影响半径（m） | 水位降深（m） | 涌水量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -450 | 0.124 | 180 | 6757 | 6936 | 520.3 | 8871 |

表2.3-2  比拟法矿坑涌水量预测计算结果表

| 最低计算标高(m) | 前期矿坑系统面积（m2） | 前期矿坑水位降深（m） | 未来矿坑开采面积（m2） | 未来矿坑水位降深（m） | 涌水量（m3/d） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 正常 | 最大 |
| -450 | 25825 | 166.3 | 101389 | 520.3 | 2431 | 6250 |

本次计算的矿坑涌水量是在查明矿区水文地质条件、矿坑充水因素的基础上，采用“大井法”和“比拟法”计算公式所得，两种方法计算结果偏差较大，根据矿山前期生产经验，比拟法计算的结果接近实际。推荐矿坑涌水量选取比拟法计算的结果。

此次核实水文地质计算方法、参数选择合理，符合矿区水文地质条件。其计算结果可作为矿山开采设计依据。

- 水文地质勘查类型

矿区水文地质勘探类型属于以裂隙含水层充水为主、顶底板直接进水、水文地质条件简单的裂隙充水矿床。区内无地表水体，矿床充水主要与基岩裂隙水有关。大气降水是区内地下水的唯一补给源，也是矿床充水的间接因素。受地貌、气象要素的影响，各含水层（带）富水性弱。

工程地质概况

- 工程地质岩组特征

矿区内的工程地质岩组有两组，分别为分布在坡地及河谷两侧的第四系松散堆积物软弱岩组及块状岩类变质岩组。

第四系松散堆积物软弱岩组：成分主要为粉质粘土、砾、碎石混粉土，厚度3.0～15.0 m，干—稍湿，可塑—硬塑状态，压缩性中等。

块状岩类变质岩组：地层岩性主要为二云石英岩、二长花岗岩、角闪斜长变粒岩及石英砂岩等。二云石英岩、石榴石黑云母片岩和透闪片岩为矿体顶、底板主要围岩，岩体较坚硬，一般较完整。风化带厚度约35～55m，表层强风化，强风化破碎带厚度3～5m。风化带和井下局部地段较破碎，岩体稳定性较差。钻孔揭露围岩RQD值为23.36～84.68，岩体稳定性较好。区内结构面分级为Ⅳ级，一般发育2-3组，多闭合，结构面形式主要为节理裂隙，延展有限，无明显深度及宽度。其结构类型为块状岩类块状结构。风化带和井下局部地段较破碎，岩体稳定性较差；磁铁石英岩岩体较坚硬，岩体稳定性较好，为含矿岩石。矿区内出露厚度较小，其他工程地质特征与围岩相同。局部与围岩接触部位裂隙较发育。

根据收集前期资料和本次岩石力学取样分析结果，其岩石力学性质指标见下表。

表2.3-3  岩石力学性质指标表

| 岩样编号 | 岩石名称 | 抗拉强度 σt(MPa) | 饱和单轴抗压强度 | 抗剪强度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 内聚力C | 内摩擦角 |
|  |  |  | Rsa(MPa) | （MPa） | φ（°） |
| ZK101-LX-1 | 二云石英岩 | 4.71 | 84.5 | 6.75 | 26.2 |
| ZK101-LX-2 | 磁铁石英岩 | 10.6 | 121 | 23.0 | 22.5 |
| ZK101-LX-3 | 石榴石黑云片岩 | 6.15 | 61.8 | 15.4 | 33.4 |
| ZK101-LX-4 | 磁铁石英岩 | 6.34 | 84.2 | 14.8 | 31.3 |
| ZK101-LX-5 | 透闪片岩 | 4.90 | 66.6 | 12.40 | 37.5 |
| ZK202-LX-1 | 二云石英岩 | 3.77 | 65.8 | 8.75 | 29.2 |
| ZK202-LX-2 | 磁铁石英岩 | 7.01 | 108 | 9.04 | 33.8 |
| ZK202-LX-3 | 石榴石黑云母片岩 | 6.80 | 53.0 | 9.80 | 30.4 |
| ZK202-LX-4 | 磁铁石英岩 | 6.47 | 87.6 | 11.5 | 28.3 |
| ZK202-LX-5 | 透闪片岩 | 4.01 | 50.1 | 8.63 | 30.5 |
| LX1 | 二云石英岩 | 3.61 | 62.54 | 2.02 | 42.7 |
| LX2 | 石榴石黑云片岩 | 4.01 | 73.21 | 2.39 | 43.3 |
| LX3 | 透闪片岩 | 2.78 | 71.62 | 2.06 | 42.8 |
| 平均值 | 二云石英岩 | 4.03 | 70.95 | 5.84 | 32.7 |
|  | 石榴石黑云片岩 | 5.65 | 62.67 | 9.19 | 35.7 |
|  | 透闪片岩 | 3.89 | 62.77 | 7.69 | 36.93 |
|  | 磁铁石英岩 | 7.60 | 100.2 | 14.58 | 28.97 |

矿区内有一条北东向断层F2出露，走向210°，倾向SE，倾角70°～80°，为正断层，断层面被后期闪长岩脉充填。在构造带及岩、矿脉附近发育次生构造裂隙，对采坑CK1边坡稳定性有一定的影响。矿体围岩主要为二云石英岩、石榴石黑云母片岩和透闪片岩，岩石饱和单轴抗压强度50.1 ～84.5MPa，属较硬岩～坚硬岩。其结构类型为块状岩类块状结构。围岩岩体质量评价如下。

计算公式：

岩体质量系数Z=I×μ×S

S= fr/10

岩体质量指标M= fr×RQD/30

岩体质量系数及岩体质量指标计算结果见下表。

表2.3-4  岩体质量系数及岩体质量指标计算结果表

| 岩石名称 | Z | 岩体质量等级 | M | 岩体质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二云石英岩 | 1.06-3.68 | 一般～好 | 0.55-1.91 | 中等～良 |
| 石榴石云母片岩 | 1.98-3.01 | 一般～好 | 0.92-1.40 | 中等～良 |
| 透闪片岩 | 2.68-3.34 | 好 | 1.19-1.48 | 良 |
| 磁铁石英岩 | 3.98-4.64 | 好～特好 | 2.40-2.80 | 良 |

- 工程地质评价

矿区内出露的构造对含矿层及围岩均有破坏作用。因此，矿山巷道掘进和后期开采均应采取相应的支护措施，对构造破碎带和矿体夹层等相对软弱位置提前做好安全措施。至调查时，矿山前期井下开采未发生过片帮、冒顶等工程地质问题，为施工安全起见，仅在局部破碎带附近进行了喷锚加固及钢筋仝支护等措施。露天开采的边坡大部分为岩石边坡和土、岩组合边坡，坡脚见少量崩、滑塌堆积物，规模较小。矿区工程地质条件中等。

- 工程地质勘查类型

矿区内出露的工程地质岩组主要为第四系松散堆积物软弱岩组及块状岩类变质岩组。第四系松散堆积物软弱岩组层厚约3.0-15m；块状岩类变质岩组属较硬岩～坚硬岩，未见明显软弱夹层。岩体表层风化裂隙发育，风化带和井下局部地段较破碎，岩体稳定性较差。矿区工程地质勘探类型属于块状岩类、工程地质条件中等型，即第三类第二型。

矿床地质特征

- 矿体特征

矿区内共圈定5条铁矿体（Fe1、Fe2-1、Fe2-2、Fe3-1、Fe3-2矿体），铁矿床成因类型为“鞍山式”沉积变质型铁矿床，磁铁矿体均赋存于鞍山岩群大峪沟组二段地层中。矿体多呈层状、透镜状产出。矿体均为隐伏矿体，矿体厚度、走向变化不一致，无明显对应关系。

Fe1矿体分布在南矿段中部，呈层状产出，赋存于大峪沟组磁铁石英岩中，矿体延长400m，延深185～324m，平均厚度约19.09m，变化系数为42.12%，属于厚度变化稳定型矿体。矿体走向290°～343°，倾向20°～73°，倾角59°～70°，TFe平均品位31.21%，mFe平均品位24.87%，TFe变化系数10.36%，mFe变化系数16.07%。矿体由4条勘探线上的ZK301、ZK302、ZK303、ZK104、ZK103、ZK101、ZK102、ZK001、ZK002、ZK003、ZK203、ZK201、ZK202共14个钻孔控制，矿体赋存标高11.75～-332.66m ，埋深49.08～372.45m。

Fe2-1矿体分布在南矿段中部，呈层状产出，赋存于大峪沟组磁铁石英岩中，矿体延长400m，延深185～305m，平均厚度约11.58m，变化系数为56.04%，属于厚度变化较稳定型矿体。矿体走向290°～346°，倾向20°～76°，倾角59°～72°，TFe平均品位31.77%，mFe平均品位23.84%，TFe变化系数10.81%，mFe变化系数18.02%。矿体由4条勘探线上的ZK301、ZK302、ZK303、ZK104、ZK103、ZK101、ZK102、ZK001、ZK002、ZK003、ZK203、ZK201共13个钻孔控制，矿体赋存标高-16.78～-385.77m ，埋深90.81～446.28m。

Fe2-2矿体分布在南矿段中部，呈层状产出，赋存于大峪沟组磁铁石英岩中，矿体延长400m，延深100～266m，平均厚度约7.02m，变化系数为52.22%，属于厚度变化较稳定型矿体。矿体走向286°～302°，倾向16°～32°，倾角60°～69°，TFe平均品位32.73%，mFe平均品位19.94%，为矿体及低品位矿体混合，TFe变化系数9.14%，mFe变化系数18.64%。矿体由4条勘探线上的ZK103、ZK101、ZK102、ZK001、ZK002、ZK003、ZK203、ZK201、ZK202、ZK401共10个钻孔控制，矿体赋存标高-70.03～-394.67m ，埋深132.78～461.54m。

Fe3-1矿体分布在南矿段中部，呈层状产出，赋存于大峪沟组磁铁石英岩中，矿体延长150m，延深232m，平均厚度约4.38m，变化系数为24.71%，属于厚度变化稳定型矿体。矿体走向290°～320°，倾向20°～50°，倾角56°～69°，TFe平均品位33.75%，mFe平均品位28.13%，TFe变化系数16.11%，mFe变化系数34.02%。矿体由2条勘探线上的ZK103、ZK101、ZK102、ZK001、ZK002、ZK003共6个钻孔控制，矿体赋存标高-124.20～-488.18m，埋深199.56～545.47m。

Fe3-2矿体分布在南矿段中南部，呈层状产出，赋存于大峪沟组磁铁石英岩中，矿体延长100m，延深100m，平均厚度约3.29m，为单工程见矿。矿体走向296°，倾向26°，倾角65°，TFe平均品位30.07%，mFe平均品位17.02%，为低品位矿体，TFe变化系数2.28%， mFe变化系数0.47%。矿体由ZK401单工程控制，矿体赋存标高-189.94～-287.64m ，埋深244.36～352.75m。

详见矿体特征一览表。

表2.3-5  矿体特征一览表

| 矿体号 | 位置 | 产出状态 | 出露情况 | 规模及产状 | 平均真厚度 | 厚度变化系数 | 品位 | 赋存标高 | 矿体埋深 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （m） | （m） |
| Fe1 | 南矿段3、1、0、2线 | 层状 | 隐伏矿体 | 长400m，延深185～324m。总体走向为296°，倾向北东，倾角59°~70° | 19.09 | 42.12% | TFe：31.21% | 11.75～-332.66 | 49.08～372.45 |
|  |  |  |  |  |  |  | mFe：24.87% |  |  |
| Fe2-1 | 南矿段3、1、0、2线 | 层状 | 隐伏矿体 | 长400m，延深185～305m。总体走向为296°，倾向北东，倾角59°~72° | 11.58 | 56.04% | TFe：31.77% | -16.78～-385.77 | 90.81～446.28 |
|  |  |  |  |  |  |  | mFe：23.74% |  |  |
| Fe2-2 | 南矿段1、0、2、4线 | 层状 | 隐伏矿体 | 长400m，延深100~266m。总体走向为296°，倾向北东，倾角60°~69° | 7.02 | 52.22% | TFe：32.73% | -70.03～-394.67 | 132.78～461.54 |
|  |  |  |  |  |  |  | mFe：19.94% |  |  |
| Fe3-1 | 南矿段1、0线 | 层状 | 隐伏矿体 | 长150m，延深232m。总体走向为296°，倾向北东，倾角56°~69° | 4.38 | 24.71% | TFe：33.75% | -124.20～-488.18 | 199.56～545.47 |
|  |  |  |  |  |  |  | mFe：28.13% |  |  |
| Fe3-2 | 南矿段4线 | 层状 | 隐伏矿体 | 长100m，延深100m。总体走向为296°，倾向北东，倾角65°左右 | 3.29 | -- | TFe：30.07% | -189.94～-287.64 | 244.36～352.7 |
|  |  |  |  |  |  |  | mFe：17.02% |  |  |

- 矿石质量

1、矿石物质组成

矿石矿物为磁铁矿，磁铁矿为铁黑色，呈半自形粒状，他形粒状或粒状集合体与石英彼此镶嵌，粒径多大于0.2mm，略具定向排列，含量17.02%～38.23%。

脉石矿物以石英为主，另外常见有角闪石、黑云母、绿泥石。石英一般为无色透明，呈他形粒状集合体或被定向拉长，粒径0.01～1mm，含量20%～70%。角闪石一般呈半自形-他形，柱状及粒状集合体，晶体无一定方向，一般分布在磁铁矿周围，部分已蚀变为绿泥石。黑云母不规则鳞片状，棕色，蚀变为绿泥石。绿泥石主要见于富铁矿石中，呈淡绿色集合体，是黑云母的次生矿物。石榴石晶形较好，呈棕色、紫红色，等轴晶系，玻璃光泽，断口油脂光泽，半透明，属铝系铁镁铝榴石。

矿石中其他金属矿物有微量黄铁矿、褐铁矿，局部见有赤铁矿。

黄铁矿：浅黄铜色，他形，粒状，粒度0.20～0.5mm，呈星点状分布于磁铁矿中，含量1-3%。

褐铁矿：褐色，镜下为浅暗灰色，高硬度，粒径0.1～0.2mm，零星分布在地表氧化矿石中，含量一般在1～3%，个别含量较高地段能达到含量4%。

赤铁矿：灰白略带浅棕色，自形-半自形晶不规则粒状，零星分布于矿石中，粒度＜0.1mm。

2、矿石化学成分

矿石中主要有益组分为TFe、mFe。

全矿床TFe一般含量平均品位为31.64%，mFe一般含量平均品位为24.61%。

Fe1矿体：TFe平均品位30.46%，mFe平均品位24.87%，TFe变化系数9.74%，mFe变化系数15.56%，属简单变化。

Fe2-1矿体：TFe平均品位31.77%，mFe平均品位23.84%，TFe变化系数10.81%，mFe变化系数18.02%，属简单变化。

Fe2-2矿体：TFe平均品位32.73%，mFe平均品位19.94%，TFe变化系数9.14%，mFe变化系数18.64%，属简单变化。

Fe3-1矿体：TFe平均品位33.75%，mFe平均品位28.13%，TFe变化系数16.11%，mFe变化系数34.02%，属简单变化。

Fe3-2矿体：TFe平均品位30.07%，mFe平均品位17.02%；TFe变化系数2.28%，mFe变化系数0.47%，属简单变化。

矿石中主要有害组分为S、P、SiO2。

- 矿石类型和品级

1、矿石自然类型

矿石自然类型主要为磁铁石英岩、角闪磁铁石英岩。

磁铁石英岩：脉石矿物以石英为主，矿石矿物主要为磁铁矿，磁铁矿与石英呈黑白相间的韵律层分布，形成磁铁石英岩型铁矿石，具强磁性。

角闪磁铁石英岩：矿石为灰黑色-黑色，条带状构造。主要矿物成分为磁铁矿，脉石矿物主要为石英、角闪石。

2、矿石工业类型

依据磁性率计算：物相结果显示，磁性铁（mFe）对全铁（TFe）的占有率ω(mFe)/ω(TFe--siFe-sfFe-cFe)=90.98%＞85%，认定该矿石工业类型为需选磁铁矿。

3、矿石品级

根据需选铁矿石一般工业指标，矿石品级可分为两类，一类为mFe≥20％，称矿石；另一类为15％≤mFe＜20％，称低品位矿石。

- 矿体围岩和夹石

矿体顶底界面围岩均为鞍山群大峪沟组，岩性有石榴石英黑云片岩、透闪片岩、二云石英岩、硅化中细粒二长花岗岩、二云斜长变粒岩、矽线石英白云母片岩等。石榴石英黑云片岩、透闪片岩、二云石英岩、是近矿围岩。Fe1号矿体顶板岩石为二云石英岩，底板为透闪片岩；Fe2-1号矿体顶板岩石为石榴石英黑云片岩，底板为磁铁石英岩（夹石）；Fe2-2号矿体顶板岩石为石榴石英黑云片岩或磁铁石英岩（夹石），底板为透闪片岩；Fe3-1、Fe3-2号矿体顶板岩石为透闪片岩，底板为二云石英岩。矿体与围岩界线清楚，均为整合接触。

矿体内部夹石较少，厚度大于1m的夹石单独圈出。Fe1中夹石最小厚度为1.97m，最大厚度为7.50m，平均厚度为4.30m，TFe平均含量为20.63％，mFe平均含量为7.80%。Fe2-1中夹石最小厚度为1.89m，最大厚度为3.47m，平均厚度为2.14m，TFe平均含量为21.21％，mFe平均含量为6.70%。Fe2-2中夹石最小厚度为1.04m，最大厚度为4.08m，平均厚度为2.13m，TFe平均含量为29.62％，mFe平均含量为10.22%。Fe3-1及Fe3-2未见夹石。

综合考虑，矿区内夹石均为矿层夹石，夹石岩性与矿层相同，mFe含量小于15%，对矿体完整性影响较小。

- 矿床共（伴）生矿产

组合分析结果显示，矿区内铁矿石伴生组分平均含量分别为Cu平均含量0.0012%、Pb平均含量0.0012%、Zn平均含量0.0043%，含量较低，未达到铁矿石伴生组分评价指标，无工业价值。矿区内铁矿体目前未发现有经济价值的共、伴生矿产。

- 共伴生矿产

矿区内多金属矿床是以钼、铅、锌为主，未见有其他矿产。只有Ⅲ号矿体钼与铅锌矿共生，其他矽卡岩矿体中的钼和铅锌矿是分体，互不共生。斑岩钼矿内只有钼，未见有其了矿产。

工程建设方案概况

矿山开采现状

- 原有井巷

根据2025年6月，兰州有色冶金设计研究院有限公司编制的《沈阳浑南矿业有限责任公司沈阳浑南矿业有限责任公司（铁矿）隐蔽致灾因素普查报告》，矿山地下开采期间，采用斜坡道开拓系统，采用斜坡道入风，回风井回风的对角抽出式通风系统，采矿方法采用无底柱分段崩落采矿方法。现有工程及开采情况如下：

1、斜坡道硐口位于矿体下盘N6+32线与N8线之间，位于岩石移动界线20m以外，硐口标高64m，底标高-96m，限制坡度12％，斜坡道全长2002m，净宽5.0m，净高4.7m，净断面21.78m2，斜坡道内设有人行道。斜坡道工程现状条件下稳定，支护情况良好。

2、回风井位于N0线与N2线之间，岩石移动界线20m以外，井口标高99m，井底标高-96m，井筒深195m，断面为圆形Φ3m，井筒内设有梯子间，回风井工程现状条件下稳定，支护情况良好。

3、井下现已形成-24m中段、-36m分段、-48m中段、-60m分段、-72m分段-84m分段和-96m中段巷道工程。

表2.4-1  现有工程相关参数及利用情况表

| 工程名称 | 井口标高（m） | 井底标高（m） | 断面（m²） | 设计利用长度（m） | 设计利用工程量（m³） | 废弃长度（m³） | 废弃工程量（m³） | 设计利用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 斜坡道 | 64 | -96 | 21.78 | 900 | 19602 | 1102 | 24001.56 | 部分利用 |
| 回风井 | 99 | -96 | 7.1 | 195 | 1384.5 | 0 | 0 | 全部利用 |
| -24m中段 |  |  | 20.2 | 0 | 0 | 372 | 7514.4 | 废弃封堵 |
| -48m中段 |  |  | 20.2 | 0 | 0 | 203 | 4100.6 | 废弃封堵 |
| -60m分段 |  |  | 20.2 |  | 0 | 372 | 7514.4 | 废弃封堵 |
| -72m分段 |  |  | 20.2 |  | 0 | 370 | 7474 | 废弃封堵 |
| -84m分段 |  |  | 20.2 |  | 0 | 375 | 7575 | 废弃封堵 |
| -96m中段 |  |  | 20.2 |  |  | 206 | 4161.2 | 废弃封堵 |
| 合计 |  |  |  | 1095 | 20986.5 | 3000 | 62341.16 |  |

- 采空区现状

根据2025年6月，兰州有色冶金设计研究院有限公司编制的《沈阳浑南矿业有限责任公司沈阳浑南矿业有限责任公司（铁矿）隐蔽致灾因素普查报告》，根据矿山实测图及物探探查结果，目前井下没有采空区，矿山历史开采采用的是无底柱分段崩落采矿法。

- 设备利用情况

表2.4-2  主要设备利用情况

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 是否利用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | SCB13-630/10 10/0.4kV 630kVA | 台 | 2 | 利用 | 设备完好 |
|  |  | SCB13-500/10 10/0.4kV 500kVA | 台 | 1 | 利用 | 设备完好 |

建设规模及工作制度

- 设计利用储量

根据储量核实报告，矿区范围内保有资源储量1499.46万t。0m中段以上及-450m中段以下的矿量较少，作为设计损失，损失矿量5.07万t。-300m至-315m之间留设15m隔离矿柱，损失矿量27.29万t。-100m至-300m之间留设108m公路保护矿柱，损失矿量12.96万t。其余矿量全部利用，设计利用资源量1454.14万t，设计损失矿量45.32万t。

- 生产规模及服务年限

《可研报告》明确，《采矿许可证》证号：XXXXXXXXXXXXXXXXX，设计矿山生产规模为60万t/a，以此计算服务年限为27年3个月（不含基建期），其中投产后1年达产，稳产22年，减产4年。一期服务年限23年3个月，二期服务年限4年。

- 工作制度

矿山采用连续工作制，年工作300天，每天工作3班，每班工作8小时。

总图运输

- 总体布置

工业场地位于管缆井井口和斜坡道硐口附近，工业场地最低标高为64m，高于历史最高洪水位1m以上。矿区历史最高洪水位为61.3m，满足安全生产要求。

- 总平面布置

《可研报告》明确，矿山采用斜坡道-竖井开拓方案。

工业场地位于管缆井井口和斜坡道硐口附近。

斜坡道：为已有工程，现有斜坡道开口位于矿体下盘N8线南侧，位于岩石移动监测范围界线20m以外，硐口中心坐标为：X=XXXXXXXX，Y=XXXXXXXX，Z＝64m。

管缆井：利用原回风井，位于N0线北侧，岩石移动监测范围界线20m以外，井口中心坐标为：X=XXXXXXXX，Y=XXXXXXXX，Z=99m。

回风井：新设计工程，位于4号勘探线附近，岩石移动监测范围界线20m以外，井口中心坐标为：X=XXXXXXXX，Y=XXXXXXXX，Z=63m。

4、废石场

井下废石通过装载机装入自卸汽车，通过斜坡道运至地表回填地表露天坑。

5、工业场地

工业场地附近设有空压站、变电站、办公室、充填站等设施。高位水池布置在斜坡道工业场地附近，设计标高为60m。

- 内外部运输

1、矿区道路及运输

矿区采用公路运输，混凝土路面，路面宽为8m，最大纵坡8％，最小曲线半径20m。

采矿生产所需原材料主要是炸药，工业数码电子雷管、水泥、砂石料、钢材等。

①炸药及电子雷管运输

炸药和工业数码电子雷管是危险原材料，是国家重点管制的对象，爆破器材由当地民爆公司一体化负责配送。

②其余生产原材料运输

生产所需其它主要原材料，如水泥、砂石料、钢材可由生产厂家直接送货或由社会力量承担运输。

③主要辅助材料来源及运输

所需主要辅助材料如润滑油、备品备件等，在国内都有厂家生产，且不属于紧缺物资，可由矿方自己采购或由厂家直接送货上门，运输车辆由社会力量承担或由生产厂家解决。

2、井下运输

井下各生产中段均为无轨运输方式，巷道规格5.0×4.7m，净断面21.78m²。穿脉巷道规格4.5×4.0m，净断面16.58m²。

各中段矿石通过装载机装入自卸汽车，经中段运输巷道、斜坡道运至地表矿石堆场。

井下废石通过装载机装入自卸汽车，通过斜坡道运至地表回填地表露天坑。

人员可通过斜坡道出入井，井下作业人员乘坐无轨人车经斜坡道上、下井，人员运输设备选用UR-10型无轨人车，数量4台，其中备用1台。

开采范围

- 设计开采对象

资源/储量核实圈定3条主矿体，8条小矿体，共计11条矿体，矿体呈似层状和扁豆体产出，主要为急倾斜矿体，以中厚～厚矿脉为主。各矿体的基本特征详见下表。

表2.4-3  矿体特征表

| 矿体号 | 产出状态 | 规模及产状 | 平均真厚度 | 厚度变化系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe1 | 层状 | 长400m，延深185～324m。总体走向为296°，倾向北东，倾角59°~70° | 19.09 | 42.12% |
| Fe2-1 | 层状 | 长400m，延深185～305m。总体走向为296°，倾向北东，倾角59°~72° | 11.58 | 56.04% |
| Fe2-2 | 层状 | 长400m，延深100~266m。总体走向为296°，倾向北东，倾角60°~69° | 7.02 | 52.22% |
| Fe3-1 | 层状 | 长150m，延深232m。总体走向为296°，倾向北东，倾角56°~69° | 4.38 | 24.71% |
| Fe3-2 | 层状 | 长100m，延深100m。总体走向为296°，倾向北东，倾角65°左右 | 3.29 | -- |

- 设计开采范围

设计开采范围由14个拐点圈定，开采范围面积：0.8135km2；开采深度根据最高井口标高以及设计水仓底标高，确定开采深度从103m至-455m标高。

- 开采顺序

整个矿床分中段由下而上按中段依次开采；中段采用后退式回采；平行矿体先采上盘矿体，后采下盘矿体。

设计采用上行式开采顺序，分期开采。一期首采中段为-300m中段，二期首采中段为-450m中段。

开拓运输

- 岩体移动范围

《可研报告》明确设计采用胶结充填采矿法，圈定岩石监测角为：下盘：α＝75°，上盘：β＝75°，端部：γ＝75°。地表第四系覆盖岩的监测角为α＝β＝γ＝45°。

- 开拓运输方式

《可研报告》设计地下开采方式，斜坡道-竖井开拓方案，对角抽出式通风方式。

- 开拓工程

《可研报告》明确总体设计采用分期设计，以-300m中段为界，划分为两期，其中0m至-300m中段为一期，-300m至-450m中段为二期。

1、一期开拓系统

①斜坡道：现有斜坡道开口位于矿体下盘N8线南侧，位于岩石移动监测范围界线20m以外，硐口中心坐标为：X=XXXXXXXX，Y=XXXXXXXX，Z＝64m，斜坡道底标高-96m，斜坡道限制坡度12％，水平距离每100m-200m设有30m长错车道，同时作为缓坡段，缓坡段坡度3%。最小转弯半径15m。斜坡道长约2002m，净宽5.0m，净高4.7m，净断面21.78m2，斜坡道内设有人行道。斜坡道掘进中遇到断层和局部破碎地段，采用钢筋混凝土支护，混凝土强度不低于C30。

设计利用现有斜坡道开拓工程，在N2线+50号勘探线-15.6m标高处下掘-15.6m～-300m斜坡道工程，上掘-15.6m～0m斜坡道工程，现有斜坡道-15.6m标高以下进行封堵，不再进行利用。新掘斜坡道限制坡度12％，水平距离每100m-200m设有30m长错车道，同时作为缓坡段，缓坡段坡度3%。最小转弯半径20m。新掘斜坡道长约2957m，净宽5.0m，净高4.70m，净断面21.78m2。利旧斜坡道长约900m，设计斜坡道总长3857m，做为运输矿石、废石、升降人员、材料、设备等提升任务，斜坡道内设有人行道。

②管缆井：采用竖井形式，利用原回风井，位于N0线北侧，岩石移动监测范围界线20m以外，井口中心坐标为：X=XXXXXXXX，Y=XXXXXXXX，Z=99m，现状井底标高-96m，设计延深井底标高-300m，井筒深399m。现状井筒断面Φ3.0m，设计刷大井筒断面为圆形Φ5.0m，井筒内设有风水管路和梯子间，兼做入风井。

③回风井：采用竖井形式，位于4号勘探线附近，岩石移动监测范围界线20m以外，井口中心坐标为：X=XXXXXXXX，Y=XXXXXXXX，Z=63m，井底标高-300m，井筒深363m。风井断面为圆形Φ5m，井筒内设有梯子间，做为应急安全出口。

2、二期开拓系统

①斜坡道：利用一期斜坡道延深至-450m标高，斜坡道限制坡度12％，水平距离每100m-200m设有30m长错车道，同时作为缓坡段，缓坡段坡度3%。最小转弯半径20m。新掘斜坡道长约1654m，净宽5.0m，净高4.70m，净断面21.78m2。斜坡道总长5511m，做为运输矿石、废石、升降人员、材料、设备等提升任务，斜坡道内设有人行道。深部采用斜坡道入风和敷设管路，不再建设管缆井。

②管缆井：利用一期管缆井，深部采用斜坡道入风和敷设管路，不再建设管缆井。

③回风井：利用一期风井，深部采用倒段回风井回风，由于深部二期减产，风井断面减小至Φ3.5m，井筒内设有梯子间，做为应急安全出口。

- 支护

掘进过程中如果遇到断裂构造应尽量垂直通过断裂构造并及时进行支护，遇到不稳固的岩层应及时进行支护，在松软岩层中掘进，永久性支护至掘进工作面之间应架设临时支护或特殊支护。

- 中段布置

《可研报告》设计生产中段分别为-450m中段、-400m中段、-350m中段、-300m中段、-250m中段、-200m中段、-150m中段、-100m中段、-50m中段，回风中段为0m中段。

- 运输设备设施

《可研报告》设计井下各生产中段均为无轨运输方式，巷道规格5.0×4.7m，净断面21.78m²。穿脉巷道规格4.5×4.0m，净断面16.58m²。

各中段矿石通过装载机装入自卸汽车，经中段运输巷道、斜坡道运至地表矿石堆场。无轨运输设备选用UQ-40型地下自卸车，装载设备选用ZL50E装载机。无轨铲运设备均为具备矿安标志的产品。

井下废石通过装载机装入自卸汽车，通过斜坡道运至地表回填地表露天坑。

人员可通过斜坡道出入井，井下作业人员乘坐无轨人车经斜坡道上、下井，人员运输设备选用UR-10型无轨人车，数量4台，其中备用1台。

采矿工艺

- 采矿方法

《可研报告》设计开采资源/储量核实圈定3条主矿体，8条小矿体，共计11条矿体，矿体呈似层状和扁豆体产出，主要为急倾斜矿体，以中厚～厚矿脉为主。

设计开采的矿体和围岩不具有自燃性、氧化性和结块性。根据开采矿体的赋存条件和开采技术条件，选择的采矿方法如下：

矿体厚度≤5m，选择浅孔留矿嗣后充填采矿法，占3%；

矿体厚度＞5m，选择分段空场嗣后充填采矿法，占97%。

- 浅孔留矿嗣后充填采矿法回采工艺

1、矿块布置及构成要素

矿块沿走向布置，矿块高度50m，不留顶底柱，一步采矿块长20m，二步采矿块长40m，装矿进路间距为9m。两矿块间下盘布置采准天井，天井供行人、通风。

2、采准、切割工作

矿块沿走向布置，天井布置在两矿块间下盘围岩中，天井规格为2.0×2.0m。天井通过联络道与采矿工作面联系。联络道规格为2.0×2.0m。切割巷道高2.0m。切割巷道宽为矿体的水平厚度，长为矿房内矿体走向长度。天井掘进采用YSP-45型凿岩机。

3、矿房回采

回采分两步进行，第一步回采矿柱，第二步回采矿房。

采用YT-28型凿岩机在采场内沿走向分三个梯段打水平炮孔，炮孔直径38～42mm，最小抵抗线1.0m，每米炮孔崩矿量为2.5t，一次采幅高度1.8～2.2m。采用乳化炸药、工业数码电子雷管起爆。爆破后一次放出崩落矿量的1/3左右，其余的矿石则留在采场内作为下次凿岩的工作台。每次放矿时要注意观察工作面的情况，防止采场产生空洞。爆破后要先进行通风，工人进入工作面要先撬净工作面的浮石，对于一次爆破产生的大块要进行二次破碎。经矿块放出的矿石，通过装载机装入自卸车内。放矿后，采场工作面与暂留矿石之间要形成1.8～2.0m高的空间，以便下一循环作业。待矿块全部采完后，在将采下矿石全部放出。

4、采场通风

爆破完成后需对采场进行机械通风，及时排出爆破产生的有毒有害气体和粉尘。待采场内有害物质的浓度达到允许值后，工作人员方可进入作业面。新鲜风流由人行通风天井经联络道进入采场，污风由联络道及人行天井汇入回风巷，经回风井排出地表。每个采场配备1～2台局扇辅助通风。

5、充填

每个矿房待单次回采出矿完成后，立即进行胶结充填，灰砂比为1：6。待两面矿房胶结充填体达到强度后，矿柱用回采矿房的方式进行回采。矿柱底部、中部采用1：15的充填料胶结充填，矿柱顶部2m采用灰砂比1：6的充填料充填，以利于上中段回采时无轨设备行走和铲装。充填料的灰砂比可根据生产实践进行调整。

- 分段空场嗣后充填采矿法回采工艺

1、采场布置

①沿走向布置的分段凿岩阶段空场嗣后胶结充填法

中厚矿体（水平厚度5～15m）矿块沿走向布置，矿块高50m，矿块宽为矿体厚度，一步采矿块长40m，二步采矿块长20m，每120m设一条矿石溜井和通风天井，凿岩分段高度25m。

②垂直走向布置的分段凿岩阶段空场嗣后胶结充填法

厚矿体（水平厚度＞15m）矿块垂直走向布置，一步采和二步采的矿块尺寸相同，矿块高50m，矿块宽15m，矿块长为矿体厚度，每120m设一条矿石溜井和通风天井，凿岩分段高度25m。

2、采准、切割工作

采准工程有分段巷道、分段凿岩巷道、出矿穿脉、出矿进路、出矿水平回风穿脉等；切割工程有切割槽。分段巷道布置在下盘脉外，通过采准斜坡道使其与上下连通，从分段巷道向矿体上盘掘分段凿岩巷道。在穿脉出矿巷道中每隔12m以平面60°角向回采采场掘出矿进路。采场采用平底结构，不留顶、底柱。

3、回采、出矿

回采分两步进行，第一步回采矿房，第二步回采矿柱。

回采凿岩采用采矿钻车钻凿中深孔，炮孔呈扇形布置，孔径65mm，孔深控制在8～10m左右。最小抵抗线1.5m，孔底距1.8m。采用乳化炸药爆破，工业数码电子雷管起爆。每次爆2～3排孔，可以多分段同时侧向崩矿，爆破后形成梯段工作面。

爆下的矿石用采用ZL50E装载机集中在采场底部出矿。

新鲜风流由中段巷道进入装矿巷道冲洗工作面，或经过采准斜坡道和通风天井进入分段凿岩工作面，污风由采场空区经充填水平回风穿脉到回风巷道，通过风井排出地表。

4、充填

每个矿房待单次回采出矿完成后，立即进行胶结充填，灰砂比为1：6。待两面矿房胶结充填体达到强度后，矿柱用回采矿房的方式进行回采。矿柱底部、中部采用1：15的充填料胶结充填，矿柱顶部2m采用灰砂比1：6的充填料充填，以利于上中段回采时无轨设备行走和铲装。充填料的灰砂比可根据生产实践进行调整。

充填系统

- 充填工作制度和充填生产能力

设计矿山充填采用连续工作制度，即年工作330天、日工作3班、班工作8小时，每日3个班连续排料充填（有效连续充填时间14小时）。

矿山正常生产能力：60万t/a

年生产天数：330天

矿石比重：3.36t/m³

根据上述已知条件，计算充填量：

年产生空区：17.86万m³

年需充填的空区：17.86万m³/a，日需充填的空区：541.13m³/d。

考虑充填沉缩比系数1.1，流失系数1.03，充填作业不均衡系数1.3，最大充填料浆需用量797.02m³/d，充填采矿时，按照每天有效充填时间14h计算。设计全尾砂膏体充填系统生产能力为60m³/h。

全尾砂膏体充填系统的充填膏体制备与输送采用1个60m³/h系列设计。

- 充填材料

根据国内类似矿山相关研究成果，设计采用全尾砂膏体充填，充填膏体组成材料为全尾砂、水泥和水。此外废石+尾砂充填料浆胶结充填作为回采充填的补充材料。

设计采用全尾砂膏体充填，全尾砂为磁选回收铁矿后不经分级处理的尾矿，水泥为P.C325R复合普通硅酸盐水泥，水为尾矿浆浓缩的脱水。

一步骤回采结束后，采用灰砂比1:6、浓度70%的全尾砂膏体充填料浆充填，养护28天强度达到2.5Mpa以上；

二步骤回采结束后，采用灰砂比1:15、浓度70%的全尾砂膏体充填料浆充填，养护28天强度达到1Mpa以上。为保证铲运机走行的强度，减少充填体混入矿石中，最后2m面层采用灰砂比1:6、浓度70%的全尾砂膏体充填料浆充填。

- 充填平衡分析

按原矿采选生产能力60万吨/年（1818.2t/d）计算全尾砂膏体充填可利用尾矿量，尾矿产率62%，尾矿量1127.3t/d。

根据全尾砂膏体配比设计，充填膏体平均消耗尾矿为1.179t/m3（尾矿浆浓密试验的膏体质量浓度为70%，平均水泥含量7.34%，充填膏体平均体积密度1.88t/m3），则可利用尾矿的充填系统生产能力为：

m3/h

式中：

A－可利用尾矿的充填系统生产能力，m3/h；

Q－充填可利用尾矿量，t/d；

β－充填膏体平均尾矿消耗，t/m3；

λ－充填系统有效连续充填时间，h/d。

设计全尾砂膏体充填系统生产能力为60m³/h，可利用尾矿量完全满足矿山充填总量的要求。

正常达产年产尾矿量为37万t，全尾砂膏体充填年耗尾矿量22万t，剩余15万t的多余尾矿外卖给本溪市宏鹏矿业有限责任公司用于采空区充填，不进入露天坑。矿山选厂设计中已经设计了尾矿脱水压滤设施，多余尾矿经过压滤脱水后直接外卖。设计脱水压滤能力为每年处理20万t尾矿，满足多余尾矿的脱水压滤要求。经压滤脱水后的尾矿不在场地内堆存，直接装车外运，企业应做好生产调度工作，确保多余尾矿及时外运。压滤车间位于选厂西侧，距离岩石移动监测范围300m。

根据《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号），企业应禁止向露天坑充填尾砂。

- 填系统站址方案

根据现场踏勘，充填站设置在矿山管缆井东南侧的平地处。

- 填系统工艺及设备方案

1、尾矿浆浓缩脱水工艺及设备方案

对于尾矿浆浓缩脱水工艺，根据深锥浓密机方案与普通浓密机+陶瓷过滤机方案的比较，设计选用深锥浓密机系统浓缩脱水方案。

设计选用1套Ø14m深锥浓密机浓缩脱水系统由絮凝剂制备与投加系统、深锥浓密机及其底流处置系统组成。

根据尾矿浆浓缩脱水试验结果，入料尾矿浆质量浓度10%（磁选尾矿），深锥浓密机排料底流全尾砂膏体质量浓度为（69±1%），溢流水浊度（250±50）ppm，絮凝剂消耗量15g/t～20g/t（尾矿干重）。

深锥浓密机溢流水流量560m³/h。设计溢流水直接通过厂区地表生产用水管网排至生产用水沉淀池，经过沉淀达标后进入生产用水管网作为生产用水利用。

2、水泥储存与给料工艺及设备方案

设计采用钢结构水泥储存仓，水泥储存仓置于充填膏体制备输送楼楼顶，水泥仓底部设2个独立的放料锥体，为2个搅拌制备系列给料。

水泥仓有效贮存容积400t，满足5天正常水泥消耗量需要。

水泥给料、计量选用变频调速螺旋输送机和称重电子螺旋称，按2个系列设计，单系列的生产能力25t/h。

3、膏体制备工艺及设备方案

设计采用二级强制高能活化搅拌的充填膏体制备工艺。

第一级搅拌，为充填集料混合搅拌制备初级膏体，设计选用双卧轴平叶片强制式工业连续搅拌机；第二级搅拌，为初级膏体高能搅拌制备充填膏体，设计选用双卧轴复合叶片强制式工业连续搅拌机。

采用机械力化学高能搅拌，通过改善充填膏体物料的均匀度，增大充填膏体的密度，促进充填膏体的胶凝水化反应，提高充填膏体的流变特性、凝固性能和强度性能，以确保制备出均质活化的充填膏体。

充填膏体搅拌制备工艺采单个搅拌制备系列生产能力60m³/h。

根据国内外的工程经验，设计充填集料混合搅拌（一级搅拌）时间>2min、初级膏体高能搅拌（二级搅拌）时间>3min。

4、膏体输送工艺及设备方案

全尾砂胶结充填系统不具有充填料浆自流输送的条件，设计充填料浆输送工艺为泵压管道输送。

组成充填料浆的固体物料为全尾砂和水泥，属于细微颗粒黏稠物料，管流沿程阻力较大，且矿山充填为连续工作，因此，充填料浆输送必须选用工业固体泵。

根据国内外的工程经验和矿山全尾砂充填料浆物料特性、充填能力要求，设计选用座阀式工业固体泵（液压双缸柱塞泵），采用单个系列配置1台生产能力60m³/h，最大输送压力14.2MPa的S阀活塞式充填工业泵。

5、坑内充填管路

设计采用充填钻孔布置的坑内充填管路方案。

主充填管道从充填钻孔至井下各个充填中段，并布置分支管道进行空区充填。

①充填倍线

充填站地表标高100m，各充填作业中段最大充填倍线见下表。

表2.4-4  充填倍线计算表

| 中段标高 | 管道总长度（m） | 管道出入口高差（m） | 充填倍线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0m中段 | 690 | 100 | 6.9 |
| -50m中段 | 740 | 150 | 4.9 |
| -100m中段 | 827 | 200 | 4.1 |
| -150m中段 | 904 | 250 | 3.6 |
| -200m中段 | 938 | 300 | 3.1 |
| -250m中段 | 1015 | 350 | 2.9 |
| -300m中段 | 1091 | 400 | 2.7 |
| -350m中段 | 843 | 450 | 1.9 |
| -400m中段 | 828 | 500 | 1.7 |

根据我国类似矿山充填实际经验，当充填倍线大于4时，充填料需通过加压泵送至充填采场。

②充填钻孔管路

考虑管道磨损、维修更换等因素，充填钻孔管路选用Φ168×（6+8）mm双金属复合管，管道内径140mm，聚氨酯层厚度为6mm，钢管壁厚8mm。

③中段充填管

矿山采矿方法为嗣后充填采矿法，中段高50m，中段充填管路服务时间长、拆卸移动不频繁。综合考虑流体对管道的压力、安装搬运的劳动强度、维修便利、投资费用等因素，设计推荐中段充填管采用Φ133×8mm超高分子量聚乙烯耐磨管。

④采场充填软管

进入充填采区的末端管路，选用φ108mm聚乙烯增强塑料管作为采场的分支管。

（6）充填系统主要设备

表2.4-5  充填系统主要设备表

| 序号 | 设备设施名称 | 规格、型号 | 单 位 | 数量 |  | 设备功率/kW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总的 | 工作的 | 总的 | 工作的 |
| 一 | 尾矿浆浓密脱水系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 深锥浓密机系统 |  |  |  |  | 172 | 112 |
| 1.1 | 深锥浓密机 | Ø14m | 台 | 1 | 1 | 37 | 37 |
| 1.2 | 底流输送渣浆泵 | 膏体，浓度 68%～70%，流量100m³、扬程20m | 台 | 2 | 1 | 60 | 30 |
| 1.3 | 内循环剪切渣浆泵 | 膏体，浓度 68%～70%，流量100m³、扬程20m | 台 | 2 | 1 | 60 | 30 |
| 2 | 絮凝剂制备、投加系统 | 2m³ ，上下箱型 | 套 | 1 | 1 | 15 | 15 |
| 二 | 水泥仓储及给料系统 |  |  |  |  | 46 | 46 |
| 1 | 脉冲式布袋除尘器 | DMC－48（B）型，无灰斗 | 台 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 2 | 脉冲式布袋除尘器 | DMC－48（A）型，有灰斗 | 台 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 3 | 螺旋输送机 | HYCW-C350×4000 型电机减速机 | 台 | 1 | 1 | 15 | 15 |
| 4 | 螺旋计量秤 | HBCW-S350×2000 型 | 台 | 1 | 1 | 15 | 15 |
| 5 | 手动闸板阀 | 500mm×500mm 型 | 个 | 2 | 2 |  |  |
| 6 | 料仓破拱器 | 艾福特 520A ，气动型，配减压阀 | 套 | 2 | 2 |  |  |
| 三 | 膏体搅拌制备系统 |  |  |  |  | 55 | 55 |
| 1 | 卧式双轴连续式搅拌机 | 60m³/h ，双卧轴强制式 | 台 | 1 | 1 | 55 | 55 |
| 2 | 膏体均质活化机构 | 500mm×500mm，气动型 | 套 | 2 | 2 |  |  |
| 四 | 膏体输送系统 |  |  |  |  | 328 | 328 |
| 1 | 工业充填泵 | 最大泵送压力 14.2MPa，（双缸液压柱塞泵），流量60m³/h | 套 | 1 | 1 | 320 | 320 |
| 2 | 管道切换阀 | Y 型，D168mm×11mm，8MPa |  | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 五 | 事故处置系统 |  |  |  |  | 75 | 75 |
| 1 | 稀释搅拌桶 | Ø2000×2100mm | 台 | 1 | 1 | 45 | 45 |
| 2 | 渣浆泵 | 流量80m³/h，扬程 35m | 台 | 1 | 1 | 30 | 30 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 676 | 616 |

通风系统

- 通风方式、系统

矿井通风采用对角抽出式通风系统。为了保证井下获得稳定的连续风流，矿井通风工作采用连续工作制。

一期通风系统：

新鲜风量主要由管缆井进入井下，斜坡道辅助入风，通过石门、中段运输巷道经通风天井进入各采场内，冲洗工作面后的污风后经回风天井汇入上中段回风巷道，污风经设置在回风井的主扇排出地表。

二期通风系统：

新鲜风量主要由管缆井进入井下，斜坡道辅助入风，在-300m中段风流通过斜坡道进入二期工程，通过石门、中段运输巷道经通风天井进入各采场内，冲洗工作面后的污风后经回风天井汇入上中段回风巷道，污风通过倒段回风井，经设置在回风井的主扇排出地表。

- 矿井通风制度

矿井通风采用连续工作制，即300d/a，3班/d，8h/班。

- 矿井需风量及通风阻力计算

《可研报告》明确矿床矿石中不含硫、放射性元素及其它有害气体，按照不低于《金属非金属矿山安全规程》规定的最低排尘风速，一期井下作业机台数按采矿60万t/a生产能力，二期按采矿30万t/a生产能力，计算的矿井需风量。

《可研报告》分别按工作面及硐室计算矿井需风量、按柴油设备需风量计算、按井下最大同时作业人数计算总需风量，一期需风量结果分别为99m³/s、109m³/s、2.93m³/s。因此，井下需风量取最大值109m³/s。二期需风量结果分别为48m³/s、59m³/s、2.93m³/s。因此，井下需风量取最大值59m³/s。

综上，一期井下需风量取最大值109m³/s。其中管缆井入风99m³/s，斜坡道入风10m³/s。二期时的最大生产规模为30万t，需风量59m³/s，其中管缆井入风49m³/s，斜坡道入风10m³/s。

《可研报告》矿井通风总阻力计算是按通风最困难时期为准进行计算。由于采区出风井和进风井高差相差均不大，自然风压很小，因此设计通风阻力计算不考虑自然风压的影响。经计算，一期最容易时期通风阻力为294Pa，困难时期通风阻力为798Pa。二期容易时期通风阻力为212Pa，困难时期通风阻力为257Pa。

- 主要通风设施

为了使矿井中的风流按照规定的网路和风量流动，在通风网路中设置各种控制风流的通风构筑物。根据矿井通风需要，采用密闭或自动风门来调节通风网路。主扇风机配备一台同型号的备用电机。

矿山应在回风中段和暂未生产中段的石门处设隔断风门，避免新风流直接进入回风巷内，造成通风短路。

- 局部通风设施

工作面必须进行局部通风：采用FKNo4.5/11局部通风机进行通风，回采工作面4个，掘进工作面3个，考虑30%备用量及加强工作面通风，FKNo4.5/11局部通风机取10台。独头掘进工作面较长的工作面采用压、抽混合式局部通风。风筒采用FTZSS 450×10矿用风筒，风筒直径450mm。

矿山供配电设施

- 矿区供电

采用双重电源供电，10kV主供电源引自矿区内66/10kV总降压变电站，架空线路型号为LJ-150。66/10kV总降压变电站由66kV塔空乙线输电线路供电，架空线路型号为LGJ-120，电源点距矿山3.5km；另一路备用电源引自66kV山庄变电站10kV山大线，线路型号为ZC-YJLV22-8.7/15kV-3×150，电源点距矿山10.5km，作为一级负荷的保安电源。以上两回电源分属不同电力网络，均安全可靠且满足用电需要。

- 供电系统

采用放射式配电方式，向地表变电所采用架空线路的方式配电，各用电中段采用电缆的方式配电，主扇机等用电单位可采用架空线路的方式配电，架空线转电缆处设有避雷设施。

- 井上下供配电

1、地面供配电

①10kV地表配电所

《可研报告》设计在地表建设一10kV变配电所（具体位置见总图），内设单母线分段供电系统，两段母线的电源分别引自上级变电所，采用放射式配电方式，以10kV出线，向空压机房、风机房、充填站、-300m中段变配电所、-450m中段变配电所、采场变配电所及其他10kV配电点等用电单位配电。

②空压机房变配电所

《可研报告》在空压机房附近利用现有箱变，该箱变内设1台S13-M-500/10 10/0.4kV 500kVA变压器，中性点接地，担负空压机、潜水泵、照明及其他等低压负荷用电，满足要求。

③风机房变配电所

《可研报告》设计毗邻风机房设变配电所，该变配电所内设1台SCB13-160/10 10/0.4kV 160kVA变压器，中性点接地，该变压器一期使用完毕后，二期继续使用。一期时该变压器担负风机辅助设备、照明及其他等低压负荷用电，满足要求，其中一期时风机为10kV高压设备；二期时该变压器担负风机及其辅助设备、照明及其他等低压负荷用电，满足要求。

④充填站变配电所

《可研报告》设计在充填站附近利用现有箱变，该箱变内设1台S13-M-630/10 10/0.4kV 630kVA变压器，中性点接地，担负充填站内设备、照明及其他等低压负荷用电，满足要求。

⑤空气预热房变配电所

《可研报告》设计毗邻管缆井井口空气预热房和斜坡道口空气预热房新建变配电所，矿用远红外热风机组及其辅助设备为380V设备，变压器及其配电柜等由设备厂家配套提供。

地面供配电系统无功功率采用集中补偿方式，在高、低压配电室设自动无功补偿装置，平均功率因数为0.95。

2、井下供配电

①井下-300m中段变配电所

设计拟在-300m中段毗邻水泵房设变配电所，两路电源分别引自地表10kV变配电所不同母线段，两段进线之间采用机械及电气互锁。采用放射式配电方式，以10kV出线，向所内变压器等用电单位配电。

该变配电所内设2台KKSG-100/10 10/0.4kV 100kVA矿用干式变压器，中性点不接地，担负-300m中段水泵电动闸阀、水泵房内检修、照明及其他辅助设备等低压负荷用电，且该型号变压器为具有矿用安全标志产品，满足要求。其中-300m中段水泵为10kV高压设备。

②井下-450m中段变配电所

设计拟在-450m中段毗邻水泵房设变配电所，两路电源分别引自地表10kV变配电所不同母线段，两段进线之间采用机械及电气互锁。采用放射式配电方式，以10kV出线，向所内变压器等用电单位配电。

该变配电所内设2台KKSG-100/10 10/0.4kV 100kVA矿用干式变压器，中性点不接地，担负-450m中段水泵电动闸阀、水泵房内检修、照明及其他辅助设备等低压负荷用电，且该型号变压器为具有矿用安全标志产品，满足要求。其中-450m中段水泵为10kV高压设备。

③井下采区变电所

采区变电所内设1台KBSGZY-500/10 10/0.4kV 500kVA矿用隔爆型移动干式变压器，中性点不接地，担负掘进台车、采矿钻车、局扇、液压锚杆钻车、照明等其他低压负荷用电，且该型号变压器为具有矿用安全标志产品，满足要求。

井下一级负荷为1470kW，双重电源供电，当主供电源回路停电时，备用电源为一级负荷水泵（软启动）、电动闸阀供电。

-300m中段井下电源，由地表10kV变配电所不同母线段引出两条高压回路经管缆井井口引至-300m中段变配电所，电缆采用WD-MYJY43-8.7/10kV-1(3×70)mm2铜芯无卤低烟粗钢丝铠装电力阻燃电缆，该型号电缆为具有矿用安全标志产品，两条电缆独立敷设。

-450m中段井下电源，由地表10kV变配电所不同母线段引出两条高压回路经管缆井井口引至-450m中段变配电所，电缆采用WD-MYJY43-8.7/10kV-1(3×50)mm2铜芯无卤低烟粗钢丝铠装电力阻燃电缆，该型号电缆为具有矿用安全标志产品，两条电缆独立敷设。

采场井下电源，由地表10kV变配电所引出一条高压回路经管缆井井口引至采场变配电所，电缆采用WD-MYJY43-8.7/10kV-1(3×50)mm2铜芯无卤低烟粗钢丝铠装电力阻燃电缆，该型号电缆为具有矿用安全标志产品。

变配电硐室内选用GKG型矿用高压开关柜、GKD矿用低压配电柜，柜内配置性能可靠的低压电器元件及漏电保护装置。

- 继电保护及自动装置

1、对10kV变压器采用温度瓦斯保护，过电流及电流速断保护。

2、对10kV线路采用过电流及电流速断保护，小电流接地保护。

3、对10kV电动机采用电流速断保护、过负荷保护。

- 接地

1、下接地装置的接地电阻值不大于2Ω，井下矿用变压器采用中性点绝缘系统。

2、总降压变电所主变压器及高压设备的保护接地，低压设备的接地保护，共用一组接地装置，其接地电阻值不大于4Ω。

3、地表各用电单位、车间变压器的中性点接地，高压设备的保护接地，低压设备的接地保护，其接地电阻值均不大于4Ω。

4、地表低压配电系统的接地形式，采用TN-S系统。

5、低压电源进线处的重复接地、防静电接地，其接地电阻不大于2Ω。

6、防雷接地装置的冲击电阻值，不大于10Ω。

7、在综合楼、食堂等低压电源进线处，设置总等电位端子箱，进行总等电位接地。

- 照明

在坑口变电所内的配电室、控制室、值班室等场所设置事故照明。

工业场地主要道路设路灯照明，路灯由设在低压配电室的光时控制器集中控制。

井下照明选用矿用照明变压器，照明电压为220V、36V，并装设漏电保护装置。

井下运输巷道、井底车场照明电压为220V；采掘工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间电压为36V；行灯电压为36V以下，照明灯具选用矿用LED灯。

防排水与防灭火系统

- 防排水

1、井下排水系统

《可研报告》设计采用机械分段接力排水方式，主排水泵站设在-300m中段入风管缆井附近、-450m中段斜坡道车场附近。

一期排水系统：

一期井下-300m中段涌水通过水沟自流到本中段水仓，-300m以上的其他中段涌水通过泄水孔下泄至-300m中段水仓。水仓内涌水由水泵沿管缆井排至地表高位水池，澄清后作为井下凿岩除尘和消防用水。

排水系统由水沟、清理斜巷、水仓、配水井、吸水井、排水泵硐室、变电硐室、管子斜道等组成。

井底主要泵房设置两个出口，其中一个通往井底车场；另一个用斜管子道与管缆井井筒连通，斜巷上口高出泵房地面标高7m以上，并设有踏步和扶手。泵房地面标高高出其入口处巷道底板标高0.5m。

二期排水系统：

二期井下-450m中段涌水通过水沟自流到本中段水仓，-450m以上的其他中段涌水通过泄水孔下泄至-450m中段水仓。水仓内涌水由水泵沿斜坡道排至-300m中段水仓，然后由-300m中段水泵排至地表。

排水系统由水沟、清理斜巷、水仓、配水井、吸水井、排水泵硐室、变电硐室、安全出口等组成。

井底主要泵房设置两个出口，其中一个通往井底车场；另一个用安全出口与上中段连通，安全出口上口高出泵房地面标高7m以上，并设有踏步和扶手。泵房地面标高高出其入口处巷道底板标高0.5m。

设计水仓容积900m³，其中主水仓容积520m³，副水仓容积380m³。

-300m中段水泵站选择MD200-50×9P型多级离心泵3台（要求具有安全标志），参数为：流量200m3/h，扬程468m，电机功率450kW，电压10kV。

-450m中段水泵站选择MD216-25×9P型多级离心泵3台（要求具有安全标志），参数为：流量216m3/h，扬程225m，电机功率250kW，电压10kV。

- 防灭火

1、生产水源

根据地下水的水质分析情况，设计拟定以采用井下涌水作为采矿生产用水。井下排出直接送入地表选厂生产水池，由其地表生产用水官网提供全矿生产、充填及消防用水。其供水干管采用无缝钢管，环状敷设。

2、消防给水系统

①井下消防系统

根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），全矿消防用水同一时间火灾发生次数为一次，室外消防用水量为15L/s，火灾延续时间为2h，室外消防水量为108m³；室内消防用水量为10L/s，火灾延续时间为2h，室外消防水量为72m³。根据井下消防用水要求，井下消防用水量为20L/s，火灾延续时间为3h，井下消防水量为216m³。按同一时间火灾发生次数为一次，矿山消防用水量不得小于216m³。

矿山消防用水储存在地表选厂生产水池中，由地表生产用水管网引出的供水管路，通过斜坡道向井下供水，巷道内敷设一路DN80管路，作为消防水管，井下无轨运输巷道每间隔100m设置一处消火栓。消防用水应采取不得被生产占用的措施，保证消防水量不能作为他用。

矿区消防供水为常高压制，管网环状敷设。消火栓栓口动压力应为0.25MPa～0.5MPa，供水系统压力过大时应采取减压措施。

水池旁安装两台XBD2.5/20-100-140-11/2单级立式离心消防泵（Q=20L/s，P=0.25MPa，一用一备），为井口工业场地消防管网供水。

②地面消防系统

室内消防管道为镀锌钢管，其余均采用焊接钢管。在所有的矿区建筑物、构筑物内的重要部位设置手提式干粉灭火器。

废石场

井下废石通过装载机装入自卸汽车，通过斜坡道运至地表回填地表露天坑。

安全避险“六大系统”

- 监测监控系统

1、有毒有害气体监（检）测

设计井下CO有毒有害气体建立在线监测系统，同时建立检测系统作为辅助系统，实现有毒有害气体的控制。

井下设CO监测系统，在井下生产中段的进、回风巷靠近采场位置应设置CO传感器，对CO的浓度实时监测。

在基建开拓和新中段开拓时为独头巷道掘进，掘进通风采用压入式通风时，设计在距离回风出口5～10m回风流中设置CO传感器；采用抽出式和混合式通风时，设计在风筒出风口后10～15m处设置CO传感器。

传感器安装时应采用垂直悬挂方式，与巷道壁距离大于0.2m，CO传感器与顶板距离小于0.3m。

矿山根据自己实际生产具体情况配置足够的，具有报警参数设置和声光报警功能，测量CO、O2和NO2浓度的便携式气体检测报警仪，下井工段长、带班长、安全员等人员随身携带。

下井作业人员进入独头掘进工作面和通风不良的采场之前，开动局扇进行通风，确保空气质量满足作业要求；人员进入采掘工作面时，应携带便携式气体检测报警仪从进风侧进入，一旦报警应立即撤离。

气体检测报警仪和监测传感器，CO报警浓度设置小于24ppm，NO2报警浓度设置小于2.5ppm。

2、通风系统监测

①风速监测

井下设计对风速进行在线监测。生产中段靠近风井回风段以及总回风巷内设置风速传感器用以监测井下风量。随着矿山生产中段逐步形成后，相应在靠近回风段内设置风速传感器用以监测井下风量。风速传感器安装在能准确计算风量的地点。风速传感器安装在能准确计算风量的地点。

②风压监测

设计在主通风机房设开停传感器和风压传感器实时在线监测。局部通风机设开停传感器。

风压传感器设置在风机入风口和风机（或扩散器）出风口截面处。生产过程中对主扇风机安装开停传感器，实时监控工作运行状态，风机房内设测量风压、风量、电流、电压和轴承温度等的仪表。主扇风机实现远程控制，在调度室内可对风机实施开停、正反转操作。

3、视频监控

设计矿山在斜坡道、管缆井、回风井井口、井下各生产中段、各水泵房、各变配电电硐室等重要场所设视频监控。

地表调度中心设有视频监控显示终端，用于显示井口、调车场等场所的视频监控图像。视频监控的功能与性能设计、设备选型与设置、传输方式、供电等应符合GB50395-2007的规定。视频监控图像质量的性能指标应符合GB50198-1994的规定。

4、地表变形及沉降监测

①监测点及基准点

地表变形观测重点应放在周围有重要设施区域，包括地表移动监测范围等变形观测。地表变形监测系统主要对地表变形特征、移动监测范围、沉降等进行观测和数据整理。本次设计共圈定1个岩石移动监测范围，按照设计圈定的岩石移动监测范围共设置监测点4个，基准点3个，本次设计圈定的岩石移动监测范围内无重要设施区域，故主要沿设计圈定岩石移动监测范围边缘布设（布设点位详见总平面布置图），有效监测位移形变数据。

②地表监测点的埋设

基准点与监测点均采用混凝土浇灌，对埋点的基本要求是：便于进行高程与平面测量，能够可靠保存，并和土石牢固结合。

埋点时，如地面为土层，先挖一直径0.3m、深度不小于1.0m的坑，将直径不小于16mm的钢筋放入坑内再浇灌混凝土，浇灌深度不小于0.8m，钢筋顶端应刻一十字丝，以便于十字中心对点观测。

③观测方法

选用矿区的两个E级GPS控制点作为基准点，定期进行对上述3个工作基点进行联测，作业时通过三角高程测量将工作基点的平面坐标和高程引测到各个监测点上，得到监测点的平面坐标和高程。根据监测点各个观测周期所测得数据之差即可知道监测点的相对位移变化量。

④监测方法及监测周期

水平位移观测方法：3个工作基点通过GPS引用矿区两个E级控制点进行联测，每个工作基点观测两个时段，每个时段为60分钟，最终工作基点的平面坐标取两次观测的平均值。变形监测采用全站仪进行测量，在各个工作基点上设站，采用极坐标方法取得监测点的坐标和高程值，并测算工作点到监测点的距离，必要时通过支点进行观测。不同周期测量监测的水平位移的相对变化值，初始值的测量读取应进行2-3次的校核，以确保其准确性。

⑤沉降观测方法

由于矿区的地势高低水平，起伏比较大，水准测量的工作大，因而工作基点和监测点的高程采用三角高程测量方法，工作基点的高程也是和E级控制点引测得到，各个监测点的高程利用工作基点的高程，采用三角高程测量的方法进行变形监测点的沉降观测。全站仪测站和监测点之间的距离保持在50m之内，避免大气影响，取数时要进行2～3次的校核。

在监测点埋设7天后进行第一次观测，一般的监测周期如下：

ⅰ.沉降观测每月进行一次；

ⅱ.水平移动测量每月进行一次；

ⅲ.工作基点每半年进行一次校核。

⑥监测成果整理

每次观测完毕后，应及时对观测数据进行数据处理。在平差计算前，应核对和复查外业观测成果与起算数据的正确性，验算各项限差，在确认全部符合规定要求后，方可进行计算。把计算所得数据与上一次及首次观测的数据进行比较整理成表格，每次变形观测成果报表表格采用如下表格格式：

表2.4-6  沉降位移观测成果报表

| 观测点编号 | 初始值（m） | 上次观测值（m） | 本次观测值（m） | 沉降值（mm） | 累计沉降值（mm） | 速率（mm/d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / |
| 说明：首次观测时间x年x月x日；上次观测时间x年x月x日；本次观测时间x年x月x日。 |  |  |  |  |  |  |  |

视频监控系统设备根据各变形观测点变形量绘制成变形量曲线图、变形速率曲线图，当变形量时间曲线趋于平缓时，可选取合适的函数进行回归分析,预测最大沉降位移量。

⑦预警值设定

根据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》（2017年5月）及《有色金属采矿设计规范》（GB50771-2012）等相关规范要求，以倾斜度3mm/m，弯曲度0.2×10-3/m，水平变形±2mm/m作为地表变形预警值。监测点位移超出该预警值时，应立即停止生产，并上报主管矿长，分析原因后及时进行处理。

5、地压监测系统

①监测的目的和内容

监测的目的主要是：根据采场地压活动的一般规律，在矿体回采过程中，对空区上部顶板和两侧的矿岩及矿体内应力大小及变化情况，形成一套完整的监测系统，及时准确掌握空区周边围岩变化情况及井下地压变化情况，完善矿山地压安全监测控制技术，避免灾害事故，确保安全生产。

监测的主要内容：一、监测空区周边围岩的应力变化情况；二、监测回采分段的应力变化情况。

②地压监测网布设的基本原则

1）地压监测是一个长期的过程，布设的监测网应与矿山开采现状相结合，考虑矿山长、短期的监测布置；

2）地压监测网的布设与矿山的生产紧密结合，对开采区域实行重点监测，以保障开采区域的安全，立足矿山的现有开采条件；

3）地压监测网内的观测手段多样化。同时采用压力监测、位移监测、岩体声发射监测等多种地压监测手段。

4）根据矿山矿区地质条件和采矿方法，矿山的地压规律、岩体类型及其物理力学性质等设定观测网和网内测点的分布。

5）根据现场实际和适用性，恰当地选择地压观测仪器的种类、规格型号及其埋设方式。

③监测方法和监测设备选择的准则

一个完善可靠的矿山地压监视系统应包括：及时的符合实际需要的网点布置、正确的监测方法、可靠的监测技术、设备和科学的分析手段，因此，准确选择好监测方法和监测设备是监测工作成功的关键。

1）监测方法的选择

根据各种地下工程体应力（压力）产生的机理及表现形式，目前国内外各种地下工程岩体的监测大致分为：原岩应力及应力（压力）变化测量、变形位移测量、外观形态和内部微破坏的监测三种形式。常用的监测方法有：水准测量、沉降测量、围岩体内部位移测量、开挖空间的收敛测量、围岩体内应力测量、围岩体内破坏状况测量、围岩体内破坏过程的声频测量等。各种监测方法有其一定的监测适用范围，在选择监测方法时应依据具体的监测目的和要求、测量的精度要求、地下工程体的环境状况、围岩体的力学特性等进行针对性的选择。

2）监测设备的类别

在地下工程体的监测中，根据监测方法的不同使用的监测设备不同，在同一种监测方法中，依据监测设备使用的位置、监测的对象、监测目的的不同使用的仪器设备也不相同，总体来说，根据上述监测分类，各类中常用的监测设备有：

1.应力（压力）变化测量设备有：空芯包体应力计(压力计)、压磁应力计、钻孔应力计、压力盒、测力计、应变计、液压计、光弹应力计等；

2.内部微破坏的监测设备有：声波仪、声发射仪等。

④监测系统构成

选择国内成熟的矿用地压监测系统。

本系统通过对矿井下岩层内部应力变化的监测，巷道顶板和围岩的松动离层量，顶底板间的移近量、移近速度的变化监测等参数，根据监测数据整理、绘制岩体内部应力变化，围岩里层变化，顶底板移近量变化，曲线，预测、预报岩体内支承压力变化规律，分析预测地压未来趋势，为制定预防地压措施和处理方案提供科学依据，可有效地降低地压造成的危害。

1）产品组成

该系统由计算机、打印机、UPS电源、矿用信息传输接口、矿用本安型监测主站、矿用本安型无线传输分站、矿用本安型无线顶板离层监测仪、矿用本安型顶底板移近量动态监测仪、矿用本安型可定向钻孔应力计、矿用隔爆兼本安型直流稳压电源、矿用通信电缆组成。

2）系统功能

监测矿山井下岩层内部应力变化，并能够现场显示和超限报警；

监测矿山巷道顶板及围岩离层位移和速度，并能够现场显示和超限报警；

监测矿山巷道顶底板间的移近量、移近速度的变化，并能够现场显示和超限报警；

井上计算机实时动态显示监测参数，出现异常可以实时报警；

井上计算机自动记录存储监测数据；

连续监测曲线显示、分析；

历史数据、报警记录等分类查询以及报表输出；

监测数据实时曲线和历史曲线分析、显示、打印；

监测数据综合分析；

网络用户web访问模式在线动态监测；

数据库数据信息共享；

系统简单故障自诊断，并支持系统故障上传；

监测曲线实时动态显示；

重要事件的GPRS短信寻呼功能；

采用先进灵活的通讯技术手段，支持多种传输介质的数据通讯；

网络版监测软件支持多用户端在线监测和信息共享；

支持无人值守和多种数据备份功能；

支持主站操作查询各分站实时监测数据，减小了工作人员的工作强度。

系统主机应双机备份，并具有手动切换功能或自动切换功能。从工作主机故障到备用主机投入正常工作时间应不大于5min。

- 人员定位系统

本项目全矿最大总下井作业人员数135人，最大单班下井作业人数51人。根据《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号）文件要求，本项目新建人员定位系统。

人员定位运用矿井人员管理系统，该系统采用最先进的射频技术，结构先进、稳定可靠，便于安装与维护。且具备容量大、读卡速度快、识别卡携带方便、软件功能齐全、查询统计、考勤管理、人员管理等特点。

1、人员定位系统的构成

系统主要由如下部分组成：安装于井下作业区的重要设备设施、监控计算机、系统软件、人员定位传输基站、人员定位分站、无线定位发射器等。

①监控主机：负责整个系统设备及人员检测数据的管理、分站实时数据通讯、统计存储、屏幕显示、查询打印、画面编辑、网络通讯等任务；

②系统软件：完成人员信息编码采集、识别、加工、显示、存储、查询和报表打印；

③网络交换机：用于人员定位分站与监控主机之间的通讯；

④人员定位传输分站：通过与无线编码接收器的有线通讯，实时获取人员编码数据（可本地显示）；

⑤人员定位分站（读卡器）：接收识别卡发出的无线定位信号；

⑥无线定位发射器（识别卡）：承载唯一的人员编码信息，当被无线信号激活后，将编码数据发送给接收器。

人员定位系统应满足监测及管理功能，主机应安装在地面，并双机备份，且应在矿山生产调度室设置显示终端。人员出入井口和重点区域进出口等地点应安装读卡器。

读卡器应安装在便于读卡、观察、调试、检验，且围岩稳固、支护良好、无淋水、无杂物、不容易受到损害的位置。主机及读卡器的备用电源应能保证连续工作2h以上。识别卡应专人专卡，并配备不少于经常下井人员总数10%的备用卡，根据劳动组织确定识别卡数量150张。

2、分站（读卡器）设置

①矿井人员定位分站（读卡器）具体设置位置：

有人员出入的井口、重点区域出入口、限制区域等设置读卡分站。

②人员定位分站的数量

设计设置18台，另备用1台，共计19台人员定位分站。人员定位分站可重复利用上部开采完毕中段设备。

具体安装位置见下表。

表2.4-7  人员定位分站（读卡器）安装位置

| 位置 | 安装地点 | 安装数量 |
| --- | --- | --- |
| 地表 | 斜坡道硐口 | 1 |
|  | 管缆井口 | 1 |
|  | 回风井井口 | 1 |
| 回风中段 | 斜坡道石门、回风侧 | 2 |
| 生产中段 | 斜坡道石门、管缆井石门、人员作业集中地点、回风侧 | 9 |
| 0m中段 | 水泵站、中央变电硐室 | 1 |
| 合计 |  | 15 |

设计人员定位系统主机安装在调度室内并双机备份，且在生产调度室设置显示终端。设计人员定位系统设可靠的防雷和接地保护装置。

3、人员定位系统设备材料清单

人员定位系统设备配备见下表。

表2.4-8  人员定位系统设备配备表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工控机 | 台 | 1 | 和安全监控共用 |
| 2 | 显示器 | 台 | 1 | 和安全监控共用 |
| 3 | 人员定位系统软件 | 套 | 1 |  |
| 4 | 定位传输基站 | 套 | 1 | 含电源 |
| 5 | 主传输光缆 | m | 5000 | 和安全监控共用 |
| 6 | 矿用信号传输电缆 | m | 5000 |  |
| 7 | 矿用本安电路接线盒 | 个 | 18 |  |
| 8 | 矿用本安电路接线盒 | 个 | 18 |  |
| 9 | 人员定位分站 | 台 | 15 | 可重复使用 |
| 10 | 无线定位发射器 | 个 | 150 |  |

- 紧急避险系统

1、紧急避险基本原则

矿山井下紧急避险系统由避灾路线、避灾设施组成的系统，在井下发生紧急情况下，为遇险人员安全避险提供生命保障的有机整体。

①紧急避险遵循“撤离优先，避险就近”的原则。矿山根据井下生产作业实际，建立健全生产安全事故应急预案，明确不同事故条件下不同作业区域人员的紧急避险原则、方法、路线和应急处理措施。

②矿山规定做好应急预案的培训和演练工作，确保井下作业人员熟练掌握紧急避险原则、线路和现场应急处理措施。

③避险路线选择安全条件好最好、距离最短的行动路线，当距离较长时，在途中设置中继站，并配备自救器。

④矿山按照GB14161的规定，做好井下避灾路线的标识，并定期检查维护避灾路线，保持其通畅。

⑤事故发生时，遇险人员迅速判定事故地点、类型，并按照现场应急处置措施的要求，正确撤离或避险。

2、避灾路线

①避灾路线设计原则

避灾路线是指井下人员由所处现场撤离到安全地点的路线。从矿井通风网路而言，是寻求网路图中某两点间的通路。最佳的避灾路线，不仅要安全可靠，还要求路径最短。灾变时期的避灾路线选择必须遵守以下原则：

正确判定发生灾变的地点，并分析灾变可能影响的区域，迅速组织、指挥人员的安全撤离；

正确确定人员所在位置、人员撤退的目的地；井下发生灾变时，将升井避灾作为避灾路线首选目的地，当不能直接撤出至地面时，应首先让人员撤到合适的避灾地点，同时提供必要地避灾条件和积极组织抢救；

避险路线应选择安全条件最好、距离最短的行动路线；对于可能发生灾变的地点，在矿井灾变事故预防和处理计划中应提供明确的避灾路线，并让该区域的人员牢记于心；

确定了避灾路线后，在事故发生时，应采取一切措施保持避灾路线的通畅，不到万不得已，不能随意变更避灾路线；

对井下人员进行必要地安全避灾知识的教育，使其熟悉所在工作区域的避灾系统及避灾路线，并配备自救器等防护用具。

②避灾路线类别

矿山井下可能会出现各种意外情况，为使出现意外情况时，井下人员能够安全撤出，矿山应在灾害预防和处理计划中规定各类事故的避灾路线。

③避灾路线的设置

避灾路线确定后，按不同灾变事故类别标注各自避灾路线，并附必要地文字说明。

矿井避灾路线要设置醒目的反光显示标牌，以示标牌，以示避灾人员安全、快捷的到达避灾目的地。

矿山要将矿井避灾路线图存入微机，当井下发生灾变时，矿山管理人员要及时调出矿井避灾路线图，根据灾变的类型和地点，求解出安全最短撤退时间的最佳撤退路线，指挥井下作业人员快速、有序撤离灾变现场，使人员伤亡事故降至最低限度。

3、自救器及便携式气体检测仪

矿山全矿总下井人员数量共计114人，按全矿总入井人数配备额定防护时间不低于30分钟的自救器114台；最大班作业人员44人，井下紧急避险地点按最大班作业人员1.2倍配备额定防护时间不低于45分钟自救器53台。企业应按总数的10%配备备用自救器，17台备用。

设计选用便携式气体检测仪10台，下井工段长、带班长、安全员等人员随身携带气体检测仪。

人员进入独头掘进工作面和通风不良的采场之前，应开动局部通风设备通风，确保空气质量满足作业要求；人员进入采掘工作面时，应携带便携式气体检测报警仪从进风侧进入，一旦报警应立即撤离。

4、紧急避险系统设置

根据《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》（AQ/T2033-2023）,该矿山矿山水文地质条件简单；矿山地面最低安全出口为斜坡道，井口标高63m。-450m中段与最低安全出口垂直距离超过500m，设计在最低采矿生产中段设置普通型紧急避险硐室。

①避灾硐室概述

在矿山井下发生火灾、中毒窒息或坍塌等事故时，为避灾人员安全避险提供生命保障的密闭空间，具有安全防护、通信、照明等基本功能。本次设计采用普通型紧急避险硐室。

②避灾硐室的选择

在避灾硐室入口处设置指示灯和发声装置，以指明避灾硐室的位置，这些装置安装在避灾硐室外部，但能由内部控制。

避灾硐室硐室周边无异常应力、顶板完整、支护完好，根据矿井避灾路线，同时考虑自救器的有效使用时间，在确保井下灾变时受困人员安全到达的前提下，另行选择合适的位置，确保避灾硐室安全可靠。

③避灾硐室技术要求

1）净高度应不低于2.0m，每人应有不低于1.0m²的有效使用面积；

2）应有不少于额定人数休息的坐凳；

3）进出口应至少有一道防火门，防火门应向外开启；

4）应有与矿调度室直通的电话；

5）应有持续时间不少于8h的应急照明；

6）应有额定人数生存不低于8h所需要的应急食品和饮用水；

7）应有急救箱、工具箱、人体排泄物收集处理装置等设施设备；

8）应有使用操作说明。

④硐室结构及尺寸确定

硐室与主运输巷道之间设置8m长的通道，通道内设置一道向外开启的防火闭门。

该矿额定最大避灾人数为44人，依据相关文件按额定避灾人数不低于1m²的有效使用面积计算，避灾硐室有效使用面积不得小于44人×1m²/人＝44m²。考虑5%的富余系数，避灾硐室尺寸定为：10m×5m×3.0m（长×宽×墙净高）。

避灾硐室顶板安装防水设施，硐室地面高于外部巷道底板0.5m以上。

⑤避灾硐室断面形状及支护形式

1）硐室断面形状

根据硐室的尺寸，结合围岩条件及地压情况，同时考虑空间的有效利用程度，避灾硐室的开凿形状采用圆形拱。

2）硐室支护方式及材料

硐室采用锚喷支护，支护材料应满足强度要求，其具有阻燃、抗静电、耐高温、耐腐蚀。

围岩稳固性较差时，可采用钢筋混凝土砌碹。混凝土砌碹或钢筋混凝土支护时，其混凝土强度不低于C30。硐室顶板和墙壁的颜色宜为浅色，以减轻受困人员的心理压力。

⑥避灾硐室内设施

避灾硐室内按额定避难人数配备8h生存所需的压缩干粮13kg（热量：20992KJ/kg，保质期4年）、8h生存所需的矿泉水77L（保质期1年）。上述食品均符合食品卫生有关规定。

避灾硐室内设置矿用荧光灯4盏，备用2盏，持续照明时间不少于8h。

- 压风自救系统

1、系统构成

压风自救系统是在矿山发生灾变时，为井下提供新鲜风流的系统，包括空气压缩机、送气管路、供气阀门、油水分离器、压风自救装置等。压风自救系统与生产压风系统共用。

2、空压机、压风自救装置及管道

①空压机

空压机采用生产用空压机，并能在10min内启动，空压机的风量满足紧急避险要求。每人每分钟需风量为0.3m³（按避险硐室的供风量计算）。根据单班入井最多人数44人计，空压机的风量应大于15.84m³/min。

设计现有1台SA200A/10螺杆空气压缩机工作，新增1台SA75螺杆空气压缩机备用。总排气量为30.2m³/min，满足要求。

②压风自救装置

压风自救装置一组有6个出口，可供6人同时使用，产品符合《矿井压风自救装置技术条件》（MT390－1995）标准的要求，装置具有减压、节流、消噪声、过滤和开关等功能。压力调节范围：0.05～0.1MPa，消噪能力：＜85dB（A），防护方法：半面罩。

③压风管道

设计压风管道与现生产供风管道共用，压风管道通压风自救装置的连接可采用高压阻燃软管。

3、供气阀门、压风自救装置安装位置

①压风管道敷设应牢固平直，并延伸到井下采掘作业场所、紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点等主要地点。

②各主要生产中段和分段进风巷道的压风管路上设施的供气阀门，中段和分段间隔应不大于200m。

③独头掘进巷道距掘进工作面不大于100m处的压风管道上应安设一组供气阀门，相邻两组供气阀门安设间距应不大于200m。每组压风自救装置应可供5人～8人使用，平均每人空气供给量应不小于0.1m³/min。

④爆破时撤离人员集中地点的压风管道上应安设一组供气阀门。

⑤压风管道应接入紧急避险设施内，并设施供气阀门，接入的矿井压风管路应设减压、消音、过滤装置和控制阀，压风出口压力应为0.1MPa，供风量每人应不小于0.3m³/min，连续噪声应不大于70dB(A)。

⑥压风自救装置、供气阀门安装地点应宽敞、稳固，安装位置应便于避灾人员使用；阀门应开关灵活。

⑦主压风管道中应安装油水分离器。

⑧压风自救系统管道颜色应符合GB7231的规定。

⑨压风自救系统安装完毕，经验收合格后方可投入使用。

4、油水分离器安装位置及使用要求

在压风管道的主管道上安装油水分离器，油水分离器的安装、维护、检修按说明书、规范操作。具体注意以下几点：

①装置要正确安装，并要有资质的操作工按照操作指南进行调试和维护，才能使其安全运行；

②安装维修时不关闭隔离阀将对系统的部件造成损害，对人体造成伤害，确保隔离阀关闭，避免系统的冲击；

③压力：维护维修时要考虑油水分离器管道中是否有介质，要确保压力介质已被隔离并且安全气道已通向大气，即使压力表指示为零也不要认为系统以排空；

④温度：关闭隔离阀后要有一段时间，使操作部位接近常温，避免烫伤；

⑤定期排放油水分离器中的油和水。

表2.4-9  压风自救系统

| 序号 | 名称 | 型 号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空压机 | SA200A/10 | 1 | 台 |
|  |  | SA75 | 1 | 台 |
| 2 | 油水分离器 |  | 6 | 台 |
| 3 | 供气阀门 |  | 6 | 组 |
| 4 | 压风自救装置 |  | 6 | 组 |

5、压风自救系统安全设施概述

压风自救系统是在矿山发生灾变时，为井下提供新鲜风流的系统，包括空气压缩机、送气管路、供气阀门、油水分离器、压风自救装置等。

根据规范要求，本次设计采用压风自救系统与生产压风系统共用的方案，井下供风量每人不低于0.3m³/min。

- 供水施救系统

1、系统构成

供水施救系统是在矿山发生灾变时，为井下提供生活饮用水的系统，包括水源、过滤装置、供水管路、供水阀门等。供水施救管道利用原有生产、消防供水管道。

2、水源、管道、减压阀的选择

水源由矿区深水井提供，采用恒压供水至生活高位水池，再从高位水池接配水管网。供水施救系统可以与生产供水系统共用，施救时水源应满足GB5749-2022中4.2的要求。

生产用水不符合生活用水要求时，供水施救系统中还应建设辅助水池用于储备生活饮用水，容量应不小于20m³。辅助水池应采取封闭保护措施，防止异物污染，每年应对辅助水池进行一次全面清洗、消毒，并对水质进行检验。

采用现有钢管接到作业场所，采用静压供水至作业场所。当井下需要供水施救时打开供水阀门接通供水施救系统。日常管理中及时检查维护供水施救系统，正常情况下供水施救系统处于关闭状态，灾害需要时及时打开，要确保供水施救系统能够随时正常使用。

3、供水阀门、供水施救装置安装地点

各主要生产中段和分段进风巷道的供水管道上安设的供水阀门，中段和分段间隔应不大于200m。

独头巷道距掘进工作面不大于100m处的供水管道上应安设一组供水阀门，相邻两组供水阀门安设间距应不大于200m。

爆破时撤离人员集中地点的供水管道上应安设一组供水阀门。

供水管道应接入紧急避险设施内，并安设阀门及过滤装置，水量和水压满足额定人员避灾时的需要。

4、供水阀门数量配备表

供水阀门数量配备见下表。

表2.4-10  供水施救系统专用安全设施表

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 源 | 地面生活用水水池 | 1 | 个 | 要求水质应能供人饮用 |
| 2 | 中段主巷 供水管路 | DN80无缝钢管 |  |  | 根据需要采用现供水管路 设相应供水阀门等共用 |
| 3 | 供水阀门 |  | 6 | 组 |  |
| 4 | 供水施救装置 |  | 6 | 组 |  |

可重复利用生产结束中段供水施救设备，必要时需购买新设备。

- 通信联络系统

1、系统构成

在生产、调度、管理、救援等各环节中，通过发送和接收通信信号实现通信及联络的系统，有线通信联络系统由控制中心、终端、线缆等组成。本设计主要针对有线通信系统，地面井下共用一个控制中心，总机设在矿本部。矿区外部通信采用光缆传输，接入当地通讯网络，由此可实现语音、图像及数据传送。

2、设计配备

系统主要由通讯联络主机、调度台、矿用电话等构成。通信线缆设置两条，分别从三号斜井和一号斜井进入井下，当其中任何一条通信线缆发生故障时，另外一条线缆完成井下各通信终端的通信任务。严禁利用大地作为井下通信线路的回路。

3、通讯终端配备表

井下、地面中端配置表，通信联络系统共设置23个电话终端。井下18部电话，地面5部。

表2.4-11  井下终端配备表

| 中段标高 | 安装地点 | 安装数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表 | 斜坡道硐口 | 1 | 可重复利用前期工程通信设备，必要时需购买新设备 |
|  | 管缆井口 | 1 |  |
|  | 回风井井口 | 1 |  |
| 生产中段 | 斜坡道出入石门、管缆井石门、人员作业集中地点 | 13 |  |
| -300m中段 | 水泵站、中央变电硐室 | 2 |  |
| 合计 |  | 18 |  |

表2.4-12  地面终端配备表

| 部 门 | 数量 |
| --- | --- |
| 办公室 | 2 |
| 值班室 | 1 |
| 矿 部 | 1 |
| 其它机动备用 | 1 |
| 合 计 | 5 |

4、井下应急广播系统

国家矿山安全监察局关于印发《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》的通知，矿安〔2022〕4号文要求，井下建立应急广播系统。

应急广播系统主要由地面播放设备及井下音箱组成。地面播放设备安装于调度室，井下防爆音箱一般安装于井下大巷、车场、休息室、采掘工作面等场所，通过应急广播发布风险预警预报信息，为井下工作人员及时做好灾害防范应对准备，提高职工的安全生产意识。最主要是在矿井安全出现紧急情况下，可以在调度指挥中心，通过广播系统向井下覆盖地点下达安全指令，从而有效的指导人员的安全撤离。

安全管理及其他

沈阳浑南矿业有限责任公司（铁矿）地下开采建设项目，属于改、扩建项目。

- 安全管理组织机构

根据沈阳浑南矿业有限责任公司文件，公司成立了安全科，任命了主要负责人。人员均具备相应的资格证书并在有效期内。

- 特种设备及特种作业人员

矿山特种设备已经委托专门的特种设备检测机构进行了检测，检测结论为合格。

矿山爆破作业由民爆公司“一体化”服务，爆破员及爆破安全员全部持证上岗。除此之外矿山电工、电气焊作业人员、提升机操作人员等特种作业人员全部持证上岗。

- 组织与制度

矿山制定了全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程。

矿山认真执行了安全检查制度。企业安全生产管理人员对安全生产状况进行了经常性检查。对检查中发现的事故隐患，立即进行了处理。

矿山对职工进行了安全生产教育和培训，使其具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的，未进行上岗作业。

矿山足额提取了安全生产费用。矿山为从业人员缴纳了安全生产责任险。

矿山编制了生产安全事故应急预案，并取得了应急预案备案表，备案表在有效期内。

矿山设置了应急救援组织文件。矿山成立了兼职救援队伍并与相邻矿山企业签订了互救协议，满足矿山的生产安全需要。

因此，组织与制度符合国家安全生产法律法规、标准、规章、规范的要求。

- 安全教育培训

企业主要负责人以及安全管理人员均有资格证书。各岗位作业人员上岗前均经安全科组织培训，持证上岗。

- 三级培训

企业制定了三级培训计划，规定了所有矿山从业人员（非煤矿山主要负责人、安全生产管理人员除参加本矿山培训计划以外，另需参加应急管理部门制定的培训计划）必须参加安全生产培训，培训内容主要包括矿山安全生产法律法规、矿山安全管理、地下开采安全、爆破作业安全、机械安全、职业病防治、事故应急处置、自救与现场急救、现场参观教学等；

- 其他

1、组织机构及劳动定员

矿山采用连续工作制，采矿车间年工作330天，每天3班，每班8小时；职能科室采用连续工作制，年工作330天，每天1班，每班8小时。其他辅助车间工作制度根据实际需要进行安排。

表2.4-13  劳动定员表

| 序号 | 工作单位及工种 | 实际工作人数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 班次 |  |  | 总计 |
|  |  | 一 | 二 | 三 |  |
| 1 | 安全管理人员 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 1.1 | 矿长 | 1 |  |  | 1 |
| 1.2 | 生产副矿长 |  | 1 |  | 1 |
| 1.3 | 机电副矿长 |  |  | 1 | 1 |
| 1.4 | 总工程师 |  | 1 |  | 1 |
| 1.5 | 安全副矿长 | 1 |  |  | 1 |
| 1.6 | 安全员 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 技术人员 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 2.1 | 采矿技术员 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2.2 | 地质技术员 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2.3 | 测量技术员 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2.4 | 机电技术员 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 作业人员 | 32 | 37 | 32 | 101 |
| 3.1 | 工段长 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3.2 | 电工 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3.3 | 凿岩工 | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 3.4 | 爆破工 |  | 5 |  | 5 |
| 3.5 | 支护工 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 3.6 | 橇毛工 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3.7 | 通风工 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3.8 | 充填工 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 3.9 | 水泵工 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3.1 | 装载机司机 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 3.11 | 运输车司机 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 3.12 | 人车司机 | 3 | 3 | 3 | 9 |
|  | 总计 | 36 | 44 | 34 | 114 |

2、技术经济指标

表2.4-14  主要技术经济指标详见

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质资源和储量 |  |  |  |
| 1.1 | 地质储量 |  |  |  |
| 1.1.1 | 矿石量 | 万t | 1499.46 |  |
| 1.1.2 | 品位（mFe） | ％ | 23.81% |  |
| 2 | 采矿 |  |  |  |
| 2.1 | 设计利用储量 |  |  |  |
| 2.1.1 | 矿石量 | 万t | 1454.14 |  |
| 2.1.2 | 品位（mFe） | ％ | 23.81% |  |
| 2.2 | 矿石生产能力 | 万t/a | 60.0 |  |
| 2.3 | 基建时间 | a | 2.8 |  |
| 2.4 | 运营期(不含基建) | a | 27年3个月 |  |
| 2.5 | 采矿方法 |  | 浅孔留矿嗣后充填采矿法、分段空场嗣后充填采矿方法 |  |
| 2.6 | 采矿贫化率 | ％ | 10.00 |  |
| 2.7 | 采矿回采率 | ％ | 90.00 |  |
| 2.8 | 矿山工作制度 | 班/d | 3 |  |
|  | 年工作天数 | d | 330 |  |
| 3 | 劳动及工资 |  |  |  |
| 3.1 | 在册职工人数 | 人 | 114 |  |
|  | 其中：采矿 | 人 | 101 |  |
| 3.2 | 工资总额 | 万元/a | 1007.11 |  |
| 3.3 | 劳动生产率 |  |  |  |
| 3.3.1 | 全矿劳动生产率 | t/人a | 5263.16 |  |
| 3.3.2 | 采矿劳动生产率 | t/人a | 5940.59 |  |
| 4 | 投资 |  |  |  |
| 4.1 | 总投资 | 万元 | 19361.08 |  |
|  | 其中：建设投资 | 万元 | 18261.08 |  |
|  | 流动资金 | 万元 | 1100.00 |  |
| 4.2 | 资金来源 |  |  |  |
|  | 自有资金 | 万元 | 19361.08 |  |
| 5 | 成本费用 |  | 年均 |  |
| 5.1 | 总成本费用 | 万元/a | 5399.72 |  |
| 5.2 | 单位总成本 | 元/t | 90.00 |  |
| 6 | 销售收入、税金及利润 |  | 年均 | 达产年 |
| 6.1 | 销售收入 | 万元/a | 9367.16 | 10500.00 |
| 6.2 | 增值税 | 万元/a | 894.65 | 1002.85 |
| 6.3 | 销售税金及附加 | 万元/a | 838.84 | 940.29 |
| 6.4 | 利润总额 | 万元/a | 3128.60 | 3347.76 |
| 6.5 | 所得税 | 万元/a | 782.15 | 836.94 |
| 6.6 | 净利润 | 万元/a | 2346.45 | 2510.82 |
| 7 | 经济效益指标 |  | 税前 | 税后 |
| 7.1 | 项目投资内部收益率 | ％ | 17.69 | 14.34 |
| 7.2 | 项目投资净现值（i＝12％） | 万元 | 7571.94 | 2937.25 |
| 7.3 | 投资回收期 | a | 7.75 | 8.86 |
| 7.4 | 总投资收益率 | ％ | 16.16 |  |
| 7.5 | 项目资本金净利润率 | ％ | 12.12 |  |

定性、定量评价

根据项目建设特点，结合该矿山主要危险、有害因素的性质和存在部位，划分为11个单元。

表3 评价单元划分表

| 序号 | 评价单元划分 |
| --- | --- |
| 1 | 总平面布置 |
| 2 | 开拓系统 |
| 3 | 提升和运输 |
| 4 | 采掘 |
| 5 | 通风防尘 |
| 6 | 矿山电气 |
| 7 | 防排水与防灭火 |
| 8 | 废石场 |
| 9 | 安全避险“六大系统” |
| 10 | 安全管理 |
| 11 | 重大危险源辨识 |

根据《金属非金属矿山地下矿山建设项目安全预评价报告编写提纲》，本章节采用如下评价方法进行评价：安全检查表法、预先危险性分析法等定性评价方法；专家评议法、工程类比法等定量评价方法对提升运输系统、排水系统、矿山电气等进行评价。

总平面布置单元

危险、有害因素辨识

总平面布置单元涉及到的危险、有害因素有山体滑坡、泥石流、暴雨、山洪等。

造成山体滑坡、泥石流、暴雨、山洪等危险因素均来自于工业场地周边的山体，如果矿山的工业场地选址不合理，在山体滑坡、泥石流、暴雨及洪水影响范围内，可能造成工业场地被埋没、被洪水淹没的后果。

安全分析及符合性评价

（1）安全检查表法分析评价

对该项目总平面布置单元的安全检查表，见表3.1-1。

表3.1-1  总平面布置单元安全检查表

| 检查项目和内容 |  | 依据标准 | 事实记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂址选择 | 1.1厂址应具有满足生产、生活及发展规划所必需的水源和电源 | 《工业企业总 平面设计规范》GB50187-2012第3.0.6条 | 《可研报告》分析了供水和供电的来源，满足生产需要 | 符合 要求 |
|  | 1.2厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件 | 《工业企业总 平面设计规范》GB50187-2012第3.0.8条 | 《可研报告》明确水文地质条件简单，工程地质条件中等。 | 符合 要求 |
|  | 1.3厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带 | 《工业企业总 平面设计规范》GB50187-2012第3.0.12条 | 工业场地位于管缆井井口和斜坡道硐口附近，工业场地最低标高为64m，高于历史最高洪水位1m以上。矿区历史最高洪水位为61.3m | 符合 要求 |
|  | 1.4总平面布置，应防止有害气体、烟、雾、粉尘、强烈振动和高噪声对周围环境的危害 | 《工业企业总 平面设计规范》GB50187-2012第5.1.7条 | 本项目矿区范围内有民房存在，一期和二期居民（共计77户）目前已经搬迁完毕，企业已出具承诺，极力配合政府搬迁工作，力争在2025年年底完成三期居民搬迁工作。 | 符合 要求 |
|  | 1.5厂区的通道宽度，应根据下列因素确定：通道两侧建筑物、构筑物及露天设施对防火、安全与卫生间距的要求；道路等工业运输线路的布置要求；绿化布置的要求；施工、安装要求；竖向设计的要求；预留发展用地的要求 | 《工业企业总 平面设计规范》GB50187-2012第5.1.4条 | 矿山建（构）筑物防火间距满足建筑防火规范的要求 | 符合 要求 |
| 地表塌陷区 | 地下开采时，应圈定岩体移动范围或岩体移动监测范围；地表主要建构筑物、主要井筒应布置在地表岩体移动范围之外，或者留保安矿柱消除其影响。 | 《金属非金属 矿山安全规程》GB16423-2020第6.3.1.2条 | 矿山地表工业场地布置各建构筑及设施均在地表岩体移动范围之外。 | 符合 要求 |
| 空气压缩站的布置 | 压缩空气站的布置，应符合下列要求：位于空气洁净的地段，避免靠近散发爆炸性、腐蚀性和有害气体及粉尘等的场所，并应位于上述场所全年最小频率风向的下风侧；压缩空气站的朝向，应结合地形、气象条件，使站内有良好的通风和采光。贮气罐宜布置在站房的北侧 | 《工业企业总 平面设计规范》GB50187-2012第5.3.4条 | 根据《可研报告》总平面布置图和现场勘察可知，空压机房布置在管缆井附近，贮气罐布置在站房的北侧。 | 符合 要求 |
| 变电站布置 | 总变电站位置的选择，应符合下列要求：应便于输电线路进出，靠近负荷中心或主要用户；不得受粉尘、水雾、腐蚀性气体等污染源的影响，并应位于散发粉尘、腐蚀性气体污染源全年最小频率风向的下风侧和散发水雾场所冬季盛行风向的上风侧；避免布置在有强烈振动设施的场地附近；应有运输变压器的道路；地势较高，避免位于低洼积水地段 | 《工业企业总 平面设计规范》GB50187-2012第5.3.2条 | 根据《可研报告》总平面布置图和现场勘察可知，经现场勘变发电站现布置在工业场地。 | 符合 要求 |
| 爆破器材库布置 | 爆破器材库区的布置，应符合现行国家标准《民用爆破器材工厂设计安全规范》的规定 | 《工业企业总 平面设计规范》GB50187-2012第5.6.8条 | 该项目井下不设爆破器材库 | 不涉及 |

由以上检查表分析可知，《可研报告》充分考虑了总平面布置方面潜在的危险、有害因素，由安全检查表得出的结论为：该项目选址合理，总平面布置单元符合安全要求。

周边环境子单元

- 尾矿库

矿山北侧为自有尾矿库，该尾矿库为“山谷型”，尾矿库由初期坝及后期堆积坝组成，堆积坝由碎石堆筑，采用“下游式”。尾矿库现状总库容约为72万m³，尾矿库现状等别为五等。尾矿坝位于库区北侧，背离本次开采范围。现该尾矿库正在履行闭库手续，现状条件下库内已完成复垦，无积水区。该尾矿库距离原地下开采岩石移动范围23m，距离最近井口（斜坡道硐口）187m。根据地质资料，尾矿库与开采范围之间没有导水构造。因此，该尾矿库与本项目之间不会产生相互影响。

- 东山口水库

矿山东北侧为沈阳市苏家屯区东山口水库，东山口水库位于苏家屯区东山口自然村，所在河流为北沙河支流，属于Ⅱ型水库，东山口水库与本项目原地下开采岩石移动范围最小距离772m，与本项目之间相隔两道山梁，因此地下开采对东山口水库无任何影响。

- 地表水塘

矿区西侧地表现有七处大小不等的地表水池，为原选矿厂回水水池。矿山计划利用西侧的三个水塘作为生产水池和事故池，在地下基建工程完成前将不再利用地表水池全部进行回填，恢复地表地貌。因此，地表原有水池不会对井下开采造成影响。

- S107省道

本项目南侧为S107省道，根据《公路安保条例》及公路未来发展规划要求，沈阳浑南矿业有限责任公司应将公路保护矿柱设置在距公路用地外缘108m以外（由于省道的公路用地外缘起向外100m禁止从事采矿活动，公路用地范围为公路两侧边沟或外坡1m，未来发展规划需要公路两侧增加7m，因此该公路保护矿柱设置在距公路用地108m以外），确保S107省道的安全。留设保护矿柱后S107省道与矿山新地下开采岩石移动监测范围最小距离为108m，因此地下开采不影响S107省道。

- 民房

矿区北侧为东山口村，与矿界最近距离为170m，与地下开采岩石移动监测范围最近距离870m。

矿区南侧为德胜号村，与矿界最近距离为300m，与地下开采岩石移动监测范围最近距离780m。

矿区范围内有莽公屯村民房共计101户，经统计位于岩石移动监测范围内和井巷工程施工影响范围内的居民共计77户，上述居民需要进行搬迁，同时为改善剩余居民的生活环境，由企业出资将剩余的24户一并考虑进行搬迁。搬迁工作由企业出资，已上交当地政府动迁款7000万用于上述居民搬迁工作，沈阳市苏家屯区十里河街道办事处组织实施，并承诺在矿山正式生产前全部搬迁完毕。

根据搬迁计划，按居民受影响程度划分三期进行搬迁，一期搬迁为岩石移动监测范围内的居民（43户），二期搬迁岩石移动监测范围周边及受井巷工程施工影响的居民（34户），三期搬迁远离开采范围不受开采影响的其余居民（24户）。目前整个搬迁工作进行比较顺利，一期和二期居民（共计77户）目前已经搬迁完毕，企业已出具承诺，极力配合政府搬迁工作，力争在2025年年底完成三期居民搬迁工作。

矿区范围内有莽公屯村民房存在，企业承诺基建期结束前对矿区范围内民房进行全部搬迁，经统计共涉及搬迁住户101户。搬迁工作由企业出资，已上交当地政府动迁款7000万用于上述居民搬迁工作，沈阳市苏家屯区十里河街道办事处组织实施，并承诺在矿山正式生产前全部搬迁完毕。

莽公屯村范围内还有两处厂房和村部不在动迁范围内，其中厂房与地下开采岩石移动监测范围最近距离108m，村部与地下开采岩石移动监测范围最近距离228m。

- 信号塔

矿区周边分布两个信号塔，分别位于矿区的东西两侧。其中西侧信号塔位于村部边缘，与地下开采岩石移动监测范围最近距离231m；东侧信号塔位于矿区外3m，与地下开采岩石移动监测范围最近距离202m。

- 基本农田

矿区范围内共分布7个地块为基本农田。矿区内基本农田总面积为17.0809公顷，基本农田土地类型为水田、旱地。

2020年4月委托辽宁鼎唐生态环境咨询有限公司编制《沈阳浑南矿业有限责任公司（铁矿）矿产资源开发对矿区范围内基本农田影响论证报告》，2020年7月27日沈阳市自然资源局苏家屯分局出具了《关于沈阳浑南矿业有限责任公司（铁矿）划定矿区范围涉及基本农田保护区和永久基本农田审核和论证情况报告》，经专家充分论证和核实审查，矿山地上设施和其他建设不涉及占用永久基本农田，地下开采活动不会对耕作层造成破坏。

- 其他

除此之外，矿区范围周边300m范围内无村庄、居民、学校、医院、文物古迹、旅游风景区、饮用水源保护区等需要保护的重要公共设施；500m范围内无高压线等电力设施、名胜古迹等；1000m及1000m外可视范围内无铁路、高速公路、国道。经苏家屯自然资源局核实，该矿不存在或涉及各级保护区，包括：土地、林业、环境等保护区，周边环境良好。

综上所述，建设单位在建设和生产中落实《可研报告》及本预评价报告提出的相关安全措施并严格执行后，本项目周边环境单元符合安全要求。

评价结果小结

通过以上专家评议法评价得出的结论为：该项目移动带的圈定符合要求、各井口及建筑物与移动带的距离、工业场地各建筑物之间防火间距均符合安全要求。

采用安全检查表法及专家评议法通过不同的角度对总平面布置单元进行评价，得出结论为该项目选址合理，总平面布置单元符合安全要求。

开拓系统单元评价

危险、有害因素辨识

该项目开拓方式为斜坡道-竖井开拓方案，根据设计的安全出口、中段布置、井筒支护、巷道支护、保护矿柱等方面，可能涉及到的危险、有害因素为高处坠落、物体打击、冒顶片帮、机械伤害等。

- 高出坠落

在矿山生产中坠落事故是一种普遍存在的事故。

造成高处坠落的主要原因有以下几方面：

①高处作业时没有按要求佩带安全防护用品。

②高处作业时，缺少照明、作业环境不良等。

③可能发生人员坠落的危险地点，没有设置明显的警示标志、良好的照明以及可靠的护栏、格筛或盖板等。

对于本项目，可能发生高处坠落的部位主要是：三号斜井、三号盲斜井、一号斜井、四号斜井、四号盲斜井的人行阶梯高差较大或者阶梯破坏的位置。

- 物体打击

物体打击是物体在重力或其它外力的作用下产生动力，打击人体造成人身伤亡事故。本项目中，物体打击的危险因素主要来自：

各斜井井筒的危石未及时处理或处理不干净，危石坠落伤人。设备、工具等坠落物砸伤经过的人员。

- 冒顶片帮

巷道受岩石压力的影响，都可能引起冒顶片帮的发生。

引起冒顶片帮的原因及部位：

①井巷工程布置在不稳定的岩层、断层、破碎带地段等，容易发生片帮、冒顶。

②矿岩节理裂隙发育，开拓工程施工和使用过程中，因应力变化、爆破震动、地表水的侵入等均会引起岩层结构面强度下降，导致岩石沿岩层结构面脱落，在井巷的贯通口、巷道交岔口等易产生冒顶片帮。

③工程布置密集地段，平巷交岔口等因暴露面积较大缺乏有效支护，导致巷道顶板、侧板垮塌诱发冒顶片帮。

④爆破参数确定不合理、爆破工序不合理、爆破施工时违章作业等。

⑤遇到新的地质构造而没有及时采取措施或没有按岩性进行施工。

⑥在应该进行支护的井巷没有支护或支护质量差。

冒顶片帮的危害形式：

①破坏井巷和周围的巷道。

②造成井巷内人员的伤亡。

③破坏采场内的设备和设施。

④破坏矿井的正常通风系统。

⑤造成生产秩序的紊乱。

⑥其他危害：如破坏矿井的供电系统等。

井筒或开拓巷道片帮、冒顶：

岩体的矿压活动造成井筒或开拓巷道的片帮和冒顶，产生的直接危害是：

1）巷道内人员的伤亡。

2）破坏巷道内的设备、设施。

3）破坏正常的生产系统。

4）破坏巷道等。

- 机械伤害

机械伤害是指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害，不包括车辆、起重机械引起的机械伤害。

矿山造成的机械伤害事故，主要是由于人的违章指挥、违章操作造成的。常见的因素有：

①穿戴不符合安全规定的服装进行操作；

②违章操作；

③机械设备安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等，导致事故发生；

④操作过程中衣物、头发、工具进入运转机械导致身体被运动机械拖带伤害；

⑤操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；

⑥在检修和正常工作时，机器突然被别人随意启动，导致事故发生；

⑦在不安全的机械上停留、休息，导致事故发生；

⑧设备设施设计、选型不合理或安装存在缺陷；

⑨设备设施没有按规定进行维护或特种设备没有定期检测检验；

⑩安全管理上存在不足。

该矿山提升系统在使用和检修过程中存在着机械伤害的可能性。

安全分析及符合性评价

- 预先危险性分析法评价

对该项目开拓单元的预先危险性分析表，见表3.2-1。

表3.2-1 开拓单元预先危险性分析表

| 潜在事故 | 危险因素 | 触发条件（1） | 发生条件 | 触发条件（2） | 事故后果 | 危险等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物体打击 | 高处坠落的物体 | 各水平马头门及井框上的浮石未及时处理或处理不干净 设备工具等坠落物砸伤经过的人员 | 工作人员从可能坠落的物体下通过 | 工作人员违章进入危险区域 作业环境差，作业人员未发现坠物 | 人员伤亡 | Ⅱ级 | （1）严禁在高处抛掷工具 （2）人员不得进入有坠物危险的区域 （3）各中段马头门及井框上的浮石及时处理干净 |
| 高处坠落 | 登高作业 | 作业场所边缘无围栏 防护栏不牢固或高度不够 未穿防滑鞋或防护用品穿戴不当 身体不适造成跌落 | 人行阶梯高差较大或者阶梯破坏的位置 | 踩空或支撑物倒塌 携带重物 未穿防滑鞋及紧身工作服 违章指挥、违章作业、违反劳动纪律 | 人员伤亡 | Ⅱ级 | 及时修整台阶 制定并严格遵守高处作业安全管理制度 2m以上的高处作业，设轩梯、围栏、盖、平台、走道等等 登高作业人员必须严格执行高处作业安全规定 登高作业人员必须戴好安全帽，系挂好安全带 对平台、栏杆、护墙及安全带等要定期检查，确保完好 杜绝“三违” |
| 冒顶片帮 | 滚石、滑坡、坍塌 | （1）开拓井巷井口布置在不良工程地质地段。 （2）井巷布置不合理。 （3）开拓、采准、切割和回采井巷穿越断层或破碎带。 | 作业人员位于可能冒顶片帮位置处 | （1）工作人员违章进入危险区域 （2）工作人员未佩戴符合要求的劳保防护用品 | 人员伤亡 | Ⅱ级 | （1）开拓井巷入口应尽量避免布置在各种具有崩塌、滑坡危险及不良工程地质地段； （2）加强井巷入口段的支护工作； （3）合理控制临近地表处的地下采场爆破的一次爆破药量； （4）加强对该崩塌、滑坡危险地段的移动监测工作。（5）加强地质工作，了解工程地质条件； （6）聘请有经验的设计人员进行井巷工程的系统设计； （7）留有足够的隔离矿柱； （8）选用合适的掘进方法； （9）严格按规程作业； （10）重视井巷的支护和维护，加强断层、破碎带井巷支护工作。 |
| 机械伤害 | 辅助绞车非正常运行 | （1）钢丝绳强度不够 （2）设备的保护装置存在缺陷 （3）提升信号不完善。 | 提升系统在提升人员、设备时发生故障 | （1）操作人员缺乏安全知识 （2）信号工和卷扬司机在收发信号时，忽视相互确认 | 损坏设备、人员伤亡 | Ⅱ级 | （1）提升设备的设计、安装、制造都应该符合有关的技术规范和安全规程的要求 （2）提升容器、钢丝绳及提升绞车，都必须定期进行检查 （3）加强对信号工教育，信号工要准确无误的传发信号。 |

开拓单元潜在的危险因素是高处坠落、物体打击、冒顶片帮以及机械伤害，其危险程度为“临界的”，应采取防范措施，做好各井口的安全防护。

- 专家评议法评价

1、井巷布置安全可靠性评价

- ①新设计井巷工程安全可靠性分析

第四系松散堆积物软弱岩组层厚约3.0-15m；块状岩类变质岩组属较硬岩～坚硬岩，未见明显软弱夹层。岩体表层风化裂隙发育，风化带和井下局部地段较破碎，岩体稳定性较差。矿区工程地质勘探类型属于块状岩类、工程地质条件中等型，即第三类第二型。因此《可研报告》设计的井巷工程从岩石性质上安全可行。

《可研报告》明确掘进过程中如果遇到断裂构造应尽量垂直通过断裂构造并及时进行支护，遇到不稳固的岩层应及时进行支护，在松软岩层中掘进，永久性支护至掘进工作面之间应架设临时支护或特殊支护。满足《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.2.7.2条“在不稳固的岩层中掘进时应进行支护；在松软、破碎或流砂地层中掘进时应在永久性支护与掘进工作面之间进行临时支护或者特殊支护。”规定的要求。

②原有废弃井巷、采空区处理措施安全可靠性分析

根据《可研报告》及图纸本次利用的有：

矿山为优化开拓系统，计划对斜坡道、原回风井继续利用。

废弃不在利用的井筒及工程有：-24m、-48m、-96m中段、-36m分段、-60m分段、-72m分段及-84m分段等工程进行废弃。斜坡道利用至-15.9m，井下所有中段、分段均废弃封堵。

《可研报告》未明确对通往采空区的原有井巷工程的处理措施，评价组认为应采用混凝土对其进行封堵，并要保证封堵效果，同时需要留有泄水孔与中段巷道相连，及时排出井内的积水。

建设单位应按照《隐蔽致灾因素普查》处理原有采空区，保证在矿山基建前对原有采空区和废弃不利用的井巷处理完毕，如能够按照本预评价报告、《可研报告》及《隐蔽致灾因素普查》提出的安全对策措施对原有的矿山井巷和采空区进行处理，可以保证该项目井巷工程的安全可靠。

2、安全出口可靠性评价

《可研报告》中明确矿山采用斜坡道—竖井开拓方案。

一期开拓系统现有斜坡道开口位于矿体下盘N8线南侧，位于岩石移动监测范围界线20m以外，限制坡度12％，水平距离每100m-200m设有30m长错车道，同时作为缓坡段，缓坡段坡度3%。最小转弯半径15m。斜坡道长约2002m，净宽5.0m，净高4.7m，净断面21.78m2，斜坡道内设有人行道。设计利用现有斜坡道开拓工程，在N2线+50号勘探线-15.6m标高处下掘-15.6m～-300m斜坡道工程，上掘-15.6m～0m斜坡道工程，现有斜坡道-15.6m标高以下进行封堵，不再进行利用。利旧斜坡道长约900m，设计斜坡道总长3857m，做为运输矿石、废石、升降人员、材料、设备等提升任务，斜坡道内设有人行道，作为主要安全出口。

二期开拓系统利用一期斜坡道延深至-450m标高，斜坡道限制坡度12％，水平距离每100m-200m设有30m长错车道，同时作为缓坡段，缓坡段坡度3%。最小转弯半径20m。新掘斜坡道长约1654m，净宽5.0m，净高4.70m，净断面21.78m²。斜坡道总长5511m，做为运输矿石、废石、升降人员、材料、设备等提升任务，斜坡道内设有人行道。

回风井，采用竖井形式，风井断面为圆形Φ5m，井筒内设有梯子间，做为应急安全出口。

《可研报告》中明确矿山1个主要安全出口（斜坡道），1个应急安全出口（回风井）符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.1.1.1条规定“每个矿井至少应有两个相互独立、间距不小于30m直达地面的安全出口”的要求。

评价结果小结

通过对开拓工程布置、安全出口安全可靠性评价，建设单位只要按照设计要求及本预评价单位提出的安全对策措施对开拓系统进行施工，合理布置井巷、及时支护，并保证安全出口的畅通，则《可研报告》设计的开拓系统是安全可靠的。

提升和运输单元评价

危险、有害因素辨识

井下各生产中段均为无轨运输方式，各中段矿石通过装载机装入自卸汽车，经中段运输巷道、斜坡道运至地表矿石堆场。井下废石通过装载机装入自卸汽车，通过斜坡道运至地表回填地表露天坑。人员可通过斜坡道出入井，井下作业人员乘坐无轨人车经斜坡道上、下井。

运输系统存在的主要危险有害因素有：车辆伤害、机械伤害、物体打击及粉尘等。

- 车辆伤害

该项目车辆伤害包括井下蓄电池电机车、翻转式矿车及地面运输车辆等车辆的伤害。这些车辆在运行过程中，由于以下原因，可能造成车辆伤害。

①由于局部巷道断面小，达不到规范要求；

②车辆运输过程中因无信号装置提示行人和未按规定设置错车道、人行道或未掘躲避硐室导致人员避让不及受车辆的挤夹伤害；

③巷道底板坡度大，车辆制动装置失灵，车况不好，都易发生车辆倾翻，导致人员伤害，设备、设施损坏事故；

④在运输过程中，由于运输信号联络不畅或信号失灵、设备故障、无相应的安全设施、安全标志等，也很容易发生翻车、挤伤、撞坏设备和撞死撞伤人员等事故；

⑤在地表废石运输过程中由于车辆制动装置失灵、道路坡度过大、运行速度过快、路面设计不合理、道路局部坍塌、下沉、路况质量差、狭窄、路不平、雨季冲刷严重，很容易发生车辆倾覆、车辆相撞等事故；

⑥地面雨天运输车辆未采取防滑措施、违章驾驶等。

在生产过程中安全管理职责不明、安全管理制度及操作规程缺陷以及运输车辆故障等情况均有可能导致各种危及人身和设备的安全事故。

可能存在的部位：运输过程中的各种车辆设备、运输设备、运输巷道、运输公路及废石场等。

- 机械伤害

机械伤害是指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害，不包括车辆、起重机械引起的机械伤害。

矿山造成的机械伤害事故，主要是由于人的违章指挥、违章操作造成的。常见的因素有：

①穿戴不符合安全规定的服装进行操作；

②违章操作；

③机械设备安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等，导致事故发生；

④操作过程中衣物、头发、工具进入运转机械导致身体被运动机械拖带伤害；

⑤操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；

⑥在检修和正常工作时，机器突然被别人随意启动，导致事故发生；

⑦在不安全的机械上停留、休息，导致事故发生；

⑧设备设施设计、选型不合理或安装存在缺陷；

⑨设备设施没有按规定进行维护或特种设备没有定期检测检验；

⑩安全管理上存在不足。

该矿山运输系统在使用和检修过程中存在着机械伤害的可能性。

- 物体打击

运输过程中造成物体打击伤害的原因主要有：

①浮石清理不及时、排浮不净或排浮不按规程操作；

②对排不下的危石，未及时支护或支护质量差；

③安全帽等劳保用品穿戴不齐；

④出矿、出渣时精力不集中，对出现的危险不能及时做出反应；

⑤地表装矿（岩）作业等均可能发生掉块伤人；

⑥坑口卸载点、地表废石场排弃作业范围未设置安全警示标志，人员误入可能发生滚石伤人。

- 粉尘

粉尘主要来源于：矿岩转运作业等过程，产生大量有害的粉尘，如未采取湿式作业、井下通风不良或通风质量达不到要求，易造成粉尘危害。井下主要产尘点分布在铲装工作面、回风道、装矿（废）石巷道、卸矿漏斗等处。

安全分析及符合性评价

- 预先危险性分析法

表3.3-1  提升和运输单元预先危险性分析表

| 潜在事故 | 危险因素 | 触发条件（1） | 发生条件 | 触发条件（2） | 事故后果 | 危险等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车辆伤害 | 井下运输 | 矿车惯性、车速过快、无警示信号。 | 人员在有矿车经过的危险区域内行走 | 行人在巷道窄侧行走 行人安全意识差或精神不集中 驾驶人员违章操作、判断失误、操作失控等 | 人员伤害、撞坏管线、设备等 | Ⅱ～Ⅲ级 | 防止人员在危险区行走 司机必须经培训考核，持证上岗 行车时必须随时注意前方有无障碍物、行人或其他危险情况 严格按照设施施工中段运输巷道 |

运输是矿山开采的主要工艺之一，其危险程度为“临界的”，应采取相应的控制措施。

- 专家评议法

1、运输系统安全可靠性分析

《可研报告》中明确矿山井下无轨运输设备选用UQ-40型地下自卸车,装载设备选用ZL50E装载机。无轨铲运设备均为具备矿安标志的产品。人员运输设备选用UR-10型无轨人车。

井下各生产中段均为无轨运输方式，井下各生产中段巷道规格5.0×4.7m，净断面21.78m²。穿脉巷道规格4.5×4.0m，净断面16.58m²。所选矿车尺寸远远小于巷道断面，矿车于巷道中通行无困难，需要注意的是：

利旧的原中段巷道尺寸不够处应进行扩刷断面符合设计要求；

建设单位只要按照设计要求布置井下运输系统，以及设计单位落实本预评价报告提出的以上安全措施，井下运输作业是安全可靠的。

评价结果小结

建设单位应对运输方面的安全措施重视，在施工及生产中，保证运输巷道断面尺寸满足运输要求，定期清理巷道内杂物，保证运输畅通，杜绝违章作业，定期检查运输设备，能够保证运输系统安全可靠。

《可研报告》中确定的运输设备安全可靠，建设单位在以后的施工及生产中，只要严格落实可行性研究报告及本评价报告提出的安全措施，能保证运输系统安全可靠。

采掘单元评价

危险、有害因素辨识

采掘单元存在的主要危险有害因素有：冒顶片帮、地表塌陷、中毒窒息、爆破伤害、火药爆炸、高处坠落、物体打击、机械伤害、容器爆炸、粉尘、噪声及振动等。

- 冒顶片帮

在采矿生产活动中，冒顶片帮是最常见的矿山安全事故之一。井下采掘生产作业破坏了原岩的初始平衡状态，导致岩体内部应力集中。当重新分布的应力超过岩体或其构造的强度时，将会发生岩体失稳。如果支护不及时或支护方法不当，就会发生顶板冒落或侧帮片帮。造成冒顶片帮事故的主要原因：

1、引起冒顶片帮的原因及部位

- 矿山岩体本身稳定性差，原岩应力高。如：岩体或其构造的强度低、岩体内节理裂隙发育、采场或巷道所在岩体的原岩应力高等。

- 井巷工程布置在不稳定的岩层、断层、破碎带地段等，容易发生片帮、冒顶。

- 矿岩节理裂隙发育，开拓工程施工和使用过程中，因应力变化、爆破震动、地表水的侵入等均会引起岩层结构面强度下降，导致岩石沿岩层结构面脱落，在井巷的贯通口、巷道交岔口等易产生冒顶片帮。

- 工程布置密集地段，平巷交岔口等因暴露面积较大缺乏有效支护，导致巷道顶板、侧板垮塌诱发冒顶片帮。

- 爆破参数确定不合理、爆破工序不合理、爆破施工时违章作业等。

- 遇到新的地质构造而没有及时采取措施或没有按岩性进行施工。

- 采矿方法不合理，巷道或采场设计不合理，采场或巷道施工工艺不合理，采场或巷道施工时违章作业。

- 采场矿柱设计不合理或矿柱被破坏，未保留保安矿柱或不明确，无相应的安全对策措施。

- 在应该进行支护的井巷没有支护或支护质量差。

- 采动影响或采动破坏，采空区大面积暴露，未及时处理等。

- 区域地压活动。长期大规模采矿作业，导致矿区总体应力场重新分布，如果发生大规模地压活动，将急剧恶化生产采场和巷道的稳定性，发生冒顶和片帮。

- 地质报告级别等级低，导致设计的采矿方法和工艺、开拓运输、通风、供配电设施及防排水等系统不合理或不完善。

2、冒顶片帮的危害形式

- 破坏采场和周围的巷道。

- 造成采场内人员的伤亡。

- 破坏采场内的设备和设施。

- 破坏矿井的正常通风系统。

- 造成生产秩序的紊乱。

- 其他危害：如破坏矿井的供电系统等。

3、巷道或采掘工作面的片帮、冒顶

岩体的矿压活动造成巷道的片帮和冒顶，产生的直接危害是：

- 巷道内人员的伤亡。

- 破坏巷道内的设备、设施。

- 破坏正常的生产系统。

- 破坏巷道等。

矿区部分巷道围岩稳固性差，局部较破碎地段采用喷浆支护，如果支护不及时或支护失效则可能导致冒顶片帮事故的发生，可能导致人员伤亡。

- 地表塌陷

采空区垮塌后导致上下盘围岩崩落，进而引起地表移动和塌陷。

- 地表水可能由塌陷处进入矿井，淹没人员和设备，若在洪水季节出现地表塌陷，后果更为严重；

- 地表塌陷可能导致塌陷区内建筑受损并危及人身安全；

- 地表塌陷可能导致路基的破坏；

- 人员如误入塌陷区易造成人员伤亡；

- 矿井附近的地表塌陷可能危及矿井的安全生产。

- 中毒窒息

井下可燃物着火时，由于没有足够的氧气供应，燃烧不充分，容易产生大量的有毒有害气体，发生中毒窒息事故。

1、引起中毒、窒息的原因：

引起中毒的因素主要有：爆破后形成的炮烟和其他有毒烟尘。其他有毒烟尘如：开采过程中遇到的溶洞、采空区、巷道中存在的有毒气体，火灾后产生的有毒烟流等。

爆破后形成的炮烟因井下通风不畅和违章作业造成井下人员中毒是主要因素之一。发生人员中毒、窒息的原因包括：

- 违章作业。如放炮后没有足够的通风时间就进入工作面作业，人员没有按要求撤离到不致发生炮烟中毒的巷道等。

- 通风设计不合理。如通风设计不合理使炮烟长时间在作业人员工作区滞留，没有足够的风量稀释炮烟，设计的通风时间过短，进风口新鲜风受到污染等。

- 通风系统不完善，造成井下工作面风量不足，引起中毒窒息事故的发生。

- 用风点计算不准确或实际与计算存在差异，造成风量不足，不能及时排出炮烟，除尘效果差，而发生中毒窒息事故的发生。

- 巷道漏风，通风构筑物不符合规定，坑内温度高等会导致发生炮烟中毒窒息事故的发生。

- 由于标志不合理或没有标志，人员意外进入通风不畅、长期不通风的盲巷、采空区、硐室等。

- 突然遇到含有大量窒息性气体、有毒气体、粉尘的地质构造，大量窒息性气体、有毒气体、粉尘突然涌出进入到采掘工作面或其他人员作业场所，人员没有防护措施等。

- 出现意外情况。如意外的风流短路，人员意外进入炮烟污染区并长时间停留，意外的停风等。

- 井下发生火灾后，通风系统没有安装反风装置或反风装置损坏，造成有毒有害气体在坑内循环，不能及时排出坑外。

2、中毒、窒息场所

- 爆破作业面。

- 炮烟流经的巷道。

- 炮烟积聚的采空区。

- 炮烟进入的硐室。

- 盲巷、盲井。

- 通风不良的巷道。

- 采空区等。

该矿山采用机械通风，辅以局扇辅助通风。如中段掘进或探矿巷道仅形成局扇压入式通风而没有把污风抽出地表的设施，导致污风在巷道内混流，最终导致独头掘进作业中的新鲜风量不足，易导致中毒或窒息事故。

在井下进行爆破作业过程中，由于炮烟不能及时排出地表或人行材料通风井内有人员停留，导致井下炮烟浓度过高，爆破后作业人员过早进入作业场所，且未采取可靠的检测手段对进行空气质量进行检测、也未采取有效的个体防护措施等可能会发生炮烟中毒或窒息事故。

- 爆破伤害

爆破伤害（放炮），是指爆破作业中发生的伤亡事故。

爆破是矿山矿岩开采的主要工艺，也是矿山事故的主要来源。爆破事故的发生原因主要有爆破器材质量事故及爆破设计事故、爆破施工事故等，且大部分是因为违章指挥、违章操作引起的。故加强爆破设计工作，提高放炮工的安全意识和爆破操作技能，避免冒险作业；加强爆破安全管理，积极做好放炮警戒，及时通知有关人员躲避，都是预防事故的有效措施。

1、引起爆破伤害的原因：

- 爆破作业后，没有检查或检查不彻底，瞎炮处理不当，没有清理出未爆炸的残余炸药，打老孔、残孔。

- 装药工艺不合理或违章作业。

- 起爆工艺不合理或违章作业。

- 人员没有撤离到安全区域就起爆，或其他人员误入爆破区。

- 爆破时使用不合格的雷管或导爆索（管）、炸药。

- 其他违章作业。

2、容易发生爆破事故的场所：

- 爆破作业点。

- 爆破作业时的采场。

- 爆破后的采场。

- 矿岩装运的过程中。

- 瞎炮处理及凿岩过程中。

- 高处坠落

在地下开采过程中，进入采场的各类天井、上山的施工和使用过程中，因施工方法不当，安全平台、爬梯不规范或不牢靠、缺少安全警示、安全防护设施，照明条件差等均可能导致人员坠落的危险。

产生高处坠落的诱因为：

- 高处作业人员没有按要求使用安全防护用品（安全帽、安全带）；

- 作业人员疏忽大意，疲劳过度；

- 缺少照明，无安全警示标志；

- 溜矿井不加格筛；

- 溜井及高处作业未设置防护设施及安全警示；

- 高处作业时安全防护设施损坏；

- 人行通风井口、井下和地表卸矿（废）点未设置安全设施或警示标志，卸矿（废）作业可能发生高处坠落。

该项目高处坠落可能发生的场所：各类相对于坠落基准面2m及以上的作业平台、溜矿井口和回风井坑口、采场人行通风天井井口、地表卸矿（废）点等处。

- 物体打击

造成物体打击伤害的原因多种多样，主要有：

- 浮石清理不及时、排浮不净或排浮不按规程操作；单人作业；撬小落大、撬前落后等；

- 对排不下的危石，不及时支护或支护质量差；

- 安全帽等劳保用品穿戴不齐；

- 出矿、出渣时精力不集中，对出现的危险不能及时做出反应；

- 工作场所狭小，缺乏躲避空间；

- 照明不足或没有照明；

- 没有排险工具或排险工具长度不够；

- 联络井无相应的防护设施，放矿缺乏有效管理

- 采场人行通道、巷道、作业硐室等在爆破作业后，缺乏检查维护等；

- 地表装矿（岩）作业等均可能发生掉块伤人；

- 坑口卸载点、地表废石场排弃作业范围未设置安全警示标志，人员误入可能发生滚石伤人。

- 机械伤害

机械伤害是指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害，不包括车辆、起重机械引起的机械伤害。

矿山造成的机械伤害事故，主要是由于人的违章指挥、违章操作造成的。常见的因素有：

- 穿戴不符合安全规定的服装进行操作；

- 违章操作；

- 机械设备安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等，导致事故发生；

- 操作过程中衣物、头发、工具进入运转机械导致身体被运动机械拖带伤害；

- 操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；

- 在检修和正常工作时，机器突然被别人随意启动，导致事故发生；

- 在不安全的机械上停留、休息，导致事故发生；

- 凿岩机砸、夹、挤伤人，断钎伤人，钻架倾倒， 风、水管摆动或飞出伤人等；

- 设备设施设计、选型不合理或安装存在缺陷；

- 设备设施没有按规定进行维护或特种设备没有定期检测检验；

- 安全管理上存在不足。

该矿山采掘有凿岩机、空压机、通风机、机械设备在使用和检修过程中存在着机械伤害的可能性。

- 容器爆炸

储气罐属压力容器，如果管理不善、设备缺限、安全附件（压力表、安全阀等）故障等存在压力容器爆炸的危险。一旦发生爆炸事故，其爆炸能量在向外释放时以冲击波能量、碎片能量和容器残余变形能量三种形式表现出来。后两者消耗的能量只占爆炸能量的3%～15%，即大部分能量是产生的冲击波。冲击波会对周边的厂房设施造成不同程度地破坏，造成作业人员的伤亡，严重影响生产的正常进行。

造成容器爆炸事故的主要因素：

- 压力容器受到机械损伤，在高压下发生爆炸事故；

- 压力容器遇到突然撞击或遇到高温而发生爆炸。

- 未制订安全操作规程或操作人员违章操作，引起超温、超压、压力突然增大等。

- 管理不善或操作人员不具备特种作业资格进行操作。

- 压力容器、空压机上的安全附件未按规定定期进行检验测检验，造成安全附件失效。

- 粉尘

粉尘是矿物开采或加工过程中产生的细小固体颗粒集合体。常把沉积于器物表面或井巷四壁之上的粉尘称为落尘，悬浮于井巷空间空气中的粉尘称为浮尘。落尘与浮尘在不同风流环境下可以相互转化。粉尘的主要危害是能引起矽肺病，该病是因为长期大量吸入含游离二氧化硅的粉尘引起的，是矿山的一种主要职业病。

该项目的粉尘主要来源于：矿岩转运作业等过程，产生大量有害的粉尘，凿岩爆破产生大量的粉尘，如未采取湿式作业、井下通风不良或通风质量达不到要求，易造成粉尘危害。井下主要产尘点分布在采掘工作面、回风道、装矿（废）石巷道、卸矿漏斗等处。

安全分析及符合性评价

- 预先危险性分析法

表3.4-1  地压管理单元预先危险性分析表

| 潜在 事故 | 危险因素 | 触发条件（1） | 发生条件 | 触发条件（2） | 事故后果 | 危险等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 采场顶板冒落 - 采空区陷落 - 巷道或采掘工作面的片帮、冒顶等 - 地面塌陷 | 井下不稳定的采场、采空区、巷道 | - 采矿方法不合理 - 巷道穿越地压活动区域 - 矿柱设计不合理 - 爆破参数设计不合理、爆破工序不合理和爆破施工时违章作业 | 人员、设备处于地压灾害的采场、空区或巷道 | - 顶板管理方法不当 - 岩石松软没有支护 - 顶板冒落征兆没有停止作业 | - 破坏采场巷道 - 造成巷道内人员伤亡 - 破坏正常的生产系统 | Ⅲ级 | - 根据矿床地质条件，选择合理的采矿方法和采场布置。 - 按照安全技术操作规程作业，提高职工安全防患意识和技术素质 - 防止大面积冒顶 |

表3.4-2  爆破单元预先危险性分析表

| 潜在事故 | 危险因素 | 触发条件（1） | 发生条件 | 触发条件（2） | 事故后果 | 危险等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 爆破伤害 | 爆破飞石、爆破地震、冲击波、早爆、自爆、拒爆、迟爆等 | - 爆破器材不符合标准 - 盲炮处理不当或打残眼 - 装药工艺不合理或违章作业 - 爆破器材质量不良，点火迟缓，拖延点炮时间 | 作业人员处于炸药有可能意外爆炸的场所 | - 违反操作规程 - 装药前炮孔清理不净 - 凿岩工打残眼 - 放炮后过早进入工作面 - 非爆破作业人员作业，爆破作业人员违章 | 人员伤亡 | Ⅲ级 | - 配合爆破的人员听从统一指挥，各岗哨要认真履行职责 - 爆破必须按规定时间进行，爆破前发出能听到和看到的（视觉）警戒信号 - 盲炮应在当班处理，当班未处理完毕，应将盲炮情况（盲炮数目、装药数量和起爆药位置等）在现场交接清楚，由下一班继续处理 - 没有爆破资格人员不接触爆破器材 - 炸药和雷管分别存放，炸药和雷管箱要加锁 |

- 专家评议法

1、采矿方法合理性分析

①采矿方法的选择合理性

根据《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号），新建金属非金属地下矿山应当采用充填采矿法，不能采用的要进行严格论证。

矿体顶底界面围岩均为鞍山群大峪沟组，岩性有石榴石英黑云片岩、透闪片岩、二云石英岩、硅化中细粒二长花岗岩、二云斜长变粒岩、矽线石英白云母片岩等。石榴石英黑云片岩、透闪片岩、二云石英岩、是近矿围岩。Fe1号矿体顶板岩石为二云石英岩，底板为透闪片岩；Fe2-1号矿体顶板岩石为石榴石英黑云片岩，底板为磁铁石英岩（夹石）；Fe2-2号矿体顶板岩石为石榴石英黑云片岩或磁铁石英岩（夹石），底板为透闪片岩；Fe3-1、Fe3-2号矿体顶板岩石为透闪片岩，底板为二云石英岩。《可研报告》设计采用浅孔留矿嗣后充填采矿法和分段空场嗣后充填采矿法。依据《冶金矿山采矿设计规范》，《可研报告》选用的采矿方法合理。

②回采顺序

《可研报告》明确整个矿床分中段由下而上按中段依次开采；中段采用后退式回采；平行矿体先采上盘矿体，后采下盘矿体。

设计采用上行式开采顺序，分期开采。一期首采中段为-300m中段，二期首采中段为-450m中段。

③采场结构参数

《可研报告》设计采用浅孔留矿嗣后废石充填采矿法和分段空场嗣后充填采矿法回采工艺。明确浅孔留矿嗣后废石充填采矿法矿块沿走向布置，矿块高度50m，不留顶底柱，一步采矿块长20m，二步采矿块长40m，装矿进路间距为9m。两矿块间下盘布置采准天井，天井供行人、通风。明确分段空场嗣后充填采矿法回采工艺，中厚矿体（水平厚度5～15m）矿块沿走向布置，矿块高50m，矿块宽为矿体厚度，一步采矿块长40m，二步采矿块长20m，每120m设一条矿石溜井和通风天井，凿岩分段高度25m。厚矿体（水平厚度＞15m）矿块垂直走向布置，一步采和二步采的矿块尺寸相同，矿块高50m，矿块宽15m，矿块长为矿体厚度，每120m设一条矿石溜井和通风天井，凿岩分段高度25m。

④采场充填

每个矿房待单次回采出矿完成后，立即进行胶结充填，灰砂比为1：6。待两面矿房胶结充填体达到强度后，矿柱用回采矿房的方式进行回采。矿柱底部、中部采用1：15的充填料胶结充填，矿柱顶部2m采用灰砂比1：6的充填料充填，以利于上中段回采时无轨设备行走和铲装。充填料的灰砂比可根据生产实践进行调整。

评价组认为建设单位若严格按照设计施工，采用胶结充填采矿法可保证采场稳定和地表需保护的建（构）筑安全。

④采空区处理措施安全可靠性评价

原有采空区：

根据2025年6月，兰州有色冶金设计研究院有限公司编制的《沈阳浑南矿业有限责任公司沈阳浑南矿业有限责任公司（铁矿）隐蔽致灾因素普查报告》，根据矿山实测图及物探探查结果，目前井下没有采空区，矿山历史开采采用的是无底柱分段崩落采矿法。

新形成采空区：

每个矿房待单次回采出矿完成后，立即进行胶结充填，灰砂比为1：6。待两面矿房胶结充填体达到强度后，矿柱用回采矿房的方式进行回采。矿柱底部、中部采用1：15的充填料胶结充填，矿柱顶部2m采用灰砂比1：6的充填料充填，以利于上中段回采时无轨设备行走和铲装。充填料的灰砂比可根据生产实践进行调整。

《可研报告》采空区处理方式为“充填”，符合《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知（矿安〔2022〕4号）》以及《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》要求，新建、改扩建金属非金属地下矿山原则上采用充填采矿法的要求。

建设单位在以后施工及生产中，若严格按照设计布置矿块参数和充填工作，严格按照《可研报告》提出的措施及时妥善的处理采空区，能够把采空区对采矿工作的影响控制在可接受范围内，而且可以较好的避免采空区地压灾害的发生。

评价结果小结

通过以上对采掘单元评价，建设单位只要严格落实可行性研究报告及本预评价提出的安全对策措施，则《可研报告》设计的采掘系统在安全上是合理可行的。

通风防尘评价

危险、有害因素辨识

通风系统存在的主要危险有害因素有：中毒和窒息、机械伤害、粉尘危害等。

- 中毒和窒息

矿山井下空气中的有害气体，主要指由爆破产生的一氧化碳、二氧化碳以及氮氧化物等有毒有害气体；井下可燃物燃烧产生的CO和其他有毒气体；地表柴油设备、运输车辆释放的有毒气体。少量的有毒气体主要刺激人的呼吸道系统、皮肤、眼睛等部位。大量的有毒气体会导致中毒窒息事故。

- 机械伤害

机械伤害是指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害，不包括车辆、起重机械引起的机械伤害。

该矿山通风机在使用和检修过程中存在着机械伤害的可能性，主要是由于人的违章指挥、违章操作造成的。常见的因素有：

- 穿戴不符合安全规定的服装进行操作；

- 违章操作；

- 通风机安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等，导致事故发生；

- 操作过程中衣物、头发、工具进入运转机械导致身体被运动机械拖带伤害；

- 操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；

- 在检修和正常工作时，机器突然被别人随意启动，导致事故发生；

- 安全管理上存在不足。

- 粉尘

粉尘是矿物开采或加工过程中产生的细小固体颗粒集合体。常把沉积于器物表面或井巷四壁之上的粉尘称为落尘，悬浮于井巷空间空气中的粉尘称为浮尘。落尘与浮尘在不同风流环境下可以相互转化。粉尘的主要危害是能引起矽肺病，该病是因为长期大量吸入含游离二氧化硅的粉尘引起的，是矿山的一种主要职业病。

该项目的粉尘主要来源于：矿岩转运作业等过程，产生大量有害的粉尘，凿岩爆破产生大量的粉尘，如井下通风不良或通风质量达不到要求，易造成粉尘危害。井下主要产尘点分布在采掘工作面、回风道、装矿（废）石巷道、卸矿漏斗等处。

安全分析及符合性评价

- 预先危险性分析法评价

表3.5-1  通风防尘单元预先危险性分析表

| 潜在事故 | 危险因素 | 触发条件（1） | 发生 条件 | 触发条件（2） | 事故 后果 | 危险等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中毒窒息 | 有害有毒气体 | - 没有完善的通风系统 - 没有在采切工作面和独头巷道配备局扇 - 没有配备主扇 | 人员处于于有害有毒气体场所中 | - 进入独头巷道前没有进行通风 - 爆破后过早进入工作面 - 爆破后没有经过通风 - 人员误入长期不通风的废弃井巷和空区 | 人员伤亡 | Ⅲ级 | - 设计完善的通风系统 - 主扇的供风要满足风量和风压的需要 - 严禁随意停开主扇 - 配备足够的局部通风机 - 爆破后要进行充分的通风后方可进入工作面 |
| 粉尘危害 | 生产工艺过程产生的粉尘 | - 凿岩过程 - 爆破过程 - 运输过程 | （1）缺乏个体防护用品（如防尘口罩） （2）除尘设备运行故障 | （1）操作不当 （2）除尘设备维护不及时、维修不及时 （3）清灰不及时，二次扬尘个体防护不好 | 职业病，如尘肺病 | Ⅱ级 | - 选用优质高效的除尘设备 - 要及时维护保养好除尘设备及时更换滤袋 - 及时清灰防止二次扬尘 - 培训、学习有关防尘知识提高防护水平 |

由于通风系统的不完善造成中毒窒息事故，在地下矿山是比较常见的，其危险程度是“危险的”，必须立即采取重点安全防范措施。

- 专家评议法评价

《可研报告》明确矿井通风采用对角抽出式通风系统。风机室设在回风井井口。

《可研报告》根据计算的风量、风压，一期回风井选取FKZ№26/250矿用抽出式对旋轴流通风机1台（要求具有安全标志）。主要参数：风量75.4～164.2m³/s，全压288～1330Pa，配套电机功率250kW，转速730r/min，可反转反风，可在10分钟内实现反转反风，反风率不小于60%，主扇配置1台备用电机。

二期风机选择FKZ№21/90矿井轴流式通风机1台（要求具有安全标志）。主要参数：风量39.7～86.5m³/s，全压188～867Pa，配套电机功率90kW，转速730r/min，可反转反风，可在10分钟内实现反转反风，反风率不小于60%，主扇配置1台备用电机。

1、风量验算

《可研报告》分别按工作面及硐室计算矿井需风量、按柴油设备需风量计算、按井下最大同时作业人数计算总需风量，一期需风量结果分别为99m³/s、109m³/s、2.93m³/s。因此，井下需风量取最大值109m³/s，二期需风量结果分别为48m³/s、59m³/s、2.93m³/s。因此，井下需风量取最大值59m³/s。

一期井下需风量取最大值109m³/s。其中管缆井入风99m³/s，斜坡道入风10m³/s。二期时的最大生产规模为30万t，需风量59m³/s，其中管缆井入风49m³/s，斜坡道入风10m³/s。

2、通风能力核定

《可研报告》根据计算的风量、风压，一期回风井选取FKZ№26/250矿用抽出式对旋轴流通风机1台，备用1台相同型号电动机。主要参数：风量75.4～164.2m³/s，全压288～1330Pa，配套电机功率250kW，转速730r/min，可反转反风，可在10分钟内实现反转反风，反风率不小于60%，主扇配置1台备用电机。

二期风机选择FKZ№21/90矿井轴流式通风机1台。主要参数：风量39.7～86.5m³/s，全压188～867Pa，配套电机功率90kW，转速730r/min，可反转反风，可在10分钟内实现反转反风，反风率不小于60%，主扇配置1台备用电机。

《可研报告》矿井通风总阻力计算是按通风最困难时期为准进行计算。由于采区出风井和进风井高差相差均不大，自然风压很小，因此设计通风阻力计算不考虑自然风压的影响。经计算，一期容易时期通风阻力为294Pa，困难时期通风阻力为798Pa。二期容易时期通风阻力为212Pa,困难时期通风阻力为257Pa。

根据上述计算结果，《可研报告》选取通风机的风压、风量均能够满足要求。

3、通风防尘措施安全可靠性分析

一期通风系统：

新鲜风量主要由管缆井进入井下，斜坡道辅助入风，通过石门、中段运输巷道经通风天井进入各采场内，冲洗工作面后的污风后经回风天井汇入上中段回风巷道，污风经设置在回风井的主扇排出地表。

二期通风系统：

新鲜风量主要由管缆井进入井下，斜坡道辅助入风，在-300m中段风流通过斜坡道进入二期工程，通过石门、中段运输巷道经通风天井进入各采场内，冲洗工作面后的污风后经回风天井汇入上中段回风巷道，污风通过倒段回风井，经设置在回风井的主扇排出地表。

该通风网络结构简单，工程量少，风流稳定，适用于矿体规整的脉状矿床。由矿床地质特征可知，该项目所采矿体均为脉状矿体，矿体连续，厚度变化稳定。故《可研报告》设计的通风网络可行合理。建设单位应按严格充填并封堵废弃采空区，防止漏风。

《可研报告》设计管缆井、斜坡道、石门、中段运输巷道、人行通风天井、采场风速均满足《金属非金属矿山安全规程》第6.6.16条井巷断面平均风速限值要求。

建设单位每年至少进行一次反风试验，并测定主要风路反风后的风量，应达到正常运转时风量的60％以上。在掘进工作面和通风不良的采场，安装局部通风设备，局扇应有完善的保护装置。评价组建议矿山在凿岩、装矿等特殊作业地点均应保持洒水作业，人员佩戴防护口罩，可以保证井下污风对人员工作的影响控制在可接受范围之内。

评价结果小结

通过以上对通风系统的评价，得出结论为：《可研报告》确定的主扇选型满足供风要求。建设单位在以后的施工及生产中，按照落实《可研报告》和本预评价报告提出相应的安全措施，能保证通风系统的安全可靠。

矿山电气单元评价

危险、有害因素辨识

供配电设施存在的主要危险有害因素有：触电、火灾、雷击、机械伤害及职业危害等。

- 1、触电

矿山企业条件艰苦，作业环境差，容易发生触电事故。引起触电事故的主要原因，除了设备缺陷、设计不周等技术因素外，大部分是由于违章指挥、违章操作引起的，造成触电事故的主要因素：

- 井下爆破冲击波损坏电气线路产生漏电；

- 不填写操作票或不执行监护制度，不使用或使用不合格绝缘工具和电气工具；

- 线路或电气设备工作完毕，未办理工作票终结手续，就对停电设备恢复送电；

- 在带电设备附近进行作业，不符合安全距离或无监护措施；

- 跨越安全围栏或超越安全警戒线，工作人员走错间隔误碰带电设备，以及在带电设备附近使用钢卷尺等进行测量或携带金属超高物体在带电设备下行走；

- 线路磨损、压破绝缘层使外壳带电，设备缺少漏电保护等防护装置；

- 绝缘胶鞋破损造成绝缘失效，作业者身体或工具碰到带电设备或线路上；

- 缺少标志或标志不明显；

- 使用电动工具金属外壳不接地，不戴绝缘手套；

- 在井下采掘运输等、工作面工作不使用安全电压照明；

- 在潮湿地区、金属容器内工作不穿绝缘鞋，无绝缘垫，无监护人；

- 电气作业的安全管理工作存在漏洞等。

- 2、火灾

造成火灾的主要因素：

- 明火（包括火柴点火、吸烟、明火灯等）所引燃；

- 携带易燃品下井；

- 井下爆破、火药爆炸以及地面井口火灾火焰顺风流进入井下等；

- 电弧、电火花、杂散电流；

- 电缆、电线、电动机、电钻等电器设备损坏、漏电、失爆、短路或超负荷运行引起火灾；

- 保险丝（片）选用不当；

- 开关及配电箱内油料着火；

- 机械作用（包括摩擦、震动冲击等）所引起；

- 电器设备（包括动力线、照明线、变压器、电动设备等）的绝缘损坏和性能不良所引起；

- 空压机润滑油在高温高压下加剧氧化形成积炭附在金属表面和风阀上，积炭本身是易燃物，温度升高到一定程度就可能引起燃烧；

- 坑道电灯烘烤电缆等引起的火灾；

该矿山安设有电力设施、机械设备，有井口变压器、井口空压机、配电箱等，故存在着火灾事故的隐患。井下火灾产生CO、CO2等有毒有害气体，导致作业人员中毒窒息。

可能存在的部位：加油设施、变配电设施（变压器、配电室）、供电线路等。

- 3、雷击

雷击：位于地势较高的地表的建（构）筑物及配电设施等易受雷击，遭受雷击后会造成不同程度的破坏，严重者会造成建（构）筑物的倒塌（如高大建筑物），烧毁变压器及矿山用电设施，人员伤亡等事故。

- 4、机械伤害

矿山电气设备造成的机械伤害事故，主要是由于人的违章指挥、违章操作造成的。常见的因素有：

- 穿戴不符合安全规定的服装进行操作；

- 违章操作；

- 电气设备安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等，导致事故发生；

- 操作过程中衣物、头发、工具进入运转机械导致身体被运动机械拖带伤害；

- 操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；

- 在检修和正常工作时，机器突然被别人随意启动，导致事故发生；

- 在不安全的电气设备上停留、休息，导致事故发生；

- 电气设备设施设计、选型不合理或安装存在缺陷；

- 安全管理上存在不足。

- 5、噪声

凡是人们不需要的，使人感到讨厌和烦躁的声音通称为噪声。噪声对人的危害是多方面的。噪声可以使人耳聋，还可能引起高血压、心脏病、神经官能症等疾病。噪声还污染环境，影响人们的正常生活和生产活动，特别强烈的噪声还能损害建筑物与影响仪器设备等的正常运行。该项目噪声主要来源于各种电气设备在运转过程中由震动、摩擦而产生的机械动力噪声等。

- 预先危险性分析法评价

用选定的预先危险性分析法评价如下：

表3.6-1  矿山电气单元预先危险性分析表

| 潜在事故 | 危险 因素 | 触发条件 | 事故后果 | 危险等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气伤害 | 漏电、绝缘损坏、安全距离不够、雷击 | - 设备漏电 - 安全距离不够 - 保护接地、接零不规范； - 手持电动工具电压等级选择不当、疏于管理 | 人体伤害 | Ⅱ级 | - 变配电建筑结构、配电装置及线路要严格符合有关电气规程 - 架空线路、室内线路、变配电设备、用电设备、检修作业，应按规定要有一定安全距离 - 根据要求对用电设备做好保护接地或保护接零 - 安装漏电保护器 - 电气作业人员必须持证上岗 |
| 机械伤害 | 夹、绞、碾、碰、割、卷、剪刺、压伤人身体 | - 机械旋转部分缺防护罩 - 检修时未挂牌作业 - 工作时注意力不集中 - 劳动防护用品未正确穿戴 | 人体伤害 | Ⅱ级 | - 正确穿戴好劳动防护用品； - 设备裸露的运转及传动部位的周围应设置防护设施 - 机械设备要定期检查、检修，保证其完好状态 - 设备检修前停电、上锁、并挂牌或专人监护电源 |
| 压力容器爆炸 | 空压机的风包 | - 压力容器材质有缺陷 - 焊接有缺陷 - 容器本身有裂纹 | 人员伤亡 | Ⅱ级 | - 定期检测；空压工必须经过培训持证上岗 - 空压工不得违章作业，不得超压运行 |

机电设备在矿山数量较多，机械设备、电气设备、压力容器都是应重视的危险因素，其危险程度为“临界的”，应采取相应的控制措施。

- 安全检查表法

根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）、《矿山电力设计标准》（GB 50070-2020）、《低压配电设计规范》（GB50054-2011）等标准规范中的相关内容，对矿山供配电设施进行检查，检查表见表3.6-2。

表3.6-2  矿山供配电设施检查表

| 检查项目 | 检查内容 | 标准依据 | 检查情况 | 检查 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供电 | 矿山工程内部配电电源线路，应符合下列规定： 1.一级负荷，应采用二回路电源线路，且分别接于电源不同的母线段。当条件受到限制时，应使一回路引自地面主变电所，另一回路引自地面同一负荷级的其它配电场所。 2.二级负荷，宜采用二回路电源线路，且分别接于电源不同的母线段。当条件受到限制时，应使一回路引自地面主变电所，另一回路引自其它配电场所。 3.三级负荷，应采用一回电源线路供电。 | GB50070-2020/2.0.21 | 采用双重电源供电，10kV主供电源引自矿区内66/10kV总降压变电站，架空线路型号为LJ-150。66/10kV总降压变电站由66kV塔空乙线输电线路供电，架空线路型号为LGJ-120,电源点距矿山3.5km;另一路备用电源引自66kV山庄变电站10kV山大线，线路型号为ZC-YJLV22-8.7/15kV-3×150，电源点距矿山10.5km，作为一级负荷的保安电源。以上两回电源分属不同电力网络，均安全可靠且满足用电需要。 | 符合 |
|  | 井下采用的电压应符合下列规定： - 高压不超过35kV； - 低压不超过1140kV； - 运输巷道、井底车场照明不超过220V；采掘工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间照明，不超过36V，行灯电压不超过36V； - 手持电气设备电压不超过127V； - 电机牵引网络电压：交流不超过380V；直流不超过750V; | GB16423-2020/6.7.1.4 | 井下照明选用矿用照明变压器，照明电压为220V、36V，并装设漏电保护装置。 井下运输巷道、井底车场照明电压为220V；采掘工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间电压为36V；行灯电压为36V以下，照明灯具选用矿用LED灯。 | 符合 |
| 电气设备 | 井下不应采用油浸式电气设备。 | GB50070-2020/6.7.3.1 | 《可研报告》设计电气设备未采用油浸式电气设备。 | 符合 |
|  | 向井下供电的线路不得装设自动重合闸装置。 | GB16423-2020/6.7.3.2 | 《可研报告》未设计自动重合闸装置。 | 符合 |
| 防雷及应急照明 | 地面建（构）筑物防雷应符合GB50057-2010的规定；经由地面架空线路引入井下变（配）电所的供电电缆，应在架空线与电缆连接处装设避雷装置；应急照明应符合GB50414-2007第10.5条规定。 | GB50414-2007/10.5 | 设计方案中明确了相关内容。 | 符合 |
|  | 井下所有作业地点、安全通道和通往作业地点的通道均应设照明。 | GB16423-2020/6.7.5.1 | 井下运输巷道、井底车场照明电压为220V；采掘工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间电压为36V；行灯电压为36V以下，照明灯具选用矿用LED灯。 | 符合 |
| 电气保护 接地 | 井下电气装置、设备的外露可导电部分和构架及电缆的配件、接线盒、金属外皮等应接地。 | GB16423-2020/6.7.6.1 | 设计方案中明确了井下电气设备配件、接线盒、金属外皮接地保护。 | 符合 |
| 井下电缆 | 井下应采用低烟、低卤或无卤的阻燃电缆。 | GB16423-2020/6.7.2.1 | 电缆选用具有矿用安全标识的WD-MYJY43-8.7/10kV-1(3×70)mm2铜芯无卤低烟钢带铠装电力阻燃电缆，WD-MYJY43-8.7/10kV-1(3×50)mm2铜芯无卤低烟粗钢丝铠装电力阻燃电缆。 | 符合 |

矿山采用双电源双回路供电系统。设计方案中的矿山供电电源、计算负荷、供电方案、供配电系统、装备水平、主要设备、照明、电器安全与防雷接地及电信等按标准规范要求进行了设计，矿山供配电设施符合相关法律、法规的要求。

建设单位在施工及以后生产过程中，要严格按设计设置供电线路、配电室及变电所，并定期对电气线路及电气设备进行维护检修，电气作业人员应持有特种作业人员资格证，并且应严格按照电气作业操作规程进行，并杜绝违章作业，同时作业时佩带必要的劳动防护用品，能够保证供电系统的安全可靠。

评价结果小结

评价结果：如果建设单位施工及生产过程中严格落实可行性研究报告及本评价报告提出的安全对策措施，可以保证矿山电气单元安全可靠。

防排水与防灭火单元评价

危险有害因素辨识

防排水与防灭火单元涉及到的危险、有害因素主要有透水、火灾。

- 透水

矿井在建设和生产过程中，地面水和地下水通过各种通道涌入矿井，当矿井涌水超过正常排水能力时，就造成矿井水灾。矿井水灾（通常称为透水），是非煤矿常见的主要灾害之一。一旦发生透水，不但影响矿井正常生产，而且有时还会造成人员伤亡，淹没矿井和采区，危害十分严重。

水灾的形式有：采掘工作面突水；采掘工作面或采空区透水；地表水或突然大量降雨进入井下。

造成水灾的水体有：地表水；采空区和废弃巷道中储存的“人工水体”，即“老窿水”；原岩溶洞、裂隙等构造中的原岩水体。

造成水灾的原因有：

- 降雨量突然加大时，造成井下涌水量突然增大。

- 没有采取合理的疏水、导水措施，使采空区、废弃巷道积水。

- 巷道、工作面和地面水体内外连通。

- 采掘过程中没有探放水或探水工艺不合理。

- 采掘过程中突然遇到含水的地质构造。

- 发现突水征兆没有及时采取探水、防水措施。

- 排水系统设计不合理。

- 排水设施施工不合理。

另外，如果矿山的工业场地选址不合理，在洪水影响范围内，在遭遇洪水的情况，可能造成工业场地被洪水淹没的后果。

- 火灾

火灾按其发生的原因分为：内因火灾，是由于矿岩氧化自燃而引起的；外因火灾，是由于矿岩自燃以外的原因。

据统计，我国非煤矿山中，外因火灾占火灾事故的80%～90%，是火灾的主要形式。

根据火灾发生的地点不同，可分为：地面火灾，凡是发生在矿井工业场地的厂房、仓库、井架、露天矿场、矿仓、贮矿堆等处的火灾，叫地面火灾；井下火灾，凡是发生在在井下硐室、巷道、井筒、采场、井底车场以及采空区等地点的火灾叫井下火灾。

本项目的矿山开采的矿岩不具有自燃性，火灾的危险隐患主要来自外因。

造成外因火灾的原因主要有：

- 生产和生活用火不慎。

- 设备不良。如设备不符合防火或防爆的要求，电气设备选型、安装、使用维护不当等。

- 物料的原因。如可燃物的自燃，各种危险物品的相互作用，机械摩擦及撞击生热等。

- 环境的原因。如高温、通风不良、雷击等自然因素。

建筑结构布局不合理，建筑材料选用不当等因素。

安全分析及符合性评价

一、防排水子单元

- 预先危险性分析法

用选定的预先危险性分析法评价如下：

表3.7-1  防排水子单元预先危险性分析表

| 潜在事故 | 危险因素 | 触发条件（1） | 发生条件 | 触发条件（2） | 事故后果 | 危险等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿井水灾 | 大量降水；地表水；采空区、废弃的巷道等的积水 | - 雨季暴雨造成水灾 - 爆破、钻孔时揭露水体 - 采掘过程中没有采取合理的疏水、导水措施 - 降水量突然加大时，造成井下涌水量突然增大等； - 巷道、工作面和地面水内外连通 | 大量降雨、地表水涌入井下；采掘面或采空区透水 | - 无排水系统 - 排水系统排水量小于积水量； - 发现突水征兆没有及时采取探水措施或没有及时采取防水措施 | 生产中断；设备淹没；人员伤亡 | Ⅲ级 | - 合理确定井口位置。井口标高高于当地历史最高洪水水位1m以上 - 填堵通道和消除积水，堵塞地表水进入井下的通道 - 挖沟排洪，将洪水排出矿区外 |

该项目为地下开采矿山，水灾危险性较大，其危险程度是“危险的”，必须立即采取重点安全防范措施。

- 专家评议法评价

1、地表防排水

《可研报告》为防止地表水进入井下，采取了以下安全措施：

- 井下排到地面的井下水应引出矿区；

- 地面向工业场地汇水区，外围应设截水沟或挡水围堤，将地表水引出矿区；

- 在未来矿山开采过程中，加强井巷施工及生产期间的超前探水手段，防止生产过程中发生突水事故，确保矿山安全生产。

2、井下防排水

《可研报告》中矿山矿床水文地质条件简单，矿山井下正常排水量3055m³/d，最大排水量7446m³/d。

设计采用分段接力排水方式，主排水泵站设在-300m中段入风管缆井附近、-450m中段斜坡道车场附近。

一期排水系统：

一期井下-300m中段涌水通过水沟自流到本中段水仓，-300m以上的其他中段涌水通过泄水孔下泄至-300m中段水仓。水仓内涌水由水泵沿管缆井排至地表高位水池，澄清后作为井下凿岩除尘和消防用水。

排水系统由水沟、清理斜巷、水仓、配水井、吸水井、排水泵硐室、变电硐室、安全出口等组成。

井底主要泵房设置两个出口，其中一个通往井底车场；另一个用斜管子道与管缆井井筒连通，斜巷上口高出泵房地面标高7m以上，并设有踏步和扶手。泵房地面标高高出其入口处巷道底板标高0.5m。

二期排水系统：

二期井下-450m中段涌水通过水沟自流到本中段水仓，-450m以上的其他中段涌水通过泄水孔下泄至-450m中段水仓。水仓内涌水由水泵沿斜坡道排至-300m中段水仓，然后由-300m中段水泵排至地表。

排水系统由水沟、清理斜巷、水仓、配水井、吸水井、排水泵硐室、变电硐室、安全出口等组成。

井底主要泵房设置两个出口，其中一个通往井底车场；另一个用安全出口与上中段连通，安全出口上口高出泵房地面标高7m以上，并设有踏步和扶手。泵房地面标高高出其入口处巷道底板标高0.5m。

设计水仓容积900m³，其中主水仓容积520m³，副水仓容积380m³。

-300m中段水泵站选择MD200-50×9P型多级离心泵3台（要求具有安全标志），参数为：流量200m3/h，扬程468m，电机功率450kW，电压10kV。

-450m中段水泵站选择MD216-25×9P型多级离心泵3台（要求具有安全标志），参数为：流量216m3/h，扬程225m，电机功率250kW，电压10kV。

根据规程要求，矿井井下排水设备应当满足矿井排水的要求。除正在检修的水泵外，应当有工作水泵和备用水泵。工作水泵的能力，应当能在20h内排出矿井24h的正常涌水量，工作和备用水泵的总能力，在20h内排出矿井24h的最大涌水量。

经计算，一期排水设备工况点，1台工作，1条新管路工作（能在12.73h内排出一昼夜的正常涌水量），备用1台，检修1台；最大涌水量时，2台同时工作，2条新管路工作（能在15.52h内排出一昼夜的最大涌水量），能满足排水要求。符合《金属非金属矿山安全规程》（GB76423-2020）的规定。

经计算，一期排水设备，1台工作，1条旧管路工作（能在15.21h内排出一昼夜的正常涌水量），备用1台，检修1台；最大涌水量时，2台同时工作，2条旧管路工作（能在18.35h内排出一昼夜的最大涌水量），能满足排水要求。符合《金属非金属矿山安全规程》（GB76423-2020）的规定。

经计算，二期排水设备，1台工作，1条新管路工作（能在11.5h内排出一昼夜的正常涌水量），备用1台，检修1台；最大涌水量时，2台同时工作，2条新管路工作（能在11.75h内排出一昼夜的最大涌水量），能满足排水要求。符合《金属非金属矿山安全规程》（GB76423-2020）的规定。

经计算，二期排水设备，1台工作，1条旧管路工作（能在16.43h内排出一昼夜的正常涌水量），备用1台，检修1台；最大涌水量时，2台同时工作，2条旧管路工作（能在14.32h内排出一昼夜的最大涌水量），能满足排水要求。符合《金属非金属矿山安全规程》（GB76423-2020）的规定。

综上所述，《可研报告》确定的井下排水方式及排水设施符合要求。

3、防透水危害措施安全可靠性评价

矿区水文地质勘探类型属于以裂隙含水层充水为主、顶底板直接进水、水文地质条件简单的裂隙充水矿床。区内无地表水体，矿床充水主要与基岩裂隙水有关。大气降水是区内地下水的唯一补给源，也是矿床充水的间接因素。受地貌、气象要素的影响，各含水层（带）富水性弱。

矿山生产过程中未发生过涌水、突水等水文地质问题，矿床附近未见构造导水通道及采空区老窿水，发生涌水及突水的可能性小；未来地下生产时需严密监测矿床附近裂隙水的涌出状态，对可能存在的水文地质问题做到提前预警，提前防范。

本项目在基建及生产过程中应采取以下的安全措施防止原来开采造成的积水对井下开采造成影响：

- 靠近原有开采位置时，应该进行超前探水工作；

- 施工单位做好现场原始记录，记录内容包括：钻孔方位、倾角、深度、放水量、防水时间等；

- 探放水钻杆在钻进过程中若出现顶钻、憋钻、夹钻及钻孔出水水压较大等现象，先不要拔出钻杆，等水压明显减小后再做相应的处理；

- 打钻探出水后，应保持钻孔出水畅通，若钻孔堵塞要及时捅孔，保证顺利排放；

- 在探放水施工期间若出现紧急情况，现场人员应及时向矿山调度时和相关负责人汇报，立即撤离井下人员；

- 探放水工程施工前，建设单位要组织作业人员阅读探放水设计并学习探放水工程安全技术措施等内容；

- 雨季暴雨时，应撤出井下作业人员。

4、评价结果小结

通过以上评价，建设单位在以后的施工及生产中，只要严格按照设计布置防排水设施，并落实《可研报告》及本预评价报告提出的安全措施，井下防排水系统是安全可靠的。

二、防灭火子单元

用选定的预先危险性分析法评价如下：

表3.7-2  防火子单元预先危险性分析表

| 潜在事故 | 危险因素 | 触发条件（1） | 发生 条件 | 触发条件（2） | 事故后果 | 危险等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾 | 着火源、可燃物、助燃物 | - 生产和生活用火不慎 - 设计不符合防火要求 - 电气设备设计、安装、使用维护不当等 - 高温、通风不良等自然因素 | 存在着火源；可燃物、助燃物集中 | - 易燃材料乱放，乱堆 - 在易燃易爆材料旁吸烟、使用明火等 - 没有配备必要的灭火器材 | 造成财产损失，人员伤亡。 | Ⅱ～Ⅲ级 | - 设备加注燃油时严禁明火 - 禁止在采掘设备上存放汽油和其他易燃易爆材料，禁止用汽油擦洗设备 |

本项目的矿山开采的矿岩不具有自燃性，火灾的危险隐患主要来自外因，其危险程度为“临界的”，应采取相应的控制措施。建议安全设施设计中，应补充井下消防栓设置内容。

评价结果小结

建设单位在以后的施工及生产中，只要严格按照设计布置防排水设施，并落实《可研报告》及本预评价报告提出的安全措施，井下防排水系统是安全可靠的。

如果建设单位施工及生产过程中严格落实可行性研究报告及本评价报告提出的防灭火方面的安全对策措施，则防灭火系统是安全可靠的。

废石场单元

危险有害因素辨识

废石场单元涉及到的危险、有害因素有山体滑坡、泥石流、暴雨、山洪等。

造成山体滑坡、泥石流、暴雨、山洪等危险因素均来自于周边的山体，如果矿山的排土场选址不合理，在山体滑坡、泥石流、暴雨及洪水影响范围内，可能造成工业场地被埋没、被洪水淹没的后果。

安全分析及符合性评价

- 预先危险性分析法评价

表3.8-1   废石场单元预先危险性分析表

| 潜在事故 | 危险因素 | 触发条件（1） | 发生条件 | 触发条件（2） | 事故后果 | 危险等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 边坡大面积滑落 | 边坡不稳定 | 岩石松散 节理发育 雨季时冲刷表边坡 边坡角过大 台阶高度过大 | 工作人员在有滑坡危险和存在浮石的坡面作业 | 未采取措施防止地表水渗入 对不稳定区域暴雨过后未检查 有滑坡征兆时，没有停止作业 | 掩埋设备，人员伤亡 | Ⅲ级 | 对采场工作帮每季检查一次，高陡边帮每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查 应采取措施防止地表水渗入直接冲刷边坡 必须建立健全边坡管理制度 |
| 潜在事故 | 危险因素 | 触发条件（1） | 发生条件 | 触发条件（2） | 事故后果 | 危险等级 | 防范措施 |
| 边坡坍塌 | 边坡不稳定 | 掏采在工作面上形成伞檐、空洞 排土阶段过高、边坡过陡 | 人员在有坍塌危险的平台上停留或作业 | 边坡根部折断或压碎而破坏脱离基岩 | 损毁设备，人员伤亡 | Ⅲ级 | 排土高度和坡面角要符合设计 严格按照设计设置排土场参数 |
| 滚石 | 边坡上存在浮石、大块等 | 坡面有浮石 平台宽度不够 | 人员在存在浮石工作平台上作业 | （1）处理浮石操作方法不当 （2）浮石处理不及时 | 砸坏设备，人员伤亡 | Ⅱ级 | 预留规定的安全平台 及时处理浮石 不得在边坡底部停留 |
| 泥石流 | （1）基底的软弱岩层 （2）排弃物中含有的大量表土和风化岩石 | （1）排土场的阶段高度、总堆置高度、平台宽度不合理 （2）排土场设在工程地质或水文地质条件不良的地带 （3）排土场缺少可靠的截流、防洪和排水设施 | 人员和设备处于有发生泥石流、排土场坍塌和滚石的场所 | （1）高阶段排土场没有设专人负责观测和管理 （2）发现危险征兆时没有采取有效措施，及时处理 （3）排土时违章操作 | 设备损坏、人员伤亡 | Ⅲ级 | （1）排土场坡脚与矿体开采点之间必须有一定的安全距离 （2）排土场不宜设在工程地质或水文地质条件不良的地带 （3）排土场必须有可靠的截流、防洪和排水设施 （4）高阶段排土场应有专人负责观测和管理；发现危险征兆，采取有效措施，及时处理 （5）排土场进行排弃作业时，设立警戒标志，危险范围禁止人员进入 （6）卸排作业场地进场保持平整，并保有2%～5%的反坡。 （7）为使排土场平台的汇水不致侵蚀和冲刷边坡，将平台修成3%左右的反坡 |

废石场是矿山重要设施之一，排土场引发滑坡、泥石流的后果严重，因此本项目滑坡、泥石流的危险等级定为Ⅲ级。

评价结果小结

《可研报告》明确井下废石通过装载机装入自卸汽车，通过斜坡道运至地表回填地表露天坑。

建设单位在生产中要严格按照设计要求在指定位置排弃废石，按设计设置废石场的参数，并采取预评价提出的安全措施后，能保证排土作业及排土场安全可靠。

安全避险“六大系统”子单元

评价组采用安全检查表法对本项目安全避险“六大系统”单元进行评价。安全检查表中，检查结果为符合要求或不符合要求两种。

对该项目安全避险“六大系统”单元的安全检查表，见表3.9-1。

表3.9-1  安全避险“六大系统”单元安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 依据标准 | 事实记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应为入井人员配备额定防护时间不少于30min的自救器，并按入井总人数的10%配备备用自救器。 | 金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范AQ/T 2033—2023 | 《可研报告》明确自救器配备数量按矿总下井人员数量共计114人，按全矿总入井人数配备额定防护时间不低于30分钟的自救器114台；最大班作业人员44人，井下紧急避险地点按最大班作业人员1.2倍配备额定防护时间不低于45分钟自救器53台。企业应按总数的10%配备备用自救器，17台备用。 | 符合要求 |
| 2 | 生产中段在地面最低安全出口以下垂直距离超过500m的矿山，宜在最低采矿生产中段设置普通型紧急避险设施； 水文地质条件复杂或有透水风险的地下矿山，宜在最低采矿生产中段设置防水紧急避险设施； | 金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范AQ/T 2033—2023 | 该矿山矿山水文地质条件简单；矿山地面最低安全出口为斜坡道，井口标高64m。-450m中段与最低安全出口垂直距离超过500m，设计在最低采矿生产中段设置普通型紧急避险硐室。 | 符合要求 |
| 3 | 压风管道应采用钢质材料或其他具有同等强度的阻燃材料，并采取防腐蚀措施。 | 金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范AQ/T 2034—2023 | 设计压风自救系统采用高压阻燃软管。 | 符合要求 |
| 4 | 压风管道敷设应牢固平直，并延伸到井下采掘作业场所、紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点等主要地点。 | 金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范AQ/T 2034—2023 | 设计压风自救系统管道敷设按照规范要求设置 | 符合要求 |
| 5 | 各主要生产中段和分段进风巷道的压风管路上设置的供气阀门，中段和分段间隔应不大于200m。 | 金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范AQ/T 2034—2023 | 设计压风自救系统管路上设置的供气阀门符合规范要求设置 | 符合要求 |
| 6 | 主压风管道中应安装油水分离器 | 金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范AQ/T 2034—2023 | 设计主压风管道按照规范要求安装油水分离器 | 符合要求 |
| 7 | 生产用水不符合生活饮用水要求时，供水施救系统中还应建设辅助水池用于储备生活饮用水，容量应不小于20m2。辅助水池应采取封闭保护措施,防止异物污染,每年应对辅助水池进行一次全面清洗、消毒，并对水质进行检验。 | 金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范AQ/T 2035—2023 | 《可研报告》明确水源由矿区深水井提供，采用恒压供水至生活高位水池，再从高位水池接配水管网。 | 符合要求 |
| 8 | 供水管道敷设应牢固平直，并延伸到井下采掘作业场所、紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点等主要地点。 | 金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范AQ/T 2035—2023 | 设计管道为无缝钢管、其敷设按照规范要求布置 | 符合要求 |
| 9 | 各主要生产中段和分段进风巷道的供水管道上安设的供水阀门，中段和分段间隔应不大于200m。 | 金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范AQ/T 2035—2023 | 设计要生产中段和分段进风巷道的供水管道按照规范设置三通和阀门 | 符合要求 |
| 10 | 供水管道应接人紧急避险设施内,并安设阀门及过滤装置,水量和水压应满足额定数量人员避灾时的需要。 | 金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范AQ/T 2035—2023 | 按照规范要求按照阀门和过滤装置，水量和水压满足需要 | 符合要求 |
| 11 | 井下最多同时作业人数不少于30人的金属非金属地下矿山应建立完善人员定位系统；井下最多同时作业人数少于30人的矿山应建立完善人员出入井信息管理制度，准确掌握井下各个区域作业人员的数量。 | 金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范AQ2032-2011 | 设计该项目单班下井最大人数为44人，建立人员定位系统，随身携带人员定位卡 | 符合要求 |
| 12 | 安装通信联络终端设备的地点应包括：井底车场、马头门、井下变电所、井下各中段采区、主要泵房、主要通风机房、井下紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点、提升机房、装卸矿点等。 | 金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范AQ2036-2011 | 设计通信联络终端设备按照规范要求设置 | 符合要求 |
| 13 | 通信线缆的敷设应符合GB16423-2006中6.5.2的相关规定。 | 金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范AQ2036-2011 | 《可研报告》明确通信线缆设置两条。 | 符合要求 |
| 14 | 终端设备应设置在便于使用且围岩稳固、支护良好、无淋水的位置。 | 金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范AQ2036-2011 | 设计终端设备设置在便于使用且围岩稳固、支护良好、无淋水的位置 | 符合要求 |
| 15 | 地下矿山应配置足够的便携式气体检测报警仪。便携式气体检测报警仪应能测量一氧化碳、氧气、二氧化氮浓度，并具有报警参数设置和声光报警功能。 | 金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范AQ2031-2011 | 设计地下矿山按照规范配备携式气体检测报警仪，可以测量一氧化碳、氧气、二氧化氮浓度，并具有报警参数设置和声光报警功能。 | 符合要求 |
| 16 | 进入独头掘进工作面前，应开动局部通风设备通风，确保空气质量满足作业要求；人员进入采掘工作面时，应携带便携式气体检测报警仪从进风侧进入，一旦报警应立即撤离。 | 金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范AQ2031-2011 | 《可研报告》有相关要求 | 符合要求 |
| 17 | 一氧化碳报警浓度不应高于24ppm，二氧化氮报警浓度不应高于2.5ppm | 金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范AQ2031-2011 | 《可研报告》设计报警浓度按照规范要求 | 符合要求 |
| 18 | 井下总回风巷、各个生产中段和分段的回风巷应设置风速传感器。 | 金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范AQ2031-2011 | 《可研报告》设计按照规范要求设置风速传感器 | 符合要求 |
| 19 | 主要通风机应设置风压传感器，传感器的设置应符合AQ2013.3中主要通风机风压的测点布置要求。 | 金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范AQ2031-2011 | 《可研报告》设计风压传感器按照规范要求设置 | 符合要求 |
| 20 | 主要通风机、辅助通风机、局部通风机应安装开停传感器 | 金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范AQ2031-2011 | 《可研报告》设计停开传感器按照规范要求设置 | 符合要求 |
| 21 | 提升人员的井口信号房、提升机房，以及井口、马头门等人员进出场所，应设视频监控。 | 金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范AQ2031-2011 | 《可研报告》设计各井口、石门、采场和水泵房场所设置视频监控 | 符合要求 |
| 22 | 井口提升机房应设有视频监控显示终端，用于显示井口信号房、井口、马头门（调车场）等场所的视频监控图像。 | 金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范AQ2031-2011 | 《可研报告》设计视频监控显示终端能够显示规范要求位置的图像 | 符合要求 |

通过上述检查表分析可知，《可研报告》对安全避险“六大系统”相关内容进行了必要的设计，其设计内容符合《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》等上表所列标准的要求。

因此，该项目安全避险“六大系统”单元符合安全要求。

安全管理子单元

本《预评价》采用安全检查表法对安全管理子单元进行定性定量评价。

表3.10-1  安全管理子单元安全检查表

| 检查内容 | 检查依据 | 检查方法 | 事实记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.主要负责人持有安全管理资质证及有效性。 | 《矿山安全法》第26条、《许可证实施办法》、《GB16423-2020》之4.2 | 检查、查阅 | 主要负责人具有主要负责人资格证书。 | 符合要求 |
| 2.企业应成立安全生产组织机构，配备专职的安全生产管理人员。 | 《安全生产法》第19条、《许可证实施办法》 | 查阅 | 矿山总部成立了安全科，配备了专职的安全生产管理人员，安全管理人员经过培训，并有资格证书，证书位于有效期内。 | 符合要求 |
| 3.特种作业人员参加岗位专业技能培训以及取得特种作业人员岗位操作证书及有效情况。 | 《许可证实施办法》 | 查阅 | 矿山有电工、支柱工等特种作业人员等资格证书，且有效。 | 符合要求 |
| 4.建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。 | 《GB16423-2020》、《许可证实施办法》 | 查阅 | 建立并健全了全员责任制，其中包含主要负责人、安全生产管理人员、各职能部门、各岗位安全生产责任制。 | 符合要求 |
| 5.制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度。 | 《矿山安全生产法实施条例》 《GB16423-2020》、《许可证实施办法》第二章第五条第一款 | 查阅制度 | 制定了安全检查制度、井下动火作业制度、带班下井制度、隐患整改制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度。 | 符合要求 |
| 6.制定作业安全规程和各工种操作规程。 | 《矿山安全生产法实施条例》 | 查阅 | 制定了各工种操作规程，且齐全。 | 符合要求 |
| 7.其他从业人员按照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。 | 《矿山安全生产法实施条例》第35条、 | 查阅教育记录、询问 | 对作业人员进行了教育和培训，且考试成绩合格。 | 符合要求 |
| 8.安全生产投入符合安全生产要求，按照有关规定提取安全技术措施专项经费。 | 《许可证实施办法》第二章第五条第二款 | 查阅账单、询问 | 制订了2025年提取及使用安全技术措施专项经费计划，并按要求进行了提取。留有2024年度使用明细。 | 符合要求 |
| 9.作业单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。 | 《安全生产法》、 《许可证实施办法》第二章第五条第七款 | 查看保险单 | 依法参加了工伤保险和安全生产责任保险，为从业人员缴纳安全生产责任保险费，保额满足要求。 | 符合要求 |
| 10.应急预案应到当地的安全生产监督管理部门进行评审备案。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第18条 | 查阅 | 矿山编制了生产安全事故综合应急预案，并于当地应急管理局进行了备案。 | 符合要求 |

建设单位在以后的生产中，只要落实本报告在安全管理方面提出的措施，建立安全管理机构、安全管理制度、应急救援预案，并要对安全管理人员和特种作业人员进行培训，生产中要落实矿领导带班下井制度等各项制度，以确保安全生产管理有效的运用于施工及生产的各个环节，就能够最大限度的确保本项目的安全生产。

重大危险源辨识单元

根据《国家安全监管总局关于宣布失效一批安全生产文件的通知》（安监总办〔2016〕13号），其中的第100条“国家安全生产监督管理局《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字〔2004〕56号”）已失效，地下矿山不需进行重大危险源辨识。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）进行辨识，该矿山不涉及危险化学品，因此，沈阳浑南矿业有限责任公司不涉及重大危险源。

安全对策措施建议

本预评价补充的安全对策措施

《可研报告》提出的安全对策措施合理可行，但还存在一些不足，本安全预评价报告依据国家的相关安全标准、规范的要求，本着应具有针对性，可操作性和经济合理性原则，补充以下安全对策措施：

总平面布置单元

- 厂址应满足工业企业近期所必需的场地面积和适宜的地形坡度。根据工业企业远期发展规划的需要，适当留有发展的余地；

- 在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施，应联合多层布置；

- 按功能分区，合理地确定通道宽度；

- 厂区、功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整；功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。

开拓系统单元

- 井巷施工必须有施工组织设计。施工前，必须组织施工人员学习施工组织设计。施工中，必须按施工组织设计的规定作业。

- 在不稳固的岩层中掘进时应进行支护；在松软、破碎或流砂地层中掘进时应在永久性支护与掘进工作面之间进行临时支护或者特殊支护。

- 天井施工必须防止物件下坠的措施。施工时井上下必须设置良好的联络信号。

- 对井巷工程施工，必须遵守以下原则：按照设计的标准，保证井巷工程的断面形状、尺寸符合设计要求，并要对地质变化带进行必要的支护，确保其安全可靠。

- 行人的水平运输巷道应设人行道，其有效净高应不小于1.9m。

- 需要支护的井巷，支护方法、支护与工作面间的距离，应在施工设计中规定；中途停止掘进时，支护应及时跟至工作面。

- 对所有支护的井巷，均应进行定期检查。

- 《安全设设计》明确利旧巷道、竖井相关处理措施。对于不满足设计井巷断面尺寸要求的进行刷帮挑顶，对于岩石不稳固地段，应打锚杆进行支护处理。不利用的巷道、穿脉进行封堵。

- 井巷的分道口应有路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向。所有井下作业人员，均应熟悉安全出口。

- 天井、溜井、地井和漏斗口，应设有标志、照明、护栏或格筛、盖板。

- 在天井、溜井和漏斗口上方作业，以及在相对于坠落基准面2m及以上的其他地点作业，作业人员应系安全带，或者在作业点下方设防坠保护平台或安全网。作业时，应设专人监护。

提升运输单元

- 井下运输过程中应采取控制车速、明确信号及加强管理等有效措施，以解决因部分巷道狭窄人车同行带来的安全隐患，避免发生安全事故。

- 井下无轨移动设备，作业时应保证刹车系统、灯光系统、报警系统齐全有效。

- 利旧的原中段巷道尺寸不够处应进行扩刷断面符合设计要求。

- 在运输巷道内，人员应沿人行道行走；不应在轨道上或者两条轨道之间停留；不应横跨列车。

采掘单元

- 除作为回采、运输和通风的巷道外，不得在采场顶柱内开掘其他巷道。

- 上下中段的矿房和矿柱宜相对应，规格也宜相同。

- 严禁建设单位在建设和生产中越过设计矿区范围进行建设和生产。矿山应严格按设计及规范要求对采空区进行处理，做好采空区的监控、治理措施，确保采矿生产的安全，严禁对中段保安矿柱进行回采，以防止上部中段开采结束后出现矿岩陷落等安全隐患，禁止任何人员在安全保障措施不完备的情况下进入采空区。

通风防尘

- 进风井巷空气温度应不低于2℃；低于2℃时应有空气加热设施。不应采用明火直接加热进入矿井的空气。安全设施设计应完善此部分内容。

- 应根据生产变化，及时调整矿井通风系统，并绘制全矿通风系统图。通风系统图应标明风流的方向和风量、与通风系统分离的区域、所有风机和通风构筑物的位置等。

- 采场形成通风系统之前，不应进行回采作业。

- 采空区应及时密闭。采场开采结束后及时充填，充填后应封闭所有与采空区相通的影响正常通风的巷道；

- 采用局扇通风的方式，保证分段联络道应有足够的新鲜风流。

矿山电气

- 矿山应使用取得矿用产品安全标志的电缆。

- 严格执行空压机安全操作的规程。开机前要认真进行检查，确认无误后方可起动；运转时要按时进行巡回检查，发现问题，及时进行处理。

- 冷却水不得中断，出水温度不应超过40℃，并应有断水保护或断水信号。

- 气缸要使用专用的压缩机油，其闪点不得低于215℃。

- 安全阀和压力调节器必须动作可靠，压力表指示准确。安全阀动作压力不得超过额定值的10%。定期检验安全阀，防止安全阀失灵。

- 风阀要加强维护、定期清洗积炭，消除漏气。

- 绝缘损坏的橡套电缆，应经修理、试验合格，方准使用。在长度150m范围内，橡套电缆接头应不超过10个，否则应予以报废。

- 在停电线路上工作时，应先采取验电和挂接地线等安全措施。工作完毕，应及时将地线拆除后再通电。

- 电气设备和装置的金属框架或外壳、电缆和金属包皮、互感器的二次绕组，应按有关规定进行保护接地。

- 接地线应采用并联方式，不应将各电气设备的接地线串联接地。

- 接地电阻应每年测定一次，测定工作宜在该地区地下水位最低，最干燥的季节进行。

- 直流线路零线的重复接地，应用人工接地体，不应与地下管网有金属联系。

- 接地电阻应每年测定一次。

- 机械设备裸露的传动部位、转动部位，要按规定配备必要的防护装置。

- 设备在检修前必须切断电源，并挂上“有人工作，禁止送电”的标志牌，在机内或机下工作时，应有防止机器转动的措施。

- 设备安装和检修完后，必须经过认真的检查，确认无误后，方可开机运转。

防排水与防灭火单元

- 每年雨季前，应由主管矿长组织一次防水检查，并编制防水计划。其工程应在雨季前竣工。

- 采掘过程中，应该采取超前探放水措施。

- 探水前应做好下列准备工作：检查钻孔近坑道的稳定性；清理巷道、准备水沟或其它水路；在工作地点或附近安装电话；巷道及其出口要有照明和便于人员通行的道路。

- 打探水眼时，如发现岩石变软（变软），或沿钻杆向外流水超过正常打钻供水量等现象时，必须停止打钻。

- 探水、防水工作应由有经验的工人根据专门设计进行。

- 必须使泵房水泵保持完好状态，发生故障及时修理，时刻保证水泵能够正常工作，以20小时的矿井最大涌水，确保矿井安全。

- 井下水泵房附近应备足沙袋、枕木等堵水材料。如产生突然涌水用来做挡水墙。

- 每年雨季期间应及时与当地气象部门联系，如遇下雨天应停止生产，及时撤出井下人员。雨停后要派专人进行井下积水勘察，发现积水及时排出。

- 建议安全设施设计中，应补充井下消防栓设置内容。

废石场单元

- 排土作业时，应有专人指挥，非作业人员一律不得进入排土作业区，凡进入作业区内工作人员、车辆、工程机械必须服从指挥人员的指挥。

- 废石场平台必须平整，排土线应整体均衡推进，坡顶线应呈直线形或弧形，排土工作面向坡顶线方向应有3%～5%的反坡。

- 排土卸载平台边缘要设置安全车挡，其高度不小于轮胎直径的2/5，车挡顶部和底部宽度应分别不小于轮胎直径的1/3和1.3倍；设置移动车挡设施的，要按移动车挡要求作业。

- 应按规定顺序排弃土岩，在同一地段进行卸车和推土作业时，设备之间必须保持足够的安全距离。

- 卸土时，汽车应垂直于排土工作线；严禁高速倒车、冲撞安全车档。

- 推土时，在排土场边缘严禁推土机沿平行坡顶线方向推土。

- 排土安全车挡或反坡不符合规定、坡顶线内侧30米范围内有大面积裂缝或不均匀下沉时，禁止汽车进入该危险区，排土场作业人员需对排土场作出及时处理。

安全管理单元

- 地下矿山应保存下列图纸，并根据实际情况的变化每3个月更新一次，基建矿山每1个月更新一次：

——矿区地形地质图、水文地质图（含平面和剖面）；

——开拓系统图；

——中段平面图；

——通风系统图；

——井上、井下对照图；

——压风、供水、排水系统图；

——通信系统图；

——供配电系统图；

——井下避灾路线图；

——相邻采区或矿山与本矿山空间位置关系图。

图中应正确标记：

——已掘进巷道和计划掘进巷道的位置、名称、规格；

——采空区和已充填采空区、废弃井巷和计划开采的采场的位置、名称与尺寸；

——通风、防尘、防火、防水、排水等主要设备和设施的位置；

——风流方向，人员安全撤离的路线和安全出口；

——井下通信设备位置；

——采空区及废弃井巷的处理方式、进度、现状及地表塌陷区的位置。

- 任何人不应酒后进入矿山作业场所，不应将酒类饮料带入矿 山作业场所；紧急医疗除外。

- 矿山井下禁止吸烟。

- 矿山企业的要害岗位、重要设备和设施周围及危险区域，应设置醒目的安全警示标志，并在生产使用期间保持完好。

- 矿山企业应对安全设施进行定期检查、维护和保养，记录结果并存档，记录应由相关人员签字确认；安全设施在用期间，不得拆除或者破坏。

- 矿山设备不应在有明火或其他不安全因素的地点加油或加气。

- 矿山开拓工程及采场均必须设两个以上独立出口，以确保井下发生事故时作业人员能够安全撤出。安全出口井巷必须确保长期畅通，照明充足，中段运输平巷应长期确保人行道安全畅通。并应在通往第二安全出口巷道、岔口处悬挂明显的路标和安全警示标志。

- 严格按照《关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（安监总管一〔2013〕101号）的要求采用阻燃风筒和阻燃电缆，新掘、维修主要井巷禁止使用木支护。

- 必须在水平巷道的个别地段沿地面敷设电缆时，应用铁质或非可燃性材料覆盖。不应用木材覆盖电缆沟，不应在排水沟中敷设电缆。

- 机械设备防护安全距离、机构设备防护罩和防护屏的安全要求以及设备安全卫生要求等应符合相关标准规范要求。

- 企业按规定提取安全生产费用，安全生产经费不得挪作他用，确保安全设施的资金保障。地下矿山安全生产经费主要用在以下方面：

①应急救援技术装备、设施配置和维护保养和应急演练支出；

②用于完善、改造和维护安全防护设施设备和重大安全隐患治理支出，主要包括矿山综合防尘、防灭火、防治水、井下空气监测、通风系统、支护、机电设备、供配电系统、运输系统以及实施地压监测监控等支出；

③安全生产检查、评价、安全生产宣传、教育、培训等支出；

④按规定购置各种安全设备、器材、仪器；

⑤配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

⑥安排职工进行安全生产教育和培训；

⑦其它安全专项资金投入。

- 根据国家有关规定，为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，建立防护品更换、报废制度，并保证职工能正确使用。

- 依法参加工伤保险和安全生产责任险，为从业人员缴纳保险费。

- 加强建设人员的安全教育、提高安全意识，避免高处坠落、设备、管道撞击伤人事故的发生。

- 建议按《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）要求设置矿山安全标志，安全标志的符号、图形、含义、补充文字、配置规范等应符合《安全色》（GB2893）和《安全标志及其使用导则》（GB2894）中的有关规定。

- 充分利用红（禁止、危险）、黄（警告、注意）、蓝（指令、遵守）、绿（通行、安全）四种传递安全信息的安全色，使人员能够迅速发现或分辨安全标志、及时受到提醒，防止事故、危害的发生。

- 严格执行领导带班下井制度，制定领导带班下井月度计划，领导带班下井月度计划应当在本单位办公楼及矿井井口予以公示。

- 加强作业人员的安全教育、培训，提高作业人员的素质和安全技能及识别、预防、处理事故的能力，提高安全意识。

- 建立健全矿山安全管理档案，对勘察、设计、施工、监理、及试运行等相关资料进行整理和归档。

- 外包工程队伍原则上不超过3家。

安全设施设计原则

- 《安全设施设计》阶段应补充露天采坑排水设施，并说明对生产的影响。

- 《安全设施设计》阶段应补充通风构筑物设置的位置。

- 《安全设施设计》阶段应在主要中段井底车场设计消火栓。

- 《安全设施设计》阶段在视频监测摄像设备安装位置中，应明确在采场中安装一个摄像设备。

评价结论

按照《安全评价通则》、《安全预评价导则》的要求，依据国家及行业的相关法律、法规、规范、标准和规程，评价组对沈阳浑南矿业有限责任公司（铁矿）地下开采建设项目进行了安全预评价。本报告利用安全检查表法、预先危险性分析法、专家评议法等定性定量评价方法对项目建成后可能存在的有害因素进行分析和评价，提出了相应的对策措施，进而形成如下评价结论。

沈阳浑南矿业有限责任公司（铁矿）地下开采建设项目安全预评价在评价时的条件下符合国家有关法律、法规、标准、规章、规范的要求，可行性研究报告提出的安全对策措施较完善，拟采取的预防危险因素和有害因素的各项技术措施和防范设施可行。建设单位如能按照可行性研究报告和本预评价报告提出的安全对策措施和建议实施，能够将该建设项目潜在的危险有害因素控制在可接受范围之内，该建设项目在安全上是可行的。

附件

- 《营业执照》；

- 《采矿许可证》；

- 《省发展改革委关于沈阳浑南矿业有限责任公司(铁矿)地下开采建设项目核准的批复》；

- 《储量核实报告评审备案证明》（辽自然资储备字〔2019〕164号）；

- 《开发利用方案审查意见书》（辽地会审字〔2020〕C013号））；

- 《矿区范围涉及基本农田保护区和永久基本农田审核和论证情况报告》；

- 《矿区范围涉及压覆S107省道有关事宜的批复》；

- 《隐蔽致灾因素普查报告审查意见》。

附图

- 图纸目录

- 地形地质图

- 地质剖面图

- 总平面布置图

- 井上下工程对照图

- 0m水平平面布置图

- -50m水平平面布置图

- -100m水平平面布置图

- -150m水平平面布置图

- -200m水平平面布置图

- -250m水平平面布置图

- -300m水平平面布置图

- -350m水平平面布置图

- -400m水平平面布置图

- -450m水平平面布置图

- 开拓系统垂直纵投影图

- 一期通风系统图

- 二期通风系统图

- 排水系统图

- 基建工程纵投影图

- 避灾线路图（紧急避险系统图）

- 供水施救系统图

- 压风自救系统图

- 监测监控系统图

- 通信联络系统图

- 人员定位系统图

- 基建进度计划表

- 浅孔留矿嗣后充填采矿法

- 垂直走向分段空场嗣后充填采矿法

- 沿走向分段空场嗣后充填采矿法

- 全尾砂膏体充填工艺流程图

- 供电系统图

- 井巷工程断面图

- -300m水泵房布置图

- -450m水泵房布置图

- 配电硐室布置示意图