宽甸满族自治县卫峰选矿厂尾矿库

加高增容项目

安全设施验收评价

（备案稿）

辽宁诺诚安全科技有限公司

资质证书编号：APJ-(辽）-021

2026年2月6日

# 前言

宽甸满族自治县卫峰选矿厂位于辽宁省丹东市宽甸满族自治县古楼子乡南荒沟村七组，投资人郑秀娟，企业类型为个人独资企业，工商营业执照证号为：91210624MA0P5W6R3H ，公司经营范围：金矿石选矿。

宽甸满族自治县卫峰选矿厂尾矿库始建于2010年，尾矿库设计总xx。该尾矿库于2011年11月10日取得安全生产许可证，投入生产至今。由于该尾矿库已经服务临近设计终期坝顶标高，根据现场情况来看该尾矿库库区两岸山体较高 , 且汇水面积较小，山体边坡稳定，适合做尾矿库，且还有增容余地 。因此企业为了满足生产的连续性、稳定性，拟将尾矿库加高扩容，最大限度的增加尾矿库的有效库容，延长尾矿库的使用年限，使该尾矿库能有更大的利用价值。

企业于2021年1月11日取得了宽甸满族自治县工业和信息化局下发的《关于<宽甸满族自治县卫峰选矿厂尾矿库改扩建工程>项目备案证明》（宽工信备[2021] 1号）；2022年11月委托沈阳一方正和工程技术咨询有限公司编制了《宽甸满族自治县卫峰选矿厂尾矿库加高增容项目可行性研究报告》；2022年12月企业委托辽宁智诚中安安全技术服务有限公司出具了《宽甸满族自治县卫峰选矿厂尾矿库加高增容项目安全预评价》；2023年1月企业委托沈阳一方正和工程技术咨询有限公司出具了《宽甸满族自治县卫峰选矿厂尾矿库加高增容项目初步设计 》（以下简称《初步设计》）及《宽甸满族自治县卫峰选矿厂尾矿库加高增容项目安全设施设计》（以下简称《安全设施设计》）。《安全设施设计》于2023年4月14日通过了丹东市应急管理局审查，并下发了安全设施设计审查批复（丹非煤审字[2023]9号）。

xx。

在基建期，企业依照设计及相关法规要求，xx.

竣工后随即进入试生产阶段。经过一段时间的试生产，安全设施达到设计要求，具备安全设施验收评价的基本条件。

建设单位为了客观、准确地了解并充分掌握该尾矿库的安全生产状况，进而更好地贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理 ”方针，不断做好建设单位的各项安全生产工作，根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》的要求，委托辽宁诺诚安全科技有限公司，按双方签订的“技术服务合同 ”对该尾矿库加高增容项目进行安全设施验收评价。

辽宁诺诚安全科技有限公司在接受宽甸满族自治县卫峰选矿厂委托后，组成评价组进行现场勘察，收集了评价所需的相关资料，按照《安全评价通则》（AQ 8001-2007）、《安全验收评价导则》（AQ 8003-2007）、《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管-[2016]49号）以及相关的法律、法规、标准、规范的要求对该建设项目进行了评价，评价组本着科学、严谨、客观、公正的原则编写了《宽甸满族自治县卫峰选矿厂尾矿库加高增容项目安全设施验收评价报告》。

本安全验收评价报告的格式和内容，是按照《国家安全监管总局关于印发<金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲>的通知》的要求确定的。

在对宽甸满族自治县卫峰选矿厂尾矿库加高增容项目安全设施验收评价过程中，得到了各级政府相关部门、行业专家和有关单位、人员的大力支持和协助，在此表示衷心的感谢！

目录

前言 	 1

1评价范围与依据 	 1

1.1评价对象和范围 	 1

1.2评价依据 	 1

2建设项目概述 	9

2.1建设单位概况 	 9

2.2自然环境概况 	 11

2.3地质概况 	 12

2.4设计概况 	 14

2.5建设概况 	21

2.6施工监理概况 	 46

2.7试运行情况 	46

2.8安全设施目录 	 47

3安全设施符合性评价 	 48

3.1安全设施“三同时 ”程序 	 48

3.2尾矿坝 	 49

3.3防排洪系统 	55

3.4安全监测设施 	 64

3.5排渗与防渗设施 	 65

3.6辅助设施 	 66

3.7个人安全防护 	 66

3.8安全标志 	 67

3.9安全管理符合性评价 	 67

3.10重大生产安全事故隐患判定单元 	 69

4安全对策措施建议 	 72

4.1安全技术对策措施 	 72

4.2安全管理对策措施 	 73

5评价结论 	 74

5.1符合性评价结果 	 74

5.2总体评价结论 	 76

6附件 	 78

7附图 	 79

# 1评价范围与依据

# 1.1评价对象和范围

项目名称：宽甸满族自治县卫峰选矿厂尾矿库加高增容项目安全设施验收评价。

评价对象：《初步设计》、《安全设施设计》、《初步设计重大变更》及《安全设施设计重大变更》、《设计变更通知单》中涉及的宽甸满族自治县卫峰选矿厂尾矿库加高增容项目。

评价范围：xx

本次评价范围不包括选矿厂、尾矿输送、尾矿回水系统等，凡涉及本工程项目的消防、环保、地质灾害、职业卫生及外部运输等方面，不在本次安全评价范围内，但评价报告中会涉及到相关内容，企业应执行国家相关法律 、法规、标准和规范要求，委托有相应评价资质的单位承担相应评价。

# 1.2评价依据

### 1.2.1法律法规

#### 1.2.1. 1法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第22号公布，1989年12月26日施行；根据中华人民共和国主席令第9号修正，2015年1月1日施行）；

（2）《中华人民共和国水土保持法》（中华人民共和国主席令第49号公布，1991年6月29日施行；根据中华人民共和国主席令第39号第二次修正， 2011年3月1日施行）；

（3）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号公布，2002年11月1日施行；根据中华人民共和国主席令第88号第三次修正， 2021年9月1日施行）；

（4）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号公布，2007年11月1日施行）；

（5）《中华人民共和国矿山安全法》（十一届国家主席令[2009] 18号修正，2009年8月27日施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（十三届国家主席令[2020]43号修订，2020年9月1日施行）；

#### 1.2.1.2行政法规和地方性法规

（1）《地质灾害防治条例》（国务院令[2003]第394号，2004年3月1日施行）；

（2）《安全生产许可证条例》（国务院令[2004]第397号，2004年1月13日发布施行，2014年7月29日<国务院关于修改部分行政法规的决定>进行修订）；

（3）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令[2007]第493号， 2007年4月9日发布）；

（4）《气象灾害防御条例》（国务院令第570号，2010年4月1日施行， 2017年修订）；

（5）《工伤保险条例》（国务院令第586号修订，2011年1月1日施行）

（6）《辽宁省安全生产条例》（2017年1月10日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过，根据辽宁省第十四届人民代表大会常务委员会第十六次会议《关于修改〈辽宁省建设工程质量条例〉等五件地方性法规的决定》第三次修正，自2025年5月28日起施行）。

（7）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日施行）；

（8）《生产安全事故应急条例》（国务院令[2019]第708号，2019年4月1日施行）；

（9）《辽宁省矿山综合治理条例》（辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第32号公告，2019年10月1日施行）。

#### 1.2.1.3地方政府规章

（1）《辽宁省建设项目安全设施监督管理办法》（辽宁省人民政府令第229号发布，辽宁省人民政府令第312号修订，2017年12月20日施行，2021年修正）；

（2）《辽宁省企业安全生产主体责任规定》（辽宁省人民政府令第264号，2018年2月7日，2021年修正）；

#### 1.2.1.4部门规章

（1）《防治尾矿污染环境管理规定》（原国家环境保护局令第11号， 1992年10月1日施行）；

（2）《特种设备作业人员监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令第140号，2011年7月1日施行）；

（3）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局令第20号发布，原国家安全生产监督管理总局令第78号令修改， 2015年7月1日施行）；

（4）《建设项目安全设施“三同时 ”监督管理办法》（2010年12月14日原国家安全监管总局令第36号公布，根据2015年4月2日原国家安全监管总局令第77号修正，2015年5月1日施行）；

（5）《尾矿库安全监督管理规定》（原国家安全生产监督管理总局令第38号发布，原国家安全生产监督管理总局令第78号令修改，2015年7月1日施行）；

（6）《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原国家安全生产监督管理总局令第75号，2015年7月1日施行）；

（7）《生产安全事故应急预案管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第88号令，2016年7月1日施行，应急管理部令第2号修订，2019年9月1日施行）；

（8）《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安[2022]4号，2022年2月8日）；

（9）《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安[2022]88号文件，2022年9月1日施行）；

（10）《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办[2023]7号，2023年9月9日）；

（11）《国家矿山安全监察局关于印发<非煤矿山建设项目安全设施重大变更范围>的通知》（矿安[2023] 147号，2023年11月14日施行）；

（12）《国务院安全生产委员会印发<关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施>的通知》（安委[2024] 1号）；

（13）《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安[2024]41号，2024年4月23日施行）。

#### 1.2.1.5指导性、规范性文件

（1）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号，2010年7月19日）；

（2）《辽宁省尾矿库安全监督管理办法》（辽政办发[2016]3号，2016年1月7日施行，2017 、2018年修改）；

（3）《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管[2016] 14号，2016年2月5日）；

（4）《国家安全监管总局关于印发<金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲>的通知》（安监总管[2016]49号，2016年5月30日）；

（5）《安全生产责任保险实施办法》（安监总办[2017] 140号，2018年1月1日施行）；

（6）《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》（辽安监非煤[2018]29号，2018年7月19日施行） ;

（7） 《关于印发防范化解尾矿库安全风险工作方案的通知》 （应急[2020] 15号，2020年2月21日）；

（8）《关于印发辽宁省防范化解尾矿库安全风险工作方案的通知》 (辽应急发[2020]23号，2020年7月21日）；

（9）《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022] 136号， 2022年11月21日施行）；

（10）《国家矿山安全监察局综合司<关于全面推进防范化解尾矿库安全风险重点工作>的通知》（矿安综[2022]6号）；

（11）《辽宁省应急管理厅印发高危行业安全生产责任保险实施方案》 （辽宁省应急管理厅）。

### 1.2.2技术标准和规范

#### 1.2.2. 1国家标准、规范

（1）《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）；

（2）《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203-2011）；

（3）《构筑物抗震设计规范》（GB 50191-2012）；

（4）《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）；

（5）《尾矿设施施工及验收规范》（GB 50864-2013）；

（6）《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）；

（7）《防洪标准》（GB 50201-2014）；

（8）《尾矿库在线安全监测系统工程技术规范》（GB 51108-2015）；

（9）《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）；

（10）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）；

（11）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；

（12）《尾矿库安全规程》（GB 39496-2020）；

（13）《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020）

（14）《矿山电力设计标准》（GB 50070-2020）；

（15）《矿山安全标志》（GB/T 14161-2008）；

（ 16 ） 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》 （GB/T 29639-2020）；

（17）《尾矿堆积坝岩土工程技术标准》（GB/T 50547-2022）；

（18）《水土保持综合治理技术规范》（GB/T 16453.1- 16453.6）；

（19）《厂矿道路设计规范》（GBJ 22-87）；

#### 1.2.2.2行业标准、规范

（1）《安全评价通则》（AQ 8001-2007）；

（2）《尾矿库安全监测技术规范》（AQ 2030-2010）；

（3）《水工混凝土结构设计规范》（SL/T 191-2017）；

（4）《碾压式土石坝设计规范》（SL 274-2020）；

（5）《土石坝养护修理规程》（SL 210-2015）；

（6）《水电工程水工建筑物抗震设计规范》（NB 35047-2015/XG1-2021）。

### 1.2.3建设项目技术资料

（1）《宽甸满族自治县古楼子金矿选矿厂尾矿库初步设计说明书》 (长春黄金设计院，2006年5月）；

注：该尾矿库即为现状正在使用的尾矿库上游西北侧已经闭库的老尾矿库

（2）《宽甸古楼子金矿选矿厂尾矿库初步设计》（邯郸华北冶建工程设计有限公司，2010年8月）；

注：宽甸满族自治县卫峰选矿厂原名为宽甸古楼子金矿选矿厂

（3）《宽甸古楼子金矿选矿厂尾矿库初步设计安全专篇》（邯郸华北冶建工程设计有限公司，2010年8月）；

（4）《宽甸满族自治县古楼金矿选矿厂尾矿库闭库安全现状评价报告》 , 辽宁恒泰安全技术服务有限公司，2013年10月）；

（5）《宽甸满族自治县古楼金矿选矿厂尾矿库闭库设计》（辽宁盛达工程设计咨询有限公司，2015年1月）；

（6）《宽甸满族自治县卫峰选矿厂尾矿库安全现状评价报告》（沈阳长风建设评价有限公司，2020年11月）；

（7）《宽甸满族自治县卫峰选矿厂尾矿库排洪构筑物检测报告》（辽宁东煤测试分析研究院有限公司，2021年5月）；

（8）《宽甸满族自治县卫峰选矿厂尾矿库现状坝体岩土工程勘察及稳定性评价报告》（葫芦岛市宏远岩土工程勘察有限公司，2022年10月）；

（9）《宽甸满族自治县卫峰选矿厂尾矿库安全现状评价报告》（辽宁智诚中安安全技术服务有限公司，2022年11月）；

（10）《宽甸满族自治县卫峰选矿厂尾矿库加高增容项目可行性研究报告》（沈阳一方正和工程技术咨询有限公司，2022年11月）；

（11）《宽甸满族自治县卫峰选矿厂尾矿库加高增容项目安全预评价》 （辽宁智诚中安安全技术服务有限公司，2022年12月）；

（12）《宽甸满族自治县卫峰选矿厂尾矿库新建坝体及排洪系统工程地质勘察报告》（葫芦岛市宏远岩土工程勘察有限公司，2023年1月）；

》

（13）《宽甸满族自治县卫峰选矿厂尾矿库加高增容项目初步设计》 (沈阳一方正和工程技术咨询有限公司，2023年1月）；

（14）《宽甸满族自治县卫峰选矿厂尾矿库加高增容项目安全设施设计（沈阳一方正和工程技术咨询有限公司，2023年1月）；

（15）《宽甸满族自治县卫峰选矿厂尾矿库加高增容项目初步设计重大

变更》（沈阳一方正和工程技术咨询有限公司，2024年4月）；

（16）《宽甸满族自治县卫峰选矿厂尾矿库加高增容项目安全设施设计重大变更》（沈阳一方正和工程技术咨询有限公司，2024年4月）；

（17）《宽甸满族自治县卫峰选矿厂尾矿库加高增容项目竣工报告》 (xx）；

（18）《宽甸满族自治县卫峰选矿厂尾矿库加高增容项目监理报告》 (xx）；

（19）《宽甸满族自治县卫峰选矿厂尾矿库岩土工程勘察及稳定性评价报告》（兴城市铭云岩土工程有限公司，2024年12月）；

（20）《宽甸满族自治县卫峰选矿厂尾矿库排洪构筑物质量检测报告》 （辽宁省核工业地质二四一工程技术有限公司，2024年12月）；

（21）《宽甸满族自治县卫峰选矿厂尾矿库2025年调洪演算》（沈阳一方正和工程技术咨询有限公司，2025年2月）；

（22）《宽甸满族自治县卫峰选矿厂尾矿库隐蔽致灾因素普查报告》 (中裕工程集团有限公司，2025年4月）；

（23）《设计变更通知单》（沈阳一方正和工程技术咨询有限公司，2025年9月）；

### 1.2.4其他评价依据

（1）安全设施设计验收评价技术服务合同

# 2建设项目概述

# 2.1建设单位概况

### 2.1.1企业信息

宽甸满族自治县卫峰选矿厂位于辽宁省丹东市宽甸满族自治县古楼子乡南荒沟村七组，投资人郑秀娟，企业类型为个人独资企业，工商营业执照证号为：91210624MA0P5W6R3H ，公司经营范围：金矿石选矿。

xx。

### 2.1.2建设项目背景

该企业尾矿库始建于2010年并于2011年11月10日取得安全生产许可证，投入生产至今。该公司尾矿库已经服务临近设计终期坝顶标高，且还有增容余地。现场情况来看该尾矿库库区两岸山体较高，且汇水面积较小，山体边坡稳定，适合做尾矿库，而从宽甸满族自治县地区来看想新选库址是很不容易的，且新建库周期较长，手续繁琐，投资费用大，因此综合考虑后商议决定为了满足生产的连续性、稳定性，拟将尾矿库加高增容，最大限度的增加尾矿库的有效库容，延长尾矿库的使用年限，使该尾矿库能有更大的利用价值，在现状尾矿坝的基础上对该尾矿库进行加高增容工程。

### 2.1.3地理位置及交通

宽甸满族自治县卫峰选矿厂尾矿库位于xx。

尾矿库中心地理坐标：xx

2.1- 1  交通位置图

# 2.2自然环境概况

### 2.2.1地形地貌

该区地处于辽东山地丘陵区东南部，山势巍峨险峻，山坡陡凹，沟谷发育，场地地貌单元属剥蚀丘陵，库区地势总体上南侧较低。库区丘陵海拔标高一般为160-230m ，相对高差70m沟谷处地形坡度一般为5°- 15° , 丘陵脊部地形坡度多在18°-35° , 丘顶呈圆顶状、浑圆状，丘坡冲沟不发育，为剥蚀地形。植被覆盖率较高。

尾矿库场地地貌属于低山沟谷型，库区东南北三面环山，库区地貌类型简单，地形相对高差不大。地貌类型属低山丘陵区，项目区内山体自然条件下未发生过崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝地质灾害。

### 2.2.2气候

该地区属温带大陆性季风气候，年平均气温5.5-8.6℃ , 最高温度36℃ ,

最低温度-32℃。年日照2226h，平均相对湿度71%，多年平均降水量为1019mm，年内降水主要集中在6-9月份，占全年降水的75%以上，多年平均蒸发量约为 1200mm ，多年平均气温为8.5℃ , 极端最高气温为34.3℃ , 极端最低气温为 -28.0℃。

常年主导风向冬季为北风和西北风，夏季多为南风和西南风，最大风速为20m/s ，年平均风速为3.5m/s ，年风频率为37.4% 。7月至9月为雨季。11月至翌年3月为冰冻期。

### 2.2.3地震烈度

根据葫芦岛市宏远岩土工程勘察有限公司2022年10月出具的《宽甸满族自治县卫峰选矿厂尾矿库现状坝体岩土工程勘察及稳定性评价报告》和2023年1月出具的《宽甸满族自治县卫峰选矿厂尾矿库排洪系统工程地质勘察报告》可知：根据《建筑抗震设计标准[2024年版]》（GB/T 50011-2010），本地区抗震设防烈度为6度，设计地基本加速度值0.05g ，设计地震分组为第一组。

# 2.3地质概况

### 2.3.1工程地质条件

尾矿库的岩性是由天然地层、尾矿堆积物及人工堆积层构成，天然地层及人工土构成，较为简单，尾矿堆积物构成及分布较复杂。现就场地各地层情况分别描述如下。

人工堆积层

①素填土：黄色，潮湿-饱和，松散，主要由碎石土组成，一般粒径30mm-80mm ，钻孔揭露厚度为18.5-22.5m。

②素填土：杂色，稍湿~潮湿，松散-稍密，钻探揭露地层主要成分为碎石土，母岩为花岗岩，强风化至中风化，一般粒径30mm-80mm ，最大粒径120mm ，棱角状，钻孔揭露厚度为2.80- 13.20m

尾矿堆积物

根据试验室颗粒分析试验结果表明，该尾矿库的尾矿堆积物主要由尾粉土及尾粉质黏土组成，少部分为尾粉砂，其特征及分布情况描述如下：

③尾粉土：灰褐色，稍密、中实，湿，摇振反应中等，无光泽反应，干强度低，该层与尾粉砂互层。钻孔揭露厚度为4.10- 11.00m。

④尾粉质黏土：灰黑色，软塑，无摇振反应，有光泽反应，干强度高，韧性高。钻孔揭露厚度为4.00- 11.60m

天然地层

⑤碎石：黄褐色，潮湿~饱和，稍密，成分为强风化及中风化混合花岗岩，棱角状，一般粒径10-80mm ，最大粒径可达90mm ，充填粗砂、粉质黏土、粉土等，钻孔揭露厚度为1.30m。

⑥全风化花岗岩：黄褐色，结构构造已破坏，岩芯呈砂土状，钻孔揭露厚度为0.60- 1.90m。

⑦强风化花岗岩：黄褐色，中粗粒结构，块状构造，裂隙发育，钻孔揭露厚度为1.20- 1.50m。

⑧中风化花岗岩：灰色，中粗粒结构，块状构造，裂隙较发育，该层未揭穿。

### 2.3.2水文地质条件

（1）地下水类型

该区地下水按含水层性质分为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水。松散岩类孔隙水主要赋存于尾矿堆积物中；基岩裂隙水，赋存于混合花岗岩的裂隙中。勘察期间库区存水水量不大。

（2）地下水补给、径流和排泄条件

地下水补给来源为大气降水入渗补给，排泄方式主要为排洪设施排水及蒸发作用。尾矿库所处地区年降雨量主要集中在7 、8月份。勘察期间库区内存在地表水。

尾矿库位于低山丘陵带，尾矿坝坝体为透水坝，地形坡降大，地表径流条件好，部分大气降水以地表径流形式流出区外，部分大气降水入渗补给地下含水层，沿基岩裂隙赋存和运移，直接排泄到当地最低侵蚀基准面浑河支流，另有一部分地下水以蒸发和植物蒸腾作用等方式排泄。

（3）地下水的动态

尾矿库内水位受雨水、排矿、回水等影响变化幅度较大。勘察期间，在库内的11个钻孔中均遇到地下水，稳定水位埋深0.60- 10.20m，稳定水位标高157.30- 178.80m 。勘探期间新建排洪系统水位埋深6.3m ，标高180.7m 。主要接受大气降水及尾矿库库水的补给，经地下径流，于低洼处排泄。

### 2.3.3场地不良地质作用

经现场工程地质调查，在场地内本次勘察未发现有活动断裂构造、岩溶等不良地质作用存在，库区植被发育，未发现如滑坡、崩塌、泥石流、地裂缝等不良地质作用。

综上，场区不良地质作用对场地或工程的影响较小。

# 2.4设计概况

2023年1月，企业委托沈阳一方正和工程技术咨询有限公司编制了《安全设施设计》；2024年4月，企业委托沈阳一方正和工程技术咨询有限公司编制了《安全设施设计重大变更》；2025年9月企业委托沈阳一方正和工程技术咨询有限公司编制《设计变更通知单》。

### 2.4.1库型

### 2.4.2等别

表2.4- 1尾矿库防洪标准

| 尾矿库各使用期等别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洪水重现期（年） | 1000-5000或PMF | 500- 1000 | 200-500 | 100-200 | 100 |

注：PMF  为可能最大洪水

表2.4-2尾矿库等别表

| 等别 | 全库容V×104m3 | 坝高H（m） |
| --- | --- | --- |
| 一 | V≥50000 | H≥200 |
| 二 | 10000≤V＜50000 | 100≤H＜200 |
| 三 | 1000≤V＜10000 | 60≤H＜100 |
| 四 | 100≤V＜1000 | 30≤H＜60 |
| 五 | V＜100 | H＜30 |

### 2.4.3尾矿坝工程

#### 2.4.3. 1初期坝

xx。

#### 2.4.3.2堆积坝

xx。

#### 2.4.3.3已闭库老尾矿库护坡

xx。

#### 2.4.3.4副坝

xx。

#### 2.4.3.5挡水坝

xx。

### 2.4.4防排洪及回水设施

xx。

### 2.4.5安全监测设施

### xx

### 2.4.6排渗设施

xx。

### 2.4.7防渗设施

xx。

### 2.4.8辅助设施

xx。

### 2.4.9个人安全防护

为了保证尾矿库工作人员的安全，工作人员必须配备对讲机、工作服、安全帽、照明矿灯、防水雨鞋、帆布手套、劳保鞋等安全防护用品。尾矿坝维修工在2m以上作业时还应佩戴好安全带。

### 2.4.10安全标志

xx。

# 2.5建设概况

### 2.5.1设计前尾矿库现状

我公司接受宽甸满族自治县卫峰选矿厂的委托后，对其尾矿库加高增容项目的现场进行了勘察，建设单位已按照《安全设施设计》及《安全设施设计重大变更》、《设计变更通知单》的要求施工结束，详细建设情况见2.5.4章节-2.5. 10章节说明，本章节仅对设计前的现状进行补充介绍。

xx。

### 2.5.2尾矿库库址选择

（1）尾矿库位置

xx。

（2）地形地貌

（3）库区周边环境

2.5- 1尾矿库周边环境图

### 2.5.3库容、等别及建设标准

（1）尾矿相关基础数据

xx。

（2）尾矿库库容及服务年限

xx。

（3）尾矿库等别

xx

表2.5- 1  尾矿库等级表

| 等别 | 全库容（V）（104m3） | 坝高（H）（m） |
| --- | --- | --- |
| 一 | V≥50000 | H≥200 |
| 二 | 10000≤V<50000 | 100≤H<200 |
| 三 | 1000≤V＜10000 | 60≤H＜100 |
| 四 | 100≤V＜1000 | 30≤H＜60 |
| 五 | V＜100 | H＜30 |

（4）主要构筑物级别

根据《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）第3.3.2条规定，尾矿库构筑物的级别根据尾矿库等别及其重要性按下表确定。

表2.5-2  尾矿库构筑物的级别

| 等 别 | 构 筑 物 的 级 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主要构筑物 | 次要构筑物 | 临时构筑物 |
| 一 | 1 | 3 | 4 |
| 二 | 2 | 3 | 4 |
| 三 | 3 | 5 | 5 |
| 四 | 4 | 5 | 5 |
| 五 | 5 | 5 | 5 |

（5）防洪标准

根据《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）第6.1. 1条规定，尾矿库的防洪标准应根据各使用期库的等别，综合考虑库容、坝高、使用年限及对下游可能造成的危害等因素，按下表确定。

表 2.5-3  尾矿库防洪标准表

| 尾矿库各使用期等别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洪水重现期 （年） | 1000～5000或 PMF | 500～1000 | 200～500 | 100～200 | 100 |

依据《安全设施设计》，尾矿库设计等别为x等库，结合《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）5.2.8条加高扩容的尾矿库改建、扩建项目应满足下列要求：除一等库外，防洪标准应在按5.4. 1确定的防洪标准基础上提高一个等别；

（6）最小安全超高及最小滩长

依据《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）第4.2. 1条规定，上游式尾矿坝沉积滩顶至设计洪水位的高差不得小于下表的最小安全超高值，同时，滩顶至设计洪水位边线距离不得小于下表的最小滩长值。

表 2.5-4  上游式尾矿坝的最小安全超高与最小滩长

| 坝的级别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小安全超高（m） | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
| 最小滩长（m） | 150 | 100 | 70 | 50 | 40 |

依据《安全设施设计》，尾矿库为四等库，尾矿坝属上游式尾矿坝，但由于该尾矿库周边有企业选厂和企业现已闭库老尾矿库，为了更好的保证尾矿库的安全，提高一个等级按照三等库的标准进行选取。

（7）坝坡抗滑安全系数

根据《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）第5.3. 16条规定，尾矿坝抗滑稳定安全系数，按照瑞典圆弧法计算规定其坝体抗滑稳定安全系数如下表。

表 2.5-5 坝坡抗滑稳定性最小安全系数

### 2.5.4尾矿坝

#### 2.5.4. 1初期坝

xx。

#### 2.5.4.2堆积坝

Xx

#### 2.5.4.3已闭库老尾矿库护坡

xx。

#### 2.5.4.4副坝

xx。

图2.5-2  堆积坝坝顶

图2.5-3  初期坝坝顶

图2.5-4  坝体外坡面及排水沟

图2.5-5  副坝坝顶

图2.5-6  挡水坝

图2.5-7  已闭库的老尾矿库护坡

### 2.5.5防洪系统

Xx

图2.5-8  主隧洞

图2.5-9  支隧洞

图2.5- 10  回水池

### 2.5.6安全监测

图2.5- 11  在线位移监测点+ 降水量监测

图2.5- 12  人工监测桩

2.5- 13  干滩监测

2.5- 14  库水位监测

图2.5- 15  视频监控

### 2.5.7辅助设施

xx。

### 2.5.8个人安全防护

为了保证尾矿库工作人员的安全，按照《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020）要求，工作人员配备对讲机、工作服、安全帽、照明矿灯、防水雨鞋、帆布手套、劳保鞋等安全防护用品。

### 2.5.9安全标志

xx。

图2.5- 16  回水池警示标志

图2.5- 17  干滩处警示标志

图2.5- 18  道路处警示标志

图2.5- 19  尾矿库概况标识牌

### 2.5.10企业安全管理

### 2.5.11安全设施投入

### 2.5.12设计变更内容

# 2.6施工监理概况

监理单位成立了监理机构，对宽甸满族自治县卫峰选矿厂尾矿库加高增容项目基建内容进行了监督检查，保证施工质量合格。

工程竣工后施工单位向监理单位及建设单位提交了竣工报告，监理单位认定工程质量符合设计要求及《建筑工程施工质量验收统一标准》 （GB 50300-2013）及相关专业施工质量验收规范、规程及工程建设标准强制性条文等。施工单位内业资料齐全，施工质量检验资料齐全，各分部分项工程均符合设计要求，施工中未出现任何安全﹑质量问题，各项指标符合验收条件要求，同意施工对方单位竣工交付并出具了监理报告。

# 2.7试运行情况

宽甸满族自治县卫峰选矿厂尾矿库加高增容项目基建工程于2024年11月竣工，随即进入试生产阶段。尾矿库试运行以来，投入设备运行良好，设备除了常规检修维护外，没有出现因设备故障引发安全事故。安全设施运行效果良好，未发生安全生产事故。试运行过程中设备运行、维修、日常检查等记录完整；主要负责人、安全管理人员持证上岗，专业技术人员配置齐全；各系统运行状况良好，设置了满足安全要求的安全设备和设施，安全设施能够满足尾矿库安全要求。试运行阶段对尾矿库各生产系统及辅助设施中存在的问题进行了调试解决，对安全管理方面存在的问题进一步完善。目前生产、安全、管理和经济指标达到设计要求，具备安全设施验收评价基本条件。

## 2.8安全设施目录

表2.8- 1  尾矿库安全设施统计表

# 3安全设施符合性评价

对照建设项目的《加高增容项目安全设施设计》、《安全设施设计重大变更》、《设计变更通知单》，结合现场实际检查、竣工验收资料、施工记录、监理记录、检测检验、监测数据等相关资料，采用检查表方法检查基本安全设施、专用安全设施和安全管理等是否符合《安全设施设计》《安全设施设计重大变更》、《设计变更通知单》要求，进行逐项检查，评价其符合性，检查的结果为“符合 ”与“不符合 ”两种。

## 3.1安全设施“三同时”程序

根据《安全生产法》、《尾矿库安全监督管理规定》等规定对建设项目的《加高增容项目安全设施设计》、《加高增容项目安全设施设计重大变更》 、《设计变更通知单》的编制单位，施工单位，监理单位的等级及许可作业范围是否符合《尾矿库安全监督管理规定》的要求。通过查阅建设项目的相关文件，并认真核对文件内容，采用表3.1- 1对建设项目的建设程序和相关单位资质的合法性进行分析与评价。

表3. 1- 1  安全设施“三同时 ”程序符合性检查表

该项目立项、设计、安全评价、施工、监理、勘查等单位均有相应资质并在有效期内。通过对项目建设各项法律手续的现场检查，该项目建设程序符合国家法律法规的规定，建筑材料质量保证资料齐全，符合《加高增容项目安全设施设计》《安全设施设计重大变更》《设计变更通知单》的要求，具备竣工验收的必备条件。

# 3.2尾矿坝

根据《加高增容项目安全设施设计》、《安全设施设计重大变更》、《设计变更通知单》现场勘查、竣工图、施工竣工报告等，结合相关规范，针对该尾矿坝工程，采用安全检查表法对尾矿坝的位置、型式、结构参数、坝基处理、筑坝材料及筑坝要求等方面进行检查。

### 3.2.1初期坝

根据《加高增容项目安全设施设计》、《设计变更通知单》现场勘查、竣工图、施工报告、监理报告，结合相关规范，针对初期坝工程，采用安全检查表法进行评价如下：

表3.2- 1  初期坝符合性检查表

### 3.2.2堆积坝

根据《安全设施设计》、《设计变更通知单》、现场勘查、竣工图、施工报告、监理报告，结合相关规范，针对堆积坝工程，采用安全检查表法进行评价如下：

表3.2-2  堆积坝符合性检查表

### 3.2.3副坝

根据《加高增容项目安全设施设计》、《设计变更通知单》、现场勘查、竣工图、施工报告、监理报告，结合相关规范，针对副坝工程，采用安全检查表法进行评价如下：

表3.2-3  副坝符合性检查表

### 3.2.4挡水坝

根据《加高增容项目安全设施设计》、《设计变更通知单》、现场勘查、竣工图、施工报告、监理报告，结合相关规范，针对挡水坝工程，采用安全检查表法进行评价如下：

表3.2-4  挡水坝符合性检查表

### 3.2.5已闭库老尾矿库护坡

表3.2-5  已闭库老尾矿库符合性检查表

### 3.2.6尾矿库坝体加高后稳定性评价

通过瑞典圆弧法和毕肖普法对尾矿库坝体在正常运行、洪水运行及特殊运行条件三种荷载组合下的稳定性分析，结果表明：所计算得出的最小安全系数均满足规范及规程要求，该尾矿库是安全稳定的。

# 3.3防排洪系统

（1）根据《加高增容项目安全设施设计》、《安全设施设计重大变更》 、《设计变更通知单》、现场勘查、竣工图、施工竣工报告等，结合相关规范，针对防排洪系统工程，采用符合性检查表法进行检查。

表3.3- 1  防排洪系统符合性检查表

（2）尾矿库排洪系统评价

通过对照《安全设施设计》、《安全设施设计重大变更》，并结合以上调洪演算，参照相关规程、规范，对防排洪系统进行检查分析，可以认定，该项目防排洪系统满符合要求。

## 3.4安全监测设施

根据《加高增容项目安全设施设计》、现场勘查、竣工图、施工竣工报告等，结合相关规范，针对安全监测设施，采用符合性检查表法进行检查。

表3.4- 1  安全监测设施符合性检查表

通过对照《加高增容项目安全设施设计》，并参照相关规程、规范，对安全监测设施项目进行检查分析，检查5项，均符合要求。

## 3.5排渗与防渗设施

根据《加高增容项目安全设施设计》、现场勘查、竣工图、施工竣工报告等，结合相关规范，针对排渗和防渗工程，采用符合性检查表法进行检查。

表3.5- 1排渗与防渗设施符合性检查表

通过对照《加高增容项目安全设施设计》，并参照相关规程、规范，对排渗与防渗工程项目进行检查分析，检查x项，均符合要求。

## 3.6辅助设施

根据《加高增容项目安全设施设计》、现场勘查、竣工图、施工竣工报告等，结合相关规范，针对辅助设施工程，采用符合性检查表法进行检查。

表3.6- 1  辅助设施符合性检查表

通过对照《加高增容项目安全设施设计》，并参照相关规程、规范，对辅助设施进行检查分析，检查6项，均符合要求。

## 3.7个人安全防护

根据《加高增容项目安全设施设计》、现场勘查，结合相关规范，针对个人安全防护项目，采用符合性检查表法进行检查。

表3.7- 1  个人安全防护符合性检查表

通过对照《加高增容项目安全设施设计》，并参照相关规程、规范，对个人安全防护单元进行检查分析，检查x项，符合要求。

## 3.8安全标志

根据《加高增容项目安全设施设计》、现场勘查，结合相关规范，针对该尾矿库安全标志，制订符合性检查表进行检查如下。

表3.8- 1  安全标志符合性检查表

通过对照《加高增容项目安全设施设计》，并参照相关规程、规范，对安全标志单元进行检查分析，检查x项，均符合要求。

## 3.9安全管理符合性评价

### 3.9.1组织与制度

表3.9- 1  组织与制度符合性检查表

通过对照《加高增容项目安全设施设计》，并参照相关规程、规范，对组织与制度单元进行检查分析，检查x项，均符合要求。

### 3.9.2安全运行管理

表3.9-2  安全运行管理符合性检查表

该尾矿库安全运行管理单元符合《加高增容项目安全设施设计》和国家安全生产法律法规标准、规章、规范的要求。

### 3.9.3应急救援

表3.9-3  应急救援符合性检查表

根据《加高增容项目安全设施设计》、查阅相关文件记录，应急救援单元符合设计及相关法律法规、规程、规范要求。

## 3.10重大生产安全事故隐患判定单元

根据《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安[2022]88号）、《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安[2024]41号）规定，运用安全检查表的评价方法对该尾矿库重大事故隐患判定单元进行判定。

表3.10- 1  重大生产安全事故隐患判定符合性检查表

，通过检查说明，宽甸满族自治县卫峰选矿厂尾矿库加高增容项目不存在重大生产安全事故隐患。

# 4安全对策措施建议

本章中主要从尾矿库运行管理等方面，提出有针对性的主要技术和管理对策措施，以供尾矿库安全运行和建设单位安全管理过程中参考。

# 4.1安全技术对策措施

（1）加强对3#井及现状排水管的防护，后续滩面升高具备封堵条件后应立即按照设计要求对3#井及排水管进行封堵。

（2）平整子坝，使其坡向库内，以免因坑洼不平，雨水排放不及时，造成坝顶泥泞。

（3）加强坝体外坡防护，经常维护坡面护坡绿化，避免雨水冲刷破坏坝坡。

（4）定期检查库区周边的安全警示标志设施，确保其完整性和适应性，发现破损、丢失的，及时更换。

（5）严禁在坝体及坝脚、坝肩处进行挖掘、采矿等活动。

（6）每年汛期前，应对排水沟内杂草、树木等漂浮物进行打捞清除，且加强对排水沟的巡视。

（7）洪水过后应对坝体和排洪构筑物进行全面认真的检查与清理，发现问题及时修复，同时，采取措施降低库水位。

（8）在对尾矿库信息公告牌和安全警示标志定期进行维护，确保其字迹清晰。

（9）密切观察排洪设施工作状况，经常检查排洪构筑物有无变形、位移、损毁、淤堵，发现问题及时处理，保证排水设施的安全。其中：运行管理单位要时刻保证排洪排水系统的畅通；汛期加强24h值班制度，汛前进行调洪演算，制定当年防洪方案，如有问题及时上报并处理；平时库水位应按尾矿库管理规程要求进行控制。

（10）每3年进行一次排洪构筑物检测。

（11）每年汛期到来之前，都应对尾矿库进行全面的安全大检查，保持坝体无病患、隐情和险情：检查坝体有无位移，位移是否出现突变或有无增大趋势；坝体有无裂缝，如有，查明长度、宽度、深度、形态和成因；坝体有无管涌、滑坡等迹象；坝体有无渗漏，渗水位置、形态、流量和含砂量。上述各项如发现异常，应查明原因，及时处理。

# 4.2安全管理对策措施

（1）做好尾矿库回水排水、防汛、抗震等安全生产管理。

（2）做好日常巡检和定期观测，并进行及时、全面的记录，发现安全隐患时，应及时处理并向企业主管领导汇报。

（3）应加强企业安全管理机构的建设，至少确保2名以上安全管理人员，至少一名注册安全工程师。

（4）加强管理，严格巡查制度，发现安全隐患及时处理，做好抢险应急预案及演练工作。

（5）建设单位应定期修订应急预案，并在日常工作中注重预案的演练工作，不断提高各级人员的应变能力和事故处理能力，并根据演练结果不断完善应急预案。

（6）加强技术档案保管工作，尾矿库设计、施工资料是尾矿库安全生产、维护、运行的重要依据，尾矿库验收以后，应对其建设阶段各材料收集齐全后存档，同时应建立尾矿库运行期的资料，并做好尾矿库后续工程资料档案管理工作。

# 5评价结论

# 5.1符合性评价结果

### 5.1.1安全设施“三同时 ”程序

宽甸满族自治县卫峰选矿厂尾矿库加高增容项目在建设过程中，按照国家有关安全生产法律法规要求履行了建设程序，委托相应资质单位编制了工程地质勘察报告、相关设计报告并通过审查，施工单位、监理单位均具有相应的资质，工程质量经过验收，认为该项目施工达到合同约定的质量要求，符合设计和国家有关工程验收规范及强制性标准规定，工程质量评定合格，尾矿库安全设施“三同时”单元符合要求。

### 5.1.2尾矿坝

通过评价组的现场调查和对设计、竣工验收资料的查阅，施工按照设计要求实施，隐蔽工程有经业主、施工方和监理方确认的验收记录，尾矿坝坝址、坝体型式、结构尺寸、坝体的填筑指标、坝基处理等与安全设施设计、设计变更单一致，坝体无滑坡、纵、横向裂缝、无隆起、塌陷、开裂等变形现象。尾矿坝施工完成后，建设单位组织相关单位对尾矿坝进行分部工程验收，尾矿坝分部工程质量评定为合格。尾矿坝施工总体上能满足国家法律法规、规章、标准、规范的要求，具备安全验收条件。

### 5.1.3防排洪系统

经查阅竣工资料及现场检查，项目已按《安全设施设计》、《安全设施设计重大变更》完成防排洪设施的建设，根据竣工、监理报告资料，工程建设质量满足设计要求，防排水系统安全设施能够有效性的运行，具备安全验收条件。

### 5.1.4安全监测设施

经查阅竣工资料及现场检查，已按《安全设施设计》的要求建设了尾矿库在线监测系统，包括坝体位移、浸润线、降雨量、库水位及视频监控等安全监测项目，经试运行，安全监测设施能正常运行，完好有效，可以实现在线监测和人工监测结合的方式对尾矿库进行监测功能。安全监测设施建设符合《安全设施设计》及《尾矿库安全监测技术规范》（AQ 2030-2010）的要求，具备安全验收条件。

### 5.1.5排渗与防渗设施

本次评价对《安全设施设计》排渗与防渗设施的符合性进行了检查，检查结果符合要求。排渗与防渗设施符合设计和国家安全生产法律法规、标准、规章、规范的要求，具备安全验收条件。

### 5.1.6辅助设施

尾矿库库区道路、值班室、通信设施及供电、照明设施等辅助设施能够有效性的运行，库区设置有防护栏、防护网。辅助设施单元符合《安全设施设计》、《尾矿库安全规程》（GB 39496-2020）等规范规程的要求，具备安全验收条件。

### 5.1.7个人安全防护

本次评价对《安全设施设计》个人安全防护单元的符合性进行了检查，检查结果符合要求。个人安全防护符合设计和国家安全生产法律法规标准、规章、规范的要求。

### 5.1.8安全标志

企业根据相关要求，在尾矿库设置了相应的安全警示标志，符合《尾矿库安全规程》（GB 39496-2020）、《尾矿设施设计规范》 ( GB 50863-2013）等规范规程的要求，满足安全生产需要，具备安全验收条件。

### 5.1.9安全管理

企业设置了安全生产管理机构，配置了专职安全生产管理人员，负责尾矿库的安全生产管理，按要求配备了专职技术人员，专业为水利水电建筑工程。

尾矿库主要负责人、安全生产管理人员经考核合格取证上岗，特种作业人员经培训取证上岗，企业为员工配备了相应的劳动防护用品。尾矿库建立了相应的安全责任制、安全管理制度和安全操作规程，提供了安全管理台账，按规定提取了安全生产费用，并投入使用。为全体从业人员缴纳了工伤保险及安全生产责任险。制定了生产安全事故应急预案，每半年举行一次演练，预案已在应急管理局备案。公司成立了应急救援组织，包含总指挥、副总指挥、应急组织成员，配备有应急救援设备，并与丹东市综合应急矿山救援队签订了应急救援协议。

尾矿库安全设施已按设计要求建设完成并运行良好，安全设施投入有效，经过试生产运行，尾矿库各系统运行正常，未发生过生产安全事故。

### 5.1.10重大生产安全事故隐患判定

通过对宽甸满族自治县卫峰选矿厂尾矿库加高增容项目重大生产安全事故隐患判定的21项检查，宽甸满族自治县卫峰选矿厂尾矿库加高增容建设项目不存在重大生产安全事故隐患。

# 5.2总体评价结论

通过对宽甸满族自治县卫峰选矿厂尾矿库加高增容项目进行验收，按照《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管-[2016] 14号）附表《尾矿库安

# 6附件

（1）营业执照；

（2）关于《宽甸满族自治县卫峰选矿厂尾矿库改扩建工程》项目备案证明；

（3）关于宽甸满族自治县卫峰选矿厂尾矿库加高增容项目安全设施设计的批复、关于宽甸满族自治县卫峰选矿厂尾矿库加高增容项目安全设施设计重大变更的批复；

（4）成立安全科的通知；

（5）主要负责人、安全管理人员证件；

（6）特种作业人员操作资格证书；

（7）安全生产责任制文件；

（8）安全生产规章制度及岗位操作规程文件及目录；

（9）安全生产费用提取计划和使用明细；

（10）工伤保险及安全生产责任险保单；

（11）事故应急预案备案登记表；

（12）救援协议书；

（13）技术科任命文件及人员证件；

（14）试运行报告；

（15）注册安全工程师证件；

（16）施工、监理单位资质；

（17）隐蔽工程图片；

（18）设计变更通知单；

# 7附图

（1）汇水面积图

（2）工程竣工及观测设施平面图

（3）堆积坝施工图

（4）工程竣工剖面图

（5）4# 、5#排水井竣工结构图

（6）6# 、7#截水井竣工结构图

（7）4# 、5#排水井竣工结构图

（8）6#截水井竣工结构图

（9）7#截水井竣工结构图

（10）排水井井架配筋图及钢筋材料表

（11）排水井井架配筋图及钢筋材料表（一）

（12）排水井井座结构及配筋图（二）

（13）排水管结构图

（14）排水管配筋图及钢筋材料表

（15）库内排洪系统纵剖面图

（16）库外排洪系统纵剖面图

（17）排洪支洞断面图