北票合兴实业有限公司二车间选矿厂

尾矿库修改项目

安全设施验收评价报告

（备案稿）

辽宁诺诚安全科技有限公司 资质证书编号：APJ-(辽）-021

2026年6月18日

NCAP/KS-YS-2026-009

北票合兴实业有限公司二车间选矿厂

尾矿库修改项目

安全设施验收评价

（备案稿）

法定代表人：孙同辉

技术负责人：张廷辉

项目负责人：孙同辉

2026年6月18日

（安全评价机构公章）

前  言

北票合兴实业有限公司二车间选矿厂尾矿库（以下简称：该尾矿库），位于北票市宝国老镇马达营村，设计最大坝高xxm，总库容xx万m³ ，x等“x型”尾矿库；现状坝高xxm，库容约xx万m³。截至2020年该尾矿库已停产多年，为了满足现行规范及使用要求，在运行之前需要对该尾矿库的坝体、排洪系统等进行治理工作，补充其相关的安全设施。

企业委托沈阳一方正和工程技术咨询有限公司对其进行修改设计，并于2020年12月编制完成《北票兴旺矿业有限公司二车间选矿厂尾矿库修改设计》及《北票兴旺矿业有限公司二车间选矿厂尾矿库修改安全设施设计》；委托辽宁知骏工程技术有限公司进行该项目的施工工作，施工时间：2025年1月-2025年5月；委托中远融通工程咨询有限公司进行该项目的监理工作，监理时间：2025年1月-2025年5月，以上单位为该尾矿库修改项目的安全提供保障。

《北票合兴实业有限公司二车间选矿厂尾矿库修改项目安全设施验收评价》为改建项目，改建的内容如下：现状坝体治理；增设排水沟；增设防渗设施；滩面治理；整改现有溢洪道；增加人工观测设施。

工程完工后，企业为了贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”方针，并客观、准确地了解该尾矿库的安全状况，做好各项安全工作，根据相关法律、法规的要求，委托辽宁诺诚安全科技有限公司按双方签订的“技术服务合同”对该尾矿库修改项目进行安全设施验收评价。

本安全验收评价报告的格式和内容，是按照《国家安全监管总局关于印发<金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲>的通知》的要求确定的。安全设施验收评价过程中，得到了各级政府相关部门、行业专家和有关单位、人员的大力支持和协助，在此表示衷心的感谢！

目  录

1 评价范围与依据	1

1. 1 评价对象和范围	1

1.2 评价依据	1

2 建设项目概述	7

2. 1 建设单位概况	7

2.2 自然环境概况	8

2.3 地质概况	9

2.4 建设概况	11

2.5 施工监理概况	19

2.6 试运行概况	20

2.7 安全设施目录	21

3 安全设施符合性评价	22

3.1 安全设施“三同时 ”程序	22

3.2 尾矿坝	23

3.3 防排洪系统	27

3.4 安全监测设施	28

3.5 辅助设施	29

3.6 个人安全防护	30

3.7 安全标志单元	31

3.8 安全管理单元	33

4 安全对策措施建议	34

5 评价结论	35

5.1 符合性评价结果	35

5.2 总体评价结论	36

6 附件	37

7 附图	37

# 1 评价范围与依据

# 1. 1 评价对象和范围

项目名称：北票合兴实业有限公司二车间选矿厂尾矿库修改项目安全设施验收评价。

评价范围：该尾矿库修改项目的安全设施，包括基本安全设施和专用安全设施。具体包括：坝体治理、增设排水沟、增设防渗设施、滩面治理、溢洪道整改、增加人工观测设施。

# 1.2 评价依据

### 1.2.1 法律法规

#### 1.2.1.1 法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令 第22号公布，1989年12月26日施行；根据中华人民共和国主席令 第 9 号修正，2015 年1月1日施行）；

（2）《中华人民共和国水土保持法》（中华人民共和国主席令 第49号公布，1991年6月29日施行；根据中华人民共和国主席令 第 39号第二次修正，2011年3月1日施行）；

（3）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令 第70号公布，2002年11月1日施行；根据中华人民共和国主席令 第 88号第三次修正，2021年9月1日施行）；

（4）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主 席令第69号公布，2007年11月1日施行；中华人民共和国主席令[2024]25号，2024 年6月28日修订通过）；

（5）《中华人民共和国矿山安全法》（十一届国家主席令[2009]18 号修正，2009年8月27日施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（十三届国 家主席令[2020]43号修订，2020年9月1日施行）；

#### 1.2.1.2 行政法规和地方性法规

（1）《地质灾害防治条例》（国务院令[2003]第394号，2004 年3月1日施行）；

（2）《安全生产许可证条例》（国务院令[2004]第397号，2004 年1月13日发布施行，2014 年7月29 日< 国务院关于修改部分行政法规的决定>进行修订）；

（3）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令[2007] 第493号，2007年4月9日发布）；

（4）《气象灾害防御条例》（国务院令第570号，2010年4月1日施行，2017年修订）；

（5）《工伤保险条例》（国务院令第586号修订，2011 年1月1日施行）；

（6）《辽宁省安全生产条例》（2017年1月10日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过，根据2020年3月 30日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第十七次会议《关于修改<辽宁省出版管理规定>等 27 件地方性法规的决定》第一次修 正；根据2022年4月21日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议《关于修改<辽宁省食品安全条例>等10件地方性法规的决定》第二次修正）。

（7）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017 年10月1日施行）；

（8）《生产安全事故应急条例》（国务院令[2019]第708号， 2019 年4月1日施行）；

（9）《辽宁省矿山综合治理条例》（辽宁省第十三届人民代表 大会常务委员会第32号公告，2019 年10月1日施行）；

#### 1.2.1.3 地方政府规章

（1）《辽宁省建设项目安全设施监督管理办法》（辽宁省人民 政府令第 229 号发布，辽宁省人民政府令第 312 号修订，2017 年 12 月 20 日施行，2021 年修正）；

（2）《辽宁省企业安全生产主体责任规定》（辽宁省人民政府 令第 264 号，2018 年 2 月 7  日，2021 年修正）；

（3）《辽宁省安全生产监督管理规定》（2005年2月28日辽宁省第十届人民政府第41次常务会议审议通过，2016 年11月19日辽宁省第十二届人民政府第100次常务会议《辽宁省人民政府关于废止和修改部分省政府规章的决定》（省政府令第305号）修正，2017年11月16  日辽宁省第十二届人民政府第147次常务会议《辽宁省人民政府关于废止和修改部分省政府规章的决定》（省政府令第 311 号修正）；

（4）《辽宁省尾矿库安全监督管理办法》（辽政办发[2016]3号，2016 年1月7日施行，2017 、2018 年修改）；

#### 1.2.1.4 部门规章

（1）《建设项目安全设施“三同时 ”监督管理办法》（2010年 12月14日原国家安全监管总局令第36号公布，根据2015 年4月2日原国家安全监管总局令第77号修正，2015年5月1日施行）；

（2）《尾矿库安全监督管理规定》（原国家安全生产监督管理 总局令第38号发布，原国家安全生产监督管理总局令第78号令修改，2015 年7月1日施行）；

（3）《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原 国家安全生产监督管理总局令第75号，2015年7月1日施行）；

（4）《生产安全事故应急预案管理办法》（原国家安全生产监 督管理总局令第 88号令，2016年 7月1日施行，应急管理部令第 2号修订，2019 年 9月 1日施行）；

（5）《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生 产工作的指导意见> 的通知》（矿安[2022]4号，2022 年2月8日）；

（6）《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻< 中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见> 的通知》（安

委办[2023]7号，2023年9月9日）；

（7）《国务院安全生产委员会印发<关于防范遏制矿山领域重特 大生产安全事故的硬措施> 的通知》（安委[2024]1号）；

#### 1.2.1.5 指导性、规范性文件

（1）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国 发[2010]23号，2010 年7月19日）；

（2）《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管[2016]14号，2016 年2月5日）

（3）《国家安全监管总局关于印发<金属非金属矿山建设项目安 全评价报告编写提纲> 的通知》（安监总管[2016]49号，2016年5月30 日）；

（4）《关于印发防范化解尾矿库安全风险工作方案的通知》（应 急[2020]15号，2020年2月21日）；

（5）《国家矿山安全监察局综合司<关于全面推进防范化解尾矿 库安全风险重点工作> 的通知》（矿安综[2022]6号）；

（6）《关于印发辽宁省防范化解尾矿库安全风险工作方案的通 知》（辽应急发[2020]23号，2020年7月21日）；

（7）《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省尾矿库安全监督 管理办法的通知》（辽政办发[2016]3号，2016 年1月7日）；

（8）《关于印发辽宁省非煤矿矿山建设项目安全设施“三同时”审查审批实施细则的通知》（辽安监管-[2010]158号，2010年10月22日实施）；

### 1.2.2 标准和规范

#### 1.2.2.1 国家标准、规范

（1）  《砌体结构工程施工质量验收规范 》（GB 50203-2011）；

（2） 《构筑物抗震设计规范》（GB 50191-2012）；

（3）《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）；

（4）《尾矿设施施工及验收规范》（GB 50864-2013）；

（5）《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）；

（6）《防洪标准》（GB 50201-2014）；

（7）《尾矿库在线安全监测系统工程技术规范》（GB 51108-2015）；

（8）《中国地震动参数区划图》 （GB 18306-2015）；

（9）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）

（10）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；

（11） 《尾矿库安全规程》（GB 39496-2020）；

（12） 《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020）；

- （13）《安全色和安全标志》（GB 2894-2025）；

（14） 《建筑抗震设计标准[2024年版]》（GB/T 50011-2010）；

（15）《尾矿堆积坝岩土工程技术标准》（GB/T 50547-2022）；

（16）《厂矿道路设计规范》（GBJ 22-87）。

#### 1.2.2.2 行业标准、规范

（1）《安全评价通则》（AQ 8001-2007）；

（2）《土石坝养护修理规程》（SL 210-2015）；

（3）《水工混凝土结构设计规范》（SL/T 191-2025）；

（4）《水电工程水工建筑物抗震设计规范 》（ NB 35047-2015/XG1-2021）；

（5） 《碾压式土石坝设计规范》（NB/T  10872-2021）。

### 1.2.3 建设项目合法证明文件

安全设施验收评价技术服务合同；

### 1.2.4建设项目技术资料

（1）《北票市兴旺矿业尾矿坝岩土工程勘察报告》（大连工程地质勘察有限公司，2014年4月）；

（2）《北票兴旺矿业有限公司二车间选矿厂尾矿库修改设计》（沈阳一方正和工程技术咨询有限公司，2020年12月）；

（3）《北票兴旺矿业有限公司二车间选矿厂尾矿库修改安全设施设计》（沈阳一方正和工程技术咨询有限公司，2020年12月）；

（4）《北票兴旺矿业有限公司二车间选矿厂尾矿库修改项目施工竣工报告》（辽宁知骏工程技术有限公司 ，2025年5月）；

（5）《北票兴旺矿业有限公司二车间选矿厂尾矿库修改项目监理报告》（中远融通工程咨询有限公司 ，2025 年5月）；

（6）《北票合兴实业有限公司二车间选矿厂尾矿库排洪构筑物质量检测》（辽宁鑫磊检测技术有限公司，2025年5月）；

（7）建设项目施工记录；

（8）竣工图。

### 1.2.5 其他评价依据

（1）安全设施验收评价技术服务合同；

（2）营业执照。

# 2 建设项目概述

# 2. 1 建设单位概况

### 2.1.1 企业信息

北票合兴实业有限公司位于辽宁省朝阳北票市宝国老镇政府院内西侧；公司类型：其他有限责任公司；法定代表人：许光；统一社会信用代码：91211381MA0UNMN81E；成立日期：2017年11月16日；注册资本：5000万元；登记机关：北票市市场监督管理局；经营范围：非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；住宅室内装饰装修；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：选矿；矿物洗选加工；非金属废料和碎屑加工处理；非金属矿物制品制造；建筑用石加工；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；五金产品零售；电线、电缆经营；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；机械零件、零部件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；机械设备租赁；服装服饰零售；鞋帽零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

### 2.1.2 企业历史沿革

xx。

### 2.1.3 建设项目背景

在进行修改设计之前该尾矿库已停产多年。为了满足相关法律法规及尾矿库的正常使用要求，需要对该尾矿库的坝体、排洪系统等进行治理工作，故企业委托沈阳一方正和工程技术咨询有限公司对该尾矿库进行修改设计，委托辽宁知骏工程技术有限公司进行施工工作，委托中远融通工程咨询有限公司进行监理工作。

### 2.1.4 地理位置及交通

北票合兴实业有限公司二车间选矿厂尾矿库距北票市约34公里，行政区划隶属于北票市宝国老镇所辖。

该尾矿库自设道路与村级公路相通，道路均可直通至各省市，交通四通八达，十分便捷。

图 2.1-1  交通位置图

# 2.2 自然环境概况

### 2.2.1 地形地貌

该地区地处辽西山区，在自然地理分布上属低山丘陵区，区内出露层以中生界侏罗系中侏罗统为主。区内山坡陡凹、沟谷发育，侵蚀作用较强，地势较陡。海拔高度一般在250-450m，矿区内第四季粘土分布广泛，覆盖厚度一般为数米-数十米不等。

### 2.2.2 气候

该区属北温带、半干旱季风气候，气温在-25-36°C之间，春秋两季短促，多风少南，温差大，日照长，辐射强，极端最高温度43.3°C，极端最低温度-31. 1°C，年平均降雨量440mm，丰水年降雨量为799. 2mm， 枯水年降雨量最小为3. 5mm，年蒸发量为1900mm，常年主导风向为南风，次主导风向为西北风，多年平均气温在7-8°C之间，年日照时数为2800-3000小时，无霜期较短，一般为143天左右，初霜期出现在九月末，终霜期止于五月初，冻结日期，正常情况下在十月中旬开始冻结，十一月中旬开始封冻，冬季冻土最大冻结厚度达1.2-1.47m。

### 2.2.3 地震烈度

根据国家标准《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015)，本工程区抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0. 05g，地震动反应谱特征周期区划为0. 35s。

# 2.3 地质概况

以下内容来源：《北票市兴旺矿业尾矿坝岩土工程勘察报告》（大连工程地质勘察有限公司，2014年4月）：

      - 2.3.1 工程地质条件

本次勘察在钻孔揭露深度范围内，地层结构自上而下分为如下：

①尾中砂：黑褐色，稍湿，稍密-中密状态，粒径均匀，主要为铁矿选矿后尾矿砂组成，颗粒级配良好，分选性较差，具中等压缩性。主要分布于尾矿库区内。层厚：6.80-14. 60m，层底标高：+289.55-+295. 61m，层底埋深：6.80-14. 60m。

②粉质粘土：黄褐色，可塑状态，无摇振反应，切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，具中等压缩性。主要分布于库区南侧靠山体部位，层厚：1.90-3. 10m，层底标高：+286.47-+287.68m，层底埋深：11. 60-17. 70m。

③中粗砂：黄褐色，稍密，湿-饱和，成分主要为长石、石英、云母等，颗粒圆状，粒径较均匀，颗粒级配良好。含石英岩砾石，砾石为黄褐色，粒径3-6mm，含量50-70%。 局部含少量碎石，主要成分为石英岩，粒径20-50mm，次棱角状，含 量 10-25%。该层在场地内普遍分布，层厚：8.80-10.50ra，层底标高：283. 81-285. 51m，层底埋深：9. 20-20.70m。

④全风化二长花岗岩：黄褐色，浅肉红色，中粗粒结构，块状构造，主要成分为长石、石英、钾长石、黑云母等，暗色矿物已蚀变，长石高岭土化，岩芯呈砂状。该层在场地内普遍分布，层厚：1.80-4.30m，层底标高：+279.51-+283.05m，层底埋深：12.30-23.50m。

⑤强-中风化二长花岗岩：黄褐色，中粗粒结构，块状构造，矿物成分为长石、石英、角闪石及黑云母等，岩芯呈块状及碎块状，属较软岩，岩体较破碎，岩体质量等级IV级。本次勘察该层未完全穿透，揭露层厚1.90-3.60m，层顶标高+279.51-+287.68m。

      - 2.3.2 水文地质条件

该区域水文地质简单，矿区北侧有老寨川河流过，属季节性河流。春季与冬季河水断流，每逢汛期河水猛涨，但历时较短，大气降水是补给地表水主要来源。

本地区地下水类型主要为第四系孔隙潜水和基岩表层及浅层风化裂隙水，相对含水层为尾矿砂及风化安山岩，主要受大气降水补给，以蒸发和地表径流的方式排泄为主。

      - 2.3.3 不良地质作用

根据区域地质资料，尾矿库及其附近地段无影响工程安全的活动性构造通过，钻孔揭露范围内也未发现不良地质构造，区域稳定对工程影响不大。尾矿库区内无泥石流、断裂、 崩塌、震陷等不良地质作用和地质灾害。

# 2.4 建设概况

### 2.4.1 尾矿库现状

xx。

#### 2.4.1.2 安全生产现状

xx。

#### 2.4.1.3 利旧工程

xx。

### 2.4.2 尾矿库库址

#### 2.4.2.1 位置

xx 。

#### 2.4.2.2 周边环境

xx。

图2.4-1 库区周边卫星图

### 2.4.3 库容、等别及建设标准

按《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）规定，尾矿库各使用期的设计等别应根据该期的全库容和总坝高分别确定，取其等级高者作为设计等级。当按坝高确定的等级与按库容确定的等级相差二等以上时，按最高等级降一级；尾矿库失事将使下游重要城镇、工矿企业或铁路干线遭受严重灾害者，其设计等别可提高一等作为尾矿库的设计等级。

该改建尾矿库的等别、主要构筑物级别、最小安全超高、最小干滩长度、防洪标准、尾矿坝抗滑稳定安全系数、最小浸润线埋深、浸润线控制等相关数据依据表2.4-1~2.4-6。

表2.4-1 尾矿库等别

| 等别 | 全库容V(10000m3) | 坝高H（m） |
| --- | --- | --- |
| 一 | V≥50000 | H≥200 |
| 二 | 10000≤V＜50000 | 100≤H＜200 |
| 三 | 1000≤V<10000 | 60≤H<100 |
| 四 | 100≤V<1000 | 30≤H<60 |
| 五 | V<100 | H<30 |

表2.4-2 尾矿坝的最小安全超高与最小干滩长度

| 坝的级别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小安全超高（m） | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
| 最小干滩长度（m） | 150 | 100 | 70 | 50 | 40 |

表2.4-3 尾矿库防洪标准

| 尾矿库各使用期等别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洪水重现期（年） | 1000-5000或PMF | 500-1000 | 200-500 | 100-200 | 100 |

注：PMF为可能最大洪水。

表2.4-4 尾矿库构筑物级别

| 尾矿库等别 | 构筑物的级别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主要构筑物 | 次要构筑物 | 临时构筑物 |
| 一 | 1 | 3 | 4 |
| 二 | 2 | 3 | 4 |
| 三 | 3 | 5 | 5 |
| 四 | 4 | 5 | 5 |
| 五 | 5 | 5 | 5 |

表2.4-5 浸润线最小埋深要求

| 堆积坝高度H（m） | H≥150 | 150>H≥100 | 100>H≥60 | 60>H≥30 | H<30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浸润线最小埋深（m） | 10-8 | 8-6 | 6-4 | 4-2 | 2 |

表2.4-6 坝坡抗滑稳定的最小安全系数表

| 计算方法 | 运行条件 | 坝的级别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4、5 |
| 简化毕肖普法 | 正常运行 | 1.50 | 1.35 | 1.30 | 1.25 |
|  | 洪水运行 | 1.30 | 1.25 | 1.20 | 1.15 |
|  | 特殊运行 | 1.20 | 1.15 | 1.15 | 1.10 |
| 瑞典圆弧法 | 正常运行 | 1.30 | 1.25 | 1.20 | 1.15 |
|  | 洪水运行 | 1.20 | 1.15 | 1.10 | 1.05 |
|  | 特殊运行 | 1.10 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |

xx。

    - 2.4.4 尾矿坝

xx。

    - 2.4.5 排洪系统

xx。

    - 2.4.6 安全监测

该尾矿库等别为五等库，但该尾矿库下游有居民等重要设施，故本设计防洪标准局部提高一个等别按四等尾矿库进行设计，按《尾矿库安全监督管理规定》（第38号令）及应急管理部[2020]15号文，四等尾矿库应该设置位移、浸润线、库水位等人工监测设施和在线监测设施。

xx。

    - 2.4.7 辅助设施

xx。

    - 2.4.8 个人安全防护

为了保证尾矿库工作人员的安全，工作人员配备对讲机、工作服、安全帽、照明矿灯、防水雨鞋、帆布手套、劳保鞋等安全防护用品。尾矿坝维修工在2m以上作业时佩戴安全带。

    - 2.4.9 安全标志

尾矿库库区及周边设置安全警示标志，包括尾矿库、交通、电气等。

    - 2.4.10 企业安全管理

xx。

### 2.4.11 安全设施投入

Xx

# 2.5 施工监理概况

xx。

# 2.6 试运行概况

xx。

# 2.7 安全设施目录

表 2.7-1  尾矿库安全设施统计表

| 编号 | 基本安全设施 | 专用安全设施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 初期坝 | 辅助设施 |
| 2 | 堆积坝 | 尾矿库应急救援设备及器材 |
| 3 | 排水沟 | 个人安全防护用品 |
| 4 | 防渗设施 | 尾矿库、交通、电气安全标志 |
| 5 | 溢洪道 |  |
| 6 | 人工监测设施（位移、浸润线、水位） |  |

# 3 安全设施符合性评价

对照《北票兴旺矿业有限公司二车间选矿厂尾矿库修改安全设施设计》（下文称《修改安全设施设计》），结合现场实际检查、竣工验收资料、施工记录、监理记录、检测检验、监测数据等相关资料，采用安全检查表法对基本安全设施、专用安全设施和安全管理等进行逐项检查，检查其是否符合《安全设施设计》要求并评价其符合性，检查的结果为“合格”与“不合格”两种。

## 3.1 安全设施“三同时 ”程序

根据《安全生产法》、《尾矿库安全监督管理规定》等法律法规对《修改安全设施设计》的编制单位、施工单位、监理单位、工程勘察单位的等级及许可作业范围进行符合性检查。通过查阅相关单位的报告及资质并与相关法律法规的要求进行校核，采用符合性检查表对建设项目的建设程序和相关单位资质的合法性进行分析与评价。

表 3.1-1  安全设施“三同时 ”程序符合性检查表

注：检查类别中，“ ■ ”表示该项为否决项，“△ ”表示为一般项。

根据相关法律法规的要求，项目勘察、设计、施工、监理、安全评价单位均有符合项目要求的相应资质并在有效期内，建筑材料均有出厂合格证，检测检验报告符合国家规定。

通过对建设项目各项法律手续的现场检查，项目建筑材料等资料齐全且合规，该项目安全设施“三同时”程序符合相关法律法规的要求，具备竣工验收的必备条件。

## 3.2 尾矿坝

根据相关规范、《修改安全设施设计》、现场勘查、竣工图、竣工、监理报告，针对该坝体治理工程，采用安全检查表法进行符合性评价。

表3.2-1 尾矿坝符合性检查表

注：检查类别中，“ ■ ”表示该项为否决项，“△ ”表示为一般项。

图3.2-1  坝坡排水沟

图3.2-2  坝面排水沟

图3.2-3 现状堆积坝坝顶图3.2-4  现状滩面

通过现场检查和对照竣工图、竣工监理等相关资料，坝体修整、滩面治理等工程均符合《修改安全设施设计》要求，尾矿坝和干滩滩面具备竣工验收的必备条件。

## 3.3 防排洪系统

根据相关规范、《修改安全设施设计》、竣工图、竣工监理报告等，针对防排洪系统工程采用安全检查表法进行检查。

表3.3-1  防排洪系统符合性检查表

注：检查类别中，“ ■ ”表示该项为否决项，“△ ”表示为一般项。

图3.3-1 溢洪道

通过现场检查和对照竣工图、施工监理、排洪构筑物检测等相关资料，新建溢洪道工程符合《修改安全设施设计》要求，防排洪系统具备竣工验收的必备条件。

## 3.4 安全监测设施

根据相关规范、《修改安全设施设计》等报告，针对安全监测设施单元采用符合性检查表法进行检查。

表3.4-1  安全监测设施符合性检查表

注：检查类别中，“ ■ ”表示该项为否决项，“△ ”表示为一般项。

图3.4-1 浸润线监测设施

图3.4-2 水位标尺

通过现场检查和对照竣工图、现场勘察等相关资料，新建人工监测设施工程符合《修改安全设施设计》要求，安全监测系统具备竣工验收的必备条件。

## 3.5 辅助设施

根据相关规范、《修改安全设施设计》等报告，针对辅助设施单元采用符合性检查表法进行检查。

表3.5-1  辅助设施符合性检查表

注：检查类别中，“ ■ ”表示该项为否决项，“△ ”表示为一般项。

图3.5-1 照明及护栏设施

通过现场检查和对照相关资料，尾矿库辅助设施工程符合《修改安全设施设计》要求，辅助设施具备竣工验收的必备条件。

## 3.6 个人安全防护

根据相关规范及《修改安全设施设计》，针对个人安全防护单元，采用符合性检查表法进行检查。

表3.6-1  个人安全防护符合性检查表

注：检查类别中，“ ■ ”表示该项为否决项，“△ ”表示为一般项。

通过现场检查，个人安全防护工程符合《修改安全设施设计》要求，个人安全防护具备竣工验收的必备条件。

## 3.7 安全标志单元

根据相关规范、《修改安全设施设计》等报告，针对安全标志单元采用安全检查表法进行检查。

表3.7-1 安全标志安全检查表

注：检查类别中，“ ■ ”表示该项为否决项，“△ ”表示为一般项。

图3.7-1 警示标识

图3.7-2 尾矿库重大隐患标识牌

通过现场检查，安全标志符合《修改安全设施设计》要求，安全标志具备竣工验收的必备条件。

## 3.8 安全管理单元

根据相关规范及《修改安全设施设计》，针对安全管理单元采用符合性检查表法进行检查。

表 3.8-1  安全管理单元符合性检查表

注：检查类别中，“ ■ ”表示该项为否决项，“△ ”表示为一般项。

通过现场检查，安全管理单元符合《修改安全设施设计》要求，安全管理具备竣工验收的必备条件。

# 4 安全对策措施建议

（1）加强坝体外坡防护，经常维护坡面，避免雨水冲刷破坏坝坡；

（2）定期检查库区周边的安全警示标志设施，确保其完整性和适应性，发现破损、丢失的，及时更换；

（3）应做好日常巡检和定期观测，并进行及时、全面的记录，发现不安全隐患时，应及时处理并向主管领导汇报；

（5）每年汛期前，应对排洪设施内杂草、树木等漂浮物进行打捞清除，且加强对排洪设施的巡视。

（6）密切观察排洪设施工作状况，经常检查排洪构筑物有无变形、位移、损毁、淤堵，发现问题及时处理，保证排洪设施的安全。

（7）严禁在坝体、坝脚及坝肩处进行挖掘、采矿等活动。

# 5 评价结论

# 5.1 符合性评价结果

xx。

# 5.2 总体评价结论

xx。

# 6 附件

- 营业执照；

（2）施工单位资质；

（3）监理单位资质；

（4）主要负责人及安全生产管理人员证件；

（5）注册安全工程师证件及技术人员证件；

（6）特种作业人员操作资格证书；

（7）生产安全事故应急预案备案表

（8）救援协议

# 7 附图

xx；