前  言

凤城市新成矿业有限公司位于凤城市鸡冠山镇袁家沟村六组，隶属于凤城市鸡冠山镇管辖。矿区位于凤城市北西320°方位，直线距离约8.5km，西距沈丹铁路鸡冠山站2km，东距沈丹公路8km，南距沈丹高速公路凤城出入口11km，交通运输方便。

凤城市新成矿业有限公司袁家沟村铁矿开采矿种为铁矿，采用地下开采方式，生产规模30万吨/年，采用分期开采、分期建设，共分为二期工程；本次验收评价为凤城市新成矿业有限公司袁家沟村铁矿地下开采建设项目一期工程，采用斜坡道开拓，机械抽出式通风，采矿方法采用浅孔留矿嗣后充填法和分段空场嗣后充填采矿法。本次建设项目为改扩建项目。
该矿山始建于1991年，原名为凤城市鸡冠山选矿厂，矿山早期以露天开采方式开采铁矿。2012年由镇办企业改为私营，企业更名为凤城市新成矿业有限公司。
2023年12月，矿山取得了扩界和提升产能的采矿许可证，矿山生产规模由10万t/a提高到30万t/a，开采矿种为铁矿，开采方式为地下开采，生产规模为30万t/a，矿区面积0.4508km2，开采深度由380m至-170m，有效期至2032年7月8日。
2024年12月，企业取得了省发改委关于项目的核准的批复（辽发改工业〔2024〕662号）。2025年5月，企业对矿山隐蔽致灾因素进行了调查，编制完成了《隐蔽致灾因素普查治理报告》，报告审查通过并备案。
为履行矿山深部扩界、提升产能，2025年8月，沈阳锦鸿矿山工程技术有限公司受企业委托编制完成了《项目可行性研究报告》。2025年8月，辽宁易和应急管理技术服务有限公司受企业委托编制完成了《安全预评价报告》。
2025年8月，沈阳锦鸿矿山工程技术有限公司受企业委托编制完成了《凤城市新成矿业有限公司袁家沟村铁矿地下开采建设项目初步设计》及《凤城市新成矿业有限公司袁家沟村铁矿地下开采建设项目安全设施设计》。2025年9月25日由辽宁省地方矿山安全监督管理局组织专家进行了评审并通过，2025年10月15日下发了《辽宁省地方矿山安全监督管理局关于凤城市新成矿业有限公司袁家沟村铁矿地下开采建设项目安全设施设计的批复》（辽矿安函字（2025）61号），批准一期基建期2025年10月15日至2026年4月14日。由于该项目因部分巷道围岩破碎、支护工程量大等原因未能在批复建设期内完成工程建设项目，申请基建期延期至2026年7月14日。
该项目建设单位为凤城市新成矿业有限公司，施工单位为丹东智为建设有限公司，监理单位为中舟路升项目管理有限公司。该项目于2025年10月开始施工，2026年4月竣工，企业提前基建工程完成竣工，并且进行了自主验收审查。
凤城市新成矿业有限公司袁家沟村铁矿地下开采建设项目一期工程基建结束后，委托我辽宁诺诚安全科技有限公司对其进行安全设施验收评价。

我公司接受委托后，成立了安全评价项目组，对该矿安全设施进行了现场调查，收集、查阅了相关资料，反复与企业沟通，提出了整改意见，并对整改结果进行了现场复核确认，并编制了《凤城市新成矿业有限公司袁家沟村铁矿地下开采建设项目一期工程安全设施验收评价报告》。

验收报告按照《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）、《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）、国家安监总局下发《关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号）等文件和规范的要求进行编制。
目录
11.评价范围与依据


11.1评价对象和范围


41.2评价依据


162.建设项目概述


162.1建设单位概况


272.2自然环境概况


282.3地质概况


582.4建设项目原有工程情况概述及设计概况


802.5建设概况


1272.6施工及监理概况


1272.7试运行概况


1282.8安全设施概况


1333.安全设施符合性评价


1343.1安全设施“三同时”程序


1373.2矿床开采


1413.3运输系统


1433.4排水系统


1453.5通风系统


1483.6充填系统


1493.7供配电系统


1513.8井下供水和消防系统


1533.9安全避险“六大系统”单元


1583.10 总平面布置


1603.11 个人安全防护


1613.12安全标志


1613.13安全管理


1663.14金属非金属地下矿山重大事故隐患判定


1744.安全对策措施建议


1765.评价结论


1765.1各评价单元评价结果


1805.2安全评价总体结论


1816.附件


1837.附图




1.评价范围与依据

1.1评价对象和范围

1.1.1评价对象

凤城市新成矿业有限公司袁家沟村铁矿地下开采建设项目共分为二期建设，XXX。本次验收的评价对象是针对“凤城市新成矿业有限公司袁家沟村铁矿地下开采建设项目一期工程”所建设的内容进行验收评价。
1.1.2评价范围

本次安全验收评价的范围包括：凤城市新成矿业有限公司袁家沟村铁矿地下开采建设项目一期工程的开拓系统、采掘系统、运输系统、通风系统、排水系统、供配电系统、井下供水和消防系统、充填系统、总平面布置、安全避险“六大系统”等所涉及的基本安全设施和专用安全设施以及安全管理情况。
（1）本次安全验收评价的平面位置拐点坐标及开采标高

①矿区范围

根据辽宁省自然资源厅于2023年12月8日核发的《采矿许可证》（证号：C2100002010052120064824），采矿许可证的有效日期为2023年12月8日至2032年7月8日，开采矿种为铁矿，开采方式：地下开采，矿区面积为0.4508km2，其中矿区范围由11个拐点圈定，开采深度由+380m至-170m，生产规模30万t/a。矿区各拐点坐标及高程详见下表1.1-1：

表1.1-1    矿区范围拐点坐标表

	点号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	1
	4486326.8586
	41578519.4232

	2
	4485987.5491
	41578522.9870

	3
	4485989.7777
	41578734.8960

	4
	4485588.7758
	41578739.1188

	5
	4485592.5034
	41579092.3195

	6
	4486332.8149
	41579084.4884

	7
	4486656.0000
	41579084.4884

	8
	4486656.0000
	41578774.9719

	9
	4486576.3539
	41578775.8109

	10
	4486575.6099
	41578705.1801

	11
	4486328.8393
	41578707.7783

	矿区面积：0.4508km2；开采深度：由+380m至-170m标高


②设计范围

XXX。设计开采范围各拐点坐标详见表1.1-2、1.1-3。

表1.1-2一期设计开采范围拐点坐标表
	拐点编号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	1
	4486326.8586
	41578519.4232

	2
	4485987.5491
	41578522.9870

	3
	4485989.7777
	41578734.8960

	4
	4485588.7758
	41578739.1188

	5
	4485592.5034
	41579092.3195

	6
	4486332.8149
	41579084.4884

	7
	4486656.0000
	41579084.4884

	8
	4486656.0000
	41578774.9719

	9
	4486576.3539
	41578775.8109

	10
	4486575.6099
	41578705.1801

	11
	4486328.8393
	41578707.7783

	设计开采面积：0.4508km2，设计开采深度：由+231m至+85m标高


表1.1-3二期设计开采范围拐点坐标表
	拐点编号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	1
	4486326.8586
	41578519.4232

	2
	4485987.5491
	41578522.9870

	3
	4485989.7777
	41578734.8960

	4
	4485588.7758
	41578739.1188

	5
	4485592.5034
	41579092.3195

	6
	4486332.8149
	41579084.4884

	7
	4486656.0000
	41579084.4884

	8
	4486656.0000
	41578774.9719

	9
	4486576.3539
	41578775.8109

	10
	4486575.6099
	41578705.1801

	11
	4486328.8393
	41578707.7783

	设计开采面积：0.4508km2，设计开采深度：由+231m至+25m标高


③验收评价范围

本次验收的平面范围与设计范围一致，本次验收为一期工程，本次验收的工程标高为+231m~+68m（入风管缆井利旧至+68m标高），具体验收范围见表1.1-4。

表1.1-4验收范围拐点坐标表
	拐点编号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	1
	4486326.8586
	41578519.4232

	2
	4485987.5491
	41578522.9870

	3
	4485989.7777
	41578734.8960

	4
	4485588.7758
	41578739.1188

	5
	4485592.5034
	41579092.3195

	6
	4486332.8149
	41579084.4884

	7
	4486656.0000
	41579084.4884

	8
	4486656.0000
	41578774.9719

	9
	4486576.3539
	41578775.8109

	10
	4486575.6099
	41578705.1801

	11
	4486328.8393
	41578707.7783

	评价开采面积：0.4508km2，评价开采深度：由+231m至+68m标高


（2）本次安全验收评价包含的主要工程

主要包括：斜坡道、入风管缆井、回风井、+90m中段巷道、+120m中段巷道、+150m中段巷道、原采空区充填、水泵站硐室、变电硐室、采准工程以及相关地面配套设施的建设，设备的安装、调试等。

（3）本次安全设施验收评价包含的安全设施

本次安全设施验收评价的安全设施包括基本安全设施和专用安全设施，基本安全设施主要包括安全出口、运输系统、排水系统、通风系统、供配电系统，专用安全设施主要包括采场、人行天井、供配电设施、通风设施、安全避险“六大系统”设施、消防系统、矿山应急救援器材及设备、个人安全防护用品和矿山、电气安全标志等。

说明：
 eq \o\ac(○,1)根据《中华人民共和国职业病防治法》（2018年12月29日修正）中的第十七条规定，新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目可能产生职业病危害的，建设单位应当向卫生行政部门提交职业病危害评价报告，因此，本评价不对该项目的职业危害因素进行评价，建议建设单位委托具有相应资质的评价单位进行评价。
②井下不设爆破器材分库，地表设置爆破器材库，本次不对爆破器材的储存、运输进行评价，只对井下使用过程评价。
③评价范围不包括探矿工程（探矿设计在矿区范围内施工完成了120m和90m探矿巷道，120m探矿巷道长394m，90m探矿巷道长537m）。
1.2评价依据

1.2.1法律法规及规范性文件
（1）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号，2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订，2024年11月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国防震减灾法》（1997年中华人民共和国主席令第九十四号公布，2008年第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订，2008年12月27日施行）；

（3）《中华人民共和国矿山安全法》（1992年中华人民共和国主席令第六十五号公布，2009年中华人民共和国主席令第十八号令修正，2009年8月27日施行）；

（4）《中华人民共和国矿产资源法》（中华人民共和国主席令第三十六号，2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订，2025年7月1日起施行）；

（5）《中华人民共和国特种设备安全法》（2013年中华人民共和国主席令第四号公布，2014年1月1日施行）；

（6）《中华人民共和国劳动法》（1994年中华人民共和国主席令第二十八号公布，2018年第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修正，2018年12月29日施行）；

（7）《中华人民共和国消防法》（1998年中华人民共和国主席令第四号公布，2021年第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议第二次修正，2021年4月29日施行）；

（8）《中华人民共和国安全生产法》（2002年中华人民共和国主席令第七十号公布，2021年第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议第三次修正，2021年9月1日施行）；

（9）《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令第4号，于1996年10月11日经国务院批准，10月30日发布，自发布之日起施行）；

（10）《中华人民共和国水土保持法实施条例》（1993年8月1日中华人民共和国国务院令第120号，2011年01月08日根据《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订）；

（11）《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，自2004年2月1日起施行）；

（12）《地质灾害防治管理条例》（中华人民共和国国务院令第394号公布，自2004年3月1日起施行）；

（13）《民用爆炸物品安全管理条例》（国国务院令第466号，2006年9月1日，2014年7月29日国务院令第653号）；

（14）《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，自2007年6月1日起施行）；

（15）《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号，自2009年5月1日起施行）；

（16）《工伤保险条例》（2010年12月20日中华人民共和国国务院令第586号，自2011年1月1日起施行）；

（17）《安全生产许可证条例》（2004年01月13日中华人民共和国国务院令第397号公布，根据2013年07月18日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订，根据2014年07月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订，2015年03月25日起施行）；

（18）《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号， 2019年4月1日起实施）；
（19）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理局局长令[2009]20号，自2009年6月8日起施行，国家安全生产监督管理总局78号令修改，自2015年7月1日起施行）；

（20）《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（2025年12月12日经应急管理部部务会议修订通过，2025年12月17日应急管理部令第19号公布，自2026年6月1日起施行）；

（21）《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管理总局34号令，2010年11月15日实施，根据2015年5月26日国家安全生产监督管理总局令第78号修正）；

（22）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（2010年12月14日国家安全生产监督管理总局令第36号公布，自2011年2月1日起施行；根据2015年4月2日国家安全生产监督管理总局令第77号修正）；

（23）《金属非金属矿山建设项目安全设施目录》（国家安全生产监督管理总局令第75号，2015年7月1日实施）；

（24）《生产安全事故应急预案管理办法》（中华人民共和国应急管理部令第2号，2019年9月1日实施）；

（25）《工程监理企业资质管理规定》（建设部令第45号，2018年12月22日实施）；

（26）《建筑业企业资质管理规定》（建设部令第45号，2018年12月22日实施）；

（27）《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日施行）；

（28）《关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（安监总管一〔2013〕101号，2013年9月6日实施）；
（29）《关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一〔2015〕13号，2015年2月13日实施）；
（30）《关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号，2016年2月5日实施）；
（31）《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号，2016年5月30日实施）；

（32）《国家安全监管总局 、保监会、财政部关于印发<安全生产责任保险实施办法>的通知》（安监总办〔2017〕140号，2017年12月12日）；

（33）《国家矿山安全监察局关于<严格非煤地下矿山建设项目施工安全管理>的通知》（矿安[2021]7号，2021年1月24日）；

（34）《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强金属非金属地下矿山外包工程安全管理的若干规定>的通知》（矿安[2021]55号，2021年7月5日）；

（35）《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号，2022年2月8日）；

（36）《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日发布）；

（37）《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，2022年9月1日起施行）；

（38）《国家矿山安全监察局关于印发执行安全标志管理的矿用产品目录的通知》（矿安〔2022〕123号，2022年12月10日施行）；

（39）《国家矿山安全监察局关于印发<地下矿山动火作业安全管理规定>的通知》（矿安[2023]149号，2023年11月29日发布）；        

（40）《国家矿山安全监察局关于印发<防范非煤矿山典型多发事故六十条措施>的通知》（矿安〔2023〕124号，2023年9月12日施行）；

（41）《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日）；
（42）《国家矿山监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号，2024年6月28日施行）；

（43）《国家矿山安全监察局综合司关于明确矿山“五职”矿长和“五科’相关人员范围及相关要求的通知》（矿安综[2025]12号，2025年7月1日发布实施）；

（44）《国家矿山安全监察局综合司关于印发<金属非金属矿山智能化建设指南（2025年版）>的通知》（矿安综〔2025〕20号，2025年12月11日发布实施）；

（45）《辽宁省安全生产条例》（2017年1月10日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过，2022年4月21日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议《关于修改〈辽宁省食品安全条例〉等10件地方性法规的决定》第二次修正，2025年5月28日，辽宁省第十四届人民代表大会常务委员会第十六次会议决定，2025年5月29日施行）；

（46）《辽宁省民用爆炸物品安全管理办法》（辽宁省人民政府令第294号修订，2015年06月14日施行）；

（47）《关于印发辽宁省安全生产监督管理局贯彻落实〈生产安全事故应急预案管理办法〉实施细则的通知》（辽安监应急〔2017〕5号，2017年9月13日施行）；

（48）《关于进一步加强非煤矿山企业特种作业人员管理的通知》（辽安监管一〔2016〕29号，2016年8月16日发布实施）；

（49）《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》（辽安监非煤〔2018〕29号，2018年7月19日发布实施）；

（50）《关于进一步做好非煤矿山隐蔽致灾因素普查报告审查工作的通知》（辽矿安监三〔2025〕7号，2025年1月24日发布实施）。 

1.2.2标准规范

（1）《生产安全事故分类与编码》（GB 6441—2025）；

（2）《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987）；

（3）《MP型平板防水闸门》（MT/T 788-1998）；

（4）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

（5）《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（KA 23-2025）；

（6）《矿用产品安全标志标识》（AQ1043-2007）；

（7）《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）；

（8）《安全评价通则》（AQ8001-2007）；

（9）《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444-2008）；

（10）《矿山安全标志》（GB/T 14161-2008）；

（11）《安全色和安全标志》（GB 2894-2025）；

（12）《用电安全导则》（GB/T13869-2017）；

（13）《金属非金属地下矿山通风技术规范》（KA 30-2026）；

（14）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（15）《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）；

（16）《供配电系统设计规范》（GB50052－2009）；

（17）《机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB/T 23821-2022）；

（18）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

（19）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

（20）《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》（AQ 2031—2011）；

（21）《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》（AQ 2032—2011）；

（22）《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》（KA/T 2033-2023）；

（23）《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》（KA/T 2034-2023）；

（24）《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》（KA/T 2035-2023）；

（25）《金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范》（AQ 2036—2011）；

（26）《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）；

（27）《建筑设计防火规范[2018版]》（GB50016-2014）；

（28）《压缩空气站设计规范》（GB50029-2014）；

（29）《防洪标准》（GB50201-2014）；

（30）《中国地震动参数区划图》（GB 18306—2015）；

（31）《金属非金属地下矿山通信联络系统通用技术要求》（KA/T2052-2016）；

（32）《金属非金属地下矿山监测监控系统通用技术要求》（KA/T2053-2016）

（33）《爆破安全规程》（GB 6722-2014/XG1-2016）；

（34）《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》（AQ 2054-2016）；

（35）《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第1部分：固定式空气压缩机》（AQ 2055-2016）；

（36）《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB/T 13955-2017）；

（37）《金属非金属地下矿山防治水安全技术规范》（AQ 2061-2018）；

（38）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（39）《重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》（GB/T 29328-2018）；

（40）《机械安全防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018）；

（41）《安全生产责任保险事故预防技术服务规范》（AQ 9010-2019 ）；
（42）《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）；

（43）《生产安全事故应急演练基本规范》（YJ/T9007-2019）；
（44）《金属非金属地下矿山无轨运人车辆安全技术要求》（AQ 2070-2019）；
（45）《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（YJ/T 9011-2019）；

（46）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）；

（47）《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016/XG1-2020）；

（48）《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）；

（49）《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020）；

（50）《矿山电力设计标准》（GB50070-2020）；

（51）《机械安全 防止人体部位挤压的最小间距》（GB/T 12265-2021）；

（52）《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T 12719-2021）；（53）《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T 50011-2010）；

（54）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2022）；
（55）《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第1部分：总则》（KA/T 22.1-2024）；

（56）《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第3部分：金属非金属矿山及尾矿库》（KA/T 22.3-2024）。
1.2.3建设项目合法证明文件

（1）《营业执照》统一社会信用代码：91210682587321849D，凤城市市场监督管理局，2017年12月25日；

（2）《采矿许可证》证号：C2100002010052120064824，辽宁省自然资源厅，2023年12月8日至2032年7月8日；
（3）《辽宁省地方矿山安全监督管理局关于凤城市新成矿业有限公司袁家沟村铁矿地下开采建设项目安全设施设计的批复》，辽矿安函字〔2025〕61号，辽宁省地方矿山安全监督管理局，2025年10月15日；
（4）《关于凤城市新成矿业有限公司袁家沟村铁矿地下开采建设项目基建期延期的批复》，丹非煤审字〔2026〕7号，丹东市应急管理局，2026年4月7日。
1.2.4建设项目技术资料

（1）《辽宁省凤城市袁家沟矿区砬子沟铁矿（扩界）详查报告》，辽宁省第七地质大队有限责任公司，2021年5月；

（2）《辽宁省凤城市袁家沟矿区砬子沟铁矿（扩界）详查报告>评审意见书》（辽储评（储）字052号），辽宁省矿产资源储量评审中心，2021年11月；

（3）《关于<辽宁省凤城市袁家沟矿区砬子沟铁矿（扩界）详查报告>矿产资源储量评审备案的复函》（辽自然资储备字〔2021〕055号），辽宁省自然资源厅，2021年11月；

（4）《<凤城市新成矿业有限公司（铁矿）矿产资源开发利用方案>审查意见书》（辽自然资事矿（开）审字〔2022〕C048号），辽宁省自然资源事务服务中心，2022年6月；
（5）《新成矿业地下开采对地表建（构）筑物稳定性影响论证报告》，辽宁安兴安全生产技术咨询服务有限公司，2023年7月；
（6）《<凤城市新成矿业有限公司袁家沟村铁矿矿产资源开发利用方案>审查意见书》（辽自然资事矿（开）审字〔2024〕C037号），辽宁省自然资源事务服务中心，2024年6月；

（7）《凤城市新成矿业有限公司袁家沟村铁矿矿产资源开发对矿区范围内涉及林地和草地影响论证报告》，辽宁润泽工程咨询有限公司，2024年7月；

（8）《辽宁省凤城市袁家沟矿区砬子沟矿段铁矿资源储量核实报告》，凤城市新成矿业有限公司，2025年4月；

（9）《<辽宁省凤城市袁家沟矿区砬子沟矿段铁矿资源储量核实报告>评审意见书》（辽溪评（储）字丹〔2025〕002号），辽宁溪源土地矿产资源评估有限公司，2025年4月；

（10）《凤城市新成矿业有限公司袁家沟村铁矿隐蔽致灾因素普查报告》，辽宁巨维建设工程有限公司，2025年4月；

（11）《关于凤城市新成矿业有限公司非煤地下矿山隐蔽致灾因素普查报告的评审意见》，凤城市应急管理局，2025年5月；

（12）《凤城市新成矿业有限公司袁家沟村铁矿充填实验与充填采矿地表沉降规律研究项目论证报告》，东北大学，2025年8月；

（13）《凤城市新成矿业有限公司袁家沟村铁矿地下开采建设项目可行性研究报告》，沈阳锦鸿矿山工程技术有限公司，2025年8月；

（14）《凤城市新成矿业有限公司袁家沟村铁矿地下开采建设项目安全预评价报告》，辽宁易和应急管理技术服务有限公司，2025年9月；

（15）《凤城市新成矿业有限公司袁家沟村铁矿地下开采建设项目初步设计》，沈阳锦鸿矿山工程技术有限公司，2025年9月；
（16）《凤城市新成矿业有限公司袁家沟村铁矿地下开采建设项目安全设施设计》，沈阳锦鸿矿山工程技术有限公司，2025年9月；

（17）《凤城市新成矿业有限公司袁家沟村铁矿地下开采建设项目一期工程监理报告》，中舟路升项目管理有限公司，2026年4月；

（18）《凤城市新成矿业有限公司袁家沟村铁矿地下开采建设项目一期工程施工竣工报告》，丹东智为建设有限公司，2026年4月；
（19）《设计变更单》；

（20）特种设备检测报告；

（21）其他相关技术资料。

1.2.5其他评价依据

（1）《安全验收评价合同》。

2.建设项目概述

2.1建设单位概况

（1）基本情况

XXX日。
（2）地理位置及交通

凤城市新成矿业有限公司位于凤城市鸡冠山镇东南砬子沟，行政区划隶属鸡冠山镇管辖。矿区位于凤城市北西320°方位，直线距离约8.5km，西距沈丹铁路鸡冠山站2km，东距沈丹公路8km，南距沈丹高速公路凤城出入口11km，交通运输方便。

矿区中心地理坐标为：

东经：123°55′45″；

北纬：40°30′20″。
图2.1-1  交通位置图

（3）周边环境

XXX图
2.2自然环境概况

矿区气候属北温带湿润区大陆性季风型气候，中纬度东亚季风区，气候温暖，四季分明，冬季寒冷干燥，夏季多雨，气温变化幅度大，每年七、八月份气温较高，一、二月份气温较低，最高气温可达37.3℃，最低气温可达-32.6℃，年平均气温8.2℃。结冰期为十一月至翌年三月，冻土层深度138mm，霜冻期206天。雨季降雨多集中在七、八月份，年最大降水量1692.3mm，最小降水量567.6mm，年平均降水量998.2mm，春秋季节少雨。

矿区地处辽宁省东部低山丘陵区，矿区内海拔高度380～180m，地势东高西低，地势起伏较大，山体坡度在10～20°。局部地形坡度可达25°以上，沟谷发育，地势陡峭。

矿区位于北东走向山脊南东侧，山体总体坡度10～20°，矿区内采矿区、辅助工业区之外一般被植被覆盖，原始地形地貌破坏较大。核实区外南西部为洪积形成的丘间谷地，呈条带状分布，宽约100m，地形坡度较缓，坡度一般在10°以下，呈南西～北东走向，丘坡冲沟较发育，切割较浅，人为形成的陡坎也较少，缓坡与谷地平缓过渡相接，植被不发育。核实区地形条件中等，地貌类型简单。

当地经济以农业为主，工业不甚发达。主要农作物为玉米、大豆；经济作物有天麻、细辛等。工业以矿业为主，主要有铁矿、硼矿、理石、水镁石及长石等矿种。

根据《建筑抗震设计规范》附录A-我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组，矿区（凤城市）抗震设防烈度为Ⅵ度，设计基本地震加速度为0.10g，设计地震分组为第二组。本矿区所处位置属地壳稳定性较好区。

矿区历史最高洪水位标高165m。
2.3地质概况

2.3.1矿区地质概况

（1）地层

矿区内出露地层较单一，主要是辽河群里尔峪组之含铁粒岩亚组层位，原岩建造属一套富硅铝的泥砂质夹富铁、镁粘土质及泥灰质浅海—滨海陆源沉积建造，变质相为角闪岩相。岩石经强烈的变质作用及多次构造运动，并普遍遭受了混合岩化的作用，局部形成层状混合岩。

按岩石组合自下而上可分三个岩段：

1）黑云变粒岩夹电气浅粒岩段

分布于矿区的西南部，系含矿层之底板岩层，构成砬子沟背斜的核部，NNE向展布，其中位于砬子沟背斜西侧一翼的岩层倾向南东约290～300°，倾角约65°左右，西侧一翼的岩层倾向90～115°，倾角约15～48°。岩石组合为黑云变粒岩、黑云浅粒岩、电气浅粒岩，变粒岩与浅粒岩多呈互层状，二者不具明显界线，呈渐变过渡关系，且沿走向互有相变。粒岩中主要矿物成分为斜长石、石英，其次为钾微斜长石、黑云母及少量磁铁矿，浅粒岩中暗色矿物除磁铁矿外，还含少量电气石。

2） 含磁铁黑云角闪变粒岩段

矿区内含矿层分布于矿区的中部，沿砬子沟背斜两翼NNE向及近SN向展布，向北东亦有倾没的趋势，背斜西翼的岩层厚度大于背斜东翼。其中位于砬子沟背斜西侧一翼的岩层倾向南东约290～300°，倾角约65°左右，西侧一翼的岩层倾向90～115°，倾角约15～48°。

岩石组合为：含磁铁黑云角闪变粒岩，含磁铁黑云变粒岩、磁铁角闪岩、磁铁大理岩、透闪透辉变粒岩、含磁铁黑云片岩等，以含磁铁黑云变粒岩为主，余者均为夹层，岩相及厚度变化较大，在垂向及水平方向上相变的主要特点是韵律性和在韵律交替过程中的渐变过渡，各种岩石呈薄层互层或条带状相间，反复交替，矿物成分变化主要表现在黑云母和角闪石含量上，由角闪岩～黑云角闪变粒岩～黑云变粒岩过渡到黑云片岩。磁铁大理岩层分布较稳定，分布于该岩段的中、下部，目前两个露天采场中均连续见到该层位。大理岩均受到不同程度的热液交代作用，以蛇纹石化为主，次之为绿泥石化、透闪石化、滑石化及碳酸盐化等。

3）混合岩化磁铁浅粒岩段

分布于矿区内的东部及北部，分布于砬子沟背斜的两翼，其中位于砬子沟背斜西侧一翼的岩层倾向南东约290～300°，倾角约65°左右，西侧一翼的岩层倾向90～115°，倾角约15～48°。岩石组合为混合岩化磁铁浅粒岩、条痕状混合岩，暗色矿物主要为黑云母及少量磁铁矿，岩石具粒状变晶结构，块状～片麻状构造，长英质伟晶状脉体较为发育。原岩应为含磁铁黑云变粒岩及钠长浅粒岩，位于混合岩的边缘部位，往往构成混合岩与下伏岩层之间的过渡层。

（2）构造

矿区地处袁家沟复式向斜西缘，砬子沟背斜贯穿整个矿区，控制了矿区内的整体格局，并伴生有规模较大，数量较多的走向断裂。

褶皱构造：砬子沟背斜呈轴向NNE并向北东侧伏，贯穿整个矿区，构成背斜构造核部的岩层岩性为辽河群里尔峪组一段的黑云变粒岩夹电气浅粒岩层，向外岩层依次为里尔峪组二段的含磁铁黑云角闪变粒岩层和里尔峪组三段的混合岩化磁铁浅粒岩层，位于砬子沟背斜西侧一翼的岩层倾向290～300°，倾角约65°左右，东侧一翼的岩层倾向90～115°，倾角约15～48°。核部两翼产状受构造及岩浆岩影响变化较大，小规模褶皱构造则多为层间褶曲。

断裂构造：矿区内断裂构造均为老构造，现已被后期正长斑岩、花岗斑岩等脉岩充填，主要表现为NNE向的压扭性和张扭性断裂构造，具有多期次迭加改造作用，通常先期的压扭性构造后期又变为张扭性构造并为后期脉岩所充填，在脉岩的旁侧常见有拖拉褶曲。这些断裂构造不仅破坏了矿体的连续性，而且使得矿区内的构造格局变得异常复杂化，岩层产状多变、层间裂隙发育。矿区内断裂构造具有多期次的特点，后期构造常错断先期构造，但断距不大。

矿区内构造错综复杂，多被正长岩脉所充填，呈北东向平行排列，其中以砬子沟背斜轴部最为明显，背斜北西冀304°∠75°，南东冀90°∠40°，长1133m，宽约25m。

（3）岩浆岩

矿区未见大的岩浆岩侵入体，但燕山晚期的正长斑岩、花岗斑岩及伟晶岩脉较发育。正长斑岩脉与花岗斑岩脉基本与区域构造线一致，总体呈北北东向分布，北西倾向，倾角大于75°，局部直立，长约700～1100m，出露宽度几米～几十米不等，位于背斜核部的正长斑岩脉规模最大，深部具膨胀、近地表处多有分枝。伟晶岩脉，规模相对较小，多呈顺层产出，为混合岩化作用后期重熔岩浆结晶分异产物，形态多为团块状及透镜状。正长斑岩及花岗斑岩脉对矿体有较大的破坏性，多截断矿体并改变矿体的产状。伟晶岩脉对矿体亦有一定的破坏作用，多引起矿体的贫化及分枝。另外深部常见早期的不规则细小闪长玢岩等基性岩脉。

（4）变质作用及围岩蚀变

矿区内混合岩主要分布于东南部，以超覆形式覆盖于里尔峪组地层之上，是在区域变质作用演化到后期进入超变质作用阶段，使岩层发生选择性重融，熔融的长英质沿暗色铁镁质矿物片理、片麻理以注入交代、渗透交代等方式形成了以钾质交代为主的条带状、条痕状混合岩和均质混合岩。条痕状混合岩新生矿物（钾长石及部分石英）占一定优势并与基本成分之间不具明显界线，其选择性重熔交代作用较为明显，常可见到伴随交代作用的递增，条痕状构造渐趋消失的现象。该类混合岩以富钾和高铁为其特征，反映了混合岩形成时与原岩的继承关系。

（5）成矿规律

矿区内铁矿体主要赋存于古元古界辽河群里尔峪组含铁粒岩亚组中部含磁铁黑云角闪变粒岩段，矿体主要富集在含磁铁黑云角闪变粒岩层内，根据矿床变质岩石组合特点及含矿岩石的物质成分，推测其原始沉积环境为海相碎屑沉积，含矿原岩属粘土质、半粘土质、泥灰质含磁铁陆源沉积建造。因此新成铁矿属于沉积变质型铁矿床。

经实际工作发现，在地表含磁铁黑云角闪变粒岩与混合岩、正长岩接触区域以及地表含磁铁角闪岩出露地段往往地下赋存有较好的磁铁矿体。因此含磁铁黑云角闪变粒岩与正长岩界线之间或含磁铁角闪岩露头均可作为找矿标志。同时矿体与含矿层内的角闪石含量呈正相关，其角闪岩含量的变化亦可做为新成铁矿矿区内主要找矿标志。

2.3.2矿床地质特征

（1）矿体特征

矿区内共发现14条铁矿体，编号依次为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅵ-1、Ⅵ-2、Ⅵ-3、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ，其中Ⅰ矿体已采空。

矿区内矿体形态及空间分布受砬子沟背斜构造控制，其中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号矿体分布于砬子沟背斜构造的西侧一翼，Ⅴ、Ⅵ、Ⅵ-1、Ⅵ-2、Ⅵ-3、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ号矿体分布于砬子沟背斜构造的东侧一翼，同时受北东向正长斑岩岩脉穿插，导致背斜构造东侧一翼控制的矿体产状变化较大，局部被切断，因位于砬子沟背斜构造的核部，同时受断裂构造影响，该侧矿体总体向北东倾覆，产状逐渐变缓。

按矿石类型矿区内矿体可分为磁铁角闪岩型及磁铁大理岩型，其中磁铁角闪岩类型矿体为Ⅱ矿体；磁铁大理岩类型矿体为Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅵ-1、Ⅵ-2、Ⅵ-3、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ矿体。各矿体特征如下：
Ⅱ矿体：分布于背斜褶皱构造西侧一翼，由3、4、10号勘探线上的120m中段巷道及ZK3-1、ZK4-1、ZK4-2、ZK10-0钻孔控制，含矿岩性为磁铁角闪岩。矿体呈似层状，走向北东，倾向295°，倾角在51～68°之间，赋存标高为58～184m，埋深72～198m，最大控制延长172m，最大倾斜延深58m，水平厚度1.62～12.77m，真厚1.86～11.84m，TFe平均品位28.13%，mFe平均品位22.49%。品位变化系数21.12%，厚度变化系数66.42%。矿体顶底板岩性主要为黑云角闪变粒岩，局部为正长斑岩及闪长玢岩。2021年以前累计动用资源量2.736×104t。

Ⅲ矿体：分布于背斜褶皱构造西侧一翼的2、3号勘探线间，出露于地表，走向上由露天采坑控制，倾斜方向由ZK2-0钻孔控制，含矿岩性为磁铁大理岩，呈似层状，走向北东，倾向295°，倾角60°左右，最大控制延长100m，最大倾斜延深70m，水平厚度2.94～8.00m，真厚2.55～6.92m，TFe平均品位34.40%，mFe平均品位30.72%。品位变化系数51.78%，厚度变化系数53.59%。赋存标高130～190m，埋深70～130m，矿体顶板为角闪变粒岩，底板为含磁铁大理岩、角闪变粒岩，局部伟晶岩。

Ⅳ矿体：分布于背斜褶皱构造西侧一翼的2、3、4、10、11号勘探线间，浅部由露天采坑控制，深部由150m中段巷道、120m中段巷道及ZK2-0、ZK3-0、ZK4-2、ZK10-0、ZK10-1、ZK10-2、ZK11-1、ZK11-2钻孔控制，矿体向北东方向深部倾覆，连续性较好，最大控制延长345m，延伸达248m。含矿岩性为磁铁大理岩，呈似层状，走向北东，倾向295°，倾角53～75°，水平厚度2.31～17.14m，真厚度2.17～16.11m，TFe平均品位32.64%，mFe平均品位27.96%。品位变化系数20.44%，厚度变化系数74.33%。赋存标高-116～190m，埋深69～375m。矿体顶板为角闪变粒岩，底板为含磁铁大理岩、角闪变粒岩，局部见正长斑岩及伟晶岩。2021年以前累计动用资源量11.31×104t。

Ⅴ矿体：分布于背斜褶皱构造东翼，由5、6、7、8勘探线上的露天采坑、ZK6-1、ZK7-0钻孔控制。矿体5、6勘探线间因受正长斑岩脉影响，被错断为南北两部分。含矿岩性为磁铁大理岩，呈层状，走向近南北，倾向东90～115°，倾角在15～35°之间，该矿体控制延长约310m，最大倾斜延深约95m，铅垂厚度1.34～28.65m，真厚度5.50～9.45m，TFe平均品位24.09%，mFe平均品位16.76%。品位变化系数20.55%，厚度变化系数92.69%。赋存标高136～232m，埋深0～93m，矿体局部见有顺层侵入的伟晶岩脉，偶见透镜状的角闪变粒岩夹层。顶底板岩性主要为含磁铁大理岩、含磁铁黑云角闪变粒岩及伟晶岩。

Ⅵ矿体：见于背斜东翼4、10、11勘探线及150m、120m中段内，由150m中段巷道、120m中段巷道及ZK4-3、ZK4-4、ZK10-3、ZK10-4、ZK11-4、ZK11-5钻孔控制。含矿岩性为磁铁大理岩，位于Ⅵ-3矿体下盘，间距4～5m，矿体走向北-北东（25°），倾向南东115°，倾角25～33°，该矿体控制延长约265m，倾斜延深64～73m，铅垂厚度2.39～10.15m，真厚度2.01～9.24m，TFe平均品位21.60%，mFe平均品位16.54%。品位变化系数16.28%，厚度变化系数90.34%。赋存标高101～193m，埋深180～246m。顶底板岩性以含磁铁大理岩为主、其次为角闪变粒岩。2021年～2024年间累计动用资源量32.358×104t。

Ⅵ-1矿体：为隐伏矿体，位于10勘探线附近，平行于Ⅵ矿体，位于Ⅵ矿体下盘，间距约15m，由ZK10-3钻孔控制。含矿岩性为磁铁大理岩，呈脉状，矿体走向北-北东（25°），倾向约115°，倾角约33°，该矿体控制延长约50m，倾斜延深15m，真厚度1.68m，TFe平均品位26.73%，mFe平均品位17.52%。赋存标高155～170m，埋深197～212m，顶底板岩性主要为含磁铁黑云变粒岩。

Ⅵ-2矿体：为隐伏矿体，由10勘探上的ZK10-4及11勘探线上的ZK11-5钻孔控制，含矿岩性为磁铁大理岩，呈脉状，矿体走向北-北东（25°），倾向约115°，倾角25～33°，该矿体控制延长约135m，倾斜延深75m，真厚度6.88～8.31m，TFe平均品位28.86%，mFe平均品位25.23%。赋存标高130～215m，埋深153～177m，顶底板岩性主要为含磁铁角闪黑云变粒岩、磁铁角闪岩及伟晶岩。

Ⅵ-3矿体：由为隐伏矿体，位于Ⅵ-2矿体下盘，间距6～28m，由10勘探上的ZK10-4及11勘探线上的ZK11-5钻孔控制，含矿岩性为磁铁大理岩，呈脉状，矿体走向北-北东（25°），倾向约115°，倾角25～33°，该矿体控制延长约135m，倾斜延深67m，真厚度10.46～12.46m，TFe平均品位27.03%，mFe平均品位21.89%。赋存标高110～177m，埋深190～237m，顶底板岩性主要为含磁铁角闪黑云变粒岩、磁铁角闪岩及伟晶岩。

Ⅶ矿体：位于背斜东翼4、10、10+50、11勘探线及150m、120m中段内，由150m中段巷道、120m中段巷道及ZK4-3、ZK4-4、ZK10-3、ZK10-4、ZK10-6、ZK11-4、ZK11-5、ZK11-6、KNZ1、KNZ1、KNZ1钻孔控制，含矿岩性为磁铁大理岩，位于Ⅵ号矿体下盘，间距约10m，矿体呈似层状，矿体走向北-北东（25°），倾向约115°，倾角14～35°，该矿体控制延长约270m，倾斜延深91m，真厚度5.39～36.10m，TFe平均品位21.50%，mFe平均品位16.76%，品位变化系数19.09%，厚度变化系数47.61%。赋存标高32～184m，埋深152～280m。顶底板岩性以含磁铁大理岩为主，其次为角闪变粒岩。2021年以前累计动用资源量24.70×104t。

Ⅷ矿体：由11勘探线上的ZK11-4控制，含矿岩性为磁铁大理岩，矿体呈似层状，矿体走向北-北东（25°），倾向约115°，倾角12°，该矿体控制延长约50m，倾斜延深19m，真厚度8.90m，TFe平均品位20.66%，mFe平均品位18.35%，赋存标高71～90m，埋深258～276m。顶底板岩性为含磁铁大理岩。

Ⅸ矿体：由11勘探线上的ZK11-3钻孔控制，含矿岩性为磁铁大理岩，矿体呈似层状，走向北东，倾向南东115°，倾角约25°，该矿体控制延长约50m，倾斜延深19m，真厚度10.59m，TFe平均品位38.51%，mFe平均品位36.63%，赋存标高67～86m，埋深260～279m。顶底板岩性为含磁铁大理岩。

Ⅹ矿体：位于背斜东翼，由11勘探线上的ZK11-3钻孔控制，含矿岩性为磁铁大理岩，位于Ⅸ矿体下盘，平行于Ⅸ矿体，间距15m。矿体呈似层状，走向北东，倾向南东115°，倾角约25°，该矿体控制延长约50m，倾斜延深12m，真厚度3.63m，TFe平均品位52.83%，mFe平均品位51.56%，赋存标高48～60m，埋深287～300m。顶底板岩性为含磁铁大理岩。

Ⅺ矿体：位于背斜东翼，由11勘探线上的ZK11-3钻孔控制，含矿岩性为磁铁大理岩，位于Ⅹ矿体下盘，平行于Ⅹ矿体，间距7m。矿体呈似层状，走向北东，倾向南东115°，倾角约25°，该矿体控制延长约50m，倾斜延深17m，真厚度7.43m，TFe平均品位38.59%，mFe平均品位34.85%，赋存标高32～49m，埋深298～314m。顶底板岩性为含磁铁大理岩。

表2.3-1 矿体特征一览表

	矿体
	矿石类型
	长度（m）
	延深（m）
	平均品位（%）
	水平或铅

垂厚度（m）
	真厚度（m）
	倾向（°）
	倾角（°）
	控制工程

	
	
	
	
	TFe
	mFe
	
	
	
	
	

	Ⅱ
	磁铁角闪岩
	172
	58
	28.13
	22.49
	1.62～12.77
	1.86～11.84
	295
	51～68
	3、4、10线

	Ⅲ
	磁铁大理岩
	100
	70
	34.40
	30.72
	2.94～8.00
	2.55～6.92
	295
	60
	2、3线

	Ⅳ
	磁铁大理岩
	345
	248
	32.64
	27.96
	2.31～17.14
	2.17～16.11
	295
	53～75
	2、3、4、10、11线

	Ⅴ
	磁铁大理岩
	310
	95
	24.09
	16.76
	1.34～28.65
	5.50～9.45
	90～115
	15～35
	5、6、7、8线

	Ⅵ
	磁铁大理岩
	230
	73
	21.60
	16.54
	2.39～10.15
	2.01～9.24
	115
	25～33
	4、10、11线

	Ⅵ-1
	磁铁大理岩
	/
	25
	26.73
	17.52
	2.00
	1.68
	115
	33
	10线

	Ⅵ-2
	磁铁大理岩
	70
	25
	28.86
	25.23
	7.60～9.90
	6.88～8.31
	115
	25～33
	10、11线

	Ⅵ-3
	磁铁大理岩
	70
	25
	27.03
	21.89
	2.44～13.76
	10.46～12.46
	115
	25～33
	10、11线

	Ⅶ
	磁铁大理岩
	253
	124
	21.5
	16.76
	6.30～39.00
	5.39～36.10
	115
	14～35
	4、10、10+50、11线

	Ⅷ
	磁铁大理岩
	/
	25
	20.66
	18.35
	8.90
	8.90
	115
	12
	11线

	Ⅸ
	磁铁大理岩
	/
	25
	38.51
	36.63
	10.59
	11.70
	115
	25
	11线

	Ⅹ
	磁铁大理岩
	/
	25
	52.83
	51.56
	4.00
	3.63
	115
	25
	11线

	Ⅺ
	磁铁大理岩
	/
	25
	38.59
	34.85
	8.20
	7.43
	115
	25
	11线


（2）矿石特征
1）矿石类型和品级

工业类型：需选铁矿石。

自然类型：依据铁矿石组构特征，将矿石类型划分为两种自然类型：磁铁大理岩型、磁铁角闪岩型。

在两种类型铁矿石中磁铁大理岩型铁矿石规模较大，在矿区内铁矿资源储量中约占90.33%。根据矿石物相检测结果显示，矿石中SFe、SiFe、CFe的质量分数约在0.92%，矿石矿物成分较简单。

矿床TFe平均品位为27.82%，mFe平均品位为23.35%，矿石工业类型属于需选铁矿石。矿床mF的占有率为83.93%（mFe/TFe﹤85%），矿石属于弱磁性铁矿石。

2）矿物组分与结构构造
① 矿石矿物成分

矿石矿物：矿石矿物成份简单，主要由磁铁矿组成，颜色呈灰黑色，细粒半自形粒状结构，粒度1.5mm左右，以磁铁角闪岩内磁铁矿粒度为最大，粒度2.5mm左右，含量20～35%，在矿石中呈分散状和致密块状集合体分布。

脉石矿物：脉石矿物种类较多，主要有角闪石、黑云母、长石、石英、绿帘石、绿泥石、方解石、白云石、透闪石等。

② 矿石结构

磁铁矿矿石结构类型可分为变晶结构、交代结构两种。

变晶结构主要为粒状变晶结构（磁铁角闪岩）；

交代结构主要为充填交代结构、交代残余结构、熔融结构（磁铁大理岩）。

③ 矿石构造

磁铁矿矿石构造类型可分为条带状构造、致密块状构造（磁铁角闪岩、磁铁大理岩）。

3）化学成分

矿石中有用的化学成分主要为磁铁矿，其它组份主要有SiO2、Al2O3、CaO、MgO、FeO等，矿石中MgO、SiO2含量较高，Al2O3、K2O、CaO等含量较低，有害杂质S、P、Si均不超标

4）化学成分

经对巷道及岩芯调查，矿区内所开采的铁矿石均为原生矿石，未见有风化现象。

5）矿体围岩及夹石

经调查，矿体直接及间接围岩主要为黑云角闪变粒岩及含磁铁大理岩。

矿体中夹石不甚发育，仅在11勘探线ZK11-4钻孔中的Ⅵ矿体中见夹石，夹石垂厚0.9m，夹石岩性为含磁铁的蛇纹岩，夹石颜色呈灰绿色，隐晶质结构，块状构造，由蛇纹石、方解石、透闪石、白云石、磁铁矿等组成，其中磁铁矿含量约5%左右，蛇纹石含量约90%，其他矿物含量约占5%。

6）矿床共（伴）生矿产

据以往地质资料及本次实地勘查，矿区内所采铁矿石中，未发现达到共（伴）生利用价值的矿种。
7）矿石加工选冶技术性能
矿区铁矿石为原生半自熔性、粒度中等（1.5mm左右），矿石中磁铁矿嵌布粒度为中、细粒，赋存状态简单，样品基本分析结果显示，mFe/TFe≈83.93%，同时根据矿石物象检测结果，矿石中mFe含量较高，依以上矿石特性，矿区内所采铁矿石可选好，选矿方法较为简单，利用弱磁选矿法即可。

实际生产选矿过程中，铁矿石经粗碎、细碎后，进入一次球磨机湿法磨矿，粒度75目的物料进行一级弱磁选矿。粒度大于75目的物料从一次球磨机出来的物料经过筛分后，再次返回一次球磨机进行磨细，经筛分后达到选矿细度的物料直接进入二级磁选机进行磁选，物料经振动筛分离后进行三级磁选，经沉淀池沉淀后，可获得mFe含量约65%左右的铁精矿粉，尾矿中mFe含量总体小于3.5%。
2.3.3水文地质概况

（一）区域水文地质概况
（1） 气象、水文特征

1） 地形、地貌

矿区地处辽宁省东部低山丘陵区，矿区内海拔高度380～180m，地势东高西低，地势起伏较大，山体坡度在10～20°。局部地形坡度可达25°以上，沟谷发育，地势陡峭。

矿区位于北东走向山脊南东侧，山体总体坡度10～20°，矿区内采矿区、辅助工业区之外一般被植被覆盖，原始地形地貌破坏较大。核实区外南西部为洪积形成的丘间谷地，呈条带状分布，宽约100m，地形坡度较缓，坡度一般在10°以下，呈南西～北东走向，丘坡冲沟较发育，切割较浅，人为形成的陡坎也较少，缓坡与谷地平缓过渡相接，植被不发育。核实区地形条件中等，地貌类型简单。

2） 水文、气象

凤城市夏季炎热多雨，冬季寒冷干燥，无霜期短，降雨集中，四季分明。春季日射增强，冷空气逐渐减弱，气温回升较快，风大干旱；夏季盛行东南季风，炎热潮湿，雨量集中，多连阴雨和暴雨天气；秋季西北风开始增强，日射减弱，气温开始下降；冬季盛行西北季风，北方冷空气频繁入侵，气候严寒，年主导风向为东南风。

矿区气候属北温带湿润区大陆性季风型气候，中纬度东亚季风区，气候温暖，四季分明，冬季寒冷干燥，夏季多雨，气温变化幅度大，每年七、八月份气温较高，一、二月份气温较低，最高气温可达37.3℃，最低气温可达-32.6℃，年平均气温8.2℃。结冰期为十一月至翌年三月，冻土层深度138mm，霜冻期206天。雨季降雨多集中在七、八月份，年最大降水量1692.3mm，最小降水量567.6mm，年平均降水量998.2mm，春秋季节少雨。

矿区内水系属叆河水系上游支流南大河流域，多为季节性山间小溪，流经草河，注入叆河，汇入鸭绿江。矿区内水系属爱河水系上游支流，矿区内没有大的地表水体通过，多为季节性山间溪流。矿区所处砬子沟汇水面积约为0.76km2，主沟坡度约9.15°，坡降约6.55‰。各山间溪流河水径流量受季节性变化影响明显，雨季径流量明显增大，旱季径流量大减以致枯竭。

（2） 区域地下水类型划分

矿区地形、地貌及地质构造条件决定了地下水的形成分布和运移规律，按含水层岩性特征及赋存条件、水力性质，将矿区的地下水划分为第四系松散岩类孔隙潜水和基岩裂隙水两种类型，其中基岩裂隙水按含水层结构划分为层状和块状两个含水岩组。

1） 第四系松散岩类孔隙水

主要分布于矿区的西部、南部南大河漫滩和阶地，含水层岩性为第四系坡洪积、冲洪积层砂砾石及粉土和粉质粘土等。地下水埋深受地形条件控制，一般2～15m。地下水动态明显受季节性影响，民井调查水位波动变幅0.87～2.23m，属中等富水性岩组，单井涌水量小于100m3/d，水化学类型多为重碳酸硫酸钙镁水。矿区内松散岩类孔隙水主要接受大气降水、河流垂向入渗及上游孔隙水和基岩裂隙水的侧向径流补给，以人工开采及向下游径流的方式排泄。

2） 基岩裂隙水

本含水岩组进一步划分可分为层状岩类裂隙水、块状岩类裂隙水两种。

① 层状岩类裂隙水

分布比较广泛，由变浅粒岩类、含磁铁角闪变粒岩、含磁铁蛇纹岩等组成。裂隙发育程度一般，以风化裂隙为主，局部受构造影响岩石完整性差，裂隙发育。地下水多以裂隙下降泉形式出露，泉流量在0.054～0.427L/s之间，富水性弱。矿化度小于1g/L，水化学类型为HCO3 SO4-CaMg。主要接受大气降水补给，以矿坑排水和径流方式排泄。

② 块状岩类裂隙水

岩性为条痕状混合岩、正长斑岩等组成。岩石结构致密，裂隙局部发育，多呈张开状。泉流量0.039～0.303L/s，富水性弱。矿化度小于1g/L，水化学类型为HCO3-CaMg。

（3） 区域地下水的补给、径流及排泄条件

矿区内地下水补给来源为大气降水。降水除大部分蒸发外，其余补给地下水和形成洼地地表水，矿区内水系不发育，无常年性地表迳流，地下水迳流变化方向与地形变化方向一致。矿区内地下水通过在水位埋深浅进行蒸发排泄以及向区外迳流排泄。以下对不同地貌部位地下水的补给、径流以及排泄进行分述。

1） 侵蚀丘陵区

地下水径流方向与地形变化方向整体一致，地下水排泄方式主要为蒸发排泄以及径流排泄。丘陵区为矿区内地下水的补给区。

2） 侵蚀河谷地形

矿区内干枝状沟谷的地下水补给来源一方面来自大气降水的季节性补给，另一方面来自丘陵区的常年性补给。该区地下水顺沟谷方向径流，地下水主要通过地表蒸发以及植被蒸腾作用进行排泄。
（二）矿区水文地质条件
（1） 岩（矿）层的富水性

矿区内地下水类型主要有第四系松散岩类孔隙水、基岩裂隙水和构造裂隙水。依据矿区内岩性特征及其赋水条件可划分以下含水岩组：

1） 第四系松散岩类孔隙含水岩组

主要分布在山坡、山麓、沟谷地带及岩石表层强风化带中，在矿区西部呈带状分布，物质组成为薄层粉土、粉质粘土、砂砾石及风化碎石层等，厚度不均，据收集到的该地区水文地质成果显示，该岩组含水层厚度3～5m，富水性中等，矿化度0.133g/l，水化学类型为HCO3-Ca·Mg，此层水与基岩裂隙水联系密切。该含水岩组主要靠大气降水和融化雪水补给，地下水动态明显受季节性制约，水量在枯水期及丰水期有明显差异，地下水位随季节变化变幅明显，表现为气象型特征。

2） 基岩裂隙水含水岩组

① 层状岩类裂隙水

分布比较广泛，由变浅粒岩类、含磁铁角闪变粒岩、含磁铁蛇纹岩等组成。裂隙发育程度一般，以风化裂隙发育为主，局部受构造影响岩石完整性差，裂隙发育。地下水多以裂隙下降泉形式出露，泉流量在0.054～0.427L/s之间，富水性弱。矿化度小于1g/L，水化学类型为HCO3-CaMg及HCO3SO4-CaMg。

② 块状岩类裂隙水

岩性为条痕状混合岩、正长斑岩等组成。岩石结构致密，裂隙局部发育，多呈张开状。泉流量0.039～0.303L/s，富水性弱。矿化度小于1g/L，水化学类型为HCO3-CaMg。

（2） 地下水动态特征及其补给、迳流、排泄

1） 地下水补给条件 

① 降水入渗补给

矿区地下水主要接受大气降水补给，各含水层均以垂直渗透形式，接收大气降水的补给。地下水以相互连通的风化裂隙、构造裂隙、层间裂隙为赋存空间及运移通道。矿区处于山体近分水岭处，受地表开采影响，基岩直接裸露地表，大气降水降落至地表后，降水沿基岩风化裂隙下渗，风化裂隙直接接受大气降水的入渗补给，是典型的地下水补给区。

② 径流补给

由于低山丘陵区赋存地下水空间有限，地形坡度较陡，地下水水里坡度大，地下径流条件好。地下水由分水岭向丘间沟谷径流汇集，补给沟谷区地下水松散层孔隙潜水含水层；孔隙潜水含水层上覆粉砂、砂砾石，透水性较好，地形平缓，可接受河水及大气降水渗入补给。在枯水季节，地下水补给地表水，而丰水季节则河水补给地下水，地下水流向由低山丘陵向丘间沟谷汇流排泄于南大河，即地下水主要以开采和向下游径流的方式排泄。

2） 矿区地下水的径流条件

① 矿区内地下水径流的方向

总体上是由东、北向西、南。

② 地下水径流的水力坡度

在矿区内各地区也不尽相同。在近河地区地下水的水力坡度比较大，在集中开采的水源附近水力坡度也比较大，在矿区内西部水力坡度比较小。

3） 矿区地下水系统的排泄

在矿区东、北侧为山体分水岭，地下径流条件完全受地形条件制约，由高处向低处流动，地下水总的径流方向为由东、北向西、南方向。

根据辽宁中天理化分析检测有限公司分别于2022年2月26日（枯水期）和2022年8月3日（丰水期）进行了地下水位统测数据及绘制矿区等水位线图可知，枯水期矿区水位埋深2.63～15.99m，水位标高127.12～252.86m，水力梯度平均8.1%，丰水期矿区水位埋深1.01～14.51m，水位标高128.74～254.39m，平均水力梯度8.2%。

（3） 矿床冲水因素分析

据矿床所处的地形地貌特征、矿体的分布部位和开采方式分析，地下开采矿床直接充水因素为基岩风化裂隙水，间接充水因素为大气降水和地表水。

1） 直接充水因素

基岩风化裂隙水：矿体由浅层向下延伸至上百米。矿体埋藏于风化带中的部分，会受基岩风化裂隙水充水影响，由于基岩风化裂隙水的富水性弱，故影响不大，随着深度的增加，风化裂隙逐渐减弱，基岩风化裂隙水对其远离地表的矿体充水影响会更小。

2） 间接充水因素

① 大气降水：大气降水为矿床间接充水因素，主要是因为局部矿层上覆地层较薄，有利于大气降水的入渗，其可通过开采坑道、风化裂隙等进入在矿井，对浅部矿床充水影响较大。

② 地表水：矿区内地表水体不发育，没有泉水出露，附近无常年水体。经多年开采形成现在的多个长形状采坑，其坑的周边仍保留原地貌缓坡形态，其大气降水由地表径流向东自然排泄。虽然现状调查坑道未发现明显涌水现象，但基岩风化裂隙具有一定的透水能力，岩体受爆破开拓振动等作用将使裂隙张开，在地表水体压力作用下，可能沿风化裂隙涌入坑道，因此地表水为矿床开采的不利因素。未来开采过程中若出现坑道顶板陷落或顶板围岩裂缝的进一步发育，地表水或成为直接充水因素。

③ 矿区外围的西南部建有一尾矿库，尾矿库与地下开采区无倒水构造相连，尾矿库对矿床充水没有影响。
（三）矿坑涌水量预测
（1） 预测方法选择

综合矿区水文地质条件，矿区内地下水主要是基岩裂隙水、含水层与地表之间无隔水层，地下水为具有自由水面的潜水含水层。根据矿山开采实际状况，矿井涌水量的变化与开采面积、水位降深直接的关系成正比，即矿山随着开采平面范围及开采深度的增加，矿井日常涌水量与最大涌水量基本呈直线增大的趋势。由于矿区基岩分布区面积广，故含水层边界可概化为无界，假定为隔水底板水平，含水层均质等厚，未来矿坑涌水量分别采用“比拟法”和“大井法”进行预测。同时考虑到降水汇入地表塌陷范围渗入井下的影响。

（2） 地表塌陷范围渗水量计算

由于矿山露天采场已进行回填，设计露天采坑回填后覆土压实，大气降水经露天边坡台阶向侧沟谷自流排出矿区外，可实现地自流排水，将地表水导出矿区，矿山未来服务期将不在进行露天开采，此部分露天采坑不考虑向井下渗入降雨量；露天采坑有部分区域早期地下崩落法开采形成覆盖岩即地表塌陷范围，设计该区域坡底设置截水沟，避免采坑内汇水进入井下，因此设计考虑该区域地表分水岭内降水地表迳流至地表塌陷范围内。

暴雨设计频率按照P=2%考虑，结合《辽宁省中小河流（无资料地区）设计暴雨洪水计算方法》有关暴雨数据等。设计选取的暴雨频率为50年一遇，降雨渗入量公式：
Qp=H24p·F·φmax
式中：

H24p—设计频率24小时降雨量，根据《辽宁省中小河流（无资料地区）设计暴雨洪水计算方法》“最大24小时/三日暴雨变差系数Cv等值线图及皮尔逊Ⅲ型曲线模比系数KP值表”计算值0.175m；

F—汇水面积，8465m2（根据地表地形分水岭，能够经地表迳流至地表塌陷范围的汇水面积）；

φmax—设计暴雨迳流系数，表土、砂岩等取0.8。

计算结果如下：
Q24p=0.175×8465×0.8=1186（m3/d）
（3） 大井法矿坑涌水量估算

1） 公式选择

“大井法”进行矿坑涌水量预测，具体可采用无界的潜水完整井的裘布依公式式计算；影响半径采用库萨金现公式进行计算；坑道系统分布所圈的范围为不规则多边形。计算公式为：

Q=1.366K（2H-S）S/（lgR0-lgr），R0=R+r,R=2S（H·K）1/2，r=η（a+b）/4
式中：
Q—矿坑涌水量（m3/d）；

K—含水层渗透系数（m/d）；

H—含水层厚度（m）；

S—水位降低值（m）；

R0—矿坑排水地下水引用影响半径（m）；

R—“大井”的影响半径（m）；

r—“大井”的引用半径（m）。

2） 参数选择

① 含水层渗透系数（K）确定

根据ZK10-6钻孔稳定流单孔抽水试验成果，求得本矿区基岩裂隙的渗透系数为0.00274m/d，具体计算方法见下表。

 表2.3-2 ZK10-6钻孔抽水试验成果表

	序号
	试验及计算项目
	符号
	单位
	数值

	1
	静止水位
	h1
	m
	59.58

	2
	降深
	S
	m
	9.67

	3
	含水层底板深度
	h2
	m
	350.10

	4
	含水层厚度
	H
	m
	350.10

	5
	抽水孔半径
	r
	m
	0.0875

	6
	试验时钻孔稳定涌水量
	Q
	m3/d
	10.714

	7
	计算时假定的初始影响半径
	R
	m
	100

	8
	渗透系数计算方法及公式
	潜水含水层单孔完整井稳定流计算公式：K=0.732Q·lg（R/r）/（2H-S）S

	9
	渗透系数计算及影响半径计算成果
	K=0.00274m/d；R=18.95m


② 大井含水层厚度H及大井降深s的确定

根据本次水文地质调查成果并结合钻孔简易水文观测资料综合确定，矿山静水位标高约为263.55m，设计一期最低开采标高为90m水平，一期含水层厚度H1为173.55m，矿区疏干开采，抽排水降深s1则也为173.55ｍ；二期最低开采标高为30m水平，二期含水层厚度H2为233.55m，矿区疏干开采，抽排水降深s2则也为233.55ｍ。

③ 矿坑的影响半径R

矿山静水位标高约为263.55m，本次设计一期最低开采标高为90m水平，含水层的初始水头高度为H1=173.55m,计算矿坑的影响半径R1=239.49m；设计二期最低开采标高为30m水平，含水层的初始水头高度为H2=233.55m，计算矿坑的影响半径R2=373.88m。

④ 矿坑的引用半径r

根据矿体展布形态，结合设计一期最低开采标高为90m水平，圈定预测开采水平涌水量坑道形状为不规则多边形，面积F1=98236m2，计算求得r1=176.84m；设计二期最低开采标高为30m水平，圈定预测开采水平涌水量坑道形状为不规则多边形，面积F2=152132m2，计算求得r2=220.06m。

⑤ 矿坑排水地下水引用影响半径R

一期：R0=R1+r1=239.49+176.84=416.33m；

二期：R0=R2+r2=373.88+220.06=593.94m。
3） 计算结果

 表2.3-3 “大井法”矿井涌水量预测计算结果表
	分期
	标高（m）
	K（m/d）
	H（m）
	S（m）
	R（m）
	r（m）
	Q（m3/d）

	一期
	90
	0.00274
	173.55
	173.55
	416.33
	176.84
	113

	二期
	30
	0.00274
	233.55
	233.55
	593.94
	220.06
	474


采用大井法预测未来开采一期至90m标高涌水量为113m3/d。开采二期至30m标高涌水量为474m3/d。
（4） 比拟法矿坑涌水量估算

1） 公式选择

实践表明，矿山正常生产条件下，矿坑涌水量与矿坑面积或体积的扩大成正比，通过收集现有生产矿排水资料、矿坑面积、水位降低值，即可换算出新的矿坑涌水量，可作为预测类似条件下新矿井在某个开采面积和水位降深条件下涌水量的依据，因此选用深-面积比拟法（单位涌水量比拟法）。
Q=Q0（FS/F0S0）
式中：

Q—预测矿坑的正常或最大涌水量（m3/d）；

Q0—现有矿坑的正常或最大涌水量（m3/d）；

F0—现有矿坑系统面积（m2）；

S0—现有矿坑水位降深（m）；

F—设计矿坑面积（m2）；

S—设计矿坑水位降深（m）。
2） 参数选择
① 目前坑道排水量Q0
矿山为在生产矿井，企业抽水记录完整，根据企业提供日常抽水记录说明（2022年至2024年），将日常抽水记录中丰水期和非丰水期的抽水量平均值作为现有矿坑的最大涌水量和正常涌水量，即矿山120m中段正常抽水量23m3/d，最大抽水量55m3/d。

② 目前坑道开采面积F0
根据目前矿山开采现状及120m中段平面图初步圈定坑道中段面积最大约为35800m2。

③ 设计坑道开采面积F

根据矿体赋存情况及结合设计一期最低开采标高为90m水平，圈定预测开采水平涌水量坑道面积约为98236m2；设计二期最低开采标高为30m水平，圈定预测开采水平涌水量坑道面积约为152132m2。

④ 目前矿坑水位降低S0
根据本次水文地质调查成果并结合钻孔简易水文观测资料综合确定，矿山静水位标高约为263.55m，目前最低坑道标高为90m水平但未进行开采，本次坑道水位按已开采坑道底部标高120m，故水位降低值S0=143.55m。

⑤ 设计坑道水位降深S

设计一期开采90m水平标高矿坑涌水量水位降深值为S1=173.55m；二期开采30m水平标高矿坑涌水量水位降深值为S2=233.55m。
3） 计算结果
 表2.3-4 “比拟法”矿井预计涌水量估算成果表
	开采水平
	矿坑系统面积（m2）
	地下水位降深（m）
	实测矿坑涌水量（m3/d）

	
	F0
	S0
	Q1正常
	Q1最大

	120m
	35800
	113.55
	23
	55

	开采水平
	矿坑系统面积（m2）
	地下水位降深（m）
	预测矿坑未来涌水量（m3/d）

	90m
	98236
	173.55
	97
	231

	30m
	152132
	233.55
	201
	481


采用比拟法预测未来开采一期至90m标高正常涌水量为96.5m3/d，最大涌水量为230.7m3/d。开采二期至30m标高正常涌水量为201.1m3/d，最大涌水量为480.8m3/d。
（4） 两种方法评述

两种方法预计的一期90m水平涌水量基本一致，二期30m水平涌水量大井法计算结果较大；结合本矿山实际的排水情况，比拟法计算的结果更接近实际，采用大井法计算结果作为参考，计算结果相差不大。

（5） 矿井涌水量确定

根据充填料配比及材料消耗计算，充填日析出废水量190m3/d；设计矿山生产用水量90m3/d，计算井下生产循环水量54m3/d。

计算一期矿井正常涌水量：1186+190+54+97=1527m3/d；矿井最大涌水量：1186+190+54+231=1661m3/d。

计算二期矿井正常涌水量：1186+190+54+201=1631m3/d，计算二期矿井最大涌水量：1186+190+54+481=1911m3/d。

（5） 预测结果评述

预测未来开采一期至90m标高正常涌水量为1527m3/d，最大涌水量为1661m3/d；开采二期至30m标高正常涌水量为1631m3/d，最大涌水量为1911m3/d。90m中段预测的涌水量与现状对比较为接近，30m中段涌水量有一定幅度的增加，说明本次预测结果有一定的参考性，但未来井下涌水量受月或日最大降水量、大气降水的补给等诸多综合因素的影响，未来开采活动中，井下涌水量会有一定幅度度的变化，特别是雨季雨量较大时，井下涌水量会短时大幅度增大，所以上述预测结果只做参考，矿山今后开采工作应加强地下水监测工作，同时制定相应的预案，以便指导矿井的排水工作，确保矿坑排水安全

储量核实报告提供水文地质计算方法、参数选择合理，符合矿区水文地质条件，设计依据其计算结果作为矿山开采设计依据。

需要说明的是：矿坑涌水量是一动态变化的过程，其涌水量一般在开采初期，涌水量小，随着开采面积的增大，上覆地层的采矿导水裂隙带范围扩大，弯曲下沉带将形成，水文地质条件将发生变化，涌水量也随着增大，尤其靠近地表附近的地段，矿井涌水量将可能骤变（剧增）。因此建议矿山在生产过程中，根据矿井实际涌水量资料，对预测涌水量数据加以修正完善，使其更符合开采区水文地质条件，同时还应准备有足够排水能力的水泵确保矿井在最大涌水量情况下正常排水，保障矿井安全生产。加强水文地质工作及边采边探也是本矿必须做好和应高度重视的工作。
（四）水文地质勘查类型
矿区当地最低侵蚀基准面标高158m，矿体大部分位于最低侵蚀基准面标高以下，矿区内地形有利于自然排水，附近地表水不构成矿床主要充水因素；主要充水含水层补给条件差，富水性弱；第四系覆盖面积较小；水文地质边界条件简单，无强导水构造；无老空水分布；疏干排水不会产生塌陷、沉降。

依据《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB12719-2021）的分类原则，可将矿区水文地质勘查类型划分为第二类，水文地质勘查类型为以裂隙充水为主的矿床，矿区水文地质条件简单。
2.3.4工程地质概况

（一）工程地质岩组特征
根据矿区岩、土体组合关系，将矿区岩、土体划分为松散土体、碎裂～散体岩类、块状岩体三大类工程地质岩组。按成因划分为松散岩类、变质岩类、侵入岩类。根据岩石矿物成分、结构、构造及力学性质，将各岩类划分为不同的工程地质类型。
表2.3-5 岩土体工程地质类型划分表
	岩土体结构类型
	成因类型
	工程地质类型
	代号
	地层
	主要岩性

	松散土体（Ⅰ）
	松散岩类
	土
	Ⅰ
	Q4
	砾石、砂砾石、粉砂质粘土及含砾砂土

	碎裂～散体岩体类型（Ⅱ）
	全、强风化破碎岩石、裂隙密集发育带
	极软岩类
	Ⅱ
	Pt1Lr
	浅粒岩、变粒岩及各类岩奖岩、脉岩等等的强风化岩体及破碎带

	块状岩体类型（Ⅲ）
	变质岩类
	坚硬岩类
	ⅢA
	Pt1Lr
	浅粒岩、变粒岩及各类岩奖岩、脉岩等


（1） 松散土体类型及特征（Ⅰ）

主要分布在河流两侧，为冲洪、洪积等作用形成，主要为砾石、砂砾石、粉砂质粘土及含砾砂土等，土层呈松散结构，不均匀，颗粒相差悬殊，属软弱土多层结构体，工程地质条件较差。

（2） 碎裂—散体岩体类型及特征（Ⅱ）

为地表强风化层及破碎带，风化层主要岩性为黑云变粒岩等的强风化岩体等，强中风化带厚度10～20m，岩石结构构造大部分破坏，裂隙面风化较强烈，节理发育，岩石呈碎块状，部分碎块用手可易折断，属极软岩，岩石质量等级为Ⅴ级；破碎带及其附近岩石为碎裂结构，胶结疏松，强度低，属极软岩，岩石质量等级为Ⅴ级，工程地质条件差。

（3） 块状岩体类型及特征（Ⅲ）

矿区大面积分布，岩性主要为浅粒岩、变粒岩及各类岩奖岩、脉岩等，岩石饱和单轴抗压强度一般在82.6～85.2MPa之间，属坚硬岩类。岩心以柱状为主，局部为块状、碎块状,岩石RQD值一般在60～85%，岩石质量等级Ⅲ级以上。浅部风化层工程地质条件一般或较差，中深部工程地质条件较好。根据矿山生产井下巷道揭露情况，深部背斜构造东侧岩石破碎，需要支护手段来维持巷道稳定。

（二）断裂构造工程地质特征

矿区断裂构造较发育，无Ⅰ、Ⅱ级结构面从矿区通过，仅存在Ⅲ级、Ⅳ级结构面，主要位于深部背斜构造东侧，对岩体稳定性破坏较大。

（1） Ⅲ级结构面特征

Ⅲ级结构面类型为北东向为主，其次为北西向。这些断裂全部被石英脉充填，同时又具有明显的多期叠加作用，其力学性质大多数为压性、压扭性的，少部分为张扭性的，局部形成了较为破碎为主要特征的软弱结构面组合带。

（2） Ⅳ级结构面特征

Ⅳ级结构面主要为节理裂隙，为Ⅲ级构造的次级节理，各种走向裂隙并存，以中等倾角为主。

（3） 矿区各级结构面组合关系

1） Ⅲ级结构面之间的组合

主要表现为挤压破碎带和软弱蚀变带之间的组合。交汇处岩体裂隙密集，蚀变明显，形成了较为破碎为主要特征的软弱结构面组合带。对矿体及围岩的稳定性影响较大。

2） Ⅳ级结构面之间的组合

从坑道揭露来看，岩体内Ⅳ级结构面较发育，且其组合关系简单，主要发现有北西走向、倾向北东的高陡倾角裂隙与北东走向、倾向北西的中陡倾角裂隙的组合。交汇处岩体裂隙密集，岩石较破碎。对矿体及围岩的稳定性影响较大。

（三）工程地质评价

（1） 自然边坡的稳定性评价

矿区内自然边坡角一般为20～30°，局部可达40°，山体坡脚与谷底多呈缓度接触。矿区内地层岩性较简单，边坡组成岩性上部一般都是第四系残破积土，下部为风化的浅粒岩、变粒岩。现状条件下，自然边坡一般较稳定，但坡度大于40°的边坡，近地表第四系及风化带地段稳定性差，在人工扰动的情况下易产生崩塌、滑坡等环境地质问题。

（2） 井巷工程地质特征

矿山已有多年开采历史，通过井巷揭露矿体及围岩可知，矿体顶底板围岩主要为浅粒岩、变粒岩及各类岩浆岩、脉岩等。从支护段分布来看，在硐口风化带岩石破碎需支护；而在压扭性断裂发育地段，特别软硬岩层相间地带，易发生冒顶、坍塌现象，需加支护，井下巷道揭露深部背斜构造东侧岩石破碎，需要支护，而浅粒岩、变粒岩中井巷围岩较稳固，一般不需要支护。

（3） 矿体顶底板围岩质量

1） 岩体质量评价

根据坑探调查资料，矿区内矿体的顶底板围岩为黑云变粒岩，其物理力学性质试验结果见下表。
表2.3-6 岩石物理力学性质试验结果表
	位置
	岩性
	饱和抗压强度

（Mpa）
	饱和抗剪强度（Mpa）

	
	
	
	凝聚力C（Mpa）
	内摩擦角φ（°）

	Ⅳ矿体顶板
	含磁铁大理岩
	78.6
	14.26
	32.56

	Ⅶ矿体顶板
	含磁铁大理岩
	72.5
	14.75
	33.24

	Ⅶ矿体顶板
	含磁铁大理岩
	72.6
	14.52
	32.98

	Ⅳ矿体底板
	含磁铁大理岩
	72.6
	13.72
	32.05

	Ⅶ矿体底板
	含磁铁大理岩
	73.8
	14.06
	32.42

	Ⅶ矿体底板
	含磁铁大理岩
	75.2
	13.97
	31.86

	平均值
	74.22
	14.21
	32.52


采用《矿区水文地质工程地质勘探规范》（GB12719-2021）中采用岩体质量系数法和岩体质量指标法对比评价如下：
① 岩体质量系数法

公式：Z=I·μ·s

式中：
Z—岩体质量系数；

I—岩体完整系数（用RQD值代替）；

μ—结构面摩擦系数（影响稳定性主要结构面）；

S—岩块坚硬系数,S=fr/10；

fr—岩块饱和轴向抗压强度。

② 岩体质量指标标法

公式：M=fr·RQD/30，计算结果见岩体质量见下表。
表2.3-7 钻孔的RQD值统计表
	钻孔编号
	RQD值（%）

	ZK10-1
	84.32

	ZK10-2
	79.52

	ZK10-3
	75.12

	ZK10-4
	74.21

	ZK11-2
	84.69

	ZK11-3
	69.54

	ZK12-2
	74.65

	ZK10-0
	88.31

	ZK11-1
	74.35

	ZK11-4
	80.64

	ZK4-4
	70.25

	ZK11-5
	89.31

	ZK12-5
	75.68

	ZK13-6
	81.12

	ZK11-6
	88.32

	ZK10-6
	75.35

	KNZ1
	82.31

	KNZ2
	76.21

	KNZ3
	84.35

	平均值
	79.38 


表2.3-8 岩体质量评价表
	岩石名称
	含磁铁大理岩

	RQD（%）
	79.38

	结构面摩擦系数（μ）
	0.67

	岩石坚硬系数（S）
	7.26～7.86

	岩体质量指标法
	岩体质量指标（M）
	1.92～2.08

	
	岩体质量
	良

	岩体质量系数法
	岩体质量系数（Z）
	3.86～4.18

	
	岩体质量等级
	特好

	岩体完整性评价
	岩体较完整

	岩石坚硬级别
	好


2） 井巷围岩稳固性评价

矿区铁矿体赋存于含磁铁大理岩中，围岩主要为含磁铁大理岩。含磁铁大理岩属坚硬岩，RQD均值79.38%，中等完整，岩体质量为良，质量等级为好。经巷道调查，围岩整体较完整，只有局部构造裂隙较发育地段稳定性差，据此认为，矿区未来坑道围岩稳固性为中等。
3） 岩体质量分级

矿山已有多年开采历史，通过现有90m和120m中段开采现状确定矿床稳固性为中等，其中Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号矿体分布于砬子沟背斜构造的西侧一翼，矿岩稳固性较好，Ⅴ、Ⅵ、Ⅵ-1、Ⅵ-2、Ⅵ-3、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ号矿体分布于砬子沟背斜构造的东侧一翼，该侧矿体局部构造裂隙较发育地段稳定性差。根据矿山地下工程岩体自稳能力表，矿山背斜构造的西侧矿体围岩为Ⅱ级，背斜构造的东侧矿体围岩为Ⅲ级。

表2.3-9 地下工程岩体自稳能力
	岩体基本质量级别
	自稳能力

	Ⅰ
	跨度≤20m，可长期稳定，偶有掉块，无塌方

	Ⅱ
	跨度10m～20m，可基本稳定，局部可发生掉块或小塌方

	
	跨度小于10m，可长期稳定，偶有掉块

	Ⅲ
	跨度10m～20m，可稳定数日～1月，可发生小～中塌方

	
	跨度5m～10m，可稳定数月，可发生局部块体位移及小～中塌方

	
	跨度小于5m，可基本稳定

	Ⅳ
	跨度大于5m，无自稳能力，数日～数月内可发生松动变形、小塌方，进而发展为中～大塌方。埋深小时，以拱部松动破坏为主，埋深大时，有明显塑性流动变形和挤压破坏跨度小于等于5m，可稳定数日～1月

	Ⅴ
	无自稳能力


（四）工程地质勘查类型
矿区地层岩性复杂，地质构造发育，矿体围岩主要为黑云角闪变粒岩，黑云变粒岩、大理岩及岩浆岩，矿区矿体及围岩中等完整～较完整，仅在构造带、蚀变带等岩体质量、稳定性较差。

依据《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB12719-2021）的分类原则，可将矿区工程地质勘查类型划分为第三类，工程地质勘查类型为以结晶变质岩为主的矿床，矿区工程地质条件中等。
2.4建设项目原有工程情况概述及设计概况

2.4.1建设项目原有工程情况
（一）露天采坑现状
XXX（1） 竖井

1） 入风管缆井

现有入风管缆井井口位于矿体下盘，井筒中心坐标：X=4486145，Y=41578778，井口标高231m，井底标高68m，井深163m。井筒断面为圆形，井筒直径φ4.5m，净断面积15.90m2，井筒内设有管缆间和梯子间，作为矿山入风井、管缆井，兼做应急安全出口。

矿山入风管缆井为矿山早期主井改造而成，原主井位于采坑底部，采坑底标高209.5m，为了消除凹陷采坑积水及尾矿库影响，矿山依据设计变更将入风管缆井加高至231m标高，地表露天采坑采用废石回填至231m标高。

2） 回风井

现有回风井井口位于矿体下盘，井筒中心坐标为：X=4486090，Y=41578713，井口标高231m，井底标高150m，井筒深81m。井筒断面为矩形，断面规格3.4×3.4m，净断面11.56m2，井筒内设有梯子间，地表安装有主扇风机，作为矿山回风井，兼做应急安全出口。

3） 原副井（废弃）
原有副井井口位于矿体上盘，井筒中心坐标：X=4486329，Y=41578717，井口标高226.3m，井底标高105m，井深121.3m。井筒断面为圆形，井筒直径φ4.5m，净断面积15.90m2，井筒内设有梯子间。

（2） 斜坡道

现有斜坡道硐口位于矿体下盘，斜坡道中心坐标：X=4486062，Y=41578693，Z=231m，井底标高90m，直线段坡度12%，曲线段坡度3%，斜坡道总长度1940m，斜坡道硐口前100m巷道规格5.0m×4.0m，净断面18.23m2；井下斜坡道规格4.5×4.0m，净断面16.58m2；斜坡道内设有躲避硐，躲避硐曲线段不超过15m，直线段不超过50m，躲避硐规格不小于1.5m×2.2×1.2m（宽×高×深）。

（3） 水泵房及水仓

井下90m中段现有两处水泵房、水仓及配电硐室，分别位于2号勘探线附近和3号勘探线附近，利旧2号勘探线附近一处水泵房、水仓及配电硐室，3号勘探线附近水泵房、水仓及配电硐室废弃。

（4） 中段工程

井下现有150m、120m及90m中段巷道，巷道规格4.5×4.0m三心拱，净断面积13.67m2，中段运输巷道采用脉外布置形式，井下巷道局部不稳定地段采用锚网支护。巷道内设有躲避硐，躲避硐曲线段不超过15m，直线段不超过50m，躲避硐规格不小于1.5m×2.2×1.2m（宽×高×深）。

根据查阅矿山现有技术资料，并现场踏勘可知，矿山现已形成斜坡道、入风管缆井、回风井、原副井（废弃）、150m中段、120m中段、90m中段及泵房和水仓等工程。矿山现有井巷工程、设备设施基本与原设计一致，均已安全设施竣工验收合格。
（三）采空区

矿山于2012年转入地下开采，早期开采形成部分采空区。2025年4月，企业委托辽宁巨维建设工程有限公司编制完成了《凤城市新成矿业有限公司袁家沟村铁矿隐蔽致灾因素普查报告》，报告经专家审查并通过后备案。矿山隐蔽致灾因素调查采用高密度电阻率法和瞬变电磁法磁确定采空区位置、宽度和高程。目前现有采空区中段保存完好，物探结果通过对采空区进行三维激光扫描进行验证。根据《隐蔽致灾因素普查报告》可知，矿山在地表开展高密度电阻率法和瞬变电磁测量工作，布置2条物探测网线，线间距为20-50m。物探探测采用的集中式电缆进行测量，测量装置采用温纳装置，一次性布设100根电极，电极距5m，最大剖面层数为32层，点距5m，共计200个点，剖面线总长度为990m；并采用三维激光扫描对采空区测量，通过物探测得的采空区情况与实际采用三维激光扫描的结果基本一致，二者相互印证，结果可信。《隐蔽致灾因素普查报告》确定矿山井下150m中段形成两处由空场法形成的采空区，尚未充填；在120m中段形成一处由空场法形成的采空区，采用部分废石充填。
采空区致灾因素分析如下：“矿体与围岩界线清楚，矿体围岩为坚硬的斜长角闪黑云角闪变粒岩及含磁铁大理岩、斜长角闪岩和变粒岩，块状构造，围岩抗压强度大，围岩稳定，矿体和围岩完整、致密、坚硬，未来采矿的坑道中不易出现冒顶、片帮、掉块现象，矿体为薄-中厚矿体，采空区宽度较小，矿山采用浅孔留矿法进行回采，留有间柱、底柱、顶柱，矿块稳定性好，采空区充填处理后不易冒落。”

矿山依据原设计采用无底柱分段崩落采矿法在150m、120m中段进行了部分开采。从地表露天采坑及井下中段分段凿岩巷道内覆盖层的冒落情况来看，覆盖岩石为露天边坡上的碎石及井下产出的破碎后的废石，符合原设计要求。地表塌陷区为原露天边坡，因此，无法采用物探、钻探等手段进行调查。但从现场勘察，目前覆盖层下落情况良好，不会形成大的悬顶区，地压得到有效释放。《隐蔽致灾因素普查报告》根据收集的开采技术据资料及卫星历史数据，分析了2018年至今地表塌陷区范围变化情况，地表塌陷区范围整体变化趋于稳定，现有的覆盖岩可以有效充填空区。
结论：
通过资料分析及现场勘查，凤城市新成矿业有限公司地下矿山普查区矿山主要隐蔽致灾因素如下：
XXX图2.4-1采空区充填影像资料
2.4.2设计概述

本章节引用的设计内容为沈阳锦鸿矿山工程技术有限公司于2025年9月编制的《凤城市新成矿业有限公司袁家沟村铁矿地下开采建设项目安全设施设计》，以下简称及“安全设施设计”。

2.4.2.1设计开采方式、开采对象及回采顺序

《安全设施设计》明确采用地下开采方式，开采对象为矿区内Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅵ-1、Ⅵ-2、Ⅵ-3、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ号铁矿体。
设计确定采用分期开采。一期共设3个生产中段，分别为150m生产中段、120m生产中段和90m生产中段。首采矿块位于Ⅳ号矿体90m中段。
整个矿床而言是分中段由下而上按中段依次开采；同一中段内各分段从下向上开采，同一分段内从上盘向下盘、由回风侧向入风侧后退式回采。
2.4.2.2矿山生产能力及服务年限

矿山采用连续工作制，年工作330天，每天工作3班，每班工作8小时。矿山开采服务年限为9.75a。

2.4.2.3开拓运输系统

根据矿体的赋存条件和矿山生产现状，采用地下开采，斜坡道开拓、汽车运输。矿井采用机械抽出式通风系统。

一期开拓系统：
（1） 斜坡道

设计一期利用现有斜坡道，硐口布置在矿体下盘近1勘探线，井口距设计地表岩石移动监测范围最近距离为68m，斜坡道整体位于设计岩石移动监测范围最近距离为20m外。斜坡道硐口坐标：X=4486062，Y=41578693，Z=231m，井底标高90m。直线段坡度12%，曲线段坡度3%，斜坡道总长度1940m。斜坡道最小转弯半径为20m，斜坡道硐口至硐内的前100m巷道规格5.0m×4.0m，净断面18.23m2。井下巷道规格4.5×4.0m，净断面16.58m2。斜坡道主要用于担负一期井下矿石、废石、人员、材料等运输任务，同时作为辅助入风井和通向地表的主要安全出口。

斜坡道内设有躲避硐，躲避硐曲线段不超过15m，直线段不超过50m，躲避硐规格不小于1.5m×2.2×1.2m（宽×高×深）。斜坡道硐口采用C30钢筋混凝土支护，支护厚度400mm～600mm，支护长度约45m，斜坡道局部不稳固段采用钢架支护和喷锚网支护。斜坡道采用碎石路面。

（2） 入风管缆井

设计一期利用现有入风管缆井，井口位于矿体下盘近5勘探线，井口距设计地表岩石移动监测范围最近距离为31m。入风管缆井井筒中心坐标：X=4486145，Y=41578778，Z=231m，井底标高68m，井深163m。井筒断面为圆形，井筒直径φ4.5m，净断面积15.90m2，井筒内设有管缆间和梯子间。入风管缆井主要作为一期入风井、管缆井，兼做应急安全出口。

（3） 回风井

设计一期利用现有回风井，回风井位于矿体下盘近1勘探线，井口距设计地表岩石移动监测范围最近距离为35m。回风井井口坐标：X=4486090，Y=41578713，Z=231m，井底标高150m，井筒深81m。井筒断面为矩形，断面尺寸：3.4×3.4m，净断面11.56m2。井筒内设有梯子间，地表安装有主扇风机。回风井作担负一期的回风任务，兼做通往地表的应急安全出口。
设计一期井下运输采用无轨运输方式。采场回采崩落下的矿石由ZL50E（C）型装载机装入矿用无轨运输车辆，经中段运输巷道、斜坡道运至地表。基建期产生的废石由装载机装入矿用无轨运输车辆，经中段运输巷道、斜坡道运输至地表回填至露天采坑；生产期产生的废石由斜坡道运输至上部中段充填至生产形成的采空区。
设计一期地下开采采用4台UQ-25（B）型井下矿用无轨运输车辆，其中3台工作，1台备用。设计利用矿山现有1台RU-10（D）型无轨人车运送下井人员，额定载人10人。
2.4.2.5通风系统

为了保证井下获得稳定的连续风流，采用机械通风方式，抽出式通风系统。矿井通风工作采用连续工作制。

设计开采一期矿体：新鲜风→入风管缆井/斜坡道→中段运输巷道→采场→污风→倒段风井→回风巷道→回风井→地表。

设计矿井一期总需风量为59m3/s，回风井选用1台FKZ-№15/90型抽出式轴流通风机，风机风量35～85m3/s，风压150～1050Pa，配套电机功率为90kW，电压为380V，转速为980r/min。风机可反转反风，反风率不小于60%。主扇风机具有矿用产品安全标志证书。风机备用一台同型号电动机。风机房内设置1台手拉葫芦或起重机、轨道和钢丝绳，负责更换电机时拆离和拉合电机，从而实现快速更换电机。
该矿采用抽出式通风系统，大部分采场和巷道可利用矿井通风系统的风量和风压形成贯穿风流。矿井在通风不畅的地段需采用局扇来进行加强通风，在矿井生产期间，使用加强和辅助通风地点有：开拓、探矿巷道掘进工作面，采准、切割工作面以及其他需要临时加强通风的地点。利用现有4台JK58No4.5/11型局部通风机，其中工作3台，备用1台。
设计在入风管缆井工业场地附近新建1座生物质热风炉机房，机房内设1台生物质热风炉作为井口预热供热热源，生物质热风炉供热能力2100kW＞1852kW，同时留有一定热量富余。设计生物质燃料库及灰渣库布置远离工业场地，距离不小于80m。自生物质热风炉机房架设热风管通往入风管缆井及斜坡道，暖风管配备50mm厚B1级难燃橡塑保温管保温。升温后的热风通过风机输送至入风管缆井及斜坡道进入供风系统。
2.4.2.6排水系统

设计一期在最低生产中段设置一座水泵房，采用一段直排水方式。生产中段积水通过泄水孔下泄至水仓内，通过排水管路将井下涌水排至地表高位水池。
设计水泵硐室断面规格为5.1×4.5m（宽×高），泵房底板标高高出该中段车场巷道底板0.5m。水泵房硐室设有两个出口，一个出口通往中段车场，在联络巷道内安装防水门一道（防水门抗压强度应不小于0.1MPa），栅栏门一道；另一出口通过管子斜巷与入风管缆井连通。管子斜巷上口高出水泵硐室底板7m以上，管子斜巷内设有人行梯子间。
设计采用巷道型水仓，水仓由两个独立巷道组成，布置在水泵房的一侧，分别为主水仓和副水仓。水仓总容积785m3，主水仓有效容积402m3，副水仓有效容积247m3。泵房配电位于与水泵房硐室毗邻配电硐室内，泵房与配电硐室通道中间设防火栅栏两用门。
设计一期90m水泵房利用现有3台MD85-45×4P型水泵，其中1台工作，1台备用，1台检修，最大涌水量时，2台工作，1台检修。水泵参数：流量85m3/h，扬程180m，选择电机功率90kW，电压380V。设计沿入风管缆井敷设两条Ф133×4.0mm无缝钢管排水管路，正常水量时一条工作，最大水量时两条同时工作。
2.4.2.7压风及供水系统
（1）压风系统

《安全设施设计》明确：矿山在工业场地空压机房内利用现有1台ENW75型空压机，单台供风量Q=10m3/min，最大排气压力0.8MPa，电动机功率为55kW，电压380V；利用现有1台UTD-175A型空压机，单台供风量Q=22.5m3/min，最大排气压力0.8MPa，电动机功率为132kW，电压380V。备用1台ENW75型空压机，单台供风量Q=10m3/min，最大排气压力0.8MPa，电动机功率为55kW，电压380V。

主干管选择Φ133×4.0mm无缝钢管。一期压风管路由空压机站经入风管缆井敷设至井下各用风地点。
（2）供水系统

矿山井下涌水经排水管抽至地表高位水池内，设计利用入风管缆井工业场地现有的一座260m3高位水池。高位水池作为矿山生产及消防用水水源，供水干管采用无缝钢管，环状敷设。

坑内主要用水设备为各中段凿岩机用水及喷洒、洗帮用水，用水水压为0.4～0.6MPa，生产用水量30m3/d。井下供水管道选用一根直径89mm无缝钢管敷设至井下，经减压阀减压后，接管至各工作水平，以满足井下生产除尘及消防需要。矿山消防用水储存在高位水池中，并采取不得被生产占用的措施，保证消防水量不能作为他用。水池旁各安装两台XBD3.3/20单级立式离心供水泵（Q=20L/s，P=0.33MPa，功率15kW,一用一备），为井口工业场地消防管网供水。

矿区生产、消防供水为联合制供水，消防为常高压制，管网环状敷设。室内消防管道为热镀锌钢管，其余均采用无缝钢管。在所有的矿区建筑物、构筑物内的重要部位设置手提式干粉灭火器。
2.4.2.8供电系统

（1）电源

矿山受条件限制不具备两回路供电条件。为了保证矿井在供电电源因故障或其他原因停止供电时，仍能担负矿山一级负荷的需要，以保障排水安全用电，故设置备用电源。备用电源采用柴油发电机组供电。设计矿山一期一级负荷采用双电源供电。

矿山现有一路10kV电源从66kV西峰口变电站引来，通过10kV薛礼线88号杆T接至矿区附近，导线型号LGJ-185，供电4.4km；经10kV矿山线0号杆至14号杆下引至矿区，导线型号LGJ-70，距离为0.1km；经10kV公司自维线路接至矿区变电所，距离为0.6km。矿山现有另一路电源引至柴油发电机组，以保障排水安全用电。现有1台KHI500-14（500kW/400V）型柴油发电机组，输出功率为500kW，输出电压380V，作为水泵一级负荷备用电源。一期风机应急电源利用现有1台200kW/250kVA柴油发电机满足设计要求。
（2）地面供配电
设计沿用矿区现有1台S11-M-1000/10/0.4kV 1000kVA变压器，担负空压机、风机、井口预热、充填站、供水泵、维修间、杂动及照明等低压设备用电。

地面供配电系统无功功率采用集中补偿方式，在配电室设电容器自动补偿柜作为高低压负荷无功补偿设备，平均功率因数0.95。
（3）井下供配电

设计沿用矿区现有1台S11-M-500/10/0.4kV变压器,中性点不接，担负井下水泵、充填泵、局扇、检修及照明等其它低压负荷用电。矿山井下用电设备集中布置泵房附近，采区用电设备少、负荷低，设计采区采用移动式井下专用变压器供电。
矿山现有两条入井动力电缆，电力电缆沿管缆井敷设至井下。电缆型号为WD-MYJY43-0.6/1kV（3×300mm2）。设计沿用该供电线路，一期供电线路长2×266m。

设计坑内低压电缆均采用WD-MYJY33-0.6/1kV、WD-MYJY43-0.6/1kV型矿用移动无卤低烟橡套软电缆；控制电缆采用WD-MKYJY33-450/750、WD-MKYJY43-450/750型矿用无卤低烟交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铠装控制电缆。
井下照明选用矿用照明变压器，照明电压为220V、36V,并装设漏电保护装置。

井下运输巷道、井底车场照明电压为220V；采掘工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间电压为36V；行灯电压为36V以下，照明灯具选用矿用荧光灯。
2.4.2.9采矿方法

设计开采的Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号矿体分布于砬子沟背斜构造的西侧一翼，矿岩稳固性较好，设计厚度小于5m的薄矿体，推荐采用浅孔留矿嗣后充填法，针对矿体厚度大于5m的矿体，推荐采用分段空场嗣后充填采矿法，矿块沿走向布置。

设计开采的Ⅴ、Ⅵ、Ⅵ-1、Ⅵ-2、Ⅵ-3、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ号矿体分布于砬子沟背斜构造的东侧一翼，该侧矿体局部构造裂隙较发育地段稳定性差。设计推荐采用分段空场嗣后充填采矿法，当矿体厚度为5～8m时，矿块沿走向布置，当矿体厚度大于8m时，矿块垂直走向布置。

设计浅孔留矿嗣后充填法占比28%；沿走向分段空场嗣后充填采矿法占比40%；垂直走向分段空场嗣后充填采矿法占比32%。
2.4.2.10充填方案
根据《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》文件的要求：“新建、改扩建金属非金属地下矿山原则上采用充填采矿法，不能采用的应严格论证”。

设计参考《凤城市新成矿业有限公司袁家沟村铁矿充填实验与充填采矿地表沉降规律研究项目论证报告》，对Ⅲ、Ⅴ号矿体采用废石干式充填采空区，对Ⅱ、Ⅳ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ号矿体均采用全尾砂胶结充填采空区，为减少运输成本且满足绿色矿山要求，做到废石不出坑，可以先将掘进废石回填采空区，再采用全尾砂胶结充填，废石充填率不大于15%。

2.4.2.11总平面布置
矿区工业场地最低标高为231m，最低井口为斜坡道、入风管缆井和回风井标高均为231，历史最高洪水位为165m，均高于历史最高洪水66m以上，满足安全生产要求。

工业场地内布置有井口房、办公室、调度室、空压机站、充填站及高位水池等设施。回风井井口布置有主扇风机房。

2.4.2.12排土场
设计不设置排土场，基建期废石用于回填现有采空区及地表露天采坑，生产掘进废石充填至采空区。
2.4.2.13安全避险“六大系统”
（一）监测监控系统

1、安全监控系统
本系统采用一套安全监控系统，监测调度室设备应有可靠的防雷和接地保护装置。系统由井上和井下两部分组成，井上部分由计算机、通信接口、打印机、通讯电缆及网络系统组成地面中心站，中心站可集中监测并控制井下各种环境参数及设备运行情况，具有实时监控、即时报警、数据查询、数据报表、地面控制等功能。

井下部分由监控分站、传感器、通讯电缆组成，实时将监测对象数据传输到地面进行处理。
本系统安全监控系统的中心站设在地面调度室内；井下部分由监控分站、传感器、通讯电缆组成。

主机应安装在调度室内，并双机备份，且应在矿山生产调度室设置显示终端，设计为主机和分站配备UPS备用电源，能保证连续工作2h以上。
表2.4-1 一期传感器配置情况表

	名称
	一氧化碳
	风速
	开停
	风压

	风机房
	1
	1
	1
	1

	150m中段
	2
	2
	1
	

	120m中段
	1
	1
	1
	

	90m中段
	2
	2
	1
	

	90m中段泵房
	1
	1
	
	

	合计
	8
	8
	4
	1


在井下生产中段车场附近，即中段进、回风口各布置一个一氧化碳传感器。设计主通风机布置1个开停传感器，对主扇风机进行监测。
井下总回风巷、各个生产中段的回风巷应设置风速传感器；在水泵房位置布置一个风速传感器；在各个采场布置风速传感器，实现对采场工作面的风速实现在线监测。在最低水平中段的入风处和回风处设置风速传感器，实现对通风最困难巷道的在线监测。风速传感器应设置在能准确计算风量的地点。

在回风井主通风机房设置风压检测装置1个，风压传感器安装在距风井出口2m的风道上，以实现对主通风机的在线监测。
采场作业人员配备便携式气体检测仪进行有毒有害气体的检测，便携式有毒有害气体检测仪数量按领导带班下井人数、采场最大班组数并预留20%备用，共计6个。
2、视频监控
本系统主要有前端监控点、前端监控室和调度室组成。
表2.4-2 一期摄像设备安装位置
	中段标高
	安装地点
	数量
	备注

	地表
	斜坡道、入风管缆井、回风井
	3
	可重复利用前期工程摄像设备，必要时需购买新设备

	150m中段
	石门、采场
	5
	

	120m中段
	石门、采场
	4
	

	90m中段
	石门、采场
	4
	

	泵房
	水泵房、配电硐室
	2
	

	合计
	21
	


（二）人员定位系统
全矿人员73人，其中59人入井，设计配68个识别卡，识别卡按15%备用（其中9个备用）。
系统主机具有双机切换功能。主机工作时，备用主机接受并存储监控信息，但对系统不具有控制功能；备用主机实时监测工作主机工作状态，当监测到工作主机异常时，自动转入工作状态，并使原工作主机进入备用状态。
表2.4-3 一期读卡分站点位表
	区域
	序号
	位置
	数量
	备注

	井下
	1
	斜坡道
	8
	

	
	2
	150m中段
	4
	

	
	3
	120m中段
	2
	

	
	4
	90m中段
	3
	

	地表
	5
	斜坡道口、入风管缆井、回风井
	3
	

	其他
	6
	备用
	3
	

	合计
	27
	


（三）紧急避险系统
依据地质资料该矿区水文地质条件简单；一期最低生产中段（90m）在地面最低安全出口（斜坡道口标高231m）以下垂直距离为141m（<500m）；二期最低生产中段（30m）在地面最低安全出口（斜坡道口标高231m）以下垂直距离为201m（<500m）；因此本系统不需要设置紧急避险设施。
矿山企业选用的自救器必须符合国家、行业有关标准要求，取得矿用产品安全标志，矿山企业采购的自救器必须加施自救器电子标签。设计入井人员随身携带的自救器及紧急避险地点配备的自救器额定防护时间不低于45分钟，设计选用ZY-45型压缩氧自救器。自救器需有矿用产品安全标志证书。
全矿最大入井人员59人，井下单班最大作业人数26人。设计配68个ZY-45型压缩氧自救器入井人员随身携带，考虑外来入井人员，自救器按15%备用（其中9个备用）。设计井下自救器补给站配32个ZY-45型压缩氧自救器，自救器按20%备用（其中6个备用）。
（四）压风自救系统
压风自救系统利用生产所选用的空压机供风，在矿山灾变期间供压风自救系统的使用。凡在采掘工作面、回采工作面及流动人员较多的地段，安装压风自救装置，以保证避灾人员足够用风量。
在风井井口附近设置空压机站，并能在10min内启动。根据计算压气量和风动工具的工作压力，设计利用现有3台空压机可以满足矿山灾变期间所压风自救所需风量。
表2.4-4 空压机参数
	型号
	流量（m3/min）
	压力（MPa）
	功率（kW）
	数量
	电压

	ENW75
	10
	0.8
	55
	2
	380V

	UTD-175A
	22.5
	0.8
	132
	1
	380V


主干管选择Φ133×4.0mm无缝钢管，一期压风管路由空压机站经入风管缆井敷设至井下各用风地点。主要生产中段的压风管道上不大于200m应安设一组三通与供气阀门。独头掘进巷道距掘进工作面不大于100m处的压风管道上应安设一组三通与供气阀门，相邻两组供气阀门安设间距应不大于200m。
（五）供水施救系统
利用现有地表高位水池，高位水池容积260m3。坑内主要用水设备为各中段凿岩机用水及喷洒、洗帮用水，用水水压为0.4～0.6MPa。选用89mm无缝钢管供水。生产用水量90m3/d。
水源由矿区深水井提供，采用恒压供水至生活高位水箱，再从高位水箱接配水管网。供水水质应满足《生活饮用水质卫生标准》（GB5749-2022）中规定的水质要求。

采用现有钢管接到作业场所，采用静压供水至作业场所。当井下需要供水施救时将现有的生活用水注入水箱中，关闭管道上生产水箱阀门，打开供水施救水箱闸阀三通接通供水施救系统。
一期斜坡道、150m中段、120m中段、90m中段及泵房设置供水阀门、供水施救装置，各主要生产中段巷道的供水管道上每隔200m安设一组三通及阀门。
（六）通信联络系统
设计在生产中段的车场、水泵房及靠近采场位置设置调度电话机，以实现整个矿山的语音调度和通话功能。终端设备应设置在便于使用且围岩稳固、支护良好、无淋水的位置。

通信电缆为阻燃电缆，一期从入风管缆井和回风井分别敷设至井下，以保证其中任何一条通信线缆发生故障时，另外一条线缆的容量应能担负井下各通信终端的通信能力。
表2.4-45 一期通信电话点位表
	区域
	序号
	位置
	数量

	
	1
	150m中段石门、采场
	5

	
	2
	120m中段石门、采场
	3

	
	3
	90m中段石门、采场
	3

	
	4
	泵房
	1

	地表
	5
	斜坡道、入风管缆井、回风井
	3

	
	6
	办公室
	2

	其他
	7
	备用
	3

	合计
	22


（七）井下应急广播系统
国家矿山安全监察局关于印发《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》的通知，矿安〔2022〕4号文要求，井下建立应急广播系统。

应急广播系统主要由地面播放设备及井下音箱组成。地面播放设备安装于调度室，井下防爆音箱一般安装于井下大巷、停车场、休息室、采掘工作面、泵房等场所，通过应急广播发布风险预警预报信息，为井下工作人员及时做好灾害防范应对准备，提高职工的安全生产意识。最主要是在矿井安全出现紧急情况下，可以在调度指挥中心，通过广播系统向井下覆盖地点下达安全指令，从而有效的指导人员的安全撤离。

设计选用KT732矿用广播通信系统，实现井上、井下全方位的安全播报、调度指挥、公共语音等功能，满足智慧矿山的新一代的数字化语音系统，保证井下人员能够清晰听见应急指令。
2.4.2.14基建工程
《安全设施设计》明确矿山基建工程主要包括：斜坡道、入风管缆井、回风井、+90m中段巷道、+120m中段巷道、+150m中段巷道、原采空区充填、水泵站硐室、变电硐室、采准工程以及相关地面配套设施的建设，设备的安装、调试等。
2.4.3设计变更情况
XXX

2.5建设概况

XXX 2.5.16矿山主要设备
凤城市新成矿业有限公司袁家沟村铁矿地下开采建设项目一期工程主要设备见表2.5-7。

表2.5-7 主要设备表

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量

	1 
	无轨运输车
	UQ-25(B)
	4台

	2 
	爆破器材运输车
	FCB-1.5(D)
	1台

	3 
	撬毛台车
	XMPYT-66/362
	1台

	4 
	无轨人车
	RU-10(D)
	1台

	5 
	装载机
	ZL50E(C)
	4台

	6 
	掘进钻车
	CYTJ76(E)
	1台

	7 
	锚杆钻车
	CYTM41/2(D)
	1台

	8 
	采矿钻车
	CYTC76(H)
	1台

	9 
	主通风机
	FKZ-№15/90
	1台

	10 
	局扇
	JK58No4.0/5.5
	4台

	11 
	阻燃风筒
	FTZSS400
	根据实际

	12 
	井口预热装置
	生物质热风炉
	1台

	13 
	泵房离心泵
	MD85-45×4P
	3台

	14 
	供水泵
	XBD3.3/20
	2台

	15 
	变压器
	S11-M-500/10/0.4kV
	1台

	16 
	
	S11-M-1000/10/0.4kV
	1台

	17 
	柴油发电机
	KHI500-14/400V
	1台

	18 
	
	KHI200-14/400V
	1台

	19 
	探水钻
	ZLJ-850
	1台


2.6施工及监理概况

凤城市新成矿业有限公司袁家沟村铁矿地下开采建设项目一期工程委托丹东智为建设有限公司对其地下开采项目进行施工。丹东智为建设有限公司（证书编号D221318794）为矿山工程施工总承包贰级，资质合格，施工人员技术、管理水平较高，在施工过程中能够严格按照施工图的工程要求进行施工，施工质量良好，经矿方、监理单位进行验收合格。在整个施工过程中无安全施工事故。

凤城市新成矿业有限公司袁家沟村铁矿地下开采建设项目一期工程委托丹东智为建设有限公司地下开采工程进行施工的同时，委托中舟路升项目管理有限公司（证书编号E261012891）资质范围为矿山工程监理乙级，对该系统的施工过程进行监理，监理单位资质有效，监理情况良好，并在工程结束后出具了监理报告。

凤城市新成矿业有限公司袁家沟村铁矿地下开采建设项目一期工程按照《初步设计》、《安全设施设计》、《设计变更单》及法律法规、标准规范要求执行，进行了施工建设，监理部门严格按照国家法律、法规及设计、施工图的要求对施工单位的整个施工过程进行了全方位的监理，各项记录完整，内业资料齐全，工程进度控制情况良好。

该项目实际开工日期为2025年10月，实际竣工日期为2026年4月。

2.7试运行概况

凤城市新成矿业有限公司袁家沟村铁矿地下开采建设项目一期工程在工程竣工后，于2026年4月进行了自主验收审查，在此期间，各生产工艺运行良好，开拓、运输、掘进、通风、供电、六大系统等设备运行正常，工况良好，期间无安全生产事故的发生。

该系统采用斜坡道开拓，采出矿石由装载机装入井下运输车后，经斜坡道运输至地表，堆存至矿石堆场。

目前基建采场沿走向分段空场嗣后充填采矿法。

采用抽出式通风系统。一期矿体：新鲜风→入风管缆井/斜坡道→中段运输巷道→采场→污风→倒段风井→回风巷道→回风井→地表。
矿山在+90m中段修建了一处水泵站和水仓。
采用一段直排水方式，生产中段积水通过泄水孔下泄至水仓内，通过排水管路将井下涌水排至地表高位水池。
该系统按照《初步设计》、《安全设施设计》、《设计变更单》进行了施工建设，安全避险“六大系统”所有设备设施均有矿用产品安全标志证书，各系统安装、使用情况良好，安全避险“六大系统”符合要求。
2.8安全设施概况

矿山的安全设施主要包括基本安全设施和专用安全设施，详见下表2.8-1。
表2.8-1  基本安全设施和专用安全设施情况表

	安全设施验收评价范围

	序号
	检查项目
	安全设施类别

	
	
	

	1
	开采范围
	

	1.1
	矿区保安矿柱
	基本

	1.2
	中段（分段）保安矿柱
	基本

	1.3
	井筒保安矿柱
	基本

	2
	安全出口
	

	2.1
	通地表的安全出口
	基本

	2.2
	中段和分段的安全出口
	基本

	3
	采矿方法
	

	3.1
	采矿方法的种类
	基本

	3.2
	采场的安全出口
	基本

	3.3
	采场点柱、保安间柱等
	基本

	3.4
	采场支护（包括采场顶板和侧帮、底部结构等的支护）
	基本

	3.5
	采空区及其它危险区域的探测、封闭、隔离设施
	专用

	4
	斜坡道与无轨运输巷道
	

	4.1
	人行道
	基本

	4.2
	巷道支护
	基本

	4.3
	斜坡道的缓坡段
	基本

	4.4
	斜坡道与无轨运输巷道交通信号系统
	专用

	4.5
	斜坡道与无轨运输巷道井口门禁系统
	专用

	5
	人行天井与溜井
	

	5.1
	梯子间及防护网、隔离栅栏
	专用

	5.2
	井口安全护栏
	专用

	5.3
	废弃井口的封闭或隔离设施
	专用

	6
	通风、空气预热及制冷降温系统
	

	6.1
	主要通风井巷
	

	6.1.1
	专用进风井及专用进风巷道
	基本

	6.1.2
	专用回风井及专用回风巷道
	基本

	6.1.3
	风井内的梯子间
	专用

	6.1.4
	通风构筑物
	专用

	6.2
	风机
	

	6.2.1
	主通风机
	基本

	6.2.2
	通风机反风
	专用

	6.2.3
	主通风机的备用电机
	专用

	6.2.4
	主通风机的电机快速更换装置
	专用

	6.2.6
	局部通风机
	专用

	6.2.7
	风机进风口的安全护栏和防护网
	专用

	6.2.8
	控制系统
	基本

	6.2.9
	阻燃风筒
	专用

	7
	排水系统
	

	7.1
	主水泵房、接力泵房、各种排水水泵、排水管路、控制系统
	基本

	7.2
	主水仓、井底水仓
	基本

	7.3
	排水沟
	基本

	7.4
	监测与控制设施
	专用

	7.5
	水泵房及毗连的变电所（或中央变电所）入口的防水门及两者之间的防火门
	专用

	7.6
	水泵房及变电所内的盖板、安全护栏（门）
	专用

	7.7
	支护
	基本

	8
	供水系统
	

	8.1
	供水水池
	基本

	8.2
	供水设备
	基本

	8.3
	供水管道
	基本

	8.4
	井下用水地点
	基本

	9
	消防系统
	

	9.1
	消防供水系统
	专用

	9.2
	消防水池
	专用

	9.3
	消防器材
	专用

	9.4
	防火门、消火栓
	专用

	10
	供配电
	

	10.1
	供配电系统
	

	10.1.1
	矿山电源、线路、地面和井下供配电系统
	基本

	10.1.2
	井下各级配电电压等级
	基本

	10.1.3
	高、低压供配电中性点接地方式
	基本

	10.2
	井下电气设备
	

	10.2.1
	电气设备类型
	基本

	10.2.2
	通风、排水系统的供配电设施
	基本

	10.3
	电缆
	

	10.3.1
	地表向井下供电电缆
	基本

	10.3.2
	井下高、低压电缆
	基本

	10.4
	防雷及电气保护
	

	10.4.1
	地面建筑物防雷设施
	专用

	10.4.2
	地面架空线路转下井电缆处防雷设施
	基本

	10.4.3
	高压供配电系统继电保护装置
	基本

	10.4.4
	低压配电系统故障（间接接触）防护设施
	专用

	10.4.5
	裸带电体基本（直接接触）防护设施
	专用

	10.5
	接地系统
	

	10.5.1
	接地
	基本

	10.5.2
	接地电阻
	基本

	10.5.3
	总接地网、主接地极
	基本

	10.5.4
	局部接地极
	基本

	10.6
	井下照明
	

	10.6.1
	照明电源线路
	基本

	10.6.2
	灯具型式
	基本

	10.7
	其他
	

	10.7.1
	变、配电硐室防火门、栅栏门
	专用

	10.7.2
	变（配）电硐室结构
	基本

	11
	安全避险“六大系统”
	

	11.1
	监测监控系统
	

	11.1.1
	有毒有害气体监（检）测
	专用

	11.1.2
	通风系统监测
	专用

	11.1.3
	视频监控
	专用

	11.1.4
	维护与管理
	专用

	11.2
	人员定位系统
	

	11.2.1
	硬件
	专用

	11.2.2
	软件功能
	专用

	11.2.3
	维护与管理
	专用

	11.3
	紧急避险系统
	

	11.3.1
	自救器与逃生用矿灯配备
	专用

	11.3.2
	事故应急预案与避灾线路图及避灾路线的标识
	专用

	11.4
	压风自救系统
	

	11.4.1
	压风自救设备
	专用

	11.4.2
	出口风压、风量
	专用

	11.4.3
	日常检查与维护工作
	专用

	11.5
	供水施救系统
	

	11.5.1
	供水施救设备
	专用

	11.5.2
	出口水压、水量
	专用

	11.5.3
	日常检查与维护工作
	专用

	11.6
	通信联络系统
	

	11.6.1
	有线通信联络硬件
	专用

	11.6.2
	有线通信联络功能
	专用

	11.6.3
	有线通信联络线缆敷设
	专用

	11.6.4
	无线通信联络系统
	专用

	11.6.5
	维护与管理
	专用

	12
	充填系统
	

	12.1
	充填管路减压设施
	专用

	12..2
	充填管路压力监测装置
	专用

	12.3
	充填管路排气设施
	专用

	12.4
	充填站内及井下充填系统的安全护栏及其他防护措施
	专用

	12.5
	充填系统的事故池
	专用

	13
	程序符合性
	

	14
	安全管理
	


3.安全设施符合性评价

根据国家的相关法律、法规、规程和文件，以及《初步设计》和《安全设施设计》，结合现场实际检查、竣工验收资料、施工记录、监理记录、检测检验数据等相关资料，采用安全检查表法进行检查如下：

说明：表中，《中华人民共和国安全生产法》简称《安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程（GB16423-2020）》简称（GB16423-2020）、《中华人民共和国劳动法》简称《劳动法》、《中华人民共和国矿山安全法》简称《矿山安全法》、《中华人民共和国矿产资源法》简称《矿产资源法》、《中华人民共和国公司法》简称《公司法》、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》简称《矿山安全法实施条例》、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》简称《许可证实施办法》、《工业企业总平面设计规范（GB50187－2012）》简称GB50187－2012、《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管理总局34号令）简称《国家安全生产监督管理总局34号令》、《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》（AQ2031-2011）简称（AQ2031-2011）、《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》（AQ2032-2011）简称（AQ2032-2011）、《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》（KA/T 2033-2023）、《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》（KA/T 2034-2023）、《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》（KA/T 2035-2023）、《金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范》（AQ 2036-2011）、《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号）简称（矿安〔2022〕4号）、《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强金属非金属地下矿山外包工程安全管理的若干规定>的通知》（矿安﹝2021﹞55号）简称（矿安﹝2021﹞55号）。

根据评价单元划分原则，结合该项目的生产工艺特点，将该项目划分为以下14个评价单元：

（1）安全设施“三同时”程序单元

（2）矿床开采单元

（3）运输系统单元

（4）井下防治水与排水系统单元

（5）通风系统单元
（6）充填系统单元
（7）供配电系统单元

（8）井下供水和消防系统单元

（9）安全避险“六大系统”单元

（10）总平面布置单元

（11）个人安全防护单元

（12）安全标志单元

（13）安全管理单元

（14）金属非金属地下矿山重大事故隐患判定
3.1安全设施“三同时”程序

（1）通过查阅相关资料，编制安全设施“三同时”程序单元安全检查表如表3.1-1所示。

表3.1-1   安全设施“三同时”程序符合性单元安全检查表

	项目
	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	安全设施“三同时”程序符合性单元
	1.依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。
	《公司法》第七条
	查阅资料
	具备凤城市市场监督管理局核发的营业执照，注册号：91210682587321849D，成立日期：2012年1月5日
	符合要求

	
	2.开采相关矿产资源的，根据生产规模和矿种应由相应的地质矿产主管部门审批，并颁发采矿许可证。
	《矿产资源法》第十六条
	查阅资料
	具有辽宁省自然资源厅颁发的采矿许可证，证号： C2100002010052120064824，有效期2023年12月8日至2032年7月8日
	符合要求

	
	3. 生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构，对其建设项目进行安全预评价，并编制安全预评价报告。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）
	查阅资料
	该项目《安全预评价报告》由辽宁易和应急管理技术服务有限公司编写，具备金属、非金属矿山及其他矿采选业安全评价资质，符合要求。
	符合

要求

	
	4. 生产经营单位在建设项目初步设计时，应当委托有相应资质的设计单位对建设项目安全设施进行设计，编制安全设施设计。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）
	查阅资料
	该系统《初步设计》、《安全设施设计》由沈阳锦鸿矿山工程技术有限公司编制，资质证书编号：A221027461，具备冶金矿山工程业乙级，符合要求。
	符合

要求

	
	5. 安全设施设计（即安全设施设计）完成后，应当按照本办法向安全生产监督管理部门提出审查申请，并审查备案。作重大变更的，需报原审查部门审查同意。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）
	查阅资料
	该系统《安全设施设计》由沈阳锦鸿矿山工程技术有限公司编制，设计资质符合要求，已通过辽宁省地方矿山安全监督管理局组织的专家评审并备案（辽矿安函字（2025）61号）
	符合

要求

	
	6. 安全设施的施工应当由取得相应资质的施工单位进行，并与建设项目主体工程同时施工。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）
	查阅资料
	该系统施工单位为丹东智为建设有限公司，（证书编号D221318794）矿山工程施工总承包贰级，其资质范围及等级合法合规。


	符合

要求

	
	7. 实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）
	查阅资料
	中舟路升项目管理有限公司（证书编号矿山E261012891）资质范围为工程监理乙级资质，对该系统进行了监理，其资质范围及等级合法合规。
	符合

要求

	
	8.建设项目安全设施竣工或者试运行完成后，生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构对安全设施进行安全验收评价，并编制建设项目安全验收评价报告。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》第二十三条。
	查阅资料
	建设单位在基建时便委托我辽宁诺诚安全科技有限公司对其进行安全验收评价，在竣工试生产结束后，出具验收评价报告。我单位资质编号：APJ-（辽）-021，资质范围涵盖金属、非金属矿山（资质具体见本报告扉页）。
	符合

要求


（2）评价单元小结：

该项目具备了营业执照、采矿许可证，由具有相应资质的单位先后编制完成了《安全预评价报告》、《初步设计》及《安全设施设计》并进行了评审和备案；委托有资质的单位进行了矿山基建工程施工和工程监理，施工和监理资质等级符合相关文件的要求；安全设施符合“三同时”的要求；在基建结束后按要求进行了自主验收审查。

该项目的安全设施“三同时”程序符合性单元通过检查表的8项检查中，均符合要求。检查结果表明，该项目的安全设施“三同时”程序符合国家有关法律、法规、标准和规范的规定和要求。
3.2矿床开采

3.2.1安全出口

采用安全检查表法对该项目安全出口进行检查，详见表3.2-1。

 表3.2-1 安全出口安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1.通往地表的安全出口的布置。
	《安全设施设计》、《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）
	现场勘查与施工、竣工报告
	斜坡道、入风管缆井、回风井作为矿井的3个安全出口，安全出口相互之间距离大于30m。入风管缆井、回风井作为矿井的应急出口，以上安全出口均位于岩石移动界限20m以外。
	符合要求

	2.井巷内部用于安全出口的设施。
	《安全设施设计》
	现场勘查与施工、竣工报告
	回风井作为矿井的安全出口设有梯子，尺寸符合标准。
	符合要求

	3.服务的中段水平安全出口。
	《安全设施设计》、《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）
	现场勘查与施工、竣工报告
	每个中段（分段）通过人行天井与上中段进行联通，内设折返式梯子间，且各中段（分段）均不少于2个安全出口。
	符合要求

	4.采场的两个安全出口。
	《安全设施设计》
	现场勘查与施工、竣工报告
	采场两端设置两个2安全出口。
	符合要求


3.2.2硐室及其安全通道和独立回风道

该项目井下无动力油储存硐室、无机修硐室、所有设备大修均在地表机修室进行，井下不设破碎站。

采用安全检查表法对硐室及其安全通道和独立回风道进行检查，详见表3.2-2。
表3.2-2  硐室及其安全通道和独立回风道安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1.配电室。
	《安全设施设计》
	现场勘查与施工、竣工报告
	90m中段水泵房配电室设置了防火栅栏门，且该硐室增设了应急安全出口，出口符合要求。
	符合要求

	2.硐室内应配备消防器材。
	《GB16423-2020》之6.7.4.3

	现场勘查与施工、竣工报告
	配电室设有2具灭火器和消防沙及铁锹。
	符合要求

	3.中央变电所的地面应比其入口处巷道底板高出 0.5m 以上；与水泵房毗邻时，应高于水泵房地面 0.3m；


	GB16423-2020之6.7.4.1

	现场勘查与施工、竣工报告
	经评价组现场测量，90m中段配电室高于水泵房地面0.3m，水泵房地面高于中段巷道底板0.5m。
	符合要求


3.2.3井巷工程支护

采用安全检查表法对该项目井巷工程支护进行检查，详见表3.2-3。

表3.2-3  井巷工程支护安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1.局部岩石不稳固地段加强支护，严格按设计施工。

	《安全设施设计》
	现场勘查与施工、竣工报告
	局部岩石稳固性较差时采用了锚喷支护。
	符合要求

	2．不应用木材或者其他可燃材料作永久支护。
	GB16423-2020之6.2.7.1
	现场勘查
	井下无木材或者其他可燃材料作永久支护现象。
	符合要求


3.2.4保安矿柱与防火隔离设施

采用安全检查表法对该项目防火隔离设施进行检查，详见表3.2-4。

表3.2-4 防火隔离设施安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1.水泵房与变电硐室之间设置防火栅栏两用门。
	《安全设施设计》
	现场勘查与施工、竣工报告
	90m中段水泵房设置了防水门，泵房配电室设有防火栅栏门，可以达到防水、防火的要求。
	符合要求

	2. 矿山早期地表进行过露天开采，露天坑底最低标高209.5m，受矿山历史开采现状及地形限制，设计矿山回风中段布置在180m标高，留设不小于20m的护顶矿岩柱(不含地表基岩风化带)。
	《安全设施设计》
	现场勘查与施工、竣工报告
	经过评价组现场勘查与查阅竣工报告和图纸，目前露天坑底最低标高209.5m，已回填至231m标高，距离地表最近的巷道布置在150m中段，目前来看护顶矿柱符合设计要求。
	符合要求

	3. 将原有的崩落采矿法转变为充填采矿法，为避免两种采矿方法回采区域相互影响，需要在两种采矿方法之间留设厚度为10m的矿柱作为隔离矿柱，与崩落采矿法开采形成的采场间留设10m的矿房间柱。
	《安全设施设计》
	现场勘查与施工、竣工报告
	经过评价组现场勘查与查阅竣工报告和图纸，在两种采矿方法之间留设厚度为10m的矿柱作为隔离矿柱。
	符合要求


3.2.5井下爆破作业

该矿井下未设置爆破器材库，采用安全检查表法对该项目井下爆破作业进行检查，详见表3.2-5。
表3.2-5    井下爆破作业安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1.井下爆破时应设置报警器。
	《安全设施设计》
	询问，现场勘查
	井下爆破时设置了报警器，包括预警，起爆，解除报警等信号。
	符合要求

	2.井下爆破作业时警戒旗的设置情况。
	《安全设施设计》
	询问，现场勘查
	井下爆破作业时设置了警戒旗。
	符合要求

	3.建立健全爆破器材领取、登记、运输、贮存、清退和销毁制度情况。
	GB6722-2014之7.3、7.4、7.5
	询问，现场勘查
	矿山制定了相应制度。
	符合要求

	4.独头巷道掘进工作面爆破时，应保持工作面与新鲜风流巷道之间畅通，爆破后作业人员进入工作面之前，应进行充分通风，并用水喷洒爆堆。
	GB6722-2014中5.3.2.3
	查阅制度、现场勘查、询问
	该矿井下通风不良处采用局扇进行辅助通风。采场配备有局扇及阻燃风筒。
	符合要求


3.2.6采矿方法和采场

采用安全检查表法对该项目采矿方法和采场进行检查，详见表3.2-6。

表3.2-6    采矿方法和采场安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1.采场支护、采场安全出口。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	采场矿岩稳固性较好，一般不支护，局部不稳固地段采取了锚喷支护，采场有两个安全出口，天井内设有折返式梯子间和照明。
	符合要求

	2. 采用后退式开采，开采对象为Ⅳ号矿体，采用沿走向分段空场嗣后充填采矿法进行回采。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	矿山目前基建中段为90m中段，采用后退式开采，开采对象为Ⅳ号矿体，采用沿走向分段空场嗣后充填采矿法进行回采。
	符合要求

	3. 矿块沿矿体走向布置，矿块长48m，间柱宽度12～16m，矿块宽为矿体厚，不留顶柱，平底结构，分段高度15m。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	矿块沿走向布置，矿块长度为48m，间柱宽度12～16m，矿块宽为矿体厚，不留顶柱，平底结构，分段高度15m。
	符合要求

	4.应建立采场顶板分级管理制度。对顶板不稳固的采场，应有监控手段和处理措施。

	GB16423-2020之6.3.1.12
	现场勘查及查阅资料
	建立了顶板分级管理制度。
	符合

要求

	5.对凿岩、装药、爆破、通风和出矿等采场生产作业活动所采取安全措施。
	《安全设施设计》
	现场勘查、询问、查看记录
	凿岩、装药、爆破、通风和出矿等采场生产作业活动所采取了安全措施。
	符合要求

	6.人行天井的梯子间、防护网、隔离栅栏设施、井口防护设施设置。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	人行天井设有折返式梯子间、照明和标志。
	符合要求

	7.人员需要进入的采场应有良好的照明。
	GB16423-2020之6.3.1.11
	现场勘查
	有良好的照明，配备有36v照明变压器。
	符合要求

	8.在不稳固的岩层中掘进时应进行支护；在松软、破碎或流砂地层中掘进时应在永久性支护与掘进工作面之间进行临时支护或特殊支护。
	GB16423-2020之6.2.7.2
	现场勘查
	不稳固地段采用锚喷支护。
	符合要求


3.2.7评价小结

对该项目矿床开采单元使用安全检查表进行了23项检查，均符合要求。检查结果表明，凤城市新成矿业有限公司袁家沟村铁矿地下开采建设项目一期工程矿床开采单元符合《安全设施设计》要求，该项目矿床开采可以保证矿井安全生产。
3.3运输系统

（1）安全检查表法

采用安全检查表法对该项目运输系统单元进行评价，详见表3.3-1。
表3.3-1   运输系统子单元安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1. 一期利用现有4台ZL50E(C)型装载机，其中3台工作，1台备用。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	目前井下4台采用ZL50E矿用装载机装矿，其中3台工作，1台备用。
	符合要求

	2. 一期地下开采采用4台UQ-25(B)型井下矿用无轨运输车辆，其中3台工作，1台备用。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	目前矿山采用4台UQ-25(B)型井下矿用无轨运输车辆运输矿石，其中3台工作，1台备用。
	符合要求

	3. 利用矿山现有1台RU-10(D)型无轨人车运送下井人员,额定载人10人。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	矿山采用RU-10（D）型矿用人车运送人员，额定载人10人，爬坡能力14°，湿式制动，外型尺寸(长×宽×高)：4670×1900×2200mm，人车取得有矿用产品安全标志。
	符合要求

	4.人车等运输装置，应当按规定进行定期检测。
	《安全设施设计》
	查看检测报告
	人车、自卸车进行了检测，检测报告位于有效期内。
	符合要求

	5. 无轨设备每台设备均应配备灭火装置
	《安全设施设计》
	现场勘查
	RU-10（D）人车配备了2台灭火器装置。
	符合要求

	6. 每100～200m设置长度不小于30m并能满足错车要求的缓坡段，缓坡段坡度为3％。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	在斜坡道每200m设置了一段缓坡段，缓坡段长度大于30m，坡段坡度为3％。
	符合要求

	7. 斜坡道硐口至硐内的前100m巷道规格5.0m×4.0m，净断面18.23m2。斜坡道内设有躲避硐。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	经评价组现场测量，斜坡道硐口至硐内的前100m巷道规格5.0m×4.0m，净断面18.23m2。规格尺寸满足设计要求。斜坡道内设有躲避硐。
	符合要求

	8. 行人的无轨运输巷道和斜坡道应按下列要求设置人行道或躲避硐室：
-躲避硐室的高度不小于1.9m，深度和宽度均不小于1.0m;
	GB16423-2020第6.6.5.6条
	现场勘查
	经评价组现场测量，斜坡道和运输平巷内设置了躲避硐室，躲避硐室规格：高度为1.9m、宽度和深度为1.0m，躲避硐室的间距：曲线段不超过15m，直线段不超过50m，满足设计和规程要求。
	符合要求

	9. 地下矿山无轨运输设备，应采用具备矿安标志的矿山专用无轨设备。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	经评价组现场勘验，井下UQ-25和RU-10等运输设备均有矿安标志。
	符合要求

	10. 井下运输车行驶速度不得大于25km/h，严禁超载。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	经评价组现场勘验，井下车辆行驶速度不超过25km/h，运人车辆RU-10明确规定人员数量。
	符合要求

	11. 在斜坡道口设置了1套门禁系统。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	经评价组现场勘验，在斜坡道门口设置了1套门禁系统，人员进入刷脸识别，运输车辆抬杆进入。
	符合要求

	12. 斜坡道与无轨运输巷道设置了交通信号系统。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	斜坡道与中段巷道连接处上下10m位置设交通灯，车辆按识别后的交通灯指示信号通行。
	符合要求


（2）评价单元小结：

对该项目的运输系统单元用安全检查表进行了12项检查，均符合要求。检查结果表明，凤城市新成矿业有限公司袁家沟村铁矿地下开采建设项目一期工程运输系统单元符合《安全设施设计》要求，该项目的运输系统可保证安全生产。
3.4排水系统

（1）安全检查表法

采用安全检查表法对该项目防排水子单元进行评价，详见表3.4-1。

表3.4-1  防排水子单元安全检查表

	项目
	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	防排水
	1.90m以上中段积水通过泄水孔下泄至水仓内，通过排水管路将井下涌水排至地表高位水池。
	《安全设施设计》
	现场勘察
	目前90m以上中段积水通过泄水孔下泄至水仓内，通过排水管路将井下涌水排至地表高位水池。
	符合
要求

	
	2.井下90m水泵房设有3台MD85-45×4P型水泵。
	《安全设施设计》
	现场勘察、查阅检测报告
	井下90m水泵房设有MD85-45×4P型水泵3台，水泵经过检测合格，检测报告在有效期内。
	符合要求

	
	3. 沿入风管缆井敷设两条Ф133×4.0mm无缝钢管排水管路。
	《安全设施设计》
	现场勘察
	井下90m水泵房沿入风管缆井敷设Ф133×4.0mm无缝钢管排水管路。
	符合要求

	
	4.水泵房水仓口应设置安全护栏、水泵房栅栏门、防水门
	《安全设施设计》
	现场勘察
	水泵房在入口处设置了安全护栏和警示标识，水泵房设置了防水门和栅栏门，水仓入口设有安全警示标志和安全护栏。
	符合
要求

	
	5. 做好井内防探水，坚持“有疑必探，先探后掘，边探边掘”的原则。同时企业配备了探放水设备。
	《安全设施设计》
	现场勘查、询问
	现场有防探水的具体措施及制度，并购置了一套ZLJ-850型震动探水钻可做到“有疑必探，先探后掘，边探边掘”的原则。
	符合

要求

	
	6.水泵房设置3套套液位传感器。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	评价组现场勘察，水泵房吸水井内设置3套液位传感器。
	符合

要求

	
	7.泵房地面标高高出其入口处巷道地板标高0.5m，设置斜管子道，管子道斜巷上口高出泵地面标高7m以上。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	水泵房高于巷道地板0.5m，应急安全出口高于泵房地面7m。
	符合

要求

	
	8. 井底水泵房设有两个安全出口，其中一个通往井底车场，另一个通过斜巷与管道井井筒相连。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	井底水泵房设有两个安全出口，其中一个通往井底车场，另一个通过斜巷与管道井井筒相连。
	符合

要求

	
	9. 设计在工业场地外根据实际需要采用排水沟防排水方式，将地表迳流直接排至附近沟谷中。排水沟断面为矩形，浆砌石或原岩结构，尺寸为0.3m(宽)×0.2m(高)。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	企业在地表设置了排水沟，排水沟断面为矩形，浆砌石或原岩结构，尺寸为0.3m(宽)×0.2m(高)。
	符合

要求

	
	10. 在覆盖层范围靠近工业场地一侧及现有露天边坡底修建截洪沟。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	为避免雨季地表径流进入覆盖层范围内涌入井下，在覆盖层范围靠近工业场地一侧及现有露天边坡底修建截洪沟，长833m，截洪沟断面为梯形，水泥导流槽，尺寸为1.0m(底宽)×0.6m(高)。
	符合

要求

	
	11. 水泵房吸水井、配水阀门硐室处均设置盖板、安全护栏等防护设施。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	经评价组现场勘验，在水泵房吸水井，配水阀处设置了盖板并在水泵周边设置了安全护栏。
	符合

要求


（2）评价单元小结：

对该项目的防排水系统用安全检查表进行了11项检查，全部符合要求。检查结果表明，凤城市新成矿业有限公司袁家沟村铁矿地下开采建设项目一期工程排水系统单元符合《安全设施设计》要求，该项目本次验收的防排水系统可保证安全生产。
3.5通风系统

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目通风系统子单元进行评价，详见表3.5-1。

表3.5-1  通风系统单元安全检查表

	项目
	检查内容
	检查依据
	检查

方法
	事实记录
	结论

	通风系统
	1.井下应设置通风构筑物
	《安全设施设计》
	现场勘查
	企业在90m、120m标高平巷、管道井口处安设风门，详见通风系统竣工图。
	符合

要求

	
	2.通风井巷内的风量、风速、检测及报警设施
	《安全设施设计》
	现场勘查
	安全避险六大系统现设有风压、风速监测及报警设施。
	符合

要求

	
	3.主扇和局扇应设置开停传感器
	《安全设施设计》
	现场勘查
	主扇和局扇设置了开停传感器
	符合

要求

	
	4. 一期回风井选用1台FKZ-№15/90型抽出式轴流通风机，风机风量35～85m3/s，风压150～1050Pa，配套电机功率为90kW，电压为380V，转速为980r/min。风机可反转反风，反风率不小于60%。主扇风机具有矿用产品安全标志证书。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	回风井现有FKZ-№15/90型抽出式轴流通风机，风机风量35～85m3/s，风压150～1050Pa，配套电机功率为90kW，电压为380V，转速为980r/min，可反转反风，可在10分钟内实现反转反风，反风率不小于60%，主扇配备同型号电机一台作为应急设备，电动机型号YE3-315M-6，同时配备小型起吊装置作为备用电机的更换设备，并经中矿检测（辽宁）有限公司检测，综合判定为合格。
	符合

要求

	
	5.风机进风口的安全护栏和防护网。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	在风机进风口处设置了安全护栏和安全防护网。
	符合

要求

	
	6.主扇必须保证能够正常运行，备件齐全，有备用电机，反风装置启闭正常。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	主扇设有反转开关，可实现反风操作，并配有同型号备用电机。
	符合

要求

	
	7.主扇应有使矿井风流在l0min内反向的措施。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	依据矿山提供的反风实验报告，矿山主扇可在10分钟内实现反风操作。
	符合

要求

	
	8.主要进风巷和回风巷，应经常维护，保持清洁和风流畅通，不应堆放材料和设备。
	GB16423-2020第6.6.2.4条
	现场勘查
	矿山进风巷和回风巷无材料和设备堆积，风流畅通。
	符合

要求

	
	9.建立机械通风系统。
	矿安[2022]4号、GB16423-2020第6.6.2.1条
	现场勘查
	矿山设有主扇，采用机械通风系统。
	符合

要求

	
	10.行人通风天井处的安全护栏。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	行人通风天井设有安全护栏。
	符合

要求

	
	11.主通风机的反风设施和备用电机及快速更换装置。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	主通风机的具备反风设施和开关，设有同型号备用电机及快速更换装置。
	符合

要求

	
	12．硐口设置了井口预热装置。
	《安全设施设计》
	现场勘查与施工、竣工报告
	入风管缆井工业场地附近新建1座生物质热风炉，热风管通往入风管缆井及斜坡道。
	符合

要求

	
	13. 矿井在通风不畅的地段需采用局扇来进行加强通风，利用现有4台JK58No4.5/11型局部通风机，其中工作3台，备用1台。
	《安全设施设计》
	现场勘查与施工、竣工报告
	坑内供风不足地点，90m中段采场入口采用1台FBD(JK) No4.0/2-5.5和1台FBD(JK)No4.5/2-11局部通风机进行通风。在105分层设置1台FBD(JK) No4.0/2-5.5      
和1台JK58No4.0/5. 5，共计4台。以上局扇设有开停传感器，风筒采用阻燃风筒，风筒采用FTZSS 400×10矿用风筒。 
	符合

要求


（2）评价单元小结：

对该项目的通风系统用安全检查表进行了13项检查，全部符合要求。检查结果表明，凤城市新成矿业有限公司袁家沟村铁矿地下开采建设项目一期工程通风系统单元符合《安全设施设计》要求，该项目的通风系统能够满足矿井通风需求。
3.6充填系统

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目充填系统单元进行评价，详见表3.6-1。

表3.6-1  充填系统单元安全检查表

	项目
	检查内容
	检查依据
	检查

方法
	事实记录
	结论

	充填系统
	1. 在充填管路设置减压设施。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	在150m中段充填竖管及充填水平管道相交最低处管路中增设柱塞泵加压输送充填料浆，可降低柱塞泵扬程、降低设备的投资成本和运行能耗，同时起到保证料浆长距离输送的浓度和性能的稳定性，确保充填效果。
	符合

要求

	
	2. 充填管路设置压力监测装置。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	井下水平充填管道设置压力监测点，实时监测压力变化情况，压力检测信号在就地指示的同时远传至充填站控制系统内。
	符合

要求

	
	3. 充填管路设置排气设施。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	在充填管道顶部、局部高点及各中段充填管路三通连接处及充填管路每隔100m处设置开关阀门、减压阀和排气设施。
	符合

要求

	
	4. 地表充填站内的安全护栏。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	评级组现场勘察，企业在地表充填站事故池设置安全护栏。
	符合

要求

	
	5. 在充填站附近设置1座半地下式尾矿事故池，事故池尺寸(长×宽×高)：8m×5m×3m，有效容积120m3。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	企业在充填站附近设置1座半地下式尾矿事故池，事故池尺寸(长×宽×高)：8m×5m×3m，有效容积120m3，当地表充填站和搅拌站发生事故时利用。
	符合

要求


（2）评价单元小结：

对该项目的充填系统用安全检查表进行了5项检查，全部符合要求。检查结果表明，凤城市新成矿业有限公司袁家沟村铁矿地下开采建设项目一期工程充填系统单元符合《安全设施设计》要求，均符合国家有关法律、法规、标准和规范的规定和要求。
3.7供配电系统

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目供配电系统单元进行评价，详见表3.7-1。
表3.7-1  供配电系统单元安全检查表

	项目
	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	矿山电气
	矿山采用双回路双电源供电，矿山现有一路10kV电源从66kV西峰口变电站引来。山现有另一路电源引至柴油发电机组，以保证一级负荷应急供电，矿山一级负荷包括：井下水泵。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	经评价组现场勘察，矿山现有一路10kV电源从66kV西峰口变电站引来，通过10kV薛礼线88号杆T接至矿区附近，；经10kV矿山线0号杆至14号杆下引至矿区；经10kV公司自维线路接至矿区变电所。矿山现有另一路电源引至柴油发电机组，以保障排水安全用电。现有1台KHI500-14(500kW/400V)型柴油发电机组，输出功率为500kW，输出电压380V，作为水泵一级负荷备用电源。
	符合

要求

	
	2. 设计沿用矿区现有1台S11-M-1000/10/0.4kV 1000kVA变压器，担负空压机、风机、井口预热、充填站、供水泵、维修间、杂动及照明等低压设备用电。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	评价组现场勘验，企业位于地表工业场地斜坡道口附近设置一个箱式变电站，采用矿山现有的1有1台S11-M-1000/10/0.4kV 1000kVA变压器，担负空压机、风机、井口预热、充填站、供水泵、维修间、杂动及照明等低压设备用电。
	符合

要求

	
	3. 变配电所内选用GKG型矿用高压开关柜、GKD型矿用低压配电柜
	《安全设施设计》
	现场勘查、安标证书
	变配电所内选用GKG型矿用高压开关柜、GKD型矿用低压配电柜，具有矿用安全品标志
	符合

要求

	
	4. 采用矿区现有1台S11-M-500/10/0.4kV变压器,中性点不接地，担负井下水泵、充填泵、局扇、检修及照明等其它低压负荷用电。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	矿区现有1台S11-M-500/10/0.4kV变压器,中性点不接地，担负井下水泵、充填泵、局扇、检修及照明等其它低压负荷用电。矿山井下用电设备集中布置泵房附近，采区用电设备少、负荷低。
	符合

要求

	
	5.井下供配电系统的各级配电电压等级。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	井下动力用电380V，主运巷道照明用电220V，采场照明用电36V。
	符合
要求

	
	6.井下所有工作地点、安全人行道和通往工作地点的人行道，都应有照明。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	井下照明设施完善。
	符合

要求

	
	7.变配电硐室应急照明
	《安全设施设计》
	现场勘查
	变配电硐室设置了应急照明。
	符合
要求

	
	8.对井下低压配电系统故障防护装置
	《安全设施设计》
	现场勘查
	井下低压配电系统设置了故障保护装置。
	符合
要求

	
	9.井下各用电设备和配电线路应设置继电保护装置。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	井下各用电设备和配电线路设置了继电保护装置。
	符合

要求

	
	10.井下各用电设备应进行保护接地。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	井下各用电设备进行了保护接地（设备金属外壳接地）。（水泵）
	符合

要求

	
	11. 井下电缆均采用低烟、低卤或无卤的矿用阻燃电缆，并应有矿用安全标志。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	井下电源矿山现有两条入井动力电缆，电力电缆沿管缆井敷设至井下。电缆型号为WD-MYJY43-0.6/1kV(3×300mm2)。井下低压电缆均采用WD-MYJY33-0.6/1kV、WD-MYJY43-0.6/1kV型矿用移动无卤低烟橡套软电缆。
	符合

要求

	
	12.地表箱式变电站设置了防雷设施。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	顶采用Φ12镀锌圆钢做成网格避雷带，利用Φ16镀锌圆钢做防雷引下线，引下线上端与避雷带可靠连接成电气通路。
	符合

要求


（2）评价单元小结：

对该项目的矿山电气单元用安全检查表进行了12项检查，均符合要求。检查结果表明，凤城市新成矿业有限公司袁家沟村铁矿地下开采建设项目一期工程供配电系统单元符合《安全设施设计》要求，该项目供配电系统可保证其矿井的安全生产。
3.8井下供水和消防系统
（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目井下供水和消防系统单元进行评价，详见表3.8-1。

表3.8-1   井下供水和消防系统单元安全检查表

	项目
	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	供水和消防     
	1. 利用入风管缆井工业场地现有的一座260m3高位水池。高位水池作为矿山生产及消防用水水源，供水干管采用无缝钢管，环状敷设。井下供水管道选用一根直径89mm无缝钢管敷设至井下。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	企业在入风管缆井工业场地现有的一座260m3高位水池。高位水池作为矿山生产及消防用水水源，供水干管采用无缝钢管，环状敷设。井下供水管道选用一根直径89mm无缝钢管敷设至井下。
	符合要求

	
	2.消防供水利用井下生产供水系统。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	井下建立了生产供水系统，可兼做消防供水。
	符合要求

	
	3.井下供水管路的设置情况。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	矿井井下生产和消防共用一套供水系统，从高位水池敷设无缝钢管，井下用水管道独立敷设。
	符合要求

	
	4．主要中段井底车场设置消火栓，每100m设置1个，每个消火栓应配有水枪和水带，水带长度应能满足消火栓设置间距内的消防要求。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	主要中段、斜坡道、井底车场设置消火栓，每100m设置一个，每个消火栓应配有水枪和水带，满足消防要求。
	符合要求

	
	5.地表办公室、采场、通风机房、空压机房均应设置干粉灭火器。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	在地表办公室、通风机房、空压机房均设置干粉灭火器。
	符合要求

	
	6.每个灭火器配置点的灭火器数量不少于 2 具，灭火器应能扑灭 150m 范围内的初始火源。


	GB16423-2020第6.9.1.8条
	现场勘查
	各配置点，灭火器数量均不少于2具。
	符合要求

	
	7.斜坡道口50m 范围内的建筑物内不得存放燃油、油脂或其它可燃材料。


	GB16423-2020第6.9.1.9条
	现场勘查
	斜坡道口50m范围内未存放上述可燃材料。
	符合要求

	
	8. 井下消火栓主管选用DN89mm无缝钢管。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	评价组现场测量，井下消火栓主管选用DN89mm无缝钢管。
	符合要求

	
	9. 井下无轨运输设备均配备尾气净化装置，在中段运输巷道内运行的每台设备配备2台5kg干粉灭火器。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	评价组现场勘验，井下无轨运输设备均配备尾气净化装置，并且每台设备配备2台5kg干粉灭火器。
	符合要求

	
	10. 高位水池安装两台XBD3.3/20单级立式离心供水泵。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	企业在高位水池安装两台XBD3.3/20单级立式离心供水泵(Q=20L/s，P=0.33MPa，功率15kW,一用一备)，为斜坡道及井口工业场地消防管网供水。
	符合要求


（2）评价单元小结：

对该项目井下供水和消防系统单元用安全检查表进行了10项检查，全部符合要求。检查结果表明，凤城市新成矿业有限公司袁家沟村铁矿地下开采建设项目一期工程井下供水和消防系统单元符合《安全设施设计》要求，该项目的井下供水和消防系统基本可保证其正式投产后安全生产。
3.9安全避险“六大系统”单元

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目安全避险“六大系统”单元进行评价，详见表3.9-1。
表3.9-1  安全避险“六大系统”单元安全检查表
	项目
	检查内容
	检查

依据
	检查

方法
	事实记录
	结论

	监测监控系统
	1.监测监控系统应进行设计，并按照设计要求进行建设。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	有安全避险“六大系统”设计，并按照设计内容对监测监控系统进行建设。
	符合要求

	
	2.井口人员进出场所应设视频监控。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	在斜坡道口和回风井及各中段等重要出入场所处设置了视频监控装置。
	符合要求

	
	3.井下总回风巷、各个生产中段和分段的回风巷应设置风速传感器。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	回风井、回风中段、生产中段设置有风速传感器。
	符合要求

	
	4. 在90m生产中段新风侧靠近采场的位置、120m回风侧靠近采场的位置各设置1台风速传感器。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	企业在90m生产中段新风侧靠近采场的位置、120m回风侧靠近采场的位置各设置1台风速传感器。
	符合要求

	
	5.每个生产中段和分段的进、回风巷靠近采场位置应设置一氧化碳和二氧化氮传感器。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	在主运输巷道和靠近采场位置设置了一氧化碳和二氧化氮传感器。
	符合要求

	
	6.一氧化碳报警浓度不应高于24ppm。
	《安全设施设计》
	查阅资料
	安装的CO报警仪等传感器探测范围在规定值内。
	符合要求

	
	7.主要通风设施等应安装开停传感器。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	主扇风机、局扇均安装了开停传感器。
	符合要求

	
	8.设计采场作业场需设置视频监控系统，要求无视频不作业。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	企业在采场设置了移动摄像头，实现了无视频不作业。
	符合要求

	井下人员定位管理系

统
	1.设置井下人员定位系统。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	建立了井下人员定位系统，配备有人员定位卡。
	符合要求

	
	2.人员定位系统应满足监测及管理功能，主机应安装在地面，并双机备份。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	人员定位系统实现置了双机热备份。
	符合要求

	
	3. 人员佩戴设备为KJ1557-K1识别卡，为全矿人员每人配备1张识别卡。全矿人员73人，其中59人入井，设计配68个识别卡，识别卡按15%备用(其中9个备用)。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	人员佩戴设备为KJ1557-K1识别卡。全矿人员73人，其中59人入井，共计配68个识别卡，其中9个备用。
	符合要求

	紧急避险系统
	1.每个矿井至少要有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口间距不小于30m；每个生产中段必须有至少两个便于行人的安全出口，并和通往地面的安全出口相通。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	斜坡道、入风管缆井、回风井作为矿井的3个安全出口，安全出口相互之间距离大于30m。入风管缆井、回风井作为矿井的应急出口，以上安全出口均位于岩石移动界限20m以外。
	符合要求

	
	2.应为入井人员配备额定防护时间不少于45min的自救器，并按入井总人数的10%配备备用自救器。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	该矿每天全矿入井人数全矿最大入井人员59人，井下单班最大作业人数26人。配68个ZY-45型压缩氧自救器入井人员随身携带，考虑外来入井人员，自救器按15%备用(其中9个备用)。。
	符合要求

	
	3.应编制事故应急预案，制定各种灾害的避灾路线，绘制井下避灾线路图。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	矿山已编制事故应急预案，制定了井下避灾路线图，并在井口和各中段悬挂。
	符合要求

	压风自救系统
	1.压风自救系统应进行设计，并按照设计要求进行建设。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	有安全避险“六大系统”设计，并按照设计内容对压风自救系统进行建设。
	符合
要求

	
	2.压风自救系统的空气压缩机应安装在地面，并能在10min内启动。空气压缩机安装在地面难以保证对井下作业地点有效供风时，可以安装在风源质量不受生产作业区域影响且围岩稳固、支护良好的井下地点。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	压风自救系统利用地表空压机及供风管路。
	符合
要求

	
	3.压风管道敷设应牢固平直，并延深到井下采掘作业场所、紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点等主要地点。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	压风自救系统管道敷设符合前述要求。
	符合
要求

	
	4.各主要生产中段进风巷道的压风管道上每隔200~300m应安设一组三通及阀门。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	生产中段压风管道上每隔200m安设一组三通和阀门。
	符合
要求

	
	5.主压风管道中应安装油水分离器。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	压风管道中设置有油水分离器。
	符合
要求

	供水施救系统
	1.供水施救系统应进行设计，并按照设计要求进行建设。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	企业按照《“六大系统”设计》对供水施救系统进行了建设，具体见以下分项检查。
	符合
要求

	
	2.供水施救系统可以与生产供水系统共用，施救时水源应满足生活饮用水水质卫生要求。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	供水施救系统供水管道与消防水管共用，采用静压供水，水质符合要求。
	符合要求

	
	3.供水管道敷设应牢固平直，并延伸到井下采掘作业场所、爆破时撤离人员集中地点等主要地点。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	供水管道敷设牢固平直，并延伸到井下采掘作业场所、爆破时撤离人员集中地点等主要地点。
	符合要求

	
	4.各主要生产中段和分段进风巷道的供水管道上每隔200~300m应安设一组三通及阀门。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	在井下生产中段每隔200m安设一组三通及阀门。
	符合
要求

	通讯联络系统
	1.通信联络系统应进行设计，并按设计要求进行建设。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	有安全避险“六大系统”设计，并按照设计内容对通信联络系统进行建设。
	符合
要求

	
	2.安装通信联络终端设备的地点应包括：井下各中段采区、主要通风机房、爆破时撤离人员集中地点等。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	在办公室、中段采场，通风机房等人员集中的地点设置通讯终端。
	符合
要求

	
	3.通信线缆的敷设应符合《金属非金属矿山安全规程》的相关规定。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	通信电缆为阻燃电缆，一期从入风管缆井和回风井分别敷设至井下，以保证其中任何一条通信线缆发生故障时，另外一条线缆的容量应能担负井下各通信终端的通信能力。
	符合
要求

	
	4.终端设备应设置在便于使用且围岩稳固、支护良好、无淋水的位置。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	井下终端设备均设置在便于使用且围岩稳固、支护良好、无淋水的位置。
	符合
要求

	
	5. 国家矿山安全监察局关于印发《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》的通知，矿安[2022]4号文要求，井下建立应急广播系统。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	井下选用KT732矿用广播通信系统，实现井上、井下全方位的安全播报、调度指挥、公共语音等功能，满足智慧矿山的新一代的数字化语音系统，保证井下人员能够清晰听见应急指令。
	符合
要求


（2）评价单元小结：

通过对该项目的安全避险“六大系统”单元用安全检查表共进行了27项检查，均符合要求。检查结果表明，凤城市新成矿业有限公司袁家沟村铁矿地下开采建设项目一期工程安全避险“六大系统”单元符合《安全设施设计》要求，该项目本次验收的安全避险六大系统可保证其正式投产后能够安全生产。

3.10 总平面布置

3.10.1矿床的开采的保护与监测措施
（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目矿床的开采的保护与监测措施单元进行检查，详见表3.10-1。
表3.10-1  矿床的开采的保护与监测措施单元安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1. 地表沉降变形监测点采用人工监测，可以有效监测地表Ⅱ级保护林地及现有露天边坡沉降、变形情况。
	《安全设施设计》
	现场勘查、查阅竣工图
	企业在地表沉降变形监测点沿岩石移动监测范围设置了监测点进行观测。
	符合要求

	2. 矿山采用圈护法在地表岩石移动监测范围外进行了圈护，采用水泥桩固定带刺铁丝，并在安全护栏上设置安全标志牌，防止牲畜误入。
	《安全设施设计》
	现场勘查、查阅资料
	岩层移动范围周边设置护栏、隔离网等设施
	符合要求

	3.斜坡道、回风井、入风管缆井均位于移动带20m外。
	《安全设施设计》
	现场勘查、查阅竣工图
	斜坡道、回风井、入风管缆井均位于移动带20m外。
	符合要求


（2）评价单元小结
通过对该项目的矿床的开采的保护与监测措施单元用安全检查表共进行了3项检查，均符合要求。检查结果表明，凤城市新成矿业有限公司袁家沟村铁矿地下开采建设项目一期工程矿床的开采的保护与监测措施单元符合《安全设施设计》要求。
3.10.2建（构）筑物防火
（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目建（构）筑物防火单元进行检查，详见表3.10-2。

表3.10-2  建（构）筑物防火单元安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1．地表主要建(构)筑物建筑物耐火等级均为二级。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	地表主要建(构)筑物建筑物耐火等级均为二级。本项目无甲、乙类厂房，柴油发电机房为丙类，其余建(构)筑物的火灾危险性均为戊类。
	符合要求

	2. 柴油发电机房位于入风井井口80m外，远离矿山工业场地。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	柴油发电机房位于入风井井口101m，远离矿山工业场地。
	符合要求

	3．柴油发电机采用油桶设置储油间单独存放，储油间用防火墙与发电机间隔开。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	现场柴油发电室，柴油发电机采用油桶设置储油间单独存放，储油间用防火墙与发电机间隔开。
	符合要求

	4．厂区内设有消防通道。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	消防道路和生产道路共用。路面宽度最小4.0m，坡度均小于8%。

厂矿区内建(构)筑物周边设有消防通道，保证火灾发生时，消防车能够以最短的时间到达事故现场。
	符合要求


（2）评价单元小结：

对该项目的建（构）筑物防火单元用安全检查表进行了4项检查，全部符合要求。检查结果表明，凤城市新成矿业有限公司袁家沟村铁矿地下开采建设项目一期工程建（构）筑物防火单元符合《安全设施设计》要求，该项目本次验收的建（构）筑物防火单元满足安全生产要求。
3.11 个人安全防护

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目个人安全防护进行检查，详见表3.11-1。
表3.11-1  个人安全防护安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1．按规定为从业人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。
	《安全设施设计》
	现场查看、查阅相关记录
	为从业人员发放了劳动保护用品，保护用品符合国家标准。
	符合

要求

	2.井下作业人员应配备安全帽、工作服、防水胶靴、手套佩戴。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	井下人员能够按要求佩戴劳动用品，包括安全帽、工作服、防水胶靴、手套、电工手套等。
	符合要求

	3.安全帽的强度应符合相关规范的要求。
	《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020）
	现场检查
	矿山为现场所有作业人员和安全管理人员配备了符合《头部防护 安全帽》（GB 2811-2019）要求的安全帽。
	符合
要求

	4.井下接尘人员应佩戴防尘口罩。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	矿山为井下作业人员配备了防尘口罩。
	符合
要求


（2）评价单元小结：

对该项目的个人安全防护单元用安全检查表进行了4项检查，均符合要求。检查结果表明，凤城市新成矿业有限公司袁家沟村铁矿地下开采建设项目一期工程个人安全防护单元符合《安全设施设计》要求，该项目本次验收的个人安全防护满足安全生产要求。
3.12安全标志

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目安全标志进行检查，详见表3.12-1。

表3.12-1  安全标志安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1.矿山安全标志。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	该矿在地表矿山入口、斜坡道和回风井、入风管缆井、空压机房、风机房；井下各中段巷道、水泵房、采场、硐室等位置均设置了安全警示标示。
	符合要求

	2.电气标志。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	地表变电所、井下配电硐室均及变压器均设置有电气安全警示标示，动力电缆挂有标识牌，明确了电缆型号等内容。
	符合要求

	3.井下道路的指示标志。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	井下各中段、分叉口、斜坡道等地均设置了指示标志。
	符合要求


（2）评价单元小结：

对该项目的安全标志单元用安全检查表进行了3项检查，均符合要求。检查结果表明，凤城市新成矿业有限公司袁家沟村铁矿地下开采建设项目一期工程安全标志单元符合《安全设施设计》要求，该项目本次验收的安全标志满足安全生产要求。
3.13安全管理

3.13.1组织与制度

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目组织与制度单元进行评价，详见表3.13-1。

表3.13-1  组织与制度安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1.主要负责人持有安全管理资质证及有效性。
	《矿山安全法》第26条、《许可证实施办法》、《GB16423-2020》之4.2
	检查、查阅
	主要负责人具有主要负责人资格证书。
	符合

要求

	2.企业应成立安全生产组织机构，配备专职的安全生产管理人员。
	《安全生产法》第19条、《许可证实施办法》
	查阅
	矿山配备了3名专职安全生产管理人员，安全管理人员经过培训，并有资格证书，证书位于有效期内。
	符合

要求

	3.特种作业人员参加岗位专业技能培训以及取得特种作业人员岗位操作证书及有效情况。
	《许可证实施办法》
	查阅
	矿山有电工、排水工、通风工、支柱工、焊接与热切割特种作业人员资格证书，且有效。
	符合
要求

	4.建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。
	《GB16423-2020》、《许可证实施办法》
	查阅
	建立并健全了全员责任制，其中包含主要负责人、安全生产管理人员、各职能部门、各岗位安全生产责任制。
	符合

要求

	5.制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度。
	《矿山安全生产法实施条例》

《GB16423-2020》、《许可证实施办法》第二章第五条第一款
	查阅制度
	制定了安全检查制度、井下动火作业制度、顶板管理制度、探放水制度、带班下井制度、隐患整改制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度。
	符合

要求

	6.制定作业安全规程和各工种操作规程。
	《矿山安全生产法实施条例》
	查阅
	制定了各工种操作规程，且齐全。
	符合

要求

	7.其他从业人员按照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。
	《矿山安全生产法实施条例》第35条、
	查阅教育记录、询问
	对作业人员进行了教育和培训，且考试成绩合格。
	符合

要求

	8.安全生产投入符合安全生产要求，按照有关规定提取安全技术措施专项经费。
	《许可证实施办法》第二章第五条第二款
	查阅账单、询问
	制订了2025年提取及2026使用安全技术措施专项经费计划，并按要求进行了提取。留有使用明细。
	符合

要求

	9.作业单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。
	《安全生产法》、

《许可证实施办法》第二章第五条第七款
	查看保险单
	依法参加了工伤保险和安全生产责任保险，为从业人员缴纳安全生产责任保险费，保额满足要求。
	符合

要求

	10.金属非金属地下矿山每个独立生产系统应当配备专职的矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长，以上人员应当具有采矿、地质、矿建（井建）、通风、测量、机电、安全等矿山相关专业大专及以上学历或者中级及以上技术职称。


	矿安{2022}4号（十一）、矿安综〔2025〕12号
	查阅
	企业配备了矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长，且专业跟年限满足要求。（详见章节2.5.14安全管理）
	符合

要求

	11.金属非金属地下矿山应当设立技术管理机构，建立健全技术管理制度，配备具有采矿、地质、测量、机电等矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称的专职技术人员，每个专业至少配备1人。
	矿安{2022}4号（十一）、矿安综〔2025〕12号
	查阅
	企业设立了设立技术管理机构，配备具有采矿、地质、测量、机电等相关专业的技术人员。（详见章节2.5.14安全管理）
	符合

要求

	12.非煤矿山企业必须依法设立安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员，应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。
	矿安{2022}4号（十）
	查阅
	企业配备了一名注册安全工程师从事安全生产管理工作。
	符合

要求


（2）评价单元小结：

对该项目的组织与制度用安全检查表进行了12项检查，均符合要求。检查结果表明，该项目的组织与制度可保证井下的安全生产。

3.13.2安全运行管理

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目安全运行管理单元进行评价，详见表3.13-2。

表3.13-2   安全运行管理安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1、安全生产检查记录和隐患整改等记录。
	《矿山安全法》第五章第三条
	现场勘查、查阅记录
	企业每月定期进行生产安全检查，每年定期进行检查评比。有安全生产检查记录和隐患整改等记录。
	符合要求

	2、对作业环境安全条件和危险性较大的设备进行定期检测检验，有预防事故的安全技术保障措施。
	《安全生产许可证实施办法》第二章第五条第十款
	现场勘查、查阅检测报告
	作业环境安全条件较好，危险性较大的设备均进行了检测检验，在有效期内，有预防事故的措施。
	符合要求

	3、伤亡事故报告、处理及结案情况。
	《安全生产许可证实施办法》第二章第十七条第六款
	询问
	基建期从未发生过伤亡事故。
	符合要求


（2）评价单元小结：

通过对安全运行管理子单元的3项检查中，均符合要求。综合认定，该项目安全运行管理能够保证矿山安全生产的要求。
3.13.3应急救援

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目应急救援管理单元进行评价，详见表3.13-3。
表3.13-3    应急救援安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1．矿山应建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备。
	《许可证实施办法》第二章第五条第十三款
	查阅
	凤城市新成矿业有限公司袁家沟村铁矿建立了兼职应急救援组织，配备了事故抢险救护必要的物资，并与丹东市综合应急矿山救援队签订了非煤矿山应急救援协议。
	符合要求

	2．矿山应制订各种事故的应急预案。
	《许可证实施办法》第二章第五条第十二款
	查阅
	凤城市新成矿业有限公司袁家沟村铁矿编制了生产安全事故综合应急预案，其中包括冒顶片帮、井下水灾、火灾爆炸、气体中毒应急预案等预案，内容全面且切实可行。
	符合要求

	3.应急预案应到当地的安全生产监督管理部门进行评审备案。
	《生产安全事故应急预案管理办法》第18条
	查阅
	该预案2026年1月23日在凤城市应急管理局进行了备案，备案编号：2106822026006。
	 符合要求

	4.井下作业人员应熟悉应急救援预案和避灾路线，具有自救、互救和安全避灾知识，熟练掌握 自救器和紧急避灾系统的使用方法。
	GB16423-

2020之8.6
	调查、了解、记录
	每个职工均熟知应急预案，和避灾路线，熟练掌握自救器和紧急避灾系统的使用方法。
	 符合要求


（2）评价单元小结：

通过对应急救援子单元的4项检查，全部符合要求。综合认定，该项目应急救援能够保证矿山安全生产的要求。

3.14金属非金属地下矿山重大事故隐患判定

根据国家矿山安全监察局2022年7月8日印发的《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》（矿安〔2022〕88号）以及2024年4月23日发布的《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》，采用安全检查表法对该矿山重大事故隐单元进行评价，详见表3.14-1。
表3.14-1 重大事故隐安全检查表

	序号
	检查内容
	事实记录
	结论

	1


	安全出口存在下列情形之一的：
	（1）矿井直达地面的独立安全出口少于2个，或者与设计不一致；
	直达地面的安全出口为斜坡道口、回风井、入风管缆井，与设计一致。
	符合

要求

	
	
	（2）矿井只有两个独立直达地面的安全出口且安全出口的间距小于30米，或者矿体一翼走向长度超过1000米且未在此翼设置安全出口；
	各个安全出口之间彼此之间距离大于30m。矿体一翼走向长度未超过1000米。
	符合

要求

	
	
	（3）矿井的全部安全出口均为竖井且竖井内均未设置梯子间，或者作为主要安全出口的罐笼提升井只有1套提升系统且未设梯子间；
	矿井为斜坡道开拓。
	不涉及

	
	
	（4）主要生产中段（水平）、单个采区、盘区或者矿块的安全出口少于2个，或者未与通往地面的安全出口相通；
	生产中段、矿块均有2个安全出口以上，并与通往地面的安全出口相。
	符合

要求

	
	
	（5）安全出口出现堵塞或者其梯子、踏步等设施不能正常使用，导致安全出口不畅通。
	安全出口通畅、梯子及扶手能正常使用。
	符合

要求

	2
	使用国家明令禁止使用的设备、材料或者工艺。
	未使用国家明令禁止的设备、材料或者工艺。
	符合

要求

	3
	不同矿权主体的相邻矿山井巷相互贯通，或者同一矿权主体相邻独立生产系统的井巷擅自贯通。
	相邻矿山井巷未相互贯通。
	符合

要求

	4
	地下矿山现状图纸存在下列情形之一的：
	（1）未保存《金属非金属矿山安全规程》（GB16423 -2020）第4.1.10 条规定的图纸，或者生产矿山每3个月、基建矿山每1个月未更新上述图纸；
	图纸保存齐全。
	符合

要求

	
	
	（2）岩体移动范围内的地面建构筑物、运输道路及沟谷河流与实际不符；
	岩体移动范围内的地面建构筑物、运输道路及沟谷河流与实际相符。
	符合

要求

	
	
	（3）开拓工程和采准工程的井巷或者井下采区与实际不符；
	开拓工程和采准工程的井巷，井下采区均与实际相符。
	符合

要求

	
	
	（4）相邻矿山采区位置关系与实际不符；
	矿区周边相邻矿山位置与实际一致。
	符合

要求

	
	
	（5）采空区和废弃井巷的位置、处理方式、现状，以及地表塌陷区的位置与实际不符。
	废弃采空区均已封闭；图纸中采空区和废弃井巷的位置、处理方式、现状，以及地表塌陷区的位置与实际相符。
	符合

要求

	5
	露天转地下开采存在下列情形之一的：
	（1）未按设计采取防排水措施；
	1、已按照设计采取防排水措施
2、露天与地下不是联合开采
3、已按照设计留设安全护顶矿柱，并采取了措施。
	符合

要求

	
	
	（2）露天与地下联合开采时，回采顺序与设计不符；
	
	

	
	
	（3）未按设计采取留设安全顶柱或者岩石垫层等防护措施
	
	

	6
	矿区及其附近的地表水或者大气降水危及井下安全时，未按设计采取防治水措施。
	矿山按照设计在90m水泵房设置了MD85-45×4P型多级离心泵3台，单台水泵流量85m3/h，扬程180m，选择电机功率90kW，380V。在地表工业场地周围设置和施工截水沟。
	符合

要求

	7
	井下主要排水系统存在下列情形之一的：
	（1）排水泵数量少于3台，或者工作水泵、备用水泵的额定排水能力低于设计要求；
	该矿井下水泵房水泵为3台，型号与设计一致。
	符合

要求

	
	
	（2）井巷中未按设计设置工作和备用排水管路，或者排水管路与水泵未有效连接；
	井下设有工作管路和备用排水管路，且泵房排水管路环形布置与水泵进行了有效连接。
	符合

要求

	
	
	（3）井下最低中段的主水泵房通往中段巷道的出口未装设防水门，或者另外一个出口未高于水泵房地面 7米以上；
	井下水泵房设有防水门，另一出口通往上中段，高于泵房地面7m以上。
	符合

要求

	
	
	（4）利用采空区或者其他废弃巷道作为水仓。
	未利用采空区或者其他废弃巷道作为水仓。
	符合

要求

	8
	井口标高未达到当地历史最高洪水位1米以上，且未按设计采取相应防护措施。
	工业场地位于斜坡道附近，高于历史最高洪水位1m以上。（历史最高洪水水位165m）。
	符合

要求

	9
	水文地质类型为中等或者复杂的矿井，存在下列情形之一的：
	（1）未配备防治水专业技术人员；
	
	不涉及

	
	
	（2）未设置防治水机构，或者未建立探放水队伍；
	水文地质条件简单。

	

	
	
	（3）未配齐专用探放水设备，或者未按设计进行探放水作业。
	
	

	10
	水文地质类型复杂的矿山存在下列情形之一的：
	（1）关键巷道防水门设置与设计不符；
	该矿山水文地质条件简单。
	不涉及

	
	
	（2）主要排水系统的水仓与水泵房之间的隔墙或者配水阀未按设计设置。
	
	

	11
	在突水威胁区域或者可疑区域进行采掘作业，存在下列情形之一的：
	（1）未编制防治水技术方案，或者未在施工前制定专门的施工安全技术措施；
	矿山制定了相关安全、技术措施和操作规程。
	符合

要求

	
	
	（2）未超前探放水，或者超前钻孔的数量、深度低于设计要求，或者超前钻孔方位不符合设计要求。
	矿山制定了相关安全、技术措施和操作规程。
	符合

要求

	12
	受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或者其来水上游发生洪水期间，未实施停产撤人。
	矿山在极端天气时停止生产并撤人。
	符合

要求

	13
	有自然发火危险的矿山，存在下列情形之一的：
	（1）未安装井下环境监测系统，实现自动监测与报警；
	该矿不属于有自然发火危险的矿山。
	不涉及

	
	
	（2）未按设计或者国家标准、行业标准采取防灭火措施；
	
	

	
	
	（3）发现自然发火预兆，未采取有效处理措施。
	
	

	14
	相邻矿山开采岩体移动范围存在交叉重叠等相互影响时，未按设计留设保安矿（岩）柱或者采取其他措施。
	与相邻矿山不存在岩体移动范围交叉重叠。
	不涉及

	15
	地表设施设置存在下列情形之一，未按设计采取有效安全措施的：
	（1）岩体移动范围内存在居民村庄或者重要设备设施；
	岩体移动范围内不存在居民村庄和重要设备设施；
	符合

要求

	
	
	（2）主要开拓工程出入口易受地表滑坡、滚石、泥石流等地质灾害影响。
	依据《新成矿业地下开采对地表建（构）筑物稳定性影响论证报告》，该矿主要开拓工程为斜坡道，不易受地表滑坡、滚石、泥石流等地质灾害影响。
	符合

要求

	16
	保安矿（岩）柱或者采场矿柱存在下列情形之一的：
	（1）未按设计留设矿（岩）柱；
	按设计留设矿（岩）柱。
	符合

要求

	
	
	（2）未按设计回采矿柱；
	矿柱不进行回采。
	符合

要求

	
	
	（3）擅自开采、损毁矿（岩）柱。
	未擅自开采、损毁矿（岩）柱。
	符合

要求

	17
	未按设计要求的处理方式或者时间对采空区进行处理。
	企业已按照设计要求对其3个采空区进行充填。
	符合

要求

	18
	工程地质类型复杂、有严重地压活动的矿山存在下列情形之一的：
	（1）未设置专门机构、配备专门人员负责地压防治工作；
	该矿床工程地质条件属于中等型。
	不涉及

	
	
	（2）未制定防治地压灾害的专门技术措施；
	
	

	
	
	（3）发现大面积地压活动预兆，未立即停止作业、撤出人员。
	
	

	19
	巷道或者采场顶板未按设计采取支护措施。
	该矿井巷均按设计采取支护。
	符合

要求

	20
	矿井未采用机械通风，或者采用机械通风的矿井存在下列情形之一的：
	（1）在正常生产情况下，主通风机未连续运转；
	正常生产情况下，主通风机做到了连续运转。
	符合

要求

	
	
	（2）主通风机发生故障或者停机检查时，未立即向调度室和企业主要负责人报告，或者未采取必要安全措施；
	建设单位制定了相关制度及规程。
	符合

要求

	
	
	（3）主通风机未按规定配备备用电动机，或者未配备能迅速调换电动机的设备及工具；
	配备了同型号备用电机，配备有能迅速调换电动机的设备及工具。
	符合

要求

	
	
	（4）作业工作面风速、风量、风质不符合国家标准或者行业标准要求；
	作业工作面风速、风量、风质符合要求。
	符合

要求

	
	
	（5）未设置通风系统在线监测系统的矿井，未按国家标准规定每年对通风系统进行1次检测；
	该矿设有“监测监控系统”其中包括风速、负压和CO在线监测，主机位于地表调度室，可实时显示相关数据，且矿山委托检测机构出具了《通风系统检测报告》，报告结论为合格，报告位于有效期内。
	符合

要求

	
	
	（6）主通风设施不能在10分钟之内实现矿井反风，或者反风试验周期超过1年。
	依据2026年1月15日企业提供的矿井反风试验报告，主扇设有正反转开关，能在10分钟内实现矿井反风。
	符合

要求

	21
	未配齐或者随身携带具有矿用产品安全标志的便携式气体检测报警仪和自救器，或者从业人员不能正确使用自救器。
	矿山配备有便携式气体检测报警仪，人员随身携带自救器，且能正确使用。
	符合

要求

	22
	担负提升人员的提升系统，存在下列情形之一的：
	（1）提升机、防坠器、钢丝绳、连接装置、提升容器未按国家规定进行定期检测检验，或者提升设备的安全保护装置失效；
	矿山为斜坡道开拓，不涉及提升内容。
	不涉及



	
	
	（2）竖井井口和井下各中段马头门设置的安全门或者摇台与提升机未实现联锁；
	矿山为斜坡道开拓，不涉及提升内容。
	

	
	
	（3）竖井提升系统过卷段未按国家规定设置过卷缓冲装置、楔形罐道、过卷挡梁或者不能正常使用，或者提升人员的罐笼提升系统未按国家规定在井架或者井塔的过卷段内设置罐笼防坠装置；
	矿山为斜坡道开拓，不涉及提升内容。
	

	
	
	（4）斜井串车提升系统未按国家规定设置常闭式防跑车装置、阻车器、挡车栏，或者连接链、连接插销不符合国家规定；
	矿山为斜坡道开拓，不涉及提升内容。
	

	
	
	（5）斜井提升信号系统与提升机之间未实现闭锁。
	矿山为斜坡道开拓，不涉及提升内容。
	

	23
	井下无轨运人车辆存在下列情形之一的：
	（1）未取得金属非金属矿山矿用产品安全标志；
	RU-10运人车具有金属非金属矿山矿用产品安全标志。
	符合

要求

	
	
	（2）载人数量超过25人或者超过核载人数；
	载人数量未超过25人也未超过核载人数；
	

	
	
	（3）制动系统采用干式制动器，或者未同时配备行车制动系统、驻车制动系统和应急制动系统；
	同时配备行车制动系统、驻车制动系统和应急制动系统
	

	
	
	（4）未按国家规定对车辆进行检测检验。
	按国家规定对车辆进行检测检验。
	

	24
	一级负荷未采用双重电源供电，或者双重电源中的任一电源不能满足全部一级负荷需要。
	矿山采用双电源供电，任一电源能满足全部一级负荷需要。
	符合

要求

	25
	向井下采场供电的6kV～35kV系统的中性点采用直接接地。
	向井下采场供电380v为低压,不涉及。
	不涉及

	26
	工程地质或者水文地质类型复杂的矿山，井巷工程施工未进行施工组织设计，或者未按施工组织设计落实安全措施。
	该矿工程地质条件中等、水文地质条件简单。
	不涉及

	27
	新建、改扩建矿山建设项目有下列行为之一的：
	（1）安全设施设计未经批准，或者批准后出现重大变更未经再次批准擅自组织施工；
	《安全设施设计》经辽宁省地方矿山安全监督管理局组织专家评审并通过，并于2025年10月15日取得了《安全设施设计的批复》（辽矿安函字（2025）61号）。
	符合

要求

	
	
	（2）在竣工验收前组织生产，经批准的联合试运转除外。
	竣工验收前未进行生产。
	符合

要求

	28
	矿山企业违反国家有关工程项目发包规定，有下列行为之一的：
	（1）将工程项目发包给不具有法定资质和条件的单位，或者承包单位数量超过国家规定的数量；
	承包单位未超过国家规定，为1家。该承包单位具备矿山工程施工总承包贰级。
	符合

要求

	
	
	（2）承包单位项目部的负责人、安全生产管理人员、专业技术人员、特种作业人员不符合国家规定的数量、条件或者不属于承包单位正式职工
	承包单位相关人员符合上述条件。
	符合

要求

	29
	井下或者井口动火作业未按国家规定落实审批制度或者安全措施。
	该矿有动火作业审批制度，审批记录保存完好。
	符合

要求

	30
	矿山年产量超过矿山设计年生产能力幅度在20%及以上，或者月产量大于矿山设计年生产能力的20%及以上。
	该矿现为竣工验收阶段，暂未进入正式投产阶段。
	不涉及

	31
	矿井未建立安全监测监控系统、人员定位系统、通信联络系统，或者已经建立的系统不符合国家有关规定，或者系统运行不正常未及时修复，或者关闭、破坏该系统，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。
	矿山按设计施工了“六大系统”，具体包括：监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统、通信联络系统。各系统运行正常。
	符合

要求

	32
	未配备具有矿山相关专业的专职矿长、总工程师以及分管安全、生产、机电的副矿长，或者未配备具有采矿、地质、测量、机电等专业的技术人员。
	矿山配备了矿长、总工、生产副矿长、安全副矿长、机电副矿长。矿山配备了采矿、地质、测量和机电专业技术人员。
	符合

要求

	33
	地表距进风井口和平硐口50m范围内存放油料或其他易燃、易爆材料。
	各个井口50m范围内未存放油料或其他易燃、易爆材料。
	符合

要求

	34
	受地表水威胁的矿井，未查清矿山及周边地面裂缝、废弃井巷、封闭不良钻孔、采空区、水力联系通道等隐蔽致灾因素或者未采取有效治理措施，在井下受威胁区域组织生产建设。
	矿山各地表井口均高于历史最高洪水位1m以上，不受洪水威胁。未在受威胁区域组织生产建设。
	符合

要求

	35
	办公区、生活区等人员集聚场所设在危崖、塌陷区、崩落区，或洪水、泥石流、滑坡等灾害威胁范围内。
	办公区、生活区等人员集聚场所在岩石移动范围外，不受上述灾害威胁范围内。
	符合

要求

	36
	遇极端天气地下矿山未及时停止作业、撤出现场作业人员。
	矿山制定了遇极端天气地下矿山及时停止作业、撤出现场作业人员相关制度，并按制度执行，留有撤离记录。
	符合

要求


评价单元小结：

对该矿山的重大生产安全事故隐患判定用安全检查表法进行了36项检查，10项不涉及，除不涉及项外全部符合。检查结果表明，凤城市新成矿业有限公司袁家沟村铁矿地下开采建设项目一期工程现状条件下无重大事故隐患。

4.安全对策措施建议
通过本次安全设施验收评价，可以确定凤城市新成矿业有限公司袁家沟村铁矿地下开采建设项目一期工程基本上按《初步设计》、《安全设施设计》、《设计变更单》进行了施工建设，安全设施落实较好，但应需进一步完善，因此，本次验收评价建议补充如下安全对策措施：

（1）井下通风构造物及局部扇风机应定期检修和维护，并加强局部通风，保证井下通风顺畅；

（2）应加强对阶段运输巷道内排水沟的定期清理，保证排水通畅；

（3）应定期对生产中段和采场的安全人道进行检查、维护，保证行人便捷；

（4）加强安全避险“六大系统”设备设施的检查、维护，随着生产作业地点的不断变化，应对安全避险“六大系统”的设备设施及时进行调整，并定期检查维修；

（5）做好坑内防探水，应坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的原则，超前探水，加强井下排水设施管理，确保其完好有效。

（6）对所有支护的井巷，均应进行定期检查，人员活动频繁的采矿巷道，应每班进行检查，检查发现的问题，应及时处理，并作好记录。特别是矿井及中段的安全出口，应保证其内的行人设施、照明、安全指示标志完好。

（7）严格按照《安全设施设计》、《设计变更单》设计生产，加强矿柱管理，严禁越界开采。
（8）由于部分截洪沟在岩石移动范围内，未来矿山开采可能会产生的地表沉降并对其进行影响。建议企业应加强对截洪沟的管理，如遇断裂、沉降等现象，应及时对截洪沟进行维护清理，保证其正常使用。
5.评价结论
5.1各评价单元评价结果

5.1.1安全设施“三同时”程序单元

通过安全检查表对该项目安全设施“三同时”程序符合性进行了检查，该项目共检查了8项，全部符合要求，检查结果表明，该项目的安全设施“三同时”程序符合国家有关法律、法规、标准、规范的规定和要求。

5.1.2矿床开采单元

通过用安全检查表对该项目矿床开采单元进行了检查，该项目共检查了23项，全部符合要求。检查结果表明，该项目的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》的规定和要求。

5.1.3运输系统单元

采用安全检查表法对该项目运输系统单元进行了10项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目运输系统的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》的规定和要求。

5.1.4排水系统单元

采用安全检查表法对该项目井下防排水系统单元进行了8项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目井下防排水系统的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》的规定和要求。

5.1.5通风系统单元

采用安全检查表法对该项目通风系统单元进行了13项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目通风系统的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》的规定和要求。
5.1.6充填系统单元

采用安全检查表法对该项目充填系统单元进行了5项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目充填系统的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》的规定和要求。
5.1.7供配电系统单元

该项目供配电单元用安全检查表进行了11项检查，均符合要求。检查结果表明，该项目矿山电气的安全设施、设备按照《安全设施设计》的要求进行了施工建设，符合国家有关法律、法规、标准、规范的规定和要求。

5.1.8井下供水及消防系统单元

采用安全检查表法对该项目井下供水及消防系统单元进行了8项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目井下供水及消防系统的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》的规定和要求。

5.1.8安全避险“六大系统”单元

采用安全检查表法对该项目安全避险“六大系统”单元进行了26项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目安全避险“六大系统”的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》的规定和要求。

5.1.10总平面布置

通过用安全检查表对该项目总平面布置单元进行了检查，该项目共检查了7项，全部符合要求。检查结果表明，该项目总平面布置按照《安全设施设计》的要求设置，符合国家有关法律、法规、标准、规范的规定和要求。

5.1.11个人安全防护

通过用安全检查表对该项目个人安全防护单元进行了检查，该项目共检查了4项，全部符合要求。检查结果表明，该项目个人安全防护用品按照《安全设施设计》的要求发放和佩戴，符合国家有关法律、法规、标准、规范的规定和要求。

5.1.12安全标志单元

通过用安全检查表对该项目安全标志单元进行了检查，该项目共检查了3项，全部符合要求。检查结果表明，该项目安全标志按照《安全设施设计》的要求设置，符合国家有关法律、法规、标准、规范的规定和要求。

5.1.13安全管理单元

通过安全检查表对该项目安全生产管理进行了19项检查，检查结果全部符合要求。检查结果表明，该项目的安全生产管理符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》的规定和要求，该项目安全生产管理能适应安全生产需要。

5.1.14金属非金属地下矿山重大事故隐患判定

对该矿山的重大生产安全事故隐患判定用安全检查表法进行了36项检查，9项不涉及，除不涉及项外全部符合。检查结果表明，凤城市新成矿业有限公司袁家沟村铁矿地下开采建设项目一期工程现状条件下无重大事故隐患，该项目满足安全生产需要。

5.2安全评价总体结论
通过使用安全检查表法对第三章各单元安全设施进行的检查，共检查174项（含重大事故隐患判定36项），除不涉及项以外全部符合要求。根据国家安监总局下发《关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号），本次安全设施验收评价认定，凤城市新成矿业有限公司袁家沟村铁矿地下开采建设项目一期工程符合《安全设施设计》、具备验收条件。满足《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》（辽安监非煤（2018）29号）和《国家矿山监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安（2024）70号）提出的安全生产许可证申请条件。
6.附件
1、营业执照
2、采矿许可证

3、项目立项及《安全设计设施》的批复

4、建设项目施工单位营业执照、资质证书、安全生产许可证

5、监理单位营业执照、资质证书
6、关于公司设立安全管理机构的通知
7、主要负责人及专职安全管理人员资格证

8、特种作业人员操作证

9、安措费提取计划和落实证明
10、工伤保险和安全生产责任保险证明

11、应急预案备案登记表、救援协议、成立应急救援组织等文件
12、安全生产责任制、各种规章制度目录、操作规程目录

13、特种设备及通风系统检测报告、安标证书

14、五职矿长资格证书
15、技术人员资格证书

16、动火作业审批表
17、爆破单位资质
18、劳保用品发放记录

19、教育培训计划及培训考试试卷
20、聘用注册安全工程师任命文件
21、反风试验报告
22、设计变更单
23、应急预案演练计划
24、隐蔽致灾评审证明
25、探放水文件
26、砂浆抗压强度检测报告
27、自主验收审查意见
7.附图
1、 地质地形图

2、 总平面布置图

3、 井上井下对照图

4、 150m中段平面图

5、 120m中段平面图

6、 90m中段平面图

7、 105m分段沿脉花道平面图

8、 开拓系统纵投影图

9、 通风系统图

10、 排水系统图

11、 避灾路线图

12、 供水自救系统图

13、 压风自救系统图

14、 监测监控系统图

15、 通讯联络系统图

16、 人员定位系统图

17、 供配电系统图

18、 井巷工程断面图

19、 采矿方法图


[image: image1.png]


